- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 燃气控制系统组装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏上淮动力有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩志玉 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 孟旭 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安经济技术开发区福景路以东、珠海路以北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15841323993 |  |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 223001 |  |  |
| 建设地点 | 淮安经济技术开发区福景路以东、珠海路以北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安经济技术开发区 管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 淮管（发改）审备发 [2016]026号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3660汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 23333.45平方米 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 3500平方米 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 10000 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 24 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.24% |  |
| 评价经费 （万元） | 2万元 |  | 预期投 产日期 |  |  | 2017.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 2427.5 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 40万 |  | 燃气（Nm3/a） |  |  |  |  |  | 558000 |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  | 其他（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目产生生活污水960m3/a，生活污水经化粪池处理达接管标准后排入淮安经济技术开发区污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入清安河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 江苏上淮动力有限公司拟投资10000万元在淮安经济技术开发区福景路以东、珠海路以北建设燃气控制系统组装项目，该项目占地23333.45平方米，建成后可形成燃气控制系统(SH15CN52)60000台/年，燃气控制系统(SH15CF5)60000台/年，燃气控制系统(SH12CF5)30000台/年，项目的零部件全部外购，主要生产工艺仅涉及清洗、装配以及试车，本项目产品主要是燃气控制系统，不涉及柴油控制系统，因此在试车过程中需要使用天然气。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，江苏润天环境科技有限公司受江苏上淮动力有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于淮安经济技术开发区福景路以东、珠海路以北（东经119°08’34.27’’、北纬33°36’56.46’’）。项目所在地北侧伽多利机械，东侧为富景路(鸿海北路)，西侧为空地和闲置的工业厂房，南侧为空地，空地南侧为珠海路，周边300米环境现状见附图二。 1、产业政策 本项目项目已经取得了淮安经济技术开发区经济发展局(发改委)，备案文号为2017-320850-34-03-516742，符合国家和地方的产业政策。 2、与生态红线保护规划相符性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》[2013]113号文，本项目距离较近的生态红线保护区为淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区，《江苏省生态红线区域保护规划》相关内容如下： 表1-1 项目与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 地区名称; 红线区域 名称; 红线区域范围; 本项目 相符性分析. 一级管控区; 二级管控区. 淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口（E119°08′32″，N33°33′36″）上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围; 二级管控区为恒坝-涟水县界一级保护区以外水域以及该水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围; 本项目距离二级管控区距离约1.5km左右，不在管控区范围内. 淮安古淮河省级湿地公园; 湿地生态系统保护; /; 位于淮安市清河区，北靠古淮河，南达深圳路，西傍福建路，东至青龙湖路，全部为二级管控区; 本项目距离二级管控区距离约5.3km左右，不在管控区范围内. 京杭大运河（淮安市区）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 京杭大运河淮安市区段，两侧至河堤外100米范围（城区部分两侧仅到河堤）; 本项目距离二级管控区距离约8.4km左右，不在管控区范围内. 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年8月），项目所在地周边主要生态红线区域情况见上表，拟建项目距离最近的生态红线保护区为淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区，距离二级管控区边界1.5km，因此拟建项目不在确定的江苏省生态红线区域范围之内，本项目仅产生生活污水，生活污水排入开发区污水处理厂处理，不会影响上表中的保护目标，因此项目建设与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 3、产品方案 项目主体工程及产品方案见表1-2。 表1-2 主体工程及产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 生产量; 年运行时数. 1; 燃气控制系统组装线; SH15CN52燃气控制系统; 60000台/年; 300×8×1=2400h. 2; SH15CF5燃气控制系统; 60000台/年. 3; SH12CF5燃气控制系统; 30000台/年. 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-3。 表1-3 项目主要运营设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 备注; 备注. 1; 清洗机; CHB1501; 1; 台; 装配线; /. 2; 打号机; /; 1; 台; 装配线; /. 3; 主盖拧紧机; /; 1; 台; 装配线; /. 4; 连杆拧紧机测扭机; /; 1; 台; 装配线; /. 5; 缸盖螺栓拧紧机; /; 1; 台; 装配线; /. 6; 十轴缸盖拧紧机; /; 1; 台; 装配线; /. 7; 气门高度测量机; /; 1; 台; 装配线; /. 8; 凸轮轴基圆测量机; /; 1; 台; 装配线; /. 9; 涂胶机; /; 1; 台; 装配线; 缸体和油底壳连接. 10; 180°半自动翻转机; /; 1; 台; 装配线; /. 11; 180°半自动翻转机; /; 1; 台; 装配线; /. 12; 单轴飞轮螺栓拧紧机; /; 1; 台; 装配线; /. 13; 单轴皮带轮螺栓拧紧机; /; 1; 台; 装配线; /. 14; 锁片压装机; /; 1; 台; 装配线; /. 15; 气门拍打机; /; 1; 台; 装配线; /. 16; 热磨合试验台架; /; 3; 台; 装配线; /. 17; 机油过滤系统; /; 1; 台; 装配线; /. 18; 思瑞三坐标测量机; /; 1; 台; 装配线; /. 19; 测控机台架系统; /; 4; 台; 装配线; /. 20; 冷却水塔; /; 2; 台; 装配线; 燃气控制系统试车时冷却 间接冷却. 21; 空压机; /; 2; 台; 装配线; /. 22; 储气罐; /; 5; 个; 储存空气; /. 23; 天然气钢瓶集装箱瓶组; 480L; 10; 组; 备用; /. 24; 燃气控制系统标定实验台; /; 2; 台; 测试; /. 25; 燃气控制系统耐久实验台; /; 4; 台; 测试; /. 26; 天然气压缩机; /; 1; 台; 天然气压缩站; /. 27; 干燥撬; /. 28; 进气罐; /; 1; 台. 29; 排气缓冲罐; /; 1; 台. 5、主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及消耗情况 序号; 原料名称; 消耗量(件); 成分; 贮存方式. 1; 气缸体合件; 15万; 铸铁; /. 2; 气缸盖合件; 15万; 铸铝; /. 3; 曲轴; 15万; 铸铁; /. 4; 活塞; 60万; 铸铝; /. 5; 连杆; 60万; 铸铁. 6; 凸轮轴; 30万; 铸铁; /. 7; 进气歧管; 15万; PA6-GF30; /. 8; 排气歧管; 15万; 铸铁; /. 9; 发电机; 15万; /; /. 10; 空调压缩机; 15万; /; /. 11; 密封胶; 10.8t/a; 硅橡胶平面密封剂1590; 桶装，50kg，仓库. 12; 清洗液; 12.5t/a; 脂肪酸类20%；有机磷酸类3%；非离子表面活性剂5%；缓蚀剂类5%；消泡剂1%；水66%; 塑料桶装， 400kg,仓库. 13; 机油; 150m3/a; /; 桶装，200L*2,仓库. 表1-5 原辅料的理化性质表 序号; 物料名称; 理化特性. 1; 密封胶; 密度：1.34g/cm3；拉伸强度（GB/T528）：2.0MPa（室温）；断裂伸长率（GB/T528）：450%；表干时间：3～10min；固化深度：≥2mm（24h）；工作温度：-54～210℃. 2; 机油; 主要成分为烷烃的C4～C6成份。无色或浅黄色液体。相对密度(水=1)：0.78～0.97；闪点-2℃；引燃温度350℃；爆炸上限%(V/V)：8.7，爆炸下限%(V/V)：1.1；不溶于水，溶于多数有机溶剂。. 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-6。 表1-6 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 仓库; 10000m2; 位于生产车间内，成品、原料存储. 公用工程; 给水; 2427.5m3/a; 市政管网，用水由淮安经济技术开发区自来水厂供应. 排水; 960m3/a; 采用“雨污分流”排水方式，经化粪池预处理后排入淮安经济开发区污水处理厂处理. 供电; 40万KWh/a; 来自市政电网. 天然气; 558000m3/a; 淮安市天然气门站通过中压干管供应。. 循环冷却; 10t/h; 厂内循环冷却塔提供，燃气控制系统间接冷却使用. 压缩空气; 120m3/h; 厂内空压机提供. 环保工程; 化粪池; 960m3/a; 生活污水经化粪池处理达接管标准后排入淮安经济技术开发区污水处理厂进行处理. 噪声处理; --; 采取适当的隔声措施. 废气处理 (燃烧废气); 管道收集; 三元催化(2套)+1根15米高排气筒排放(1#). 管道收集; 三元催化(4套)+1根15米高排气筒排放(2#). 固废处理; 一般固废暂存点; 满足环境管理要求. 危险固废暂存点. 绿化; 3500m2; --. 7、职工人数及工作制度 项目职工80人，年运行300天，每班8小时(白天)，年运行时间2400小时。 8、环保投资 项目环保投资总额预计24万元，占总投资的0.24%，具体环保投资概算见表1-7。 表1-7 项目环保措施投资清单 污染 种类; 设施名称; 设计能力; 环保投资 （万元）; 处理效果; 建设计划. 废水; 化粪池; 960m3/a; 2; 达标; 与工程同步. 废气; 三元催化(6套)+ 15米高排气筒2个; --; 10; 达标排放. 噪声; 隔声; --; /; 达标排放. 固废; 一般固废暂存点; 20m2; 2; 安全暂存. 危险固废暂存点; 30m2; 5; 安全暂存. 绿化; 绿化; 3500m2; 5; --. 合计; --; 24; --; --. 9、平面布置及周边概括 项目租用淮安经济技术开发区国有资产经营有限公司的现有厂房，厂区包括1栋厂房(1层)和办公楼(3层)，厂房位于厂区西侧，办公楼位于厂区东侧，厂房和办公楼相连接，原辅材料及产品均存储于车间内，平面布置较为合理。具体平面布置见附图三。 项目所在地北侧伽多利机械，东侧为富景路(鸿海北路)，西侧为空地和闲置的工业厂房，南侧为空地，空地南侧为珠海路，周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，租赁淮安经济技术开发区国有资产经营有限公司的现有厂房，原为空厂房，不存在原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地形： 项目所在地位于淮安经济技术开发区。淮安位于苏北平原中部，淮河下游。地理位置为东经11812-11936，北纬3243-3406之间。东与盐城市接壤，西邻安徽省，南连扬州市，北与连云港市、宿迁市毗邻；南距上海市、南京市分别为400公里、190公里。新长铁路和京沪高速公路、宁连一级公路、宁徐一级公路等公路干线、京杭大运河贯穿市域。 地貌： 淮安地形特征为平原地形，地貌属黄淮冲积平原，地势平坦开阔，地势略呈北（西）高，南（东）低。项目所在区内无影响开发建设的采空区、崩塌、滑坡、泥石流、冻土等特殊地形、地貌。 地质： 淮安基底为前震旦系泰山群变质岩，上复有第三系，第四系松散堆积层，第三系属新生代，第三纪晚期陆相堆积层，上部为下草湾组，下部为峰山组，第四系分为三层，第一层属冰水相，河湖相堆积层，厚度为20～30米，第二层属冲积层，厚度为10～20米，第三层属海陆相过渡沉积层，厚度为5～15米。地震基本烈度为7度震级。 气候： 淮安市地处北亚热带向暖温带过渡地区，兼有南北气候特征，属于温带季风气候区，气候宜人，四季分明。地区平均气温14.1-14.9°C，市区年平均气温14.1-14.4°C，最低气温-21.5°C，最高气温39.5°C；年无霜期207-242天，一般霜期从当年十月到次年四月；年平均日照数2060-2261小时，日照百分率平均为52%，明显优于苏南地区；季风气候显著，自然降水丰富，年平均降水量913-1030厘米，夏季降水在50%以上，历年平均降雨天数102.5天；常年主导风向为东南风。风向玫瑰图见图2-1。 图2-1 淮安风向玫瑰图 水文： 淮安市地处淮、沂、沭、泗诸水系的下游，过境水量大，且涵闸众多，市区现已形成南有苏北灌溉总渠、入海水道，西有二河，北有废黄河、盐河，中有京杭运河、里运河的水网城市。水文因子除受降水影响外，主要受过境水和水利工程调度的制约。承豫、皖、鲁三省及徐州地区的来水，分别经新沂河、入江水道、苏北灌溉总渠等主要行洪河道入江、入海。 淮河入海水道起于二河闸，迄于楚州区苏嘴镇大单村，总长73.3公里，集水面积1592平方公里，其上口宽70米，底宽30米，丰水期水深3.59米，流量73.5立方米/秒；枯水期水深2.3米，流量4.5立方米/秒。 苏北灌溉总渠起于高良涧，迄于楚州区苏嘴镇大单村，总长73.32公里，集水面积789平方公里，平均底宽87.5米，平均底高程3.4米。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，苏北灌溉总渠洪泽县段主要功能是饮用、农灌，楚州区段主要功能是农灌，水质目标为Ⅲ类。 里运河是京杭大运河淮安段的组成部分，是南水北调东线调水工程的重要通道，也是南北水上运输的大动脉。里运河在淮安市境内从楚州区平桥镇至淮阴区竹络坝翻水站，长67.1公里，贯穿淮安市南北，是淮安市工、农业用水的重要水源地。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，里运河淮安调水保护区主要功能为饮用水源和工业用水，水质目标为Ⅲ类。 京杭大运河淮安段从淮阴区杨庄至楚州平桥，全长53km，贯穿全市南北，横贯市区。平均水位9.4m，是全市的水运交通大动脉，不仅是北煤南运、南水北调的重要通道，而且是工业生产、农业灌溉的重要水源。 清安河为市区主要废水排污河，起源于市区西南（里运河南）清江橡胶厂，由西向东流过淮安区南部，经地下涵洞穿过大运河，在楚州南门桥西侧与排水渠汇合，在阜宁腰间入苏北灌溉总渠，途径阜宁、滨海等县入黄海。清安河市区段长9.4km，河道总长21.6km，市区汇水面积约6km2。清安河处于京杭大运河及里运河包围的市区三角形地带。清安河宽3-40m，流速0.1-0.3m/s，平均流量1.5m3/s。 废黄河原为淮河入海故道，自1194年黄河夺淮以来，河道逐渐淤淀萎缩，淮失入海故道，演变成今日的废黄河。入张福河口以上段废黄河，淮安市境内长15.3公里，上游来水量很小，现主要用于农业灌溉；杨庄活动坝以下段自杨庄闸引河口，经淮阴区杨庄、王营镇、涟水县城南至石湖镇出境，后进入盐城市在滨海县套子口入海，淮安市境内长96.4公里，最大行洪流量681立方米/秒，是淮安市区、淮阴区和涟水县生活饮用水水源地，水质目标为Ⅱ类。 古盐河位于淮安市渠北地区运西片，其流域范围为苏北灌溉总渠以北、大运河以南、二河以东，涉及淮安市清浦、开发区及工业园区。 植被、生物多样性： 淮安市南北植被兼有，适宜生长的树种比较丰富。其中以暖温带落叶阔叶树种占优势，其次为常绿针叶树种，还有少数常绿阔叶树种分布。 淮安市位于冬候鸟迁徙途径的东线上，同时地处淮河下游，境内湖泊众多，较大面积的湿地为冬候鸟提供了丰富的饵源和良好的栖息场所，据调查统计，常见鸟类有一百多种，属国家级保护的鸟类主要有白鹤、灰鹤、天鹅、白鹳等珍稀鸟类，还有国家二级保护动物草獐等野生动物资源。

淮安经济技术开发区简介： 淮安经济技术开发区成立于1992年，开发区规划建设用地四至范围：东至大寨河，南至汕头路，西至翔宇大道，北至丰收河，原规划面积6.8平方公里。1993年10月经江苏省人民政府批准设立为省级经济开发区，2006年又被批准为高新技术开发区。2002年淮安市进行区划调整，将徐杨乡等划入开发区，开发区的发展空间跨过宁连公路，范围由淮安经济开发区老区扩大到徐杨片区，同时将新港工业园也作为淮安经济开发区的一个片区进行统一规划，面积由6.8平方公里扩大到60平方公里。2007年底，由于新的行政区划调整，淮安区的南马厂乡和席桥乡茭陵一站引河以西的东邱村和李席居委会成组成了南马厂乡工业集中区，划归淮安经济开发区管辖，面积由60平方公里扩大到91平方公里，分为老区、徐杨片区、新港片区和南马厂片区四大片区。 江苏省环境保护厅于2006年对开发区环评进行了批复（苏环管[2006]110号）。开发区面积为60平方公里，分为三个片区：老区、徐杨片区、新港片区。 淮安经济开发区老区位于淮安市主城区东部，具体范围：翔宇大道以东，宁连一级公路以西，深圳路以南，三亚路以北，总用地11.426平方公里。功能定位为城市的有机组成部分，以居住、商业为主的综合性、现代化的城市新区； 淮安经济开发区徐杨片区西临宁连一级公路、新长铁路，东至京沪高速公路，北到和平路、深圳东路，南为茭陵抽水站引河，规划总面积41.923平方公里。功能定位为苏北地区高科技产业的集聚地之一，淮安市现代化的新城区； 淮安经济开发区新港片区西起淮海西路、健康路，东到西安路，北临健康路，南止里运河，规划总面积6.651平方公里。功能定位为兼有工业（盐化工为主）、居住、教育、对外交通等各种用地性质的综合性的分区。 江苏省环境保护厅于2008年对开发区徐扬片区规划调整环评进行了批复（苏环管[2008]1508号）。徐杨片区规划范围由西临宁连一级公路、新长铁路，东至京沪高速公路，北到和平路、深圳东路，南为茭陵抽水站引河，规划总面积41.923km2，调整为：西临宁连一级公路、新长铁路，东至京沪高速公路，北到废黄河，南为茭陵抽水站引河，规划总面积52.82km2，调整前后增加了面积10.9km2。产业定位为：以机械、电子、纺织、建材、物流产业为主，不得在规划限定用地以外建设印染及电镀企业。 淮安市环境保护局于2010年对开发区南马厂乡工业集中区规划环评进行了批复（淮环发[2010]166号）。南马厂乡规划范围为北抵古黄河、南达茭陵一站引河、东到南马厂乡行政界线、西至京沪高速公路。规划用地面积约31km2。产业定位为：现代服务业、电子信息产业、生物医药及一般制造业（主要为食品、纺织服装（不含印染、印花）、家具建材、机械制造）。 根据《国务院办公厅关于淮安经济开发区升级为国家经济技术开发区的复函》（国办函[2010]159号），国务院同意淮安经济开发区升级为国家经济技术开发区，定名为淮安经济技术开发区，规划面积为6.8平方公里，实行现行国家级经济技术开发区的政策。 供水：在发展初期，以淮安市城南水厂供水为主要水源，同时筹建徐杨片区自来水厂。城南水厂位于淮安市南郊福田村，规模10万立方米/日，水源为蛇家坝干渠首。根据《淮安市城市总体规划调整（2005—2020）》，2020年淮阴区水厂和北京路水厂规模及水源不变，城南水厂扩建至68万立方米/日，水源为二河。 发展中后期，将以徐杨片区自来水厂供水为主，水源为古黄河。 规划徐杨自来水厂厂址位于金华路以西、和平路以南，控制用地约12公顷。拟新建的徐杨自来水厂总规模为50万立方米/日。具体实施过程可结合片区发展用水需求进行分期建设。 供热：淮安经济技术开发区徐杨片区由淮安经济技术开发区热电有限责任公司集中供热，公司一期投资建设二台15MW汽轮发电机组和3台75 吨循环硫化床锅炉，于2004年11月份并网运营，二期投资建设150吨循环硫化床锅炉，2009年开始建设，于2011年5月份投入使用；2013年建设一台240t/h和一台15MW汽轮发电机组。 公司目前现有主管线长度30余公里，支管线长度近40公里，主管线分西线、东线和富士康专用管线。公司年供汽能力约375t/h，目前蒸汽最大用量100多t/h，尚有200多t/h富余供热能力。 排水：淮安市经济开发区污水处理厂总规模为16万m3/d，分阶段进行建设，一期工程第一阶段建设规模为4万m3/d，远期2020年扩建至16万m3/d，一期二阶段4万m3/d已取得环评批复，建设期为1年。现阶段处理工艺为C-TECH生物处理法，处理水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排入清安河。 燃气：以天然气为气源，天然气由西气东输区域管道供应。开发区的天然气由淮安市天然气门站通过中压干管供应。 固废处置：淮安经济技术开发区徐杨片区产生的生活垃圾由环卫部门进行处置。该区域未设置危废处置设施，由各建设单位自行委托有资质的单位进行危险废物安全处置和处理。 项目周围无文物保护目标。

- 三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据淮安市环境监测中心站监测报告：（2017）淮环监（综合）字第（001）号，项目所在地的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧没有出现超标现象，项目所在地大气环境质量状况良好。 2、地表水环境质量现状 清安河是淮安市区主要排涝、排污沟渠，也是本项目的最终排污河流。根据淮安市环境监测中心站监测报告：（2017）淮环监（综合）字第（001）号，清安河淮安农校断面水质劣于V类，不符合功能区划V类水要求，清安河水质超标的主要原因是清安河为淮安市主城区主要排污河道，目前已经运行的四季青污水处理厂、淮安第二污水处理厂和淮安市经济开发区污水厂排口就设在清安河上，清安河的自身净化能力差，导致水质超标。为确保清安河水质达标，当地政府正在深入开展清安河水质综合整治工作，加快实施城区截污工作，引流补充清安河新鲜水量，加大工业污染源治理，预计整治后清安河水质将得到明显改善。 3、声环境质量现状 本项目位于淮安经济技术开发区，根据江苏高研环境检测有限公司提供的检测报告，项目所在地声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，监测数据如表3-1。标准值：昼间65分贝，夜间55分贝。 表3-1 声环境现状监测数据 测点 （详见监测报告）; 测点位置; 监测结果dB（A）. 2017年4月11日; 2017年4月12日; 2017年4月13日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 夜间. Z1; 南侧; 52.7; 46.3; 52.6; 46.5; /. Z2; 西侧; 52.4; 46.4; 53.7; 47.9; /. Z3; 北侧; 48.1; 45.0; 49.9; 45.7; /. Z4; 东侧; 49.3; 44.3; 53.6; /; 45.4. 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-2。 - 表3-2 环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 空气环境; —; —; —; —; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 水环境; 清安河; 西南; 8100m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准. 声环境; —; —; —; —; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准值. 生态; 无.

- 四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、SO2、NO2、TSP、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；VOCs参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中TVOC的8小时均值标准。相关标准值具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 年平均; 日平均; 1小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.5; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. NO2; 0.04; 0.08; 0.2. PM10; 0.07; 0.15; --. TSP; 0.2; 0.3; --. CO; —; 4; 10. TVOC; 8小时均值≤0.6; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、地表水环境质量标准 根据江苏省地表水（环境）功能区划，清安河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L） 水体; pH; COD; 总磷; 氨氮. 清安河; 6-9; ≤40; ≤0.4; ≤2.0. 3、声环境质量标准 项目位于淮安经济技术开发区，根据淮安市声环境功能区划，项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区，执行该标准的3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 3; 65; 55; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染排放标准 项目生产过程中产生的VOCs参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表2的其他行业标准。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 周界外浓度最高点; 2.0. 本项目生产过程中产生的有组织SO2 、NOX、非甲烷总烃废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级排放标准，CO执行河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002) 中表2的二级排放标准。具体标准见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. SO2; 550; 15; 1.3; 周界外浓度最高点; 0.4. NOX; 240; 15; 0.39; 周界外浓度最高点; 0.12. 非甲烷总烃; 120; 15; 5; 周界外浓度最高点; 4.0. CO; 2000; 15; 7.5; 周界外浓度最高点; 10. 因排气筒高度不能满足“排气筒高度应高出周围200米半径范围的建筑5米以上”的要求，本评价按照严格50%执行。 2、水污染排放标准 项目排放的废水为生活污水，经化粪池处理后排入淮安经济技术开发区污水处理厂。污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体见表4-6。 表4-6水污染物排放标准 (单位：mg/L) 污染物名称; pH; COD; SS; 总磷; 氨氮. 接管标准; 6～9; 400; 250; 5; 35. 污水厂尾水排放标准; 6～9; 50; 10; 0.5; 5（8）. 注：*水温低于12℃时采用括号内的值。 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表4-7。 表4-7项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18596-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-8。 表4-8 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 960; 0; 960. COD; 0.29; 0.05; 0.24. SS; 0.19; 0.05; 0.14. 氨氮; 0.024; 0; 0.024. TP; 0.0029; 0; 0.0029. 废气; CO; 5.16; 4.38; 0.78. HC; 3.3; 2.804; 0.496. NOX; 11.1; 10.2; 0.9. SO2; 0.516; 0; 0.516. 固废; 生活垃圾; 12; 12; 0. 清洗液; 40; 40; 0. 废机油桶; 0.5; 0.5; 0. |

- 五、建设项目工程分析

一、项目工艺流程及产污环节简述 1、工艺流程及产污环节图 装 配 试 车 天然气加压站 天然气 外售 废气 零部件 清 洗 机油、密封胶 废气 废液 图5-1 工艺流程及产污环节图 - 工艺说明 ⑴、清洗：外购零部件回厂后，先对零部件进行清洗(常温)，清洗溶液采用水：清洗液=2:1的比例进行配置，每5000台更换一次。清洗完成后进入装配生产线。清洗过程中产生废清洗液S1。 ⑵、装配生产线：缸体吊装上线→装堵头及螺塞→装密封垫→装气门及锁片→活塞连杆标示及分装→分装主轴承座→安装曲轴及轴承→拧紧主轴承及连杆→装机油泵→转矩及间隙检查→翻转并装左右壳→装飞轮→装预热塞及齿轮→装水泵→机油冷却器分装→装机油冷却器→凸轮室分装→装凸轮室→装进排气管→装机油冷却器→装起动马达发电机等→总成试漏→正时及气门间隙调整→装风扇、ECU、线束,输入程序→下线 装配时，燃气控制系统中灌入机油(1L/台)主要起润滑作用，且机油随燃气控制系统外售，不回收；机油灌注时产生废机油桶(S2)；装配过程中不涉及焊接工序。 燃气控制系统缸体和油底壳安装连接时，在螺母拧紧的同时需要涂胶来保证缸体和油底壳接合部平面的密封，密封胶在常温下少量挥发产生废气(G1)；密封胶涂胶作业时产生废胶桶(S3) ⑶、试车：燃气控制系统由装配线下线→燃气控制系统试验预装台，快速连接管路→进入试验间→试验→下线 试车过程中由于燃料(天然气)的燃烧会产生一定量的(G2)。 燃气控制系统调压输送方案： 天然气由西气东输区域管道供应，开发区的天然气由淮安市天然气门站通过中压干管供应至厂区东侧富景路(鸿海北路)，通过管道连接接入厂区南侧的天然气加压站。管路使用JB/T8120.1-2000单壁冷拉无缝钢管，接口使用螺纹连接； 调压：两级增压——压力从管道0.1 MPa增至1.8MPa。 一级减压——压力从1.8MPa降至使用压力0.8MPa。 - 水平衡 生活用水 1200 240 960 淮安市经济 开发区污水处理厂 27.5 稀释用水 27.5 自来水 2427.5 随清洗液一起 委托蓝天化工安全处理 1200 循环冷却水 1200 24000 图5-2 建设项目水平衡图(t/a)

主要污染工序 主要污染工序分为施工期阶段和营运期阶段。 一、施工期阶段 本项目厂房租用淮安经济技术开发区国有资产经营有限公司的现有厂房，施工期已经结束，因此，本环评不考虑施工期污染情况，仅对项目运行期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。 二、营运期阶段 1、大气污染物 生产过程中废气主要为密封胶挥发废气(G1)、试车废气(G2)。 ⑴、密封胶挥发废气(G1) 本期项目涂胶工段仅用于燃气控制系统缸体和油底壳安装连接时，在螺母拧紧的同时需要涂胶来保证缸体和油底壳接合部平面的密封。 本项目用到的密封胶为天山可赛新1590即时密封型硅橡胶密封剂，此部分所用胶量较少(10800kg/a)；胶固化时在常温下进行，固化时间10～50min；固化时产生的少量有机废气本报告按VOCS进行分析和评价，类比同类企业，VOCS产生量按胶用量的0.35‰计，则为3.78kg/a。 燃气控制系统缸体和油底壳安装属于燃气控制系统总装流水线的一道工序，涂胶时VOCS呈间歇式排放，对周围环境空气的影响较小，考虑为车间无组织排放的VOCS。 ⑵、试车废气(G2) 燃气控制系统组装后需要进行耐久性试验和性能试验，项目共设置了6个试验台架。燃气控制系统试车台可实现燃气控制系统油温、水温、油压、转速、尾气排放、启动电流、电压等重要参数的自动采集，配套设施主要有旁通软管堵、钥匙型堵、油管(天然气管)接嘴、液压离合器切分部件、液压离合器切分部件、油压油温传感器接头、气缸压力表接头、怠速真空测量计等。 测试过程中由于燃料(天然气)的燃烧会产生一定量的废气，参照《空气污染物排放和控制手册》(1989，美国环保局编，中国环境科学出版社出版)第三章内燃机源，项目燃天然气排放的各污染物量见表5-1所示。 表5-1 燃气控制系统试车废气情况一览表 编号; 1#试验台; 2#试验台. 天 然 气; 消耗量; 9.3万m3/a; 消耗量; 9.3万m3/a. 废气量; 121.02万㎥/a; 废气量; 121.02万㎥/a. 污染物; 产生浓度 mg/㎥; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/㎥; 产生速率kg/h; 产生量kg/a. CO; 710.0; 0.36; 0.86; 710.0; 0.36; 0.86. HC; 455.0; 0.23; 0.55; 455.0; 0.23; 0.55. NOx; 1530.0; 0.77; 1.85; 1530.0; 0.77; 1.85. SO2; 71.8; 0.036; 0.086; 71.8; 0.036; 0.086. 编号; 3#试验台; 4#试验台. 天 然 气; 消耗量; 9.3万m3/a; 消耗量; 9.3万m3/a. 废气量; 121.02万㎥/a; 废气量; 121.02万㎥/a. CO; 710.0; 0.36; 0.86; 710.0; 0.36; 0.86. HC; 455.0; 0.23; 0.55; 455.0; 0.23; 0.55. NOx; 1530.0; 0.77; 1.85; 1530.0; 0.77; 1.85. SO2; 71.8; 0.036; 0.086; 71.8; 0.036; 0.086. 编号; 5#试验台; 6#试验台. 天 然 气; 消耗量; 9.3万m3/a; 消耗量; 9.3万m3/a. 废气量; 121.02万㎥/a; 废气量; 121.02万㎥/a. CO; 710.0; 0.36; 0.86; 710.0; 0.36; 0.86. HC; 455.0; 0.23; 0.55; 455.0; 0.23; 0.55. NOx; 1530.0; 0.77; 1.85; 1530.0; 0.77; 1.85. SO2; 71.8; 0.036; 0.086; 71.8; 0.036; 0.086. 注*：项目共设2个排气筒，1#2#共用一个排气筒，3#4#5#6#共用一个排气筒。 2、水污染物 生活用水：项目劳动定员80人，根据同类企业类比调查，按人均用水量50L/d计算，一年工作300天，则用水量为1200m3/a，排水量按用水量的80%计算，则每年生活污水产生量为960m3，其中污染物浓度为COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。 表5-2 项目废水产生情况一览表 种类; 废水量(m3/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 治理措施. 生活污水; 960; COD; 300; 0.29; 化粪池预处理后排入淮安经济技术开发区污水处理厂. SS; 200; 0.19. 氨氮; 25; 0.024. TP; 3; 0.0029. 3、噪音 本项目的主要噪声声源为车间的清洗机、燃气控制系统试车等机械设备噪声，根据同类企业类比调查，噪声源强约为70-85dB(A)，各噪声源强度见表5-3。 表5-3 主要噪声源强 噪声源; 清洗机; 实验台. 源强dB(A); 70; 85. 4、固废 项目职工定员80人，年工作300天，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量约12t/a。 废清洗液：清洗槽的容量约为2000L，清洗溶液占清洗槽的2/3，约1334kg/槽(其中清洗液417kg/槽，水917kg/槽)，清洗液每5000台更换一次，每年更换30次，则每年废清洗液产生量约为40t/a(其中清洗液12.5t/a，水27.5t/a)。 废机油桶：项目生产过程中需要使用机油，使用完会有部分机油残留在包装桶内。根据企业实际情况，废机油桶年产生量为0.5t。 建设项目固废产生情况见表5-4。 表5-4 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、 可堆腐物; 12; √; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 废清洗液; 清洗; 液态; 脂肪酸类 非离子表面活性剂、水; 40; √. 3; 废机油桶; 装配; 固态; 机油、包装桶; 0.5; √. 根据苏环办[2013]283号，对项目固废的利用处置方案进行汇总，详见表5-5。

表5-5 营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工生活 | 固态 | 可燃物、 可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 | -- | -- | -- | 12 |
| 2 | 废清洗液 | 危险固废 | 清洗 | 液态 | 脂肪酸类 非离子表面活性剂、水 |  | -- | HW13 | 900-016-13 | 40 |
| 3 | 废机油桶 | 危险固废 | 装配 | 固态 | 机油、包装桶 |  | -- | HW49 | 900-041-49 | 0.5 |

- 六  拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 |  |  | 产生 浓度mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 1#2# 试验台 | CO |  |  | 710.0 |  | 1.72 |  | 106.5 |  | 0.26 | 1#15米 排气筒 |
|  |  |  | HC |  |  | 455.0 |  | 1.10 |  | 68.3 |  | 0.17 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 1530.0 |  | 3.7 |  | 121.3 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 71.8 |  | 0.172 |  | 71.8 |  | 0.172 |  |
|  |  | 3#4#5#6# 试验台 | CO |  |  | 710.0 |  | 3.44 |  | 106.5 |  | 0.52 | 2#15米 排气筒 |
|  |  |  | HC |  |  | 455.0 |  | 2.2 |  | 68.3 |  | 0.33 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 1530.0 |  | 7.4 |  | 121.3 |  | 0.6 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 71.8 |  | 0.344 |  | 71.8 |  | 0.344 |  |
|  | 无 组 织 | 生产车间 | VOCs |  |  | 0.0038 |  | / |  | / |  | 0.0038 | 排入大气 |
| 水 污染物 |  |  | 污染物名称 | 废水量 m3/a |  | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 |  | COD | 960 |  | 300 | 0.29 |  |  | 250 |  | 0.24 | 经化粪池处理后排入淮安经济开发区污水处理厂 |
|  |  |  | SS |  |  | 200 | 0.19 |  |  | 150 |  | 0.14 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 25 | 0.024 |  |  | 25 |  | 0.024 |  |
|  |  |  | TP |  |  | 3 | 0.0029 |  |  | 3 |  | 0.0029 |  |
|  | 污水厂进排水 状况 |  | COD | 960 |  | 250 | 0.24 |  |  | 50 |  | 0.048 | 清安河 |
|  |  |  | SS |  |  | 150 | 0.14 |  |  | 10 |  | 0.0096 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 25 | 0.024 |  |  | 5 |  | 0.0048 |  |
|  |  |  | TP |  |  | 3 | 0.029 |  |  | 0.5 |  | 0.00048 |  |
| 固体 废物 |  |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 生活垃圾 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 卫生填埋 |
|  | 废清洗液 |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 委托蓝天化工安全处置 |
|  | 废机油桶 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-2   项目厂区噪声产生情况表

| 序号 | 设备名称 | 等效声级（dB(A)） | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗机 | 70 | 生产车间 | 北厂界25m |
| 2 | 试验台 | 85 |  | 北厂界15m |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目厂房租用淮安经济技术开发区国有资产经营有限公司的现有厂房，在原来的厂房内建设，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装以及装修过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达85－100分贝，因此，为控制设备安装以及装修期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对项目周界声环境的影响。另外设备安装以及装修期间产生生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装以及装修期产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装以及装修期的影响较短暂,随着安装调试的结束，环境影响随即停止。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目大气环境影响预测结果详见大气专项内容。 经预测，本项目排放的废气对周围环境空气影响较小，不会引起本项目区域环境功能下降。 二、水环境影响分析 本项目废水为生活污水，经预处理后主要污染物浓度为：COD250mg/L、SS150mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L，各指标均可达到经济开发区污水处理厂的接管标准COD≤400mg/L、SS≤250mg/L、氨氮≤35mg/L、TP≤5mg/L。 淮安市经济开发区污水处理厂规划处理规模为16万m3/d，现阶段一期工程建设已完成，设计处理能力为4万m3/d。目前，淮安市经济开发区污水处理厂接管处理的实际水量约3.2万m3/d，接管余量较大，本项目接管水量为3.6t/d，完全有能力接纳并处理本项目所排污水。 目前项目所在地污水收集管网已建成，本公司在淮安市经济开发区污水处理厂接管范围内。 综上所述，本项目生活污水经化粪池处理后排入淮安经济技术开发区污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后外排至清安河。对区域地表水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 本项目的主要噪声声源为车间的清洗机、试验台等机械设备噪声，噪声源强约为70-85dB(A)。为控制噪声传播，确保厂界噪声达标，厂方采取厂房隔声措施；同时合理布局，加强厂区绿化。 本项目采取上述降噪措施后，再经过一定距离衰减后，可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的3类标准昼间≤65dB(A)（夜间不生产）。届时项目投产也不会产生噪声扰民现象。 四、固体废物环境影响分析 - 项目固废主要是员工生活垃圾、废清洗液以及废机油桶。生活垃圾由环卫部门清运，废清洗液委托蓝天化工处理。 建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-7。 表7-7 建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 可燃物、 可堆腐物; ——; 12; 卫生填埋; 环卫部门. 2; 废清洗液; 危险固废; 清洗; 纤维; 900-016-13; 40; 安全处置; 蓝天化工. 3; 废机油桶; 危险固废; 装配; 机油及包装桶; 900-041-49; 0.5; 安全处置; 蓝天化工. 本项目产生的固体废物通过上述方法处理处置后，将不会对周围环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处置前在厂 的堆放，贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。 五、风险评价： ⑴、风险识别 本项目主要危险源为10组天然气钢瓶集装箱瓶组和机油储存仓库。 a. 维修作业时如果容器或管线未放空、带压操作，容易造成高压伤人，引起火灾爆炸事故。 b. 操作人员未接操作规程操作，若安全阀故障不动作，造成管线、阀门、设备超压运行，甚至造成天然气泄漏和火灾爆炸事故。 c、机油储罐的损坏容易造成机油泄漏，遇明火易造成火灾事故。 ⑵、后果预测 本项目主要是考虑泄漏事故发生时对环境的影响，主要是对空气的影响；火灾发生产生的伴生及次生灾害。 ①对大气环境的污染 本项目天然气钢瓶集装箱当发生泄漏时主要是以无组织的形式扩散，由于天然气不属于剧毒类物质，机油泄漏时散发到空气中的较少，对大气环境影响较小。 ②事故伴生灾害源强 本项目一旦发生火灾爆炸事故，储罐区的危害较大。本次评价选取天然气燃爆和机油泄漏时遇明火发生火灾预测对环境的影响。 a.大气污染物： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(征求意见稿)附录B：一般情况下被燃烧分解排放到环境空气中的污染物约占参与燃烧物质的95%，直接排放到环境空气中未经燃烧物质约占5%。 由于火灾燃烧为不充分燃烧，本评价选取有代表性的CO作为火灾伴生污染物进行风险评价。天然气钢瓶集装箱储存于凉棚内，四面没有围墙，燃烧产生的CO经过扩散后对周围的影响很小；机油储罐储存于仓库内，燃烧产生的CO经过加强通风对周围影响也较小。 ⑶、事故预防及应急处理 A、预防 设计时，要严格遵守相关规范要求科学合理地将风险事故影响降低到最小。 为避免项目发生爆炸等风险事故对环境造成不利影响，储罐必须按照安全、消防等部门的要求，搞好各种消防、安全设施及环境风险防范与应急措施。 ①严格按防火规范布置平面，站内的电气设备及仪表按防爆等级选用； ②站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地； ③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； ④站场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少了生产区和生活区的干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理； ⑤要划定禁火区域，禁绝一切火源；站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 ⑥配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。 ⑦制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 ⑧项目需要制定应急救援预案，应配备相应器材与人员，定期进行演练。 ⑨天然气输送管线的设计根据生产过程的特点选择合适材料。设备和管道的设计、制造、安装、试压等应符合国家标准和有关规范要求，增设实时监控装置、自动截断阀、泄漏报警仪等防爆防泄系统。 B、事故应急救援预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大危险事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，气站应根据原《国防科技工业生产安全事故应急预案指导意见》（科工安[2003]1280号）等规定成立以总负责人为总指挥，的重大事故应急救援队伍。制定《重大危险事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 ①事故处置 制订重大危险事故的处置方案和处理程序。 ①处置方案。根据危险目标模拟事故状态，制定出各种事故状态下的应急处置方案，如大量毒气泄漏、多人中毒、燃烧、爆炸 、停水、停电等，包括通讯联络、抢险抢救、医疗救护、伤员转送、人员疏散、生产系统指挥、上报联系、救援行动方案等。 ②处理程序。指挥部应制订事故处理程序图，一旦发生重大危险事故时，第一步先做什么，第二步应做什么，第三步再做什么，都有明确规定。做到临危不惧，正确指挥。重大事故发生时，各有关部门应立即处于紧急状态，在指挥部的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按处置方案有条不紊地处理和控制事故，既不要惊慌失措，也不要麻痹大意，尽量把事故控制在最小范围内，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 ②紧急安全疏散 在发生重大危险事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。企业在最高建筑物上应设立“风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到库区外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。 ③工程抢险抢修 有效的工程抢险抢修是控制事故、消灭事故的关键。抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，消灭事故。 ④现场医疗救护 及时有效的现场医疗救护是减少伤亡的重要一环。 ①车间应建立抢救小组，每个职工都应学会心肺复苏术。一旦发生事故出现伤员，首先要做好自救互救；发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。 ②对发生中毒的病人，应进行必要的医学处理后才能根据中毒和受伤程度转送各类医院。 ③在医院和厂内卫生所抢救室应有抢救程序图，每一位医务人员都应熟练掌握每一步抢救措施的具体内容和要求。 ⑤告知 事故发生后，要第一时间告知当地群众，及时向有关部门反应映，包括省级相关部门、淮安市相关部门。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#2# 实验台 | SO2、NOx、HC、CO | 三元催化 15米高排气筒(1#) |  | SO2、NOx、HC达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应二级排放标准；CO达到河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002) 中表2的二级排放标准 |
|  | 3#4#5#6# 实验台 | SO2、NOx、HC、CO | 三元催化 15米高排气筒(2#) |  |  |
|  | 涂胶 | VOCs | 加强通风 |  | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5无组织排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | SS、COD、NH3-N、TP | 化粪池处理 |  | 达到开发区污水处理厂接管标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — |  | — |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废清洗液 | 委托蓝天化工处理 |  | 处置率100% |
|  |  | 废机油桶 | 委托蓝天化工处理 |  | 处置率100% |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  | 处置率100% |
| 噪 声 | 机械设备 | 等效连续A声级 | 隔声、合理布局 | 厂界噪声达标 |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 江苏上淮动力有限公司拟投资10000万元在淮安经济技术开发区福景路以东、珠海路以北建设燃气控制系统组装项目，该项目占地23333.45平方米，建成后可形成燃气控制系统(SH15CN52)60000台/年，燃气控制系统(SH15CF5)60000台/年，燃气控制系统(SH12CF5)30000台/年，项目主要生产工艺清洗、装配、实验。 经对项目生产工艺、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 本项目已经取得了淮安经济技术开发区经济发展局(发改委)，备案文号为2017-320850-34-03-516742，符合国家和地方的产业政策。 2、与规划相容 本项目选址位于淮安经济技术开发区福景路以东、珠海路以北，根据淮安经济技术开发区的总体规划，项目用地为工业用地，该项目的建设可以充分发挥地方资源优势，符合淮安经济技术开发区产业发展规划；周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，因此本项目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。 3、环境质量现状 大气环境质量现状：根据有关监测资料，该项目区域PM10、SO2、NO2浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 水环境质量现状：清安河的水质劣于Ⅴ类水质标准，氨氮和总磷出现超标，清安河水质超标的主要原因是清安河为淮安市主城区主要排污河道，目前已经运行的四季青污水处理厂、淮安第二污水处理厂和淮安市经济开发区污水厂排口就设在清安河上，清安河的自身净化能力差，导致水质超标。为确保清安河水质达标，当地政府正在深入开展清安河水质综合整治工作，加快实施城区截污工作，引流补充清安河新鲜水量，加大工业污染源治理，预计整治后清安河水质将得到明显改善。 声环境质量现状：项目所在地及周围区域声环境质量良好，等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废气：1#排气筒SO2排放浓度均为71.8mg/m3，排放速率均为0.072kg/h，NOX排放浓度均为121.3mg/m3，排放速率均为0.13kg/h，CO排放浓度均为106.5mg/m3，排放速率均为0.11kg/h，NMHC排放浓度均为68.3mg/m3，排放速率均为0.07kg/h，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002) 中表2的二级排放标准的要求(SO2≤1.3kg/h，≤550 mg/m3；NOX≤0.39kg/h，≤240mg/m3；NMHC≤5kg/h，≤120mg/m3；CO≤7.5kg/h，≤2000mg/m3)。经预测，SO2的最大落地浓度为0.003825mg/m3，距离为154m；NOx的最大落地浓度为0.009638mg/m3，距离为154m；CO的最大落地浓度为0.008261mg/m3，距离为154m；NMHC的最大落地浓度为0.005354mg/m3，距离为154m，对外环境影响较小。 2#排气筒SO2排放浓度为71.8mg/m3，排放速率为0.14kg/h，NOX排放浓度为121.3mg/m3，排放速率为0.25kg/h，CO排放浓度为106.5mg/m3，排放速率为0.22kg/h，NMHC排放浓度为68.3mg/m3，排放速率为0.14kg/h，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002) 中表2的二级排放标准的要求(SO2≤1.3kg/h，≤550 mg/m3；NOX≤0.39kg/h，≤240mg/m3；NMHC≤5kg/h，≤120mg/m3；CO≤7.5kg/h，≤2000mg/m3)。SO2的最大落地浓度为0.002054mg/m3，距离为329m；NOx的最大落地浓度为0.005136mg/m3，距离为329m；CO的最大落地浓度为0.00452mg/m3，距离为329m；NMHC的最大落地浓度为0.002876mg/m3，距离为329m，对外环境影响较小。 本项目涂胶工艺中无组织VOCs废气排放量为0.00378t/a。无组织废气通过采用环保型的生产原料、提高操作工艺、增加绿化等措施后，VOCs排放能够满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表5的无组织排放监控浓度限值：VOCs≤2.0mg/m3。对周围大气环境影响较小。 ②废水：项目生活污水经过化粪池预处理后排入开发区污水处理厂，项目污水水质简单，水量小（3.2t/d），可达到污水厂接管标准，不会对污水处理厂产生冲击影响，废水经过污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排入清安河，预计对清安河的影响不大。 ③噪声：项目产生的噪声经采取相应措施后，项目周界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对外环境影响较小。 - ④固废：项目固废主要是员工生活垃圾12t/a，废清洗液40t/a，废机油桶0.5t/a。生活垃圾由环卫部门清运，废清洗液和废机油桶委托蓝天化工处理。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响不大，不会产生扰民或其他环境纠纷。 - 总量控制要求 废水：废水接管考核量：废水总量960t/a、COD 0.24t/a、SS0.14t/a、氨氮0.024t/a、总磷0.0029t/a；项目水污染物排放总量建议在开发区污水处理厂内平衡。 废气：CO 0.78t/a、HC0.496 t/a、NOX0.9t/a、SO20.516t/a。 固废：0 6、三同时一览表 表9-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 设备套数; 处理效果; 完成 时间. 废气; 1#2#实验台; SO2、NOx CO、HC; 三元催化 15米高排气筒(1#); 1; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002) 中表2的二级排放标准; 建设项目同时施工、同时运行. 3#4#5#6# 实验台; SO2、NOx CO、HC; 三元催化 15米高排气筒(2#); 1. 废水; 生活污水 生产废水; SS、COD、NH3-N、TP; 化粪池处理; 1; 达到开发区污水处理厂接管标准. 噪声; 车间设备; 降噪、隔声、减震; 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值. 固废; 生产、生活; 生活垃圾进行卫生填埋，废清洗液和废机油桶委托蓝天化工安全处置。; 固废零排放. 绿化; --; --; --. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个污水排口、1个雨水排口. “以新带老”; 无. 区域整治计划; 暂无与本项目有关的区域整治计划。. 总量控制; 废水：废水接管考核量：废水总量960t/a、COD 0.24t/a、SS0.14t/a、氨氮0.024t/a、总磷0.0029t/a；进入环境量：废水总量960t/a、COD0.048t/a、SS0.0096t/a、氨氮0.0048t/a、总磷0.00048t/a；。 废气：CO 0.78t/a、HC0.496 t/a、NOX0.9t/a、SO2 0.516t/a。 固废：0。. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、建议项目固废及危废暂存点应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对原料的妥善保管，并采用严格的管理制度进行监督； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、厂方在以后生产过程中，如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向淮安市环境保护局开发区分局重新申报。

建设单位意见： 以上环境影响评价报告内容本人已认真阅读，其相关内容均符合本企业实际运行情况，同意报告表提出的各项污染防治措施，并按环评报告要求落实，严格执行建设项目“三同时”制度，做到本项目达标排放。如存在虚报、瞒报或未能按环评报告要求落实相关措施而导致的一切后果，均由本单位全权负责。 法人（经办人）： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 签发： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 建 设 项 目 | 项 目 名 称 | 燃气控制系统组装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 江苏省 |  |  |  |  |  | 淮安市 |  |  |  | 经济技术开发区 |  |  |  |  |  | 经度 |  |  |  | 东经119°08’34.34’’ |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  | 北纬33°36’56.56’’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | SH15CN52燃气控制系统60000台/年，SH15CF5燃气控制系统60000台/年，SH12CF5燃气控制系统30000台/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 设 性 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⊙新建 |  |  |  |  |  |  | ○改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行 业 类 别 | C3660汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○编制报告书 |  |  |  |  |  |  | ⊙编制报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（元） | 10000万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 单 位 名 称 | 江苏上淮动力有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223001 |  |  |  |  |  | 评 价 单 位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 江苏润天环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |  |  |  |  |  |  | 0527-88851909 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通 讯 地 址 | 淮安经济技术开发区福景路以东、珠海路以北 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 孟旭 |  |  |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 政 编 码 |  |  |  |  |  |  |  | 223800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法 人 代 表 | 韩志玉 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 15841323993 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国环评乙字第1999号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 经 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区建 域设 环项 境目 现所 状处 | 环境质量等级 | 环境空气 |  | 二级 |  |  | 地表水 |  |  | Ⅴ类 |  |  | 地下水 |  |  | / |  |  |  |  | 环境噪声 |  |  |  |  |  | 3类 |  |  |  |  |  | 海水 |  |  | / |  |  |  |  |  | 土壤 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | / |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □饮用水水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □基本农田保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □水土流失重点防治区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □沙化地禁封保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □森林公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □地质公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □重要湿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □基本草原 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □文物保护单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □珍稀动植物栖息地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □世界自然文化遗产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □重点流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □重点湖泊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境影响区域 | 环境区域内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 |  | 经度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 |  | 经度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  | 经度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  | 经度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |
| 污 染 物 达 标 排 放 与 总 量 控 制 ︵ 工 业 建 设 项 目 详 填 ︶ | 污染物 | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程（拟建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际排 放浓度（1） | 允许排 放浓度（2） |  |  | 实际排 放总量（3） |  | 核定排 放总量（4） |  |  | 预测排放浓度（5） |  |  |  | 允许排 放浓度（6） |  |  |  | 产生量（7） |  |  | 自身 削减量（8） |  |  |  |  |  | 预测排 放总量（9） |  |  |  |  | 核定排 放总量（10） |  |  |  | “以新带老”削减量 （11） |  |  |  | 区域平衡替代削减量（12） |  |  |  |  |  |  | 预测排放总量（13） |  |  |  | 核定排放总量（14） |  |  |  | 排放 增减量（15） |  |  |
|  | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.096 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.096 |  |  |  |  | 0.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | COD* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0029 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.0029 |  |  |  |  | 0.0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  | 4.38 |  |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 2.804 |  |  |  |  |  | 0.496 |  |  |  |  | 0.496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.1 |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.516 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.516 |  |  |  |  | 0.516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 边角料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废机油桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、*为“十二五”期间国家实行排放总量控制的污染物；

2、排放增减量：（+）表示增加，（—）表示减少；

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) |  | 江苏上淮动力有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  | 韩志玉 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 燃气控制系统组装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  |  | 孟旭 15841323993 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 淮安经济技术开发区 福景路以东、珠海路以北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 223001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  | 预处理后排入淮安经济技术开发区污水处理厂，尾水排入清安河 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  | COD |  |  |  | SS |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.0097 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  | 0.0029 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 生活污水通过化粪池预处理后排入开发区污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量（万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  | 排气筒数 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  | CO |  |  | HC |  |  | NOX |  | SO2 |  |  |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  | 0.78 |  |  | 0.496 |  |  | 0.9 |  | 0.516 |  |  |  |  | 0.00378 |  |  |  |  |  |
| 说明：烟尘属于无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 |  |  | 生活垃圾 |  |  | 废清洗液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废机油桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产生量（t/a） |  |  | 12 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用量（t/a） |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置量（t/a） |  |  | 12 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量（t/a） |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  | COD |  | SS |  |  |  | 氨氮 |  |  |  | 总磷 |  |  |  |  | CO |  |  |  | HC |  | NOX |  | SO2 |
| 原有排放量 （t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 项目新增排放量（t/a） |  |  | 0.24 |  | 0.14 |  |  |  | 0.024 |  |  |  | 0.0029 |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.496 |  | 0.9 |  | 0.516 |
| 以新代老消减量（t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 申请排放量 （t/a） |  |  | 0.24 |  | 0.14 |  |  |  | 0.024 |  |  |  | 0.0029 |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.496 |  | 0.9 |  | 0.516 |
| 排放增减量 （t/a） |  |  | +0.24 |  | +0.14 |  |  |  | +0.024 |  |  |  | +0.0029 |  |  |  |  | +0.78 |  |  |  | +0.496 |  | +0.9 |  | +0.516 |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排放污染物指标审批

|  | 废水 |  |  |  | 废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | CO | HC | NOX | SO2 |
| 原有排放量 （t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目新增排放量（t/a） | 0.24 | 0.14 | 0.024 | 0.0029 | 0.78 | 0.496 | 0.9 | 0.516 |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申请排放量 （t/a） | 0.24 | 0.14 | 0.024 | 0.0029 | 0.78 | 0.496 | 0.9 | 0.516 |
| 排放增减量 （t/a） | +0.24 | +0.14 | +0.024 | +0.0029 | +0.78 | +0.496 | +0.9 | +0.516 |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |