- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 淮安金湖银涂工业园区天然气配套工程（气化站及管线部分）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏海投生物能源发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 史泽峰 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 王强 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安金湖银涂工业园S332省道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17778782323 |  |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 211600 |  |  |
| 建设地点 | 淮安金湖银涂工业园S332省道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  |  | 批准文号 |  | —— |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | D4500燃气生产和供应业 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 6177.05平方米 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 1686.78平方米 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2184.62 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 36 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1.65% |  |
| 评价经费 （万元） | 1.0万元 |  | 预期投 产日期 |  |  | 2017年8月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 602.25 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 2万 |  | 燃气（Nm3/a） |  |  |  |  |  | 72000 |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  | 其他（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目实行“雨污分流”制。雨水经厂区雨水管网收集后排入样南河。本项目与项目地北侧加气站的员工共用，本项目不设置办公场所，办公场所位于加气站内，本项目无生活污水产生；制备软水排水直接用于周围农田灌溉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 江苏海投生物能源发展有限公司拟投资2184.62万元在淮安金湖银涂工业园S332省道南侧建设淮安金湖银涂工业园区天然气配套工程（气化站及管线部分）项目，该项目占地面积6177.05平方米，总建筑面积509.74平方米。 主要建设内容为： ①LNG气化站1座：气化站储罐采用2×150m3LNG低温立式储罐，LNG总储存规模为300m3，设计小时气化能力10000Nm3/h。 ②中压燃气管道：淮安金湖银涂镇天然气配套工程燃气管道总长为45km，其中本期工程管道长度为8719米，设计压力0.4MPa。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，江苏润天环境科技有限公司受江苏海投生物能源发展有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于淮安金湖银涂工业园S332省道南侧（东经119°10’56.14’’、北纬33°02’36.33’’）。站址北侧为合建的LNG与L-CNG加气站；西侧目前为农田；南侧为规划建设道路，目前有约10户居民；东侧为规划道路，站区东侧与规划道路相距16.4m，之间为站区道路绿化带。周边300米环境现状见附图二。 1、产业政策 本项目主要为天然气气化站项目，对照国家发展改革委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、与生态红线保护规划相符性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》[2013]113号文，与《江苏省生态红线区域保护规划》相关内容如下： 表1-1 《江苏省生态红线区域保护规划》 地 区; 红线区名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 相符性分析. 一级管控区; 二级管控区. 金湖县; 金湖县饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上; 游各1000米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸大堤之间的陆域范围; 二级管控区为二级保护区，范围为:一级保护区以外上溯、下延2000米的水域范围和二级保护区水域与两岸大堤之间的陆域范围. 建设项目不在一、二级管控区范围内，符合规定; 金湖县重要湿地; 湿地生态系统保护; 一级管控区为鸡鸣荡东侧金湖县湿地自然保护区核心区、缓冲区; 位于入江水道改道段（即金湖入江水道漫水闸以南）、以及金宝南线以南、; 邮湖大堤以东以南高邮湖范围，除鸡鸣荡东侧金湖县湿地自然保护区核心区、缓冲区外，其余为二 管控区. 建设项目不在一、二级管控区范围内，符合规定; 金湖县第二饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口（东经118°56′10″，北纬33°24′）上下游各1000米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级; 护区水域与两岸大堤之间的陆域范围; 二级管控区为二级保护区，范围为: 一级保护区以外上溯、下延2000米的水域范围和二级保护区水域与两岸大堤之间的陆域范围. 建设项目不在一、二级管控区范围内，符合规定; 金宝航道（金湖县）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 东起大汕子闸 ，西至金宝航; 入江水道入口，金宝航道两岸大堤之间水域和堤外100米陆域范围. 建设项目距离金宝航道1.4km，符合规定; 白马湖（金湖县）重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 位于金湖县北部，白马湖南部，包括金湖县范围内白马湖大堤以内水域范围; 建设项目不在一、二级管控区范围内，符合规定. 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年8月），项目所在地周边主要生态红线区域情况见上表，拟建项目距离最近的生态红线保护区为金宝航道（金湖县）清水通道维护区，距离二级管控区边界1.4km，因此拟建项目不在确定的江苏省生态红线区域范围之内，本项目产生的生活污水化粪池处理后定期清掏作为农肥，不会影响上表中的保护目标，因此项目建设与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。金湖县生态红线图见图五。 3、工程内容 具体构筑物概况见表1-2 表1-2 主要建筑结构类型表 序号; 建筑物名称; 结构型式; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 辅助用房; 框架结构; 109.74; 109.74; 二层. 2; 消防水池; 混凝土结构; 200; 200; 一层. 3; 事故池; 混凝土结构; 200; 200. 管线走向：淮安金湖银涂镇天然气配套工程燃气管道总长为45km，其中本期工程管道长度为8719米，管道主要由以下三个部分组成。 ①DN200管道起点为海投生物制气厂，终点位于S332省道与样南河交叉口西南侧，总长2785米（直埋段2547米，穿越段91米，顶管段147m），位于X202县道西侧路边6.5m； ②DN250管道起点为S332省道与样南河交叉口西南侧，设计终点为S332省道与涂沟河交叉口，总长4474米（直埋段3262米，穿越段1182米，顶管段30.0m），位于S332省道北侧道路边4m，； ③DN160管道起点为S332省道与富强路交叉口东北侧，终点为富强路与港口路交叉口西南侧，总长1460米（直埋段1129m，定向穿越331m），位于富强路西侧路边3.0m。 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-3。 表1-3 项目主要运营设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; LNG立式低温储罐; 150m3; 2台. 3; 卸车增压器; 400Nm3/h; 1台. 5; 储罐增压器; 400Nm3/h; 2台. 6; EAG加热器; 400Nm3/h; 1台. 7; BOG加热器; 300Nm3/h; 1台. 8; 空温式主气化器; 5000Nm3/h; 4台. 9; 水浴式加热器; 10000+300Nm3/h; 1台. 10; 调压计量加臭撬; 10000Nm3/h; 1台. 11; 燃气调压计量箱; 20Nm3/h; 1台. 12; 燃气热水锅炉; 1t/h; 1台. 5、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-4。 表1-4 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 45t/a; 市政管网. 排水; 45t/a; 用于周围农田灌溉. 供电; 2万KWh/a; 来自市政电网. 供气; 72000 Nm3/a; 站内自给. 环保工程; 废水; 45t/a; 用于周围农田灌溉. 废气; 1t/h燃气锅炉; 1*8米高排气筒. 噪声处理; ——; 满足环境管理要求. 固废处理; ——; 零排放. 6、仓储量 本项目储罐为300m3，主要成分甲烷相对密度为0.42(水=1)，故仓储量为126T。本项目气源一部为外购液化天然气通过槽车运至厂内储罐储存(LNG)，经站内气化站气化、调压、加臭后通过管道输送至周围企业；另一部分由生物制气厂 (20000m3/d)经管道运输至气化站(CNG)，再经气化站调压、加臭后通过管道输送至周围企业。 7、职工人数及工作制度 本项目建成后需要日常维护工作，该工作由加气站内的部分员工负责，本项目不设置办公场所。 8、环保投资 项目环保投资总额预计36万元，占总投资的1.78%，具体环保投资概算见表1-5。 表1-5 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 设计能力; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废水; 化粪池; 481.8t/a; 5; —; 与工程 同步. 废气; 8米高排气筒*1; —; 3. 噪声; 隔声; —; 4; 达标排放. 固废; 一般固废暂存点; —; 2; —. 绿化; 绿化; 1686.782; 4; —. 风险; 消防水池; 735m3; 5; —. 事故池; 865m3; 5. 消防器材; 若干; 8; —. 合计; --; 36; --; --. 9、平面布置及周边概括 站内布置主要分为四个区块，分别为LNG储罐区、LNG气化区、LNG卸车区以及辅助区。LNG储罐区站区中部，设有2台立式LNG储罐（分两期建设）、2台储罐增压器；LNG气化区围绕在LNG储罐区四周，设有4台空温式气化器、1台BOG加热器、1台EAG加热器、1台水浴式加热器、1台调压计量撬，同时还预留有高中压调压撬区域；LNG卸车区位于站区西侧，主要有灌装平台以及1台卸车增压器；辅助区位于站区北侧，建于加气站东北角，主要由辅助用房（消防泵房、热水炉间、发电间）及消防水池、事故池组成。本站同LNG及L-CNG加气站合建，加气站位于位于本站北侧，两者之间用实体围墙隔开，控制间为两站合用。平面布置合理，具体平面布置见附图三。 站址北侧为合建的LNG与L-CNG加气站；西侧目前为农田；南侧为规划建设道路，目前有约10户居民；东侧为规划道路，站区东侧与规划道路相距16.4m，之间为站区道路绿化带。周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 原地块是空地，无环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 淮安市地处江苏省北部，东北与盐城市接壤，南连扬州市，西接安徽省，北与宿迁市、连云港、徐州市相连。总面积10072Km2，地域范围在东经112°12′至119°36′、北纬32°43′至34°06′。 建设项目位于淮安市金湖县境内。金湖县地处淮河下游江苏中部偏西，距淮安市区93公里，地域范围在东经118°53′至119°22′，北纬32°47′至33°13′。东暨东南与宝应、高邮两县隔湖相望，北与洪泽县相连，西与洪泽、盱眙县毗邻，南与安徽省天长县接壤。项目地理位置见附图一。 地形、地貌： 金湖县境位于金湖至东台坳陷西部，中新生代沉积较厚，沉积物多以冲击、冲湖积和湖积为主，基底构造复杂，并有多次基性岩浆活动，浅层岩性以粘土为主。地层以新生界第四系最发育，次为第三系。均属内陆盆地沉积，地表极少出露。地层分为下第三系、上第三系，皆以陆相碎屑岩系为主。地震基本烈度为VI级。 金湖县属冲击、湖积平原。地势上具有西高东低的特点，地面高程在5.5-9.5m之间。土壤以粘土、重粘土为主。里下河浅洼平原区在6000年前原为浅海，后长江北岸沙洲和滨海汇合封闭成古泻湖。其后又经过多次堆积，泻湖不断封淤，尤其黄泛夺淮侵运，带来大量泥砂，高邮湖、宝应湖等被雍塞而成。平原地区总趋势为平原面向湖倾斜。 气候： 金湖县属于亚热带湿润季风气候，四季分明，气候温和，日照充足，雨量充沛。年平均气温14.6度，一月份最冷月平均气温0.7度，七月最热月平均气温27.2度。无霜期平均217天。年平均降雨量997.3mm。一年中七月降雨量多，累计年平均降雨量261.3mm；12月降雨量最少，累计年平均降雨量21.2mm。日降雨量最多达161.5mm，最长连续降水12天。降雨年际分布不均匀，最大年降水量是是最小年降水量的2.5倍左右，干旱年与多雨年常交错出现。 金湖县受季风气候影响十分明显，春季多东北风，夏季多东南风，秋季多东北至偏北风，冬季多东北风。全年主导风向为ESE风，年平均风速3.1m/s。一年中3、4月份平均风速最大为3.9m/s，瞬时最大风速34m/s。风速在17m/s以上的大风，年累计平均出现8.8次，最多年达26次。 金湖县四季风玫瑰图和全年风玫瑰图见图2-1。 图2-1 金湖县四季风玫瑰和全年风玫瑰图 水文： 建设项目周围主要水系为三河、利农河、淮河入江水道、高邮湖和金宝航道。 高邮湖位于金湖县东南部，总面积833.8平方公里，其中金湖县辖289平方公里，淮河入江水道、白塔河、铜龙河、新开河等为主要入湖水系。高邮湖湖底平坦，标高4.0～4.5米，微具向南倾斜的湖形。高邮湖水位6.0米时，可蓄水10.8亿立方米。淮河洪水大部分汇集于此并经调蓄后入注长江。高邮湖不仅可以调蓄水量，削减洪峰，而且可作为天然水库灌溉沿岸210万亩农田。 淮河入江水道（含三河）是金湖县重要的泄洪与灌溉河道，自西向东横贯金湖，全长56公里，金湖境内长31公里。其上段自三河闸到漫水公路为三河，长37.7公里，金湖境内长12.7公里，下段自漫水公路折往南到施尖入高邮湖为入江水道，长18.3公里。入江水道丰水期宽约3Km，枯水期入江水道分东偏泓、西偏泓，东偏泓枯水期流量约100m3/s，西偏泓枯水期宽40m，流量约150m3/s。 利农河上接三河，下接黎农尾闸，全长16.8公里，除起灌溉、航运、排涝等作用外，还接纳县城排出的工业废水和生活污水。利农河于三河及高邮湖交汇处均有闸门，非灌溉期利农河两头闸门关闭，由于受闸漏及城区排水的影响，一般条件下利农河河宽15m，水深3.5m，流速为0.7m/s。 金宝航道上接三河，下接高邮湖，主要起灌溉、航运等作用，河宽40m，水深3.5m，流速为0.8m/s，为国家南水北调江苏段的重要组成部分。 向阳河总长2.5km，北起金宝航道大堤，南至银集河。河面宽约17m，底宽8m，坡度1：2，主要功能为排涝、灌溉，排涝灌溉面积10km2，流量15m3/s。 建设项目周边水系图见图四。 植被、生物多样性 金湖县地形起伏平缓，水系丰富，土地利用开发程度高，农业发达，自然植被主要有为杨、桑、榆、苦楝、中国槐、桧柏、柏树、皂荚、女贞椿、紫穗槐、白腊、杞柳等，且多为灌草混生。农业植被水田主要以水稻、小麦一年二熟为主，旱地以玉米、马铃薯与小麦、油菜轮作的二年三熟为主，并间作少量花生、山芋、芝麻、白薯等作物；蔬菜作物主要有豆角、茄子、丝瓜、南瓜、西红柿、辣椒、葱、蒜、油菜、白菜等，多分布于村旁或房前角地。 金湖县境内无大型野生保护动物，野兔、刺猬、野鸡、麻雀、灰喜鹊、喜鹊时而在防护林和高邮湖湿地内出现。常见的经济鱼类有：青鱼、鲢鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳙鱼、泥鳅、黄鳝等，高邮湖湿地特种养殖主要以螃蟹为主。 名胜古迹、历史文物 金湖县名胜古迹、历史文物比较丰富，其中古代遗址和文物主要有时墩遗址、磨脐墩遗址、獾墩遗址、双岗墓群等；近现代遗址和文物有抗日义勇团团部旧址、新四军二师兵工厂旧址等。 建设项目周边无文物保护重点文物保护单位、自然保护区和风景名胜区。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、历史沿革、行政区划及人口密度 金湖得名氾湖，先秦时期为淮夷之地，建国后先为淮宝、宝应、高邮三县地，后为宝应、高邮二县地，1958年改属宝应一县，直至建县。金湖县设11个镇，118个村民委员会，962个村民小组，27个居民委员会，178个居民小组。境内还设有国有农林场圃7个，部队农场3个。分别是：中国人民解放军江苏省军区运西副食品生产基地、中国人民解放军73106部队泗湾湖副食品生产基地、中国人民武装警察部队江苏省总队农场、江苏省宝应湖农场、江苏省复兴圩农场（后两场属省农垦集团公司）、华东石油地质局六普大队农场、金湖县稻麦原种场、金湖县粮棉原种场、金湖县果园、金湖县林场。2015年底，金湖县总户数152623户，总人口384524人。家庭户规模为2.84人。城镇常住人口（即原“非农业人口”）93059人，城市化率为25.91%。金湖县县域总面积1393.86平方公里，其中，陆地面积973.78平方公里，水面面积420.08平方公里。全县耕地面积3.46万公顷。 二、社会经济 2015年全县地区生产总值达到215亿元，同比增长11.1%；公共财政预算收入23.91亿元，同比增长11.7%，规模以上固定资产投资160.1亿元，同比增长，24.6%，全社会消费品零售总额81.3亿元，同比增长13%。城镇居民人均可支配收入28428元，农村居民人均纯收入14575元，同比分别增长9%、119%。国家生态县通过公示，全国绿化模范县通过验收，获批国家新型城镇化综合试点县，省文明城市通过复审。 银涂镇是原银集镇、涂沟镇合并而成，隶属于江苏省淮安市金湖县，位于金湖县东部，东临风景秀丽的高邮湖，西濒国家治淮重点工程淮河入江水道，南界塔集镇，北攘省农垦总公司宝应湖农场。有金湖大桥东桥头堡、金湖县城东大门之美誉，系江苏省文明镇，江苏省无公害粮油产地。镇域与金湖县城隔河相望、以桥相连，西距县城5公里。属淮河下游里下河淮南圩区，为古老的苏北里下河上下五镇之一。全镇行政区域面积133平方公里，人口4.7万人，辖20个村委会、5个居委会。 三、市政建设 金湖县现有自来水厂2个,总供水能力5万吨/天，取水口分别为三河和地下水，城区用水普及率达95％。排污管道采用雨污分流制,服务面积9.8平方公里。城区道路呈“四纵四横”格局，总长54.86公里，其中砖瓦路面47.57万平方米，沥青路6.74万平方米。金湖县程控电话交换机总容量103710号线，电话普及率32.7%。液化气供应量为0.14万吨/年，总气化率达92.9％。银涂镇有垃圾中转站一个，能接受本项目产生的垃圾。 四、名胜古迹、历史文物 金湖县名胜古迹、历史文物比较丰富，其中古代遗址和文物主要有时墩遗址、磨脐墩遗址、獾墩遗址、双岗墓群等；近现代遗址和文物有抗日义勇团团部旧址、新四军二师兵工厂旧址等。评价区内无需特别保护的历史文物和古迹。

- 三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据江苏恒正检测技术有限公司提供的监测报告，项目所在地大气环境质量较好，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，监测数据如表3-1。 表3-1 大气环境现状监测数据(mg/m3) 检测点位; 检测项目; 检测日期; 检测结果. 淮南 新村; 二氧化硫; 2017.6.12; 0.015. 二氧化氮; 0.021. PM10; 0.0462. 项目地; 二氧化硫; 0.01. 二氧化氮; 0.018. PM10; 0.0647. 2、地表水环境质量现状 根据江苏恒正检测技术有限公司提供的监测报告，监测数据如表3-2。 表3-2 地表水环境现状监测数据(mg/L，PH为无量纲) 序号; 采样时间; 检测项目; 检测结果. 宝洪桥; 宝洪桥下游3000m. 1; 2017.6.12; PH; 7.41; 7.41. 2; 化学需氧量; 28; 28. 3; 氨氮; 1.03; 0.985. 4; 总磷; 0.105; 0.097. 5; 悬浮物; 19; 21. 由监测数据可知，COD指标超标，超标率为100%，超标倍数为1.4，氨氮超标率为50%，超标倍数为1.03。超标原因主要为上游来水水质较差，加上沿河的生活污水排放 和农业面源的影响。本项目建成后不排水，不会加剧水质环境的恶化。 3、声环境质量现状 根据江苏恒正检测技术有限公司提供的监测报告，项目所在地声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，监测数据如表3-3。标准值：昼间60分贝，夜间50分贝。 表3-3 声环境现状监测数据 测点 （详见监测报告）; 测点位置; 监测结果dB（A）. 6月12日; 6月13日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 东侧; 51.0; 41.4; 51.3; 41.0. Z2; 北侧; 51.4; 41.6; 51.1; 40.7. Z3; 西侧; 50.9; 41.3; 51.0; 40.7. Z4; 南侧; 51; 41.2; 51.6; 41.1. 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-2。 - 表3-2 环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 空气环境; 气化站; 零散居民点; E; 80m; 20人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 零散居民点; S; 20m; 20人. 管线; 义平三组; E、W; 20m; 150人. 吴庄; E; 20m; 50人. 于家庄; N; 300m; 50人. 红湖村; N; 111m; 50人. 双桥; N; 100m; 50人. 水环境; 金宝巷道; N; 1400m; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 声环境; 气化站; 零散居民点; E; 80m; 20人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准值. 零散居民点; S; 20m; 20人. 管线; 义平三组; E、W; /; 150人. 吴庄; E; 20m; 50人. 于家庄; N; 300m; 50人. 红湖村; N; 111m; 50人. 双桥; N; 100m; 50人. 生态; 不涉及生态红线.

- 四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。相关标准值具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 年平均; 日平均; 1小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.5; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. NO2; 0.04; 0.08; 0.2. PM10; 0.07; 0.15; --. TSP; 0.2; 0.3; --. 2、地表水环境质量标准 根据江苏省地表水（环境）功能区划，金宝航道水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L） 水体; pH; COD; 总磷; 氨氮. 金宝航道; 6-9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0. 3、声环境质量标准 项目位于淮安金湖银涂工业园S332省道南侧，根据淮安市声环境功能区划，项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区，执行该标准的2类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气排放标准 甲烷排放执行《北京市大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)Ⅱ时段排放标准限值，具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放 监控浓度限值(mg/m3). H=15m; H=20m; H=30m. 甲烷; 80; —; —; —; 6. 1台1t/h燃气锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放标准限值，具体标准值见表4-5。 表4-5 锅炉大气污染物排放标准 锅炉类别; 烟尘排放浓度 mg/m3; 二氧化硫排放浓度mg/m3; NOx排放浓度mg/m3; 烟气黑度. 燃气锅炉; 20; 50; 200; 1. 2、废水排放标准 锅炉排水达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作标准，用于附近农田灌溉。标准值见表4-4。 表4-4 农田灌溉水质标准 污染物; pH; COD; SS; 动植物油. 旱作; 5.5~8.5; 200; 100; 10. 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值，具体标准值见表4-6。 表4-6 项目厂界噪声标准值（dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废排放标准 现有项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-6。 表4-6 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; SO2; 0.043; 0; 0.043. NOX; 0.13; 0; 0.13. 烟尘; 0.0022; 0; 0.0022. 固废; —; —; —; —. 废水; COD; 0.0036; 0.0036; 0. SS; 0.0009; 0.0009; 0. |

- 五、建设项目工程分析

一、项目工艺流程及产污环节简述 Ⅰ、气化站工艺流程说明 LNG槽车 装 卸 台 LNG储罐 空温式气化器 储罐增压器 EAG系统 放散塔 调压、计量、加臭装置 输配管道 生物制气厂 CNG G 钢瓶灌装 BOG BOG BOG 图5-1 气化站工艺流程及产污节点图 本项目气源主要有两个：集装箱罐车运输来的液化天然气和生物制气厂通过管道运输来的CNG。 1、卸车工艺 由液化天然气(LNG)集装箱罐车运送来的液化天然气，通过卸车口将车内的液体送入LNG储罐内储存。卸车前需对装液储罐减压，打开专门设置的手动BOG阀进行卸压至0.3MPa左右。集装箱储罐中的LNG利用站内卸车增压器给集装箱储罐增压至0.6MPa，利用压差将LNG通过液相管线送入气化站储罐，卸车完成后，利用BOG气相管线对集装箱储罐内的低温NG气体进行回收。 卸车过程中储罐内的BOG和卸车后槽车内的BOG通过BOG放空系统将气体排放至空温式BOG加热器加热，进入到天然气计量装置，经调压、计量、加臭后送入中压管网。 2、储存增压工艺 储罐内LNG通过储罐增压器加压至0.50-0.70MPa的压力，以保证正常流量。 3、气化加温工艺 本项目采用自然通风空温式气化器和水浴式热水循环加热器相结合的串联流程，夏季使用自然能源，冬季利用水浴式加热器进行增热，当出口温度低于-5℃时，低温报警自动或者手动切换空温气化器。 水浴式加热器根据热源不同，可分为热水循环加热式、燃烧加热式、电加热式等等。本项目采用水浴式加热器。冬季NG出口温度低于-5℃时，低温报警并手动启动水浴式加热器。 4、灌瓶充装工艺 本项目设有LNG钢瓶灌装口2个，主要灌装的钢瓶为410L及175L液化天然气钢瓶。灌装钢瓶时，0.5-0.6MPa的液化天然气通过液相天然气管道进入液化天然气钢瓶中，钢瓶中天然气气相（BOG）气体通过气相回收管道进入BOG加热器加热并调压加臭后进入天然气管道。 6、EAG工艺 为了保证系统的安全，LNG储罐及LNG液相管道上两个切断阀之间设置安全阀，EAG气体主要在设备及管道超压时排放。在温度低于-107℃左右时，天然气密度重于空气，一旦泄漏将在地面聚集，不易挥发，为防止EAG在放散时聚集，将EAG加热至高于-107℃后(电加热)，经阻火器后通过10m高的放散塔高点排放。 7、调压计量加臭工艺 目前我国天然气加臭剂主要有四氢噻吩、硫醇类混合物、无硫加臭剂三种。本项目加臭装置以隔膜式计量泵为动力，根据流量信号将臭味剂注入燃气管道中。加臭装置中设隔膜式计量泵1台，计量筒1个和控制系统1套，加臭剂采用四氢噻吩，加臭量按照《城镇燃气设计规范》规定的加臭剂含量指标进行计算，最大加臭量为20mgTHT/Nm3。本项目小时供气能力为10000m3/h，则加臭剂用量为0.2kg/h。 Ⅱ、输配系统工艺流程说明 LNG站 调压计量 中压干管 用户 中压支管 低压管道 不在本次评价范围 图5-2 输配系统工艺流程图 液化天然气由槽车运至LNG站，在站内进行卸液、储存、气化、加热、调压、过滤、计量、加臭，然后再进入中压干管，中压用户支管和低压庭院管道布置根据用户需求敷设，不在本项目评价范围之内。 管线走向：淮安金湖银涂镇天然气配套工程燃气管道总长为45km，其中本期工程管道长度为8719米，管道主要由以下三个部分组成。 ①DN200管道起点为海投生物制气厂，终点位于S332省道与样南河交叉口西南侧，总长2785米（直埋段2547米，穿越段91米，顶管段147m），位于X202县道西侧路边6.5m； ②DN250管道起点为S332省道与样南河交叉口西南侧，设计终点为S332省道与涂沟河交叉口，总长4474米（直埋段3262米，穿越段1182米，顶管段30.0m），位于S332省道北侧道路边4m，； ③DN160管道起点为S332省道与富强路交叉口东北侧，终点为富强路与港口路交叉口西南侧，总长1460米（直埋段1129m，定向穿越331m），位于富强路西侧路边3.0m。

主要污染工序 主要污染工序分为施工期阶段和营运期阶段。 一、施工期阶段 1、施工废水 本项目使用商品混凝土，项目施工期废水主要为①车辆、机械设备清洗废水；②管道穿河工程产生的泥浆水；③施工人员生活污水。 ⑴车辆和机械设备清洗废水 项目施工期废水主要为各类施工设备维修、清洗废水，产生量约为4m3/d，主要污染物为COD、SS及石油类，浓度大致为COD300mg/L、SS4000 mg/L、石油类30 mg/L、PH约11。施工车辆和机械设备清洗废水经收集隔油、沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排。 ⑵管道穿河工程产生的泥浆水 项目管道穿越金宝航道1次，样南河2次，管道穿河工程采用湿法钻孔，管道穿越河段宽约183、279m，产生的泥浆水约274t,主要污染物为SS，浓度＞550mg/L。项目泥浆水通过钻孔边设置的沉淀池处理后重复使用，施工结束后经沉淀池处理后会用于施工设备维修、清洗用水，不外排。 ⑶施工生活废水 根据施工单位提供的资料，本项目施工期间施工人数为40人，施工生活废水每天产生量6m3/d,施工人员均租住在附近的租赁房中，施工人员生活污水由租赁房现有污水处理及排放系统处理排放。 2、施工废气 施工大气污染物主要来源于施工扬尘和施工设备燃料废气。 ⑴施工扬尘 项目施工期的大气污染源主要为施工过程产生的扬尘，其产生过程主要为机械设备、风力的动力作用产生的扬尘，主要产生工段为平整场地、开挖基础、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料(水泥、石灰、砂石料)的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘。其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。因其具体产生情况受当地的风速、表面湿度及施工工艺等影响，具体产生量难以计算确定。 ⑵施工设备燃料废气 施工车辆和施工机械等燃油尾气中含有SO2、NOX、CO、烃类等污染物，但此类污染物数量不大，且表现为间歇性排放特征，对环境影响较小。因此，本项目不作分析。 3、施工噪声 本项目的主要施工机械有：挖掘机、净压打桩机、振捣棒、装载汽车、路面切割机、压路机等。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大。根据有关资料主要施工机械的噪声值一般在81-90dB(A)之间， 4、施工固废 施工期的固体废物主要有开挖产生的废弃土石方量、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 废弃土石方：根据预测，本项目站区挖方总量约为1.86万m3(其中土石方1.62万m3，表土0.24万m3)，填方量约为1.62万m3，剩余表土0.24万m3作为临时弃方，临时堆放于临时堆土场，用于后期绿化覆土。项目站区施工过程基本可以做到土石方平衡，不需要外地借方及产生弃方。项目管网工程管沟开挖土石方总挖方量约为12000m3，填方量为8000 m3，废弃土石方量为4000 m3，作为工业区土地平整用土。 建筑垃圾：建筑垃圾主要成分为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。 施工人员的生活垃圾：项目施工人员40人，按每人每天产生0.5kg垃圾估算，则建设期生活垃圾产生量为20kg/d。 二、营运期阶段 1、大气污染物 项目在正常运营过程无天然气放散，只有在管线、站区设备检修或异常情况下压力超高时，才有少量的天然气放散，放散次数少。根据建设单位提供的资料，出现事故时放散量一般在5-10m3(本项目取10m3)。项目气化站放散的天然气全部通过10m高的放散塔直接排放。 项目一部分液化天然气由LNG槽车运输到站内，在卸车过程中会有微量天然气排放。根据相关资料，在卸车过程中天然气排放量约占卸车量的0.001‰~0.002‰。项目卸车过程中天然气排放系数取0.002‰，项目卸车量约为126t/次，则卸车过程天然气排放量为0.25kg/次，天然气周转天数为4天，则天然气无组织排放量约为0.023t/a。 本项目使用燃气锅炉供气温较低时气化LNG使用，每天平均使用3h，每年平均使用300天。锅炉燃烧废气参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“燃烧1万Nm3天然气产生13.626万Nm3的烟气，18.17kg的NOx和6kg的SO2（西气东输天然气S值取300）”，烟尘参照《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南》中“燃烧1Nm3天然气燃料产生0.03g烟尘”。 表5-1 各单元耗气量及污染物产生情况 耗气量 万m3/a; SO2; NOX; 烟尘. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 7.2; 43.83; 0.043; 132.51; 0.13; 2.24; 0.0022. 燃气锅炉燃烧废气浓度较低，燃烧废气直接通过1个8米高排气筒直接排放。 2、水污染物 本项目建成后日常维护工作由加气站内员工负责，本项目不设置办公场所，因此无生活污水产生。 该项目主要为锅炉用水，本工程水源为市政自来水，自身品质较高，但其总硬度、溶解氧等还不能满足系统锅炉用水要求。水处理系统采用超滤+一级反渗透对原水进行进一步处理，以满足锅炉水质要求。 软水制备系统排水量为0.05t/h，则全年排放量为45t。外排水污染物浓度较低，可直接用于农田灌溉。 3、噪音 建设项目的噪声源主要为增压器、空温气化器、加热器、运输车辆等产生的交通噪声，噪声源强为75-95dB(A)。项目在管线、站区设备检修或异常情况下压力超高时，天然气通过20m高的放散塔燃烧后放散，在排放口附近声级值80dB(A)。 4、固废 本项目建成后日常维护工作由加气站内员工负责，本项目不设置办公场所，因为无生活垃圾产生。

- 六  拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  |  | 产生 浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 放散塔 (无组织) | CH4 |  |  | —— | 4.2 | —— |  | 4.2 | 10m放散塔排入大气 |
|  | LNG卸车 (无组织) | CH4 |  |  | —— | 0.023 | —— |  | 0.023 | 排入大气 |
|  | 燃气锅炉 (有组织) | SO2 |  |  | 43.83 | 0.043 | 43.83 |  | 0.043 | 8米高排气筒 |
|  |  | NOX |  |  | 132.51 | 0.13 | 132.51 |  | 0.13 |  |
|  |  | 烟尘 |  |  | 2.24 | 0.0022 | 2.24 |  | 0.0022 |  |
| 水 污染物 |  | 污染物名称 | 废水量 m3/a |  | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 软化水 排水 | COD | 45 |  | 80 | 0.0036 | 用于周围农田农灌 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  | 20 | 0.0009 |  |  |  |  |
| 固体 废物 |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 噪声 | 各类汽车 | 项目主要噪声源为增压器、空温气化器、 加热器、运输车辆，噪声源强为75-95dB(A) |  |  |  |  |  |  |  | 绿化阻挡、距离衰减，达标排放 |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境及声环境等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能产生的影响及防治措施阐述如下： 1、大气环境 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 此外，还有地面扬尘。根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达30mg/m3以上，将超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 上述废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须采取以下措施： （1）施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%。 （2）装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 （3）运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40Km/h,，以减少行使过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 （4）燃油机车和施工机械尽可能使用柴油。 （5）在较大风速时，应停止施工。 （6）湿作业时，织物面板、顶棚饰面和可移动隔墙等可能成为挥发性有机物的“吸收器”，因此应按序施工，将湿作业安排在安装“吸收器”之前，若在室内作业，应对建筑物进行强制性通风。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境 施工废水主要来自车辆、机械设备清洗废水、管道穿河工程产生的泥浆水、施工人员生活污水等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。施工期防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排入四季青污水处理厂，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 （5）施工期的生活污水经现有化粪池处理后排入四季青污水处理厂。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、声环境 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机等都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值见表7-1。 表7-1 施工机械设备噪声值一览表 序号; 设备名称; 距源10m处 A声级dB（A）; 序号; 设备名称; 距源10m处 A声级dB（A）. 1; 挖 掘 机; 82; 5; 起 重 机; 82. 2; 推 土 机; 76; 6; 卡 车; 85. 3; 搅 拌 机; 84; 7; 电 锯; 84. 4; 夯 土 机; 83; 8; 打桩机; 105. 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 表7-2 建筑施工噪声排放限值 单位：dB（A） 限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r —监测点距声源的距离 r0—参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。 得出噪声衰减的结果见表7-3。 表7-3 施工噪声值随距离衰减的关系 距离; 1; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 400. ΔL[dB（A）]; 0; 20; 34; 35; 40; 43; 46; 48; 52. 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见表7-4。 表7-4 施工噪声随距离衰减后的情况 距离（m）; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500. 打桩机的影响值[dB（A）]; 105; 91; 90; 85; 80; 79; 77; 76; 73; 70. 挖掘机的影响值[dB（A）]; 82; 68; 67; 62; 59; 56; 54; 53; 50; 47. 搅拌机的影响值[dB（A）]; 84; 70; 69; 64; 61; 58; 56; 55; 52; 49. 由上表可见，经衰减后项目施工对外环境影响较小，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 4、固体废弃物 施工期的固体废物主要有开挖产生的废弃土石方量、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。废弃土石方量基本可以做到土石方平衡，不需要外地借方及产生弃方。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运。由于施工期较短故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量类别。 5、生态影响分析 项目在建设期间，因挖掘土地等施工活动，对土壤扰动较大，特别是车辆扬尘、风起扬尘引起水土流失。建议施工结束后，可通过生态绿化减缓施工对土壤的扰动；通过合理安排施工季节、对渣场设置挡护设施、对路面洒水等措施减轻水土流失。 6、管道铺设对沿线环境的影响分析 本项目管线沿道路施工，不涉及基本农田保护、生态林木及村庄等建筑物。项目施工过程没有涉及建筑物拆迁及居民安置问题。工程管线铺设好后，进行道路恢复，不会改变土地用途。 ⑴施工对交通的影响 项目管道沿道路敷设，由于管网铺设线路长，其施工过程道路的开挖影响该地区的交通，将对道路交通带来一定的影响。 施工单位在施工过程中应设置临时便道，并要求施工分段进行，在尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作。对于交通特别繁忙的道路要求避开高峰时间。施工现场应按规定设置交通导向、单行、禁行、禁停和夜间安全警示红灯等交通标志，提醒车辆和行人遵守交通规则和注意安全。管网施工现场一律实行封闭围挡，道路开挖面积较大、管线交叉施工较多、车辆行人无法正常同行的路段，应采取全封闭式围挡，围挡高度应不低于1.5米，安装牢固，与地面接触部位应密实无空隙，防止残土外溢。在车行道单侧施工不封闭交通路段，临车行道一侧实行硬质材料整体密实封闭，临人行道一侧设立安全防护设施。确需向人行道上堆放弃土的，应在人行道上铺设五彩布或硬铺垫弃土应进行封闭围挡。围挡设施达到整齐规范，并设有昼夜安全警示标志。管道敷设完毕应及时做好修复工作，恢复道路交通。项目在采取以上措施后对单段管线的施工来说，其工程量小，施工时间短，施工期对交通的影响随着施工结束而小时，其影响是可以接受的。 ⑵施工对路面及道路地下管线的影响 本项目管线施工过程将破坏现有道路，但随着施工结束，其施工路面也会修复到位，其影响不大。 由于管道铺设施工方式主要采取明挖埋管的方式，可能会对道路现有的管线(如供水管、电线、电缆等)造成破坏，若破坏供水管道会造成水管破裂，自来水漫流、水资源浪费等；若电线、电缆遭破坏可能导致区域供电设施瘫痪、通信信号中断等。这些将会给市民的工作、生活带来极大的不变。因此项目施工前需有足够重视，应在施工前查明地下各种管线的种类、位置、埋深，做好保护工作，充分与有关市政、交通部门等相关部分做好协调工作。 综上，在项目施工前、施工过程、施工结束采取相应的恢复、保护措施，则项目对道路及地下各管线的影响不大。 ⑶管道铺设对沿线居民的影响 管道铺设沿线周围大多为工业厂房及居民住宅，主要可能造成影响的污染源为施工噪声及施工粉尘。项目管道施工噪声主要来源于振捣棒、路面切割机、压路机、定向钻等，噪声值一般在81-90 dB（A）之间。根据类比分析，项目施工过程主要施工噪声影响在200m范围内，施工扬尘影响范围为其下风向150m以内，项目施工过程将对周边居民住宅及周围环境产生一定影响。项目在施工过程中应采取围挡措施，并进行洒水抑尘等措施，可有效降低其施工噪声和粉尘对周围环境的影响，且施工期噪声及施工粉尘的影响随着施工结束而消失，项目管道铺设分段进行，对单段管线施工而言，其施工工程小，时间短，影响是可以接受的。 ⑷管道铺设对项目区范围内河流影响 项目管道敷设时，需要穿越金宝航道1次，穿越样南河2次，项目穿河工程拟采用定向钻穿越方式，水平定向钻穿越是对环境影响最小的施工方法，同时还可以为管道提供最好的保护层，并相应减少了维护费用，同时不会影响河流运输并缩短施工。定向钻穿越施工具有不会阻碍交通，不会破坏绿地、植被，没有水上、水下作业，不影响江河通航，不损坏江河两侧堤坝及河床结构。定向钻穿越施工作业所用的泥浆水通过钻孔边设置的沉淀池处理后重复使用，施工结束后经沉淀池处理后回用于施工设备维修、清洗用水，不外排；穿越施工产生的废渣外运作为附近土地平整用途。因此，不存在各类施工废水、废物外排的影响。 通过以上分析，项目管道铺设分段进行，对单段管线施工而言，其施工工程小，时间短，施工过程对交通、地下管线、河流、周围环境会造成一定的影响，但影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，施工过程对周围环境的影响是可以接受。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 项目在正常运营过程无天然气放散，只有在管线、站区设备检修或异常情况下压力超高时，才有少量的天然气放散，放散次数少。根据建设单位提供的资料，出现事故时放散量一般在5-10m3(本项目取10m3)。项目气化站放散的天然气全部通过10m高的放散塔直接排放。其排放方式为偶然排放，天然气主要成分为甲烷，属于碳氢化合物，对周围环境基本不产生影响。 液化天然气由LNG槽车运输到站区，在卸车过程中产生的天然气无组织排放，类比同类型企业，天然气无组织泄漏量为0.023t/a，其排放方式为偶然瞬时冷排放，产生量少，经及时扩散，不会对周围环境带来较大影响。 燃气锅炉排气筒高度为8米，燃烧废气中SO2排放量为0.043t/a、NOx排放量为0.13t/a、烟尘排放量为0.0022t/a；风机风量为98.1072万m3/a，则SO2排放浓度为43.83mg/m3、NOx排放浓度为132.51mg/m3、烟尘排放浓度为2.24mg/m3。 燃气锅炉污染物浓度较低，可直接通过排气筒排放。经预测， SO2的最大落地浓度为0.01664mg/m3，距离为205m；NOx的最大落地浓度为0.01664mg/m3，距离为205m；烟尘的最大落地浓度为0.0007831mg/m3，距离为205m，对外环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目无生活污水产生。 制备软水排水污染物浓度较低，满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作标准，可直接用于周围农田灌溉。 三、噪声环境影响分析 项目日常产生的噪声主要有增压器、空温气化器、加热器、运输车辆等噪声，噪声源强为75-95dB(A)。为控制噪声传播，确保厂界噪声达标，建设单位采用合理布局，加强厂区绿化。 本项目采取上述降噪措施后，再经过一定距离衰减后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 四、固体废物环境影响分析 本项目无生活垃圾产生。 五、风险环境影响分析 ⑴、理化性质 天然气是无色、无臭易燃气体，主要成分为甲烷（CH4），沸点-160℃，相对密度（水=1）0.42（液化）。自燃温度：482~632℃，爆炸极限（V%）为5%~14%；最大爆炸压力6.8×102kPa。 ⑵、物质危险性辨识 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)将长期地或临时地生产、加工、使用储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元，称之为重大危险源。 拟建项目企业边缘距离小于500m，因而可称之为一个单元。危险源判别结果见下表： 表7-6危险物质名称及临界量 危险化学品名称; 类别; 危险化学品数（t）; 临界量（t）. 甲烷*; 易燃易爆气体; 126; 50. *天然气成分全部以甲烷计算 ⑶、评价工作等级确定 本项目所在地不属于《建设项目管理名录》中规定的环境敏感区，运行过程中贮存与使用易燃易爆化学品，且属于重大危险源，依据表7-4确定本项目环境风险评价等为一级。 表7-7 评价工作等级判定 剧毒危险性 物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸危险性 物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)对二级评价的具体要求，本次评价对事故影响进行简要分析，提出防范措施和应急措施。 ⑷、风险识别 主要危险物质为净化天然气。 a. 气化站内用闸阀、调压阀、球阀、安全阀等阀门较多，其密封件易损坏，也可能出现问体砂眼及裂缝破坏或开启、关闭、调压等功能失效，其结果造成系统可燃介质泄漏或操作失控。因此，加气站工艺流程中的各种阀门是系统中可能发生泄漏的薄弱部位，其中安全阀和调压阀易于出现不能起跳和不能调压等故障，可能造成系统超压破坏，引起介质泄漏，引发火灾爆炸事故，是防范阀门类事故的重点。 b.在卸气过程中，天然气高速流动会产生大量静电，在进行这些作业时，若未将接地线与车辆相连，或接地设施失效不能消除静电，产生静电火花引发火灾爆炸的可能。 c.维修作业时如果容器或管线未放空、带压操作，容易造成高压伤人，引起火灾爆炸事故。 d.操作人员未接操作规程操作，若安全阀故障不动作，造成管线、阀门、设备超压运行，甚至造成天然气泄漏和火灾爆炸事故。 e.系统管路、设备中的天然气具有一定压力和流速，放空、卸料中容易产生静电，出入站场的人员不穿防静电服装等也可能产生静电，静电放电在天然气等可燃物料泄漏时常常是引发火灾爆炸事故的重要点火源。 ⑷、后果预测 本项目主要是考虑泄漏事故发生时对环境的影响，主要是对空气的影响；火灾发生产生的伴生及次生灾害。 ①对大气环境的污染 现有项目采用LNG储罐储存天然气，当发生泄漏时主要是天然气以无组织的形式扩散，由于储罐的存储量较小，天然气不属于剧毒类物质，对大气环境影响较小。 ②事故伴生灾害源强 由风险识别分析知，工艺流程包括站内储气，发生火灾的几率较大。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本气化站主要事故类型为泄漏事故以及泄漏引发火灾。事故源强及确定依据见下表： 表7-8 风险事故源强 事故; 事故原因; 事故源强; 事故源强确定依据. 事故1; 储罐管道泄漏; 以管道完全破裂计算，管径为10mm，管道压力1.5MPa，计算得泄漏速率为1.45kg/s。; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）推荐的气体泄漏速率计算公式. 事故2; 泄漏引发火灾，储罐全部燃爆; 未经燃烧的天然气; 取储罐容量的5%，即3.15t，风险历时30分钟，气体排放速率1.75kg/s. 火灾伴生物质一氧化碳; 按照公式*计算，得一氧化碳产生量为5505kg，风险历时30分钟，气体排放速率为3.07kg/s. 由上表可知，事故2中未经燃烧的液体发散量低于储罐管道泄露量。故风险预测中不予考虑。 *：燃料燃烧产生的CO量可按下式进行估算： GCO=2330qC 式中GCO——CO的产生量，g/kg； C ——燃料中碳的质量百分比含量(%)，在此取75%； q ——化学不完全燃烧值(%),在此取5%。 ⑶、后果预测 评价标准 CO评价标准见下表： 表7-9 CO和CH4的评价标准 影响程度 污染物; 半致死浓度(大鼠吸入，4小时)(LC50); 伤害阈浓度(IDLH); 短时间接触允许浓度(PC-STEL). CO; 2069; 1700; 30. CH4; -; -; 300（前苏联MAC）. 预测结果 采用环境风险评价系统(RiskSystemV1.2.0.2)预测风险后果，如下表所示： 表7-10 风险预测结果表 项目; 事故1（管道泄露）; 事故2（一氧化碳）. 气象因素; 风速0.5m/s；稳定度F. 排放源强; 1.45kg/s; 3.07kg/s. 最大浓度; 2653mg/m3; 1960mg/m3. 最大浓度出现距离; 71米; 71米. 影响程度; 高于最大允许接触浓度; 高于伤害阈值. 由上表可知，发生火灾事故时，CO最大浓度可达1960g/m3，超过伤害阈值的1.2倍，可能造成周围人群的身体不适，但未超过半致死浓度，不会对周围人群身体产生伤害。发生管道泄露时，空气中甲烷浓度可达2653mg/m3，超过了前苏联车间空气最高允许浓度范围，可能造成周围人群的身体不适。 ⑸、事故预防及应急处理 A、预防 站区设计时，要严格遵守《城镇燃气设计规范》GB50028-93、《建筑设计防火规范》GB50016等各项规定，科学合理地将风险事故影响降低到最小。 为避免项目发生爆炸等风险事故对环境造成不利影响，储槽站必须按照安全、消防等部门的要求，搞好各种消防、安全设施及环境风险防范与应急措施。 ①严格按防火规范布置平面，站内的电气设备及仪表按防爆等级选用； ②站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地； ③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； ④站场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少了生产区和生活区的干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理； ⑤天然气储配、供应站要划定禁火区域，禁绝一切火源；站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 ⑥配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。 ⑦制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 ⑧项目需要制定应急救援预案，应配备相应器材与人员，定期进行演练。 B、事故应急救援预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大危险事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，气站应根据原《国防科技工业生产安全事故应急预案指导意见》（科工安[2003]1280号）等规定成立以总负责人为总指挥，的重大事故应急救援队伍。制定《重大危险事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 a、事故处置 制订重大危险事故的处置方案和处理程序。 ①处置方案。根据危险目标模拟事故状态，制定出各种事故状态下的应急处置方案，如大量毒气泄漏、多人中毒、燃烧、爆炸 、停水、停电等，包括通讯联络、抢险抢救、医疗救护、伤员转送、人员疏散、生产系统指挥、上报联系、救援行动方案等。 ②处理程序。指挥部应制订事故处理程序图，一旦发生重大危险事故时，第一步先做什么，第二步应做什么，第三步再做什么，都有明确规定。做到临危不惧，正确指挥。重大事故发生时，各有关部门应立即处于紧急状态，在指挥部的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按处置方案有条不紊地处理和控制事故，既不要惊慌失措，也不要麻痹大意，尽量把事故控制在最小范围内，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 b、紧急安全疏散 在发生重大危险事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。企业在最高建筑物上应设立“风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到库区外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。 c、工程抢险抢修 有效的工程抢险抢修是控制事故、消灭事故的关键。抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，消灭事故。 d、现场医疗救护 及时有效的现场医疗救护是减少伤亡的重要一环。 ①车间应建立抢救小组，每个职工都应学会心肺复苏术。一旦发生事故出现伤员，首先要做好自救互救；发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。 ②对发生中毒的病人，应进行必要的医学处理后才能根据中毒和受伤程度转送各类医院。 ③在医院和厂内卫生所抢救室应有抢救程序图，每一位医务人员都应熟练掌握每一步抢救措施的具体内容和要求。 e、告知 事故发生后，要第一时间告知当地群众，及时向有关部门反应映，包括省级相关部门、洪泽县相关部门。 C、消防设计 ①消防用水量确定 本工程室外消防保护对象为2台150m3LNG储罐，单罐喷淋面积284.47m2。根据《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）规定，固定喷淋水0.15L/（s.m2），消防喷淋水量42.67L/s，储罐区消火栓用水量为30L/s，火灾持续时间为3h。计算消防用水量如下： 表7-11 LNG储罐区消防用水统计表 构筑物; 消防水量; 消防时间; 消防 总用水量; 消防 储水量. 储罐喷淋系统; 消火栓系统; 富裕量防水量; 储罐喷淋系统; 消火栓系统; 富裕量. LNG储罐; 42.67L/s; 30L/s; ——; 3h; 3h; ——; 36.34L/s; 714.84m3. 根据上述计算结果，本站在辅助区设置容积为735m3的消防水池。 ②消防水系统 本工程设置有735m3消防水池和消防泵房，消防水系统分为消火栓系统和LNG储罐喷淋系统；LNG罐区集液池位置设置高倍数泡沫灭火系统1套，站区设置3个地上式消火栓，并在消火栓旁设置固定式消防器材箱（箱内配置消防水枪及水带）。 消防泵房内分别设置一组消防水泵系统。消防栓系统采用两台恒压卧式消防泵(一用一备)。 ③消防器材 本站根据《城镇燃气设计规范GB50028-2006及《建筑灭火器配置规范》GB50140-2005的规定在各个区域设置灭火器材。 表7-12 灭火器材配置表 序号; 灭火器材; 规格; 数量; 设置区域. 1; 推车式灭火器; MFT/ABC35; 3具; LNG储罐区、LNG槽车停车位. 2; 手提式干粉灭火器; MF/ABC8; 21具; LNG储罐区、气化工艺区、卸车工艺区. 3; 手提式干粉灭火器; MF/ABC4; 4具; 消防泵房、热水炉间、发电间. ④事故池 应急事故水池是事故废水导排系统中一个较为重要的关键环节，为确保风险事故废水不外排，其容积应根据事故废水最大产生量和事故排水系统储存设施最大有效容积经计算后确定。综合考虑各方面因素，本项目设置事故池容积有865m3。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | LNG卸车 (无组织) | CH4 | —— |  | 《北京市大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007) |
|  | 放散塔 (无组织) | CH4 | —— |  |  |
|  | 燃气锅炉 (有组织) | SO2 | —— |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放标准限值 |
|  |  | NOX |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 锅炉软水 排水 | COD | — |  | 用于周围农田农灌 |
|  |  | SS |  |  |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — |  | — |
| 固 体 废 物 | — | — | — |  | — |
| 噪 声 | 增压器、空温气化器、 加热器、运输车辆等 | 等效连续A声级 | 隔声、合理布局 | 厂界噪声达标 |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 江苏海投生物能源发展有限公司拟投资2184.62万元在淮安金湖银涂工业园S332省道南侧建设淮安金湖银涂工业园区天然气配套工程（气化站及管线部分）项目，该项目占地面积6177.05平方米，总建筑面积509.74平方米。经对分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 本项目主要为天然气气化站项目，对照国家发展改革委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、与规划相容 本项目位于淮安金湖银涂工业园S332省道南侧，符合淮安市总体规划。周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，因此本项目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。 3、环境质量现状 大气环境质量现状：该项目区域PM10、SO2、NO2浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 水环境质量现状：根据江苏恒正检测技术有限公司提供的监测报告，金宝航道COD指标超标，超标率为100%，超标倍数为1.4，氨氮超标率为50%，超标倍数为1.03。超标原因主要为上游来水水质较差，加上沿河的生活污水排放 和农业面源的影响。本项目建成后不排水，不会加剧水质环境的恶化。 声环境质量现状：项目所在地及周围区域声环境质量良好，等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废气：项目在正常运营过程无天然气放散，只有在管线、站区设备检修或异常情况下压力超高时，才有少量的天然气放散，放散次数少。根据建设单位提供的资料，出现事故时放散量一般在5-10m3(本项目取10m3)。项目气化站放散的天然气全部通过10m高的放散塔直接排放。其排放方式为偶然排放，天然气主要成分为甲烷，属于碳氢化合物，对周围环境基本不产生影响。 液化天然气由LNG槽车运输到站区，在卸车过程中产生的天然气无组织排放，类比同类型企业，天然气无组织泄漏量为0.023t/a，其排放方式为偶然瞬时冷排放，产生量少，经及时扩散，不会对周围环境带来较大影响。 燃气锅炉燃烧废气中SO2排放量为0.043t/a、NOx排放量为0.13t/a、烟尘排放量为0.0022t/a；风机风量为98.1072万m3/a，则SO2排放浓度为43.83mg/m3、NOx排放浓度为132.51mg/m3、烟尘排放浓度为2.24mg/m3，锅炉燃烧废气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉的颗粒物排放浓度≤20mg/m3、SO2排放浓度≤50mg/m3、NOx排放浓度≤200mg/m3的要求。燃气锅炉污染物浓度较低，可直接通过排气筒排放。 ②废水：制备软水排水污染物浓度较低，满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作标准，可直接用于周围农田灌溉。 ③项目日常产生的噪声主要有增压器、空温气化器、加热器、运输车辆等噪声通过绿化阻挡、设备减振、距离衰减等措施治理后，边界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求，对周围环境影响较小。 ④固废：本项目无生活垃圾产生。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响不大，不会产生扰民或其他环境纠纷。 - 总量控制要求 本项目总量排放： 废气：SO20.043t/a、 NOX0.13t/a、烟尘0.0022t/a； 废水：0 固废：0 6、三同时一览表 表9-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 设备套数; 处理效果; 完成 时间. 本项目; 废水; COD、SS; ——; ——; 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作标准; 建设项目同时施工、同时运行. 噪声; 压缩机、加气机、LNG低温潜液泵撬、交通等; 降噪、隔声、减振; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 废气 (无组织); CH4; ——; ——; 《北京市大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007). 废气 (有组织); SO2 NOX烟尘; ——; ——; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放标准限值. 固废; ——; ——; ——. 绿化; --; --; --. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个污水排口、1个雨水排口(利用加气站). 风险; 消防水池735m3、事故池865m3、灭火器材若干. “以新带老”; 无. 区域整治计划; 暂无与本项目有关的区域整治计划。. 总量控制; 废水：0 废气：SO20.043t/a、 NOX0.13t/a、烟尘0.0022t/a； 固废：0。. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、加强厂区绿化，建议厂区四周植造树木、灌木绿化带，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 2、加强环境宣传教育，节约用水，以减少污水及污染物的排放量。 3、产生的生活垃圾应及时清运处理，加大废物的回收利用。 4、落实各项安全防范措施，杜绝安全事故的发生。 5、加强项目“三同时”的管理，确保环保设施的建设。

建设单位意见： 以上环境影响评价报告内容本人已认真阅读，其相关内容均符合本企业实际运行情况，同意报告表提出的各项污染防治措施，并按环评报告要求落实，严格执行建设项目“三同时”制度，做到本项目达标排放。如存在虚报、瞒报或未能按环评报告要求落实相关措施而导致的一切后果，均由本单位全权负责。 法人（经办人）： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 签发： 年 月 日

建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) |  | 江苏海投生物能源发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  | 史泽峰 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 淮安金湖银涂工业园区天然气配套工程（加气站部分）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  |  | 王强17778782323 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 淮安金湖银涂工业园S332省道南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 211600 |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  | 作为农肥，不外排 |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  | 98.1072 |  |  |  |  | 排气筒数 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 无组织排放废气量（万Nm3/a） |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  | SO2 |  |  |  |  | NOX |  |  |  | 烟尘 |  |  |  | 甲烷 |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） |  |  |  |  | 0.043 |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.0022 |  |  |  | 0.026 |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产生量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  | COD |  | SS |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  | 总磷 |  |  |  | SO2 |  |  | NOX |  |  | 烟尘 |
| 原有排放量 （t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 项目新增排放量（t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.043 |  |  | 0.13 |  |  | 0.0022 |
| 以新代老消减量（t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 申请排放量 （t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.043 |  |  | 0.13 |  |  | 0.0022 |
| 排放增减量 （t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排放污染物指标审批

| 污染物名称 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有排放量 （t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目新增排放量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.13 | 0.0022 |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申请排放量 （t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.13 | 0.0022 |
| 排放增减量 （t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |