建设项目环境影响报告表

- （工业类）

项目名称：  年产250台套冷却塔项目  a

建设单位（盖章）：江苏丰泰节能环保科技有限公司  a

编制日期：2018年7月

江苏环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名声区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产250台套冷却塔项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏丰泰节能环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 殷锡培 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 朱晓霞 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 常州市武进区嘉泽镇夏溪东路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15961122251 |  |  |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 213100 |
| 建设地点 | 常州市武进区嘉泽镇夏溪东路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 常州市武进区行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 武行审备[2018]303号 |  |  |
| 建设性质 | 迁建 |  |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3591环境保护专用设备制造 |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | 专用设备制造 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2018-320412-35-03-533690 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积(平方米) | 7000 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 1000 |  |  | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 30 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 3% |  |
| 评价经费(万元) |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料：见原辅材料一览表。 主要设备：见设备一览表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水(吨／年) |  |  | 4500 |  | 燃汽油(吨／年) |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 电(千瓦·时/年) |  |  | 100万 |  | 燃气(标立方米／年) |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 燃煤（吨／年） |  |  | / |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 废水（工业废水 、生活污水√）排水量及排放去向 污水排水量：生活污水2040t/a。 排放去向：项目实行“雨污分流”，雨水经雨水管网排入市政雨水管网；生活污水经市政污水管网排入武进城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后外排至采菱港。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可另附页） 1、项目概况 江苏丰泰节能环保科技有限公司原名江苏恒瑞丰泰冷却塔有限公司，成立于2013年10月10日，位于金坛经济开发区经十路东、金兴路南，主要从事冷却塔、钢结构件的生产制造。于2015年11月企业名称变更为江苏丰泰节能环保科技有限公司，主要从事冷却塔生产制造。因市场需求及企业发展需要，公司于2018年4月租赁江苏丰泰冷却塔有限公司空余厂房约7000m 2，将公司整体搬迁至常州市武进区嘉泽镇夏溪东路1号，拟投资1000万元人民币建设冷却塔生产加工项目，项目建成后将形成250台套/年冷却塔的生产规模。本项目主要情况介绍如下： 总投资：1000万元，其中环保投资30万元，占总投资的比例为3% 建设地点：项目位于常州市武进区嘉泽镇夏溪东路1号，租用江苏丰泰冷却塔有限公司空余厂房进行生产，租赁协议详见附件4。 项目性质：迁建 工作制度：年工作300天，1班8h工作制，年工作时间2400h 职工人数：公司员工人数定员100人。本项目设有食堂，但无宿舍、浴室等生活设施。 周边环境状况：项目北侧为常溧一级公路，隔路为塘前村；东北侧为冯家村；东侧为空地；南侧为前潘塘村，西侧为跃进河，距离本项目最近的敏感点为南面约110米处的前潘塘村和东北面约106米的冯家村。项目所在地周围概况见附图4。 本项目已于2018年6月29日在常州市武进区行政审批局备案（备案号：武审行备[2018]303号，见附件1）。 项目地理位置图见附图1，车间布置图详见附图2。 2、产品方案（见表1-1） 表1-1 项目产品方案 序号; 产品名称; 规格型号; 设计能力; 年运营时数（h）. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 冷却塔; 按客户需求; 150台套; 250台套; +100台套; 2400. - 主要设备情况（见表1-2） 表1-2 主要设备一览表 类别; 名称; 规格型号; 数量（台套）; 增减量 （台套）; 备注. 原环评 批复量; 搬迁前 实际; 搬迁后 全厂. 生产设备; 混料机; SKL-2-500L、SKL-2-300L; 3; 3; 3; 0; 依托原有. 挤塑机; Sjs2-80、Sjs2-50、92; 3; 3; 3; 0; 依托原有. 五辊压延机; /; 1; 1; 1; 0; 依托原有. 开式可倾斜压力机; JC-23-63; 1; 1; 2; +1; 本次新增. 切割机; /; 3; 3; 3; 0; 依托原有. 数控液压冲孔机; PP103b; 1; 1; 1; 0; 依托原有. 液压板式剪板机; QC12Y-16-2500; 1; 1; 1; 0; 依托原有. 摇臂钻床; Z3050×16.1; 2; 1; 1; 0; 依托原有. 板线机; /; 1; 1; 1; 0; 依托原有. 冲床; /; 3; 3; 3; 0; 依托原有. 点焊机; /; 30; 20; 20; 0; 依托原有. 滚剪倒角机; GD20; 0; 0; 1; +1; 本次新增. 多功能液压冲剪机; Q35Y-16; 0; 0; 1; +1; 本次新增. 金属圆锯机; YJ-355Y; 0; 0; 1; +1; 本次新增. 全自动扩口机; SGK400; 0; 0; 1; +1; 本次新增. 冷弯成型机组; GY-150; 0; 0; 1; +1; 本次新增. 全自动液压成型机; 750-2、300-2; 0; 0; 2; +2; 本次新增. 砂轮机; MP3215; 0; 1; 1; +1; 本次新增. 气保焊机; KH-350、KT2-350N; 0; 0; 2; +2; 本次新增. 空压机; MPV37A; 0; 1; 1; +1; 本次新增. 4、项目主要原辅料（见表1-3） 本项目原辅材料如下表所示 表1-3 主要原辅材料一览表 名称; 规格型号、组分; 单位; 年耗量; 最大存储量; 存储方式. 迁建后全厂. 冷却塔生产加工; 螺旋管; Fe99%、S0.2%、C0.4%、Mn0.4%，不含重金属; t/a; 200; 20; 仓储. 中板; Fe99%、C0.2%、Si0.2%、Mn0.6%，不含重金属; t/a; 200; 20; 仓储. 方管; Fe97.8%、C0.8%、Si0.45%、Mn0.95%，不含重金属; t/a; 300; 20; 仓储. 圆钢; Q235 C含量0.14-0.22%，Mn含量0.3-0.7%不含重金属; t/a; 300; 20; 仓储. 螺杆; /; 套/a; 300套; 20套; 仓储. 撑板; /; 套/a; 250套; 20套; 仓储. 无铅焊条; Zn、Fe、Cu合金，不含铅、锡; t/a; 20; 2; 仓储. 水性漆; VAE乳液25%（VAE为醋酸乙烯与乙烯的共聚物）、苯丙乳液35%（苯丙乳液为苯乙烯与丙烯酸酯的共聚物）、甲基丙烯酸甲酯20%、乙二醇2%、过硫酸钠3%、聚氧丙烯甘油醚2-3%、水14%，不含N、P; t/a; 0.8; 0.15; 桶装 15kg/桶. PVC树脂粉; 聚氯乙烯; t/a; 3500; 200; 袋装25kg/袋. 重质碳酸钙; CaCO3; t/a; 1000; 50; 袋装25kg/袋. 轻质碳酸钙; CaCO3; t/a; 1000; 50; 袋装25kg/袋. 稳定剂; 甲基锡; t/a; 250; 10; 袋装25kg/袋. 助剂; 氯乙烯类热塑性弹性体; t/a; 200; 10; 袋装25kg/袋. 增韧剂; CPE弹性体，CPE是在聚乙烯分子链上引入氯原子得到的一种韧性高分子聚合物; t/a; 150; 15; 袋装25kg/袋. 石蜡; C25H52; t/a; 50; 5; 袋装50kg/袋. 成型剂; 丙烯酸酯类高分子; t/a; 150; 15; 袋装25kg/袋. 表1-4 部分原辅料物化性质及毒理毒性 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 甲基丙烯酸甲酯; 无色易挥发液体，具有强辣味；易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在受热、光和紫外线的作用下易发生聚合，，粘度逐渐增加，严重时整个容器的单体可全部发生不规则爆炸性聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。相对密度（水=1）：0.94；熔点/℃：-50；引燃温度/℃：435；爆炸下限：2.12%。; 易燃; LD50：7872mg/kg (大鼠经口). 乙二醇; 无色、无臭、有甜味、粘稠液体；与水混溶，可混溶于乙醇、醚等；熔点-13.2℃，沸点/℃：197.5；闪点110℃。相对密度(空气=1)：2.14；遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 易燃; 急性毒性：LD50：8000-15300mg/kg(小鼠经口)；5900-13400mg/kg（大鼠经口）. 聚氧丙烯甘油醚; 无色或黄色非挥发性油状液体;溶于苯及其他芳烃溶剂，亦溶于乙醚、乙醇、丙酮、四氯化碳等溶剂，难溶于水，热稳定性好；可用于消泡剂; /; LD50：10000mg/kg（小鼠经口）. 聚氯乙烯; 白色或淡黄色粉末，不溶于多数有机溶剂.相对密度（水=1）：1.41。 粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。; 可燃; /. 碳酸钙; 分子式：CaCO3白色晶体或粉末。无臭、无味。露置空气中无反应。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。在101.325千帕下加热到900℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点: 825°C ；密度: 2.71; 不燃; /. 5、建设项目公用及辅助工程（见表1-5） 表1-5 建设项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 办公楼; 建筑面积1800m2; 三层，位于厂区西北侧，依托出租方，用于日常办公、管理. 生产车间; 建筑面积7000m2; 一层，位于厂区东侧，用于生产. 公用工程; 给水; 生活用水; 2400m3/a; 由市政给水管网统一供给，用于日常办公、生活. 生产用水; 2100m3/a; 由市政给水管网统一供给，用于冷却循环用水. 排水; 生活污水; 2040m3/a; 项目实行“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；生活污水接入市政污水管网排入武进城区污水处理厂处理达标后排放. 生产废水; 0; 生产过程中无工艺废水排放，冷却水循环使用，不外排. 供电; 约100万度; 由城市电网统一供给. 贮运工程; 原料库; 200m2; 位于生产车间南侧，存放原辅材料. 成品库; 100m2; 位于生产车间东北侧，存放各工件成品. 环保工程; 废气; 活性炭吸附装置; 1套; 风量6000m3/h，用于处理挤塑、刷漆及晾干工序产生的有机废气. 布袋除尘装置; 3套; 单套风量2400m3/h，用于处理混料工序产生的粉尘. 移动式焊烟除尘装置; 1套; 风量1000m3/h，用于处理焊接工序产生的烟尘. 噪声; 厂房隔音降噪; 达标排放. 固废; 一般工业固废堆场; 15m2; 位于车间挤塑区南侧，堆放边角料. 危险废物暂存库; 10m2; 位于生产车间西侧，存放项目产生的各类危险固废、满足防腐、防渗、防漏要求. 6、劳动定员工作班制 本项目劳动定员100人，年工作日300天，每天一班制，每班工作8小时，全年 2400小时；厂内设有食堂，无员工宿舍。 7、产业政策的相符性 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院1998年第253号令）和《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号，2017年）的关于专用设备制造的规定，本项目不属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上”的项目，因此本项目需编制环境影响报告表，建设单位委托我公司（江苏润天环境科技有限公司）承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我公司在承接了该项目的环评任务后，进行了现场踏勘、调研及资料收集、现状监测、核实了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法规和标准编制了本环境影响报告表，提请环保主管部门审查。 （1）与“三线一单”的相符性分析 ①生态保护红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》、《常州市生态红线区域保护规划》，与本项目距离最近的生态红线区域为滆湖湿地保护区，本项目距离滆湖湿地保护区二级管控区5.5km，项目不在滆湖湿地保护区内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。项目生态红线图见附图5。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目生产过程中无工艺废水排放，冷却水循环使用，不外排，产生的生活污水经污水管网收集后排入武进城区污水处理厂进行处理；项目生产过程中挤塑工序、刷及晾干漆工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过1根15米排气筒（1#）排放；混料工序产生的粉尘经布袋除尘装置处理后在车间内无组织排放；焊接工序产生的烟尘经移动式焊烟除尘装置处理后在车间内无组织排放，通过加强通风的方式予以减缓，对周边环境影响较小。本项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境产生不良影响，即本项目的建设满足环境质量底线标准要求。 ③资源利用上线 本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目主要是冷却塔的生产制造，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》及关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号文）、关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发[2015]118号）中规定，冷却塔生产不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属允许类建设项目，且有常州市武进区行政审批局备案（备案号：武行审备[2018]238号，见附件1），可知江苏丰泰节能环保科技有限公司“冷却塔项目”符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》的相关要求，因此本项目建设符合国家及地方的产业政策。 本项目不属于《市场准入负面清单草案（试点版）》中禁止准入类和限制准入类项目。 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 （2）与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 江苏省委、省政府于 2016 年 12 月召开“两减六治三提升”专项行动动员会，并印发《“两减六治三提升”专项行动方案》（以下简称《行动方案》），规划出未来 2 年-3 年的“生态治理路线图”。 《行动方案》将在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，落实“两 减”“六治”“三提升”，紧紧围绕结构调整、治污减排、执法监管等重点领域，采取系统、精准、严格的措施，实现污染物源头排放大幅减少，着力解决人民群众反映强烈的突出环境问题，进一步健全生态环境保护长效机制。到 2020 年，江苏全省 PM2.5 年均浓度要比 2015 年下降 20%，设区市城市空气质量优良天数比例达到 72%以上，国考断面水质Ⅲ类及以上比例达到 70.2%，地表水丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体基本消除。 2017 年 2 月，江苏省人民政府发布了《江苏省“两减六治三提升”专项行动 实施方案》（以下简称《实施方案》），《实施方案》中明确了“两减”为削减煤炭消费总量、减少落后化工产能；“六治”为治理太湖水环境、治理城乡生活垃圾、治理黑臭水体、治理畜禽养殖污染及农业面源污染、治理挥发性有机物污染、治理环境隐患；“三提升”为提升生态保护水平、提升环境经济政策调控水平、提升环境执法监管水平。 对照上述《实施方案》可知，本项目建设特点符合《实施方案》中治理挥发性有机物污染内容。 为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物（简称VOCs，下同）治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合江苏省实际情况，江苏省人民政府制定了《江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案》（以下简称《挥发性有机物治理实施方案》）。 《挥发性有机物治理实施方案》中明确了相应的重点任务： ① 加快产业结构调整 在化工、纺织、机械等传统行业退出一批低端低效产能，化解船舶产能 330万载重吨。2018 年底前，对生产工艺和技术装备落后、达不到环保要求的化工企业，坚决予以淘汰。2019 年底前，对不能完成 VOCs 治理任务或者 VOCs 排放不能稳定达标的企业，坚决依法予以关闭。 ② 强制重点行业清洁原料替代 2017 年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。其中机械设备、钢结构制造行业使用高固体分低 VOCs 含量涂料替代。 本项目位于常州市武进区嘉泽镇夏溪东路1号，产品为冷却塔，属于环保设备制造行业。生产过程中无需使用煤炭，生产过程中使用水性涂料进行刷漆，刷漆工序、挤塑工序产生的有机废气经性炭吸附装置处理达标后由1根15m高排气筒（1#）排放，因此污染较小，符合上述方案要求。 综上所述，本项目的建设实施，符合《“两减六治三提升”专项行动方案》、《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》、《江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案》等相应要求。 （3）与太湖流域环境政策相符性分析 ①根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目为冷却塔生产制造，符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 ②根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年）第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： a.新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； b.销售、使用含磷洗涤用品； c.向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； d.在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； e.使用农药等有毒物毒杀水生生物； f.向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； g.围湖造地； h.违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； i.法律、法规禁止的其他行为。 本项目为冷却塔的生产制造，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中以上禁止行为。 ③根据《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号文）规定，禁止新上增加氮磷污染的项目。对于产业政策鼓励类项目，新增污染物排放量也必须通过老企业等量减排予以平衡，实施“减一增一”。 本项目位于太湖流域三级保护区范围内（详见附图5），废水主要为生活污水，经市政污水管网排入武进城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后外排至采菱港，不属于增加氮磷污染的项目。故本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年本）和苏政发[2007]97号文的有关规定。 8、选址可行性分析 ①规划相符性 本项目位于常州市武进区嘉泽镇夏溪东路1号。租赁江苏丰泰冷却塔有限公司空闲厂房进行生产。根据经营场所土地证（见附件5），项目用地规划为工业用地，符合用地要求。 ②根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）中常州市生态红线区域名录，本项目拟建地不在“长江魏村饮用水源保护区”、“小河水厂饮用水水源保护区”、“长江（常州市区）重要湿地”、“新孟河（新北区）清水通道维护区”、“新龙生态公益林（水土保持）”、“小黄山生态公益（水土保持）” 划定的红线区域范围之内。 综上所述，本项目选址合理。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 江苏丰泰节能环保科技有限公司成立于2013年10月10日，位于金坛经济开发区经十路东、金兴路南，主要从事冷却塔、钢结构件的生产制造。公司于2015年11月企业名称变更为江苏丰泰节能环保科技有限公司，主要生产项目为冷却塔。 - 原有项目产品方案及环保手续概况 江苏丰泰节能环保科技有限公司未变更名称前，即江苏恒瑞丰泰冷却塔有限公司原有“150台套/年冷却塔、10000吨/年钢结构件生产”项目已于2015年3月10日取得了金坛市环保局的审批，并于2016年12月5日通过了常州市金坛区环境保护局的竣工验收。环保手续办理情况详见表1-5，企业原有项目环保落实情况见表1-6。 表1-5 原有项目产品方案及环保手续情况 原有项目名称; 审批情况; 环保验收情况; 实际生产情况. 150台套/年冷却塔、10000吨/年钢结构件生产; 2015年3月10日取得了金坛市环保局的审批; 2016年12月5日通过了常州市金坛区环境保护局的竣工验收; 150台套/年冷却塔、10000吨/年钢结构件. 表1-6 原有项目环保落实情况一览表 项目; 分类; 环评批复; 落实情况. 《江苏恒瑞丰泰冷却塔有限公司新建生产冷却塔、钢结构件制造项目环境影响报告表》; 建设内容; 年产150台套冷却塔、10000吨钢结构件; 150台套/年冷却塔、10000吨/年钢结构件. 水污染防治方面; 项目实行“雨污分流、清污分流”，雨水排入工业园区雨水管网。本项目不得有生产废水排放，冷却水循环使用不外排，生活污水经预处理达金坛市第二污水处理厂接管要求后排入园区污水管网; 与环评批复一致. 大气污染防治方面; 采用先进生产设备、加强生产过程管理，减少生产过程中废气的产生和排放，落实“报告表”中提出的各项废气的收集、治理措施，混料工段产生的颗粒物经集气罩收集、布袋除尘后高空排放（15m），挤塑、平面压延产生的废气经集气罩收集、活性炭吸附处理后高空排放（15m），落实食堂厨房燃烧废气及油烟的净化治理要求。废气中颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中2级标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模标准。; 与环评批复一致. 噪声污染防治方面; 选用低噪声设备，加强设备的维护和管理，并采取有效减振、隔声以及距离衰减等隔音措施降低对周边环境的影响。确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 与环评批复一致. 固体废物污染防治方面; 加强各类固体废弃物的管理，规范存放、及时转运，不得随意抛弃、焚烧。本项目生产过程中产生的PVC废边角料、粉尘回收综合利用；机加工产生的废金属边角料外售；废活性炭、含油抹布、废包装桶作为危险废物委托有资质单位处置；废焊渣焊材、隔油池残渣与生活垃圾由环卫部门统一收集处理。; 与环评批复一致. 卫生防护距离设置情况; 根据环评结论，本项目卫生防护距离设定以生产车间为界外延100米范围，当地政府应严格控制卫生防护距离内土地的规划用途，不得建设居民居住点、医院等敏感目标; 与环评批复一致. 排污口规范化设置方面; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【97】122号）有关要求，规范化设置各类排污口。本项目设雨水排放口和生活污水接管口各1个，废气排放口3个，固体废物暂存库2个（一般固废暂存库1个、危险固废暂存库1个）; 与环评批复一致. 总量控制指标; 本项目污染物排放总量控制指标为：废气：颗粒物0.54t/a、非甲烷总烃0.11t/a。废水：水量2640t/a、COD1.06t/a、SS0.66t/a、氨氮0.09t/a、总磷0.01t/a、总氮0.13t/a、动植物油0.16t/a、石油类0.03t/a。固废：零排放; 与环评批复一致. 2、原有项目主要污染物产排汇总表 表1-7 原有项目污染物排放量汇总 单位：t/a 种类; 污染物名称; 环评产生量; 实际情况; 原环评批准排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 生活污水; 水量; 2640; 2640; 0; 2640; 2640. COD; 1.06; 1.06; 0; 1.06; 1.06. SS; 0.66; 0.66; 0; 0.66; 0.66. 氨氮; 0.09; 0.09; 0; 0.09; 0.09. 总磷; 0.01; 0.01; 0; 0.01; 0.01. 总氮; 0.13; 0.13; 0; 0.13; 0.13. 动植物油; 0.05; 0.16; 0.11; 0.05; 0.05. 石油类; 0.03; 0.03; 0; 0.03; 0.03. 有组织废气; 颗粒物; 5.42; 5.42; 4.88; 0.54; 0.54. 非甲烷总烃; 1.12; 1.12; 1.01; 0.11; 0.11. 油烟; 0.01; 0.01; 0.007; 0.003; 0.003. 无组织废气; 颗粒物; 0.6; 0.6; 0; 0.6; —. 非甲烷总烃; 0.132; 0.132; 0; 0.132; —. 固体废弃物; 一般固废; PVC废边角料; 60.2; 60.2; 60.2; 0; —. 废金属边角料; 309; 309; 309; 0; —. 废焊渣焊材; 0.003; 0.003; 0.003; 0; —. 布袋收尘; 4.88; 4.88; 4.88; 0; —. 隔油池残渣; 0.11; 0.11; 0.11; 0; —. 危险固废; 废活性炭; 4.38; 4.38; 4.38; 0; —. 含油抹布; 0.8; 0.8; 0.8; 0; —. 废包装桶; 3个; 3个; 3个; 0; —. 生活垃圾; 33; 33; 33; 0; —. 3、原项目存在的主要环境问题及“以新带老”建议 本次环评为搬迁项目，搬迁后原有项目污染物排放也随即消失，因此本项目排放的污染物将重新申请总量。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 常州市位于东经119°08′至120°12′、北纬31°09′至32°04′之间，地处江苏省南部，沪宁线的中部，属长江三角洲沿海经济开发区。北倚长江天堑，南与安徽省交界，东濒太湖与无锡市相连，西与南京、镇江两市接壤。 武进区地处北纬 31°41′，东经 119°42′，位于长江三角洲太湖平原西北部，南临太湖，西衔滆湖；东邻江阴市、无锡市，南接宜兴，西毗金坛市、丹阳市，北接常州城区和新北区，外围有规划的联三高速公路和常泰高速公路。联三高速公路是继沪宁高速公路之后长江沿线重要的经济走廊，将有 1～2 个道口位于本区北部，发展道口经济大有可为。常泰通道的建成将大大加强本区域与苏北、浙北的联系。 嘉泽镇地处武进、 宜兴、 金坛的交界区， 位于常州市西南的滆湖之滨， 水陆交通十分便捷， 距常州市中心 15 公里、 常州机场 25 公里， 毗邻沪宁高速、 常宁高速、京沪铁路、 京杭大运河、 312 国道、 省道 239 ， 孟津河、 夏溪河交叉汇集， 形成天然良港 本项目位于常州市武进区嘉泽镇夏溪东路1号，具体位置见附图1。 2.地形、地貌及地质 常州市属高沙平原，山丘平圩兼有；南为天目山余脉，西为茅山山脉，北为宁镇山脉尾部，中部和东部为宽广的平原、圩区；境内地势西南略高，东北略低，高低相差2米左右；本地区地震烈度为6度。 建设项目拟建地位于常州市武进区嘉泽镇夏溪东路1号，地处长江三角洲平原，地势平坦，西北稍高，东南略低，以黄海高程计，平均地形高程4.5m左右，部分地区仅2～3m。 地质构造处于茅山褶绉带范围内，上层地质为第四纪冲积层，厚达190米，由粘土、淤泥和砂粒组成。 0～5m上表层，由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为0.09～0.23％，松散地分布着一些铁锰颗粒。 5～40m平均分布着淤泥，包括动植物化石。处于一系列粘土和淤泥层上面。 40～190m由粘土、淤泥和砂粒构成，地下水位一般在地面下1～3m。第一承压含水层水位约在地面下30～50m，第二承压含水层水位约在地面下70～100m，第三承压含水层在130m以下，由于地下水严重超采，该区域地面沉降严重。 大地构造属于江阴－溧阳复背斜、东台－溧阳地震带，基岩以上分布着140米～200米的第四纪冲积土层，属相对稳定地区。地震基本烈度为六度，重要建筑按七度设防。地貌单元属长江三角洲冲积平原，地面坡度小于0.5%，地面青岛标高一般为3.61米～5.61米，区内水网遍布，河流纵横，最高洪水位标高3.63米，设防水位标高3.91米。 3.气象 该项目地处亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明。依据常州气象站近三十年年气象资料统计，本地区气象要素如下： ⑴气温 历年最高气温：39.0℃(2003.8.2) 历年最低气温：－11.2℃(1991.12.29) 多年平均气温：16.2℃ 多年最热月(7月)平均气温：28.4℃ 多年最冷月(1月)平均气温：3.6℃ ⑵降水 多年平均降水量：1126.6mm 最大年降水量：1815.6mm(1991年) 最小年降水量：843.5mm(1992年) 月最大降水量：586.4mm(2011年8月) 日最大降水量：196.2mm(1991年8月19日) 降水次数：日降水量≥5 mm(54.1天) 日降水量≥10mm(32.5天) 日降水量≥25mm(11.5天) 日降水量≥50mm(3.3天) 最大积雪深度：36cm(2008年1月29日) 最大冻土深度：9cm(1993年1月28日) ⑶风况 全年主导风向及频率：ESE向14% 夏季主导风向及频率：ESE向19% 冬季主导风向及频率：NNE向9% 多年平均风速：2.9m/s 实测最大风速：20.3m/s 大风日数(风力≥7级)：平均6天/年、年最多19天 ⑷雾况 多年平均雾日数：23.5天 历年最多雾日数：56.0天(1999年) 历年最少雾日数：6天(1995年) ⑸雷暴 多年平均雷暴日数：27.5天 历年最多雷暴日数：83.0天(1987年) ⑹相对湿度 多年平均相对湿度：75.4% 七月份平均相对湿度：80% 一月份平均相对湿度：75% 常州气象站各风向频率、风速资料统计见表2-1、风玫瑰图见图2-1。 表2-1 常州气象站各风向频率、风速资料统计表 风要素 风向; 全年; 夏季; 冬季. 风频率P%; 平均风速m/s; 最大风速m/s; 风频率P%; 平均风速m/s; 风频率P%; 平均风速m/s. N; 5; 3.1; 15.0; 2; 2.8; 6; 3.1. NNE; 6; 3.4; 15.8; 4; 3.1; 9; 3.4. NE; 7; 3.2; 12.7; 4; 3.0; 8; 3.2. ENE; 8; 3.1; 17.0; 6; 2.9; 7; 3.1. E; 11; 3.1; 17.2; 11; 3.1; 8; 2.9. ESE; 14; 3.3; 17.2; 19; 3.3; 8; 3.0. SE; 9; 3.2; 18.8; 12; 3.2; 5; 3.0. SSE; 5; 3.2; 13.0; 9; 3.2; 3; 2.9. S; 3; 2.3; 11.7; 4; 2.5; 2; 2.1. SSW; 2; 2.3; 10.3; 3; 2.5; 2; 1.9. SW; 3; 2.6; 10.0; 4; 2.9; 2; 2.0. WSW; 4; 3.3; 14.0; 5; 3.6; 4; 3.0. W; 4; 3.3; 16.7; 3; 3.2; 5; 3.4. WNW; 5; 3.5; 15.0; 3; 3.3; 7; 3.6. NW; 4; 3.1; 12.5; 2; 2.8; 7; 3.2. NNW; 4; 3.2; 14.0; 2; 2.9; 7; 3.3. 图2-1 常州地区风向玫瑰图 4.水文、水系 ⑴全市河道水系 根据地形条件，常州市分成太湖流域的湖西和武澄锡两区。其中，金坛、溧阳及武进的西南部属湖西地区，市区和武进的东部属武澄锡地区。境内从南至北分成三大水系，一是南河水系，主要有南河、中河、北河。二是太湖、鬲湖、洮湖三湖水系，主要有太鬲运河、湟里河、北干河、中干河。三是运河水系，运河水系中分运北水系和运南水系，运北水系有浦河、新孟河、剩银河、德胜河、澡港河、舜河、北塘河；运南水系有通济河、丹金溧漕河、扁担河、武宜运河、采菱港、武进港，共计21条骨干河道。这21条骨干河道，一般河底底宽都在10米以上，平均水面宽30米以上，是全市主要引排调蓄河道。 ⑵水利调节 凭借常州市多年兴建的水利工程，通过科学调度，可以在防洪、排涝、供水、改善城市河道水质等方面发挥积极作用。 ①洪涝期间，充分调度沿江各闸利用长江低潮全力抢排涝水，洮鬲片、运河高片洪水通过魏村枢纽、小河闸、孟城闸排入长江。遇长江高水位时，沿江各闸关闸挡潮，开启魏村枢纽、澡港枢纽和镇江的谏壁、九曲河等枢纽实行机排。 ②平枯水季节，通常情况利用长江高潮位，沿江各闸抢潮引水，通过浦河、新孟河、德胜河、剩银河、澡港河、舜河等通江河道引江水入运河，补充洮鬲片和武进南部、东部水源。 ③改善城市河道水质，当枯水期间，内河水质恶化时，可利用沿江各闸引水冲污、稀释内河水质，必要时开启魏村、澡港水利枢纽抽水站翻水经德胜河、澡港河引江水入大运河改善城市内河水质。 ⑶地块周边主要水系分布 武进区水域面积约54.84万亩，占全区总面积的29.4%。境内河流纵横密布，主干河流13条，区内河道总长2100km，均为航道、水利双重河道，形成以京杭运河为经，左右诸河为纬，北通长江，南连太湖、滆湖的自然水系。武进区地表水系主要有河道与湖泊，按照河道的位置分，主要河道有：京杭运河；运南滆西诸河：扁担河、夏溪河、成章河、湟里河、北干河；运南滆东诸河：大通河、采菱港、武进港、武宜运河、太滆运河等；运北河流：舜河、北塘河，主要湖泊为太湖与滆湖。 滆湖 太湖流域上游洮滆湖群中最大的湖泊，湖面形态呈长茄形，长度22km，最大宽度9km，平均宽度7.2km，当水位为常年平均水位3.27m 时，容积为2.1 亿m3。历年最高水位为5.19m、最低水位2.39m，水位最大年内变幅为2.33m、最小年内变幅为0.96m、绝对变幅为2.8m。湖流流速为0.03～0.05m/s，流向为西北至东南方向。武进饮用、农业、工业、渔业用水区，水质目标Ⅲ类。 太湖 太湖位于武进和本项目东南面。根据《江苏省太湖水污染防治条例》第一章第二条规定太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5km 区域、入湖河道上溯10km 以及沿岸两侧各1km 范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10km 至50km 以及沿岸两侧各1km 范围为二级保护区；其它地区为三级保护区。 京杭运河 京杭运河在常州境内自西北起丹武界，东南至常锡界，常州段全长44.7km。水环境功能为景观娱乐、工业用水区，水质目标Ⅳ类。运河90%保证率下的流量为3.5m3/s，运河市区段流速一般为0.1～0.2m/s，水力坡度一般为10 万分之0.5～1.0。为适应货运量发展以及常州特大城市建设和区域防洪的需要，京杭运河常州段改线项目于2004 年12 月动工，2008 年1 月通航。新运河西起德胜河口连江桥，经施河桥、大通河、夏乘桥，东至戚区丁堰横塔村汇入老运河，全长25.9km，全线按三级航道标准实施，底宽60m，河口宽90m，最小水深3.2m，桥梁净空高度大于7m，可通行1000 吨级船舶。航道全线实施护岸工程，驳岸全长50.8km，沿岸新增绿化带120 万m2。 ④武南河 武南河(武南污水处理厂尾水排入武南河)：武南河是武进区19条主要骨干河道之一，也是滆湖出流河道之一。西起滆湖东闸，东至永安河，全长10km。由于区域排水河道普遍淤浅，武南河东排又受阻，加之承泄上游采菱港及京杭运河的来水，致使区域排水整体不畅，防洪压力大。2006年10月实施武南河拓浚工程，起于永安河，止于武进港，全长9.8km，2007年年底工程竣工。武南河水环境功能为工业、农业用水区，水质目标为Ⅳ类，流向自西向东，平均流量3.6m3/s，流速0.09m/s。 ⑤采菱港 全长15km，为武进区主要支河之一，是武进城区污水处理厂的纳污河道，常年流向自北向南。水环境功能为工业用水区，水质目标Ⅳ类。 5.生态环境 （1）陆生生态 嘉泽镇有树木100多种，分属50余科。地带性植被类型为长绿落叶阔叶混交林；落叶阔叶树在乔木层中占优势，长绿阔叶树呈亚乔木状态。落叶树种主要包括栎类、黄连木、刺楸、枫香、枫杨等，长绿树种保罗苦槠、青冈栎、冬青、女贞、石楠、乌饭树等。 本项目所在地区气候温暖润湿，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于地处长江三角洲，人类活动历史悠久，开发时间长，开发程度深，因此自然植被基本消失，仅在零星地段有次生植被分布，其它都为人工植被。区域的自然陆生生态已为人工农业、工业生态所取代。人工植被中，大部分为农作物，其余为农田林网、“四旁”植树、河堤沟路绿化等。其中农作物以一年生的水稻、小麦、油菜、蔬菜等为主，并有少量的桑园、果园；四旁绿化以槐、榆、朴、榉、樟、杨、柳等乡土树种为主；农林网以水杉、池杉、落羽杉等速生、耐湿树种为主；此外还有较多的草木、灌木与藤本类植物。家养的牲畜主要有鸡、鸭、牛、羊、猪、狗等传统家畜，野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。 （2）水生生态 项目地区河网密布，水系发达，同时有大面积的湖塘水渠，水生动植物种类繁多。主要经济鱼类有十几种，其中天然鱼类占多。自然繁殖的鱼有鲤、鲫、鳊、鳜、黑鱼、鲶鱼、银鱼等多种；放养的鱼有草、青、鲢、鳙、团头鲂等。此外，有青虾、白虾、河蟹、螺、蚬、蚌等出产。河塘洼地主要的水生植物有菱、荷、茭白、菖蒲、水葱、水花生、水龙、水苦蔓等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、地理位置与行政区划 本项目位于常州市武进区嘉泽镇夏溪东路1号。 嘉泽镇地处武进、宜兴、金坛的交界区，位于常州市西南的滆湖之滨，2010 年嘉泽锁行政村撤并后，共辖19个行政村、4个居委会、总人口8.9万人，其中户籍人口7. I万人，外来人口1.8万人，农业人口66368人，非农业人口 5632人，人口自然增长率1.99%。 2、经济发展状况 全镇工业企业以工程建筑、园林绿化、化肥农药、电子元件、机械铸造等为主。 改革开放后，工业经济稳步发展。但受花木经济发展和企业人才外流等影响， 工业经济明显滞后于周边乡镇。现有工业企业 200余家,其中年产值 2000万元以上规模企业24家，全镇第二产业总产值呈稳步上升态势。2011年实现规模企业总产值 34.8亿元，销售收入34.1亿元，分别是 2007 年的 l .62 倍和l.65倍，年均增幅均超过了15%。三鑫轧棍、中科朗恩斯等新办企业发展势头良好，“中东牌”复合肥、“太阳宝”太阳能热水器等产品己成为中国驰名商标严品。东申泵业、惠泽管带、方鑫化工等重点企业坚持科技创新，加快转型升级，发展态势良好。 第一产业嘉泽镇耕地面积 10.8 万亩以上，农田水利设施日趋完善，农业生产己走上产业化轨道， 形成了以花木种植为支柱产业，水产养殖、畜牧饲养为辅的产业格局。其中以花木为主导产业发展迅速，种植面积达10万亩，占总耕地面积的95%, 2016年市场销售额、公司加农户实现花木销售额近60亿元。水产业稳步发展， 嘉泽镇水产业均为淡水养殖， 拥有机动渔船218艘，养殖面积11119.5亩，总产量7313.1吨，水产品增加值2613.9万元。目前，嘉泽镇无规模化养殖场。全镇多种经营产值历居全市前茅，连续多年被常州市、武进区评为“农业十强乡镇”。 第二产业工业产业方面，嘉泽镇工业目前己初步构建了以生物工程信息电子等高科技高附加值为先导、机械制造加工业为基础、外向型企业为窗口，各类性质企业公平竞争、共同发展的工业体系。现有工业企业150余家，其中规模企业45家， 以中东集团、 方鑫化工等为主体的精细化工、 生物化工产业成为全镇的工业龙头。 以惠泽管带、晨阳实业为代表的机械制造业，产品畅销全国，成为嘉泽工业的重要组成部分。乡达电子、吉福制造等一批外资企业，产品技术含量高，受到客户的广泛好评，产品远销欧美，不仅创造了大量外汇，而且成为嘉泽对外招商的重要窗口。 第三产业嘉泽镇的服务业围绕花木产业服务的交通运输、餐饮娱乐、园林建筑、 图纸设计、金融保险、农贸商贸、农药农资等服务有了新的增长。 3、嘉泽镇基础设施现状与规划 （1）给水规划 水源：根据《武进区城市供水规划》，嘉泽镇生活用水由武进城市自来水厂统一供给；厚余增压站保留作为备用，规模6万t/d。 管网：花海大道敷设DN600配水管与239省道省道、延政路DN800管沟通，嘉成路（东湖大道至环湖西路）敷设DN600配水管与环湖西路DN1200输水管沟通确保嘉泽供水；其他道路敷设DN200至DN300配水管，形成环状输配水管网，保障供水安全。 - 排水规划 规划采用雨污分流体制，雨水就近排入水体，污水按系统收集集中处理，生活污水进城市污水处理厂，工业废水一般情况下纳入城市污水系统，但接管前需达到污水处理厂的接管要求。 排水系统：嘉泽镇排水系统分为四个区。嘉泽镇区、夏溪集镇的污水通过延政西路的主干管排入武进城区污水处理厂；厚余集镇的污水通过长虹西路的主干管排入武进城区污水处理厂；成章集镇区的污水通过239省道的主干管将污水排入湟里镇污水处理厂。 - 电力规划 预测远期2020年全镇域用电负荷为13万KVA；镇域内由满墩220KV，110KV，成章35KV变电站供电，电网电压等级采用110KV、35/10KV、380/220V三级结构；主变电容量：设备容载比以2.0计，32万KVA。高压线沿规划道路架空布置；在新开发区域，争取以地下电缆埋设。高压配电网结构采用多回路加联络线式，远期应保证90%以上用户有两路、两变电站供电。高压线路的改建或新建，一般沿规划道路，河流、绿带布置。 - 燃气规划 气源：以天然气为主气源。 供气体制：供气压力采用高中低压三级制。由武进东尖门站出高压（2.5MPa）输气管道，并设置高中压调压站调压，工业园采用中压供气，用户调压供气，居住小区设区域中低调压站以低压管网供气。 供气管网：DN150高压管沿延政路、239省道敷设；高中压调压站后DN200中压干管，主要沿延政路、239省道、环湖西路、花海大道、嘉成路敷设。 - 道路规划 道路网络系统规划：以延政西路、金武路及嘉成公路为东西向三横，以环湖西路、卜弋至湟里路（南部为239省道）以及规划的杜家村至夏庄南北向道路为南北向三纵，结合239省道与镇域南部高速公路，形成网格状道路沟通全镇，辅以支路链接城镇、农村居民点和旅游观光区，加强各功能区快速联系；并在旅游观光区内设休闲自行车专用道，提供安全、舒适、惬意的旅游健身场所。 4、嘉泽镇总体规划 (2008-2020) （1）发展定位 社会经济发展定位：坚持城乡一体化发展，以花木产业延伸产业链，推动都市农业的产业化与生态旅游业的发展，发展成为“国内最大的花卉苗木基地之一，武进花木基地产业核心区，长三角最佳生态休闲目的地之一，常武地区点旅游度假基地，常武地区重要的生态环境建设示范基地。 镇区性质定位：嘉泽镇域的政治、经济、文化中心； 西太湖生态旅游休闲服务中心之一；武进区滆湖西部的城镇发展新组团。 （2）镇村等级结构规划 在规划期内，形成以嘉泽镇区为中心，以夏溪、厚余、成章3个原乡镇所在地为集镇区（功能组团），在镇域北部、中部与南部形成依托滆湖、放射状向内陆发展态势，以12个重点集聚村、28个集约发展村为基础的共4个等级的镇村居民点空间结构形态。 （3）镇区发展布局 整体规划形成“二心、三轴、五小区”的布局结构： “二心”——两个中心区，“镇区中心”和“休闲旅游服务中心” ： “镇区中心”包拒茶泽街以南、花都路以东、嘉成路以北及嘉兴路以西的地区， 主要职能为行政办公、商业零售、娱乐服务，形成镇区行政、商业服务中心。 “休闲旅游服务中心”位置在建设街以南、紫薇路以东、环湖路以西及嘉成路以北的用地。中远期规划发展成西太湖地区的休闲旅游服务中心之一，规划为休闲度假酒店商业金融、旅游商务办公中心等功能。 “三轴”——依托规划形成的南北向嘉兴路的城镇发展中心轴，以及沿紫薇河的水乡城镇景观轴，沿嘉成路的花木示范景观轴。三轴贯穿整个镇区，引导城镇发展： “五小区”——1个工业小区，位于延政西路以南、花都路以东、嘉兴路以西及夏溪河以北，为保留的工业小区，4个居住组团： 老镇的南、北 、西三个居住组团和紫薇路东侧的城镇居住发展新组团。 5、江苏省生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态区域名录，企业附近主要红线生态区域见表2-2。 表2-2 项目地附近红线生态区域 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围. 一级管控区; 二级管控区. 太湖（武进区）重要保护区; 湿地生态系统保护; --; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为常州市武进区太湖湖体范围。湖岸部分为沿湖岸5公里范围，以及沿3条入湖河道上溯10公里及两侧各1公里的范围，不包括雪堰工业集中区集镇区、潘家工业集中区集镇区、漕桥工业集中区集镇区. 宋剑湖湿地公园; 湿地生态系统保护; --; 二级管控区为湖体及向陆地延伸30米以及成片的农用地。. 滆湖饮用水水源保护区; 水质水源保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：以取水口为中心，半径500m范围内的水域; 二级管控区为二级保护区和准保护区，范围为：一级保护区外外延1000m范围的水域和陆域和二级保护区外外延1000m范围的水域和陆域. 滆湖重要渔业水域; 渔业资源保护; 一级管控区位于滆湖东部，偏南侧; 二级管控区为湖心南部. 淹城森林公园; 自然与人文景观保护; 淹城三城三河遗址; 南、北、西三面以紧邻遗址的现存道路为界，东面为外围180米范围区域，以及遗址外围半径200米范围区域。区内包括高田村、淹城村及与宁、大坝村的部分地区. 本项目位于武进区嘉泽镇夏溪东路1号，不在太湖（武进区）重要保护区二级管控区范围内；距离距离滆湖湿地二级管控区5.5km，距离滆湖饮用水水源保护区二级管控区9.3km；距离滆湖重要渔业水域一级管控区14.9km；距离淹城森林公园保护区一级管控区14km，距离淹城森林公园重要保护区二级管控区13.7km。 综上所述，本项目不在红线管控区内，不会对常州市生态环境造成不利影响。项目生态红线图见附图5。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 为了解本项目环境空气质量现状，本评价引用常州佳蓝环境检测有限公司对常州华晨微弧科技有限公司于2018年2月3日～2月9日对新庄（距本项目约2200m）的监测数据（报告编号：（2018）佳蓝（综）字第（0013）号），引用的监测因子为：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃，引用数据有效性分析如下： ①引用2018年2月3日-2018年2月9日连续7天历史监测数据，引用时间不超过3年，引用时间有效； ②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用3年内大气的检测数据； ③引用点位在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。 项目所在地环境空气监测结果见表3-1。 表3-1 空气环境质量监测数据 采样日期; 时间; 监测项目和结果 单位：mg/m3. 二氧化硫; 二氧化氮; 非甲烷总烃; PM10. 2018年 2月3日; 第一次; 0.026; 0.036; 0.85; 0.075. 第二次; 0.025; 0.034; 0.78. 第三次; 0.024; 0.033; 0.65. 第四次; 0.024; 0.032; 0.77. 2018年 2月4日; 第一次; 0.026; 0.030; 0.67; 0.069. 第二次; 0.024; 0.032; 0.59. 第三次; 0.025; 0.036; 0.55. 第四次; 0.024; 0.030; 0.54. 2018年 2月5日; 第一次; 0.027; 0.033; 0.60; 0.079. 第二次; 0.025; 0.031; 0.55. 第三次; 0.025; 0.036; 0.48. 第四次; 0.024; 0.035; 0.64. 2018年 2月6日; 第一次; 0.028; 0.035; 0.62; 0.076. 第二次; 0.025; 0.039; 0.58. 第三次; 0.027; 0.031; 0.52. 第四次; 0.024; 0.036; 0.84. 2018年 2月7日; 第一次; 0.027; 0.034; 0.80; 0.083. 第二次; 0.024; 0.032; 0.73. 第三次; 0.026; 0.040; 0.67. 第四次; 0.026; 0.034; 0.63. 2018年 2月8日; 第一次; 0.029; 0.032; 0.57; 0.085. 第二次; 0.022; 0.036; 0.64. 第三次; 0.026; 0.030; 0.73. 第四次; 0.027; 0.034; 0.68. 2018年 2月9日; 第一次; 0.028; 0.029; 0.77; 0.079. 第二次; 0.024; 0.036; 0.85. 第三次; 0.024; 0.037; 0.68. 第四次; 0.025; 0.033; 0.70. 执行标准; /; 小时平均0.5; 小时平均0.2; 一次值 2.0; 日平均0.15. 根据表3-1现状监测数据总汇可以看出，常规监测因子SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃在各监测点均未出现超标现象。 2、地表水质量现状 本评价引用常州佳蓝环境检测有限公司对常州雨露房地产开发有限公司临津花园（安置房）新建项目于2017年8月7日～8月9日对采菱港新312国道桥上游1000m和马杭桥下游1500m处的水质监测数据（报告编号：（2017）佳蓝（综）字第（236）号），地表水环境质量监测数据见下表。 表3-2 地表水环境质量现状监测断面 河流名称; 断面编号; 断面位置; 监测因子; 功能类别. 采菱港; W1; 采菱港新312国道桥上游1000m; PH、CODmn、氨氮、总磷; Ⅳ类. W2; 采菱港马杭桥下游1500m. 引用数据有效性分析： ①于2017年8月7日-2017年8月9日检测地表水，引用时间不超过2年，地表水引用时间有效； ②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用2年内地表水的检测数据； ③引用断面在项目相关评价范围内，则地表水引用断面有效。 表3-3 水质监测结果汇总 （mg/L） 断面编号; 项目; pH; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. W1; 最大值; 7.4; 3.7; 1.00; 0.294. 最小值; 7.1; 3.4; 0.890; 0.268. 平均值; /; 3.55; 0.945; 0.281. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. W2; 最大值; 7.4; 3.7; 1.05; 0.287. 最小值; 7.1; 3.4; 0.974; 0.260. 平均值; /; 3.55; 1.012; 0.547. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 由表3-3可知，采菱港各断面pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质要求，说明采菱港水环境质量较好，尚有环境容量。 3、声环境现状 为了解项目区域声环境现状，本评价委托常州佳蓝环境检测有限公司于2018年6月18日～19日对厂界四周声环境进行现场监测，监测报告（2018）佳蓝（环）字第（026）号，监测结果详见下表。 表3-4 建设项目周围环境噪声 测点编号; 检测结果 单位dB(A). 2018年6月18日; 2018年6月19日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目地东边界1#; 53.1; 46.0; 53.6; 45.4. 项目地南边界2#; 53.8; 46.0; 54.3; 46.5. 项目地西边界3#; 55.5; 47.4; 56.9; 46.0. 项目地北边界4#; 56.6; 49.9; 56.8; 47.2. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 由上表可知，项目厂界均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： - 环境空气：达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求； - 环境噪声：达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 - 地表水：采菱港水质维持现状。 根据现场踏勘，确定本项目环境保护目标见表3-5。 表3-5项目主要环境保护目标、环境功能区划情况一览表 环境要素; 环境保护 对象; 方位; 距用地红线距离; 规模(人); 环境保护目标（环境功能要求）; 环境功能区划. 大气 环境; 塘前村; 北; 124m; 约500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 《常州市环境空气质量功能区划分规定》（常政办发〔1997〕172号）. 花都馨苑; 北; 535m; 约1500人. 冯家村; 东北; 106m; 约100人. 前潘塘村; 南; 110m; 约100人. 水环境; 采菱港; 东; 20.3km; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准; 《常州市地表水（环境）功能区划》(常政办发[2003]77号). 声环境; 塘前村; 北; 124m; 约500人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常政发[2017]161号）. 冯家村; 东北; 106m; 约100人. 前潘塘村; 南; 110m; 约100人.

- 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定》（常政办发〔2017〕160号），项目所在地环境空气质量功能为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，VOCs参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃选用的环境质量浓度限值,HCL参照执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区容许浓度相应标准。具体数值见下表。 表4-1 环境空气质量标准浓度限值 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. VOCs; 一次值; 2.0; mg/m3; 参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃选用的环境质量浓度限值. HCL; 一次值; 0.05; mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 2、地表水环境质量标准 根据《常州市地表水（环境）功能区划》(常政办发[2003]77号)，采菱港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准。具体数据见下表。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 水体; 分类项目; 标准值; 标准来源. 采菱港; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类. 化学需氧量（COD）; ≤30. 高锰酸盐指数; ≤10. 溶解氧（DO）; ≥3. 氨氮; ≤1.5. 总磷（以P计）; ≤0.3. 悬浮物; ≤60; 水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL－94）. 3、声环境质量标准 根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常政发[2017]161号）确定，项目所在区域为工业居民混合区，据此确定区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值。具体见下表。 表4-3 环境噪声标准限值 类别; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 区域环境噪声; 60; 50; GB3096-2008 2类. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 本项目生活污水排放执行城区污水处理厂接管标准，即:执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准；尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）污水处理厂I类标准。具体见下表： 表 4-4 废水接管及排放标准 项目; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物名称; 单位; 浓度限值 （mg/L）. 项目厂 排口; 城区污水处理厂接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表 4 三级标准; pH; 无量纲; 6.0～9.0. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》 （CJ343-2015）; 表 1 B等级; NH 3 -N; mg/L; 45. TN; mg/L; 70. TP; mg/L; 8. 城区污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》 (DB32/1072-2007); 表2 城镇污水 处理厂I; COD; mg/L; 50. NH 3 -N; mg/L; 5（8）*. TN; mg/L; 15. TP; mg/L; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 表1 一级A; pH; 无量纲; 6.0～9.0. SS; mg/L; 10. 注： * 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 挤塑工序产生的有机废气、HCL和刷漆及晾干工序产生的有机废气（VOCs）、混料工序产生的粉尘、焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求，具体见下表： 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 排放标准. VOCs; 15; 10; 120; 4.0. 颗粒物; 15; 3.5; 120; 1.0. HCL; 16; 0.26; 100; 0.2. 注：VOCs排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的非甲烷总烃排放标准。 3、噪声 项目建成营运期间，项目厂界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准，昼间≤60dB(A)(6:00－22:00)，夜间≤50dB(A)(22:00－6:00)。 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。 |
| 总量控制指标 | 建设项目总量控制建议指标： 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》、省环保厅《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71 号）、省环保厅《关于加强建设项目烟尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148 号文）要求“烟粉尘、挥发性有机物实行实行现役源（治理、技改等非关闭类项目）2 倍削减量替代或关闭类项目1.5 倍削减量替代”；根据《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104 号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 ⑴生活污水排放量为2040t/a。生活污水经市政污水管网排入武进城区污水处理厂处理达标后排放。污染物排放指标在武进城区污水处理厂内平衡，无需单独申请。 ⑵废气 企业废气总量控制指标为有机废气0.1283t/a，按照《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，由建设单位提出总量控制指标申请，经武进区环境保护局批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施，总量在武进区范围内平衡。 ⑶固废 建设项目经营过程中产生的固废均得到妥善处置，处置率100%，无需申请总量指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及工艺说明： - 工艺流程 本项目主要为冷却塔的生产制造，企业生产的冷却塔主要由填料、钢结构、配水管、除水器组成，其中除水器由弧片、螺杆、撑板组成，弧片为企业自行生产加工，螺杆和撑板为外购的成品件，厂内不进行生产。具体生产工艺如下： （1）填料生产工艺流程 循环冷却水 PVC树脂粉、轻钙、稳定剂、增韧剂、石蜡、成型剂等 切边 填料成品 混料 冷却 挤塑压延 G1-1粉尘 N1-1噪声 S1-1边角料 G1-2有机废气 G1-3氯化氢 图5-1 填料生产工艺流程图 填料生产工艺简述 混料：将外购的PVC树脂粉、轻质碳酸钙、稳定剂、增韧剂、石蜡、成型剂等原料、助剂按一定配比加入混合机组进行混料均匀，此工序产生一定量的粉尘G1-1及噪声N1-1。 挤塑压延：混料后的PVC树脂粉等原料通过塑料挤塑机电加热至200℃左右，使塑料粉末呈熔融状态，然后通过挤塑机挤压成0.4mm的片材，再利用模具压延成具有凸凹槽的塑料填料，此工序树脂粉受热熔化过程中产生一定量的有机废气G1-2、氯化氢G1-3。 冷却：压延模具采用冷却水间接冷却，使温度降至30-40℃，产品成型。 切边：通过挤塑机自带的模切功能将填料边缘切割整齐，此工序产生废塑料边角料S1-1。 成品：切边完成的产品即为填料成品，暂存成品库用于后续冷却塔组装。 配水管生产工艺流程 循环冷却水 PVC树脂粉、轻钙、稳定剂、增韧剂、石蜡、成型剂等 混料 挤塑成型 冷却 N2-2噪声 切断 G2-1粉尘 N2-1噪声 G2-2有机废气 G2-3氯化氢 N2-3噪声 扩口倒角 配水管成品 钻孔 S2-1边角料 N2-4噪声 图5-2 配水管生产工艺流程图 - 配水管生产工艺简述 - 混料：将外购的PVC树脂粉、重质碳酸钙、稳定剂、增韧剂、石蜡、成型剂等原料、助剂按一定配比加入混合机组进行混料均匀，此工序产生一定量的粉尘G2-1及噪声N2-1。 挤塑成型：混料后的PVC树脂粉等原料通过塑料挤塑机电加热至200℃左右使树脂粉末熔化，然后在设备内将熔融状态的塑料完全挤入模具封闭的模腔，充满模腔后进入保压阶段，从而使产品成型。此工序树脂粉受热熔化过程中产生一定量的有机废气G2-2、氯化氢G2-3。 冷却：挤塑模具采用冷却水间接冷却，使温度降至30-40℃，产品成型。 切断：成型后的配水管通过多功能液压联合冲剪机进行断料，使其达到需要的规格尺寸，此工序产生噪声N2-2。 扩口倒角：断料完成的管材管口需使用全自动扩口机进行扩口处理，使管口扩至所需的尺寸，然后通过倒角机对管口进行倒角，使管口平滑，便于后续产品组装。此工序产生噪声N2-3。 钻孔：通过摇臂钻床在配水管的相应位置进行钻孔，此工序产生少量废塑料屑S2-1及噪声N2-4。 成品：钻孔完成的产品即为配水管成品，暂存成品库用于后续冷却塔组装。 除水器生产工艺流程 循环冷却水 PVC树脂粉、轻钙、稳定剂、增韧剂、石蜡、成型剂、助剂 混料 挤塑成型 冷却 G3-1粉尘 N3-1噪声 N3-2噪声 切断 G3-2有机废气 G3-3氯化氢 冲孔 S3-1边角料 N3-3噪声 弧片成品 螺杆、撑板 除水器成品 组装 图5-3 除水器生产工艺流程图 - 除水器生产工艺流程简述 - 本项目除水器由弧片、螺杆、撑板组成，其中弧片为企业自行生产加工，螺杆、撑板为外购的成品件，加工好的弧片与外购的螺杆、撑板组装在一起即为除水器成品。弧片生产工艺流程简述如下： - 混料：将外购的PVC树脂粉、重质碳酸钙、稳定剂、增韧剂、石蜡、成型剂等原料、助剂按一定配比加入混合机组进行混料均匀，此工序产生一定量的粉尘G3-1及噪声N3-1。 挤塑成型：混料后的PVC树脂粉等原料通过塑料挤塑机电加热至200℃左右使树脂粉末熔化，然后在设备内将熔融状态的塑料完全挤入模具封闭的模腔，充满模腔后进入保压阶段，从而使产品成型。此工序树脂粉受热熔化过程中产生一定量的有机废气G3-2、氯化氢G3-3。 冷却：挤塑模具采用冷却水间接冷却，使温度降至30-40℃，产品成型。 - 切断：成型后的弧片通过多功能液压联合冲剪机进行断料，使其达到需要的规格尺寸，此工序产生噪声N3-2。 - 冲孔：通过数控液压冲孔机对弧片进行冲孔加工，此工序产生S3-1废塑料边角料及噪声N3-3。 组装：冲孔完成的产品即为弧片成品，与外购的螺杆、撑板按照工艺要求组装在一起即为除水器成品。组装后的除水器成品入成品库待后续冷却塔组装使用。 （4）钢结构生产工艺流程 焊条 水性漆 G4-3有机废气 螺旋管、方管、圆钢、中板 焊接 去毛刺 刷漆 晾干 冷压成型 断料 S4-2废油 G4-1焊接烟尘 成品 S4-3金属屑 S4-1金属边角料 N4-1噪声 G4-2有机废气 S4-4含漆废弃物 图5-4 钢结构生产工艺流程图 - 钢结构生产工艺流程简述 - 断料：外购的螺旋管、方管、圆钢通过金属圆锯机切割成所需的规格尺寸，中板通过液压式剪板机切割成所需的规格尺寸，此工序产生S4-1废金属边角料及噪声N4-1。 - 冷压成型：断料后的板材或管材根据需求利用开式可倾斜压力机、冷弯成型机组压制成所需的外形规格，此工序压力机生产过程中产生少量的废油S4-2。 - 焊接：冷压成型后的各零部件按工艺要求焊接在一起，本项目采用二氧化碳气保焊机，焊接过程中产生焊接烟尘G4-1。 - 去毛刺：焊接完成的产品通过人工使用锉刀去除工件表面的毛刺，此工序产生金属屑S4-3。 - 刷漆：去毛刺完成的工件进行人工涂刷水性漆，起到防腐、美观等作用，此工序产生有机废气G4-2、含漆废弃物S4-4（主要为含漆废毛刷、废手套等）。 - 晾干：刷漆后的工件放在车间内自然晾干，此工序产生有机废气G4-3。本项目刷漆及晾干在密闭车间内进行，该密闭刷漆区域内设置集气装置，将刷漆及晾干产生的有机废气收集至管道，通至活性炭吸附装置（与挤塑废气共用同一套废气处理设施）处理后由15米排气筒排放。 成品：晾干后的产品即为钢结构成品，暂存于成品库用于后续冷却塔组装。 - 注：本项目生产的冷却塔在购买厂家进行现场组装和调试，厂内不进行成品冷却塔组装。 2、其他污染物产生情况 本项目生产过程中产生废原料包装袋、废原料包装桶；挤塑、刷漆及晾干工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理过程中产生废活性炭；混料工序产生的粉尘经布袋除尘装置处理过程中产生布袋收尘。

主要污染工序： 一、施工期污染源源强分析 本项目为租赁江苏丰泰冷却塔有限公司空余厂房进行生产，仅为新购及原有搬迁设备进行调试安装，项目无土建工程，故不对施工期环境影响进行评述。 二、营运期污染源源强分析 1.废水 ①生产废水 本项目生产用水主要用于挤塑成型工序循环冷却水补充用水。 项目设有1个容积为30m3的冷却水池，单台挤塑机循环冷却水系统每小时循环用水量为50吨，由于在循环冷却过程中存在一定量的消耗，需对其补水，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）中开式系统补充水计算公式： Qm=Qe+Qb+Qw 式中，Qm——补充水量（m3/h）； Qe——蒸发水量（m3/h），Qe=k·△t·Qr，Qr为循环冷却水量（m3/h），本项目冷却系统循环水量为50m3/h，k取0.0014（1/℃），△t取5℃； Qb——排污水量（m3/h）； Qw——蒸风吹损失水量（m3/h）。 经计算单台挤塑机循环冷却水补充水量为0.35m3/h，年工作时间按2000h，则一年的补充水量为2100m3。 ②生活污水 本项目搬迁后公司员工人数为100人，厂内设有员工食堂，无宿舍、浴室等生活设施。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）(2009 年版)规定，员工办公生活用水按人均80L/d计。项目给排水情况详见表5-1。 表5-1 项目给排水量一览表 性质; 规模; 用水标准; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 年排水量（t/a）. 办公生活; 100人; 80L/d·人; 8; 6.8; 2040. 合计; 8; 6.8; 2040. 注：生活污水排放系数以85%计，全年工作300天。 表5-2 项目废水污染物产排一览表 废水来源; 废水量 （t/a）; 污染物名称; 处理前; 处理后; 备注. 浓度 mg/L; 产生量 （t/a）; 浓度 mg/L; 排放量 （t/a）. 生活污水; 2040; COD; 400; 0.816; 400; 0.816; 接入市政污水管网. SS; 300; 0.612; 300; 0.612. 氨氮; 25; 0.051; 25; 0.051. 总磷; 5; 0.0102; 5; 0.0102. 本项目给排水平衡图见图5-6： 360 接入市政污水管网至城区污水处理厂处置 生活用水 2400 办公生活 2040 新鲜水 4500 2100 2100 生产用水 冷却循环水 100000×3 图5-6 项目水平衡图 (单位：t/a) - 废气 本项目大气污染物主要为挤塑成型工序产生的有机废气和氯化氢废气，刷漆及晾干工序产生的有机废气，混料过程中产生的粉尘以及焊接工序产生的焊接烟尘。 （1）有组织废气 ①挤塑有机废气：本项目在挤塑成型工序PVC树脂粉加热熔融过程中产生一定量的有机废气，以非甲烷总烃计，根据《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，有机废气的排放系数为 0.35kg/t 原料。本项目PVC树脂粉总用量为3500t/a，产生的废气量为1.225t/a；本项目设备每天工作8小时，即2400h/a，则有机废气产生速率为0.51kg/h。 ②挤塑氯化氢废气：本项目在挤塑成型工序原料PVC树脂粉主要成分为聚氯乙烯，受热分解过程中会产生少量的氯化氢废气。类比浙江港龙新材料股份有限公司压延工序监测资料，压延工序氯化氢的产污系数为0.136kg/吨PVC树脂，本项目PVC树脂粉年用量为3500t，则氯化氢产生量约为0.476t/a，产生速率为0.198kg/h。 ③刷漆及晾干废气 项目钢结构生产过程中刷漆工序产生少量的有机废气，项目刷漆采用人工手工涂刷，刷漆及晾干在密闭的刷漆区内进行，使用的油漆为水性漆，年用量约为0.8t，企业所用水性漆中挥发性有机组分约占25%，本项目按有机组分在刷漆及晾干过程中全部挥发计，则项目刷漆及晾干工序非甲烷总烃产生量为0.2t/a。 项目设有1套活性炭吸附装置，挤塑废气与刷漆晾干废气经收集后一并通过该废气处理设施处理后由15米排气筒（1#）排放，该套废气处理设施捕集率按90%计，处效率按90%计，则项目有组织废气产生情况详见下表： 表5-3 建设项目大气污染物有组织产生情况表 污染源名称; 排气量（m3/h）; 污染物名称; 产生情况; 治理措施. 排气筒; 工艺; 速率（kg/h); 浓度（mg/m3); 产生量(t/a). 1#; 挤塑成型; 6000; 有机废气; 0.459; 76.56; 1.1025; 活性炭吸附装置. 氯化氢; 0.198; 33.06; 0.476. 刷漆及晾干; 有机废气; 0.15; 25; 0.18. 注：挤塑年工作时间按2400h计，刷漆及晾干年工作时间按1200h计。 （2）无组织废气 ①混料粉尘：本项目填料、配水管、除水器弧片生产过程中混料工序产生一定量的粉尘，粉尘产生量按原料总量的0.1%计，项目粉末状原料及助剂总用量为6250t/a，则项目混料过程中粉尘产生量约为6.25 t/a，通过混料机上方的集气罩收集后进布袋除尘装置处理后无组织排放。该布袋除尘装置捕集率按95%计，处理效率按99%计，则混料粉尘无组织排放量为0.372t/a。 ②焊接烟尘 企业钢结构生产过程中焊接时产生焊接烟尘。根据企业提供资料采用二氧化碳气保焊机进行焊接。参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（郭永葆），J422型焊条施焊时发尘量为200mg/min-280mg/min，焊接材料的发尘量为6g/kg-8g/kg，本项目保守取值8g/kg。项目全年使用焊条20t，则全年焊接烟尘产生量为0.16t/a，采用移动式焊烟除尘器处理后在车间内无组织排放，焊接烟尘无组织排放量约为0.0304t/a。 ③未捕集的挤塑废气、刷漆及晾干废气 本项目建设一套活性炭吸附废气处理设施对挤塑废气、刷漆及晾干废气进行收集处理，该套废气处理设施捕集率按90%计，则有10%的未捕集废气在车间内无组织排放。经计算，有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放量为0.1425t/a。 建设项目大气污染物无组织产生情况见表5-4。 表5-4 建设项目大气无组织产生情况表 污染源; 污染物; 产生 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 项目拟采取的治理措施; 排放情况; 面源面积（m2); 面源高度(m). 净化 装置; 处理效率; 排风量(m3/h); 排放速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 生产车间; 混料粉尘; 2.604; 6.25; 布袋除尘; 99%; 2400; 0.155; 0.372; 7000; 6. 焊接烟尘; 0.067; 0.16; 移动式焊烟除尘装置; 90%; 1000; 0.0127; 0.0304. 有机废气; 0.0594; 0.1425; /; /; /; 0.0594; 0.1425. HCL; 0.0198; 0.0476; /; /; /; 0.0198; 0.0476. 3.噪声 本项目主要生产设备有混料机、挤塑机、压力机、冲孔机、钻床、剪板机、金属圆锯机等设备，根据企业设备噪声类比调查，噪声约70-85dB(A)左右。本项目的主要高噪声设备及噪声源强见表5-5。 表5-5 噪声源强一览表 序号; 名 称; 数量(台); 源强(分贝); 安放位置. 1; 混料机; 3; 70~80; 生产车间. 2; 挤塑机; 3; 70~75. 3; 压力机; 2; 80~85. 4; 冲孔机; 1; 80~85. 5; 钻床; 1; 75~80. 6; 剪板机; 1; 80~85. 7; 金属圆锯机; 1; 80~85. 8; 扩口机; 1; 75~80. 9; 空压机; 1; 80~85. 4.固体废弃物 ⑴固废产生量核算 本项目生产过程中产生的固废包括一般废物、危险废物以及生活垃圾。一般固废主要为废金属边角料、废塑料边角料、混料工序产生的布袋收尘、废原料包装袋；危险废物主要有废油、废原料包装桶、含漆废弃物、废活性炭；生活垃圾主要为员工日常生活所产生的垃圾。 ①一般固废 废金属边角料：项目在钢结构生产过程中断料工序产生一定量的废金属边角料，产生量约为30t/a，收集后进行外售综合利用。 废塑料边角料：项目在填料、配水管、弧片生产过程中产生一定量的废塑料边角料，产生量约为80t/a，收集后进行外售综合利用。 布袋收尘：项目在混料过程中采用布袋除尘处理产生的粉尘，因此收集过程中产生一定量的布袋收尘，主要为塑料粉，产生量约为5.9t/a，收集后回用于生产。 废原料包装袋：项目在混料过程中产生原辅料包装袋，主要为PVC树脂粉、轻质碳酸钙、重质碳酸钙、稳定剂、增韧剂等包装袋，产生量约为12.5t/a，收集后外售综合利用。 ②危险固废 废油：项目在钢结构生产过程中冷压成型工序产生少量的废油，产生量约为0.05t/a，属于HW08（900-249-08）类危险固废，收集后暂存于危废库内，定期委托有资质单位进行处置。 废原料包装桶：项目在钢结构生产过程中刷漆工序产生废水性漆包装桶，产生量约为0.054t/a，属于HW49（900-041-49）类危险固废，收集后暂存于危废库内，定期委托有资质单位进行处置。 含漆废弃物：项目在钢结构生产过程中刷漆工序产生沾染水性漆的废毛刷、手套、抹布等废弃物，产生量约为0.02t/a，属于HW49（900-041-49）类危险固废，收集后暂存于危废库内，定期委托有资质单位进行处置。 废活性炭：项目挤塑成型工序、刷漆及晾干工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理过程中产生废活性炭，经计算，企业经集气装置捕集的有机废气量（以非甲烷总烃计）约为1.2825t/a，活性炭吸附装置处理效率按90%计，根据1kg活性炭可吸附0.3kg有机废气的吸附容量计，企业废活性炭产生量约为3.85t/a，属于HW49（900-041-49）类危险固废，收集后委托资质单位处置。 生活垃圾：本项目有员工100人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生总量为15t/a。生活垃圾主要成份为有机物，如不对其采取有效的处理措施，任其随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生，诱发各种传染病。因此本项目设置专用生活垃圾箱，定时定期由交由环卫部门清运。 ⑵固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据《固体废物鉴别标准 通则》及结果下表。

表5-6 营运期固体废物分析结果一览表 序号; 固废类别; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算 产生量. 1; 废金属边角料; 一般废物; 断料; 固体; 钢; 《固体废 物鉴别导 则（试 行）》和 《国家危 险废物名 录》 （2016）; /; /; /; 30t/a. 2; 废塑料边角料; 一般废物; 切边、钻孔、冲孔; 固体; 塑料; /; /; /; 80t/a. 3; 布袋收尘; 一般废物; 混料; 固体; 塑料屑; /; /; /; 5.9t/a. 4; 废原料包装袋; 一般废物; 混料; 固体; /; /; /; /; 12.5t/a. 5; 废原料包装桶; 危险废物; 刷漆; 固体; /; T; HW49; 900-041-49; 0.054t/a. 6; 废油; 危险 废物; 冷压成型; 液体; 机油; T; HW08; 900-249-08; 0.05t/a. 7; 含漆废弃物; 危险 废物; 刷漆; 固体; 油漆; T; HW49; 900-041-49; 0.02t/a. 8; 废活性炭; 危险 废物; 废气处理; 固体; /; T; HW49; 900-041-49; 3.85t/a. 9; 生活垃圾; /; 员工生活; 固体; /; /; /; 99; 15t/a. 表5-7 营运期建设项目副产物判断产生情况一览表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 废金属边角料; 断料; 固体; 钢; 30t/a; √; /; 《固体废 物鉴别导 则（试 行）》和 《国家危 险废物名 录》 （2016）. 2; 废塑料边角料; 切边、钻孔、冲孔; 固体; 塑料; 80t/a; √; /. 3; 布袋收尘; 混料; 固体; 塑料屑; 5.9t/a; √; /. 4; 废原料包装袋; 混料; 固体; /; 12.5t/a; √; /. 5; 废原料包装桶; 刷漆; 固体; /; 0.054t/a; √; /. 6; 废油; 冷压成型; 液体; 机油; 0.05t/a; √; /. 7; 含漆废弃物; 刷漆; 固体; 油漆; 0.02t/a; √; /. 8; 废活性炭; 废气处理; 固体; /; 3.85t/a; √; /. 9; 生活垃圾; 员工生活; 固体; /; 15t/a; √; /.

污染防治措施及排放情况分析 营运期 1.废水 ⑴防治措施：本项目实行“雨污分流”，雨水经雨水管网排入区域雨水管网；项目生产过程中无工艺废水产生及排放，冷却水循环使用，不外排。项目产生的生活污水接入市政污水管网排入武进城区污水处理厂处理后外排至采菱港。 （2）建设项目污水接管可行性分析 ①接管水质水量可行性分析 武进城区污水处理厂规划设计处理能力6万m3/d，已建成规模3万m3/d。现实际日均处理量为2万m3/d，其中生活污水约0.1万m3/d，工业废水约1.9万m3/d。本项目生活污水产生量为2040t/a（约6.8m3/d），从水量上来看，项目污水接入城区污水处理厂是可行的。 ②污水管网建设情况分析 经调查，市政污水管网已覆盖项目所在地，就污水管网建设来看，本项目污水具备纳入城市污水管网的条件。 ③达标可行性分析 生活污水中主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，各污染物浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，也符合城区污水处理厂接管标准。 综合考虑污水管网铺设情况、污水处理厂接纳能力及污水水质浓度达标情况等因素，本项目污水接入城区污水处理厂集中处理是可行性的。 ⑶排放情况：项目外排废水主要为生活污水，产生量为2040m3/a(6.8m3/d)，经上述措施处理后废水排放浓度达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 2.废气 （1）有组织废气防治措施 ①挤塑有机废气：项目在填料、配水管、弧片生产过程中挤塑成型工序产生有机废气，产生量为1.225t/a，经收集后通过活性炭吸附装置处理后由15米排气筒（1#）排放。该废气处理设施废气捕集率按90%计，处理效率按90%计，则挤塑废气有组织排放量为0.11025t/a。 ②挤塑氯化氢废气：项目在挤塑工序PVC树脂受热产生少量的HCL废气，产生量约为0.476t/a，经收集后与挤塑有机废气一并通过15米排气筒（1#）排放，有组织排放量为0.4284t/a。 ③刷漆及晾干废气：本项目钢结构生产过程中刷漆及晾干工序产生有机废气，产生量约为0.2t/a，经收集后与挤塑废气一并通过活性炭吸附装置处理后由15米排气筒（1#）排放。该废气处理设施废气捕集率按90%计，处理效率按90%计，则项目刷漆及晾干废气有组织排放量为0.018t/a。 建设项目有组织废气产排情况详见下表： 表5-8 项目有组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生 速率 （kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 项目拟采取的治理措施; 排放情况. 净化 装置; 处理效率; 排风量(m3/h); 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. 1#; 有机废气; 0.459; 76.56; 1.1025; 活性炭吸附; 90%; 6000; 0.0459; 7.656; 0.11025. 有机废气; 0.15; 25; 0.18; 0.015; 2.5; 0.018. 氯化氢; 0.1785; 29.75; 0.4284; /; /; 6000; 0.1785; 29.75; 0.4284. 注：挤塑年工作时间按2400h计，刷漆及晾干年工作时间按1200h计。 项目废气处理设施可行性分析 A、废气处理工艺流程图： 风管 有机废气 15m排气筒 活性炭吸附 B、废气处理工艺流程说明： 挤塑成型工序、刷漆及晾干工序产生的有机废气先经集气装置收集后排入管道，然后经活性炭吸附处理有机废气，尾气经15米排气筒高空排放。 - 废气达标排放可行性分析： - 活性炭吸附装置：是目前有机废气净化比较成熟的典型工艺，具有占地小、投资少、处理效率高等优点，且工艺成熟可靠，适用于常温、低浓度、废气量较小的废气治理。 - 类比同类型项目，活性炭对废气属于深度处理，对有机废气的吸收效率可达90%以上，本报告取保守值90%。处理后的有机废气排放浓度、排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级标准限值。 - 无组织废气防治措施 ①混料粉尘 本项目在投料混料过程中产生的粉末由引风机进入布袋除尘装置，该布袋除尘装置的除尘效率为99%，回收的投料粉尘回用。混料粉尘产生量为6.25t/a，经布袋除尘装置处理后在车间内无组织排放，无组织排放量约为0.372t/a，通过加强车间通风的方式予以减缓。 ②焊接烟尘 本项目钢结构生产过程中焊接工序产生焊接烟尘，产生量约为0.16t/a，经移动式焊烟除尘装置处理后在车间内无组织排放，排放量约为0.0304t/a。 ③未捕集的有机废气 本项目在对挤塑废气、刷漆及晾干废气收集处理过程中，有10%的未捕集废气在车间内无组织排放。针对工程的特点，应对无组织排放源强加强管理。本项目通过以下措施对无组织废气进行控制： ①严格控制生产条件，并对设备尽可能密闭，减少无组织废气产生； ②采用高效集气罩，提高废气捕集效率，减少无组织废气排放； ③安装良好的通风设施； ④对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好； ⑤加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行； ⑥加强劳动保护措施，以防各种废气对操作工人产生毒害。 （3）排放情况 采取上述措施后，本项目所排废气有组织排放限值与无组织周界外浓度限值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，对周边环境影响较小。 3.噪声 ⑴防治措施 建设单位应尽量将高噪声的生产设备集中布置于车间中心地带，提高设备安装精度，对震动大的设备及高噪声源设备可安装在厚重的混凝土基座上，并按照工业设备安装规范安装；对机械噪声采取隔声、减震、隔声、吸声等降噪措施，并加强生产管理和设备维护以减小噪声对环境的影响。同时，厂房按建筑规范要求建设，车间墙体及门窗采用环保隔声门窗，通过采取以上措施，综合隔声能力可达到25dB(A)以上。 ⑵排放情况：项目噪声通过以上综合治理措施后，传至各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区排放标准。 4.固体废物 ⑴防治措施： 建设项目产生的各类固体废物及其数量、处理处置情况见下表5-9。 表5-9 固体废物产生及处置情况 序号; 名称; 分类编号; 估算产生量（t/a）; 形态; 产生工序; 处置方式; 处置单位. 1; 废金属边角料; /; 30t/a; 固体; 断料; 外售; 收购商. 2; 废塑料边角料; /; 80t/a; 固体; 切边、钻孔、冲孔; 外售; 收购商. 3; 布袋收尘; /; 5.9t/a; 固体; 粉尘废气处理; 回用; 本单位. 4; 废原料包装袋; /; 12.5t/a; 固体; 混料; 外售; 收购商. 5; 废原料包装桶; HW49 900-041-49; 0.054t/a; 固体; 刷漆; 委外处理; 资质单位. 6; 废油; HW08 900-249-08; 0.05t/a; 液体; 冷压成型; 委外处理; 资质单位. 7; 含漆废弃物; HW49 900-041-49; 0.02t/a; 固体; 刷漆; 委外处理; 资质单位. 8; 废活性炭; HW49 900-041-49; 3.85t/a; 固体; 废气处理; 委外处理; 资质单位. 9; 生活垃圾; 99; 15t/a; 固体; 员工生活; 委外处理; 环卫所. ⑵排放情况：通过采取上述措施后，固体废物收集、综合处置率可达100%，不直接排放，不造成二次污染。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量t/a |  |
| 废 气 | 1#排气筒 | 有机废气 | 89.1 |  | 1.283 | 8.91 | 0.1283 | 活性炭吸附装置 |
|  |  | 氯化氢 | 29.75 |  | 0.4284 | 29.75 | 0.4284 | 15米排气筒排放 |
|  | 无组织废气 | 混料粉尘 | / |  | 6.25 | / | 0.372 | 布袋除尘 |
|  |  | 焊接烟尘 | / |  | 0.16 | / | 0.0304 | 移动式焊烟除尘装置 |
|  |  | 氯化氢 | / |  | 0.0476 | / | 0.0476 | 通过加强车间通风予以缓解 |
|  |  | 有机废气 | / |  | 0.1425 | / | 0.1425 |  |
| 废水 | 生活污水（2040m3/a） | COD | 400 |  | 0.816 | 400 | 0.816 | 生活污水经市政污水管网排入城区污水处理厂处理后外排至采菱港 |
|  |  | SS | 300 |  | 0.612 | 300 | 0.612 |  |
|  |  | 氨氮 | 25 |  | 0.051 | 25 | 0.051 |  |
|  |  | 总磷 | 5 |  | 0.0102 | 5 | 0.0102 |  |
| 噪声 | 混料机、挤塑机、压力机、剪板机、空压机等 | 设备噪声 | 75dB(A)-90dB(A) |  |  | 界外1m处噪声达标 |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 固废 | 一般固废 | 废金属边角料 |  | 30 |  | 0 |  | / |
|  |  | 废塑料边角料 |  | 80 |  | 0 |  |  |
|  |  | 废原料包装袋 |  | 12.5 |  | 0 |  |  |
|  |  | 布袋收尘 |  | 5.9 |  | 0 |  |  |
|  | 危险固废 | 废原料包装桶 |  | 0.054 |  | 0 |  |  |
|  |  | 废油 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |
|  |  | 含漆废弃物 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 3.85 |  | 0 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 15 |  | 0 |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境影响分析 / |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租用江苏丰泰冷却塔有限公司空余厂房进行生产，无土建施工期，故不作施工期环境影响分析。 营运期环境影响分析： 1.废水 建设项目实行“雨污分流”，雨水排入地块内雨水管网，接入市政雨水管网。项目生活污水排放量为2040/a，其中主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，产生浓度分别约为400mg/L、300mg/L、25mg/L、5mg/L，可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，经污水管网统一收集后，可接管排入市政污水管网，最终排入武进城区污水处理厂集中处理。 建设项目位于城区污水处理厂管网覆盖范围内，生活污水可接管排入该污水处理厂集中处理。本项目废水接管排放量约2040t/a（6.8t/d），排水量较小，且水质满足城区污水处理厂接管要求，对该污水处理厂正常运行影响较小。该污水厂完全有能力、有容量接纳本项目污水。 - 废气 （1）有组织废气 本项目挤塑废气、刷漆及晾干废气经集气装置收集后汇入风管经活性炭吸附装置处理达标后由1#排气筒排放，集气装置捕集效率按90%计，处理效率为90%。有组织废气预测参数详见表7-1。 表7-1 有组织废气预测参数一览表 点源编号; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出口速率; 烟气出口温度; 评价因子源强. code; H; D; Q; T; 有机废气（以非甲烷总烃计）. 单位; m; m; m3/h; K; t/a. 1#; 15; 0.5; 6000; 293; 0.1283. 根据环境影响评价技术导则HJ2.2-2008（大气环境）,该项目评价采用估算模式计算，1#排气筒计算结果如下表所示： 表7-2 1#排气筒大气污染物影响预测结果表 距源中心下风向距离（m）; 非甲烷总烃; 氯化氢. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 100; 3.05E-03; 0.15; 1.52E-03; 2.87. 200; 3.32E-03; 0.17; 1.64E-03; 3.00. 237; 3.48E-03; 0.17; 1.68E-03; 3.35. 300; 3.23E-03; 0.16; 1.24E-03; 2.48. 400; 2.55E-03; 0.13; 9.74E-04; 1.95. 500; 1.99E-03; 0.1; 9.66E-04; 1.93. 600; 1.58E-03; 0.08; 8.90E-04; 1.78. 700; 1.29E-03; 0.06; 7.99E-04; 1.60. 800; 1.07E-03; 0.05; 7.13E-04; 1.43. 900; 9.11E-04; 0.05; 6.36E-04; 1.27. 1000; 7.87E-04; 0.04; 5.70E-04; 1.14. 1100; 6.89E-04; 0.03; 5.14E-04; 1.03. 1200; 6.10E-04; 0.03; 4.66E-04; 0.93. 1300; 5.45E-04; 0.03; 4.25E-04; 0.85. 1400; 4.92E-04; 0.02; 3.89E-04; 0.78. 1500; 4.47E-04; 0.02; 3.58E-04; 0.72. 1600; 4.09E-04; 0.02; 3.32E-04; 0.66. 1700; 3.77E-04; 0.02; 3.08E-04; 0.62. 1800; 3.48E-04; 0.02; 2.87E-04; 0.57. 1900; 3.24E-04; 0.02; 2.69E-04; 0.54. 2000; 3.02E-04; 0.02; 2.53E-04; 0.51. 2100; 2.83E-04; 0.01; 2.38E-04; 0.48. 2200; 2.66E-04; 0.01; 2.25E-04; 0.45. 2300; 2.51E-04; 0.01; 2.13E-04; 0.43. 2400; 2.37E-04; 0.01; 2.02E-04; 0.40. 2500; 2.25E-04; 0.01; 1.92E-04; 0.38. 下风向最大浓度; 3.48E-03; 0.17; 1.68E-03; 3.35. 距离（m）; 237. 质量标准（mg/m3）; 2.0. 由上表计算结果可知，1#排气筒有组织排放的有机废气最大落地浓度为3.48E-03 mg/m3，相应占标率为0.17%。氯化氢最大落地浓度为1.68E-03 mg/m3，相应占标率为3.35%。最大落地浓度均满足相应环境质量标准，浓度占标率均小于相应标准的10%。 （2）无组织废气 建设项目未捕集的有机废气、混料产生的粉尘、焊接烟尘在生产车间呈无组织排放。项目无组织废气产生及排放情况见表7-3。 表7-3 无组织大气污染物产生及排放状况一览表 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源长×宽（m）; 面源平均高度（m）. 生产车间二; 颗粒物; 0.4024; 0.168; 140×50; 6. 氯化氢; 0.0476; 0.0198. 有机废气; 0.1425; 0.0594. ①无组织废气大气预测 根据环境影响评价技术导则HJ2.2-2008（大气环境）,该项目评价采用估算模式计算，计算结果如下表所示： 表7-4 无组织废气大气污染物影响预测结果表 距源中心下风向距离（m）; 非甲烷总烃; 氯化氢; 颗粒物. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 100; 2.14E-02; 1.07; 1.93E-03; 3.87; 2.45E-02; 5.45. 105; 2.14E-02; 1.07; 1.98E-03; 3.97; 2.46E-02; 5.46. 200; 1.20E-02; 0.6; 1.24E-03; 2.49; 1.38E-02; 3.06. 300; 6.52E-03; 0.33; 6.87E-04; 1.37; 7.47E-03; 1.66. 400; 4.09E-03; 0.2; 4.33E-04; 0.87; 4.69E-03; 1.04. 500; 2.84E-03; 0.14; 3.02E-04; 0.60; 3.25E-03; 0.72. 600; 2.11E-03; 0.11; 2.25E-04; 0.45; 2.42E-03; 0.54. 700; 1.65E-03; 0.08; 1.76E-04; 0.35; 1.89E-03; 0.42. 800; 1.33E-03; 0.07; 1.42E-04; 0.28; 1.53E-03; 0.34. 900; 1.11E-03; 0.06; 1.18E-04; 0.24; 1.27E-03; 0.28. 1000; 9.41E-04; 0.05; 1.00E-04; 0.20; 1.08E-03; 0.24. 1100; 8.13E-04; 0.04; 8.68E-05; 0.17; 9.32E-04; 0.21. 1200; 7.13E-04; 0.04; 7.62E-05; 0.15; 8.18E-04; 0.18. 1300; 6.33E-04; 0.03; 6.76E-05; 0.14; 7.26E-04; 0.16. 1400; 5.68E-04; 0.03; 6.07E-05; 0.12; 6.51E-04; 0.14. 1500; 5.13E-04; 0.03; 5.48E-05; 0.11; 5.88E-04; 0.13. 1600; 4.67E-04; 0.02; 4.99E-05; 0.10; 5.36E-04; 0.12. 1700; 4.28E-04; 0.02; 4.58E-05; 0.09; 4.91E-04; 0.11. 1800; 3.95E-04; 0.02; 4.22E-05; 0.08; 4.52E-04; 0.1. 1900; 3.66E-04; 0.02; 3.91E-05; 0.08; 4.19E-04; 0.09. 2000; 3.40E-04; 0.02; 3.64E-05; 0.07; 3.90E-04; 0.09. 2100; 3.18E-04; 0.02; 3.40E-05; 0.07; 3.64E-04; 0.08. 2200; 2.98E-04; 0.01; 3.19E-05; 0.06; 3.42E-04; 0.08. 2300; 2.81E-04; 0.01; 3.00E-05; 0.06; 3.21E-04; 0.07. 2400; 2.65E-04; 0.01; 2.83E-05; 0.06; 3.03E-04; 0.07. 2500; 2.50E-04; 0.01; 2.68E-05; 0.05; 2.87E-04; 0.06. 下风向最大浓度; 2.14E-02; 1.07; 1.98E-03; 3.97; 2.46E-02; 5.46. 距离（m）; 105; 105; 105. 质量标准（mg/m3）; 2.0; 0.05; 0.45. 由上表可知，无组织排放的有机废气、氯化氢、颗粒物最大落地浓度分别为2.14E-02 mg/m3、1.98E-03 mg/m3和2.46E-02 mg/m3，相应占标率分别为1.07%、3.97%、5.46%，最大落地浓度满足相应环境质量标准，浓度占标率小于相应标准的10%。 ②大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008），当存在污染物无组织排放情况时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气防护距离。计算模式参数选取及计算结果见表7-5。 表7-5 大气环境防护距离参数选取及计算结果 无组织源强; 污染源; 未捕集的有机废气; 混料粉尘、焊接烟尘. 污染物; 非甲烷总烃; 氯化氢; 颗粒物. 面源长度(m); 140. 面源宽度(m); 50. 面源高度(m); 6. 无组织排放源强(kg/h); 0.0594; 0.0198; 0.168. 评价标准(mg/m3); 2.0; 0.05; 0.45. 大气环境防护距离 计算结果(m); 无超标点; 无超标点; 无超标点. 根据模式计算，项目非甲烷总烃无组织排放源周围无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 ③卫生防护距离 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中，关于有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准制定方法的计算公式，计算项目需要设置的卫生防护距离。计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； Qc—有害气体无组织排放量，kg/h； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径， m； r=sπ0.5 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 表7-6 卫生防护距离参数选取及计算结果 无组织源强; 污染源; 未捕集的有机废气; 混料粉尘、焊接烟尘. 污染物; 非甲烷总烃; 氯化氢; 颗粒物. 面源长度(m); 140. 面源宽度(m); 50. 面源高度(m); 6. 无组织排放源强(kg/h); 0.0594; 0.0198; 0.168. 评价标准(mg/m3); 2.0; 0.05; 0.45. 卫生防护距离计算结果(m); 0.444; 2.507; 3.085. 由上表计算结果，并根据GB/T13201-91 规定，卫生防护距离在100m 以内时，级差为50m；在100m～1000m 内，级差为100m；多种污染因子计算所得的卫生防护距离在同一级别，应提高一级。 综上所述，根据大气环境防护距离计算结果及卫生防护距离计算结果可知，本项目设置100m卫生防护距离，距离最近的敏感点为东北面的冯家村（约106m）和南面的前潘塘村（约110m），不在上述防护距离范围内，目前该防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感目标。 3.噪声 本项目噪声主要为混料机、挤塑机、压力机、冲孔机、钻床、剪板机、金属圆锯机等设备噪声，根据类比调查，噪声约75-90dB(A)左右。 本评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测公式，预测项目生产设备噪声对项目边界的噪声影响。 ⑴预测因子与内容 ①预测因子：等效A声级 ②预测内容：设备噪声对厂界外1m处的影响。 ⑵预测模式 - 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 Loct(r0)=Lwoct−20lgr0−8 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 b.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 ②室内声源 a.首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lwoct+10lgQ4πr12+4R 式中： Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1N100.1Loct,1(i) c.计算出室外靠近围护结构处的声压级： Loct,2(T)=Loct,1(T)−(TLoct+6) 式中：TLoct为围护结构的传声损失。 d.将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： Lwoct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积，m2。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ③计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为 Leq(T)=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 ⑶参数选取 ①声环境现状 详见表3-4。 ②执行标准 厂界声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 ⑷预测结果 根据上述预测模式，采取隔振、减振、隔声、吸声等降噪措施后，各噪声源传至四周场界昼间预测情况见表7-7。 表7-7 项目噪声源强贡献值一览表 单位：dB(A) 预测点; 噪声源 （噪声源距预测点距离）; 合成源强; 厂房隔声; 隔振、减振、隔声、吸声等降噪措施; 设备噪声在厂界处贡献值; 时段; 噪声本底值; 噪声预测值. 东厂界; 生产车间; 85; 15; 20; 31.9; 昼; 53.6; 53.6. 南厂界; 28.4; 昼; 54.3; 54.3. 西厂界; 22.0; 昼; 56.9; 56.9. 北厂界; 29.2; 昼; 56.8; 56.8. 由上表预测结果可知，项目设备噪声传至项目各厂界昼间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 为进一步降低厂界噪声影响，本评价要求建设单位采取有效的降噪措施： ①设备首先选用质量好、噪声低、振动低机械设备； ②合理布局，高噪声设备尽量集中放置于车间中部； ③提高设备安装精度，对震动大的设备及高噪声源设备可在设备和基础之间加装隔振元件(如减震器、橡胶隔振垫等)，并增加惰性块(钢筋混凝土基础)的重量以增加其稳定性，降低振动强度； ④加强生产管理和设备维护以减小非正常噪声对环境的影响。 4.固废 主要包括一般工业固废、危险固废和生活垃圾。 ⑴一般工业固废 主要为废金属边角料、废塑料边角料、废原料包装袋和布袋收尘，布袋收尘回用于生产；废金属边角料、废塑料边角料、废原料包装袋收集后进行外售综合利用。 一般固废贮存场所的建设满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001 )要求，具体包括：设置环境保护图形标志，贮存场禁止危险废物和生活垃圾混入，作防渗防漏防腐处理，为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠，设计渗滤液收集系统。 ⑵危险废物 主要有废油、废原料包装桶、含漆废弃物、废活性炭，企业产生的危废收集后暂存于危废库，委托资质单位处置。 妥善收集后分类暂存于危废暂存库内，其后交由有危废处置资质的单位处置；危险废物暂存库的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改单）的规定： ①危废暂存库内暂存的危废，要根据危险废物组分，用能有效防止渗漏、扩散的专门容器进行分类收集，应建造专用的危险废物贮存设施，在贮存、接受前应进行检验和鉴别，对在常温常压下易燃易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，在常温常压下易水解、挥发的危险废物必须装入容器贮存，禁止将不相容的危险废物混装。 ②产生工序必须备有安全存放该种废物的装置，废物产生之后，迅速将其妥善地放入此装置内，并加以保管，直到运出作进一步处理处置。可选用V=200L带卡箍盖圆桶或塑料桶。所有装满废物待运走的容器都应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期。危险废物的包装应足够安全、并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 ③危险废物的运输车辆须经过主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线。 ④产生的危险废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按规定向环境保护行政主管部门申报，填报危险废物转移五联单，按要求进行全过程严格管理和安全处置。 ⑶生活垃圾 生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。 本项目产生的固体废物均采取相应处置措施后，处置率100%，不直接排向外环境，对周围环境无直接影响。 5.地下水 本项目为冷却塔的生产加工，对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目。无需开展地下水环境影响评价。 6. 排污口的规范化 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，建设单位应如实向环境保护管理部门申报登记排污口数量、位置及所排放的主要污染物或产生的公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌；排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求。按照原国家环保总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。本项目设置雨水排放口、污水接管口和废气排放口各1个，并在排污口附近树立环保图形标志牌。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织废气 | 1# | 有机废气 | 活性炭吸附装置 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中标准 |
|  |  |  | 氯化氢 | / |  |
|  | 无组织废气 | 生产车间 | 有机废气 | 车间内呈无组织排放，加强车间通风予以缓解 |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  |  | 混料粉尘 | 布袋除尘 |  |
|  |  |  | 焊接烟尘 | 移动式焊烟除尘装置 |  |
| 水 污 染 物 | 废水 |  | COD SS NH3-N TP | 生活污水经市政污水管网排入城区污水处理厂处理后外排至采菱港 | 满足《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准 |
| 电离辐 射和电 磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 废油 | 委托有危废处置资质的单位处置 | 综合利用及处置率100%，不直接排放，对周围环境无直接影响 |
|  |  |  | 废原料包装桶 |  |  |
|  |  |  | 含漆废弃物 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 一般固废 |  | 废金属边角料 | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 废塑料边角料 | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 布袋收尘 | 回用于生产 |  |
|  |  |  | 废原料包装袋 | 外售综合利用 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 采取选用低噪声产品、合理布局，采用隔振、减振、隔声、吸声等综合治理措施 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目产生的废水、废气、固体废物和噪声经过合理处置后达标排放且排放量较小，项目运行过程中对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| “三同时”验收监测计划表 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段申请环保部门进行“三同时”验收，具体实施计划为： 1、建设单位请有资质的环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 2、建设项目应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制竣工验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设项目应当依法向社会公开验收报告。 表8-1 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 效果; 完成时间. 废水; 生活污水; COD SS NH3-N TP; 生活污水经市政污水管网排入城区污水处理厂处理后外排至采菱港; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求; 与项目同步实施. 废气; 有组织废气; 有机废气; 活性炭吸附装置; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 无组织废气; 有机废气; 加强车间通风. 颗粒物（混料）; 布袋除尘. 颗粒物（焊接）; 移动式焊烟除尘装置. 噪声; 生产设备; 噪声; 采取选用低噪声产品、合理布局，采用隔振、减振、隔声、吸声等综合治理措施; 四周厂界达GB12348－2008中2类标准排放. 固废; 危险废物; 废油; 委托有危废处置资质的单位处置; 处理、利用率100%， 无排放. 含漆废弃物. 废原料包装桶. 废活性炭. 一般固废; 废金属边角料; 外售综合利用. 废塑料边角料; 外售综合利用. 布袋收尘; 回用于生产. 废原料包装袋; 外售综合利用. 生活垃圾; 环卫部门统一处理. 排污口设置; 雨水排放口; 规范化设置. 污水接管口. 卫生防护距离; 生产厂房外扩100m形成包络区域. |

- 九、结论与建议

（一）产业政策符合性 ⑴遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院1998年第253号令）和《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号，2017年）的关于专用设备制造的规定，本项目不属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上”的项目，因此本项目需编制环境影响报告表，建设单位委托我公司（江苏润天环境科技有限公司）承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我公司在承接了该项目的环评任务后，进行了现场踏勘、调研及资料收集、现状监测、核实了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法规和标准编制了本环境影响报告表，提请环保主管部门审查。 ⑵项目位于常州市武进区嘉泽镇夏溪东路1号，本项目距离滆湖湿地保护区二级管控区5.5km，项目不在滆湖湿地保护区内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。本项目生产过程中工艺废水产生和排放，冷却水循环使用，不外排；生活污水经污水管网收集后排入城区污水处理厂进行处理；项目生产过程中挤塑工序及刷漆工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过1根15米排气筒（1#）排放；混料工序产生的粉尘经布袋除尘装置处理后在车间内无组织排放；焊接工序产生的烟尘经移动式焊烟除尘装置处理后在车间内无组织排放，通过加强通风的方式予以减缓，对周边环境影响较小。本项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境产生不良影响，即本项目的建设满足环境质量底线标准要求。本项目所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平较低，不超出当地资源利用上线。本项目为冷却塔的生产加工，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属允许类建设项目，常州市武进区行政审批局备案（备案号：武行审备[2018]238号，见附件1），可知江苏丰泰节能环保科技有限公司“年产250台套冷却塔项目”符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》的相关要求，因此本项目建设符合国家及地方的产业政策。综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 ⑶根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。本项目从事冷却塔生产制造，符合国家和地方产业发展政策，不属于《太湖流域管理条例》禁止建设项目。 ⑷根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： a.新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； b.销售、使用含磷洗涤用品； c.向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； d.在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； e.使用农药等有毒物毒杀水生生物； f.向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； g.围湖造地； h.违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； i.法律、法规禁止的其他行为。 本项目为冷却塔的生产制造，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中以上禁止行为。 ⑸根据《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号文）规定，禁止新上增加氮磷污染的项目。对于产业政策鼓励类项目，新增污染物排放量也必须通过老企业等量减排予以平衡，实施“减一增一”。 本项目位于太湖流域三级保护区范围内（详见附图5），产生的生活污水经市政污水管网排入城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后外排至采菱港，不属于增加氮磷污染的项目。故本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年本）和苏政发[2007]97号文的有关规定。 （二）用地相符性分析 本项目位于武进区嘉泽镇夏溪东路1号，租用江苏丰泰冷却塔有限公司空余厂房进行生产，项目用地规划为工业用地，符合用地要求，土地证详见附件4。 （三）选址合理性 ①规划相符性 本项目位于常州市武进区嘉泽镇夏溪东路1号。租赁江苏丰泰冷却塔有限公司空闲厂房进行生产。建设项目类型及其选址、布局、规模符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日施行）中相关法律法规。根据出租方土地证明（见附件5），项目用地规划为工业用地，符合用地要求。 ②根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号）中常州市生态红线区域名录，本项目拟建地不在“长江魏村饮用水源保护区”、“小河水厂饮用水水源保护区”、“长江（常州市区）重要湿地”、“新孟河（新北区）清水通道维护区”、“新龙生态公益林（水土保持）”、“小黄山生态公益（水土保持）” 划定的红线区域范围之内。 综上所述，本项目选址合理。 （四）环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量现状良好，常规监测因子SO2、NO2、非甲烷总烃、PM10在各监测点均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）环境噪声现状 根据监测数据显示，项目厂界均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （3）地表水环境质量现状 监测数据表明，采菱港各断面pH、高锰酸盐指数、总磷、氨氮均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质要求。 （五）环境影响分析 ⑴废水 建设项目实行“雨污分流”，雨水排入地块内雨水管网，接入市政雨水管网。项目生活污水排放量为2040t/a。生活污水经市政污水管网排入城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后外排至采菱港。 ⑵废气 本项目挤塑工序、刷漆及晾干工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过1根15米排气筒（1#）排放；混料工序产生的粉尘经布袋除尘装置处理后在车间内无组织排放；焊接工序产生的烟尘经移动式焊烟除尘装置处理后在车间内无组织排放，通过加强车间通风予以缓解，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准，对外环境影响较小。 ⑶噪声 经预测，建设单位通过采取选用低噪声产品、合理布局，采用隔振、减振、隔声、吸声等综合治理措施后，其厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区排放标准。 ⑷固废 本项目产生的固体废物均采取相应处置措施后，处置率100%，不直接排向外环境，对周围环境无直接影响。 ⑸地下水 本项目为冷却塔的生产制造，对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目。无需开展地下水环境影响评价。 本项目建成后污染物“三本帐”见下表： 表9-1 项目污染物“三本帐”汇总表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 建议申请量. 有组织废气; 有机废气; 1.283; 1.1547; 0.1283; 0.1283. 氯化氢; 0.4284; 0; 0.4284; —. 无组织废气; 有机废气; 0.1425; 0; 0.1425; —. 氯化氢; 0.0476; 0; 0.0476; —. 混料粉尘; 6.25; 5.878; 0.372; —. 焊接烟尘; 0.16; 0.1296; 0.0304; —. 生活污水; 水量; 2040; 0; 2040; 2040. COD; 0.816; 0; 0.816; 0.816. SS; 0.612; 0; 0.612; 0.612. 氨氮; 0.051; 0; 0.051; 0.051. 总磷; 0.0102; 0; 0.0102; 0.0102. 固体废弃物; 一般固废; 废金属边角料; 30; 30; 0; —. 废塑料边角料; 80; 80; 0; —. 布袋收尘; 5.9; 5.9; 0; —. 废原料包装袋; 12.5; 12.5; 0; —. 危险固废; 废油; 0.05; 0.05; 0; —. 废原料包装桶; 0.054; 0.054; 0; —. 含漆废弃物; 0.02; 0.02; 0; —. 废活性炭; 3.85; 3.85; 0; —. 生活垃圾; 15; 15; 0; —. （六）项目符合清洁生产要求 项目采用的设备较为先进，生产技术和工艺可靠，主要设备选用新型、节能型设备，生产过程中采取节能、节水和污染物减排措施，使用电能作为生产能源。各种污染物均得到了妥善的处理或处置，能够达标排放。符合清洁生产要求。 （七）总量控制 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》、省环保厅《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71 号）、省环保厅《关于加强建设项目烟尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148 号文）要求“烟粉尘、挥发性有机物实行实行现役源（治理、技改等非关闭类项目）2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”；根据《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104 号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 ⑴生活污水排放量为2040t/a。生活污水进入市政污水管网，经武进城区污水处理厂处理达标后排放。污染物排放指标在武进城区污水处理厂内平衡，无需单独申请。 ⑵废气 企业废气总量控制指标为有机废气0.1283t/a，按照《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，由建设单位提出总量控制指标申请，经武进区环境保护局批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施，总量在武进区范围内平衡。 ⑶固废 建设项目经营过程中产生的固废均得到妥善处置，处置率100%，无需申请总量指标。 （八）排污口的规范化 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，本项目设雨水排放口、污水接管口、废气排放口各1个，并在排污口附近树立环保图形标志牌。 （九）综合结论 综上所述，建设项目符合国家、地方法规、产业政策和用地要求，选址合理，企业严格按照落实本报告表中提出的各项环保设施和措施及确保正常运行的前提下，建设项目从环保角度来说是可行的。 （十）建议 ⑴项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 ⑵在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”。 ⑶给、排水系统实现雨、污分流，清、浊分流，设置一个雨水排放口，在晴天不允许有水外排，并设置永久性敞开式监控点，设立标志牌。生活污水接入区域污水管网处理达标后排放。 ⑷建立环保管理制度，管理人员及其员工应树立保护环境的思想，杜绝污染事故的发生。

预审意见 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 企业投资项目备案证 附件2 企业法人营业执照 附件3 排水接管协议书 附件4 租赁协议 附件5 出租方土地证 附件6 环评公示建设项目环境影响申报（登记）表 附件7 原环评批复及验收意见 附件8 环境现状监测报告 附件9 环评公示截屏 附件10 环评公示承诺书 附件11 委托书 附件12 承诺书 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目雨污分流图 附图4 项目所在区域生态红线区域规划图 附图5 项目周边范围用地现状图 附图6 项目所在区域水系图