建设项目环境影响报告表

- （工业类）

项目名称：年产100万只回火防止器项目

建设单位（盖章）：常州市捷锐特阀业有限公司

编制日期：2018年7月

江苏环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名声区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100万只回火防止器项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州市捷锐特阀业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆志杰 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 陆文强 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 常州市武进区嘉泽镇厚余村鸿余路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | —— |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 213000 |
| 建设地点 | 常州市武进区嘉泽镇厚余村鸿余路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 常州市武进区行政审批局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 武行审备[2018]411号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3484 机械零部件加工 |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | 67 金属制品加工制造 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2018-320412-34-03-537263 |  |  |  |  |  |
| 占地面积(平方米) | 2200（租赁） |  |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 500 |  |  | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 15 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 3% |  |
| 评价经费(万元) |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料：见表1-1。 主要设施规格、数量：见表1-2。 原辅材料理化性质：见表1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水(吨／年) |  |  | 480 |  |  | 燃汽油(吨／年) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 电(千瓦·时/年) |  |  | 20万 |  |  | 燃气(标立方米／年) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 燃煤（吨／年） |  |  | / |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水√）排水量及排放去向 生产废水：本项目无生产废水产生。 生活污水：本项目职工20人，生活用水480m3/a，生活污水排水量为384m3/a。 排放去向：本项目厂区已实行“雨污分流”，员工日常生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进武进城区污水处理厂集中处理，达标尾水排入采菱港。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 主要原辅材料一览表 名称; 重要组分、规格; 单位; 年耗; 包装及运输方式; 备注. 零部件加工; 铜材; 59-1; 吨; 500; 汽运; 外购成品. 不锈钢; 304; 吨; 50; 汽运; 外购成品. 橡胶圈; /; 万只; 100; 汽运; 外购成品. 垫片; /; 万只; 200; 汽运; 外购成品. 纸箱; /; 万只; 10; 汽运; 外购成品. 液压油; 170kg/桶; 吨; 0.5; 汽运; 设备维修保养. 表1-2 项目设备一览表 类别; 名称; 规格型号; 数量 （台套）; 所用工序; 备注. 生产设备; 数控车床; CJK0625; 22; 车加工; /. CJK0623; 22; /. 切割机; /; 2; 断料; /. 冲床; 65T; 1; 冲压成型; /. 气压机; 1T; 3; 组装; /. 仪表车床; 625; 18; 车加工; /. 抛丸机; /; 1; 抛丸; /. 辅助设施; 气体流量压力防爆检测器; /; 1; 检验; /. 空压机; /; 2; /; /. 工程内容及规模：（不够时可另附页） - 项目简介 常州市捷锐特阀业有限公司成立于 2014年08月22日，企业经营范围：回火防止器、焊接配件、回火阀、仪器仪表、五金件制造，销售；铜材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业成立至今，从事回火防止器、五金件的相关销售，未进行生产活动。 随着我国经济发展，机械产品需求不断增加，机械厂加工制造行业作为其中重要的一部分，发展前景广阔，公司为抓住市场机遇，拟租赁武进市厚余锻造厂现有闲置全部厂房约2200m2新建本项目，项目总投资500万元。项目建成后形成年产100万只回火防止器的生产能力，该项目于2018年06月27日取得常州市武进区行政审批局（备案证号：武行审备[2018]411号），见附件 2。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院1998年第253号令）和《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号，2017年）中“67 金属制品加工制造：其他(仅切割组装除外)”的有关条款的规定，本项目需编制环境影响报告表，建设单位委托我公司（江苏润天环境科技有限公司）承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我公司在承接了该项目的环评任务后，进行了现场踏勘、调研及资料收集、现状监测、核实了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法规和标准编制了本环境影响报告表，提请环保主管部门审查。 - 分析判定相关情况 ⑴产业政策和环保政策分析 表1-3 本项目产业政策和环保政策相符性分析 序号; 判断类型; 对照简析; 本项目是否满足要求. 1; 产业政策; 本项目从事回火防止器加工，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制和淘汰类; 是. 本项目不在江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发【2013】9号）江苏省经信委、江苏省环保厅《<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012）>部分修改条目》和《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业化结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发【2015】118号）中限制和淘汰产业目录中; 是. 本项目已经获得了常州市武进区行政审批局关于该项目的备案通知书（武行审备[2018]411号）; 是. 2; 环保政策; 本项目位于太湖流域三级保护区内，从事回火防止器加工，无生产废水产生。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》和苏政发【2007】97号文的有关规定; 是. 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》规定：“有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理效率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。”本项目从事回火防止器加工，不属于江苏省重点行业。; 是. 本项目从事回火防止器加工，不涉及喷漆工序，符合《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发【2016】47号文）中相关要求; 是. ⑵规划相符性分析 表1-4 本项目规划相符性分析 序号; 判断类型; 对照简析; 本项目是否满足要求. 1; 用地规划; 本项目位于常州市武进区嘉泽镇厚余村鸿余路，租用武进市厚余锻造厂厂房，根据出租方（武进市厚余锻造厂）取得的土地证明，项目所在地为工业用地，项目用地性质符合土地利用规划。; 是. 2; 产业定位; 本项目为回火防止器加工项目，生产过程中污染物以生活污水，为低污染产业，与地方产业政策相符。; 是. ⑶“三线一单”控制要求相符性分析 表1-5 本项目“三线一单”控制要求相符性分析 序号; 判断类型; 对照简析; 本项目是否满足要求. 1; 生态红线; 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目位于常州市武进区嘉泽镇厚余村鸿余路，不在生态保护红线内，因此本项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态红线区域保护规划》相符。; 是. 2; 环境质量底线; 根据环境现场监测结果可知，项目所在地区域大气、地表水和噪声能够满足相应功能区划要求，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。; 是. 3; 资源利用上限; 本项目生产过程中所用的资源主要是水和电资源，所在地水资源丰富，此外企业采取了有效的节电节水措施，不会突破资源利用上限。; 是. 4; 环境准入负面 清单; 本项目符合现行国家产业、行业政策，经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目不在市场负面清单之列。; 是. 综上所述，本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态红线区域保护规划》中划定的生态红线区域范围内，用地性质为工业用地，选址合理；项目已获得常州市武进区行政审批局的备案通知书，建设规模、性质和工艺路线等符合国家和地方相关环境保护法律法规、标准、政策、规范等要求。 - 项目工程概况 项目名称：年产100万只回火防止器项目 建设地点：常州市武进区嘉泽镇厚余村鸿余路（租用武进市厚余锻造厂） 建设单位：常州市捷锐特阀业有限公司 建设性质：新建 项目投资：总投资500万元 建设规模：该项目坐落在嘉泽镇厚余鸿余路11号，租赁厂房2200平方米，购置数控车床、冲床等设备73台（套）。项目建成后，形成年产100万只回火防止器的生产能力。 4、生产规模及产品方案 建设项目生产规模及产品方案详见下表。 表1-6 项目生产规模及产品方案表 序号; 产品; 规格型号; 生产规模（万只/年）; 年运营时数（h）. 1; 回火防止器; /; 100; 2160. 5、公用工程及辅助工程 建设项目公用工程及辅助工程见下表。 表1-7 项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体 工程; 综合车间; 1100m2; 1F用于生产加工，2F用于仓储. 办公楼; 1100m2; 日常办公. 公用 工程; 给水; 480m3/a; 由市政给水管网统一供给. 排水; 384m3/a; 雨水排入区域雨水管网；生活污水经化粪池处理后进入武进城区污水处理厂集中处理，达标尾水排入采菱港。. 供电; 20万度/年; 由城市电网统一供给. 环保 工程; 雨污分流管网及规范化排污口; /; 项目实行“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后进入武进城区污水处理厂集中处理，达标尾水排入采菱港。. 噪声治理; 通过综合隔声、设备减振; 达标排放. 固废; 生活垃圾; 统一收集，环卫部门集中处理. 一般固废堆场（10m2）; 位于车间南侧，一般固废暂存于一般固废堆场. - 职工人数、工作制度及配套生活设施 本项目职工人数20人，年工作日270天，每天一班制，每班工作8小时，全年2160小时；厂内不设食堂和员工宿舍。 - 厂区周围环境概况 项目所在区域西北面为常州东申泵业有限公司，西面为常州西特水箱有限公司，东面为江苏太阳宝新能源有限公司。附近敏感点为南面90m外的厚余村。详见附图3“周边范围图”。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁武进市厚余锻造厂现有进行生产，该厂房原先为闲置，不存在原有污染情况。 二、与租用单位武进市厚余锻造厂依托关系 1、租赁单位概况 武进市厚余锻造厂成立于1997年7月10日，营运期间主要从事模锻件、自由锻件、机械零部件加工，由于企业运营不善，于2003年关闭停产并将所有设备外售。目前，该厂一幢生产厂房和一幢办公楼全部租赁给常州市捷锐特阀业有限公司。 2、与武进市厚余锻造厂依托关系 本项目租赁武进市厚余锻造厂进行生产，依托其厂区已建成的自来水管网供水，供电管网供电，不单独设置配电站，项目产生的生活污水排水依托其已建成的污水、雨水管网及相应排放口，废水接入武进城区污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 常州市位于东经119°08‘至120°12‘、北纬31°09‘至32°04‘之间，地处江苏省南部，沪宁线的中部，属长江三角洲沿海经济开发区。北倚长江天堑，南与安徽省交界，东濒太湖与无锡市相连，西与南京、镇江两市接壤。 武进区，地处北纬 31°41′，东经 119°42′，位于长江三角洲太湖平原西北部，南临太湖，西衔滆湖；东邻江阴市、无锡市，南接宜兴，西毗金坛市、丹阳市，北接常州城区和新北区，外围有规划的联三高速公路和常泰高速公路。联三高速公路是继沪宁高速公路之后长江沿线重要的经济走廊，将有 1～2 个道口位于本区北部，发展道口经济大有可为。常泰通道的建成将大大加强本区域与苏北、浙北的联系。 嘉泽镇位于常州市武进区西部，东邻西太湖（滆湖），孟津河、239 省道、金武路、长虹西路、延政西路贯穿全境，沿江高速公路在嘉泽辟有两个道口，沪宁铁路和京杭大运河毗邻而过，距国家一类口岸——常州港仅 20 多公里，水陆交通十分便捷。 本项目位于常州市武进区嘉泽镇厚余村鸿余路，具体位置见附图1。 2.地质、地貌 项目所在地地质条件较好，土层较厚，地基承载力为150～270kPa。 上层地质为第四纪冲击层，由粘土和淤泥组成，厚达190m，冲击层主要组成如下： 0～5m 上表层：由泥土、棕黄粘土组成，有机质含量为0.09～0.23%，松散地分布着一些铁锰颗粒； 5～40m 平均分布着淤泥，包括植物化石，处于一系列粘土和淤泥层上面； 40～190m 由粘土、淤泥和砂粘组成的一些其他结构，地下水位一般在地面下1～3m。第一承压含水层水位约在地面下30～50m，第二承压含水层约在地面下70～100m，第三承压含水层在130m以下。 3.气象 项目所在地区属北亚热带南部季风性气候区，四季分明，气候温暖，雨水充沛，日照充足，无霜期长，夏季受来自海洋季风控制，炎热多雨；冬季受北高原南来的季风影响，寒冷少雨，春秋两季处南北季风交替时期，形成了冷暖多变，晴雨无常的气候特征。据气象台历年观测资料统计：项目所在地区平均气温15.4度，极端最高气温38.9度，极端最低气温-12.5度。历年平均无霜期220 天，平均气压1016.2百帕，相对湿度79%，年平均降水量1106.7mm，年最大降水量1630.7mm，年最小降水量552.9mm。年均日照时数为2019.4小时。年主导风向为ESE，风频11.1%；次导风向SE，风频9.6%，年静风频率12.8%。冬季以WNW风为主，风频12.8%；夏季以ESE为主导风向，频率达14.8%。项目所在地区全年以D 类（中性）稳定度天气为主。项目所在地区近5年平均风速为2.6m/s。各月平均风速变化幅度在2.2-2.8m/s（10m处）之间。风速昼夜变化不大，下午1-2 点风速最大，可达3.1m/s；夜间风速平衡，一般在1.7-1.9之间。 4.水文 武进区水域面积约54.84万亩，占全区总面积的29.4%。境内河流纵横密布，主干河流13条，区内河道总长2100km，均为航道、水利双重河道，形成以京杭运河为经，左右诸河为纬，北通长江，南连太湖、滆湖的自然水系。武进区地表水系主要有河道与湖泊，按照河道的位置分，主要河道有：京杭运河；运南滆西诸河：扁担河、夏溪河、成章河、湟里河、北干河；运南滆东诸河：大通河、采菱港、武进港、武宜运河、太滆运河等；运北河流：舜河、北塘河，主要湖泊为太湖与滆湖。 ⑴滆湖 太湖流域上游洮滆湖群中最大的湖泊，湖面形态呈长茄形，长度22km，最大宽度9km，平均宽度7.2km，当水位为常年平均水位3.27m 时，容积为2.1 亿m3。历年最高水位为5.19m、最低水位2.39m，水位最大年内变幅为2.33m、最小年内变幅为0.96m、绝对变幅为2.8m。湖流流速为0.03～0.05m/s，流向为西北至东南方向。武进饮用、农业、工业、渔业用水区，水质目标Ⅲ类。 ⑵太湖 太湖位于武进和本项目东南面。根据《江苏省太湖水污染防治条例》第一章第二条规定太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5km 区域、入湖河道上溯10km 以及沿岸两侧各1km 范围为一级保护区；主要入湖河道上溯10km 至50km 以及沿岸两侧各1km 范围为二级保护区；其它地区为三级保护区。 ⑶京杭运河 京杭运河在常州境内自西北起丹武界，东南至常锡界，常州段全长44.7km。水环境功能为景观娱乐、工业用水区，水质目标Ⅳ类。运河90%保证率下的流量为3.5m3/s，运河市区段流速一般为0.1～0.2m/s，水力坡度一般为10 万分之0.5～1.0。为适应货运量发展以及常州特大城市建设和区域防洪的需要，京杭运河常州段改线项目于2004 年12 月动工，2008 年1 月通航。新运河西起德胜河口连江桥，经施河桥、大通河、夏乘桥，东至戚区丁堰横塔村汇入老运河，全长25.9km，全线按三级航道标准实施，底宽60m，河口宽90m，最小水深3.2m，桥梁净空高度大于7m，可通行1000 吨级船舶。航道全线实施护岸工程，驳岸全长50.8km，沿岸新增绿化带120 万m2。 ⑷武南河 武南河是武进区19条主要骨干河道之一，也是滆湖出流河道之一。西起滆湖东闸，东至永安河，全长10km。由于区域排水河道普遍淤浅，武南河东排又受阻，加之承泄上游采菱港及京杭运河的来水，致使区域排水整体不畅，防洪压力大。2006年10月实施武南河拓浚工程，起于永安河，止于武进港，全长9.8km，2007年年底工程竣工。武南河水环境功能为工业、农业用水区，水质目标为Ⅳ类，流向自西向东，平均流量3.6m3/s，流速0.09m/s。 ⑸采菱港 全长 15km，为武进区主要支河之一，是武进城区污水处理厂的纳污河道，常年流向自北向南。水环境功能为工业用水区，水质目标Ⅳ类。 5.生态环境 武进区气候温暖润湿，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于地处长江三角洲，人类活动历史悠久，开发时间长，开发程度深，因此自然植被基本消失，仅在零星地段有次生植被分布，其它都为人工植被。区域的自然陆生生态已为人工农业、工业生态所取代。人工植被中，大部分为农作物，其余为农田林网、“四旁”植树、河堤沟路绿化等。其中农作物以一年生的水稻、小麦、油菜、蔬菜等为主，并有少量的桑园、果园；四旁绿化以槐、榆、朴、榉、樟、杨、柳等乡土树种为主；农林网以水杉、池杉、落羽杉等速生、耐湿树种为主；此外还有较多的草木、灌木与藤本类植物。家养的牲畜主要有鸡、鸭、牛、羊、猪、狗等传统家畜，野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。武进区河网密布，水系发达，同时有大面积的湖塘水渠，水生动植物种类繁多。主要经济鱼类有十几种，其中天然鱼类占多。自然繁殖的鱼有鲤、鲫、鳊、鳜、黑鱼、鲶鱼、银鱼等多种；放养的鱼有草、青、鲢、鳙、团头鲂等。此外，有青虾、白虾、河蟹、螺、蚬、蚌等出产。河塘洼地主要的水生植物有菱、荷、茭白、菖蒲、水花生、水苦蔓等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.常州市概况 常州位居长江之南、太湖之滨，处于长三角中心地带，与上海、南京两大都市等距相望，与苏州、无锡联袂成片，构成苏锡常都市圈。常州是一座有着 3200 多年左右历史的文化古城。春秋末期（前 547 年），吴王寿梦第四子季札封邑延陵，开始了长达 2500 多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年（前 202 年）改称毗陵。 西晋武帝太康二年（281 年），改置毗陵郡。自此，常州历朝均为郡、州、路、府治所，曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称，隋文帝开皇九年（589年）始有常州之称。于 1949 年设市。现辖溧阳一个县级市和金坛、武进、新北、天宁、钟楼五个行政区，总面积 4373 平方千米。截至 2014 年末，全市常住人口 469.6万人，比上年末增长 0.1%，其中城镇人口 322.6 万人，城镇化率达到 68.7%。 2.常州市武进区概况 武进是吴文化的发源地之一，拥有 5000 多年的人类文明史、2700 多年的古城建设史和 2500 多年的文字记载史，自古人文荟萃、英才辈出，先后诞生了 19 位帝王、9 名状元和 1546 名进士，为全国县级之最。境内的春秋淹城遗址是我国最古老、保存最完好的地面城池，属国家重点文物保护单位。武进文化发达、人文荟萃，历史上这里曾形成“阳湖文派”、“恽南田画派”、“常州词派”。 改革开放以来，武进经济迅猛发展，综合实力不断增强，经济和社会发展水平在全国县级区域经济中始终处于领先地位。在历届“中国农村综合实力百强县(市)”评比中均名列前 10 位，是“中国明星县(市)”、“中国首批小康县(市)”之一。 2017年，全区完成地区生产总值2260.27亿元，按可比价格计算，同比增长8.1%，较2016年上升0.1个百分点。分产业看，第一产业增加值41.68亿元，增长1.6%；第二产业增加值1234.85亿元，增长7.0%，其中工业1184.33亿元，增长7.7%；第三产业增加值983.74亿元，增长10.0%。三次产业结构调整为1.84：54.63：43.52，服务业占比较上年上升0.4个百分点。 此外，武进区的教育、卫生、文化、体育、广电等各项社会事业均取得骄人业绩。先后被评为“全国科技工作先进县(市)”、“全国首届科技实力百强县(市)”、“全国特殊教育先进县(市)”、“全国文化先进县(市)”、“全国体育先进县(市)”、“全国民政工作先进县(市)”、“全国双拥模范县(市)”。 3.嘉泽镇概况 ⑴发展定位 社会经济发展定位：坚持城乡一体化发展，以花木产业延伸产业链，推动都市农业的产业化与生态旅游业的发展，发展成为“国内最大的花卉苗木基地之一，武进花木基地产业核心区；长三角最佳生态休闲目的地之一，常武地区点旅游度假基地；常武地区重要的生态环境建设示范基地”。 镇区性质定位：嘉泽镇域的政治、经济、文化中心；西太湖生态旅游休闲服务中心之一；武进区滆湖西部的城镇发展新组团。 ⑵镇村等级结构规划 在规划期内，形成以嘉泽镇区为中心，以夏溪、厚余、成章 3 个原乡镇所在地为集镇区（功能组团），在镇域北部、中部与南部形成依托滆湖、放射状向内陆发展态势，以 12 个重点集聚村、28 个集约发展村为基础的共 4 个等级的镇村居民点空间结构形态。 ⑶镇区发展布局 整体规划形成“二心、三轴、五小区”的布局结构： “二心”——两个中心区，“镇区中心”和“休闲旅游服务中心”； “镇区中心”包括茶泽街以南、花都路以东、嘉成路以北及嘉兴路以西的地区，主要职能为行政办公、商业零售、娱乐服务，形成镇区行政、商业服务中心。 “休闲旅游服务中心”位置在建设街以南、紫薇路以东、环湖路以西及嘉成路以北的用地。中远期规划发展成西太湖地区的休闲旅游服务中心之一，规划为休闲度假酒店、商业金融、旅游商务办公中心等功能。 “三轴”——依托规划形成的南北向嘉兴路的城镇发展中心轴，以及沿紫薇河的水乡城镇景观轴，沿嘉成路的花木示范景观轴。三轴贯穿整个镇区，引导城镇发展； “五小区”——1 个工业小区，位于延政西路以南、花都路以东、嘉兴路以西及夏溪河以北，为保留的工业小区，4 个居住组团：老镇的南、北、西三个居住组团和 紫薇路东侧的城镇居住发展新组团。 ⑷给水规划 水源：根据《武进区城市供水规划》，嘉泽镇生活用水由武进城市自来水厂统一供给；厚余增压站保留作为备用，规模6万m3/d。 管网：花海大道敷设 DN600 配水管与 S239 省道、延政路 DN800 管沟通，嘉成路（东湖大道至环湖西路）敷设 DN600 配水管与环湖西路 DN1200 输水管沟通确保 嘉泽供水；其他道路敷设 DN200 至 DN300 配水管，形成环状输配水管网，保障供水安全。 ⑸排水规划 规划采用雨污分流体制，雨水就近排入水体，污水按系统收集集中处理，生活污水经化粪池处理后进城市污水处理厂，工业废水一般情况下纳入城市污水系统，但接管前需达到污水处理厂的接管要求。 排水系统：嘉泽镇排水系统分为四个区。嘉泽镇区、夏溪集镇的污水通过延政西路的主干管排入武进城区污水处理厂；厚余集镇的污水通过长虹西路的主干管排入武进城区污水处理厂；成章集镇区的污水通过 239 省道的主干管将污水排入湟里镇污水处理厂。 ⑹电力规划 预测远期 2020 年全镇域用电负荷为 13 万 KVA； 镇域内由满墩 220KV，110KV，成章 35 KV 变电站供电，电网电压等级采用110KV、35 /10KV、380/220V 三级结构； 主变电容量：设备容载比以 2.0 计，32 万 KVA。 高压线沿规划道路架空布置；在新开发区域，争取以地下电缆埋设。高压配电网结构采用多回路加联络线式，远期应保证 90%以上用户有两路、两变电站供电。 ⑺燃气规划 气源：以天然气为主气源。 供气体制：供气压力采用高中低压三级制。由武进东尖门站出高压（2.5MPa）输气管道，并设置高中压调压站调压，工业园采用中压供气，用户调压供气，居住小区设区域中低调压站以低压管网供气。 供气管网：DN150 高压管沿延政路、S239 敷设；高中压调压站后 DN200 中压干管，主要沿延政路、S239、环湖西路、花海大道、嘉成路敷设。 （8）道路规划 道路网络网络系统规划：以延政西路、金武路及嘉成公路为东西向三横，以环湖西路、卜弋至湟里路(南部为 239 省道)以及规划的杜家村至夏庄南北向道路为南北向三纵，结合 239 省道与镇域南部高速公路，形成网格状道路沟通全镇，辅以支路链接城镇、农村居民点和旅游观光区，加强各功能区快速联系；并在旅游观光区内设休闲自行车专用道，提供安全、舒适、惬意的旅游健身场所。 生态保护红线规划 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）及《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照常州市生态区域名录，企业附近主要红线生态区域见表2-1。 表2-1 项目地附近红线生态区域 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 来源. 滆湖饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：以取水口为中心，半径500米范围内的水域。 二级保护区和准保护区范围为：一级保护区外外延1000米范围的水域和陆域和二级保护区外外延1000米范围的水域和陆域; 24.40; 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）. 武进滆湖省级湿地公园; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 武进滆湖省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围; 16.25. 滆湖重要湿地 （武进区）; 重要湖泊湿地; 滆湖湖体水域; 118.35. 红线区域名称; 主导生态功能; 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 来源. 淹城森林公园; 自然与人文景观保护; 淹城三城三河遗址; 南、北、西三面以紧邻遗址的现存道路为界，东面为外围180米范围区域，以及遗址外围半径200米范围区域。区内包括高田村、淹城村及与宁、大坝村的部分地区; 2.1; 《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）. 滆湖饮用水水源保护区; 水质水源保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：以取水口为中心，半径500m范围内的水域; 二级管控区为二级保护区和准保护区，范围为：一级保护区外外延1000m范围的水域和陆域和二级保护区外外延1000m范围的水域和陆域; 24.4. 滆湖（武 进）重要 湿地; 湿地生态保 护系统; 一级管控区 为一级保护 区，范围为： 以取水口为 中心，半径 500m范围内 的水域; 北到滆湖位于常州市西南，北到环湖大道，东到环湖公 路和 20 世纪 70 年代以前建设的圩堤，西到湟里河以北至以孟津河西岸堤为界，湟里河以南与湖岸线平行，湖岸线向外约 500m 为界，南到宜兴交界处。; 136.61. 本项目位于常州市武进区嘉泽镇厚余村鸿余路，不在红线管控区内，不会对常州市生态环境造成不利影响。项目生态红线图见附图4。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本次环境空气质量现状布设 1 个引用点位G1，位于项目西南侧 1300m 处的新庄，即为《常州华晨微弧科技有限公司新建年产10万平方米压铸铝镁合金表面处理、150台套设备加工项目》中新庄点位历史检测数据，报告编号（2018）佳蓝（综）字第（0013）号。 （1） 引用因子 PM10 、SO2 、NO2 。 （2） 引用时间和频次 本项目由常州佳蓝环境检测有限公司于2018年2月3日~2018年2月9日连续监测 7 天，其中 PM10 每天监测 1 次（日均值），每次采样时间不低于 20 小时；SO2 、NO2 每天监测 4 次，每次采样时间为 1 小时。 表3-1 大气环境质量引用点位、引用项目一览表 点位编号; 引用点位名称; 相对方位; 直线距离; 引用项目; 所在环境功能. G1; 新庄; WS; 1300m; PM10 、SO2 、NO2; 二类. 表3-2 空气环境质量监测数据 项目 监测点; 日期; 二氧化硫(SO2); 二氧化氮(NO2); 可吸入颗粒物(PM10). 浓度范围; 浓度范围; 日均值. 新庄; 2018.2.03; 0.032-0.036; 0.024-0.026; 0.075. 2018.2.03; 0.030-0.036; 0.024-0.026; 0.069. 2018.2.03; 0.031-0.036; 0.024-0.027; 0.079. 2018.2.03; 0.031-0.039; 0.024-0.028; 0.076. 2018.2.03; 0.032-0.040; 0.024-0.027; 0.083. 2018.2.03; 0.030-0.036; 0.022-0.029; 0.085. 2018.2.03; 0.029-0.037; 0.024-0.028; 0.079. 二级标准; 0.5; 0.20; 0.15. 超标率; 0%; 0%; 0%. 根据表3-1现状监测数据总汇可以看出，常规监测因子SO2、NO2、PM10在监测点均未出现超标现象。 2、地表水质量现状 本评价引用《常州雨露房地产开发有限公司临津花园（安置房）新建项目》中2017年8月07日-8月09日地表水历史检测数据，地表水环境质量监测数据见下表。 表3-3 地表水环境质量现状监测断面 河流名称; 断面编号; 断面位置; 监测因子; 功能类别. 采菱港; W1; 新312国道桥; PH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷; Ⅳ类. W2; 马杭桥. 表3-4 水质监测结果汇总 （mg/L） 断面编号; 项目; pH; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. W1; 最大值; 7.4; 3.7; 1.00; 0.294. 最小值; 7.1; 3.4; 0.890; 0.268. 平均值; /; 3.6; 0.929; 0.281. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. W2; 最大值; 7.4; 3.7; 1.05; 0.287. 最小值; 7.1; 3.4; 0.974; 0.260. 平均值; /; 3.6; 1.00; 0.273. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 由表3-3可知，武南河各断面pH、高锰酸盐指数、总磷、氨氮均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质要求。 3、声环境现状 为了解项目区域声环境现状，本评价委托常州佳蓝环境检测有限公司对项目区域声环境现状进行监测，监测时间为2018年07月31日～08月01日，监测结果详见下表。 表3-5 建设项目周围环境噪声 测点编号; 检测结果 单位dB(A). 2018年07月31日; 2018年08月01日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目地东边界1#; 52.5; 45.3; 52.4; 45.5. 项目地南边界2#; 57.9; 44.6; 55.5; 43.7. 项目地西边界3#; 55.8; 45.7; 57.1; 45.6. 项目地北边界4#; 57.5; 44.1; 57.3; 46.2. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 由上表可知，项目厂界均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，确定本项目环境保护目标见表3-5。 表3-6 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对 象名称; 方位; 距离; 规 模; 环境功能要求; 环境功能 区划依据. 空气环境; 厚余镇; 南; 90m; 300户，800人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 《常州市环境空气质量功能区划分规定》（常政办发〔1997〕172号）. 武进区厚余小学; 东南; 450m; 1500人. 声环境; 厚余镇; 南; 90m; 300户，800人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 《常州市市区〈声环境质量标准GB3096-1993〉适用区域划分规定》. 水 环 境; 采菱港; 东; 1300m; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准; 《常州市地表水（环境）功能区划》(常政办发[2003]77号).

- 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定》（常政发〔2017〕160号），项目所在地环境空气质量功能为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。具体数值见下表。 表4-1 环境空气质量标准浓度限值 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地表水环境质量标准 根据《常州市地表水（环境）功能区划》(常政办发[2003]77号)，地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。具体数据见下表。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 水体; 分类项目; 标准值; 标准来源. 采菱港; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类. 化学需氧量（COD）; ≤30. 氨氮; ≤1.5. 总磷（以P计）; ≤0.3. 悬浮物; ≤60; 水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL－94）. 3、声环境质量标准 根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常政发〔2017〕161号）确定，项目所在区域为工业、居民混杂区，据此确定区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值。具体见下表。 表4-3 环境噪声标准限值 类别; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 区域环境噪声; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 本项目生活污水排放执行武进城区污水处理厂接管标准，即:执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准；武进城区污水处理厂排放的尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/1072—2018)表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准要求，具体见下表： 表 4-4 废水接管及排放标准 单位：mg/L pH：无纲量 项目; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物名称; 单位; 浓度限值 （mg/L）. 项目厂 排口; 污水处理厂接管标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015); 表 1 B 等级; pH; 无量纲; 6.5～9.5. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. NH 3 -N; mg/L; 45. TN; mg/L; 70. TP; mg/L; 8. 动植物油; mg/L; 100. 武进城区污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》 (DB32/1072—2018); 表2; COD; mg/L; 50. NH 3 -N*; mg/L; 4（6）. TP; mg/L; 0.3. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 表1 一级A; 动植物油; mg/L; 1. pH; 无量纲; 6.0～9.0. SS; mg/L; 10. 注： * 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 抛丸产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的相关排放监控浓度限值，具体见下表： 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒高度; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 3、噪声 项目建成营运期间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准，昼间≤60dB(A)(6:00－22:00)，夜间≤50dB(A)(22:00－6:00)。 4、固体废物 ⑴一般固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号，2013 年 6月 8 日）相关要求。 ⑵危险废物：收集、储存、运输及处置执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号，2013 年 6 月 8 日）中规范要求设置。 |
| 总量控制指标 | 建设项目总量控制建议指标： - 总量控制指标 项目实施后，污染物总量控制指标见下表。 项目污染物总量控制一览表 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 最终进入环境*. 生活污水; 水量; 384; 0; 384; 384. COD; 0.192; 0.0384; 0.1536; 0.0192. SS; 0.1536; 0.0384; 0.1152; 0.00384. NH3-N; 0.01344; 0; 0.01344; 0.00192. TP; 0.00192; 0; 0.00192; 0.000192. 无组织废气; 颗粒物; 1.6; 1.4; 0.1888; 0.1888. 一般固废; 51.4; 51.4; 0; 0. 危险固废; 0.05; 0.05; 0; 0. 生活垃圾; 3; 3; 0; 0. 2、总量平衡方案 （1）大气污染物：本项目抛丸产生的粉尘经水池处理后无组织排放，无需申请总量。 （2）水污染：本项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后接管至武进城区污水处理厂集中处理，生活污水排放量384t/a，其中 COD、SS、NH3-N、TP 排放量见上表，废水及其污染物排放总量在武进城区污水处理厂的总量内平衡。 （3）固体废物：本项目的固体废弃物实现“零”排放，不会造成二次污染。因此不进行总量申请。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及工艺说明： 1、工艺流程 回火防止器加工工艺 图5-1 回火防止器加工工艺流程图 - 工艺说明 切割：使用切割机对铜材进行切割，使其满足所需尺寸，在此过程中会产生S1金属边角料、N1噪声。 车加工：使用数控车床、仪表车床等设备对铜材进行切削加工，使其成型，在此过程中会产生S2金属边角料、N2噪声。 冲压成型：部分工件使用冲床对其进行冲压成型，在此过程中会产生N3噪声。 抛丸：使用抛丸机处理工件表面氧化层，通过利用高速运动的弹丸（60-110m/s）流连续冲击被强化工件表面，迫使靶材表面和表层粗糙度发生变化，可提高工件疲劳断裂抗力，防止疲劳失效，塑性变形与脆断，提高疲劳寿命，在此过程中会产生抛丸粉尘（G1）和噪声（N4），产生的废气从水下鼓出水面，通过与水接触将粉尘沉降，水池中的水循环使用不更换。 组装：将外购的不锈钢、橡胶圈、垫片与加工后的工件组装在一起，在此过程中不产生污染物。 测试：使用气体流动压力防爆检测设备对工件进行测试，产生的不合格品返修。 包装：对测试合格的产品包装入库。

主要污染工序： - 施工期污染源源强分析 本项目租赁武进市厚余锻造厂现有厂房进行生产，仅为新购设备进行调试安装，项目无土建工程，故不对施工期环境影响进行评述。 - 营运期污染源源强分析 - 废水 本项目无生产废水，仅为生活废水。本项目员工人数共计20人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）(2009 年版)规定，员工办公用水按人均80L/d计，则生活用水量为480t/a。生活用水产污率按80%计，则生活污水年排水量为384t/a，产生的废水经化粪池处理后接管排入武进城区污水处理厂集中处理。 项目给排水情况详见表5-1。 表5-1 项目给排水量一览表 性质; 规模; 用水标准; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 年排水量（t/a）. 办公; 20人; 80L/d·人; 1.6; 1.28; 384. 工业用水; /; /; /; /; /. 合计; 1.6; 1.28; 384. 注：废水排放系数以80%计，全年工作300天。 表5-2 项目废水产生及排放情况一览表 废水来源; 废水量 （t/a）; 污染物名称; 处理前; 处理后; 备注. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 384; COD; 500; 0.192; 400; 0.1536; 接管排入武进城区污水处理厂集中处理. SS; 400; 0.1536; 300; 0.1152. 氨氮; 35; 0.01344; 35; 0.01344. 总磷; 5; 0.00192; 5; 0.00192. 2.废气 本项目生产过程产生的废气主要为抛丸粉尘，产生的废气从水下鼓出水面，通过与水接触将粉尘沉降。风机风量为2000m3/h，捕集率按98%计，处理效率按90%计。根据类比同类项目，抛丸粉尘的初始浓度约为1000mg/m3，年工作时间约800h，则无组织产生的抛丸粉尘量为0.1888t/a。 建设项目大气污染物无组织产生情况见表5-3： 表5-3 建设项目大气无组织产生情况表 序号; 污染源位置; 污染物; 排放量（t/a）; 产生速率(kg/h); 面源面积（m2); 面源高度(m). 1; 生产车间; 抛丸粉尘; 0.1888; 0.236; 550; 5. 3.噪声 本项目噪声主要为切割机、数控车床、仪表车床和冲床等设备噪声，根据企业设备噪声类比调查，噪声约80-85dB(A)左右。 表5-4 噪声源强一览表 序号; 名 称; 数量(台); 源强(分贝); 安放位置. 1; 切割机; 2; 80; 生产车间. 2; 数控车床; 44; 82; 生产车间. 3; 仪表车床; 18; 80; 生产车间. 4; 冲床; 1; 85; 生产车间. 5; 空压机; 2; 82; 生产车间. 4.固体废弃物 ⑴固废产生量核算 主要包括一般工业固废、危险固废和生活垃圾。 ①一般工业固废 一般工业固体废物主要是金属边角料和污泥。 金属边角料：经与建设单位核实，金属边角料产生量约50t/a，经收集后外售综合综合利用。 污泥：根据抛丸粉尘的产生量及处理效率可知，污泥量约1.4t/a，经收集后外售综合综合利用。 ②危险固废 危险固废主要为含油废劳保用品。 含油废劳保用品：在生产过程中会产生含油废劳保用品，根据企业资料提供，含油废劳保用品产生量约0.05t/a，混于生活垃圾由环卫部门托运处置。 ③生活垃圾 本项目有员工20人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾主要成份为有机物，如不对其采取有效的处理措施，任其随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生，诱发各种传染病。 ⑵固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据《固体废物鉴别标准 通则》及结果下表。 表5-5 营运期固体废物分析结果一览表 序号; 固废类别; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算 产生量. 1; 金属边角料; 工业固体废物; 机加工; 固体; 金属; 《固体废物鉴别标准 通则》和 《国家危 险废物名 录》 （2016）; /; /; 85; 50t/a. 2; 污泥; 抛丸; 固体; 粉尘; /; /; 84; 1.4t/a. 3; 含油废劳保用品; 危险固废; 生产; 固体; 含油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05t/a. 4; 生活垃圾; /; 员工生活; 固体; 有机物; /; /; 99; 3t/a. 表5-6 营运期建设项目副产物判断产生情况一览表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 金属边角料; 机加工; 固体; 金属; 50t/a; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》和 《国家危 险废物名 录》 （2016）. 2; 污泥; 抛丸; 固体; 粉尘; 1.4t/a; √; /. 3; 含油废劳保用品; 生产; 固体; 含油; 0.05t/a; √; /. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固体; 有机物; 3t/a; √; /. 表5-6 建设项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 名称; 分类编号; 估算产生量; 形态; 产生工序; 处置方式; 处置单位. 1; 金属边角料; 85; 50t/a; 固体; 机加工; 外售利用; 相关单位. 2; 污泥; 84; 1.4t/a; 固体; 抛丸; 外售利用; 相关单位. 3; 含油废劳保用品; HW49 900-041-49; 0.05t/a; 固体; 生产; 委外处置; 环卫所. 4; 生活垃圾; 99; 3t/a; 固体; 员工生活; 委外处置; 环卫所.

污染防治措施及排放情况分析 施工期 本项目利用已建厂房进行生产，仅为新购设备进行调试安装，项目无土建工程，故不对施工期环境影响进行评述。 营运期 1.废水 ⑴防治措施 本项目厂区已实行“雨污分流”，员工日常生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进武进城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后外排至采菱港。 ①污水接管可行性 武进城区污水处理厂概况 武进城区污水处理厂设计处理能力8万m3/d，已建成规模8万m3/d，主要采用氧化沟工艺，厂区建设投资14000万元，目前配套管网投资约37200万元。现实际日均处理量为6.8万m3/d，其中生活污水约4.2万m3/d，工业废水约2.6万m3/d。最终出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，服务范围为湖塘及其周边乡镇。 ②接管可行性分析 接管水量：本项目排放废水量384m3/a(1.28m3/d)。武进城区污水处理厂污水处理能力8万m3/d，现实际日均处理量为6.8万m3/d，本项目待处理废水仅约占剩余处理能力0.01%。因此，武进城区污水处理厂可接纳本项目废水。 接管水质：本项目仅排放生活污水，水质简单，可达到武进城区污水处理厂接管标准，不会对武进城区污水处理厂造成冲击。 因此，从水质水量及污水管网配套建设等方面综合考虑，本项目生活污水接管武进城区污水处理厂是可行的。 ⑵排放情况 项目外排废水主要为生活污水，排放量为384m3/a(1.28m3/d)，经武进城区污水处理厂处理后废水排放浓度可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 2.废气 ⑴无组织废气防治措施 本项目抛丸过程中处理后的粉尘为无组织排放，针对工程的特点，应对无组织排放源强加强管理。本项目通过以下措施对无组织废气进行控制： ①严格控制生产条件，并对设备尽可能密闭，减少无组织废气产生； ②安装良好的通风设施； ③对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好； ④加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行； ⑤加强劳动保护措施，以防各种废气对操作工人产生毒害。 ⑵排放情况 采取上述措施后，本项目颗粒物排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中相关标准。 3.噪声 ⑴防治措施 建设单位应尽量将高噪声的生产设备集中布置于车间中心地带，提高设备安装精度，对震动大的设备及高噪声源设备可安装在厚重的混凝土基座上，并按照工业设备安装规范安装；对机械噪声采取隔声、减震等降噪措施，并加强生产管理和设备维护以减小噪声对环境的影响。同时，厂房按建筑规范要求建设，车间墙体及门窗采用环保隔声门窗，通过采取以上措施，综合隔声能力可达到25dB(A)以上。 ⑵排放情况：项目噪声通过以上综合治理措施后，传至各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区排放标准。 4.固体废物 ⑴固废产生及处置情况 本项目产生的一般固废为金属边角料和污泥，收集后出售给相关单位进行综合利用；危险固废为含油废劳保用品，与生活垃圾由环卫所定期清运。 建设项目产生的各类固体废物及其数量、处理处置情况见下表5-7。 表5-7项目固体废物产生及处置情况 序号; 名称; 分类编号; 估算产生量; 形态; 产生工序; 处置方式; 处置单位. 1; 金属边角料; 85; 50t/a; 固体; 机加工; 外售利用; 相关单位. 2; 污泥; 84; 1.4t/a; 固体; 抛丸; 外售利用; 相关单位. 3; 含油废劳保用品; HW49 900-041-49; 0.05t/a; 固体; 生产; 委外处置; 环卫所. 4; 生活垃圾; 99; 3t/a; 固体; 员工生活; 委外处置; 环卫所. （2）固废暂存场所设置 ①一般固废 本项目产生的金属边角料和污泥为一般工业固废，金属边角料和污泥收集后在一般固废堆场暂存，外售综合利用。建设单位拟在车间南侧设置一座一般固废暂存区，面积约10m2，建设应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改清单要求，具体包括：设置环境保护图形标志，贮存场禁止危险废物和生活垃圾混入，作防渗防漏防腐处理，为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠，设计渗滤液收集系统。 （2）排放情况 建设项目产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量t/a |  |
| 废水 | 生活污水（384m3/a） | COD | 500 |  | 0.192 | 400 | 0.1536 | 生活污水经化粪池处理后接入武进城区污水处理厂集中处理 |
|  |  | SS | 400 |  | 0.1536 | 300 | 0.1152 |  |
|  |  | 氨氮 | 35 |  | 0.01344 | 35 | 0.01344 |  |
|  |  | 总磷 | 5 |  | 0.00192 | 5 | 0.00192 |  |
| 无组织废气 | 抛丸 | 颗粒物 | / |  | 1.6 | / | 0.1888 | 抛丸粉尘经水池处理后无组织排放 |
| 噪声 | 数控车床、冲床等 | 设备噪声 | 80dB(A)-85dB(A) |  |  | 界外1m处噪声达标 |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 固废 | 一般固废 | 金属边角料 |  | 50t/a |  | 0 |  | / |
|  |  | 污泥 |  | 1.4t/a |  | 0 |  |  |
|  | 危险固废 | 含油废劳保用品 |  | 0.05t/a |  | 0 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 3t/a |  | 0 |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  | / |  |  |
| 生态环境影响分析 1.废水、废气、固体废物及噪声等进行治理达标后，项目对周围环境影响较小。 2.搞好绿化工作，营造一个良好的人工生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 常州市捷锐特阀业有限公司拟租用武进市厚余锻造厂现有厂房，从事本项目生产。项目生产厂房已建造完毕，施工期时间较短，主要为设备的安装和调试，无大重型设备安装，施工期对周围环境的影响较小，故不进行施工期环境影响简要分析。 营运期环境影响分析： - 废水 本项目厂区已实行“雨污分流”，员工日常生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进武进城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后外排至采菱港。生活污水排放量为384m3/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，排放浓度分别约为400mg/L、300mg/L、35mg/L、5mg/L，可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，经污水管网统一收集后，可接管至武进城区污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级排放标准的A标准，最终排入采菱港。 监测数据表明，采菱港各断面pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质要求，说明正常排放污水处理厂尾水对采菱港下游河段影响较小。 因此，本项目的废水接入武进城区污水处理厂集中处理是可行的。建设项目排放的废水经武进城区污水处理厂处理后达标排入采菱港，对周围水环境影响较小。 2.废气 建设项目处理后的抛丸粉尘在生产车间呈无组织排放，无组织废气产生及排放情况见下表： 表7-1 无组织大气污染物产生及排放状况一览表 污染源; 污染物名称; 无组织排放量t/a; 面源长×宽m×m; 面源平均高度m. 生产车间; 颗粒物; 0.1888; 30×18; 5. ①无组织废气大气预测 根据环境影响评价技术导则HJ2.2-2008（大气环境），该项目评价采用估算模式计算，计算结果如下表所示： 表7-2 生产车间无组织废气大气污染物影响预测结果表 距源中心下风向距离（m）; 颗粒物. 下风向预测浓度(mg/m3); 占标率(%). 100; 0.02473; 5.50. 108; 0.02489; 5.53. 200; 0.02365; 5.26. 300; 0.01824; 4.05. 400; 0.01341; 2.98. 500; 0.01009; 2.24. 600; 0.007828; 1.74. 700; 0.006249; 1.39. 800; 0.005161; 1.15. 900; 0.00435; 0.97. 1000; 0.003721; 0.83. 1100; 0.003242; 0.72. 1200; 0.002857; 0.63. 1300; 0.002542; 0.56. 1400; 0.00228; 0.51. 1500; 0.002058; 0.46. 1600; 0.00187; 0.42. 1700; 0.001708; 0.38. 1800; 0.001568; 0.35. 1900; 0.001446; 0.32. 2000; 0.001339; 0.30. 2100; 0.00125; 0.28. 2200; 0.00117; 0.26. 2300; 0.001098; 0.24. 2400; 0.001034; 0.23. 2500; 0.0009758; 0.22. 下风向最大浓度; 0.02489; 5.53. 距离（m）; 108. 质量标准(mg/m3); 0.45. 由上表可知，无组织颗粒物最大落地浓度为0.02489mg/m3，相应占标率为5.53%，最大落地浓度满足相应环境质量标准，浓度占标率小于相应标准的10%。 ②大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008），当存在污染物无组织排放情况时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气防护距离。计算模式参数选取及计算结果见表7-3。 表7-3 大气环境防护距离参数选取及计算结果 无组织源强; 污染源; 生产车间. 污染物; 颗粒物. 面源长度(m); 30. 面源宽度(m); 18. 面源高度(m); 5. 无组织排放源强(kg/h); 0.029. 小时平均标准(mg/m3); 0.45. 大气环境防护距离 计算结果(m); 无超标点. 根据模式计算，项目颗粒物无组织排放源周围无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 ③卫生防护距离 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中，关于有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准制定方法的计算公式，计算项目需要设置的卫生防护距离。计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； Qc—有害气体无组织排放量，kg/h； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径， m； r=sπ0.5 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 表7-4 卫生防护距离参数选取及计算结果 无组织源强; 污染源; 焊接车间. 污染物; 颗粒物. 单元面积(m2); 550. 无组织排放源强(kg/h); 0.029. 小时平均标准(mg/m3); 0.45. 计算结果（m）; 4.325. 提级后卫生防护距离(m); 50. 综上，本项目生产车间设置50m卫生防护距离。现状最近敏感点厚余村距建设项目边界约为90米，不在上述防护距离范围内。目前该防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感目标，本评价建议在本项目卫生防护距离范围内不得规划新建居民、学校、医院等环境敏感目标。 3.噪声 本项目噪声主要为切割机、数控车床、仪表车床等设备噪声，根据类比调查，噪声约80-85dB(A)左右。 本评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测公式，预测项目生产设备噪声对项目边界的噪声影响。 ⑴预测因子与内容 ①预测因子：等效A声级 ②预测内容：设备噪声对厂界外1m处的影响。 ⑵预测模式 - 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 Loct(r0)=Lwoct−20lgr0−8 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 ②室内声源 Loct,1=Lwoct+10lgQ4πr12+4Ra.首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中： Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 Loct,1(T)=10lgi=1N100.1Loct,1(i)b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.计算出室外靠近围护结构处的声压级： Loct,2(T)=Loct,1(T)−(TLoct+6) 式中：TLoct为围护结构的传声损失。 d.将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： Lwoct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积，m2。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ③计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为 Leq(T)=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 ⑶参数选取 ①声环境现状 详见表3-4。 ②执行标准 厂界声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ⑷预测结果 根据上述预测模式，采取隔振、减振、隔声等降噪措施后，各噪声源传至四周场界昼间预测情况见表7-5。 表7-5 项目噪声源强贡献值一览表 单位：dB(A) 预测点; 噪声源 （噪声源距预测点距离）; 合成源强; 厂房隔声; 隔振、减振、隔声、吸声等降噪措施; 设备噪声在厂界处贡献值; 时段; 噪声本底值; 噪声预测值. 东厂界; 生产车间; 99.98; 15; 20; 31.0; 昼; 52.5; 52.5. 夜; 45.4; 45.6. 南厂界; 37.0; 昼; 56.7; 56.8. 夜; 44.2; 45.0. 西厂界; 31.9; 昼; 56.5; 56.5. 夜; 45.7; 45.9. 北厂界; 35.4; 昼; 57.4; 57.4. 夜; 45.2; 45.6. 由上表预测结果可知，项目设备噪声传至项目各厂界昼夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 为进一步降低厂界噪声影响，本评价要求建设单位采取有效的降噪措施： ①设备首先选用质量好、噪声低、振动低机械设备； ②合理布局，高噪声设备尽量集中放置于车间中部； ③提高设备安装精度，对震动大的设备及高噪声源设备可在设备和基础之间加装隔振元件(如减震器、橡胶隔振垫等)，并增加惰性块(钢筋混凝土基础)的重量以增加其稳定性，降低振动强度； ④加强生产管理和设备维护以减小非正常噪声对环境的影响。 4.固废 本项目固体废物主要有金属边角料、污泥、含油废劳保用品和生活垃圾。 ⑴固体废物处置 金属边角料、污泥为一般固体废物，收集后外售综合利用；含油废劳保用品为危险固废，与生活垃圾由环卫所定期清运。 本项目固体废物利用处置方式见表7-6。 表7-6 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 名称; 分类编号; 估算产生量; 形态; 产生工序; 处置方式; 处置单位. 1; 金属边角料; 85; 50t/a; 固体; 机加工; 外售利用; 相关单位. 2; 污泥; 84; 1.4t/a; 固体; 抛丸; 外售利用; 相关单位. 3; 含油废劳保用品; HW49 900-041-49; 0.05t/a; 固体; 生产; 委外处置; 环卫所. 4; 生活垃圾; 99; 3t/a; 固体; 员工生活; 委外处置; 环卫所. 5.地下水 本项目为回火防止器加工，对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类项目。无需开展地下水环境影响评价。 6. 排污口的规范化 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，建设单位应如实向环境保护管理部门申报登记排污口数量、位置及所排放的主要污染物或产生的公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌；排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求。按照原国家环保总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 7、清洁生产及循环经济 （1）原材料的清洁性：建设项目使用的原辅料中无属于《高毒物品目录》（2003 年版）中所列毒物，原辅材料在获取和使用过程中对生态环境影响较小，符合清洁生产的原则。 （2）产品的清洁性：建设项目产品在使用、销售、服务过程中对环境和人体影响较小，符合清洁生产对产品指标的要求。 （3）生产工艺的清洁性：项目产品生产污染物产生量较少，生产出的产品专一性强、产品质量好。 （4）污染物产生量指标的清洁性：建设项目产生的固废能按“资源化、减量化、无害化”处理处置；生产噪声达标排放。 从建设项目原材料、产品、生产工艺和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺简单，排污量较小，符合清洁生产原则要求，体现循环经济理念。 8、环境管理 （1）环境管理机构 建设项目应加强已构建的企业内部环境管理机构，对建设项目应配备专职环保人员 1 名，负责建设项目的环境保护监督管理工作。 （2）污染治理设施的管理、监控制度 建设项目必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件及其它原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 在污染治理设施的管理、监控制度上主要应做好以下几点： ①认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。 ②组织制定公司内部的环保管理规章制度，明确职责，并监督执行。 ③建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产过程中或其他活动中产生的污染危害及对生态环境的破坏。 ④设专职环保人员，认真做好污染源及处理设施的监测、控制工作，及时解决运行中的环保问题，参与环境污染事故调查和处理工作。 ⑤认真落实本环评提出的控制无组织排放的环保措施并定期检查设备的完好性，保证设备的正常运行。 ⑥做好工厂环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。 ⑦检查工厂内部环境治理设备的运转情况，日常维护及保养情况，保证其正常运行。 ⑧制定应急措施，避免重大环境安全事故的发生。 ⑨经常开展环保技术人员培训，提高环保人员技术水平。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活废水 | COD SS NH3-N TP | 生活污水经化粪池处理后接入武进城区污水处理厂处理达标后外排至采菱港 | 达标排放 |
| 大气污染物 | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 经水池处理后无组织排放 | 达标排放 |
| 电离辐 射和电 磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 金属边角料 | 外售综合利用 | 综合利用及处置率100%，不直接排放，对周围环境无直接影响 |
|  |  | 污泥 | 外售综合利用 |  |
|  | 危险固废 | 含油废劳保用品 | 环卫部门统一处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 采取选用低噪声产品、合理布局，采用隔振、减振、隔声等综合治理措施 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目产生的废水、废气、固体废物和噪声经过合理处置后达标排放且排放量较小，项目运行过程中对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |
| “三同时”验收监测计划表 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目具体实施计划为： 1、建设单位请有资质的环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 2、建设项目应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设项目应当依法向社会公开验收报告。 表8-1 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 完成时间. 废水; 生活污水; COD SS NH3-N TP; 生活污水经化粪池处理后接入武进城区污水处理厂处理达标后外排至采菱港; 达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准; 与项目同步实施. 废气; 抛丸粉尘; 颗粒物; 经水池处理后无组织排放; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关排放限值. 噪声; 生产设备; 噪声; 采取选用低噪声产品、合理布局，采用隔振、减振、隔声等综合治理措施; 四周厂界达《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准. 固废; 一般固废; 金属边角料; 外售综合利用; 处理、利用率100%， 无排放. 污泥; 外售综合利用. 危险固废; 含油废劳保用品; 环卫部门统一处理. 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门统一处理. 排污口设置; 按要求设立相应标志牌. 卫生防护距离; 在生产车间设置50米卫生防护距离. |

- 九、结论与建议

1、项目概况 常州市捷锐特阀业有限公司成立于 2014年08月22日，企业经营范围：回火防止器、焊接配件、回火阀、仪器仪表、五金件制造，销售；铜材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业成立至今，从事回火防止器、五金件的相关销售，未进行生产活动。 随着我国经济发展，机械产品需求不断增加，机械厂加工制造行业作为其中重要的一部分，发展前景广阔，公司为抓住市场机遇，拟租赁武进市厚余锻造厂现有闲置全部厂房约2200m2新建本项目，项目总投资500万元。项目建成后形成年产100万只回火防止器的生产能力，该项目于2018年06月27日取得常州市武进区行政审批局（备案证号：武行审备[2018]411号），见附件 2。 2、与产业政策符合性 ⑴本项目为回火防止器加工，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013 年修订本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发〔2013〕9 号）、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发【2015】118 号）中限制类和淘汰类项目，亦不在其它相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业，符合国家产业政策的要求。项目于2018年06月27日取得常州市武进区行政审批局关于该项目的备案通知书（武行审备[2018]411号）。 ⑵本项目位于太湖流域三级保护区内，从事回火防止器加工，无生产废水产生。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》和苏政发【2007】97号文的有关规定。 ⑶根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》规定：“有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总收集、净化处理效率均不低于 90%，其他行业原则上不低于 75%。”本项目从事回火防止器加工，不属于江苏省重点行业。 ⑷本项目为从事回火防止器加工，不涉及喷漆工序，符合《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发【2016】47 号文）中相关要求。 3、与产业政策及相关法律法规相符性分析 本项目位于常州市武进区嘉泽镇厚余村鸿余路，租用武进市厚余锻造厂厂房，根据出租方（武进市厚余锻造厂）取得的土地证明，项目所在地为工业用地，项目用地性质符合土地利用规划。 本项目为回火防止器加工项目，生产过程中污染物以生活污水为主，为低污染产业，与地方产业政策相符。 4、与“三线一单”相符性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目位于常州市武进区嘉泽镇厚余村鸿余路，不在生态保护红线内，因此本项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态红线区域保护规划》相符；根据环境现场监测结果可知，项目所在地区域大气、地表水和噪声能够满足相应功能区划要求，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线；本项目生产过程中所用的资源主要是水和电资源，本项目所在地水资源丰富，此外企业采取了有效的节电节水措施，不会突破资源利用上限；本项目符合现行国家产业、行业政策，经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 综上所述，本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态红线区域保护规划》中划定的生态红线区域范围内，用地性质为工业用地，选址合理；项目已获得常州市武进区行政审批局的备案通知书，建设规模、性质和工艺路线等符合国家和地方相关环境保护法律法规、标准、政策、规范等要求。 5、环境质量现状 项目区域大气环境中 SO2、NO2小时浓度以及 PM10日均浓度均能达到《环境空气质量标准》中的二级标准要求；采菱港检测断面各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准；项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类噪声限值。 6、环境影响分析 6.1水环境影响分析 项目实行“雨污分流”，雨水经雨水管排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后接管排入武进城区污水处理厂集中处理，废水不直接排入附近水体，对周围水环境影响较小。 6.2大气环境影响分析 抛丸过程中产生抛丸粉尘经水池处理后无组织排放。 建设项目废气通过采取上述措施处理后，抛丸粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放限值。 6.3声环境影响分析 主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强为 80-85dB(A)。项目设备设置在车间内，采取合理布局、减振，厂房隔声等措施治理后，可使项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类功能区对应标准限值，不会对周边声环境造成影响。 6.4固废环境影响分析 本项目固废全部得到分类处理或处置，不外排，对环境无直接影响。 7、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺成熟，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 - 满足区域总量控制要求 大气污染物：本项目抛丸产生的粉尘经水池处理后无组织排放，无需申请总量。 水污染物：污水量384t/a，COD0.1536t/a、SS0.1152t/a、氨氮0.01344t/a、TP0.00192t/a，为污水厂考核量，总量在污水处理厂内平衡。 固体废物：本项目的固体废弃物实现“零”排放，不会造成二次污染。因此不进行总量申请。 9、本项目建成后污染物“三本帐”见下表： 表9-1 项目污染物“三本帐”汇总表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 原有项目; 本项目; “以新带老”量; 增减量; 全厂排放量; 新申总量. 排放量; 环评批复量; 产生量; 削减量; 排放量. 生活污水; 水量; —; —; 384; 0; 384; 0; +384; 384; 384. COD; —; —; 0.192; 0.0384; 0.1536; 0; +0.1536; 0.1536; 0.1536. SS; —; —; 0.1536; 0.0384; 0.1152; 0; +0.1152; 0.1152; 0.1152. 氨氮; —; —; 0.01344; 0; 0.01344; 0; +0.01344; 0.01344; 0.01344. TP; —; —; 0.00192; 0; 0.00192; 0; +0.00192; 0.00192; 0.00192. 无组织废气; 颗粒物; —; —; 1.6; 1.4; 0.1888; 0; +0.1888; +0.1888; —. 固体废弃物; 一般固废; 金属边角料; —; —; 50; 50; 0; 0; +50; 0; —. 污泥; —; —; 1.4; 1.4; 0; 0; 1.4; 0; —. 危险固废; 含油废劳保用品; —; —; 0.05; 0.05; 0; 0; +0.05; 0; —. 生活垃圾; 生活垃圾; —; —; 3; 3; 0; 0; +3; 0; —. 10、项目建设可行性 综上所述，本项目从回火防止器加工，产品及采用的生产工艺、设备等均符合国家及地方产业政策，选址与区域规划相容，工艺成熟简单，采取的各项环保措施合理可行，能确保污染物达标排放。因此，建设单位在落实本报告表提出的各项对策、措施及要求的前提下，从环境保护的角度来讲，本项目在该地建设是可行的。 11、建议 ⑴项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 ⑵在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”。 ⑶给、排水系统实现雨、污分流，清、浊分流，待日后雨污水管网覆盖后，接入管网，雨水排放口在晴天不允许有水外排，并设置永久性敞开式监控点，设立标志牌。 ⑷建立环保管理制度，管理人员及其员工应树立保护环境的思想，杜绝污染事故的发生。

预审意见 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 企业投资项目备案通知书 附件3 出租方排水许可证 附件4 租房合同 附件5 出租方营业执照、土地证、房产证明 附件6 建设项目环境影响申报（登记）表 附件7 现状监测报告 附件8 工程师现场照片 附件9 公示截屏 附件10 环评全本公示承诺 附件11 委托书 附件12 承诺 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置及雨污分流图 附图3 项目周边范围用地现状图 附图4 项目所在区域生态红线区域规划图 附图5 项目所在区域水系图