- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2万张CTP制版项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮安和顺彩印包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 季雨 |  |  | 联系人 |  |  |  | 于经理 |  |  |  |
| 通讯地址 | 淮安经济技术开发区膳魔师路北侧、白果路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0517-83520899 |  |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 223005 |  |
| 建设地点 | 淮安经济技术开发区膳魔师路北侧、白果路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮安经济技术开发区行政审批局 |  |  |  |  | 备案证号 |  | 淮管经发备[2018]14号 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2319包装装潢及其他印刷业 |  |  |  |
| 占地面积 | 50平方米 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 80 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 32 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 40% |
| 评价经费 （万元） | 1.1 |  | 预期投 产日期 |  |  | 2019年3月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 20 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  | -- |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 150万 |  | 燃气（Nm3/a） |  |  |  |  | -- |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  | 生物质颗粒（吨/年） |  |  |  |  | -- |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网。本次扩建项目无人员新增，因此无新增生活废水。冲版废水（20t/a）经厂区污水处理设施处理后循环使用，不排放，显影废液经显影液处理机处理后产生的再生水可作为冲版水使用，不排放。现有生活污水经化粪池处理达接管标准后排入淮安经济技术开发区污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准后排入清安河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 淮安和顺彩印包装有限公司于2015年10月委托南京大学环境规划设计研究院有限公司编制完成了“包装装潢印刷品生产项目”环境影响评价报告表，并于2015 年11月2日取得了淮安市环境保护局经济技术开发区分局的批复，批复号：淮环分开发[2015]14号。公司于2017年9月27日通过了环保竣工验收。 淮安和顺彩印包装有限公司决定投资80万元在淮安经济技术开发区膳魔师路北侧、白果路西侧扩建年产2万张CTP制版项目，本次扩建项目李利用原有3号厂房内一处空地，占地面积约为50m2，全厂占地面积约13447 m2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部令第1号）的有关规定，项目须编制环境影响报告表，江苏润天环境科技有限公司受淮安和顺彩印包装有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于淮安经济技术开发区膳魔师路北侧、白果路西侧，项目东侧为淮安市永盛家庭用品有限公司、北侧为魔方泊车、西侧为优博特公司、南侧为膳魔师公司。项目地理位置见附图一，项目周边300米环境现状见附图二。项目水系见附图四。 1、产业政策 本扩建项目为年产2万张CTP制版项目，属包装装潢及其他印刷项目，对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，也不属于《淮安市产业结构调整指导目录（2018-2020年版）》中限制类项目，同时经淮安经济技术开发区行政审批局备案，备案证号：淮管经发备[2018]14号。因此项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、区域规划 本项目位于淮安经济技术开发区膳魔师路北侧、白果路西侧，项目在淮安经济开发区工业用地，符合淮安经济开发区总体规划，开发区规划图见附图六。 3、产品方案 项目建成后年产2万张CTP制版项目。项目拟在原厂区3号厂房进行生产，占建筑面积约50平方米，产品方案见表1-1。 表1-1 产品方案表 序号; 产品名称; 生产量; 单位; 年运行时数; 备注. 1; CTP板材; 2万; 张; 300×8=2400h; 扩建. 2; 包装盒; 500万; 只; 300×8=2400h; 已验收. 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-2。 表1-2 项目运营设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 网屏CTP制版机; 2; 新增. 2; CTP显影机; 1; 新增. 3; 废水处理机; 3; 新增（包含显影液处理机）. 5、主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及消耗情况 序号; 原料名称; 消耗量; 备注. 1; CTP板材; 2万张/a; 扩建（本扩建项目不利用原有设备）. 2; 显影液; 2.4t/a. 表1-4 主要原辅材料成份的物化性质一览表 序号; 原料名称; 物化性质. 1; 显影液; 是一种碱性溶液，主要成分氢氧化钠、五水偏硅酸钠、水。可将已经曝光并发生分解的感光层部分溶解，使印刷形成图像和非图形两部分的过程。此显影液呈强碱性，不易挥发。. 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注; 依托情况. 主体工程; 3#车间; 50m2; 3#生产车间东南角; 依托原有. 贮运工程; 仓库; 1260m2; 存放原辅材料; 依托原有. 公用工程; 给水; 20 t/a; 市政管网; 新增污水处理设施. 排水; /; 采用“雨污分流”排水方式; 无依托. 供电; 150万KWh/a; 来自市政电网; 依托原有. 生产污水; 冲版废水; 废水处理机（50 L/h，三级沉淀+五级过滤）; 经厂区污水处理设施处理后循环使用，不排放; 新增. 显影废液; 显影废液处理机（6L/h,低温减压蒸馏）; 显影废液经处理后产生的再生水可作为冲版水使用，不排放. 噪声处理; 厂房隔声，合理布局，距离衰减等; 满足环境管理要求; 新增. 固废处理; 危废暂存点; 占地8m2、4号厂房西北侧; 依托原有. 7、职工人数及工作制度 本次扩建项目不新增人员，人员从原有工人中抽调，年运行300天，一班制生产，每班8小时，年运行2400小时。 8、环保投资 项目环保投资总额预计32万元，占总投资的40%，具体环保投资概算见表1-6。 表1-6 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废水; 污水处理机; 30; 达标排放; 与工程同步. 噪声; 设备合理化布置等; 2; 达标排放. 固废; 一般固废暂存点、危险废物堆场; /; 安全暂存; 依托原有. 排污口; 雨污管网; /; --. 绿化; 绿化; /; －. 合计; 32; －. 10、平面布置及合理性分析 扩建项目位于原厂区3号厂房东南侧50平方区域，平面布置较为合理，平面布置见附图三。 11、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 A《江苏省生态红线区域保护规划》 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），拟建项目距离最近的生态红线保护区为淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区，距离为3.1km，《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）。具体情况见表1-7。 表1-7 项目周边重要生态功能保护区一览表 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），项目所在地周边主要生态红线区域情况见表1-7。拟建项目距离最近的生态红线保护区为西北侧的淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区，距离3.1km，因此拟建项目不在确定的江苏省生态红线区域范围之内，项目为自行车制造项目，产生的污水排入淮安经济技术开发区污水处理厂处理，尾水排入清安河，因此项目建设与《江苏省生态红线区域保护规划》（[2013]113号）相符。详见附图五。 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 相符性. 一级 管控区; 二级管; 区. 淮河入海水道（淮安市区）洪水调蓄区; 洪水调蓄; 二级管控区为入海水道堤内范围。位于清浦区南部，濒临苏北灌溉总渠。包括清浦区越闸、唐桥、刘庄等部分地区; 最近距离二级管控区约11km. 蛇家坝饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000 米至下游1000 米水域及其岸背水坡之间的陆域范围; 二级管控区为蛇家坝干渠全线（二河至大运河）除一级保护区的水域以及两岸纵深10 米陆域范围; 最近距离二级管控区约9.7km. 二河（淮安市区）饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管; 区为一级保护区，范围为：取水口上游1000 米至下游1000 米，及其岸背水坡之间的水域范围及其与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围 二级管控区为二河闸至淮阴闸段除一级保护区的水域范围和该水域与东岸纵深100 米的陆域范围; 最近距离二级管控区东约27.2km. 北京路水厂废黄河饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000 米至下游500 米，及其岸背水坡之间的水域范围及其与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围; 二级管控区为市区杨庄闸-皮家渡段除一级保护区外水域范围和该水域与两岸背水; 堤脚之间的陆域范围 最近距离二级管控区东约18.5km. 淮安经济技术开发区水厂废黄河饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口（E119°08′32″，N33°33′36″）上游1000 米至下游500 米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围; 二级管控区为恒坝-涟水县界一级保护区以外水域以及该水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围; 最近距离二级管控区南约3.1km. 废黄河（淮安市区）重要湿地; 湿地生态系统保护; 淮安市区境内除饮用水水源保护; 一级保护区外的废黄河水域及其南岸30 米陆域范围 最近距离二级管控区南约14.8km. 京杭大运河（淮安市区）清水通 道维护区; 水源水质保护; 京杭大运河淮安市区段，两侧至河堤外100 米范围（城区部分两侧仅到河堤）; 最近距离二级管控区东约9.6km. 淮安古淮河省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 位于淮安市清河区，北靠古淮河，南达深圳路，西傍福建路，东至青龙湖路，全部为二级管控区; 最近距离二级管控区东南约3.3km. B《江苏省国家级生态保护红线规划》 《江苏省国家级生态红线保护规划》将全省陆域生态保护红线面积按类型分为自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域。距离本项目最近的陆域生态保护红线区域为淮安经济技术开发区废黄河饮用水水源保护区。与本项目最近距离约为4200m。具体情况见表1-8。 表1-8 项目周边陆域生态保护红线区域一览表 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）. 淮安经济技术开发区废黄河饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围；二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 0.35. 根据淮安经济技术开发区废黄河饮用水水源保护区生态红线保护区域范围可知：项目选址不在淮安市陆域生态保护红线区域内，符合《江苏省国家级生态红线保护规划》中相关要求。 （2）环境质量底线 根据引用的现状监测数据，项目所在区域环境质量现状总体较好，尚有环境容量， 可以满足项目建设需要。项目产生的废气、噪声等经治理后均达标排放，经预测分析，项目建成后不会改变环境功能，不会触碰环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目位于淮安经济技术开发区膳魔师路北侧、白果路西侧，项目用地为工业用地，用地不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-9。 表1-9 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）国家发展和改革委员会令第9号; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目中的限制及淘汰类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 项目用地为工业用地，项目用地不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中. 5; 《市场准入负面清单草案》（试点版）; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 6; 《淮安市产业结构调整指导目录(2018-2020年版)》; 经查，本项目不属于《淮安市产业结构调整指导目录(2018-2020年版)》中鼓励类和限制类项目. 由表1-6可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 淮安和顺彩印包装有限公司位于淮安经济技术开发区膳魔师路北侧、白果路西侧。 公司现有年产500万只包装盒生产项目于2015年10月委托南京大学环境规划设计研究院有限公司编制完成了“包装装潢印刷品生产项目”环境影响评价报告表，并于2015 年11月2日取得了淮安市环境保护局经济技术开发区分局的批复，批复号：淮环分开发[2015]14号。公司于2017年9月27日通过了环保竣工验收。现有项目产品方案表见下表1-10。 表1-10 现有项目产品方案表 序号; 产品名称及规格; 产量. 1; 包装箱 烹调系列用品与运动户外旅行系列用品; 500万只/年 (生产容量以1公升的容器进行换算). 现有项目设备清单见表1-11。 表1-11 现有项目主要运营设备一览表 序号; 名称; 数量(台/套). 1; 胶印机; 2. 2; 覆膜机; 2. 3; 剪切机; 3. 4; 裱纸机; 2. 5; 全自动模切机; 2. 6; 半自动模切机; 4. 7; 上胶机; 1. 表1-12现有项目“三废”产排量及污控措施一览表 污染物名称; 排放量t/a; 污染防治措施; 治理效果. 大气污染物; 有组织VOCs; 0.009; 经集气罩收集后由活性炭吸附后通过15m高排气筒排放; VOCs达天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中印刷与包装印刷中平板印刷VOCS排放标准及表5的其他行业排放标准. 无组织VOCs; 0.01; 车间密闭、加强绿化等. 水污染物; 废水量; 552; 化粪池; 生活污水经化粪池预处理后排入淮安区污水处理厂集中处理，尾水最终排入清安河. COD; 0.015. SS; 0.01. 氨氮; 0.001. 总磷; 0.0002. 固废; 生活垃圾; 7.5; 由环卫部门清运; 固废零排放. 废边角料; 2; 企业收集后外卖. 废胶板; 0.1; 由原厂家回收. 废抹布; 0.1; 委托洪泽蓝天化工处理. 废活性炭; 0.5; 委托洪泽蓝天化工处理. 综上，现有项目运行情况良好，不存在环境问题。 现有危废仓库如下图所示： |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 淮安市淮安区位于东经118°59′~119°37′，北纬33°16′~33°45′之间，地处江苏省苏北中部，淮河下游，江淮和黄淮两平原交界处，东邻阜宁、建湖两县，西与洪泽县、清浦区接壤，南邻宝应县，北与涟水县交界。全区东西长64km，南北宽43km，总面积1600余km2。境内地势平坦，由西北向东南坡降，标高由9m降至1m。京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇于淮城南门外，将全区分为渠南、渠北和运西三个自然区。 淮安区北距亚欧大陆东桥头堡-连云港市120km，南距江苏省会南京市200km。新长铁路、京沪高速公路、宁连高速公路、同三高速公路、淮江公路等国家重点交通干线穿境而过。到上海、北京、南京行车分别仅需4h、8h和2h，辅之以京杭大运河和苏北灌溉总渠的水上运输，交通十分便利。 2、地形、地貌、地质 淮安区属杨子准地台的苏北断拗的北缘，基底为元古代的变质岩，上部为晚古生界至中生界的一套陆相—滨海相煤系和碳酸盐建造。在漫长的历史年代中，逐渐构成了本区目前西高东低的地面形态，土壤成土母质为黄泛冲积物和湖相沉积物，苏北灌溉总渠以北多为沙土壤，总渠南多为粘壤土。根据国家地震局、建设部震发办（1992）160号文及现行的《中国地震裂度区划图》，厂址区地震基本烈度为7度远震。 3、水文地质 淮安区地处淮河下游，西濒洪泽湖，北枕废黄河，东南临射阳湖之马家荡、绿草荡，西南临白马湖。境内有纵贯南北的京杭大运河及横穿东西的苏北灌溉总渠和淮河入海水道，为连通江、海、河、湖的水利枢纽。因为淮安境内有淮水和江水过境，所以水资源相当丰富，地面水资源总量为71.836亿m3。区内地势平坦，沟渠纵横成网，全区有一、二级河流39条，大沟226条。淮安区地形西高东低，北高南低，地面径流由北向南。 （1）京杭大运河。淮安市境内河段长约24km，河床底标高约4.5m，河底宽70m，边坡1：3，正常水位时河面宽约100m，为该地区主要通航河道（国家二级航道）。大运河流向为由北向南，年平均流量为108m3/s，洪水期最大流量达600m3/s，在淮安段水位标高一般为8.6～11.2m。 （2）苏北灌溉总渠。西起洪泽湖高良涧，东经淮安区和阜宁、滨海等县，由扁担港入黄海，全长163.5km，淮安区境内长53.5km，年平均流量270m3/s，洪水期流量不小于600m3/s，最大流量达800m³/s。渠南侧还开挖有灌区，主要引用洪泽湖水灌溉农田。苏北灌溉总渠的主要功能为灌溉和航运。 （3）废黄河。位于淮安北部，是淮安区与淮阴、涟水两县的分界河流。废黄河是历史上黄河南徙侵淮期间(1194～1855年)留下的故道。该河在淮安区境内的长度约47.65km。夏季水位约7m，冬季水位约5m。夏季径流量的大小，取决于上游来水的多少。废黄河是渠北片的一条重要排灌河道，在这条河流上建有茭陵抽水站等水利工程。 （4）清安河：清安河系1959年市区段里运河改道时调整排灌水系而人工开挖的。起于淮海南路，迄于清安河地涵，总长22.04km，该河走向自淮海南路船舶修理厂，由西向东渡过淮安市区南部，经地下涵洞穿过里运河，在淮安南门桥西侧与入海水道（即排水渠）汇合，途经阜宁、滨海而入黄海。清安河处于京杭运河及里运河包围的市区三角形地带，其中清江浦区段长9.6km 整个市区境内长17km。 项目所在区域相关水系概况见附图四。 4、气候、气象特征 淮安市地处北亚热带向暖温带过渡地区，兼有南北气候特征，属于温带季风气候区，气候宜人，四季分明。地区平均气温14.1-14.9°C，市区年平均气温14.1-14.4°C，最低气温-21.5°C，最高气温39.5°C；年无霜期207-242天，一般霜期从当年十月到次年四月；年平均日照数2060-2261小时，日照百分率平均为52%，明显优于苏南地区；季风气候显著，自然降水丰富，年平均降水量913-1030厘米，夏季降水在50%以上，历年平均降雨天数102.5天；常年主导风向为东南风。风向玫瑰图见图2-1。 图2-1 淮安风向玫瑰图

建设项目所在地环境概况 （1）地理位置 淮安市位于苏北平原中部、淮河下游。地理位置为东经118°12’-119°36’、北纬32°43’-34°06’。东与盐城市接壤、西邻安徽省，南连扬州市，北与连云港市、宿迁市毗邻；与周围几个中心城市的空间距离分别为：南距上海市、南京市分别为400km、190km，北距徐州市、连云港市分别为210km和120km，东到盐城市110km。新长铁路和京沪高速公路、宁连高速公路、宿淮盐高速公路、宁徐一级公路等公路干线，以及举世闻名的京杭大运河贯穿市域。 （2）地质、地貌 淮安市地形特征为平原地形，地貌属黄淮冲积平原，地势平坦开阔。区内无影响园区开发建设的采空区、崩塌、滑坡、泥石流、冻土等特殊地形、地貌。园区地处扬子淮地的苏北凹陷区的西侧，基底为前震旦系泰山群变质岩，上复第三系、第四系松散堆积层。第三系属新生代，第三系晚期陆相堆积层、上部为下草湾组，下部为峰山组，第四系分三层，第一层属于冰水相，河湖相堆积层，厚度为20-30米，第二层属冲击层，厚度为10-20米，第三层为属海陆相过渡沉积层，厚度5-15米，地震基本烈度为7度震级。 （3）水文 淮安市地处淮、沭、沂、泗流域下游，西南部有洪泽湖；京杭大运河、古黄河、淮河入海水道、盐河、里运河、淮沭新河贯穿市区。水系以黄河故道为分水岭，北属沂沭泗河流域，南属淮河流域，大运河和淮沭河将这两大水系连成一体。 ①里运河 里运河为古运河道，起于淮阴船闸，迄于淮安船闸，总长27.7km，集水面积64.3km2。该河走向自淮阴船闸东北行，穿过市区，折而南下，经板闸、河下镇达淮安，在运东闸上游与京杭运河汇合。里运河市内航线全长9.6km。历年最高水位10.5m，正常情况下9.2m，最枯水位8.5m，平均水深2～3m。该河下游受运东闸、上游受淮阴闸控制。为保证工业用水和航运能力，该河水位一般是稳定的，保持在9m左右。 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，里运河主要功能是饮用水源、工业用水、农业用水，水质目标为Ⅲ类。 ②清安河 清安河系1959年市区段里运河改道时调整排灌水系而人工开挖的。起于淮海南路，迄于清安河地涵，总长22.04km，该河走向自淮海南路船舶修理厂，由西向东渡过淮安市区南部，经地下涵洞穿过里运河，在淮安南门桥西侧与入海水道（即排水渠）汇合，途经阜宁、滨海而入黄海。清安河处于京杭运河及里运河包围的市区三角形地带，其中清江浦区段长9.6km 整个市区境内长17km。 ③古黄河 古黄河起于二河，迄于淮安盐城界，总长98.6km，底坡千分之0.053，集水面积295.05km2，平均底宽85m，平均底高程3.7m。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，古黄河淮阴段主要功能是农业，古黄河淮安市段主要功能是饮用水源，水质目标均为Ⅲ类。 ④京杭大运河 京杭大运河为境内主要水运航道，为二级航道，南至长江入长江。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，京杭大运河主要功能为饮用水源、工业用水，水质目标为Ⅲ类。 （4）气候、气象特征 淮安处于北亚热带和暖温带交界区内，基本属于暖温带季风气候，气候宜人，四季分明，年均气温14℃，年均气温5℃以上时间289天，年均无霜期213天。光照充足，日照2130-2430小时，雨水丰沛，年均降水量940毫米，雨日104天，年均相对湿度77％；常年主导风向东南风。 （5）生态环境 ①陆生生态 淮安市南北植被兼有，适宜生长的树种比较丰富，其中以暖温带落叶阔叶树种占优势，其次为常绿针叶树种，还有少数常绿阔叶树种分布。由于人类活动的影响，当地天然植被已被人工植被所替代，除少数人工绿地外，其余均为耕地，且主要为水田。 区域植被系统主要由农田系统和林地植被系统构成。农田系统主要是农田和菜地，其中物种一年四季变换较为频繁；林地植被系统以杨树、柳树、刺槐等为主，并混有灌、草丛，形成多层次的立体植被体系。林地植被系统具有较高的物种多样性，对保护生物多样性是有益的。 ②野生动植物资源与水生生物 淮安市位于冬候鸟迁徙途径的东线上，同时地处淮河下游，境内湖泊众多，较大面积的湿地为冬候鸟提供了丰富的饵源和良好的栖息场所，据调查统计，常见鸟类有一百多种，属国家级保护的鸟类主要有白鹤、灰鹤、天鹅、白鹳等珍稀鸟类，还有国家二级保护动物草獐等野生动物资源。 淮安经济技术开发区简介： 淮安经济技术开发区成立于1992年，开发区规划建设用地四至范围：东至大寨河，南至汕头路，西至翔宇大道，北至丰收河，原规划面积6.8平方公里。1993年10月经江苏省人民政府批准设立为省级经济开发区，2006年又被批准为高新技术开发区。2002年淮安市进行区划调整，将徐杨乡等划入开发区，开发区的发展空间跨过宁连公路，范围由淮安经济开发区老区扩大到徐杨片区，同时将新港工业园也作为淮安经济开发区的一个片区进行统一规划，面积由6.8平方公里扩大到60平方公里。2007年底，由于新的行政区划调整，淮安区的南马厂乡和席桥乡茭陵一站引河以西的东邱村和李席居委会成组成了南马厂乡工业集中区，划归淮安经济开发区管辖，面积由60平方公里扩大到91平方公里，分为老区、徐杨片区、新港片区和南马厂片区四大片区。 江苏省环境保护厅于2006年对开发区环评进行了批复（苏环管[2006]110号）。开发区面积为60平方公里，分为三个片区：老区、徐杨片区、新港片区。 淮安经济开发区老区位于淮安市主城区东部，具体范围：翔宇大道以东，宁连一级公路以西，深圳路以南，三亚路以北，总用地11.426平方公里。功能定位为城市的有机组成部分，以居住、商业为主的综合性、现代化的城市新区； 淮安经济开发区徐杨片区西临宁连一级公路、新长铁路，东至京沪高速公路，北到和平路、深圳东路，南为茭陵抽水站引河，规划总面积41.923平方公里。功能定位为苏北地区高科技产业的集聚地之一，淮安市现代化的新城区； 淮安经济开发区新港片区西起淮海西路、健康路，东到西安路，北临健康路，南止里运河，规划总面积6.651平方公里。功能定位为兼有工业（盐化工为主）、居住、教育、对外交通等各种用地性质的综合性的分区。 江苏省环境保护厅于2008年对开发区徐扬片区规划调整环评进行了批复（苏环管[2008]1508号）。徐杨片区规划范围由西临宁连一级公路、新长铁路，东至京沪高速公路，北到和平路、深圳东路，南为茭陵抽水站引河，规划总面积41.923km2，调整为：西临宁连一级公路、新长铁路，东至京沪高速公路，北到废黄河，南为茭陵抽水站引河，规划总面积52.82km2，调整前后增加了面积10.9km2。产业定位为：以机械、电子、纺织、建材、物流产业为主，不得在规划限定用地以外建设印染及电镀企业。 淮安市环境保护局于2010年对开发区南马厂乡工业集中区规划环评进行了批复（淮环发[2010]166号）。南马厂乡规划范围为北抵古黄河、南达茭陵一站引河、东到南马厂乡行政界线、西至京沪高速公路。规划用地面积约31km2。产业定位为：现代服务业、电子信息产业、生物医药及一般制造业（主要为食品、纺织服装（不含印染、印花）、家具建材、机械制造）。 根据《国务院办公厅关于淮安经济开发区升级为国家经济技术开发区的复函》（国办函[2010]159号），国务院同意淮安经济开发区升级为国家经济技术开发区，定名为淮安经济技术开发区，规划面积为6.8平方公里，实行现行国家级经济技术开发区的政策。 供水：在发展初期，以淮安市城南水厂供水为主要水源，同时筹建徐杨片区自来水厂。城南水厂位于淮安市南郊福田村，规模10万立方米/日，水源为蛇家坝干渠首。根据《淮安市城市总体规划调整（2005—2020）》，2020年淮阴区水厂和北京路水厂规模及水源不变，城南水厂扩建至68万立方米/日，水源为二河。 发展中后期，将以徐杨片区自来水厂供水为主，水源为古黄河。 规划徐杨自来水厂厂址位于金华路以西、和平路以南，控制用地约12公顷。拟新建的徐杨自来水厂总规模为50万立方米/日。具体实施过程可结合片区发展用水需求进行分期建设。 供热：淮安经济技术开发区徐杨片区由淮安经济技术开发区热电有限责任公司集中供热，公司一期投资建设二台15MW汽轮发电机组和3台75 吨循环硫化床锅炉，于2004年11月份并网运营，二期投资建设150吨循环硫化床锅炉，2009年开始建设，于2011年5月份投入使用；2013年建设一台240t/h和一台15MW汽轮发电机组。 公司目前现有主管线长度30余公里，支管线长度近40公里，主管线分西线、东线和富士康专用管线。公司年供汽能力约375t/h，目前蒸汽最大用量100多t/h，尚有200多t/h富余供热能力。 排水：淮安市经济开发区污水处理厂总规模为16万m3/d，分阶段进行建设，一期工程第一阶段建设规模为4万m3/d，远期2020年扩建至16万m3/d，一期二阶段4万m3/d已取得环评批复，建设期为1年。现阶段处理工艺为C-TECH生物处理法，处理水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排入清安河。 燃气：以天然气为气源，天然气由西气东输区域管道供应。开发区的天然气由淮安市天然气门站通过中压干管供应。 固废处置：淮安经济技术开发区徐杨片区产生的生活垃圾由环卫部门进行处置。该区域未设置危废处置设施，由各建设单位自行委托有资质的单位进行危险废物安全处置和处理。 项目周围无文物保护目标。

三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据淮安市中证安康检测有限公司提供的数据（报告编号HAEPD181117023089），项目所在地SO2、NO2、O3、CO、PM2.5 、PM 10指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。相关数据详见表3-1。 表3-1 大气环境质量监测结果表（mg/Nm3） 检测日期; 检测时间; 结果; 单位. 项目地. SO2; N02; O3; CO. 2018.12.13; 14：00~15：00; 0.094; 0.119; 0.062; ND; mg/m3. 20：00~21：00; 0.083; 0.092; 0.054; ND; mg/m3. 2018.12.14; 02：00~03：00; 0.052; 0.065; 0.018; ND; mg/m3. 08：00~09：00; 0.076; 0.082; 0.050; 0.3; mg/m3. 检测日期; 检测时间; 结果; 单位. 项目地. PM10; PM2.5. 2018.12.13; 14：00~次日15：00; 0.104; 0.056; mg/m3. 监测结果表明，区域SO2、NO2、O3、CO、PM2.5 、PM 10均达到相应标准，项目所在地大气环境质量状况良好。 2、地表水环境质量现状 根据淮安市中证安康检测有限公司提供的数据（报告编号HAEPD181117023089）。监测数据具体数据见表3-2。 表3-2 水质监测结果 （单位:mg/L） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 执行标准. 2018.12.14; 淮安经济技术开发区污水处理厂排口上游500m; pH; 7.41; 《地表水环境质量标准》（GB 3838–2002）Ⅴ类标准. 悬浮物; 9. 化学需氧量; 20. 氨氮; 0.794. 总磷; 0.38. 淮安经济技术开发区污水处理厂排口下游1000m; pH; 7.31. 悬浮物; 8. 化学需氧量; 18. 氨氮; 0.412. 总磷; 0.36. 监测结果表明，各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838–2002）Ⅴ类标准。项目所在地地表水环境质量状况良好。 3、声环境质量现状 根据淮安市中证安康检测有限公司提供的数据（报告编号HAEPD181117023089），本项目四周声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 表3-3 项目地声环境监测结果 单位：LeqdB(A) 序号; 检测时间; 检测点位; 类别; 检测结果［dB(A)］. 1; 2018.12.13; Z1; 昼间; 54.6. 2; 夜间; 46.4. 3; Z2; 昼间; 54.7. 4; 夜间; 46.5. 5; Z3; 昼间; 54.6. 6; 夜间; 46.9. 7; Z4; 昼间; 53.7. 8; 夜间; 46.9. 1; 2018.12.14; Z1; 昼间; 55.2. 2; 夜间; 46.3. 3; Z2; 昼间; 55.3. 4; 夜间; 46.5. 5; Z3; 昼间; 56.2. 6; 夜间; 46.1. 7; Z4; 昼间; 55.6. 8; 夜间; 46.0. 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，拟建项目周围环境保护目标见表3-4。 - 表3-4 环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离厂界; 规模; 环境功能. 空气环境; 厂界四周; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 水; 境 清安河; 西南; 5300m; 小型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准值. 生态; 本项目不在淮安市生态红线区域内.

四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体见表4-1。 表4-1 空气环境质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; GB3095-2012. 24小时平均; 150μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 2、地表水环境质量标准 清安河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838–2002）Ⅴ类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中五级标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/l，pH无量纲） 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; SS; 总磷. Ⅴ类标准值; 6～9; ≤40; ≤2.0; ≤150; ≤0.4. 3、声环境质量标准 项目位于淮安经济技术开发区膳魔师路北侧、白果路西侧，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 3; 65; 55; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1废水回用标准 项目职工从原有职工中调剂，不增加员工数量，现有项目生活污水经化粪池处理后排入淮安经济技术开发区污水处理厂。污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。冲版废水及显影废液分别经废水处理设备处理后产生的再生水用于冲版，不外排，再生水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准，具体见表4-4。 表4-4水污染物排放标准 (单位：mg/L) 项目; pH; COD; SS; 总磷; 氨氮. 接管标准; 6～9; 400; 250; 5; 35. 污水厂尾水排放标准; 6～9; 50; 10; 0.5; 5（8）. 回用水标准; 6～9; 150; 150; 0.1; 25. 2、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表4-5。 表4-5 项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; GB12348-2008. 3、固废控制标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）标准。 |
| 总量控制指标 | 表4-6 项目建成后，全厂污染物产生量、削减量和排放量三本帐（单位：t/a） 污染物名称; 原有排放量; 本项目状况; “以新带老”削减量; 全厂排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 552; 20; 20; 0; 0; 552. COD; 0.015; 0; 0; 0; 0; 0.015. SS; 0.01; 0; 0; 0; 0; 0.01. 氨氮; 0.001; 0; 0; 0; 0; 0.001. 总磷; 0.0002; 0; 0; 0; 0; 0.0002. 废气; 有组织; VOCs; 0.009; 0; 0; 0; 0; 0.009. |

- 五、建设项目工程分析

自来水2620 生活用水 地埋式有动力污水处理设施 生产用水 软水设备 隔油沉淀池 中和池 锅炉 用汽设备 蒸汽冷凝水 收集池 300 60 1600 排入穿城镇污水厂 400 1920 400 960 960 4800 4800 生活污水240 24024012 碱性废水960 1、项目工艺流程及产污环节简述 电脑制图 制版 显影、冲版 成品 洗版废水、显影废液 CTP版材 图5-1 工艺流程及产污环节图 2、工艺说明 项目从事印刷品制版加工，加工的是CTP版材，版材用于厂区原有印刷包装项目。 CTP： (Computer-to-plate)即脱机直接制版。CTP就是计算机直接到印版，是一种数字化印版成像过程。CTP直接制版机与照排机结构原理相仿。起制版设备均是用计算机直接控制，用激光扫描成像，再通过显影、定影生成直接可上机印刷的印版。计算机直接制版是采用数字化工作流程，直接将文字、图象转变为数字，直接生成印版，省去了胶片这一材料、人工拼版的过程、半自动或全自动晒版工序。 （1）电脑制图：接到客户订单后再电脑上绘制客户需要的图形； （2）制版：将生成的图形输入到网屏CTP制版机中，由制版机发出的激光光源发出的能量聚焦在CTP版材上曝光成像；制版温度约为27℃，无废气产生； （3）显影、冲版：经曝光的CTP版材在显影机中显影，显影机中加入显影液，之后再用自来水洗版即为成品CTP印刷版，此工序产生洗版废水和显影废液。

主要污染工序 本项目产生污染的工序分施工期和营运期阶段。 一、施工期阶段 本扩建项目位于淮安和顺彩印包装有限公司原有租赁的3号厂房内，本扩建项目施工期不需要进行土地的整理和厂房的建设，仅涉及少量设备的安装，因此，本环评仅对项目运行期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。 二、营运期阶段 1、大气污染物 本次扩建项目无废气产生。 2、水污染物 本扩建项目不新增人员，因此不新增生活废水，新增生产污水主要为冲版废水，及显影废液。 冲版废水经废水处理机处理后全部回用于工艺，显影废液经显影废液处理机处理后，80%的显影废液再生水用于冲版用水，20%浓缩液作危废处理。 冲版废水：冲版水经处理后循环使用不外排，补充添加量为20t/a(0.067t/d)。 显影废液：显影液使用过后产生显影废液，经过显影废液处理机处理产生的再生水可作为冲版用水使用不外排，根据厂家提供的资料，显影废液产生量为2t/a。 冲版 108 废水处理机 108 20 自来水 21.6 显影 2 废显影浓缩液 2.4 显影液 1.6 0.4 显影废液处理机 0.4 图5-2 建设项目水平衡图(m3/a) 3、噪声 本项目的主要噪声声源为CTP制版机、显影机等机械设备噪声，噪声源强约为75-85dB(A)，详见表5-3。 表5-3 项目噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 等效声级 （dB(A)）; 所在车间 (工段)名称; 距最近厂界 位置(m); 治理措施; 治理措施降噪 效果（dB(A)）. 1; CTP制版机; 2; 85; 3#车间; 30; 设备设置于室内，车间厂房隔声，距 离衰减; ≥25. 2; 显影机; 1; 75; 28; ≥25. 4、固废 本次扩建项目生产中产生的固废主要有显影废液、废CTP版材、废过滤介质。 显影浓缩废液：显影废液经过废水处理机，利用低温蒸馏技术进行处理，产生显影浓缩废液，根据厂家提供的资料，显影浓缩废液产生量为0.4 t/a，此部分废液作危废处理。 废CTP版材：印刷过程中产生废CTP版材，根据企业提供的数据，产生量为1t/a。 废过滤介质：冲版废水处理过程中定期更换过滤介质，根据厂家提供资料，每周更换一次，则一年更换量为0.1t。 建设项目副产物产生情况见表5-4。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废CTP版材; 印刷; 固态; 铝; 1; √. 2; 显影浓缩废液; 冲版; 液态; 硫酸、硝酸、苯、甲醇等; 0.4; √; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 3; 废过滤介质; 废水处理; 固态; 有机物、滤芯; 0.1; √. 对项目固废的利用处置方案进行汇总，详见表5-5。

表5-5 营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废CTP版材 | 一般工业固废 | 印刷 | 固态 | 铝 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 | / | / | / | 1 | 有资质的单位安全处置 |
| 2 | 显影浓缩废液 | 危险固废 | 冲版 | 液态 | 硫酸、硝酸、苯、甲醇等 |  | T | HW16 | 231-002-16 | 0.4 |  |
| 3 | 废过滤介质 | 危险固废 | 废水处理 | 固态 | 有机物、滤芯 |  | T | HW06 | 900-045-06 | 0.1 |  |

项目危险废物汇总情况详见表5-6。

表5-6 项目危险废物汇总样表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显影浓缩废液 | HW16 | 231-002-16 | 0.4 | 冲版 | 液态 | 硫酸、硝酸、苯、甲醇等 | 硫酸、硝酸、苯、甲醇 | 三个月 | T | 单独包装、分开堆存、有资质单位安全处置 |
| 2 | 废过滤介质 | HW06 | 900-045-06 | 0.1 | 废水处理 | 固态 | 有机物、滤芯 | 有机质 | 半年 | T |  |

六  拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 废水量 m3/a |  | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 冲版废水 | COD | 108 |  | 800 |  | 0.0864 |  |  | / |  | / | 经废水处理机处理后全部回用，不排放 |
|  |  | SS |  |  | 300 |  | 0.0324 |  |  | / |  | / |  |
|  | 显影废液 | COD | 2 |  | 1000 |  | 0.002 |  |  | / |  | / | 经显影废液处理机处理后用于冲版，不排放 |
|  |  | SS |  |  | 600 |  | 0.0012 |  |  | / |  | / |  |
| 固体 废物 |  | 产生量（t/a） |  | 处理处置量（t/a） |  |  |  | 综合利用量 |  |  | 外排量 |  | 备注 |
|  | 显影浓缩废液 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 委托有资质单位处理 |
|  | 废CTP版材 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 废过滤介质 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 设备名称 |  |  | 等效声级 （dB(A)） |  |  |  | 所在车间 (工段)名称 |  |  | 距厂界 位置m |  | 备注dB(A) |
|  | CTP制版机 |  |  | 85 |  |  |  | 3#车间 |  |  | 30 |  | 优先选择用低噪声设备，设备设置于室内等 |
|  | 显影机 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 本次扩建项目无人员新增，无新增生活污水。产生的冲版废水经厂区污水处理设施处理后循环使用，不排放，显影废液经显影液处理机处理后产生的再生水可作为冲版水使用，不排放。 项目冲版废水经废水处理机处理后可循环使用，不外排。显影废液经显影液处理机处理后，再生水可用于冲版用水，不外排。 图7-1 冲版废水处理工艺流程图 图7-1 冲版废水处理工艺流程图 1、冲版水的净化水箱组，包括第一净化水箱、第二净化水箱、第三净化水箱和第四净化水箱，经过四次净化；第二净化水箱设有第一斜管区，第一斜管区的斜管成 Z 字型分布，以加快杂质沉淀。 2、第一净化水箱设有源水入口和第一水位开关，以控制进入废水量；药箱的管道连通第一净化水箱，全自动加药；第一净化水箱和第二净化水箱的管道连通，将第一净化水箱的水抽到第二净化水箱。项目使用盛世净源品牌冲版水过滤机，经过三次沉淀、五级过滤（过滤精度达0.01微米）处理后的水，颜色纯净透明，处理后的水回用，不排放。 3、第二净化水箱设有第一溢流口，以溢流连通第三净化水箱。 4、第三净化水箱设有第二斜管区，以加快杂质沉淀；还设有第二水位开关，以控制第三净化水箱的水位。第三净化水箱和第四净化水箱的管道连通，将第三净化水箱的水过滤后抽到第四净化水箱。 5. 第四净化水箱设有第三水位开关，以控制第四净化水箱的水位。 6. 第一净化水箱和第二净化水箱之间的管道连通有进水冲减道，以减少进水落差对第二净化水箱的冲击，防止影响沉淀净化效果。 7. 第一溢流口和第三净化水箱之间的管道连通有配水冲减道，以减少进水落差对第三净化水箱的冲击，防止影响沉淀净化效果。 8. 第二净化水箱和第三净化水箱的底端都是向下的锥型，以方便沉淀形成的沉淀物，不容易浮起。 9. 第三净化水箱的水经过 2 级过滤、2 级超滤抽到第四净化水箱，第四水箱的水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准后用于冲版，不排放。 项目使用盛世净源品牌显影废液处理机，摆脱传统蒸馏和加化学药剂压滤的传统模式。采用日本最新低温减压蒸馏方式。在负压情况下28度沸腾出蒸汽，蒸汽再转换成蒸馏水，运行功率极低，处理净化效率高。处理后分离出浓缩废液和达标再生水(达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准要求)，再生水出水量约为80%，此部分再生水可作为冲版水使用，剩余约20%左右为显影浓缩废液排放到储污桶作危废处理。 图7-2 整套废水处理示意图 冲版废水及显影废液进入过滤循环系统处理属于比较成熟的工艺，深圳盛世净源环保生产的过滤循环系统在市场上均得到了广泛的应用。该公司先后为为裕同集团、劲嘉集团、华润集团九星印刷、东莞新洲印刷、厦门联盛集团、济南东港股份、北京电影印刷厂等公司提供优质的产品服务及综合解决方案。根据同行业类比，污水处理费用主要为定期添加的药剂及更换滤芯，更换费用约为1.3万元/年，仅占总投资的1.75%，在企业可接受范围内。 二、噪声环境影响分析 本项目的主要噪声声源为CTP制版机、显影机等机械设备噪声，噪声源强约为75-90dB(A)。拟采取的噪声防治措施有： （1）购置设备时，尽量选用低噪声、高质量的设备，从声源上降低设备噪声强度。所有设备应指定专人定期保养、检修，避免产生不正常的高分贝噪声。 （2）对噪声较大的设备采用隔声措施。同时加强生产管理，减少操作中的撞击声。合理安排布局。 （3）车间密闭进行隔声降噪，厂界加强绿化。 通过以上措施和距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼≤65dB(A) 、夜≤55dB(A)，项目对该区域声环境质量的影响较小。 三、固体废物环境影响分析 项目固废主要是废CTP版材、显影浓缩废液、废过滤介质。建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-3。 表7-3 项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物类别; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废CTP版材; 一般工业固废; 印刷; 铝; --; 1; 外售; 相关单位. 2; 显影浓缩废液; 危险固废; 冲版; 硫酸、硝酸、苯、甲醇等; HW16; 0.4; 安全处置; 有资质的单位. 3; 废过滤介质; 废水处理; 有机物、滤芯; HW06; 0.1. 表7-4 本项目危险废物暂存场所情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期; 相符性. 1; 危险废物暂存场所; 显影浓缩废液; HW16; 231-002-16; 放置在4号厂房西北侧; <2m2; 单独包装、分开堆存; 大于1吨; 一年清理一次; 符合. 2; 废过滤介质; HW06; 900-045-06; <2m2; 单独包装、分开堆存; 大于1吨; 一年清理一次; 符合. 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定，要求各类固废分类收集贮存，包装容器符合规定、固体废物贮存场所建设达到国家相关标准规定要求。 本项目在厂区设置生活垃圾暂存点，每日委托环卫部门清运，垃圾暂存设施可满足项目需求。 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，本项目显影废液、废过滤介质拟堆存于厂区危险固废暂存堆场内，危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，要求做到以下几点： ①贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； ②贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏； ③贮存设施设置防渗、防雨、防漏、防火等防范措施； ④贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑤贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 项目危废暂存堆场设有严格的防渗措施，正常情况下不会对地下水产生较大影响。 （2）运输过程中环境影响分析 危废采用设有内衬塑料的编织袋封装用密封手推车运送至危险废物暂存场所，运输路线均在厂内，周围无敏感点，运输过程中发生泄漏、散落的概率极低，危险废物运输过程中对周边环境影响极小。 （3）危险废物处置情况分析 待项目生产后，将同有资质单位签订协议，对以上危废进行安全处置。项目危险废物临时贮存时间一般为半年，其后由危废处置单位定期运走，集中处理。危险废物的转运严格按照有关规定进行，实行联单制度。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | 生产 | 废CTP版材 | 外售 |  | 固废零排放 |
|  |  | 显影废液 | 有资质的单位安全处置 |  |  |
|  |  | 废过滤介质 |  |  |  |
| 噪声 | CTP制版机、显影机等机械设备噪声，噪声源强约为75~85dB(A) |  | 车间密闭，厂房隔声，合理布局等 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 淮安和顺彩印包装有限公司决定投资80万元在淮安经济技术开发区膳魔师路北侧、白果路西侧扩建年产2万张CTP制版项目。经对项目生产工艺、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 建设项目为年产2万张CTP制版项目，属包装装潢及其他印刷项目，对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015年)及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，为允许类，项目已经取得淮安经济技术开发区行政审批局备案，备案证号为淮管经发备[2018]14号（见附件）。因此拟建项目符合产业政策。 2、与规划相容 本项目选址位于淮安经济技术开发区膳魔师路北侧、白果路西侧，项目用地性质为工业用地。经查本项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制或禁止用地项目，项目选址符合淮安经济技术开发区用地规划要求。 3、环境质量现状 项目所在地空气环境质量较好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ②地表水质量现状 项目纳污水体—清安河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准。 ③声环境质量现状 本项目昼夜噪声值分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准，符合声环境区划要求。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废水：项目冲版废水经三次沉淀、五级过滤后全部回用，不外排，项目显影废液经显影废液处理机，采用日本最新低温减压蒸馏方式，产生的再生水可作为冲版水使用，不外排，对区域地表水环境影响较小。 ③噪声：项目产生的噪声经采取相应措施后，项目周界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 ④固废：项目固废有废CTP版材1t/a、显影浓缩废液0.4t/a、废过滤介质0.1t/a。废CTP版材出售给回收单位综合利用，显影浓缩废液、废过滤介质委托有资质单位处置。项目固体废物可以做到零外排放，不影响外环境。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响不大，不会产生扰民或其他环境纠纷。 5、总量控制要求 A、本扩建项目污染物排放总量控制指标为： 废气排放总量：0； 废水接管考核量：0；。 B、本扩建项目建成后，全厂污染物排放总量控制指标为： 废气排放总量：VOCs 0.009 t/a。 废水接管考核量：废水量552t/a、COD0.015t/a、SS0.01t/a、氨氮0.001t/a、总磷0.0002t/a；进入环境量：废水量552t/a、COD0.003t/a、SS0.001t/a、氨氮0.0004t/a、总磷0.00005t/a。 6、三同时一览表 表9-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 验收因子; 治理措施; 执行标准; 验收要求. 废水; 冲版废水; COD、SS; 废水处理机; 循环使用，不外排; 满足环保要求. 显影废液; COD、SS; 显影废液处理机; 再生水可用于冲版，不外排. 噪声; 车间设备; 设备合理化布置，CTP制版机、显影机等底部加装减振垫、安装隔音窗户，厂房隔声、距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值. 固废; 生产、生活; 废CTP版材出售给回收单位综合利用，显影浓缩废液、废过滤介质委托有资质单位处置; 固废零排放. 固废; 危险废物暂存点; 位于4#车间西北侧，面积为8m2. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个雨水排口、1个污水排口. 环境管理; 环境管理机构和人员; 设单位须有1人以上的专门人员（或者兼职人员）负责日常环境管理工作，建立环境管理制度. 总量; A、本扩建项目污染物排放总量控制指标为： 废气排放总量：0； 废水接管考核量：0；。 B、本扩建项目建成后，全厂污染物排放总量控制指标为： 废气排放总量：VOCs 0.009 t/a。 废水接管考核量：废水量552t/a、COD0.015t/a、SS0.01t/a、氨氮0.001t/a、总磷0.0002t/a；进入环境量：废水量552t/a、COD0.003t/a、SS0.001t/a、氨氮0.0004t/a、总磷0.00005t/a。. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。本次扩建项目正常生产期间产生的冲版废水及显影废液经处理后可回用于工艺，不排放，噪声经底部加装减振垫、安装隔声门窗，厂房隔声、距离衰减等治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、建议项目废水排口及固废暂存点应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对原料的妥善保管，并采用严格的管理制度进行监督； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、建设项目竣工后组织环保验收，编制验收监测（调查）报告。 4、厂方在以后生产过程中，如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，需向当地环境保护局重新申报。

建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) |  | 淮安和顺彩印包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  | 季雨 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 年产2万张CTP制版项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  |  | 于经理0517-83520899 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 淮安经济技术开发区膳魔师路北侧、白果路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 223005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  | 生产污水处理后回用于工艺，不排放 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  | COD |  |  | SS |  |  | NH3-N |  |  |  |  | TP |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  |  |  | 排气筒数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织排放废气量（万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 |  |  | 废CTP版材 |  |  |  | 显影浓缩废液 |  |  |  |  | 废过滤介质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产生量（t/a） |  |  | 1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用量（t/a） |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置量（t/a） |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量（t/a） |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  | COD |  | SS |  | NH3-N |  |  |  | TP |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有排放量 （t/a） |  |  | 0.015 |  | 0.01 |  | 0.001 |  |  |  | 0.0002 |  | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请排放量 （t/a） |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放增减量 （t/a） |  |  | +0 |  | +0 |  | +0 |  |  |  | +0 |  | +0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请接管量（t/a） |  |  | 0.015 |  | 0.01 |  | 0.001 |  |  |  | 0.0002 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排放污染物指标审批

|  | 废水 |  |  |  |  | 废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | COD | SS |  | NH3-N | TP | VOCs |  |  |  |
| 原有排放量 （t/a） | 0.015 | 0.01 |  | 0.001 | 0.0002 | 0.009 |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 申请排放量 （t/a） | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 排放增减量 （t/a） | +0 | +0 |  | +0 | +0 | +0 |  |  |  |
| 申请接管量（t/a） | 0.015 | 0.01 |  | 0.001 | 0.0002 | / |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  |  | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |