- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 沭阳县喜润达毛刷加工厂毛刷及纸箱加工销售项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳县喜润达毛刷加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 葛志良 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 葛志良 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 沭阳县章集街道326省道南侧、交警五中队西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13851380093 |  |  | 传真 |  |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 223600 |  |
| 建设地点 | 沭阳县章集街道326省道南侧、交警五中队西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宿迁沭阳县发改局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 沭发改备[2018]273号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办环评） |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C4111鬃毛加工、制刷及清扫工具制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 7725平方米 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 700平方米 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 600 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 55 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 9.17% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 投产日期 |  |  | 2019年8月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 720 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 6万 |  |  | 蒸汽（Nm3/a） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 废水排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目生活污水288m3/a，经地埋式有动力污水处理设施处理后用于厂区绿化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 沭阳县喜润达毛刷加工厂于2017年投资600万元建设毛刷及纸箱加工销售项目（由于厂地限制，本项目仅生产毛刷，不生产纸箱），项目现已建成投产。本项目占地面积约为7725平方米，厂房建筑面积约为8000平方米（一栋4层2000平方米厂房，2栋3000平方米厂房），项目的建成可以满足自身发展的需要，同时也能够带动沭阳当地的经济发展，增加就业。 2019年4月16日沭阳县环境保护局对该企业现场监察，现场记录的情况为（1）企业现已投产；（2）未报批环境影响评价文件；（3）产污环节已安装了污染防治措施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令48号)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号、生态环境部1号令）有关规定，项目需编制环境影响报告表。江苏润天环境科技有限公司受沭阳县喜润达毛刷加工厂委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于沭阳县章集街道326省道南侧、交警五中队西侧。项目北侧为325省道，隔325省道为安置小区，西侧为空厂房，南侧为空厂房，东侧为沭阳县交警五中队。项目地理位置见附图一，项目周边300米环境现状见附图二，项目水系图见附图四。 1、产业政策 本项目属于鬃毛加工、制刷及清扫工具制造项目；对照国家发展改革委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目；同时，项目已经宿迁沭阳县发改局备案，备案号为沭发改备[2018]273号。因此项目的建设符合国家及地方产业政策。 2、区域规划 本项目位于沭阳县章集街道326省道南侧、交警五中队西侧，项目周围区域以工业企业为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，项目已经取得当地政府的用地规划红线图，本项目厂址可行。用地为工业用地，符合沭阳县章集镇总体规划。 3、产品方案 本项目产品方案见表1-1。 表1-1 项目产品方案表 序号; 产品名称; 生产量; 年运行时间. 1; 毛刷; 6万件/年; 300×8×1=2400h. 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-2。 表1-2 项目运营设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 规格型号; 备注. 1; 注塑机; 8; 台; /; 电加热. 2; 植毛机; 60; 台; /; /. 3; 抖料机; 8; 台; /; /. 4; 粉碎机; 2; 台; /; /. 5; 空压机; 3; 台; /; /. 6; 切丝机; 2; 台; /; /. 7; 拉丝机; 2; 台; /; 电加热. 5、主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表1-3，原料理化性质见表1-4。 表1-3 主要原辅材料及消耗情况 序号; 原料名称; 消耗量; 备注. 1; PP塑料颗粒; 260t/a; 聚丙烯. 2; PS塑料颗粒; 140t/a; 聚苯乙烯. 3; 色母粒; 10t/a; /. 4; 铁丝; 1t/a; /. 5; 包装纸箱; 1t/a; /. 表1-4 主要原辅材料理化性质 物料名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 聚苯乙烯（PS）; 苯乙烯为无色透明油状液体，分子量为 104，熔点-30.6℃、沸点 146℃、闪点 34.4℃、引燃温度 490℃，相对密度（水=1） 0.91，不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。; 易燃; LD50：5000mg/kg（大鼠经口）， LC50：24000mg/m3， 4 小时（大鼠吸入）. 聚丙烯（PP）; 由丙烯聚合而成的高分子化合物，比重：0.9-0.91g/cm3，成型收缩率1.0～2.5%，成型温度：160～220℃，加工温度在200-300℃左右较好，有良好的热稳定性(分解温度为310℃)，无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万一15万。故熔点可高达167℃，耐热、耐腐蚀，密度小，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化。较低的热变形温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度，PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。; 可燃; 无毒. 色母颗粒; 由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性; 可燃; 无毒. 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 2000m2; 共四层，每层约500 m2. 成品仓库; 525m2; /. 公用工程; 给水; 720m3/a; 来自市政管网. 排水; 288m3/a; 采用“雨污分流”排水方式. 供电; 6万KWh/a; 来自市政电网. 环保工程; 废气; 有组织; 注塑废气（非甲烷总烃、苯乙烯）; 2套UV光解+活性炭吸附设备，2个15m高排气筒; 满足环境管理要求. 拉丝废气（非甲烷总烃）. 无组织; 提高有组织废气收集率、加强绿化等; 满足环境管理要求. 废水; 288m3/a，经地埋式有动力污水处理设施处理后用于厂区绿化; 满足环境管理要求. 噪声; 车间密闭，厂房隔声，合理布局等; 满足环境管理要求. 固废; 一般固废暂存仓库、危险废物暂存库; 满足环境管理要求. 7、职工人数及工作制度 项目劳动定40人，一班制生产（白班制），每天工作时间为8小时，年工作日以300天计，年工作时长2400小时。 8、环保投资 项目环保投资总额计55万元，占总投资的9.17%，具体环保投资概算见表1-6。 表1-6 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废气; 2套UV光解+活性炭吸附设备，2个15m高排气筒; 30; 达标排放; 与工程同步. 废水; 地埋式有动力污水处理设施; 7; 满足环境管理要求. 噪声; 车间密闭，厂房隔声，减振，合理布局等; 5; 厂界达标. 固废; 一般固废暂存仓库、危险废物暂存库; 1; 满足环境管理要求. 排口; 雨水管网及排口; 2; 满足环境管理要求. 绿化; 绿化; 10; －. 合计; 55; －; －. 9、平面布置 项目主出入口位于326省道，厂区北侧为办公楼和原料仓库，厂区中间为制柄车间和组装车间，南侧为拉丝车间、厂区倒班宿舍及办公楼，项目平面布置较合理。厂区平面图三。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。根据《江苏省生态红线区域保护规划（2013年本）》，一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。本项目位于沭阳县章集街道326省道南侧、交警五中队西侧，项目距离最近的生态红线区域新沂河（沭阳县）洪水调蓄区约9.4km。具体情况见表1-7。 表1-7 项目周边重要生态功能保护区一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 新沂河两岸河堤之间的范围; 68.34; /; 68.34. 根据新沂河（沭阳县）洪水调蓄区红线区域范围可知：项目选址不在宿迁市沭阳县生态红线管控区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》中相关要求。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离本项目最近的江苏省国家级生态保护红线为淮沭河第一饮用水水源保护区，距离约为22.7kn，具体情况见表1-8。 表1-8 项目周边重要生态功能保护区一览表 所在行政区域; 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）. 市级; 县级. 宿迁市; 沭阳县; 淮沭河第一饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 取水口坐标：118°43′2″，34°03′40″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 10.14. 根据淮沭河第一饮用水水源保护区红线区域范围可知：项目选址不在江苏省国家级生态保护红线规划范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》中相关要求。 （2）环境质量底线 根据2017年沭阳质量报告书，项目区2017年全年大气环境质量SO2浓度年日均值为0.019mg/m3、NO2浓度年日均值为0.019mg/m3、CO浓度年日均值为1.2054mg/m3，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3、PM2.5、PM10年日均值分别为0.082mg/m3、0.067mg/m3，0.040mg/m3，达不到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，全年超标率分别为13.22%、14.8%、9.4%，全年未出现酸雨。超标原因主要为城区拆迁、新建频繁，固体废物堆积，工程管理人环保意识不强，管理不到位，缺乏防尘措施，通过加强对工业扬尘、机动车尾气的治理，道路洒水抑尘，禁止焚烧秸秆等措施后，环境空气将得到改善。 项目所在地附近主要河流为柴米河 。根据沭阳县环境监测站 2017 年对县域内大中小河流、干渠等水质进行的布点采样分析。监测数据表明，柴米河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水体环境良好。 根据沭阳县环境监测站2017年沭阳县声环境质量现状数据显示，项目所在地区的声环境质量良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 因此项目的建设没有突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和 《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-9。 表1-9 产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）国家发展和改革委员会令第9号; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011 年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目用地不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中，已取得当地政府的用地规划红线图. 4; 《江苏省限制用地项目目录 (2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中. 5; 《市场准入负面清单草案》（试点版）; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 由表1-9可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 11、与苏发[2017]30号相符性分析 《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏发[2017]30号）要求，以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。重削减工业源、移动源挥发性有机物排放，强化生活源挥发性有机物污染防治，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 本项目制柄车间为密闭车间，注塑过程产生的非甲烷总烃、苯乙烯经收集后通过主管道送入“UV光解+活性炭吸附”装置进行处理，处理后通过1根15米高排气筒排放；拉丝过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过主管道送入“UV光解+活性炭吸附”装置进行处理，处理后通过1根15米高排气筒排放。本项目从源头控制、过程管理、末端治理等方面实现了VOCs的全过程污染控制，符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏发[2017]30号）要求。 12、与苏政发[2018]122号相符性分析 《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）要求加强工业企业无组织排放管理：推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节有机废气收集。 项目注塑及拉丝生产过程实现连续、自动化操作；产生的有机废气经收集后注入主管道送入废气治理装置。以上符合《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）要求。 13、与宿政办发[2018]98号相符性分析 《市政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（宿政办发[2018]98号）要求加强工业企业无组织排放管理：推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节有机废气收集。 项目制柄车间为密闭车间，注塑及拉丝生产过程实现连续、自动化操作；产生的有机废气经收集后注入主管道送入废气治理装置。以上符合《市政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（宿政办发[2018]98号）要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目于2017年建成投产，项目建成投产时并未办理环评手续，本项目主要产品为毛刷，根据现场勘察，项目存在以下几方面问题： （1）项目制柄车间和拉丝车间在注塑、拉丝过程中产生的有机废气均为无组织排放，制柄车间北侧约10米处有居民，不符合当地环保管理的要求； （2）厂区员工产生的生活污水无法接管至当地的污水处理厂，厂区员工生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，项目生活污水处理达不到环保管理要求； （3）车间空压机运行过程会产生废机油，废机油属于危险固废，需要委托有资质单位处理，厂区无危险废物暂存间等； 本项目将通过本次环评，妥善解决上述环保问题，达到当地的环保要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置： 沭阳位于江苏省北部，地理坐标介于北纬33°53'至34°25'，东经118°30'至119°10'之间，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳县交通便利，新长铁路以及京沪高速公路、205国道、304省道、307省道穿境而过。沭阳距徐州观音国际机场120公里，距连云港机场55公里。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一的沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江连接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。目前，沭阳县初步形成了站埠均衡、水陆交错的交通格局。 地形、地貌： 沭阳县地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，地势西高东低，大部分地面高程在4.5-7米。县内最高峰韩山海拨70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。地势由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。西南部属岗岭地带，最高处海拨22.70米，东北部地势低洼，最低处海拨1.5米。境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16%，碱土9%，岗土和淤土55%，其它占10%。，区域地质稳定性相对较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震基本烈度为Ⅶ度。 气候、气象： 沭阳县属暖温带湿润季风气候，温暖湿润，雨量充沛，日照较多。城区常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量919.2mm，多集中于7-9月份；常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项 目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 13.8℃. 极端最高温度; 38℃. 极端最低温度; -18℃. 2; 风速; 年平均风速; 2.33m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 1015.9mbar. 空气湿度; 年平均相对湿度. 75%; 最热月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年最大降雨量; 1580.8mm. 年最小降雨量; 4521.98mm. 年均降雨量; 937.6mm. 6; 降雪量; 最大积雪深度; 42cm. 平均积雪厚度; 1cm. 全年平均积雪日数; 8. 7; 风向、频率; 年主导风向; SE10.71%. 水文： 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境客水水量比较大。境内河流较多，从城区附近流过的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途径淮安、泗阳、沭阳和东海等县市，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合，淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，六级航道，最高水位为11.8m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河的南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 沭阳县第二自来水厂取水口位于淮沭河，第二自来水厂供水能力为5万t/d，供水范围覆盖沭阳县经济技术开发区、南部新城部分区域、章集、七雄、十字、东小店等街道及乡镇。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100～1400m，设计流量为6000m3/s，最大的泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。 枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓。行泓时，三条河流汇合成一条大河。 该河由沭阳县城区的北部流过，其北偏泓拟作为开发区沂北区污水的接纳水体。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄镇、汤涧镇和李恒镇（与新沂河的南偏泓平行，不交汇）、灌南、灌云等县流入黄海。 沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0726亿m3。 植被、生物多样性： 沭阳县城区和经济开发区周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；农田用地分析，目前主要农作物为水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等；植被以杨类占优势的暖温带落叶林为主，85％以上。其他树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤本植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。 项目所在地已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家禽、家畜。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2017年，全县实现地区生产总值770.14亿元、一般公共预算收入48亿元、全体居民人均可支配收入20898元；完成社会消费品零售总额219.13亿元。县域经济与县域基本竞争力连续6年跻身“全国百强县”行列，攀升至第29位。全年完成500万元以上项目固定资产投资546亿元。 2017年，工业经济在集中集聚集跃上登上新台阶，国家级经济开发区实现工业开票销售收入608.96亿元、工业入库增值税18.05亿元、工业用电量32.1亿千瓦时，木材产业实现开票销售收入148亿元，成为全省最大木材产业集群。乡镇工业势头强劲，10个乡镇工业销售收入迈上10亿元台阶。全县943户企业开票销售收入增幅超过30%，开票销售过亿元企业达到107户，新增规上工业企业60户。 2017年，全县杨树成片林达88万亩，林地总面积达84314亩，活立木总蓄积量达480万立方米，森林覆盖率达26.75％。沭阳水产资源优势明显，全县水域面积62.2万亩，可利用养殖水面12万亩，盛产青鱼、鲤鱼、鲢鱼等淡水鱼类。年产粮食110万吨、油料6.23万吨、棉花0.51万吨，年出栏商品猪近150万头。沭阳花木名扬天下，全县花木总面积42.2万亩，花卉苗木品种3000余种，各类盆景83余万盆，是全国最大的花木基地，有“东方花都”之誉。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、章集镇介绍： 沭城镇章集社区地处沭阳县城东，326省道穿境而过，辖10个行政村，3.7万人，面积49.6平方公里。1957年设立章集乡，1958年成立章集人民公社，1983年改称章集乡，2000年设立章集镇，2005年区划调整并入沭城镇，改为沭城镇章集社区。

- 三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 根据2017年沭阳质量报告书，项目区2017年全年大气环境质量SO2浓度年日均值为0.019mg/m3、NO2浓度年日均值为0.019mg/m3、CO浓度年日均值为1.2054mg/m3，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3、PM2.5、PM10年日均值分别为0.082mg/m3、0.067mg/m3，0.040mg/m3，达不到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，全年超标率分别为13.22%、14.8%、9.4%，全年未出现酸雨。超标原因主要为城区拆迁、新建频繁，固体废物堆积，工程管理人环保意识不强，管理不到位，缺乏防尘措施，通过加强对工业扬尘、机动车尾气的治理，道路洒水抑尘，禁止焚烧秸秆等措施后，环境空气将得到改善。 2、水环境质量 项目所在地附近主要河流为柴米河 。根据沭阳县环境监测站 2017 年对县域内大中小河流、干渠等水质进行的布点采样分析。监测数据表明，柴米河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水体环境良好。 - 表3-1 2017年柴米河富民桥断面（集中式饮用水源地）监测结果统计表 项目; PH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 平均值; 7.29; 16; 2.4; 0.51; 0.172; 0.03. 最大值; 7.59; 18; 2.6; 0.82; 0.189; 0.04. 最小值; 7.05; 13; 2.3; 0.38; 0.14; 0.01. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 污染指数; /; 0.8; 0.6; 0.51; 0.86; 0.6. 3、声环境质量 根据沭阳县环境监测站2017年沭阳县声环境质量现状数据显示，项目所在地区的声环境质量良好，本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，本项目周围环境保护目标见表3-2。 - 表3-2 环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离厂界; 规模; 环境功能. 空气环境; 安置小区; 北侧; 100m; 200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 零散居民; 北侧; 10 m; 15人. 居民区; 西侧; 70 m; 100人. 交巡警五中队; 东侧; 10 m; 10人. 水环境; 柴米河; 西北; 4.1km; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 声环境; 安置小区; 北侧; 100 m; 200人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准值. 零散居民; 北侧; 10 m; 15人. 居民区; 西侧; 70 m; 100人. 交巡警五中队; 东侧; 10 m; 10人. 生态; 本项目不在沭阳县生态红线区域范围内.

- 四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 # 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。苯乙烯参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D中的苯乙烯的浓度参考限值；非甲烷总烃的环境空气质量标准，根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中第244页的说明，确定非甲烷总烃的环境空气质量标准采用2.0mg/m3（1h）。具体标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. NOx; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 苯乙烯; 1小时平均; 10μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 根据江苏省地表水（环境）功能区划登记表，柴米河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/l，pH无量纲） 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; SS; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤30; ≤0.2. 注：SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。 3、环境噪声 项目位于沭阳县章集街道326省道南侧、交警五中队西侧，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染物排放标准 项目生活污水经地埋式有动力污水处理设施处理后用于厂区绿化，厂区绿化为非限制性绿地，生活污水处理应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准要求。具体见表4-4，表4-5。 表4-4污水综合排放标准（pH无量纲）（单位：mg/L） 指标名称; pH; COD; SS; NH3-N; TP. 一级标准 mg/L; 6～9; ≤100; ≤70; ≤15; ≤0.5. 表4-5 城市污水再生利用 绿地灌溉水质（单位：mg/L） 指标名称; pH; 粪大肠菌数; NH3-N; 浊度; 嗅; 色度; 溶解性总固体; BOD5. 单位; -; 个/L; mg/L; NTU; -; 度; mg/L; mg/L. 限值; 6～9; ≤200(非限制性绿地); ≤20; ≤5(非限制性绿地); 无不快感; ≤30; ≤1000; ≤20. 2、大气污染物排放标准 项目PP塑料颗粒在拉丝、注塑过程产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级排放限值及无组织排放监控浓度限值。具体见表4-6。 表4-6 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. PS塑料颗粒在注塑过程产生的苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值排放要求。 表4-7 恶臭污染物排放标准 污染物; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）; 厂界标准值（mg/m3）. 苯乙烯; 15; 6.5; 5.0. 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值。具体见表4-8。 表4-8 项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废排放标准 项目一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定，危废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相应标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-9。 表4-9 污染物产生排放情况表 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 进入环境量. 废水; 废水量; 288; 288; 0; 0. COD; 0.072; 0.072; 0; 0. SS; 0.0432; 0.0432; 0; 0. 氨氮; 0.01; 0.01; 0; 0. TP; 0.00144; 0.00144; 0; 0. 废气; VOCs; 0.447; 0.402; 0.045; 0.045. 其中; 非甲烷总烃; 0.37; 0.333; 0.037; 0.037. 苯乙烯; 0.077; 0.069; 0.008; 0.008. 固废; 生活垃圾; 6; 6; 0; /. 废活性炭; 1; 1; 0; /. 废机油; 0.02; 0.02; 0; /. |

- 五、建设项目工程分析

一、毛刷柄生产工艺流程及产污环节简述 图5-1 毛刷柄生产工艺及产物环节图 工艺说明： 本项目毛刷柄分为PP材质和PS材质，生产工艺相同，工艺合并说明； ①混料：首先将PP塑料颗粒/PS塑料颗粒、色母粒投入备料机，然后进入注塑成型机内，在机器内进行混合均匀； ②注塑成型：PP塑料颗粒/PS塑料颗粒、色母粒在制柄车间通过注塑成型机制成毛刷柄， PP塑料颗粒/PS塑料颗粒、色母粒加热到220℃左右的温度下至熔融状态，通过注塑成型机内的推压设备将熔融的塑料颗粒推入注塑模具内，进行模压成型，塑料颗粒在密闭的熔融设备内进行熔融，注塑成型机采用电加热； ③冷却：熔融的塑料颗粒进入注塑模具后，温度较高，需要通过厂区冷却循环水对模具进行冷却，达到冷却毛刷柄的目的； ④检验：塑料制品脱模后，由厂区工人进行检验，产生的不合格品经过粉碎机粉碎后重新熔融，不合格品在密闭的粉碎机内进行粉碎，粉碎过程不产生粉尘；合格送入组装车间进行组装。 二、毛刷丝生产工艺流程及产污环节简述 图5-2 毛刷丝生产工艺及产物环节图 工艺说明： 本项目毛刷丝为PP材质。 ①混料：首先将PP塑料颗粒、色母粒投入备料机，然后进入拉丝内，在机器内进行混合均匀； ②拉丝成型：PP塑料颗粒、色母粒在拉丝车间通过拉丝机制成毛刷丝， PP塑料颗粒、色母粒加热到220℃左右的温度下至熔融状态，通过拉丝机内的推压设备将熔融的塑料颗粒推入模具内，拉成塑料丝，塑料颗粒在密闭的熔融设备内进行熔融，拉丝机采用电加热； ③冷却：熔融的塑料颗粒进入模具后，温度较高，需要通过厂区冷却循环水对模具进行冷却，达到冷却塑料丝的目的； ④检验：塑料丝脱模后，由厂区工人进行检验，产生的不合格品经过粉碎机粉碎后重新熔融，不合格品在密闭的粉碎机内进行粉碎，粉碎过程不产生粉尘；合格送入组装车间进行组装。 三、毛刷生产工艺流程及产污环节简述 图5-3 毛刷生产工艺及产物环节图 工艺说明： 将生产好的毛刷柄放入植毛机，植入毛刷丝，用铁丝进行固定，然后将毛刷上多余的毛刷丝切掉，生成的产品入库待售。

主要污染工序 一、施工期阶段 项目位于沭阳县章集街道326省道南侧、交警五中队西侧，购买章集镇内现有厂房进行生产，项目现已投产运行，不存在施工期，本环评仅对运营期相关的水、气、噪声和固废污染情况进行分析。 二、运营阶段 1、大气污染物 有组织废气 ①非甲烷总烃 PP塑料粒子在挤出过程产生的工艺废气成分比较复杂，不同的温度产生的废气成分是不一样的；根据PP塑料的性质，聚丙烯的分解温度是328~410摄氏度，本项目PP塑料粒子加热温度控制在220℃左右，此温度下塑料单体不会分解，加热过程产生的废气为非甲烷总烃。一般来说，加热过程产生有机废气按1～2千克/吨产品计，即仅占总量的0.1～0.2%（本项目取0.15%）。 本项目毛刷柄和毛刷丝在两个车间进行产生，毛刷柄和毛刷丝的比重约为7:3，本项目PP塑料颗粒用量约为260t/a，由于毛刷丝均为PP材质，则制柄车间PP塑料颗粒用量约为140t/a，制柄车间注塑过程非甲烷总烃产生量约为0.21t/a，本项目制柄车间为密闭车间，通过风机对车间废气进行密闭收集处理，制柄车间注塑过程产生的有组织非甲烷总烃量为0.21t/a，根据企业提供的数据，制柄车间风机风量约5000 m3/h（1200万m3/a），制柄车间PP塑料在注塑过程有组织非甲烷总烃产生浓度约为17.5mg/m3；拉丝车间PP塑料颗粒用量约为120t/a，拉丝车间拉丝过程非甲烷总烃产生量约为0.18t/a，项目采用集气罩收集拉丝过程产生的非甲烷总烃，项目集气罩收集率约为90%，则拉丝过程有组织非甲烷总烃产生量约为0.16t/a，根据企业提供的数据，拉丝车间风机风量约5000 m3/h（1200万m3/a），拉丝车间PP塑料在拉丝过程有组织非甲烷总烃产生浓度约为13.3mg/m3； ②苯乙烯 聚苯乙烯分解温度为280℃，项目PS塑料颗粒注塑过程温度均低于220℃，PS塑料颗粒注塑过程不会分解。参照《空气污染排放和控制手册》(美国环境保护局编) ，苯乙烯单体产生系数为0.55kg/t； 本项目制柄车间PS塑料颗粒用量约为140t/a，制柄车间注塑过程苯乙烯产生量约为0.077t/a，本项目制柄车间为密闭车间，通过风机对车间废气进行密闭收集处理，制柄车间注塑过程产生的有组织苯乙烯量为0.077t/a，根据企业提供的数据，制柄车间风机风量约5000 m3/h（1200万m3/a），制柄车间PS塑料在注塑过程有组织苯乙烯产生浓度约为6.42mg/m3； 无组织废气 PP塑料颗粒在拉丝车间拉丝过程中未被集气罩收集的非甲烷总烃0.02t/a； 2、水污染物 ①生活用水：项目劳动定员40人，员工生活用水按照国家《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2015），工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为30～50L/人•班，则本项目用水系数按30L/人•d 计算，一年工作300天，则用水量为360m3/a，排水量按用水量的80%计算，则污水产生量约288m3/a，其中污染物浓度为COD250mg/L、SS150mg/L、氨氮35mg/L、总磷5mg/L。 ②循环冷却用水 塑料制品在模压注塑后需要使用循环冷却水对模具进行冷却，达到冷却塑料制品的目的，厂区循环冷却水循环水量为1t/h，则循环冷却水量为2400t/a，冷却水在使用过程中由于与高温物料接触会产生蒸发损耗，根据企业经验数据或者类比同类行业经验数据，损耗量约为10%，则新鲜水补充量为240 t/a。同时，循环冷却水长时间使用后需定期溢流部分水量，并补充新鲜水以保持循环冷却水质，溢流水量约为循环冷却水系统循环水量的5%，则新鲜水补充量为120 t/a，综上，项目循环冷却水系统新鲜水补充量合计为360 t/a 。 表5-1 项目废水产生情况一览表 种类; 废水量(m3/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 治理措施. 生活污水; 288; COD; 250; 0.072; 经地埋式有动力污水处理装置处理后用于厂区绿化. SS; 150; 0.0432. 氨氮; 35; 0.01. TP; 5; 0.00144. 图5-4 项目水平衡图 （单位t/a） 3、噪声 本项目的主要噪声声源为注塑机、植毛机、抖料机、粉碎机、拉丝机、切丝机等，噪声源强约为75-95dB(A) ，具体见表5-2。 表5-2 项目噪声源源强表 序号; 设备名称; 数量; 等效声级 （dB(A)）; 所在车间 (工段)名称; 距最近厂界 位置(m); 治理措施; 治理措施降噪 效果（dB(A)）. 1; 注塑机; 8; 95; 注塑; 25; 优先选择用低 噪声设备，设备 设置于室内，车 间厂房隔声，距 离衰减; ≥25. 2; 植毛机; 60; 90; 植毛; 20; ≥25. 3; 抖料机; 8; 80; 注塑; 25; ≥25. 4; 粉碎机; 2; 85; 粉碎; 20; ≥25. 5; 空压机; 3; 85; 生产过程; 20; ≥25. 6; 切丝机; 2; 75; 切丝; 15; ≥25. 7; 拉丝机; 2; 80; 拉丝; 20; ≥25. 4、固体废弃物 生活垃圾：本项目建成后需员工40人，年工作300天，按人均日产生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为6t/a； 废活性炭：项目拟采取“UV光解+活性炭吸附”处理注塑、拉丝过程产生的非甲烷总烃和苯乙烯，根据相关企业生产经验，UV光解对有机废气的处理效率约为30%，其余70%有机废气进入活性炭吸附设备进行处理，本项目有机废气总量约为0.447t/a，进入活性炭吸附设备的有机废气量约为0.31t/a，的吸附容量为0.3-0.5kg/kg（活性炭），本项目按0.4kg/kg（活性炭）计，项目活性炭吸附的有机废气的量约为0.265t/a，则本项目新鲜活性炭用量约为0.665t/a，本环评废活性炭按1t/a计； 废机油：空压机在使用过程中需定期保养，会产生少量的废机油，根据企业提供的数据，废机油产生量约为0.02t/a。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表5-3。 表5-3 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 6; √; 《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017). 2; 废活性炭; 废气处理; 固态; 苯乙烯、非甲烷总烃、活性炭; 1; √. 3; 废机油; 空压机运行; 液态; 有机质等; 0.02; √. 根据《国家危险废物名录》(2016年)以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-4。

表5-4  营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工生活 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017) | -- | -- | -- | 6 | 环卫部门统一收集处理 |
| 2 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理 |  | 苯乙烯、非甲烷总烃、活性炭 |  | T | HW49 | 900-041-49 | 1 | 委外处理 |
| 3 | 废机油 |  | 空压机运行 |  | 有机质等 |  | T，I | HW08 | 900-214-08 | 0.02 | 委外处理 |

表5-5 项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 废气处理 | 固态 | 苯乙烯、非甲烷总烃、活性炭 | 苯乙烯、非甲烷总烃 | 一年 | T | 委托有资质单位安全处置 |
| 2 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.02 | 空压机运行 | 液态 | 有机质等 | 有机质等 | 一年 | T，I |  |

- 六  本项目主要污染物产生及排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 |  | 产生浓度g/m3 |  |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  |  |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 注塑 | 非甲烷总烃 |  | 17.5 |  |  | 0.21 |  | 1.75 |  | 0.008 |  |  |  | 0.02 |  | 1#排气筒 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | 6.42 |  |  | 0.077 |  | 0.64 |  | 0.003 |  |  |  | 0.008 |  |  |
|  |  | 拉丝 | 非甲烷总烃 |  | 13.3 |  |  | 0.16 |  | 1.33 |  | 0.007 |  |  |  | 0.017 |  | 2#排气筒 |
|  | 无组织 | 拉丝 | 非甲烷总烃 |  | / |  |  | 0.02 |  | / |  | 0.008 |  |  |  | 0.02 |  | 排入大气 |
| 水 污染物 |  |  | 污染物名称 | 废水量m3/a |  | 产生浓度mg/L |  |  | 产生量t/a |  | 污染物名称 |  |  | 排放浓度mg/L |  |  | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 |  | COD | 288 |  | 250 |  |  | 0.072 |  | -- |  |  | -- |  |  | 0 | 经地埋式有动力污水处理装置处理后用于厂区绿化 |
|  |  |  | SS |  |  | 150 |  |  | 0.0432 |  | -- |  |  | -- |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 35 |  |  | 0.01 |  | -- |  |  | -- |  |  | 0 |  |
|  |  |  | TP |  |  | 5 |  |  | 0.00144 |  | -- |  |  | -- |  |  | 0 |  |
| 固体 废物 |  |  | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  |  |  | 综合利用量t/a |  |  |  |  | 外排量t/a |  |  | 备注 |
|  | 生活垃圾 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 环卫收集 |
|  | 废活性炭 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 委外处理 |
|  | 废机油 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 噪声 |  |  | 等效声级（dB(A)） |  |  |  | 所在车间(工段)名称 |  |  |  |  |  | 距最近厂界位置m |  |  |  |  | 备注dB(A) |
|  | 注塑机 |  | 95 |  |  |  | 制柄车间 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 车间密闭，厂房隔声，设备合理布局等 |
|  | 植毛机 |  | 90 |  |  |  | 组装车间 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 抖料机 |  | 80 |  |  |  | 制柄车间 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 粉碎机 |  | 85 |  |  |  | 制柄车间 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 空压机 |  | 85 |  |  |  | 制柄车间/拉丝车间 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 切丝机 |  | 75 |  |  |  | 组装车间 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 拉丝机 |  | 80 |  |  |  | 拉丝车间 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）废气污染防治措施评述 ①有组织废气 本项目制柄车间PP塑料颗粒在注塑过程中会产生非甲烷总烃、PS塑料颗粒在拉丝过程中会产生苯乙烯，非甲烷总烃、苯乙烯经收集后经“UV光解+活性炭吸附”设备处理后，通过制柄车间1#15米高排气筒排放；拉丝车间PP塑料颗粒在注塑过程中会产生非甲烷总烃，经收集后经“UV光解+活性炭吸附”设备处理后，通过拉丝车间2#15米高排气筒排放。 光催化氧化是一种新型处理有机废气的方法，该方法主要通过UV 紫外光对光催化剂进行照射，使之产生高能电荷—电子空穴对，并在空气中水、氧等物质的参与下，使附着于催化剂表面的恶臭气体转变为二氧化碳、水以及其他无机小分子的物质过程。光解具体工艺原理为： ①高能UV 紫外线对空气中的氧气产生分解作用，促进氧分子分解成为游离态的氧，由于游离态的氧上的正负电子处于不平衡状态，因此游离态氧易与氧分子结合生成臭氧，其过程为： O2+UV→O+O- O2+O(游离态)→O3 其后，臭氧与有机物反应，去除有机气体。 ②高能UV 紫外线产生的光子能量可以高达647kJ/mol、742kJ/mol，高光子能能够迅速裂解小于该能量的恶臭废气的分子键，使其转变为无机小分子物质。该处理方法在当前应用中属于技术成熟、效果稳定的措施。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为 （10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 “UV光解+活性炭吸附”组合设备对苯乙烯、非甲烷总烃的去除率本环评均以90%计，制柄车间注塑过程产生的苯乙烯、非甲烷总烃经处理后排放量分别约0.008t/a、0.02t/a，排放速率分别约0.003kg/h、0.008kg/h，排放浓度分别约0.64mg/m3、1.75mg/m3，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级排放标准，苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值；拉丝车间拉丝过程产生的非甲烷总烃经处理后排放量为0.017t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为1.33mg/m3，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的二级排放标准； ②无组织废气 本项目无组织非甲烷总烃排放量约为0.02t/a，无组织废气通过提高有组织废气收集率、加强绿化等措施后，非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的无组织排放浓度限值要求，厂界达标。 （2）环境影响预测分析 本报告采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式（AERSCREEN）预测本项目废气污染物对环境的影响。 ①评价因子和评价标准筛选 本项目评价因子和评价标准见下表。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 苯乙烯; 小时平均; 10; 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D. 非甲烷总烃; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. ②估算模型参数 本项目估算模型参数见表7-2。 表7-2 废气预测所用参数一览表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.0℃. 最低环境温度; -18℃. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ③废气排放源强 表7-3 本项目有组织排放源强参数 排气筒; 污染物名称; 排气筒 高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速 （m3/h）; 烟气温度℃; 年排放 时间/h; 排放工况; 排放速率(kg/h). H1; 非甲烷总烃; 15; 1.0; 15000; 25; 2400; 正常; 0.008. 苯乙烯; 0.003. H1; 非甲烷总烃; 15; 1.0; 15000; 25; 2400; 非正常; 0.07. 苯乙烯; 0.025. H2; 非甲烷总烃; 15; 1.0; 12000; 25; 2400; 正常; 0.007. H2; 非甲烷总烃; 15; 1.0; 12000; 25; 2400; 非正常; 0.053. 表7-4 本项目无组织排放源强一览表 污染源位置; 污染物 名称; 排放量 （t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源有效排放高度（m）; 排放历时（h/a）; 排放源强 （kg/h）. 拉丝车间; 非甲烷总烃; 0.02; 65; 30; 8; 2400; 0.008. ④预测结果 大气污染物估算结果见表7-5。 表7-5 本项目大气污染物估算结果汇总表 排放源; 污染因子; 最大落地浓度距离（m）; 最大落地 浓度（mg/m3）; 最大落地浓度 占标率（%）; 评价标准 （μg/m3）. 有组织; 正常; H1; 非甲烷总烃; 105; 0.000547; 0.03; 2000. 苯乙烯; 0.000219; 2.19; 10. 非正常; H1; 非甲烷总烃; 105; 0.00169; 0.23; 2000. 苯乙烯; 0.0046; 16.86; 10. 正常; H2; 非甲烷总烃; 105; 0.000438; 0.02; 2000. 非正常; H2; 非甲烷总烃; 105; 0.0035; 0.18; 2000. 无组织; 拉丝车间; 非甲烷总烃; 70; 0.00104; 0.05; 2000. 注：非正常排放定义为“UV光解+活性炭吸附”组合设备部分失效，各污染物去除率均降至20%。 可知，项目建成后，污染物排放浓度占标率最大的是制柄车间1#排气筒排放的苯乙烯废气，以其Pmax和其对应的D10%作为等级划分依据，其Pmax=2.19%，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。 估算结果表明，正常排放情况下，环保设施均运转良好，污染物达标排放，项目产生的有组织废气对厂址附近局部区域的空气环境质量影响较小；由于废气处理措施出现故障而导致废气非正常排放的情况下，两排气筒排放的污染物占标率均大幅增大，为了减少对环境的影响，建设方应加强环保设备的运行监督管理和做好日常维护管理，杜绝非正常排放；制柄车间1#排气筒排放的苯乙烯废气，其Pmax=2.19%，对厂址附近局部区域的空气环境质量影响较小。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定，排气筒高度应不低于15m，且排气筒周围半径200m范围内有建筑时排气筒高度还应高出最高建筑物5m以上。本项目位于周边200米内无10m以上建筑物，因此，本项目排气筒高度设置15m是合理的。 （3）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 HJ 2.2-2018，大气环境防护距离的确定：采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网络区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。 本项目四周厂界均无超标区域，因此无需设置大气防护距离。 （4）卫生防护距离 本项目拉丝车间产生无组织非甲烷总烃，按照规定，需计算并设置相应的卫生防护距离，本环评采用《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为： QcCm=1A（BLC+0.25r2）0.25LD 式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表7-6 卫生防护距离计算结果表 位置; 拉丝车间. 污染物; 非甲烷总烃. 计算距离（米）; 0.121. 卫生防护距离取值（米）; 50. 经计算，本项目拉丝车间需设置50米卫生防护距离（卫生防护距离包络线图见项目300米范围环境状况分布图）。本项目拉丝车间距离北侧最近的敏感目标为55米，不在本项目的卫生防护距离范围内。因此，项目卫生防护距离内没有环境敏感目标和敏感企业，在远期规划及建设中，在本项目卫生防护距离范围内不得建设固定居民点、办公楼、医院和学校等环境敏感目标。 （5）污染物排放量计算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表7-7，本项目大气污染物无组织排放量核算见表7-8，本项目大气污染物年排放量核算见表7-9，非正常排放量核算见表7-10。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 排放口合计; /; /. /; /. 一般排放口. 1; H1; 非甲烷总烃; 0.55; 0.008; 0.02. 2; 苯乙烯; 0.22; 0.003; 0.008. 3; H2; 非甲烷总烃; 0.55; 0.007; 0.017. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.037. 苯乙烯; 0.008. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.037. 苯乙烯; 0.008. 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 拉丝车间; 拉丝过程; 非甲烷总烃; 提高废气有组织收集率、增加绿化; 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值; 2000; 0.02. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.02. 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.037. 2; 苯乙烯; 0.008. 表7-10 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; 注塑过程; “UV光解+活性炭吸附”部分失效，各污染物去除率均降至20%; 非甲烷总烃; 14; 0.07; 0.5; 1; 加强废气处理设施的管理，定期检修，建立健全的环保管理机构. 苯乙烯; 5.13; 0.025. 2; 拉丝过程; 非甲烷总烃; 10.67; 0.053; 0.5; 1. （6）污染源监测计划 按相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。应在废气处理设施的进出口分别设采样口；排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处；另需根据本项目废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 本项目污染源监测计划见表7-11。 表7-11 项目污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 排气筒H1（进、出口）; 非甲烷总烃; 1次/年; 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值二级标准，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放限值二级标准. 苯乙烯; 1次/年. 排气筒H2（进、出口）; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织废气; 厂界（上风向1个点、下风向3个点）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃的无组织排放限值. （7）大气环境影响评价结论 表7-12 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km☑; /. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/a☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 ☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 预测因子; 预测因子（颗粒物、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☑; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（1）h; C非正常占标率≤100%☑; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（/）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测□; 无监测☑. 环境质量检测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; 苯乙烯： （0.008）t/a; 非甲烷总烃： （0.037）t/a; /; /. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上，本项目大气环境影响评价结论如下： 1、本项目正常排放情况下各污染源的污染物最大落地浓度占标率较小，最大占标率为2.19%（﹤10%），因此，本项目对周围大气环境影响可以接受。 2、本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 3、本项目拉丝车间设置50m卫生防护距离（卫生防护距离包络线图见项目300米范围环境状况分布图）。经调查，本项目拉丝车间距离北侧最近的敏感目标为55米，不在本项目的卫生防护距离范围内。因此，项目卫生防护距离内没有环境敏感目标。远期亦不得在卫生防护距离内建设居民点、学校、医院等敏感目标。 二、水环境影响分析 建设单位采用“清污分流、雨污分流”制。生活污水排放量为288t/a，污染物浓度为COD 250mg/ L、SS 150mg/ L、氨氮35mg/ L、TP5mg/L。项目生活污水经地埋式有动力污水处理装置处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准并满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准要求后回用于厂区绿化，污水不外排。 地埋式有动力污水处理装置是在普通化粪池基础上发展而来的，即是在化粪池后增加了人工曝气的生物接触氧化池，其处理工艺实为厌氧消化和好氧生物接触氧化的组合构型。生物接触氧化法等生物膜法，被广泛应用于小水量、中低浓度有机废水处理，效果是稳定可靠的，其对COD、氨氮等污染物的去除率可达80%和70%以上。 根据国内有关普通化粪池和有动力污水处理装置处理效果的监测统计及比较，一般生活污水经普通化粪池处理后，其中的主要污染物可以达到国家二级排放标准要求，在其后段增设曝气设施处理后，不仅可以提高COD的去除率，而且可以更有效的去除氨氮、总磷等其它污染指标，其出水中的主要污染物均可以达到国家并优于国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准并满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准的相应要求。项目生活污水经地埋式有动力污水处理装置处理后回用于厂区绿化，本项目生活污水采用上述措施进行处理是可行的。 三、噪声环境影响分析 本项目的主要噪声声源为注塑机、植毛机、抖料机、粉碎机、拉丝机、切丝机等，噪声源强约为75-95dB(A)。 采取的噪声防治措施有： （1）对生产车间进行合理布局，要求高噪声设备远离厂界布置，车间安装隔声门窗； （2）充分利用厂区内现有的建筑物进行隔声降噪，厂界加强绿化； （3）建设项目应在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的风机等； （4）风机选用低噪声产品，对风机应作隔声处理； （5）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声。 通过采取以上措施并经距离衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此项目噪声对环境的影响能够满足环境保护的要求，不会给周围环境带来明显的噪声污染。 四、固体废物环境影响分析 项目固废包括生活垃圾、废活性炭及废机油。生活垃圾交环卫部门统一收集处理，废活性炭及废机油委托有资质单位处理。 - 建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-13。 表7-13 建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 可燃物、可堆腐物; --; 6; 环卫收集; 环卫部门. 2; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 苯乙烯、非甲烷总烃、活性炭; HW49; 1; 委外处理; 有资质单位. 3; 废机油; 空压机运行; 有机质等; HW08; 0.02; 委外处理; 有资质单位. 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定，要求各类固废分类收集贮存，包装容器符合规定、固体废物贮存场所建设达到国家相关标准规定要求。 本项目在厂区设置生活垃圾暂存点，每日委托环卫部门清运，垃圾暂存设施可满足项目需求。 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，本项目废活性炭、废机油拟堆存于厂区危险固废暂存堆场内，危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，要求做到以下几点： ①贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； ②贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏； ③贮存设施设置防渗、防雨、防漏、防火等防范措施； ④贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑤贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 项目危废暂存堆场设有严格的防渗措施，正常情况下不会对地下水产生较大影响。 （2）运输过程中环境影响分析 废活性炭、废机油每年清理一次，采用设有内衬塑料的编织袋封装用密封手推车运送至危险废物暂存场所，运输路线均在厂内，周围无敏感点，运输过程中发生泄漏、散落的概率极低，危险废物运输过程中对周边环境影响极小。 （3）危险废物处置情况分析 待项目生产后，将同有资质单位签订协议，对以上危废进行安全处置。项目危险废物临时贮存时间一般为一年，其后由危废处置单位定期运走，集中处理。危险废物的转运严格按照有关规定进行，实行联单制度。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。

- 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 制柄车间 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 1套UV光解+活性炭吸附设备，1根15m高排气筒H1 | 非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值二级标准，苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值 |
|  |  | 拉丝车间 | 非甲烷总烃 | 1套UV光解+活性炭吸附设备，1根15m高排气筒H2 | 非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值二级标准 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 车间通风，加强厂界绿化等 | 非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | SS、COD、NH3-N、TP | 地埋式有动力污水处理装置 | 用于厂区绿化 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 可燃物、可堆腐物 | 环卫清运 | 固废零排放 |
|  | 废活性炭 |  | 苯乙烯、非甲烷总烃、活性炭 | 委外处理 |  |
|  | 废机油 |  | 有机质等 | 委外处理 |  |
| 噪声 | 本项目的主要噪声声源为注塑机、植毛机、抖料机、粉碎机、拉丝机、切丝机等设备噪声，噪声源强约为75-95dB(A) |  |  | 设备合理化布置，厂房加装隔声门窗等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值 |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响：建设项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 沭阳县喜润达毛刷加工厂决定投资600万元建设毛刷及纸箱加工销售项目（由于厂地限制，本项目仅生产毛刷，不生产纸箱），经对项目工作流程、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 本项目属鬃毛加工、制刷及清扫工具制造项目；对照国家发展改革委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目；同时，项目已经宿迁沭阳县发改局备案，备案号为沭发改备[2018]273号。因此项目的建设符合国家及地方产业政策。 2、与规划相容 本项目位于沭阳县章集街道326省道南侧、交警五中队西侧，项目用地为工业用地。项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，项目已经取得当地政府的用地规划红线图；周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响环境，选址是合理可行的。 3、环境质量现状 大气环境质量现状：根据沭阳县环境监测站2017年沭阳县大气环境质量现状数据显示，项目所在地区的空气环境质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 水环境质量现状：根据沭阳县环境监测站2017年沭阳县地表水环境质量现状数据显示，柴米河能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水的水平。 声环境质量现状：项目所在地及周围区域声环境质量良好，等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废气： 有组织废气 项目制柄车间注塑工段产生的非甲烷总烃和苯乙烯，经车间密闭收集后，通过一套“UV光氧+活性炭吸附”设备进行处理，处理后通过制柄车间1#15米高排气筒排放；拉丝车间拉丝工段产生的非甲烷总烃，经集气罩收集后，通过一套“UV光氧+活性炭吸附”设备进行处理，处理后通过拉丝车间2#15米高排气筒排放；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃二级标准，苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值。 无组织废气 本项目无组织废气主要为拉丝过程中未被收集的非甲烷总烃，通过提高集气罩收集效率、加强拉丝车间通风、加强厂区绿化等措施后，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，对外环境影响较小。 ②废水：项目生活污水产生量约288m3/a，生活污水经地埋式有动力污水处理设施处理后用于厂区绿化。对区域地表水环境不产生影响。 ③噪声：项目产生的噪声经采取车间密闭，厂房隔声，减振，合理布局等相应措施后，项目周界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对外环境影响较小。 ④固废：项目固废包括员工生活垃圾6t/a，废活性炭1t/a、废机油0.02t/a。生活垃圾委托环卫部门卫生填埋，废活性炭、废机油委托有资质单位处理。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响不大，不会产生扰民或其他环境纠纷。 5、总量控制要求 废气：VOCs0.045t/a（非甲烷总烃0.037t/a、苯乙烯0.008t/a）； 废水：0 固废：0 6、三同时一览表 本项目总投资600万元，其中环保投资为55万元，占总投资额的9.17%，“三同时”验收一览表见表9-1。 表9-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 设备套数; 处理效果; 完成 时间. 废气; 有组织; 制柄车间; 非甲烷总烃、苯乙烯; 1套UV光解+活性炭吸附，1个 15m高排气筒H1; 1; 非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值二级标准，苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值; 与项目同步. 拉丝车间; 非甲烷总烃; 1套UV光解+活性炭吸附，1个 15m高排气筒H1; 1; 非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值二级标准. 无组织; 拉丝车间; 非甲烷总烃; 车间通风，加强厂界绿化等; /; 非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值. 废水; 生活污水; COD、SS、 NH3-N、TP; 地埋式有动力污水处理设施; 1; 厂区绿化. 噪声; 设备; /; 设备合理化布置，厂房加装隔声门窗等; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 固废; 生活、生产; 生活垃圾、废活性炭、废机油; 生活垃圾交由环卫清运，废活性炭、废机油委外处理; 固废零排放. 绿化; 绿化; --; --; --. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个雨水排口. “以新带老”; 无. 区域整治计划; 暂无与本项目有关的区域整治计划. 环境风险; --. 卫生防护距离; 拉丝车间设置50米卫生防护距离. 固废; 一般固废堆场、危险废物堆场. 总量控制; 废气：VOCs0.045t/a（非甲烷总烃0.037t/a、苯乙烯0.008t/a）； 废水：0； 固废：0；. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、建议项目固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对原料的妥善保管，并采用严格的管理制度进行监督； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、项目建设方在按环评要求进行生产之后自行组织验收； 4、厂方在以后生产过程中，如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向沭阳县环境保护局重新申报。

- 建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) |  | 沭阳县喜润达毛刷加工厂 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 葛志良 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 毛刷及纸箱加工销售项目 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  | 葛志良 13851380093 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 沭阳县章集街道326省道南侧、交警五中队西侧 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223600 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) |  | 288 |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  | 预处理后用于厂区绿化 |  |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  | COD |  |  |  | SS |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  | 排气筒数 |  |  |  | 2 |  | 无组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  | -- |  |
|  | 污染物名称 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 苯乙烯 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） |  |  | 0.037 |  |  |  | 0.008 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 | 生活垃圾 |  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  | 废机油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产生量（t/a） | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用量（t/a） | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置量（t/a） | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量（t/a） | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 苯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有排放量（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） |  | 0.037 |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请排放量（t/a）（进入环境量） |  | 0.037 |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放增减量（t/a） |  | +0.037 |  |  | +0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请接管量（t/a） |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排放污染物指标审批

| 污染物名称 | 非甲烷总烃 |  | 苯乙烯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有排放量（t/a） | 0 |  | 0 |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） | 0.037 |  | 0.008 |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 |  | 0 |  |  |
| 申请排放量（t/a） | 0.037 |  | 0.008 |  |  |
| 排放增减量（t/a） | +0.037 |  | +0.008 |  |  |
| 申请接管量（t/a） | / |  | / |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |