- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 黄沙、石子加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏山之磊建筑材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯娜 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 耿峰 |  |  |  |
| 通讯地址 | 沭阳县十字街道工业园区金浪路28号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13585263088 |  |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 223600 |  |
| 建设地点 | 沭阳县十字街道工业园区金浪路28号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宿迁沭阳县发改局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 沭发改备[2019]340号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 26000平方米 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 2000平方米 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 4800 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 200 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 4.2% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投 产日期 |  |  | 2020年7月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 32010 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 30万 |  | 燃气（Nm3/a） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。项目废水为生活污水，项目生活污水84m3/a，过渡期经地埋式有动力污水处理装置处理后达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准后定期用于厂区绿化。待园区污水处理厂建成运营后，项目废水采取相应措施处理，达污水处理厂接管标准后，接管污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 江苏山之磊建筑材料有限公司拟投资4800万元在沭阳县十字街道工业园区金浪路28号建设黄沙、石子加工项目，本项目购置原江苏凯乐尔轮毂制造有限公司厂房，项目占地面积26000平方米，建筑面积13000平方米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部令第1号）的有关规定，项目需编制环境影响报告表。江苏润天环境科技有限公司受江苏山之磊建筑材料有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于沭阳县十字街道工业园区金浪路28号。项目北侧为江苏东钢钢铁有限公司，项目南侧隔金浪路为农田，西侧隔好诗凯雅路为园区企业，东侧为沭阳东方金浪纺织有限公司。项目地理位置见附图一，项目周边300米环境现状见附图二，水系图见附图四。 1、产业政策 本项目主要为其他建筑材料制造项目，对照国家发展改革委第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，同时项目已经经沭阳县发展和改革局备案，备案号为沭发改备[2019]340号。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、区域规划 本项目位于沭阳县十字街道工业园区金浪路28号，本项目用地为工业用地，符合沭阳县十字街道总体规划。周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，故本项目选址合理。 3、主体工程及产品方案 项目建成后年产30万吨黄沙，30万吨石子，项目主体工程及产品方案见表1-1。 表1-1 主体工程及产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 产品产量; 年运行时数. 1; 1#生产车间（4000m2）; 黄沙; 30万t/a; 300×8×3=7200h. 2; 2#生产车间（3000m2）; 石子; 12#石子（2cm-2.5cm）; 9万t/a. 3 0×8×3=7200h; 13#石子（1cm-2cm）; 6万t/a. 4; 瓜子片（0.5cm-1cm）; 9万t/a. 5; 石粉（＜0.5cm）; 6万t/a. 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-2。 表1-2 项目运营设备一览表 序号; 名称; 台数（台/套）; 规格（型号）. 黄沙生产设备（2条生产线，4条水处理设施）. 1; 料斗; 2; 3.8m*2.4m*2.5m. 2; 上料皮带; 2; 1m*12m. 3; 滚筒筛; 2; /. 4; 锤式破碎机; 2; 1000*1000型. 5; 水洗轮; 2; /. 6; 成品料输送机; 2; /. 7; 脱水筛; 2; 自带细沙回收装置. 8; 压泥机; 4; SW-3500. 9; 污水澄一体机; 4; 15*3*3.5m. 石子生产设备（1条生产线）. 1; 给料机; 1; /. 2; 箱式破碎机; 1; 300t. 3; 箱式破碎机; 1; 500t. 4; 振动筛; 2; /. 5; 装载机; 4; /. 5、主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及消耗情况 序号; 原料名称; 消耗量(t/a); 备注. 1; 泥沙; 34万; 外购、汽运. 2; 毛石; 30万; 外购、汽运. 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-4。 表1-4公用及辅助工程一览表 类; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料堆放区; 2000m2; 不设专门的原料仓，堆放于生产车间. 成品仓; 4000m2; 位于2#车间. 公用工程; 给水; 32010t/a; 市政供水管网. 排水; --; 采用“雨污分流”排水方式. 供电; 30万kWh/a; 来自市政电网. 环保工程; 废气; 有组织粉尘; 破碎、筛分; 围挡设计，集气罩收集粉尘后通过一套袋式除尘器处理后经15米排气筒排出; 满足环境管理要求. 无组织粉尘; 1#石子生产车间; 上料、破碎、皮带输送等机器周边均设有雾炮机抑尘. 原料堆放区及成品仓; 原料堆放区及成品仓采用管道喷淋系统洒水抑尘；密闭车间. 道路扬尘; 厂区地面硬化，出入道路地面硬化，路面定期洒水降尘. 废水; 生活污水; 过渡期生活废水经地埋式有动力污水处理装置处理后用于厂区绿化，不外排; 满足环境管理要求. 生产废水; 洗沙废水; 经厂区4条污水澄一体机处理后循环使用，不排放; 满足环境管理要求. 车辆冲洗废水; 经厂区沉淀池处理后循环使用，不排放. 噪声处理; 车间密闭，厂房隔声，合理布局; 满足环. 管理要求; 固废处理; 一般工业固废暂存点; 满足环境管理要求. 7、职工人数及工作制度 项目职工50人，年运行300天，三班制生产，每班8小时，年运行时间7200小时。 8、环保投资 项目环保投资总额预计200万元，占总投资的4.2%，具体环保投资概算见表1-5。 表1-5项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废气; 成品仓及原料堆放区; 管道喷淋系统2套; 5; 达标排放; 与工程同步. 1#石子生产车间; 雾炮机3台，1套袋式除尘器+1根15m高排气筒; 10. 厂区; 入道路地面硬化，路面定期洒水降尘; 5. 废水; 生活污水; 地埋式有动力污水处理装置; 5; 达标排放. 生产废水; 4台污水澄一体机、4台压泥机; 150. 车辆冲洗废水; 沉淀池; 5. 噪声; 车间密闭，厂房隔声，减振，合理布局等; 5; 达标排放. 固废; 一般固废暂存堆场; 3; 安全暂存. 排口; 雨水管网及排口; 2; --. 绿化; 绿化; 10; --. 合计; 200; --; --. 9、平面布置 项目出入口位于厂区南侧，项目办公区位于厂区西北侧，厂区自西向东分列3栋生产车间，西侧1#车间为石子生产车间，中间2#车间为成品仓库，东侧3#车间内部西侧为洗沙车间，东侧为原料堆场，厂区北侧为生产废水处理设施车间。具体平面布置见附图三。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 A. 《江苏省生态空间管控区域规划》 根据《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目距离较近的生态红线保护区为柴米河（沭阳县）洪水调蓄区，距离二级管控区边界约1180m，因此本项目不在确定的江苏省生态红线区域范围之内，因此项目建设与《江苏省生态空间管控区域规划》相符。《江苏省生态空间管控区域规划》相关内容如下： 表1-6 项目与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 红线区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 柴米河（沭阳县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; -; 柴米河两岸河堤之间的范围; 10.73; -; 10.73. 根据柴米河（沭阳县）洪水调蓄区红线区域范围可知：项目选址不在宿迁市沭阳县生态红线管控区范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》中相关要求。 B.《江苏省国家级生态保护红线规划》 项目距离最近的淮沭河第二饮用水水源保护区约6.35km。具体情况见表1-7。 表1-7 项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（平方公里）. 淮沭河第二饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 取水口坐标：118°43′2″，34°03′40″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外; 00米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 11.40. 项目选址不在宿迁市沭阳县国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》中相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2018年沭阳环境质量报告》内容，2018年城区环境空气全年优良天气280天，达标率78.7%，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、细颗粒物年日均值分别为0.023毫克/立方米、0.021毫克/立方米、1.395毫克/立方米、0.065毫克/立方米、0.076毫克/立方米和0.045毫克/立方米，O3、PM2.5、PM10日均值偶有超标现象，因此判定为不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 根据《2018年沭阳环境质量报告》中监测数据表明，柴米河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》进行说明，具体见表 1-8。 表1-8本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发展和改革委员会令第9号; 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目用地为工业用地，不在国家. 4限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本） 中; 《江苏省限制用地项目目录 (2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中. 5; 《市场准入负面清单（2019年版）》; 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不. 6其禁止准入类和限制准入类中; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》苏政办发〔2015〕118号; 本项目不在《江. 省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》中限值和淘汰由表1-8可知，本项目符合国家及地方产业政策，不在《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类和限制准入类中。 。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置： 本项目位于沭阳县十字工业集中区。沭阳县位于江苏省北部，地理坐标介于北纬33°53'至34°25'，东经118°30'至119°10'之间，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳县交通便利，新长铁路以及京沪高速公路、205国道、304省道、307省道穿境而过。沭阳县距徐州观音国际机场120公里，距连云港机场55公里。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一的沭阳县港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江连接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。目前，沭阳县初步形成了站埠均衡、水陆交错的交通格局。 地形、地貌： 沭阳县地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，地势西高东低，大部分地面高程在4.5－7米。县内最高峰韩山海拨70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。地势由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。西南部属岗岭地带，最高处海拨22.70米，东北部地势低洼，最低处海拨1.5米。境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16%，碱土9%，岗土和淤土55%，其它占10%。，区域地质稳定性相对较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震基本烈度为Ⅶ度。 气候、气象： 沭阳县属暖温带湿润季风气候，温暖湿润，雨量充沛，日照较多。城区常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量919.2mm，多集中于7-9月份；常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项 目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 13.8℃. 极端最高温度; 38℃. 极; 最低温度 -18℃. 2; 风速; 年平均风速; 2.3. 3m/s; 气压; 年平均大气压; 1015.9mbar. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 75%. 最热月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年最大降雨量; 1580.8mm. 年最小降雨量; 458.7mm. 年均降雨量; 937.6mm. 6; 降雪量; 最大积雪深度; 42cm. 平; 积雪厚度 1cm. 全年平均积雪日数; 8. 7; 风向、频率; 年主导风向; SE10.71%. 水文： 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境客水水量比较大。境内河流较多，从城区附近流过的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途径淮安、泗阳、沭阳县和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合，淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，六级航道，最高水位为11.8m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河的南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳县闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 沭阳县第二自来水厂取水口位于淮沭河，第二自来水厂供水能力为5万t/d，供水范围覆盖沭阳县经济技术开发区、南部新城部分区域、章集、七雄、十字、东小店等街道及乡镇。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100～1400m，设计流量为6000m3/s，最大的泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。 枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓。行泓时，三条河流汇合成一条大河。 该河由沭阳县城区的北部流过，其北偏泓拟作为开发区沂北区污水的接纳水体。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄镇、汤涧镇和李恒镇（与新沂河的南偏泓平行，不交汇）、灌南、灌云等县流入黄海。 沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 沂南河是沭阳县城区、开发区南区以及北区输送污水的通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。金风环保（沭阳）有限公司排污口（近期）也设置在沂南河上，远期设在新沂河的北偏泓。 （4）柴米河 柴米河属沂南水系，源于宿迁市宿豫区大兴镇附近的凌沟口，流经我县十字，章集，七雄的仲湾，汤涧，李恒，然后流入灌南县经龙沟河闸入灌河出海。 植被、生物多样性： 沭阳县城区和经济开发区周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；农田用地分析，目前主要农作物为水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等；植被以杨类占优势的暖温带落叶林为主，85％以上。其他树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、 桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤本植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。 项目所在地已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家禽、家畜。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2018年，全县实现地区生产总值840亿元、一般公共预算收入47亿元、税收收入占比超过80%，全体居民人均可支配收入20898元；固定资产投资、社会消费品零售总额、全体居民人均可支配收入预计分别增长7.6%、8.5%、9.2%。项目攻坚取得新成效。招商选资成效显著，恒能家纺、正中新材料等一批大项目成功落户，亿元以上项目、协议投资总额、实际利用外资全市第一。“521”工程齐头并进，兼并重组、技改投入、挂牌上市、新增销售超亿元等企业数量全市最多，其中17家企业完成兼并重组，77个技改项目完成投资50.8亿元，5家企业挂牌上市。“四新”重大项目推进全市领先，全年新开工亿元以上工业项目58个，新竣工亿元以上工业项目27个，39个列市重大产业项目实现投资146.4亿元。 全县杨树成片林达88万亩，林地总面积达84314亩，活立木总蓄积量达480万立方米，森林覆盖率达26.75％。沭阳水产资源优势明显，全县水域面积62.2万亩，可利用养殖水面12万亩，盛产青鱼、鲤鱼、鲢鱼等淡水鱼类。年产粮食110万吨、油料6.23万吨、棉花0.51万吨，年出栏商品猪近150万头。沭阳花木名扬天下，全县花木总面积42.2万亩，花卉苗木品种3000余种，各类盆景83余万盆，是全国最大的花木基地，有“东方花都”之誉。 2、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 3、十字街道工业集中区简介 十字街道工业集中区占地面积约2.537平方公里（3806亩），柴米河以南、新长铁路以东、老205国道以西、纬六路以北区域和纬六路以南、路西大沟以东（2158标准化厂房集中区）。工业集中区位优越，交通便捷；工业集中区产业定位为：纺织服装、装备制造、金属制品加工、新型建材、文体画材、家具制造等。 结合园区现状规划形成“一心、两轴、三片区”的空间结构。 一心：综合服务中心。沿纬一路北侧为园区的综合服务中心。 两轴：一纵（老205国道）和一横（纬三路）十字型号发展轴线。老205国道交通轴：为工业集中区重要对外交通轴，联系十字街道镇区、沭阳县城区、沭阳县其他乡镇区及周边高速；纬三路发展轴：为工业集中区发展轴，园区各功能片区主要沿纬三路分布。 三片区：结合主要道路工业集中区分为三个功能分区。 北片区：十字街道工业集中区纬三路北侧区域； 南片区：十字街道工业集中区纬三路南侧，纬六路以北侧区域； 2158标准化厂房集中区：十字街道工业集中区纬六路以南，老205国道以西侧区域。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目引用《2018年沭阳环境质量报告》中的监测数据资料，该监测数据时间在两年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办﹝2016﹞185号）要求。 - 大气环境质量状况 根据《2018年沭阳环境质量报告》内容，2018年城区环境空气全年优良天气280天，达标率78.7%，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、细颗粒物年日均值分别为0.023毫克/立方米、0.021毫克/立方米、1.395毫克/立方米、0.065毫克/立方米、0.076毫克/立方米和0.045毫克/立方米，O3、PM2.5、PM10日均值偶有超标现象，因此判定为不达标区。具体数据见表3-1。 表3-1 环境空气现状监测结果 （单位：mg/m3） 污; 因子 SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 24 小时最大值; 0.004; 0.005; 0.408; 0.008（8h）; 0.019; 0.007. 24 小时最小值; 0.090; 0.142; 3.3033; 0.181（8h）; 0.249; 0.213. 项目所在区域在2018年有部分天数的空气质量达不到优良，原因主要为机动车尾气，扬尘及工业粉尘，改善措施：一、加大工业废气治理力度；二、对市区机动车尾气排放加强管理；三、增加城市绿化面积；四、进一步加强对城区建筑施工扬尘的管控力度。 根据《2018年沭阳环境质量报告》柴米河柴米河桥断面、柴米河富民桥断面水质指标均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。监测数据如表3-2。 表3-2 水环境现状监测结果 （单位：mg/L、pH无量纲） 监测断面; 指标; pH; COD; 氨氮; TP. 柴米河柴米河桥断面; 最大值; 7.84; 18; 0.91; 0.19. 最小值; 7.01; 13; 0.04; 0.10. 平均值; 7.30; 16.1; 0.397; 0.149. 柴米河富民桥断面; 最大值; 7.75; 18; 0.98; 0.19. 最小值; 7.29; 15; 0.36; 0.12. 平均值; 7.48; 17; 0.65; 0.16. 根据监测结果，项目所在区域水环境现状质量状况良好，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3.声环境质量状况 项目所在地及周围区域声环境质量良好，项目所在的声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4.土壤环境质量 项目用地为二类用地，根据江苏迈斯特环境检测有限公司2020年3月1日对项目所在地3个表层样点监测，土壤中污染物能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准要求。 5.其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 6.区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于沭阳县十字街道工业园区金浪路28号，根据本项目大气估算模式计算结果，确定大气评价等级为二级，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。 根据项目现场周边情况，确定项目周边主要环境保护目标见表3-3和表3-4。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 徐庄; 118.792909; 34.057751; 居民区; 人群; 二类区; 200人; N; 1100. 果园社区; 18.801460 34.05858; 居民区; 人群; 二类区; 200人; N; 1300. 新河口; 118.7977587; 34.057429; 居民区; 人群; 二类区; 200人; N; 1050. 沭阳县十字; 年制学校 118.474483; 3; .033669 学校; 人群; 二; 区 800人; N; 1400. 玉龙湾; 118.8022755; 34.060959; 居民区; 人群; 二类区; 670人; N; 1500. 沭阳县十字中心小学; 118.809743; 34.061517; 学校; 人群; 二; 区 800人; EN; 2000. 老街; 118.792845; 34.065; 9 居民区; 人群; 二类区; 300人; NW; 2000. 河南庄; 118.788328; 34.048460; 居民区; 人群; 二类区; 150人; W; 420. 小; 荡 1; 8.788392 34.051; 85 居民区; 人群; 二类区; 80人; NW; 640. 蒲荡村; 118.782835; 34.057386; 居民区; 人群; 二类区; 200人; NE; 1370. 腊树庄; 118.791049; 34.041652; 居民区; 人群; 二类区; 50人; S; 410. 后元; 118.797228; 4.042425 居民区; 人群; 二类区; 150人; S; 350. 圩西; 118.798065; 34.039785; 居民区; 人群; 二类区; 300人; S; 650. 老张圩村; 118.801433; 3; .037 82 居民区; 人群; 二类区; 250人; S; 990. 三徐庄; 118.793859; 34.034206; 居民区; 人群; 二类区; 350人; S; 1170. 前屯庄; 118.786241; 34.029657; 居民区; 人群; 二类区; 600人; S; 1920. 西张圩社区; 118.801766; 34.045026; 居民区; 人群; 二类区; 50人; E; 360. 沭; 县十字宏志学校 118.805135; 34.048953; 学校; 人群; 二; 区 800人; E; 700. 王老庄; 118.806443; 34.047387; 行政机关; 人群; 二类区; 50人; E; 88. 郑庄; 118.808010; 34.051936; 行政机关; 人群; 二类区; 200人; E; 900. 严庄; 118.811744; 34.044576; 居民区; 人群; 二类区; 300人; E; 1100. 戴圩小庄; 118.823245; 34.050713; 居民区; 人群; 二类区; 200人; E; 2200. - 表3-4 其他环境敏感目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离厂界; 规模; 环境功能. 水环境; 柴米河; 北; 1180m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 声环境标准; 厂界周围; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准值. 生态; 本项目不在沭阳生态红线区域内.

- 四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 污; 物名称 取值时间; 浓度限值; 标. PM10来源; 年平均; 70μg/m3; GB3095-2. 12; 24小时平均; 150μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10 mg/m3. O3; 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 2、地表水环境质量标准 柴米河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质，悬浮物参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）执行。具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L） 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; SS; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤30; ≤0.2. 3、声环境质量标准 项目位于沭阳县十字街道工业园区金浪路28号，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 3; 65; 55; dB(A). 4、土壤环境质量标准 项目所在地为二类用地，土壤中污染物执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。 表4-4 建设用地土壤污染风险筛选值 监测指标; 单位; 标准值; 标准名称及级(类)别. 铬（六价）; mg/kg; 5.7; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准. 镍; mg/kg; 900. 铜; m; /kg 18000. 镉; mg/kg; 65. 汞; mg/kg; 38.00. 砷; mg/kg; 30. 铅; mg/kg; 800. 挥发性有机物; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 中第二类用地筛选值标准. 半挥发性有机物. |
| --- | --- |
| 污染物综合排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的二级标准和无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污; 物 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、水污染排放标准 项目产生的废水主要为生活污水，过渡期项目生活污水处理达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准要求后用于厂区绿化。待园区污水处理厂建成运营，项目废水采取相应措施处理，达污水处理厂接管标准后，接管污水处理厂集中处理。具体标准值见表4-6。 表4-6 城市污水再生利用 绿地灌溉水质 指标名称; pH; 粪大肠菌数; NH3-N; 浊度; 嗅; 色度; 溶解性总固体; BOD5. 单位; -; 个/L; mg/L; NTU; -; 度; mg/L; mg/L. 限值; 6～9; ≤200(非限制性绿地; ≤20; ≤5(非限制性绿地); 无; 快 ≤30; ≤1000; ≤20. 2噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表4-7 表4-7目厂界噪声标准值（dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3固废排放标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-8。 表4-8项目污染物排放总量控制指标单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物（粉尘）; 57; 54.15; 2.85. 废水; 废水量; 600; 600; 0. COD; 0.18; 0.18; 0. S; 0.12; 0.12; 0. 氨氮; 0.015; 0.015; 0. TP; 0.0018; 0.0018; 0. 固废; 生活垃圾; 7.5; 7.5; 0. 泥饼; 4.4万; 4.4万; 0. |

- 五、建设项目工程分析

1、黄沙生产工艺流程及产污环节简述 图5-1 黄沙工艺流程及产污环节图 工艺说明 项目外购的泥沙暂存于生产车间仓库。 （1）输送、筛选：将原料区的泥沙通过上料皮带输送至料斗中，然后经滚筒筛进行筛分，粒径小于等于4mm的砂石进入清洗工序，粒径大于4mm的砂石进入破碎工序，筛选过程为带水筛选无粉尘产生。原料含水率较高，输送过程不产生粉尘。 （2）破碎：经筛选后的物料送入锤式破碎机中破碎，将粒径大于4mm的砂石破碎成细小的碎料便于清洗，原料中的部分泥土融入水中，剩余物料输送至清洗工序。破碎过程物料在水中破碎无粉尘产生，该过程产生噪声。 （3）清洗、脱水：经破碎后的物料及筛选出的砂石送入水洗轮进行水洗，洗去泥土后经脱水筛脱水，获得黄沙成品，暂存于成品区。 筛选、破碎、清洗用水均使用自来水，产生的泥水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。沉淀池底部沉泥经脱水筛自带的细沙回收装置回收出细沙，细沙作为产品暂存与成品区。同时经污水澄一体机沉淀形成沉泥后经压滤机压滤形成泥饼综合利用。 - 入库：成品得出后暂存于成品暂存区待售。项目黄沙筛洗后含水率约5%左右，由于其含水率较高，成品暂存、出入库过程几乎无粉尘产生。 2.石子生产工艺流程及产污环节图 毛石 投料 粉尘 原料输送 12#石子、13#石子、瓜子片、石粉 500t箱式破碎 筛分 粉尘 粉尘 分类堆放 300t箱式破碎 粉尘 粉尘 图5-2 石子生产工艺流程及产污环节图 2、工艺说明 1）投料、原料输送：项目利用铲车将矿石从堆场运至进料口放置传送带上，通过输送机，直接喂料给500t箱式破碎机，项目在投料及输送过程中会产生扬尘。 2）500t箱式破碎：项目原料振动给料机喂料给500t箱式破碎机进行简单粗破，即把粒径较大的石块破碎成粒径相对较小的石块，项目在投料口、皮带周边、破碎机周边均设有雾炮机抑尘。 3）300t箱式破碎：项目经500t箱式破碎后的产物进入300t箱式破碎机进行细碎，作用原理与一次破碎相同，由于转子变小，石料将破碎更细，以满足不同建设阶段对砂石规格的要求。项目在投料口、皮带周边、破碎机周边均设有雾炮机抑尘。 4）筛分: 箱式破碎后的石子的粒径大小不等，破碎机进行进一步破碎之后，细碎后的石料由皮带输送机送进振筛进行筛分，产品自上而下经过多层筛分，成品被各自的传送带输送至成品堆场，不合格石料经储料坑收集后用于原料破碎生产。 5）成品砂石：项目成品定期外售，采用铲车装车方式进行外运。项目会使用管道喷淋系统定期给堆料区进行洒水喷淋，抑制粉尘产生。

主要污染工序 一、施工期阶段 本项目位于沭阳县十字街道工业园区金浪路28号，本项目购置原江苏凯乐尔轮毂制造有限公司厂房，不存在土建工程，施工期主要是机器设备的安装，施工期产生的污染较小，不会对环境造成较大的影响，本环评仅对运营期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。 二、运营期阶段 1、大气污染物 （1）有组织废气 本项目石子加工在1#生产车间进行，石子生产线中产尘量较大的环节为筛分及破碎环节，类比同类项目，筛分及破碎过程粉尘产生量为 0.2kg/t-原料，项目年原料用量为30万t/a，则筛分及破碎粉尘产生量约为60t/a，本项目对筛分及破碎粉尘采用集气罩收集，筛分及破碎工序四周采用围挡设计，收集率为95%，则有组织粉尘产生量约为57t/a。将筛分及破碎收集的粉尘废气引至布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放DA001，根据拟建项目的建设规模需要，风机总风量约为15000m3/h，则有组织粉尘产生浓度为528mg/m3。 （2）无组织废气 1）1#生产车间（石子加工粉尘） 由于原料石子粒径较大，粉尘产生量较少，类比同类项目，项目投料、皮带输送过程中粉尘产生量约0.01kg/t-原料，则粉尘产生量约为3 t/a。 项目筛分、筛分过程约5%未被收集，粉尘产生量约3t/a。 综上，粉尘产生量约6t/a，项目粉尘粒径较大，易于沉降，且项目石子生产车间采用雾炮机洒水抑尘（处理效率约90%），经处理后，无组织粉尘产生量约0.6t/a。 2）堆场扬尘 本项目的原料堆放区及成品仓均在密闭的厂房内，不会受大风等环境的影响，且堆场采用管道喷淋系统定期洒水抑尘，本环评仅定性说明，不进行定量分析。 3）运输车辆扬尘 车辆运输原料、产品进出时车辆行驶会产生扬尘，项目将运输车辆加盖篷布、厂区地面进行硬化处理可以减少扬尘产生量，厂区设置雾炮装置抑尘，运输车辆每次进出厂区需进行冲洗，本环评仅定性说明，不进行定量分析。 2、水污染物 ①生活用水：项目劳动定员50人，根据企业实际情况，按人均用水量50L/d计算，一年工作300天，则用水量为750m3/a，排水量按用水量的80%计算，则每年生活污水产生量为600m3/a，其中污染物浓度为COD500mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L。 ②喷淋用水：项目使用喷淋设备对原料及成品仓进行水喷淋抑尘，每天用水约3m3，则全年用水量约为900m3。水喷淋抑尘后水分自然蒸发不产生废水。 ③雾炮用水：项目使用的环保雾炮机对厂区进行喷雾除尘，每天用水共约1m3，则全年用水量约为300m3，喷雾后水分自然蒸发不产生废水。 ④车辆冲洗用水补充水：项目运输车辆每次进出厂区需进行冲洗，根据企业估算全年车辆冲洗用水量约为300m3，车辆冲洗废水约为240m3/a；车辆冲洗废水全部收集、经沉淀处理后循环使用，不外排。则项目车辆冲洗用水补充水量为60m3/a。 ⑤筛选、破碎、清洗用水补充水：项目沙土筛选、破碎、清洗用水量为1m3水/1t砂，项目年产黄沙30万吨，则筛选、破碎、清洗水用量约300000m3/a，水洗轮产生的泥水经沉淀后循环使用，不排放。其中约10%水被黄沙和泥饼带走，则新鲜水补充量约30000m3/a。 项目废水产生情况见表5-1。 表5-1 项目废水产生情况一览表 种类; 废水量(m3/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 治理措施. 生活污水; 00 CO; 300; 0.18; 过渡期生活污水经地埋式有动力污水处理设备处理后用于厂内绿化，不外排. SS; 200; 0.12. 氨氮; 25; 0.015. TP; 3; 0.0018. 项目水平衡见图5-3。 图5-3 项目水平衡图单位：m3/a 3、噪声 本项目主要噪声声源为锤式破碎机、滚筒筛、箱式破碎机、风机等机械设备噪声，噪声源强约为75-95dB(A)，详见表5-2。 表5-2 项目噪声源强 噪声源; 锤式破碎机; 滚筒筛; 箱式破碎机; 风机. 源强dB(A); 95; 80; 90; 75. 4、固废 本项目布袋除尘收集到的粉尘混入石子中作成品外售，因此不作为固废外售。 生活垃圾：项目职工定员50人，年工作300天，按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量约7.5t/a； 泥饼：项目污水经污水澄一体机沉淀形成沉泥后经压滤机压滤形成泥饼，泥饼产生量约为4.4万t/a（含水率约10%）； 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即产品和副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物，副产物属性判断见表5-3。 表5-3建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 7.5; √; 《固体废物鉴别标准通则》(GB 34330-2017). 2; 泥饼; 沉淀; 泥沙、水; 4.4万. 根据《国家危险废物名录（2016）》及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），判断建设项目固体废物是否属于危险废物，项目营运期固体废物分析结果汇总表见表5-4。

表5-4  运营期固体废物分析汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量 | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | / | 员工生活 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019） | -- | -- | -- | 7.5 | 环卫清运 |
| 2 | 泥饼 | 一般固废 | 沉淀 |  | 泥沙、水 |  | -- | -- | -- | 4.4万 | 综合利用 |

- 六、拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 产生 浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 筛分、破碎 | 粉尘 | 528 |  | 57 | 26.4 | 0.4 | 2.85 | 15m高排气筒DA001 |
|  | 无组织 | 1#车间 | 粉尘 | -- |  | 0.6 | -- | 0.083 | 0.6 | 排入大气 |
| 水 污染物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L |  | 产生量t/a | 排放量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 600 | 300 |  | 0.18 | 过渡期生活污水经地埋式有动力污水处理设备处理后用于厂内绿化，不外排 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 200 |  | 0.12 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  | TP |  | 3 |  | 0.0018 |  |  |  |  |
|  | 筛选、破碎、清洗废水 | SS | 经厂区4条污水澄一体机处理后循环使用，不排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 经沉淀池沉淀后循环使用，不排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 |  |  | 产生量t/a |  | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 生活垃圾 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 0 |  | 0 | 环卫清运 |
|  | 泥饼 |  | 4.4万 |  | 4.4万 |  | 0 |  | 0 | 综合利用 |
| 主要生态影响：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-2 项目厂区噪声产生情况表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 等效声级 （dB(A)） | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界 位置(m) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锤式破碎机 | 2 | 95 | 生产车间 | 5 | 优先选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间隔声，距离衰减 |
| 2 | 滚筒筛 | 2 | 80 | 生产车间 | 6 |  |
| 3 | 箱式破碎机 | 2 | 90 | 生产车间 | 5 |  |
| 4 | 风机 | 3 | 75 | 生产车间 | 5 |  |

- 七、环境影响分析

营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 （1）有组织废气 项目石子筛分及破碎粉尘采用集气罩收集，筛分及破碎工序四周采用围挡设计，收集到的粉尘经布袋除尘器处理后经1个15m高排气筒排放DA001。 布袋除尘器装置的工作机理是含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料，目前已有各种耐高温滤料应用于高温作业，如玻璃纤维滤料能长期耐温260℃、瞬时耐温300℃且价格低廉。布袋除尘器运行中控制废气通过滤料的速度（称为过滤速度）颇为重要。一般取过滤速度为0.5-2m/min，对于大于0.1µm的微粒效率可达99.5％以上，设备阻力损失约为980-1470Pa。除此之外，袋式除尘器除了能高效的去除粉尘外，还能有效捕集电除尘器很难捕集的对人体危害最大的5μm以下的超细颗粒，具有除尘效率高、运行稳定、不受粉尘和烟气特征的影响，维护简单等优点。设计工艺流程如下：含尘气体经收集后，经除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤袋上，而被净化的气体从滤袋内排除。当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度电磁阀开，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外面的粉尘清落至下面的灰斗中，粉尘经卸灰阀排出后利用输料系统送出。布袋式除尘器是除尘效率较高的一种除尘设备，在试验性装置中除尘效率可达到99.9%，本环评除尘效率取95%。 经处理后，DA001排放量为2.85t/a，排放浓度为26.4mg/m3，排放速率为0.4kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的二级标准（排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）。 （2）无组织废气 项目生产车间无组织粉尘废气采用雾炮机除尘、原料堆放区及成品仓采用管道喷淋设备降尘、车间密闭。厂区地面硬化，出入道路地面硬化，路面定期洒水降尘等措施，粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 （3）大气环境影响预测 A评价等级判定 ①评价因子和评价标准筛选评价因子和评价标准见下表。 表7-1评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. 颗粒物; 小时平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中日均值折算. ②估算模型参数 估算模型参数见下表。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.0 °C. 最低环境温度; -18.0 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Pi＝Ci ×100% C0i Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-3 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. B污染源源强 根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放污染物影响程度进行估算，建设项目点源调查参数见表7-4，面源调查参数见表7-5，非正常排放时点源调查参数见表7-6。 表7-4 点源源强调查参数 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标（m）; 排气筒底部海拔高度m; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放小时数h; 排放工况; 污染物排放速率(kg/h). X; Y; PM10. DA001; 排气筒; /; /; 0; 15; 0.6; 16.09; 25℃; 7200; 连续; 0.4. 表7-5 面源源强调查参数 编号; 名称; 面源起点坐标m; 面源海拔高度m; 面源长度m; 面源宽度m; 与正北向夹角°; 面源有效排放高度 m; 年排放小时数h; 排放工况; 污染物排放速率. （kg/h）. X; Y; PM10. 1; 1#生产车间; /; /; 0; 100; 30; /; 10; 7200; 间歇; 0.083. 表7-6 非正常排放时点源源强调查参数 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次. DA001; 废气处理装置故障,布袋除尘处理效率降为50%; 颗粒物; 3.96; 0.5; 1. C正常情况下大气污染物预测结果 正常工况下，项目大气污染物正常排放的预测估算结果见表7-7。 表7-7 正常工况下各污染源最大落地浓度预测结果 类别; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度（mg/m3）; 下风向最大质量浓 度占标率Pmax（%）; 下风向最大质量浓度出现距离m. 有组织; DA001; 颗粒物; 0.037849; 8.41; 34. 无组织; 1#生产车间; 颗粒物; 0.03695; 8.21; 48. 综上所述，经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。 综上所述，经处理后，项目有组织排放的各污染物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，废气可达标排放，废气污染防治措施可行，对周围大气环境影响较小。 （4）大气防护距离 本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气防护距离。 （5）卫生防护距离计算 项目排放无组织颗粒物和VOCs废气，按照规定，需设置卫生防护距离，本环评采用《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为： QcCm=1A（BLC+0.25r2）0.25LD 式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 经计算，本项目无组织排放源的卫生防护距离见表7-8。 表7-8 卫生防护距离计算结果表 位置; 1#生产车间. 污染物; 颗粒物. 计算距离（米）; 1.048. 卫生防护距离取值（米）; 50. 最终取值（米）; 50. 经计算，项目1#生产车间设置50米卫生防护距离，根据现场调查，目前该范围内没有环境敏感目标。远期亦不得在卫生防护距离内建设居民点等环境敏感目标。 （6）污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表7-9，本项目大气污染物无组织排放量核算见表7-10，本项目大气污染物年排放量核算见表7-11，本项目大气污染物非正常年排放量核算见表7-11。 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 粉尘; 26.4; 0.4; 2.85. 一般排放口合计. 一般排放口合计; 粉尘; 2.85. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 粉尘; 2.85. 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 1#生产车间; 投料、皮带输送、破碎; 粉尘; 厂房密闭，雾炮机抑尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.6. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 粉尘; 0.6. 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 粉尘; 3.45. 表7-12 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 原因; 污染物; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对 措施. 排气筒DA001; 布袋除尘器故障，粉尘去除率降至50%; 粉尘; 3.96; 0.5; ≤1; 立即停止生产，检修后恢复生产. （6）环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目在生产运行阶段的污染源监测计划如下表： 表7-13 有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001排气筒烟道; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 表7-14 无组织废气监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织废气; 厂界（上风向1个点、下风向3个点）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值. （7）大气环境影响评价结论 表7-15大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/a☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.5）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; 有组织粉尘2.85 t/a；无组织粉尘0.6 t/a。. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上所述，本项目大气环境评价工作等级为二级，项目属于非达标区，正常排放下各污染源下风向最大落地浓度较小，非正常排放下颗粒物下风向最大落地浓度占标率明显增大，建设单位需采取相应措施，项目无大气环境防护距离，有组织粉尘2.85t/a，无组织粉尘0.6t/a。建设项目大气环境影响可接受。 二、水环境影响分析 评价等级确定 表7-16地表水评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 项目产生的生活污水600m3/a，过渡期生活污水经地埋式有动力污水处理装置处理后达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准要求后用于厂区绿化，不外排，对周围地表水环境没有影响。待园区污水处理厂建成运营后，项目废水采取相应措施处理，达污水处理厂接管标准后，接管污水处理厂集中处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量及相关信息进行核算。 地埋式有动力污水处理装置是在普通化粪池基础上发展而来的，即是在化粪池后增加了人工曝气的生物接触氧化池，其处理工艺实为厌氧消化和好氧生物接触氧化的组合构型。生物接触氧化法等生物膜法，被广泛应用于小水量、中低浓度有机废水处理，效果是稳定可靠的，其对COD、氨氮等污染物的去除率可达80%和70%以上。 根据国内有关普通化粪池和有动力污水处理装置处理效果的监测统计及比较，一般生活污水经普通化粪池处理后，其中的主要污染物可以达到国家二级排放标准要求，在其后段增设曝气设施处理后，不仅可以提高COD的去除率，而且可以更有效的去除氨氮、总磷等其它污染指标，其出水中的主要污染物均可以达到国家并优于国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准并满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准的相应要求。项目生活污水经地埋式有动力污水处理装置处理后回用于厂区绿化。因此，本项目污水采用上述措施进行处理是可行的。 三、噪声环境影响分析 本项目各生产设备规范安装，主要设备安装在室内，经分析和预测，通过选用低噪声设备，并采取减振、隔声、距离衰减等噪声防治措施后，噪声可削减15～25dB(A)，再经过有效的距离衰减之后，在厂界处的贡献值较小。本项目的主要噪声声源为锤式破碎机、滚筒筛、箱式破碎机等机械设备，噪声源强约为75-95dB(A)。 （1）声环境影响预测模式： 式中Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)； Abar—屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 （2）点声源的几何发散衰减： 式中： r ——预测点距离声源的距离（m）； r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。 本项目高噪声设备安置于生产车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。 （3）降噪措施 此外，建设单位必须采取严格的隔声降噪措施，具体如下： ①合理设备选型，尽量选用低噪声设备； ②合理规划设备布局，将高噪声设备置于车间中间； ③加强管理，设备定时检修，避免因设备不正常运行产生的噪声。 （4）预测结果及评价 本项目采取以上措施，经过距离衰减和绿化降噪，噪声将会进一步降低。预测结果见表7-17。 表7-17工程噪声对厂界周围环境的影响单位：dB(A) 项目; 厂界东贡献值; 厂界南贡献值; 厂界西贡献值; 厂界北贡献值. 昼间; 58.43; 58.92; 56.64; 57.13. 由上表可知，项目实施后，四周厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。项目对区域声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 项目固废主要是员工生活垃圾、泥饼。建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-18。 表7-18建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; /; 员工生活; 可燃物、可堆腐物; /; 7.5; 环卫清运; 环卫部门. 2; 泥饼; 一般固废; 废水处理; 泥沙、水; /; 4.4万; 综合利用; 相关单位. 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 五、土壤影响分析 本项目属于建筑用石加工，根据本项目工艺流程及原辅料判断本项目土壤环境为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A本项目为“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他”项目，则本项目类别为Ⅲ类，且本项目永久占地规模为小型，项目北侧为种植地，土壤敏感程度为敏感，判别依据如表7-19。 表7-19 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级， 如表7-20。 表7-20 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 及类别 评价工 作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ 类; Ⅲ 类. 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型. 敏感; 一 级; 一 级; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一 级; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注： “ - - ” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据上表划分结果，本项目评价工作等级为“三级”。现状调查范围为项目占地范围以及项目占地范围外0.05km范围内。预测与评价方法采用定性描述。 本项目涉及土壤的潜在污染源与地下水潜在污染源类似，主要是生产车间地面硬化措施不到位，污染物会对土壤环境造成污染。 本项目土壤影响类型为污染型，评价等级为“三级”，因此本项目土壤现状监测需在占地范围内取3个表层样点进行监测。 根据江苏迈斯特环境检测有限公司2020年3月1日对项目所在地3个表层样点监测，监测数据如下。 表7-21 土壤检测结果（单位：mg/kg） 污染物项目; 单位; 检测值. T1; T2; T3. 重金属和无机物. pH值; 无量纲; /; 7.45; 7.12. 砷; mg/kg; 7.51; /; /. 镉; mg/kg; 0.100; /; /. 铬（六价）; mg/kg; ND; /; /. 铜; mg/kg; 18; /; /. 铅; mg/kg; 20.4; /; /. 汞; mg/kg; 0.088; /; /. 镍; mg/kg; 50; /; /. 挥发性有机物. 四氯化碳; ug/kg; ND; /; /. 氯仿; ug/kg; ND; /; /. 氯甲烷; ug/kg; DN; /; /. 1,1-二氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 1,2-二氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 1,1-二氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 顺-1,2-二氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 反-1,2-二氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 二氯甲烷; ug/kg; 1.88; /; /. 1,2-二氯丙烷; ug/kg; ND; /; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 四氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 1,1,1-三氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 1,1,2-三氯乙烷; ug/kg; ND; /; /. 三氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 1,2.3-三氯丙烷; ug/kg; ND; /; /. 氯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 苯; ug/kg; ND; /; /. 氯苯; ug/kg; ND; /; /. 1,2-二氯苯; ug/kg; ND; /; /. 1,4-二氯苯; ug/kg; ND; /; /. 乙苯; ug/kg; ND; /; /. 苯乙烯; ug/kg; ND; /; /. 甲苯; ug/kg; ND; /; /. 间二甲苯+对二甲苯; ug/kg; ND; /; /. 邻二甲苯; ug/kg; ND; /; /. 半挥发性有机物. 硝基苯; mg/kg; ND; /; /. 苯胺; mg/kg; ND; /; /. 2-氯酚; mg/kg; ND; /; /. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; /; /. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; /; /. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; /; /. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; /; /. 䓛; mg/kg; ND; /; /. 二苯并[a, h]蒽; mg/kg; ND; /; /. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; /; /. 萘; mg/kg; ND; /; /. 根据本项目土壤监测结果，检出物质中各监测点位的镉、汞、砷、铜、铅和镍均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险中第二类用地筛选值，挥发性有机物、半挥发性有机物均未检出。总体来讲，项目所在场地土壤环境质量良好，未发现与企业项目相关的污染问题。 企业在日常管理过程中应加强土壤环境的监控，发现异常时及时进行溯源调查，并采取相应的措施进行防控。 此外，根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号），土壤环境污染重点监管单位（以下简称重点单位）包括：（一）有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、 电镀、制革等行业中应当纳入排污许可重点管理的企业；（二）有色金属矿采选、石油 开采行业规模以上企业；（三）其他根据有关规定纳入土壤环境污染重点监管单位名录的企事业单位。本项目为其他建筑材料制造项目，不属于《工况用地土壤环境管理办法（试行）》）（部令 第 3 号）中重点监管企业。 综上所述，本项目对土壤环境的影响可接受。 六、环境风险影响影响分析 1、 风险评价等级判定 本项目建设后，不涉及危险化学品及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中的环境风险物质，项目Q 值为0，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 2、环境风险影响分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A，本项目环境风险影响分析见表7-22。 表 7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏山之磊建筑材料有限公司. 建设地点; 沭阳县十字街道工业园区金浪路28号. 地理坐标; 经度：118.795919 纬度：33.046762. 主要危险物质及分布; 物质名称; 储存位置; 贮存方式; 最大贮存量（t）. /; /; /; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目无环境风险物质的使用、产生，不会对地表水、地下水、土壤造成影响及危害。. 风险防范措施要求; 对大气、地表水、地下水、土壤环境无需设置风险防范措施。.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 破碎、筛分 | 粉尘 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒DA001 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的二级标准和无组织排放监控浓度限值 |
|  | 无组织 | 1#石子生产车间 | 粉尘 | 上料、破碎、皮带输送等机器周边均设有雾炮机抑尘 |  |
|  |  | 原料堆放区及成品仓 |  | 原料堆放区及成品仓采用管道喷淋系统洒水抑尘；密闭车间 |  |
|  |  | 道路扬尘 | 扬尘 | 厂区地面硬化，出入道路地面硬化，路面定期洒水降尘 |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | SS、COD、NH3-N、TP | 地埋式有动力污水处理装置 | 达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表 1 的标准要求后用于厂区绿化 |
|  | 筛选、破碎、清洗废水 |  | SS | 4台污水澄一体机、4台压泥机 | 循环使用，不排放 |
|  | 车辆清洗废水 |  | SS | 沉淀池 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 可燃物、可堆腐物 | 环卫清运 | 固废零排放 |
|  | 泥饼 |  | 泥沙、水 | 综合利用 |  |
| 噪声 | 本项目的主要噪音声源为车间的锤式破碎机、滚筒筛、箱式破碎机等机械设备，噪声源强约为75-95dB(A)。 |  |  | 选用低噪设备、设备合理化布置、加强车间密闭隔声降噪 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值 |
| 其他 | 1#生产车间设置50米卫生防护距离 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 江苏山之磊建筑材料有限公司拟投资4800万元在沭阳县十字街道工业园区金浪路28号建设黄沙、石子加工项目，本项目购置原江苏凯乐尔轮毂制造有限公司厂房，项目占地面积26000平方米，建筑面积13000平方米。经对项目生产工艺、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 本项目主要为其他建筑材料制造项目，对照国家发展改革委第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，同时项目已经经沭阳县发展和改革局备案，备案号为沭发改备[2019]340号。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、与规划相容 本项目位于沭阳县十字街道工业园区金浪路28号，项目用地为工业用地，符合沭阳县十字街道总体规划。周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，故本项目选址基本合理。 3、环境质量现状 大气环境质量现状：根据《2018年沭阳环境质量报告》内容，2018年城区环境空气全年优良天气280天，达标率78.7%，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、细颗粒物年日均值分别为0.023毫克/立方米、0.021毫克/立方米、1.395毫克/立方米、0.065毫克/立方米、0.076毫克/立方米和0.045毫克/立方米，O3、PM2.5、PM10日均值偶有超标现象，因此判定为不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 水环境质量现状：根据《2018年沭阳环境质量报告》中监测数据表明，柴米河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，水体环境良好。 声环境质量现状：项目所在地声环境质量良好，昼夜等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 项目石子破碎、筛分产生的粉尘集气罩收集后经布袋除尘器处理后经1个15m高排气筒排放DA001。经处理后，有组织粉尘排放量为2.85t/a，排放浓度为26.4mg/m3，排放速率为0.4kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的二级标准（排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h），对周围大气环境影响较小。 项目1#生产车间无组织粉尘废气采用雾炮机除尘、原料堆场及成品仓采用管道喷淋设备降尘、车间密闭。厂区地面硬化，出入道路地面硬化，路面定期洒水降尘等措施，粉尘废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，对周围大气环境影响较小。根据无组织计算，1#厂房需设置50米卫生防护距离，目前防护距离内无环境保护目标。 ②废水：项目产生的生活污水600m3/a，过渡期生活污水经地埋式有动力污水处理装置处理后达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准要求后用于厂区绿化，不外排，对周围地表水环境没有影响。待园区域污水厂接管后，项目废水采取相应措施处理，达污水处理厂接管标准后，接管污水处理厂集中处理。对区域地表水环境影响较小。 ③噪声：项目产生的噪声经采取车间密闭，厂房隔声，减振，合理布局等相应措施后，项目周界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对外环境影响较小。 ④固废：项目固废主要是员工生活垃圾及污水处理产生的泥饼。生活垃圾进行环卫清运。泥饼综合利用处置，项目固体废物可以做到零排放，不影响外环境。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响不大。 5、总量控制要求 废气：粉尘2.85t/a； 废水：0； 固废：0。 6、三同时一览表 本项目总投资4800万元，其中环保投资为200万元，占总投资额的4.2%，“三同时”验收一览表见表9-1。 表9-1建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 完成 时间. 废气; 有组织; 破碎、筛分; 粉尘; 围挡设计，集气罩收集粉尘后通过一套袋式除尘器处理后经15米排气筒DA001排出; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的二级标准和无组织排放监控浓度限值. 无组织; 1#石子生产车间; 粉尘; 上料、破碎、皮带输送等机器周边均设有雾炮机抑尘. 原料堆放区及成品仓; 原料堆放区及成品仓采用管道喷淋系统洒水抑尘；密闭车间. 道路扬尘; 扬尘; 厂区地面硬化，出入道路地面硬化，路面定期洒水降尘. 废水; 生活污水; COD、SS、 NH3-N、TP等; 过渡期生活废水经地埋式有动力污水处理装置处理后用于厂区绿化，不外排; 达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1的标准要求后用于厂区绿化. 筛选、破碎、清洗废水; SS; 4台污水澄一体机、4台压泥机; 循环使用，不外排. 水洗废水; SS; 沉淀池. 噪声; 车间设备; /; 选用低噪设备、设备合理化布置、车间密闭隔声降噪; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 固废; 生活; 生活垃圾; 交由环卫清运; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定. 生产; 泥饼; 综合利用. 雨污分流、排污口规范化设置; 雨污管网、1个雨水排口. “以新带老”; 无. 环境风险; --. 卫生防护距离; 1#生产车间设置50米卫生防护距离. 环境管理; 环境管理机构和人员; 设单位须有1人以上的专门人员（或者兼职人员）负责日常环境管理工作，建立环境管理制度. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、企业应加强废气处理设施的管理，定期检修，确、废气处理设施正常运行； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、加强项目“三同时”的管理，确保环保设施的建设。

建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) |  | 江苏山之磊建筑材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 冯娜 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 黄沙、石子加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  | 耿峰13585263088 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 沭阳县十字街道工业园区金浪路28号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223616 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  | 生活污水经地埋式有动力污水处理装置处理后用于厂区绿化 |  |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量(t/a) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  | COD |  |  | SS |  |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  | 排气筒数 |  |  | 1 |  |  |  | 无组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  | 颗粒物 （粉尘） |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 （粉尘） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） |  |  | 2.85 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 | 生活垃圾 | 泥饼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产生量（t/a） | 7.5 | 4.4万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用量（t/a） | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置量（t/a） | 7.5 | 4.4万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量（t/a） | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 颗粒物（粉尘） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有排放量（t/a） |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） |  | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请排放量（t/a） |  | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放增减量（t/a） |  | +2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请接管量（t/a） |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排放污染物指标审批

| 污染物名称 | 颗粒物（粉尘） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有排放量 （t/a） | 0 |  |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（t/a） | 2.85 |  |  |  |  |  |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 |  |  |  |  |  |
| 申请排放量 （t/a） | 2.85 |  |  |  |  |  |
| 排放增减量 （t/a） | +2.85 |  |  |  |  |  |
| 申请接管量（t/a） | / |  |  |  |  |  |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |