秦淮区南玉带河整治工程

竣工环境保护验收报告

建设单位：南京历史城区保护建设集团有限责任公司

二零一九年十一月

目  录

- 建设项目竣工环境保护验收调查表

- 项目其他需要说明的事项

- 项目环境保护竣工验收意见

建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称： 秦淮区南玉带河整治工程

委托单位：  南京历史城区保护建设集团有限责任公司

编制单位：南京历史城区保护建设集团有限责任公司

编制日期：2019 年 11 月

- 一、项目基本情况

| 建设项目名称 | 秦淮区南玉带河整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京历史城区保护建设集团有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马铁军 |  |  | 联系人 |  |  | 徐杨 |  |
| 通讯地址 | 南京市秦淮区中华路538号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18014733766 |  | 传真 | / |  | 邮政 编码 | 210000 |  |
| 建设地点 | 南起应天大街高架，北至南玉带河泵站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建R 改扩建£ 技术改造£ |  |  |  |  | 行业类 别 | 水污染治理业【N7721】 |  |
| 环境影响报告表名称 | 秦淮区南玉带河整治工程建设项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 南京大学环境规划设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 南京市秦淮区环保局 |  | 文号 | 秦环表[2017] 28号 |  | 时间 | 2017年6月30日 |  |
| 初步设计审批部门 | / |  | 文号 | / |  | 时间 | / |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 700万元 | 其中环保投资 |  |  | 39万元 |  | 实际环境保护投资占总投资比例 | 5.57% |
| 实际总投资 （万元） | 700万元 | 其中环保投资 |  |  | 39万元 |  |  |  |
| 设计生产能力（交通量） | / | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2017年6月 |  |
| 实际生产能力（交通量） | / | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2017年6月 |  |
| 调查经费 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简 述（项目立项~试 运行） | 南京历史城区保护建设集团有限责任公司于2017年2月14日取得南京市水务局的立项文件（宁水环[2017]113号），于2017年6月完成环境影响评价报告表，同年6月30日经南京市秦淮区环境保护局通过环评审批（秦环表[2017]28号）。2017年8月项目开工建设，历时2个月，于2017年12月建成运行。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件及《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T 394-2007）的要求，编制了本竣工环境保护验收调查报告。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、调查范围、因子、敏感目标、重点

| 调查范围 | 1、南玉带河（南起应天大街高架，北至南玉带河泵站，全长约620米）河道沿线排污口封闭截留； 2、南玉带河（南起应天大街高架，北至南玉带河泵站，全长约620米）河道景观提升效果，河道平时维护时从河面上收集的垃圾的安置情况； 3、采用“生态砌块挡墙+植草护坡”对现有破损挡墙进行修复，长约300m。同时考虑施工导致破坏的护坡、绿化的修复。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 生态环境：1、河水水质 2、绿化恢复、景观提升 |
| 环境敏感目标 | 项目沿线主要为居住用地及商铺，本次调查的敏感目标主要为河道整治沿线的住宅。建设项目主要环境保护目标见表1，项目周边环境敏感目标分布见附图1。 表1 本项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境质量. 大气环境; 高岗里小区; N; 140; 约200户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 南京市文恒中学; N; 170; 67班，3481人. 美河园; W; 20; 约212户. 西街小学; W; 140; 36班，2418人. 水榭华庭; E; 紧邻; 约400户. 雨花苑小区; S; 180; 约200户. 普德花园; S; 280; 约250户. 地表水环境; 外秦淮河; N; 紧邻; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准. 南玉带河; -; -; 小河. 声环境; 高岗里小区; N; 140; 约200户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 南京市文恒中学; N; 170; 67班，3481人. 美河园; W; 20; 约212户. 西街小学; W; 140; 36班，2418人. 水榭华庭; E; 紧邻; 约400户. 雨花苑小区; S; 180; 约200户. 生态环境; 夫子庙-秦淮风光带风景名胜区; NE; 400; 2.52km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区. 雨花台风景名胜区; S; 420; 1.45km2. 文保单位; 大报恩寺; E; 250; 56000m2; 国家级文物保护单位. |
| 调查重点 | （1）与整治前相比，调查项目建设完成后河道环境的变化情况； （2）项目建设对周边环境敏感点的影响情况调查； （3）环评及相关批复中提出的污染防治措施等落实情况调查。 （4）项目结束后已整治的玉带河河道水质状况。 |

- 三、验收执行标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 根据南京市大气环境功能区划，本项目所在区域为二类区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表2。 表2 环境空气质量标准 污物名称; 取值时间; 浓度限值（ug/Nm3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 2、地表水环境 本项目所在区域地表水环境有南玉带河和外秦淮河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，南玉带河和秦淮河水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，具体见表3。 表3 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; Ⅳ类水体; 标准来源. pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. COD; ≤30. NH3-N; ≤1.5. 总磷; ≤0.3. 石油类; ≤0.5. 城市黑臭水体分级的评价指标包括透明度、溶解氧(DO)、氧化还原电位(ORP)和氨氮(NH3-N)，分级标准见表4，秦淮河东段整治后水质指标应优于轻度黑臭指标，达到非黑臭河水质指标要求。 表4 城市黑臭水体分级标准 特征指标（单位）; 轻度黑臭; 重度黑臭. 透明度（cm）; 25~10*; <10*. 溶解氧（mg/L）; 0.2~2.0; <0.2. 氧化还原电位（mV）; -200~50; <-200. 氨氮（mg/L）; 8.0~15; >15. 3、声环境质量标准 根据《南京市环境噪声标准适用区域划分调整方案》（2014年），建设项目所在地位于2类功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，见表5。 表5 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类区; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 施工废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织监控浓度，具体标准值见表6。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 中的二级排放标准，见表7。 表6 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物指标; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 氮氧化物; 周界外浓度最高点; 0.12. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; 周界外浓度最高点; 0.4. 表7 恶臭污染物排放标准值 序号; 控制项目; 单位; 标准值; 标准来源. 1; 臭气浓度; 无量纲; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. 2; NH3; mg/m3; 1.5. 3; H2S; mg/m3; 0.06. 2、噪声排放标准 秦淮区南玉带河整治工程的噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放限值》（GB12523－2011），见表8和表9。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。详见表8、表9。 表8 工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 表9 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 执行标准; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB 12523-25011） 12512523-2011）12523-2011）（GB12523-2011）; 70; 55. |
| 总 量 控 制 指标 | 本项目属于河道整治工程，项目在营运期时无废气、废水产生，无需申请总量，故本项目不涉及总量控制问题。 |

- 四、工程概况

| 项目名称 | 秦淮区南玉带河整治工程 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 本项目为秦淮区南玉带河整治工程，南玉带河南起应天大街高架，北至南玉带河泵站，全长约620米。 |
| 主要工程内容及规模 本项目为秦淮区南玉带河整治工程，南玉带河南起应天大街高架，北至南玉带河泵站，全长约620米。本工程的目标为：在满足城市排洪防涝的前提下，消除黑臭河道，实现“排水畅通、水清岸绿、水质改善、景观怡人”的水环境，力争将南玉带河打造成为南京市秦淮区“水清景美河”。 1、控源截污 本段河道经现场勘察现状河道两侧共发现11个排水口，其中1-6#排水口位于拆迁区范围内，已经废弃，没有雨污水流出，因此本次工程不做处理。其中，7#、9#、10#口晴天有污水排出，需要截污处理，8#、11#保留作为雨水排放口。 ①排放口7#、9# 7#排污口位于西街桥底，管径DN300，9#排污口位于水榭华庭小区西南角，管径D400。新建2座截流井对7#、9#排口进行截流，新建一条DN300的污水管道将7#、9#两个截流井相连，并与东侧现有污水管道相衔接，截留的污水排入雨花路污水主管。管道总长为160米，管内底标高为8.00米至7.50米，新建检查井6个，检查井沿管道布置，以流槽式为主，每隔适当距离设置落底式检查井。 ②排放口10# 10#排口位于窑湾街与南玉带河相交处，新建1 座截流井对10#排口进行截流，并新建一条DN300 的污水管道将截流井与排口西北方现有污水管道相连，将截留的污水排入上码头路污水主管（详见附图3）。管道总长为40米，管内底标高为8.80米至8.70米，新建检查井2个，检查井沿管道布置，以流槽式为主，每隔适当距离设置落底式检查井。 ③排放口8#、11# 8#排放口为雨水排口，管径为DN400，位于现状水榭华庭小区的西南角，有极少量水流入河，水质较好，对上游进行排查为水榭华庭小区内空调冷凝水。11#排放口位于南玉带河泵站的南段东岸，管径为DN400，为雨水管道，晴天没有污水下河，两个排放口均保留作为雨水排放口。 2、清淤疏浚 采用干式清淤与半干式清淤相结合，并将沿河地块拆迁倾入河道的建筑垃圾清理到位。 3、挡墙修复 采用“生态砌块挡墙+植草护坡”对现有破损挡墙进行修复，长约300m。同时考虑施工导致破坏的护坡、绿化的修复。 |  |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 本项目于2017年6月完成了环境影响评价，2017年12月项目建成。项目实际建筑设计参数与2016年环评时期相比，无工程变化。 |  |
| 生产工艺流程（附流程图） 本项目综合整治工程主要包括控源截污、清淤疏浚、挡墙修复等，施工流程详见图1。 ①测量放线：沿线布设测量导线，保护测量控制点，复测原河道水下地形，并按30m间距绘制断面图。 ②截污工程：针对河岸两边的排污口，项目采用污水出口（入河口）处新建截流井的方法，将污水截流至市政污水管网。本工序施工时会产生噪声、运营期会产生一定的恶臭气体。 ③清淤疏浚：采用干式清淤与半干式清淤相结合。干式清淤分段设置围堰，疏干河水，采用小型推土机配合长臂挖掘机进行清淤，自卸汽车运输至弃土场；半干式清淤利用水利冲挖机组，淤泥直接装入罐车运输至弃土场。本工序会产生恶臭气体和淤泥。 ④挡墙修复：采用“生态砌块挡墙+植草护坡”对现有破损挡墙进行修复，长约300m。并对违建拆除后的河道断面和护坡重新设计、重新施工，还会对受污染的河水进行生态修复。本工序会产生土石方、扬尘和恶臭气体。 ⑤施工退场、用地恢复：本工程将对南玉带河两岸的空地进行景观提升，打造宜人的生态岸线。本工序会产生土石方和扬尘。 图1 工艺流程图 |  |
| 工程占地和平面布置图（附图） 本项目工程量较小，施工期较短，不设置施工便道及施工营地。本项目位于南京市秦淮区内，本工程实施范围南起应天大街高架，北至南玉带河泵站。 项目不新增建设用地，施工期暂时性征用周边土地，临时占地主要是临时堆场、简易沉淀池、施工便道等。项目施工临时占地为河道两侧外扩约5m范围，沿河道布设。待项目竣工后，临时性占地恢复原有土地利用性质，建设项目无永久性占地。 本项目工程位置如附图2所示。 |  |
| 工程环境保护投资明细 本项目总投资700万元，其中，环保投资39万元，占总投资的5.57%。项目环保投资明细见表10。 表10 主要环保措施及投资明细一览表 时期; 编号; 治理设施（措施）; 处理效果; 投资（万元）. 施 工 期; 1; 施工期现场设专人负责保洁工作，及时洒水清扫降尘；施工现场周边设置围档，淤泥及时清运。; 对大气环境影响小; 4. 2; 施工废水沉淀处理后回用；生活污水排入市政污水管网接管至江心洲污水处理厂集中处理; 对水环境影响小; 4. 3; 生活垃圾由环卫部门清运；淤泥按政府相关管理部门的要求处理并运至规定的弃渣场；土石方用于回填，护坡绿化; 无害化; 8. 4; 施工期选用低噪声设备、合理安排施工作业时间、尽可能采用噪声小的施工手段；加强施工期噪声监测。; 达标排放; 5. 营 运 期; 5; 切实做好岸坡绿化维护工作，河面上收集的垃圾均交由环卫部门处置; 水质达到非黑臭河水质指标要求，固体废物无害化。; 由秦淮区水务局河道管理所自行筹措资金进行河道维护. 总 计; 20. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 施工期污染源分析 1、废气 施工期空气影响因素主要来自施工作业产生的扬尘、清淤产生的臭气、截流井（溢流坝）内散发出的恶臭气体。 ①施工作业扬尘 河道综合整治工程施工过程中产生的扬尘主要是工程施工阶段机械进场，淤泥运输等施工活动均会产生扬尘，施工材料堆放期间由于风吹会引起扬尘，这些都会对工程周围的大气环境产生污染。 根据南京市任命政府令第287号文《南京市扬尘污染防治管理办法》，建设单位明确扬尘污染防治责任和要求，严格制定、落实施工期扬尘污染防治方案并按照规定将扬尘污染防治方案向施工项目所在地环境保护行政主管部门备案，扬尘污染防治措施如下： ⑴临时加工场、砂石堆场等尽量布置在远离居民区的区域。 ⑵施工场地周围按照规范设置硬质、密闭围挡。在居民聚集点附近其高度不得低于2.5米。施工场地内主要通道进行硬化处理。对裸露的地面及堆放的易产生扬尘污染的物料进行覆盖。 ⑶施工场地出入口安装冲洗设施，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的清洁。 ⑷施工垃圾应当在48小时内及时清运。不能及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施。 ⑸项目主体工程完工后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，采取内部绿化、覆盖等防尘措施。 ⑹伴有泥浆的施工作业，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流。废浆应当采用密封式罐车外运。 ⑺施工工地应当按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆。 ⑻土方、洗刨等工程作业时，应当采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到5级以上时，未采取防尘措施的，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工作业。 ⑼堆放易产生扬尘污染的物料的堆场和露天仓库，应符合下列防尘要求： ①地面进行硬化处理； ②采用混凝土围墙或者天棚储库，配备喷淋或者其他抑尘措施； ③采用密闭输送设备作业的，应当在落料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用； ④在出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施； ⑤划分料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁，及时清洗。 施工期扬尘主要来源于道路改造及配套设施建设过程中，建筑、装饰材料在运输、装卸、搅拌过程中的起尘，以及在植被种植和材料堆放期间由于受到风吹引起的扬尘污染。本项目施工期间，通过洒水抑尘、设置围挡设施、保持施工场地路面清洁等措施，产生的粉尘对周围环境影响不大。 ②淤泥臭气和污水恶臭的污染防治措施 ⑴河道疏浚过程中，为减少臭气的排放，在附近分布有集中居民点的施工场地周围建设围栏，高度一般为2.5～3m，避免臭气直接扩散到岸边； ⑵清淤的淤泥即时清运，采用罐车密闭运输，以防止沿途散落；运输避开居民密集区； ⑶清淤前施工单位应提前告知附近居民关闭窗户，最大限度减轻臭气对周围居民的影响。 ⑷污水截流井、溢流坝需加盖密封，并且在周边种植绿化植物减少恶臭气体的排放。 2、废水 本项目施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水、施工废水以及施工造成河水悬浮物增加。 本项目施工期的废水主要来自施工机械跑、冒、滴、漏的有无及露天机械被雨水冲刷后产生的油污水，另外建材运输时洒落和桥梁施工产生的泥渣、施工机械漏油、施工泥浆、生活垃圾受雨水冲刷也会对周围水环境造成影响。施工废水经沉淀池处理后回用于施工过程。 综上所述，本项目施工期防止水污染应采取的处理措施如下： ①严禁将上述生活污水和含油废水排入南玉带河。 ②施工现场应设置生活垃圾堆场来统一收集和堆放生活垃圾，委托当地环卫部门定期清运至附近垃圾处理场进行妥善的无害化处理。 ③物料堆场、生活垃圾堆场、四周必须开挖明沟和沉砂井，必要时还要设置阻隔挡墙，防治暴雨径流引起水体污染。 （3）河道清淤扰动影响 本项目河道的清淤抽水过程中会搅动河道中的部分底泥，使其中的污染物散发，对水质产生影响。从类比类似河道水质现状和底泥浸出液的浓度分析，采取吸泥冲泥方式，搅动水体中产生的污染物主要为悬浮物，对水质产生的影响很小，不会影响河道的水质现状类别和功能。 根据类似清淤工程监测资料，在作业点附近，底层水体中悬浮物含量在300～400mg/L之间，表层水体中悬浮物含量在100～180mg/L之间，悬浮物含量升高，对河道水质影响较明显，但悬浮物质为颗粒态，它随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，清淤引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。本项目采取干式、半干式清淤相结合的施工方式，对河道水质影响较小，仅仅是在围堰的初期和拆除围堰时会产生暂时性的影响。 3、噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，影响施工场地周围的声环境。施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点，噪声值在90dB(A)左右。 为最大限度减少施工噪声对周边环境的影响，施工单位在施工期应严格按国家《噪声污染防治条例》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，实施施工期噪声防治计划，为保证居民夜间休息，夜间22：00～次日6：00停止施工，且施工人员要精心保养施工机械，使之维持最小的工作噪声。在距居民区较近处施工时，设置隔挡，减少噪音对居民的影响。 综上所述，本项目施工期防止噪声污染应采取的处理措施如下： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合，夜间22：00～次日6：00停止施工，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。选用低噪声施工机械和工艺，控制施工噪声污染，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。 ②利用现有的道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量把运输时间放在白天，减少对运输道路两侧居民夜间休息（22：00-次日06：00）的影响，在途经居民住宅区时，应减速慢行、禁止鸣笛。 需要强调的是施工噪声对周边环境的这些不利影响是偶然的、短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。 4、固废 本项目施工期产生的固体废物主要有施工人员生活垃圾、清淤污泥及基坑开挖等工程开挖的土石方。 （1）由于河道清淤量较小，施工单位采用专业分包的形式，河道所有清理的淤泥全部外运至经环保局、城管局等部门许可的场地，集中地点堆放及处置，资源化利用，严禁发生二次污染。 （2）对于施工营区生活垃圾、建筑垃圾，采用集中收集，定期清运的方式，生活垃圾由环卫部门集中处理，建筑垃圾由南京市固废管理处统一安排处理。 （3）基坑开挖等工程开挖的土石方一部分用于回填，另一部分用于绿化护坡等工程。 5、水土保持 项目施工期间应注意采取相应水土保持措施。尽量避免在大暴雨天或大风干热天施工。在雨季施工时，应搞好施工场地截洪、排水工作，保证截洪、排水系统畅通，以减少土壤水蚀流失和重力侵蚀。在旱风、干热季节施工时，应对裸露、松散的干燥土壤喷洒适量水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤风蚀流失和尘土污染危害。施工过程中，应尽量减少植被破坏，尽量缩小土壤裸露面积。施工结束时将地块内原有建筑垃圾清理干净，表土应单独收集堆放以便进行后期绿化恢复。 ⑴主体工程设计中的水土流失防治措施 ①河道两边进行大量绿化，河道边坡较陡地段采用挡土墙支护。 ②在施工过程由于排水系统未投入使用需对开挖场地周边进行必要的临时排水措施，对施工场地和表土临时堆置区在施工期布设一定的水土保持措施。 ⑵河道工程临时占地的水土保持设计 采用排水土沟作为施工作业场地的临时排水设施，土沟终端连接临时修建的集水池，经沉淀以后回用于降尘用水等。 ⑶表土临时堆置区的水土保持设计 为了保护宝贵的表土资源，在工程施工前必须将表土剥离，剥离后将其堆放在表土堆放区进行防护，以便施工结束之后，用于场地植被恢复。表土周围的水土保持措施为： ①表土必须使用装土草袋挡墙防护，在每个堆置区四周开挖临时排水土沟，在排水沟拐角或每隔50～100m处布设土质沉砂池。 ②每逢雨季或大风天气，在表土上面临时加盖防尘布。 ③临时挡土墙用装土草袋装土垒筑。装土草袋挡墙总长300m，所需防尘网2700m3，顶宽0.5m，底宽1.5m，高1.0m，边坡1:0.5，土料来源为剥离表土，使用防尘网覆盖，施工结束后拆除用于场区绿化种植土。 6、生态 ⑴施工影响 河道治理工程的施工，会对河流的环境造成较大的影响。水道疏浚工程引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分布，可能会造成一部分水生生物死亡、生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。这些影响基本都是属于不利的，但同时也是可逆的，而且施工影响时间较短，在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。 ⑵水生植物影响 本次河道治理主要任务是河道清淤工程，清淤将导致河道底质环境改变，工程施工期间，沉水植物将消失。根据类似河道的疏浚后调查情况，河道疏浚后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时间较长。另外，沉水植物的恢复跟水体的透明度有关，经河道清淤后，河 道水质将比现状水质条件明显改善，水质透明度将提高，这有利于沉水植物较快的恢复。 ⑶底栖动物影响 河道的多数底栖动物长期生活在河道底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，其对环境突然改变，通常没有或者很少有回避能力，而河道大面积底泥的挖除，会使各类底栖生物的生境受到严重影响，大部分将死亡。然而根据类似河流疏浚后底栖动物调查数据分析，河道疏浚后底栖动物能得到一定程度的恢复，只是恢复进程缓慢。另外，恢复时间越长，底栖动物就恢复得越好。由于目前的底栖环境较差，河道整治后，底质环境及水质的改善、污染底泥的去除，将有利于河道水生生态环境的重建，将加快底栖动物的恢复，提高底栖动物的多样性。 开工前，对施工范围临时设施的规划要进行严格审查，以达到既少占土地，又方便施工的目的；施工区等临时建筑尽可能采取成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏；严格规定施工车辆的行使便道，防止施工车辆任意行驶破坏植被；工程施工过程中，要严格按设计规定的弃土场进行弃土作业，不允许将弃土随处乱排，更不允许排入河流等地表水系中。 临时工程用地应尽可能地布设在河道用地范围内，防止施工废水、垃圾污染水体环境；施工前，应将工程临时占地的表土层（约15cm厚）剥离、分放，并进行临时防护；临时占地结束后，应尽早进行土地平整和植被恢复工作。 为减少施工时悬浮物过高对周围水体的影响，建议采用较为坚固、不易渗漏的袋装填土等做围堰。 河道建成后，应尽可能在河道两侧植树种草，并采用乡土绿化植被。 运营期污染源分析 本项目运营期无废气排放，随着河道清淤工程的完工，南玉带河道淤积的现状将不复存在，河水黑臭的现状将得到大大改善。最后，河道绿化工程实施后，会净化空气并释放氧气，可大大改善河道区域的环境空气质量。因此，本项目运营期南玉带河河水黑臭的现状将得到大大改善，项目周围的大气环境也改善。 |  |

- 五、环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、固体废物） 一、施工期环境影响分析 1、废气 施工期空气影响因素主要来自施工作业产生的扬尘、清淤产生的臭气、截流井（溢流坝）内散发出的恶臭气体。 ①施工作业扬尘 河道综合整治工程施工过程中产生的扬尘主要是工程施工阶段机械进场，淤泥运输等施工活动均会产生扬尘，施工材料堆放期间由于风吹会引起扬尘，这些都会对工程周围的大气环境产生污染。 施工期扬尘主要来源于道路改造及配套设施建设过程中，建筑、装饰材料在运输、装卸、搅拌过程中的起尘，以及在植被种植和材料堆放期间由于受到风吹引起的扬尘污染。本项目施工期间，通过洒水抑尘、设置围挡设施、保持施工场地路面清洁等措施，产生的粉尘对周围环境影响不大。 2、废水 本项目施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水、施工废水以及施工造成河水悬浮物增加。 本项目施工期的废水主要来自施工机械跑、冒、滴、漏的有无及露天机械被雨水冲刷后产生的油污水，另外建材运输时洒落和桥梁施工产生的泥渣、施工机械漏油、施工泥浆、生活垃圾受雨水冲刷也会对周围水环境造成影响。施工废水经沉淀池处理后回用于施工过程。 本项目河道的清淤抽水过程中会搅动河道中的部分底泥，使其中的污染物散发，对水质产生影响。从类比类似河道水质现状和底泥浸出液的浓度分析，采取吸泥冲泥方式，搅动水体中产生的污染物主要为悬浮物，对水质产生的影响很小，不会影响河道的水质现状类别和功能。 根据类似清淤工程监测资料，在作业点附近，底层水体中悬浮物含量在300～400mg/L之间，表层水体中悬浮物含量在100～180mg/L之间，悬浮物含量升高，对河道水质影响较明显，但悬浮物质为颗粒态，它随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，清淤引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。本项目采取干式、半干式清淤相结合的施工方式，对河道水质影响较小，仅仅是在围堰的初期和拆除围堰时会产生暂时性的影响。 3、噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，影响施工场地周围的声环境。施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点，噪声值在90dB(A)左右。 为最大限度减少施工噪声对周边环境的影响，施工单位在施工期应严格按国家《噪声污染防治条例》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，实施施工期噪声防治计划，为保证居民夜间休息，夜间22：00～次日6：00停止施工，且施工人员要精心保养施工机械，使之维持最小的工作噪声。在距居民区较近处施工时，设置隔挡，减少噪音对居民的影响。 施工噪声对周边环境的这些不利影响是偶然的、短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。 4、固废 本项目施工期产生的固体废物主要有施工人员生活垃圾、清淤污泥及基坑开挖等工程开挖的土石方。 （1）由于河道清淤量较小，施工单位采用专业分包的形式，河道所有清理的淤泥全部外运至经环保局、城管局等部门许可的场地，集中地点堆放及处置，资源化利用，严禁发生二次污染。 （2）对于施工营区生活垃圾、建筑垃圾，采用集中收集，定期清运的方式，生活垃圾由环卫部门集中处理，建筑垃圾由南京市固废管理处统一安排处理。 （3）基坑开挖等工程开挖的土石方一部分用于回填，另一部分用于绿化护坡等工程。 5、水土保持 项目施工期间应注意采取相应水土保持措施。尽量避免在大暴雨天或大风干热天施工。在雨季施工时，应搞好施工场地截洪、排水工作，保证截洪、排水系统畅通，以减少土壤水蚀流失和重力侵蚀。在旱风、干热季节施工时，应对裸露、松散的干燥土壤喷洒适量水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤风蚀流失和尘土污染危害。施工过程中，应尽量减少植被破坏，尽量缩小土壤裸露面积。施工结束时将地块内原有建筑垃圾清理干净，表土应单独收集堆放以便进行后期绿化恢复。 6、生态 本项目对生物量的影响分析 通过疏浚工程，原本对水体污染程度较高的底泥被挖走，水中各种污染物的含量大幅降低，水流速度将会加快，水中溶解氧含量提高，这将使河水水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。 河道整治工程完毕后由于河底的淤泥被挖走，底栖生物生长和繁殖速度将可能提高。水中污染物浓度降低，含氧量增加，则有利于各种水生生物的生长。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统的生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使工程完成后河内水生群落的生物量和净生产量将会有较大提高。 随着水质变好，各种生物的生境都将改善，一些不适宜在原来环境生活的浮游生物（如褐藻、钟虫等）可以在河道中生长繁殖。各种生物的迁入，使河道的物种多样性得以增加 。 随着生物多样性的提高，河道内水生生态系统的物种结构将更完善，食物链的断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整。从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。 总体而言，项目的完工将使河道的水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。 三、环评报告表结论 建设项目符合国家产业政策，符合相关规划。项目建设符合清洁生产要求，施工期污染物在采取了可行的污染防治措施后，能够实现达标排放。项目建设后对评价区的环境影响较小，项目所在地周围的环境质量仍可保持现状水平。 综上所述，在落实各项污染控制措施、强化环境管理的基础上，本项目的建设是可行的。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 关于南京历史城区保护建设集团有限责任公司秦淮区南玉带河整治工程建设项目环境影响报告表的批复 秦环表[2017]28号 南京历史城区保护建设集团有限责任公司： 你单位报送的秦淮区南玉带河整治工程建设项目的环评文件已收悉。经研究，批复如下： 一、项目内容为秦淮区南玉带河外整治工程，整治范围为南起应天大街高架，北至南玉带河泵站，全长约620米。项目将通过截污纳管、清淤疏浚、岸坡整治等手段进行整治。 二、在工程设计、建设和环境管理中，你单位须认真落实环境影响报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做好以下工作： 1、排水系统应实施雨污分流，并做好与市政雨、污分流的对接，污水不可直排入河流。 2、加强清淤、截污作业管理，保证清淤、截污设备运行稳定，采取相应措施减少清淤过程臭气对周边环境的影响。 3、加强施工期间污水、噪声与扬尘的防治。施工期间的污水应当经过沉淀处理后排放至市政管网；合理安排高噪声设备作业时间，施工噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，避免扰民；严格按照夜间施工审批时间进行施工；严格按照施工工地扬尘控制要求设置如进出车辆冲洗台等必要的防尘措施。做好对生态植物的保护措施。开工建设前十五日内向秦淮区环保局进行施工排污申报。 三、项目竣工后按规定向我局申办项目环保专项验收，验收合格后方可正式营业。 四、项目自批准之日起超过五年方开工建设的或者建设项目性质、规模、地点、拟采用的防治污染措施发生重大变动的，须报我局重新审批。 2017年6月30日

- 六、环境保护措施执行情况

| 阶段 项目 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 生态影响 | / | / | / |
|  | 污染影响 | / | / | / |
|  | 社会影响 | / | / | / |
| 施工期 | 生态影响 | 清淤过程中，局部小范围的水体将受到二次污染，局部小范围内水生生物会受到影响 | 由于该区域原有水生生态系统破坏严重，加上清淤作业、基底保护与修复及生态恢复等工程持续时间相对较短，影响相对较小，工程结束后这种影响可以逐渐恢复。 | / |
|  | 污染影响 | 施工人员不在项目地食宿，不设置施工营地。施工期废水排放主要为施工车辆清洗废水及清淤过程的水污染。施工废水主要来自施工设备和运输车辆清洗废水，主要污染物为COD、SS 和石油类。施工废水经简易沉淀处理后回用降尘。 施工期现场设专人负责保洁工作，及时洒水清扫降尘；施工现场周边设置围档，采取压实、覆盖等预防措施。 施工期将淤泥传送至脱水干化场处理，干化后的泥饼由专用渣土车运送至弃土场，严格执行相关管理制度，生活垃圾由环卫部门统一清运。 施工期选用低噪声设备、合理安排施工作业时间、尽可能采用噪声小的施工手段；加强施工期噪声监测。项目不新增噪声源 | 已落实 | / |
|  | 社会影响 | 施工期间一定程度的干扰了周围居民的生活 | 工程持续时间相对较短，影响相对较小，工程结束后这种影响逐渐恢复。 | / |
| 运行期 | 生态影响 | 项目通过清淤治理，改善了河水水质，新增绿化面积，美化了环境，运营期对生态环境将产生有利影响。 | / | / |
|  | 污染影响 | 经调查，试运营期间，本项目不产生和排放污染物，无废水、废气排放，河道平时维护时河面上收集的垃圾，交由环卫部门统一清运，对周边环境影响小。 | / | / |
|  | 社会影响 | 本项目属于公益性项目，项目建成后，对于消除环境污染、改善市民生活环境、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用。 | / | / |

- 七、环境影响调查

| 施 工 期 | 生态影响 | 建设项目河道采用干法（挖掘机）及半干式（水力冲挖）的方式清除淤泥，弃土（淤泥）对生态环境、水生生物生态、周边现有植会被产生影响。 经调查，由于上述问题的存在，局部小范围的水体将受到二次污染，局部小范围内水生生物会受到影响，但由于该区域原有水生生态系统破坏严重，加上清淤作业、基底保护与修复及生态恢复等工程持续时间相对较短，影响相对较小，工程结束后这种影响逐渐恢复。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 经调查，施工期产生的各项污染物均得到妥善处理，没有对周围社会环境产生影响。 |
|  | 社会影响 | 经调查，施工期产生的各项污染物均得到妥善处理，没有对周围社会环境产生影响。且本项目施工建设过程中无居民上访等情况发生。 |
| 运 营 期 | 生态影响 | 该项目通过清淤治理，景观营造等，改善了河水水质，新增绿化面积，美化了环境，运营期对生态环境将产生有利影响。 |
|  | 污染影响 | 经调查，试运营期间，本项目不产生和排放污染物，无废水、废气排放，河道平时维护即从河面上收集的垃圾，交由环卫部门统一清运，对周边环境影响小。 |
|  | 社会影响 | 本项目属于公益性项目，项目建成后，对于消除环境污染、改善市民生活环境、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用。 |

- 八 环境质量及污染源监测（附监测图）

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | -- | -- | -- | -- |
| 水 | 监测两天，一天四次 | 南玉带河 | pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、氨氮。总磷 | pH范围6.74~6.86，COD范围58~71，TN范围35.5~66.5，氨氮范围7.32~10.6，TP范围0.85~1.69，石油类范围0.356~5.57，动植物油范围1.41~5.61，悬浮物112~229。（pH无量纲，COD、TN、氨氮、TP、动植物油、石油类、悬浮物单位为mg/L。） |
| 气 | -- | -- | -- | -- |
| 声 | -- | -- | -- | -- |
| 电磁、振动 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |

- 九、环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（施工期和运营期） 该河道整治工程的责任单位南京历史城区保护建设集团有限责任公司负责该项目施工期有关的环境保护的监督和管理。营运期由秦淮区水务局河道管理所自行筹措资金进行河道维护。

环境监测能力建设情况 无

环境影响报告中提到的监测计划及其落实情况 无

环境管理状况分析与建议 - 环境管理状况分析 建立了完整的环境保护管理制度和运行操作规章制度。 - 建议 （1）认真落实对生态恢复和保护措施； （2）向河道沿线的居民大力宣传有关环保知识，减少有意识和无意识的人为 环境污染行为出现。

- 调查结论及建议

一、结论 1、工程概况 本项目为秦淮区南玉带河整治工程，南玉带河南起应天大街高架，北至南玉带河泵站，全长约620米。本工程的目标为：在满足城市排洪防涝的前提下，消除黑臭河道，实现“排水畅通、水清岸绿、水质改善、景观怡人”的水环境，力争将南玉带河打造成为南京市秦淮区“水清景美河”。本项目综合整治工程主要包括控源截污、清淤疏浚、挡墙修复等。 2、环保措施落实情况 环境影响报告表和工程设计文件对本工程提出了比较全面的环境保护措施要求，这些措施和要求绝大部分已在工程实际建设和运营期得到落实，总体满足竣工环境保护验收要求。 3、生态环境影响调查 工程建设过程中给当地生态环境带来了一定的影响，建设方通过严格落实环境保护措施，尽量减少了生态影响。施工结束后，河道水质改善，绿化面积增加，环境得到了美化，对生态环境产生有利影响。 综上所述，建议通过本工程的竣工环境保护验收。 二、建议和要求 1.加强河道日常维护与环境管理。 2.结合河道水质达到《地表水环境质量标准》( GB3838- -2002 )中的IV类标准的要求，实施后续河道水环境提升工程。