建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：         红太阳加油站项目

建设单位（盖章）中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司

编制日期2020年4月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制和分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 红太阳加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马正南 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 王立放 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 宿迁市发展大道64号(宿迁新闻中心十楼) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13815779630 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 223600 |  |
| 建设地点 | 宿迁市沭阳县钱集镇钱西村(钱集街北首、205国道西侧) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏省石油市场清理整顿工作领导小组办公室 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 苏清整办发[2000]15号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | F5265机动车燃料零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  |  | 6000 |  |  |  | 绿地面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 总投资（万元） |  |  | 484 | 环保投资（万元） |  |  |  |  | 22.2 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 4.59% |
| 评价经费（万元） |  |  | / |  |  |  | 拟投产日期 |  |  |  |  |  | 已投产 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、年用量），主要产品（包括名称、产量）及主要设施规格数量（包括锅炉、发电机等） 详见表1-2“产品方案表”、表1-4“主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（立方米/年） |  | 146 |  |  |  |  |  | 柴油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 6万 |  |  |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  |  |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目实行雨、污分流；雨水排入雨水管道；建设项目无生产废水排放；生活污水产生量116.8t/a，经化粪池预处理后由环卫部门清运至钱集镇污水处理厂处理，尾水排入钱东中沟，最终排入北六塘河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司红太阳加油站项目位于宿迁市沭阳县钱集镇钱西村(钱集街北首、205国道西侧)，主要从事成品油（乙醇汽油、柴油）的零售业务，汽油年销售量400吨，柴油年销售量380吨。中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司投资400万元，建设轻钢结构罩棚250平方米，站房450平方米，配置3台加油机（双枪双油品），3只30立方双层埋地油罐，项目总占地面积约6000平方米。项目始建2004年，由于项目建设较早，在项目建设时未办理相关环评手续。 设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函［2018］31号）：“二、关于未批先建违法行为的行政处罚追溯期限（二）追溯期限的起算时间未批先建违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚。”“三、关于建设单位可否主动补交环境影响报告书、报告表报送评审（二）建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理……，未批先建违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而未予以行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理：1、对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定。2、对不符合环境影响评价审批要求的，依法不予批准，并可以依法责令恢复原状。”本项目于2004年7月投入运营，自建设行为终了之日起已超出二年期限。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（第77号主席令）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等文件规定，该项目须执行环境影响评价审批制度。查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订），本项目属于其中“四十、社会事业与服务业——124加油站”，需编制建设项目环境影响报告表。中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司为完善环保手续，主动依法履行环境影响评价手续，委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，我公司经过现场勘察及工程分析，依据“环境影响评价技术导则”系列文件和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》的要求，编制了该项目的环境影响评价报告表。 1、产业政策 本项目属于机动车燃料零售业，对照国家发改委第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类，为允许类。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、选址及平面布置合理性 本项目于2000年6月9号取得江苏省石油市场清理整顿工作领导小组办公室关于同意沭阳县红太阳加油站中心工程立项批复（苏清整办发[2000]15号）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014修订版），中关于二级加油站选址标准要求，本项目选址与标准情况对比见表1-1。 表1-1 本项目选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 应符合城镇规划、环保和防火安全的要求，并选在交通便利的地方; 本项目符合沭阳县钱集镇总体规划、环保和防火安全的要求，交通便利; 符合. 2; 在城市建成区不宜建一级加油站; 本项目为三级加油站; 符合. 3; 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本站靠近国道205，不在城市干道的交叉路口; 符合. 4; 加油站的油罐、加油机和通气管道管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表4.0.4和表4.0.5的规定; 通过消防验收（文号：沭公消检字【2004】第232号）; 符合. （2）布局合理性分析 本项目属于三级站，按功能可分为加油区、储油区及其他服务设施。项目地下储油区位于站区西侧，加油罩棚位于场地中间，站房位于厂区西南侧，东北侧临近G205道路、西侧临近农田。本项目已于2004年12月24日通过消防验收(文号:沭公消检字2004第232号)，建筑工程消防验收意见书附后，因此本项目汽油、柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) (2014年修订)和《建筑设计防火规范》( GB50016-2014) (2018年修订)相关要求，平面布局合理。 （3）其他与GB50156-2012符合性分析 本项目汽油及柴油储罐采用卧式地埋式SF双层钢制储罐，油罐单个容积最大为30m3，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）“当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于或等于90 m3时，汽油罐单罐容积不应大于30 m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3”的规定。本项目油罐采用玻璃钢钢制卧式油罐，所采用的储罐符合国家现行标准《钢制压力容器》GB150、《低温绝热压力容器》GB18442和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004的有关规定。 本站埋地汽、柴油储罐选用SF双层罐，符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的规定，双层玻璃钢油罐的罐体结构设计符合行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的相关规定，油罐外表面防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）中的有关规定，且防腐等级不低于加强级。 本项目埋地加油管道采用双层管道，设计要求符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）。 3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 生态环境部于2019年6月26日发布了《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号），重点行业治理任务第五条对油品储运销VOCs综合治理提出了具体要求。本项目与治理方案相符性分析见表1-5。 表1-5《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 加油站相关综合治理方案要求; 本站情况; 符合性. 加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。; 本项目加油站汽油卸油、加油已采取汽油油气回收系统; 符合. 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。; 本项目位于江苏省宿迁市，属于重点区域。目前站内已完成加油站储油、加油油气回收治理工作。; 符合. 埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。; 已采用电子液位仪进行汽油密闭测量; 符合. 规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。; 企业聘请了第三方检测机构，半年检测一次汽油加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻; 符合. 重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。; 本项目汽油销售量400t/a，小于5000t/a; 符合. 根据上表分析，本项目加油站已落实《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中提出的各项针对加油站的综合治理措施。 加油站应根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中“附件3中VOCs 治理台帐记录要求”中“加油站”项进一步完善日常台帐记录工作，日常管理检查时根据“附件4 油品储运销VOCs 治理检查要点” 中“加油站”项完善日常检查工作。 4、工程内容与规模 本项目占地面积6000m2，建设轻钢结构罩棚250平方米，站房450平方米，设有2个30m3汽油储罐，1个30 m3柴油储罐。项目扩建后具有年销售成品油约为780t。 主要建设：营业区（站房一层）、加油区、埋地油罐区及其他辅助区域。站房位于地块中南部，加油棚在其中间。埋地油罐区位于加油站西侧。 项目主体工程组成一览表见表1-6。 表1-6 项目主体工程组成一览表 序号; 主体工程; 数量; 规格; 备注. 1; 储罐区; 汽油罐; 2个; 30m3/个; （地埋式SF双层油罐）. 2; 柴油罐; 1个; 30m3/个; （地埋式SF双层油罐）. 3; 加油区; 站房; 1个; 450m2; 双层. 4; 罩棚; 1个; 250m2; -. 本项目汽油及柴油储罐采用卧式地埋式钢制储罐，油罐单个容积最大为30m3，满足《汽车加油加气设计与施工规范（GB50156-2012）2014修订》“当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3；当油罐总容积小于或等于90 m3时，汽油罐单罐容积不应大于30 m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3”的规定。本项目油罐采用钢制卧式油罐，所采用的储罐符合国家现行标准《钢制压力容器》GB150、《低温绝热压力容器》GB18442和《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004的有关规定。 本项目使用卧式地埋式双层钢制油罐，符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的规定，双层钢制油罐的罐体结构设计符合行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的相关规定，油罐外表面防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）中的有关规定，且防腐等级不低于加强级。 本项目埋地加油管道采用双层管道，设计要求符合《汽车加油加气设计与施工规范（GB50156-2012）2014修订版》。 根据《汽车加油站加气站设计与施工规范》（GB50516-2012，2014修订版）文件，加油站等级划分如下表： 表1-7 加油站的等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; ≤50. 二级; 90<V≤150; ≤50. 三级; ≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 本项目油罐总容积为75m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012）中“加油站等级划分标准”的相关规定可知，本站属于三级加油站。 5、主要原辅材料 项目主要原辅材料及用量见表1-8。 表1-8 主要原辅材料消耗表 序号; 物料名称; 单位; 周转量; 来源及运输方式. 1; 汽油; 吨/年; 400; 国内/汽运. 2; 柴油; 吨/年; 380; 国内/汽运. 本项目主要原辅材料理化性质、毒性毒理及危险特性见表1-9。 表1-9 主要原辅材料理化性质、毒性毒理及危险特性 名称; 理化特性; 毒性毒理; 燃烧爆炸性. 汽油; 淡黄色易挥发液体，组成C5~C12。硫含量少，腐蚀性少，抗氧化安定性能好，蒸发性能好，不溶于水，溶于无水乙醇、乙醚、氯仿和苯等，闪点:-50℃、熔点<-60℃、沸点40～200℃、密度:相对密度(水=1)0.70～0.79、相对密度(空气=1)3.5。; 属低毒类; 易燃液体. 柴油; 柴油主要由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2-60g/kg）、氮（＜1g/kg）及添加剂组成的混合物。白色或淡黄色液体，相对密度0.85.熔点-29.56℃，沸点180-370℃，闪点55℃以上，不溶于水，遇热、火花、明火易燃。; 属低毒类; 可燃液体. 6、主要生产设备 项目主要生产设备见表1-10。 表1-10 主要生产设备表 序号; 名 称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 加油机; --; 3台; （双枪双油品，柴油2把，汽油4把）. 2; 柴油罐; 30m3; 1个; （地埋式SF双层油罐）. 3; 汽油罐; 30m3; 2个; （地埋式SF双层油罐）. 4; 油气回收装置; --; 2套; -. 7、公用及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-11。 表1-11 公用及辅助工程一览表 类别; 工程名称; 工程规模; 备注. 主体工程; 站房; 综合用房，砖混结构，建筑面积450m2; 已建. 加油罩棚; 轻钢结构，建筑面积为220m2，3台加油机（双枪双油品，柴油2把，汽油4把）; 已建. 油罐区; 油罐采用卧式双层油罐埋地设置（1个30m3柴油罐，2个30m3汽油罐）; 已建. 公用工程; 配电; 6万度/年; 来自市政电网. 给水; 146吨/年; 给水管网. 排水; 116.8吨/年; 生活污水经化粪池预处理后由环卫部门清运至钱集镇污水处理厂处理，排入钱东中沟。. 消防; 消防铲4把、消防桶4个、消防毯5条、灭火器23个、消防沙2m3; 已实施. 环保工程; 废气治理; 油气回收装置; 已实施. 生活废水; 化粪池9m3; 已实施. 噪声; 隔声、降噪、减振; 已实施. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾由垃圾桶集中收集，环卫部门定期清运; 已落实. 危险废物; 废油、油渣委托有资质单位安全处置; 已落实. 地下水防治措施; 双层储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统; 已实施. 8、工作制度 本项目劳动定员4人，年工作365天，二班制生产，8小时/班，年运行5840小时。 9、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），全省陆域共划定15大类811块生态空间保护区域，并实行分级管理（分为国家级生态保护红线、生态空间管控区域2级）。国家级生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。经查该通知附件《生态空间保护区域名录及分布图》，与本项目所在地距离最近的生态空间保护区域为“淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区”，该区域主导生态功能为水源水质保护，属于生态空间管控区域。详见下表。 表1-7 生态空间保护区域名录（相关摘选） 红线空间保护区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; -; 淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、 下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区; -; 32.83; 32.83. 经对比分析，生态空间保护区域 “淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区”位于本项目所在地西侧，最近相对距离为5800m，相对距离较远，不在该生态空间管控区域范围内（相对位置详见附图）。因此，本项目的建设不违背《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）生态红线相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2018沭阳环境质量报告书》中监测数据，评价区域内大气环境中 SO2、NO2、O3、CO 项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，PM10、PM2.5项基本污染物不达标，项目所在区域属于不达标区；地表水钱东中沟和北六塘河监测断面能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目废气、固废均可得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线相关标准要求。 ③资源利用上线 本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》进行说明，具体见表1-14。 表1-14 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》相符性分析 序号; 内容; 相关性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目项目产品、所用设备及工艺均不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合该文件要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订，项目产品、所用设备及工艺均不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合该文件要求. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中. 5; 《市场准入负面清单（2019年版）》; 经查《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2019年版）》要求，综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目未做过手续，如今重新补办环评手续，以便解决现存环保问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 地理位置 沭阳位于江苏省北部，地理坐标介于北纬 33°53'至 34°25'，东经 118°30'至 119°10' 之间，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四 市结合部。沭阳县交通便利，新长铁路以及京沪高速公路、205 国道、304 省道、307 省 道穿境而过。沭阳距徐州观音国际机场 120 公里，距连云港机场 55 公里。沭阳县水路畅 通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省 20 大内河港口之一的沭阳港，年吞吐量 在 300 万吨以上，过淮沭河与长江连接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。目 前，沭阳县初步形成了站埠均衡、水陆交错的交通格局。 公司坐落于江苏沭阳县经济开发区瑞安路 15 号，北纬 34.110439°东经 118.845377°， 公司具体地理位置见附图一。 - 地质、地貌 沭阳县地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，地势西高东低，大部分地面 高程在 4.5－7 米。县内最高峰韩山海拨 70 米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些 岗岭外，土地平衍，河网密布。地势由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。沂北区所 在区域内地势低平，平原广阔。西南部属岗岭地带，最高处海拨 22.70 米，东北部地势 低洼，最低处海拨 1.5 米。境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土 16%，碱 土 9%，岗土和淤土 55%，其它占 10%。区域地质稳定性相对较好。根据《中国地震动 参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震基本烈度为Ⅶ度。 3、气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季 分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为 13.8℃，年极端最高气温 38℃，年极端最 低气温-18℃；全年平均降雨量 937.6mm，多集中于 7-9 月份。常年主导风向为东南风， 次主导风向为东北风。其主要气象特征见表 2-1。 表2-1 区域气象特征参数表 气象要素; 数值. 气温; 多年平均气温（℃）; 13.8. 极端最低气温（℃）; -18. 极端最高气温（℃）; 38. 风速; 年平均风速（m/s）; 2.8. 湿度; 历年平均相对湿度（%）; 75. 最热月平均相对湿度（%）; 76. 降水量; 最大降雨量（mm）; 1580.3. 最小降雨量（mm）; 458.7. 多年平均降雨量（mm）; 937.6. 降雪量; 最大积雪深度; 42cm. 平均积雪厚度; 1cm. 全年平均积雪日数; 8. 4、水文概况 与项目相关的水系主要有淮沭河、钱东中沟、北六塘河。水文情况如下： ①淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 ②钱东中沟 钱东中沟位于钱集镇东部，是钱集镇污水厂的纳污河流，全长4390km，北至钱北大沟，南至北六塘河，距离园区的直线距离为540米。 钱东中沟河面宽10.6-11.3米，水深1.8米左右，水流速为0.1m/s，主要功能是排涝、排污，水质目标为Ⅲ类。 ③北六塘河 六塘河，又分南六塘河、北六塘河，位于江苏北部境内。旧名北盐河，亦称茆家河。明清之际，凿断马陵支麓，引骆马湖东注，曰拦马河，康熙十七年，靳辅于拦马河递建六坝，筑堤成塘，以泄湖运涨水，又于硕项筑屯堤，于是废湖为河，六塘之名始著，其自骆马湖东出，在江苏原宿迁县（今为江苏宿迁市宿豫区）东、泗阳县北者，名总六塘河，东北流至淮阴县北境之钱集，歧为二支，一至武障坝，曰南六塘河，一至龙沟，曰北六塘河，并入于盐河，东出合为灌河，至灌河口入海。 5、生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 2019年是新中国成立70周年的大庆之年，也是全面建成小康社会的攻坚之年，喜事多、大事多、要事多、难事多，全县上下众志成城、团结一心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“稳中求进”工作总基调、“六个高质量”工作要求和“六增六强”工作部署，围绕“一条主线”，坚持“六为导向”，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，建设“强富美高”全面小康新沭阳迈出了坚实步伐。2019全年地区生产总值预计增长7.1%，实现一般公共预算收入48亿元，跃居苏北第二，税收占比提升至80.2%，列统指标中工业开票销售收入等7个经济指标增幅位居全市前列，规模以上工业增加值等13项指标增速快于去年，全面小康实现度全市县级最高，产业发展、城市建设、债务化解等多项工作被人民日报、新闻联播、新华日报等权威媒体点赞聚焦，先后入榜综合实力等10个“全国百强县”，沭阳知名度、美誉度与影响力不断提升。这一年，面对投资环境整体趋紧，我们紧盯投入、精准施策，项目建设结出新硕果。全省重大项目观摩现场会在我县召开，沭阳重大项目建设获得省市领导高度肯定，新开工项目计划总投资、新竣工项目完成投资全市第一，5亿元、10亿元以上开、竣工大项目数量遥遥领先，固定资产投资、工业投资、房地产投资增幅逆势上扬，分别达到7%、8%、32%，全县大抓项目、抓大项目氛围初步形成。这一年，面对增收节支双重压力，我们呼应诉求、回应关切，发展为民彰显新成效。老沭河健身公园建成投用，十公里步道成为休闲锻炼最佳场所，吴印咸故居、胡家花园开门迎客，西郊森林公园等投入运营，道路、桥梁等基础设施建设步伐加快，城乡低保、困境儿童、五保老人等生活补助再次提标，衣、食、住、行等民生项目加快推进，民生保障支出占一般公共预算支出70%以上。这一年，面对历史积累矛盾问题，我们事不避难、合力攻坚，干事创业展现新氛围。以压倒性思维、刮骨疗毒态度开展“散乱污危”企业排查整治，全县14000余家企业接受“体检”、470余家企业关停整改，循环经济产业园化工企业全部关停。全县23万低收入人口年收入全部达到6000元以上，59个经济薄弱村集体经济收入全部达到18万元，61个扶贫片区整体帮扶项目如期达效。全市率先完成乡镇社会运营公墓地回收。 2、文物与景观 沭阳县具有 3000 多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 2.3、钱集镇简介 钱集镇地处宿迁和淮安两市交界，位于沭阳县东南方向，是沭阳县的南大门，新长铁路、京沪高速公路、205国道、北六塘河穿境而过，素有“水旱码头钱家集”和“六塘河畔小南京”之说。镇区离县城29公里，镇域面积49平方公里，可耕地面积4.2万亩。辖9个行政村（居委会），161个村民小组，共6708户，3.3万人。2016年12月成为宿迁市八大生态经济示范镇试点之一。 钱集镇污水处理厂：沭阳县钱集镇日处理生活污水700吨污水处理厂于2017年建设，江苏沭阳县钱集镇日处理生活污水700吨污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺氧化沟+DMBR膜， 其设计规模为.07万立方米/日，先期日处理规模达到.07万立方米/日，项目投资近2118.2万元，项目地址：沭阳县钱集镇东环路与六塘河之间。 项目概况：该项目由沭阳县第二水厂投资建设，项目建设地位于沭阳县钱集镇东环路与六塘河之间，项目投资2118.2万元，项目为沭阳县乡镇污水处理工程（钱集镇日处理生活污水700吨污水处理厂项目），项目实施后可形成日处理污水700m3/d的能力。污水收集干管规模：污水收集干管管线总长约15375m。项目占地面积2648.38m2。建筑面积：537.88m2。 废水：本项目废水主要为生活污水，经氧化沟+DMBR膜工艺处理达标后，尾水排入钱东中沟，对周边水体影响较小。出水标准：本项目处理的废水主要为钱集镇区废水，废水处理能力为700t/d，进水水质COD330mg/L、SS220mg/L、氨氮30mg/L、总氮40mg/L、总磷4mg/L，经本污水厂处理工艺处理后，其出水浓度为COD50mg/L、SS10mg/L、氨氮5mg/L、总氮15mg/L、总磷0.5mg/L，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入钱东中沟，可以满足水环境保护要求。沭阳县钱集镇日处理生活污水700吨污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 2.4环境功能划分 表2-3环境功能区划一览表 大气环境; 声环境; 水环境. 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准; 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2 类标准; 钱东中沟、北六塘河执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类标准.

三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 3.1环境空气质量现状调查与监测 根据沭阳县《2018年环境质量报告书》 中公开的监测数据，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均; 23; 60; 0; 达标. NO2; 年平均; 21; 40; 0; 达标. PM10; 年平均; 76; 70; 0.086; 超标. PM2.5; 年平均; 45; 35; 0.286; 超标. O3; 8小时平均; 65; 160; 0; 达标. CO; 24小时平均值; 1.395; 4; 0; 达标. 注：数值单位μg/m3(CO为mg/m3)。 2018年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的8小时平均、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.086倍、0.286倍。项目所在区域PM10、PM2.超标，因此判定为不达标区。 根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 3.2水环境质量现状调查 项目引用《钱集镇人民政府钱集镇生态环保创业园环境影响报告书》中水环境质量现状监测数据，各监测点数据来源南京万全检测技术有限公司NVTT-2018-H0658检测报告，各监测点的监测时间为2018年9月25日~2018年9月27日。5个地表水监测断面中，各监测项目现状水质均能满足目前的功能规划要求，钱东中沟（W1、W2）满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求，六塘河（W3、W4、W5）满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。具体水质监测结果见下表。 表3-2 水环境质量监测统计表（mg/L，pH无量纲） 监测断面; PH; CODmn; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 悬浮物. W1; 最小值; 7.29; 2.94; 15; 2.9; 0.458; 0.114; ND; 6. 最大值; 7.56; 3.67; 16; 3.5; 0.488; 0.135; ND; 10. 平均值; 7.44; 3.26; 15.5; 3.13; 0.470; 0.126; ND; 8.17. 超标率％; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 6-9; 6; 20; 4; 1; 0.2; 0.05; 30. W2; 最小值; 7.42; 4.12; 18; 3.6; 0.655; 0.172; ND; 7. 最大值; 7.55; 4.42; 19; 3.9; 0.693; 0.187; ND; 10. 平均值; 7.48; 4.26; 18.67; 3.8; 0.678; 0.180; ND; 7.83. 超标率％; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 6-9; 6; 20; 4; 1; 0.2; 0.05; 30. W3; 最小值; 7.25; 3.25; 16; 3; 0.57; 0.156; ND; 7. 最大值; 7.52; 3.99; 18; 3.6; 0.592; 0.174; ND; 11. 平均值; 7.43; 3.63; 17; 3.3; 0.58; 0.165; ND; 9. 超标率％; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 6-9; 6; 20; 4; 1; 0.2; 0.05; 30. W4; 最小值; 7.33; 2.94; 15; 3; 0.54; 0.135; ND; 7. 最大值; 7.46; 3.63; 17; 3.4; 0.559; 0.151; ND; 10. 平均值; 7.38; 3.34; 16; 3.17; 0.55; 0.142; ND; 8.83. 超标率％; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 6-9; 6; 20; 4; 1; 0.2; 0.05; 30. W5; 最小值; 7.33; 2.89; 15; 3; 0.597; 0.14; ND; 6. 最大值; 7.52; 4.15; 19; 3.7; 0.627; 0.155; ND; 9. 平均值; 7.43; 3.58; 17.17; 3.38; 0.609; 0.146; ND; 7.33. 超标率％; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 6-9; 6; 20; 4; 1; 0.2; 0.05; 30. 3.3声环境质量现状调查 项目所在区域声环境为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区，根据沭阳县2018年6期环境监测简报，项目所在地区的声环境良好，本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。 综上所述，项目所在地环境质量现状良好。 3.4项目区域土壤环境 本项目所在地根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行) 》(HJ 964-2018)，项目土壤环境影响评价等级应为三级评价，需在项目内设三个检测点位。因此建设单位于2020年3月委托江苏迈斯特环境检测有限公司对项目区域土壤进行检测，共设三个点位，检测点位设置见表3-1及附图。检测项目为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地标准中重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物合计45项基本项目及特征因子石油烃类（C10-C40）。检测结果汇总见表3-2，检测报告（MSTSQ20200312001）详见附件。 表3-1土壤环境质量现状检测方案 序号; 位置; 取样深度; 检测因子; 选点依据; 土地性质. T1; 场内绿化带; 表层样0-0.2m; GB36600中的基本项目+特征因子; 受人为扰动较少的土壤背景样; 建设用地. T2; 储罐附近; 表层样0-0.2m; GB36600中的基本项目+特征因子; 可能发生渗漏的储罐区，存在污染风险; 建设用地. T3; 场内西北角; 表层样0-0.2m; 特征因子; /; 建设用地. 注：特征因子为土壤pH、石油烃（C10~C40）。 表3-2土壤环境质量现状检测结果 类别; 监测项目; 检出限; 检测结果mg/kg; 筛选值mg/kg; 分析结果. T1; T2; T3. 0.2m; 0.2m; 0.2m. 重金属; 砷; /; 7.25; 7.44; ---; 60; 达标. 镉; /; 0.046; 0.053; ---; 65; 达标. 六价铬; 0.16; ND; ND; ---; 5.7; 达标. 铜; /; 17; 16; ---; 18000; 达标. 铅; /; 11.9; 12.7; ---; 800; 达标. 汞; /; 0.172; 0.110; ---; 38; 达标. 镍; /; 47; 48; ---; 900; 达标. VOCs; 四氯化碳; 1.3; ND; ND; ---; 2.8; 达标. 氯仿; 1.1; ND; ND; ---; 0.9; 达标. 氯甲烷; 1; ND; ND; ---; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; 1.2; ND; ND; ---; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; 1.3; ND; ND; ---; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; 1; ND; ND; ---; 66; 达标. 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3; ND; ND; ---; 596; 达标. 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4; ND; ND; ---; 54; 达标. 二氯甲烷; /; 5.09; 3.94; ---; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; 1.1; ND; ND; ---; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2; ND; ND; ---; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2; ND; ND; ---; 6.8; 达标. 四氯乙烯; 1.4; ND; ND; ---; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3; ND; ND; ---; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2; ND; ND; ---; 2.8; 达标. 三氯乙烯; 1.2; ND; ND; ---; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2; ND; ND; ---; 0.5; 达标. 氯乙烯; 1; ND; ND; ---; 0.43; 达标. 苯; 1.9; ND; ND; ---; 4; 达标. 氯苯; 1.2; ND; ND; ---; 270; 达标. 1,2-二氯苯; 1.5; ND; ND; ---; 560; 达标. 1,4-二氯苯; 1.5; ND; ND; ---; 20; 达标. 乙苯; 1.2; ND; ND; ---; 28; 达标. 苯乙烯; 1.1; ND; ND; ---; 1290; 达标. 甲苯; 1.3; ND; ND; ---; 1200; 达标. 间、对-二甲苯; 1.2; ND; ND; ---; 570; 达标. 邻二甲苯; 1.2; ND; ND; ---; 640; 达标. SVOC; 硝基苯; 0.09; ND; ND; ---; 76; 达标. 苯胺; 0.04; ND; ND; ---; 260; 达标. 2-氯苯酚; 0.06; ND; ND; ---; 2256; 达标. 苯并（a）蒽; 0.1; ND; ND; ---; 15; 达标. 苯并（a）芘; 0.1; ND; ND; ---; 1.5; 达标. 苯并（b）荧蒽; 0.2; ND; ND; ---; 15; 达标. 苯并（k）荧蒽; 0.1; ND; ND; ---; 151; 达标. 䓛; 0.1; ND; ND; ---; 1293; 达标. 二苯并（a,h）蒽; 0.1; ND; ND; ---; 1.5; 达标. 茚并（1,2,3-c,d）芘; 0.1; ND; ND; ---; 15; 达标. 萘; 0.09; ND; ND; ---; 70; 达标. 特征因子; 石油烃类; 6.0; 85.2; 24.8; 35.7; 4500; 达标. 注：ND表示未检出，其中挥发性有机物VOCs检出限单位为µg /kg，其他单位均为mg /kg。 本项目为加油站，为商业服务业设施用地，属于第二类用地。根据土壤检测报告，项目区域内土壤中污染物含量均远低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表2 中第二类用地筛选值，项目所在地土壤环境质量良好。 3.5、辐射环境和生态环境 建设项目所在地无不良辐射和生态环境影响。 3.6、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目周围环境保护目标见表3-2、3-3。 表3-2大气环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对方位; 相对最近距离/m. 徐庄; 居民区; 人群; 二类区; 100人; 西北; 3000. 西北庄; 居民区; 人群; 二类区; 80人; 西北; 1900. 大姜庄; 居民区; 人群; 二类区; 60人; 西北; 2000. 姬黄庄; 居民区; 人群; 二类区; 80人; 西; 1400. 王大圩; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 西; 1600. 福兴; 居民区; 人群; 二类区; 60人; 西南; 1200. 倪庄; 居民区; 人群; 二类区; 80人; 西南; 3000. 卞圩; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 西南; 2600. 五里树; 居民区; 人群; 二类区; 60人; 西南; 2500. 挂面庄; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 西南; 2600. 冯大庄; 居民区; 人群; 二类区; 80人; 东南; 2800. 王庄; 居民区; 人群; 二类区; 300人; 南; 2200. 荷塘月舍; 居民区; 人群; 二类区; 600人; 东南; 1500. 前园; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 东南; 2000. 中园; 居民区; 人群; 二类区; 100人; 东南; 1600. 乱钱庄; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 东南; 900. 小马场; 居民区; 人群; 二类区; 30人; 东; 1700. 永兴庄; 居民区; 人群; 二类区; 100人; 东; 1200. 江庄; 居民区; 人群; 二类区; 60人; 北; 350. 新桥村; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 西北; 10. 邢庄; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 北; 1300. 小陈圩; 居民区; 人群; 二类区; 80人; 东北; 1800. 钱小圩; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 东北; 1700. 汤小圆; 居民区; 人群; 二类区; 300人; 北; 2200. 圩东; 居民区; 人群; 二类区; 800人; 西北; 2600. 金桂名苑; 居民区; 人群; 二类区; 500人; 南; 700. 钱集小区; 居民区; 人群; 二类区; 300人; 东南; 1800. 钱集初级中学; 居民区; 人群; 二类区; 1000人; 南; 1100. 富民嘉园; 居民区; 人群; 二类区; 500人; 南; 600. 后园; 居民区; 人群; 二类区; 400人; 南; 900. 牌坊村; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 南; 215. 太平庄; 居民区; 人群; 二类区; 50人; 南; 150. - 表3-3其他环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 最近距离; 规模; 环境功能区划. 声环境; 新桥村; 西北; 10m; 50人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 太平庄; 南; 150m; 150人. 水环境; 钱东中沟; 东; 1200m; -; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 北六塘河; 东南; 2100m; -. 生态环境; 本项目不在生态红线区域内（见附图）.

- 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据江苏省环保厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，评价区域环境空气中PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃的环境空气质量标准，根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中第244页的说明，确定非甲烷总烃的环境空气质量标准采用2.0mg/ m3（1h）。 表4-1 环境空气质量标准 污染物项目; 取值时间; 浓度限值(μg/m3); 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1 小时平均; 2000; 参考《大气污染物综合排放 标准详解》. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，北六塘河属于Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类标准；其他水体执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; TP; NH3-N; 石油类. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 2、声环境质量标准 建设项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、土壤环境质量标准 建设项目所在地应执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准。 表4-4 土壤环境质量标准 监测指标; 单位; 标准值; 标准名称及级（类）别. 铬（六价）; mg/kg; 5.7; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准. 镍; mg/kg; 900. 铜; mg/kg; 18000. 镉; mg/kg; 65. 汞; mg/kg; 38. 砷; mg/kg; 30. 铅; mg/kg; 800. 石油烃; mg/kg; 4500. VOCs、TVOCs; --; --. |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目营运期卸油加油过程中产生的非甲烷总烃，经油气回收后无组织排放，油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关标准（油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m）。油气回收系统的液阻、密闭性压力应分别符合GB 20952中表1、表2限值要求。加油枪气液比应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。 本项目站场边界挥发性有机物（非甲烷总烃）无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。站内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控要求。 表4-5 无组织排放监控浓度限值 标准; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. GB16297-1996; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. GB37822-2019; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点; 6（监控点处 1 h 平均浓度值）. 20（监控点处任意一次浓度值）. 2、水污染物排放标准 项目排放废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门清运至钱集镇污水处理厂处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体见表4-6。 表4-6 水污染物排放标准 (单位：mg/L) 名称; 项目; pH; COD; SS; 氨氮; TP; TN. 钱集镇污水处理厂; 接管标准; 6~9; 330; 220; 30; 4.0; 40. 排放标准; 6~9; 50; 10; 5（8）; 0.5; 15. *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、噪声排放标准 建设项目噪声排放分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见表4-7。 表4-7 建设项目厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 适用范围; 昼间; 夜间. 2; 60; 55. 3、固废 一般固体废物处理、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单。危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营期污染物排放总量控制指标建议： 废水：废水接管考核量：废水量≤116.8t/a、COD≤0.035t/a、SS≤0.0234t/a、氨氮≤0.00292t/a、TP ≤0.00035t/a、TN ≤0.00467t/a； 废水最终排放量：废水量≤116.8t/a、COD≤0.00584t/a、SS≤0.00117t/a、氨氮≤0.000584t/a、TP ≤0.0000584t/a、TN ≤0.00175t/a。 废气：本项目大气污染物为汽车尾气和加油过程中产生的非甲烷总烃，均无组织排放，废气不申请总量。 固废：固废排放量为零。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、建设项目工艺流程及产污环节见下图： 油 气 油品运输 噪 声 油 气 油 气 噪 声 油槽 油罐 油罐 加油机 油气回收 加油 存储 卸油 油气回收 油罐 油槽车 图5-1 加油站汽、柴油加油工艺流程及产污环节图 2、项目工艺流程简述： （1）油品运输：油品均采用汽车槽车运送至本站。油槽车均带有卸油口及油气回收接口。此工序会产生噪声。 （2）卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油槽车与卸油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。此工序会产生废气。 （3）存储：本项目设置3座埋地油罐。每具油罐均设有液位监计，用于预防溢油事故，并安装卸油一次油气回收装置，有效保障加油站的安全性。本项目3座油罐全部埋设在油罐池内。此工序会产生废气。 （4）加油：加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。此工序会产生噪声和废气。

污染物源强分析： 本项目在生产过程中，主要污染源及主要污染物有： 1、大气污染物 （一）有机废气 本项目年销售汽油400吨、柴油380吨。加油站的整个营运过程中油品均在封闭状态下流动，整个过程应杜绝跑、冒、滴、漏。本项目加油站的油气回收系统按照《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）、《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)、《油气回收系统工程技术导则(加油站篇)》(Q/22SH 0117.1-2007)等相关标准要求进行设计施工。因构成柴油的长链大分子质量脂肪酸酯的蒸汽压相对较低，挥发性差，因此现阶段油气回收系统仅回收汽油油气。《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）中对卸油油气回收系统、加油油气回收系统进行的术语解释为汽油罐及汽油车辆。本项目营运过程中产生的废气主要为成品油卸油、储油、加油过程产生的油气（以非甲烷总烃表征），具体油气产生源强及回收装置分析如下： （1）工作损失Ⅰ（G1卸油油气） ①废气产生情况描述 储罐的大呼吸主要为油罐进油时，使油罐排出内部油蒸气所导致的损失叫“大呼吸”损失。 油罐车卸油时，由于油车与油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定扰动蒸发，另外随着送油车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。本项目汽油卸油采用油气一级回收系统，以减少无组织排放。 ②卸油（一次）油气回收系统 卸油时，罐车内的油自流注入到储油罐中，油罐中大量油气会被液态油挤出，此为卸油油气。 卸油油气回收是指在油罐入孔盖上增设一根油气回收管道，引到集中卸油箱内的卸油口处，在油气回收管道口安装截止阀和快速接头。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内油流入油罐时，油罐内油气通过连通管进入到罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，达到油气回收的目的，油罐车将油气带回油库进行处理。 该回收系统将各个油罐通气管进行连通，一根通气管顶部安装压力真空阀，正常工作时使用，该通气管上安装的截止阀常开；另一根通气管顶部安装防爆阻火呼吸阀，检修压力真空阀时使用，该通气管上安装的截止阀常闭。卸油油气回收系统示意图见图5-2。 图5-2 卸油油气回收系统示意图 ③产生量计算 考虑到油蒸气的主要成分是VOC , 因此假设油气蒸发量在数值上近似等于VOC 排放量，以非甲烷总烃表征。 本环评采用《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）中公式来计算本项目大呼吸油气损耗产生量，具体公式如下： LDW—拱顶罐年大呼吸蒸发损耗量（m3/a）； V1—泵送液体入罐量（m3）； N—油罐年周转次数； Q—油罐年周转量（m3/a）； V—油罐容积（m3）； K—单位换算常数； KT—周转系数； K1—油品系数； Py—油品平均温度下的蒸气压（kPa）； Py1—油罐内液面最低温度所对应的蒸气压（kPa）； Py2—油罐内液面最高温度所对应的蒸气压（kPa）； μy—油蒸汽摩尔质量（kg/kmol），68 kg/kmol； 具体参数选取见下表： 表5-1 “大呼吸”废气计算参数选择 参数; KT; K1; Py; μy; K; V1; N; Q; V; LDW. 汽油; 1; 1; 62.5; 68; 51.6; 533.3; 20.9; 533.3; 25.5; 1.55. 柴油; 1; 1; 0.0001; 68; 51.6; 431.8; 16; 431.8; 27; 2E-06. 注：汽油蒸汽压选取依据：本项目汽油为国Ⅵ，根据《车用汽油》（GB17930-2016），车用汽油（国Ⅵ）蒸气压为40~85kPa，本次计算取平均值62.5kPa。 柴油蒸汽压选取依据：由于构成柴油的长链大分子质量脂肪酸酯的挥发性差，蒸气压相对较低，实验测量精度随之下降，已有研究表明这些低蒸气压数据的一致性较差。根据本地土壤平均温度约17℃，本次计算柴油蒸汽压保守取1*10-4kPa（50℃下数据）。 根据以上计算，本项目汽油大呼吸产生量为1.55m3/a（1.1625t/a），卸油油气回收系统效率以99.5%计，则排放量为0.0058t/a；柴油大呼吸产生量为2*10-6m3/a（1.76*10-6t/a），排放量为1.76*10-6t/a。 根据企业运营及技术人员经验，项目汽油、柴油卸油时间约80h/a。 因此，汽油卸油排放速率为0.0725kg/h，柴油卸油排放速率为2.2*10-5kg/h。 （2）静置损失（G2小呼吸废气） 储罐的小呼吸主要为油罐静止时，由于昼夜温差变化导致的损失叫“小呼吸”损失。“小呼吸”：成品油在固定顶罐静止储存的过程中储油罐温度昼夜有规律地变化，白天温度升高，热量使油气膨胀，压力升高，造成油气的挥发。晚间温度降低，罐内气体压力降低，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，直止油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。 上述过程昼夜交替进行，形成了称为“小呼吸”的油气排放。 参照《上海市石化行业VOCs计算方法（试行）》附录A中P28，因为地下土层的绝缘作用使得地下储罐的昼夜温差变化较小，并且由于间断的加油工作导致储油罐液体逐渐下降，罐内整体呈负压趋势。因此本环评不考虑地下卧式罐的静置损失（小呼吸废气）。 （3）工作损失Ⅱ（G3加油废气） ①废气产生情况描述 主要指为车辆加油时，油品进入车辆油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。 ②加油（二次）油气回收系统 加油油气回收也叫二次油气回收。加油机加油时产生的油气，除了来往车辆油箱打开时溢散出的油气外，主要是加油时车油箱内的油气不断地被加入的油液体挤出油箱，造成油气在加油区域内的排放。 加油油气回收是指在加油时，利用加油枪上的特殊装置，将油箱中的油气经加油、潜油泵、油气回收管道回收到油罐内。加油油气回收系统示意图见图5-3。 图5-3 加油油气回收系统示意图 ③产生量计算 根据《中国加油站VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中所统计数据，汽油加油损耗率（无油气二级回收装置）为2.49kg/t汽油，柴油加油损耗率为0.048kg/t柴油。经计算汽油和柴油在加油过程中油气的产生量分别为0.996t/a和0.0182t/a。 本项目安装二级油气回收系统，加油油气回收系统效率以98%计，则汽油油气排放量为0.0199t/a。根据加油站运行经验，每日呼吸阀平均工作时间约为20h。则加油过程中油气总排放速率为0.0027kg/h。 综上，本项目各工段油气具体产排情况见表5-2。 表5-2 加油站油气（非甲烷总烃）产排量一览表 产生工序; 产生系数; 周转量t/a; 时间h; 产生情况; 治理措施/效率; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 卸油（G1大呼吸废气）; 汽油; /; 400; 80; 1.1625; 14.5; 一级油气回收/99.5%; 0.0058; 0.0725. 柴油; /; 380; 80; 1.76*10-6; 2.2*10-5; 无; 1.76*10-6; 2.2*10-5. 储油（G2小呼吸废气）; 汽油; /; 400; 8760; /; /; 无; /; /. 柴油; /; 380; 8760; /; /; 无; /; /. 加油废气G3; 汽油; 2.49kg/t; 400; 7300; 0.996; 0.136; 二级油气回收/98%; 0.0199; 0.0027. 柴油; 0.048kg/t; 380; 7300; 0.0182; 0.0025; 无; 0.0182; 0.0025. 总计; /; /; /; 2.1767; /; /; 0.0429; /. （二）机动车尾气 站内汽车进出时会排放一定的尾气，尾气中含有CO、HC等污染物。汽车启动时间较短，尾气产生量小，且本项目处于空旷地带，通风状况较好，汽车尾气很快在空气中扩散，汽车排放的少量尾气对周边环境影响较小，故不进行定量计算。 2、水污染物 本项目正常营运期用水主要为生活用水。 ①顾客生活污水：根据加油站运营核算以进站加油车辆的50%作为司乘人数(按20人/天计算)，每人每天用水10L(依据建筑给水排水设计规范GB 50015—2003计算），则年用水量约为73t，排水量按用水量的80%计，年排放量约58.4t。 ②职工生活污水：项目职工定员4人，用水量按50L/人·天计，则建设项目年用水量约为73t，污水量按用水量的80%计，生活污水年量约58.4t；项目废水产生情况见表5-3。 表5-3项目废水产生和排放情况表 种类; 废水量(t/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 116.8; COD; 350; 0.0408; 300; 0.035. SS; 250; 0.0292; 200; 0.0234. 氨氮; 30; 0.0035; 25; 0.00292. 总磷; 3; 0.00035; 3; 0.00035. 总氮; 45; 0.00526; 40; 0.00467. 3、噪声污染源 本项目在运行过程中产生噪声主要为加油机、油泵等设备噪声和进出加油站的车辆噪声，为间歇排放。噪声源强约75-80dB（A）。 表5-4本项目主要噪声源及源强 噪声来源; 数量; 源强dB（A）; 排放特征; 降噪措施; 治理后噪声dB（A）. 交通噪声; ——; 65; 间歇; 减速慢行、禁鸣等; 50. 加油机; 3; 60-65; 减震; 55. 潜油泵; 3; 70-75; 隔声、减震; 55. 参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界最大噪声值为昼间54.5 dB（A）、夜间47.1 dB（A），厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固体废物 项目正常营运期间产生的固体废物主要为生活垃圾、清罐油渣。 生活垃圾：工作人员产生的生活垃圾以0.5kg/d·人计，加油站有工作人员4人，则可计算出生活垃圾的产生量约为0.73t/a。顾客生活垃圾按人均0.05kg/d算，每天约50人，顾客生活垃圾产生量为0.913t/a。合计生活垃圾产生量为1.643t/a，由环卫部门统一清运。 本项目需对油罐进行定期清理，清罐周期为3年，据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，清罐产生的油渣属于危险废物。单个油罐每次清除出的罐底淤积物约0.25t，本项目共3个油罐，则本加油站清罐产生的油渣约为0.75t/3a。 建设项目副产物产生情况汇总表见表5-3。 表5-3 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废油、油渣; 清罐; 半固态; 废矿物油; 0.75t/3a; √; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 1.643t/a; √. 项目营运期固体废物分析结果汇总表见表5-4，项目危险废物汇总情况详见表5-5。 表5-4 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 废油、油渣; 危险固废; 清罐; 半固态; 废矿物油; 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准; T; HW08; 900-221-08; 0.75t/3a. 2; 生活垃圾; /; 职工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; /; /; /; 1.643t/a. 表5-5 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油、油渣; HW08; 900-221-08; 0.75t/3a; 清罐; 半固态; 废矿物油; 废矿物油等; 3年; T、I; 有资质单位安全处置.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 接卸油、储罐、加油机等 | 无组织非甲烷总烃 | - | 2.1767 | - | 0.0059 | 0.0429 | 排入大气 |
| 水污染物 | 废水类型 | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 116.8 | 350 | 0.0408 | 300 | 0.035 | 经化粪池处理后由环卫部门清运至钱集镇污水处理厂处理。 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.0292 | 200 | 0.0234 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.0035 | 25 | 0.00292 |  |
|  |  | 总磷 |  | 3 | 0.00035 | 3 | 0.00035 |  |
|  |  | 总氮 |  | 45 | 0.00526 | 40 | 0.00467 |  |
| 固体废物 |  | 产生量 | 处理处置量 |  |  | 综合利用 量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 1.643t/a | 1.643t/a |  |  | 0 | 0 | 交由环卫部门定期清运 |
|  | 废油、油渣 | 0.75t/3a | 0.75t/3a |  |  | 0 | 0 | 委托有资质单位安全处置 |
| 噪声 | 本项目投入使用后，产生的噪声源主要来自于加油机、各种泵体工作时产生的噪声以及来往车辆噪声，其噪声在60-75dB。经采取措施后，参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态影响 | 区域周边无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等敏感目标，生态系统主要以人工绿化为主。目前，项目施工期已结束，未对周边生态环境造成影响。本项目进行了合理平面布局及绿化，营运期对周围的生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本工程已建设完毕，并已运行，本环评仅对项目运行期污染情况进行分析并规定相应防治措施。 二、营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）大气环境影响 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。 根据评价项目污染源初步调查结果，选择所有列为评价因子的污染物，分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。大气评价工作等级判定表如表7-1所示。 表7-1大气环境评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 通过对项目工艺流程的分析可得出，本工程废气源及污染物主要是接卸油、存储及给汽车油箱加油等过程排放的无组织非甲烷总烃，评价因子和评价标准见表7-2。根据导则，采用AerScreen估算模型进行计算，估算模型参数见下表7-3。 表7-2评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》中第244页的说明. 表7-3估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 500万人. 最高环境温度/℃; 38.5. 最低环境温度/℃; -16.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 本加油站采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有0.8m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度为1.0m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，评价要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上最大限度地减少排污量。本项目已设置二级油气回收系统进行油气回收。 根据工程分析，项目建设后无组织排入大气的挥发烃类有机污染物的年排放量合计为0.0429t/a。 本项目油罐位于加油区地下，因此本环评以整个加油、卸油区作为无组织面源，面源高度按6.5m计。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目废气排放对周围环境的影响情况，采用AerScreen估算模型进行估算预测。本项目废气源强及排放参数见表7-4，估算模型计算结果见表7-5。 表7-4大气污染物源强及排放参数 表7-5废气影响估算模型计算结果 废气来源; 污染物; 排放源参数（长×宽×高）; 最大排放源强（kg/h）. 卸油废气; 非甲烷总烃; 48*18*4.5; 0.0725. 加油废气; 非甲烷总烃; 21*18*6.6; 0.0052. 污染源; 污染物; Pi; D10% (m). 下风向最大浓度(μg /m3); 占标率(%); 下风向距离(m). 卸油; 非甲烷总烃; 198.5; 9.93; 26; /. 加油; 非甲烷总烃; 11.682; 0.58; 15. 从表7-5看出，项目下风向最大占标率为加油区无组织排放非甲烷总烃，Pmax=9.93%，小于10%。根据评价工作等级的判据，本评价的大气环境为二级评价。二级评价的大气环境影响评价范围取自厂界外延2.5km的矩形区域。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 由估算结果可见，正常工况下，本加油站无组织源引起的最大落地浓度位于下风向26m处，最大落地浓度为198.5ug/m3，占标率为9.93%，项目四周场界可达环境质量标准。本项目在申报环评期间属于停业状态，参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界非甲烷总烃浓度最大值为0.97mg/m3，厂界非甲烷总烃浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。综合估算结果及同类项目验收检测结果，本项目对周围大气环境影响较小，项目无需设置大气环境防护距离。 本项目汽、柴油采用密闭罐车进行输送；储存采用密闭性较好的地埋式储油罐；卸油、加油过程采用一级、二级油气回收系统；建立含VOCs物料（汽油、柴油）管理台账，记录名称、使用量等信息，台账保存期限不少于3年；检维修和清洗时，应将残存物料退净，并用密闭容器盛装；加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，避免跑冒滴漏现象。 因此经采取本环评所述控制措施后，综合估算结果及同类项目验收检测结果，本项目无组织排放的非甲烷总烃在厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，废气可达标排放，废气污染防治措施可行，对周围大气环境影响较小。 （2）机动车尾气环境影响 项目营运期加油车辆进出时将产生少量的汽车尾气，主要污染物为THC、NOx和CO。由于进出加油站的车辆行驶路程短，速度慢，因此尾气排放量较少，汽车尾气为间歇无组织排放。项目周围设置一定的绿化带，通过空气自然流通扩散及绿化吸收净化的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 （3）污染物排放量核算 本项目没有有组织排放口，因此仅进行大气污染物无组织排放量核算，无组织排放量核算情况见表7-6，大气污染物年排放量核算情况见表7-7。 表7-6大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 卸油储油区; 大呼吸; 非甲烷总烃; 汽油卸油油气回收系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4000; 0.0058. 2; 加油区; 加油零售; 非甲烷总烃; 汽油加油油气回收系统; 0.0381. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0492. 表7-7大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0492. 表7-8大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物 ( / ) 其他污染物 (非甲烷总烃); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D □; 其他标准☑. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型 □; 其他 ☑. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子(非甲烷总烃); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度 贡献值; 最大占标率≤100%☑; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长 （/）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标□; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx:（/）t/a; 颗粒物:（/）t/a; VOCs:（0.0492）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项. 综上所述，本项目大气环境评价工作等级为二级，项目属于非达标区，污染源下风向最大落地浓度占标率较小，无超标区域，无需设置大气环境防护距离，污染物年排放量为非甲烷总烃0.0492t/a。建设项目大气环境影响可接受。 二、水环境影响分析 项目生活污水经化粪池收集处理后由环卫清运至钱集镇污水处理厂集中处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水属于间接排放，开展3级 B评价，无需进行水环境影响预测。 本项目排放废水仅为生活污水，产生量为116.8t/a，主要污染物：COD、SS、氨氮、TP、总氮，生活污水经化粪池收集处理后由环卫清运至钱集镇污水处理厂处理，排放量分别为0.035t/a、0.0234t/a、0.00292t/a、0.00035t/a、0.00467t/a。钱集镇污水处理厂处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，尾水排入钱东中沟，最终排入北六塘河。本项目生活污水水质、水量均在污水厂接管范围内，根据污水厂环评结论，在达标排放的前提下，对受纳水体影响较小，故不会改变钱东中沟、北六塘河现有水质类别。 项目废水排入钱集镇污水处理厂可行性分析 钱集镇污水处理厂的接管浓度为COD≤330mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤30mg/L、TP≤4mg/L、TN≤40mg/L，本项目的污水水质符合钱集镇污水处理厂的接管标准。本项目所在区域属于钱集镇污水处理厂收水范围，目前该区域的污水管网暂未铺设到位，项目产生的生活废水经环卫部门清运至钱集镇污水处理厂处理。目前该污水处理厂规模700t/d，本项目接管量0.32t/d，占设计规模比例较小，其有足够容量接纳本项目污水。因此，钱集镇污水处理厂具有接纳本项目生活污水的可行性。 三、地下水环境影响分析 本项目可能影响地下水的情况为站区路面含油废水渗入地表。建设方应对站区路面、储罐、化粪池采用混凝土防渗处理，严禁废水直接外排。 地下水环境保护措施及防治对策：为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，要求企业储罐采用双层罐，本项目储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统。项目采取以下防渗措施： 表7-3 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 储罐区、输油管线; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行. 一般防渗区; 站房地面、化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 办公室; 一般地面硬化. （1）重点防渗区：储罐区、输油管线。根据拟建工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。 管道防渗漏拟建工程生产过程中产生的生产、生活污水需通过污水管道收集，为防止污水收集、输送、外排过程发生渗漏，项目污水管道均采用HDPE防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。 防渗罐池、隔油池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，外侧做防渗层，建议采用由两层人工合成材料衬层与粘土（或具有同等以上隔水效力的其它材料）衬层组成的防渗层，防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。 （2）一般防渗区：站房内、化粪池。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 （3）简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 地下水污染监测措施：为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 （4）管理措施 ①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。 ②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 ③建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。 ④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细 致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 （5）技术措施 ①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。 ②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下： 了解各污水构筑物是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 在严格落实以上防治措施的情况下，预计区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。 四、噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于车辆在进出加油站时产生的交通噪声，和加油机加油时产生的噪声。进出车辆噪声值为65dB（A）左右，汽车在加油站内发动机处于关闭状态，禁止鸣笛，所以噪声影响不大。夜间加油车辆较少，再加上距离衰减，夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不高于15dB（A），对外界影响较小；加油机、潜油泵等噪声源强见表7-9。 表7-9本项目主要噪声源及源强 噪声来源; 数量; 源强dB（A）; 排放特征; 降噪措施; 治理后噪声dB（A）. 交通噪声; ——; 65; 间歇; 减速慢行、禁鸣等; 50. 加油机; 3; 60-65; 减震; 55. 潜油泵; 3; 70-75; 隔声、减震; 55. 项目在设计和设备定货时，该加油站已经向制造厂商提出噪声控制要求，并对泵体等噪声高的设备采取了隔音降噪的措施。严格运输过程的管理，减速慢行、严禁鸣笛等。在采取降噪、隔声、设备合理布局等措施后，再经距离衰减，参考类似加油站项目的验收检测数据（《中国石化销售股份有限公司泗阳泗水大道加油站项目》验收检测报告），厂界最大噪声值为昼间54.5 dB（A）、夜间47.1 dB（A），厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，即昼间60dB(A) 、夜间50dB(A)，噪声对周围环境影响很小。 五、固废环境影响分析 项目年产生的生活垃圾约1.643t/a，生活垃圾暂存于垃圾桶由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋。 项目需定期对油罐进行清理，清罐产生的油渣属于危险废物（HW08废矿物油），单个油罐每次清除出的罐底淤积物约0.25t，本项目共3个油罐，则本加油站清罐产生的油渣约为0.75t/3a。清罐过程产生的油渣委托有资质单位安全处置。建设项目固体废物利用处置方式评价详见表7-4。 表7-4 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量（吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废油、油渣; 清洗储罐; 危险固废; 900-221-08; 0.75t/3a; 焚烧; 委托有资质单位. 2; 生活垃圾; 职工生活; /; /; 1.643t/a; 环卫清运; 环卫部门. 综上，项目油罐约3年清洗一次，清洗时，会产生废油及油渣。江苏宿迁石油分公司将通知危险废物处置单位安排车辆将废油、油渣直接托运走。固废不在站内暂存，站内不设置固废暂存点。 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 六、环境风险分析 “环境风险”是指在一定时间内因人类行为，与人类密切相关的自然行为，或人与自然互相作用过程中引起的，具有不确定特征（突发性）和可能对人类健康、生命、财产及周围环境造成危害的环境事件发生的概率。 环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B 中表B.1 突发环境事件风险物质及临界量，油类物质（汽油、柴油）属于风险物质。因此，对该项目进行风险评价。 （一）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，计算危险物质数量与临界量比值（Q）。根据导则中附录B，油类物质临界量为2500t。 汽油总储量为60m3，密度取0.75，装填系数取0.85，则储量为60*0.75*0.85=38.25t；柴油总储量为30m3，密度取0.88，装填系数取0.9，则储量为30*0.88*0.9=23.76t。则本项目汽油和柴油总储存量约为62.01t。 表7-5 危险物质数量与临界量比值（Q） 名称; 临界量Qn（t）; 最大贮存量qn（t）; qn/Qn. 汽油、柴油; 2500; 62.01; 0.0248. 合计; 0.0248. 由上表可见，本项目风险物质∑qn/Qn小于1，风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ-T169-2018）中表1 评价工作等级划分，本项目环境风险评价等级为简单分析，参照导则附录A 内容进行简单风险分析。 （二）环境风险识别 1、原辅料理化特性 该加油站主要经营汽油及柴油的销售，汽油和柴油危险特性和理化性质见表7-6、表7-7。 表7-6 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-7 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 7500mg/kg（大鼠经口） LD＞5ml/mg（兔经皮）. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2、主要物料风险识别 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8 类。汽油属第3 类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56 号），加油站属于特别危险场所。其危险特性为：①汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物；②与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 A、火灾爆炸危险 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。因此，本项目加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 B、毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 C、其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 3、主要风险场所识别 ①储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ②加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障、抽烟等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ③卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （三）源项分析 1、事故类型 加油站的功能主要是对汽油和柴油进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 （1）火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火。只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 若本项目油品泄漏并引发火灾爆炸事故，由于汽油和柴油等为可燃液体，发生火灾爆炸时燃烧较充分，主要燃烧产物为CO2，在燃烧不充分时产生一定量的CO。燃烧过程产生的CO 量一般不会超过10%，由于火灾爆炸在开放的空间发生，即便产生CO，也会快速扩散，不会造成人员窒息影响。因此，项目若发生火灾和爆炸，在短时间内对项目站区将产生影响，对周边影响有限。 （2）油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管路腐蚀致使油类泄漏；②在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；③各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐入孔处着火、用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。 第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 2、事故原因分析 汽油、柴油虽然属于易燃性液体，但汽油、柴油的燃点很高，通常轻微的泄漏不会造成火灾、爆炸事故，在汽油、柴油的浓度达到爆炸极限时，才会遇火发生爆炸。 风险事故的成因是多方面的，其主要原因分为人为、设备、原料、环境和管理等几方面原因，现将各事故成因详细分述如下： a：人为原因 造成事故的人为原因主要包括设计缺陷、设备选型或安装不当以及站内工作人员安全意识差、违规操作和工作警惕性不高、忽视报警系统警报或是警报系统故障等。 b：设备原因 设备因素从施工到加油站的日常运营是多方面的：设备设计、选型、安装错误，不符合防火防爆要求；压力管道容器未按正确设计制造、施工，存在缺陷隐患；设备失修、维护不当，超负荷运行或带病运行； 管线、加油机等接地不符合规定要求；电气设备不符合防爆要求；安全附件、报警装置、设备不当或失灵。 c：材料原因 主要是汽油、柴油自身静电或气质有问题，存在事故隐患。 d：环境因素 自然环境异常现象：雷电、地震、洪水、滑坡和土壤腐蚀等。地震发生后因地面震动、断层区土壤破坏及错动、震动及地面断裂等可能造成站场处理设备、管道的破坏，导致事故发生。根据土壤硬化性质对金属的腐蚀性可知，沼泽地、盐渍地、湿地为强腐蚀环境，其余为中度或弱腐蚀区。腐蚀会使管线壁厚减小甚至穿孔，容易引起爆裂。其他自然因素如雷电、洪水、滑坡等也可能诱发风险事故。不良工作环境：不适宜的温度、适度、震动等。与周围环境相关建筑不符合防火要求等。 e：管理因素 一般是对职工培训工作不到位，安全防范教育不足，以及日常工作管理不严，指挥失职等。 （四）事故影响分析 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管路腐蚀致使油类泄漏；②在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；③各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 由于本项目的油罐埋于地下。因此本环评将主要就油罐溢出、泄漏事故、火灾爆炸事故对环境的影响进行阐述。 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表水，将造成地表水的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目所在区域主要的地表水体为废黄河，本加油站与其距离较近，位于本项目南侧260m。当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不会溢出油罐区，建设单位应及时启动突发环境事件应急预案，采用吸油毡、沙袋、收油机等设施设备处置泄漏油品，避免进入外环境。通过及时采取突发环境事件风险防范措施，不会对地表水体造成影响。 ②对地下水的污染 储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。 ③对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。 储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及入孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ④火灾爆炸事故后果分析 油品泄漏后一旦发生火灾爆炸事故，除直接伤害外，燃烧过程次生的CO会对油罐区域、现场工作人员和过往车辆产生危害。为了避免发生连锁事故，将事故的影响降低到最小程度，加油站的设计必须符合加油站设计规范中的相关规定，完善防火措施，并且在发生火灾时必须采取有效的控制措施。 （五）环境风险防范措施及应急要求 针对本项目风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面的特点，要求建设单位做好以下风险防范措施： a.储油罐采用双层结构，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，夹层中设漏油探测器。当发生漏油时，探测器报警，并切断油路； b.应按要求设置沙袋、吸油毡等物资。发生泄漏事故，加油站停业，关闭总电源，向总公司报告。组织力量对水封井、排水沟检查，如有油污用沙袋、吸油毡等处理；突发环境事故产生的油沙、含油手套、抹布等属于危废，在事故后应及时委托有资质单位处置； c.生产中使用满足工艺要求的设备、管道，并定期检修、防腐，员工规范操作，杜绝物料的“跑、冒、滴、漏”；生产中使用的设备、管道配置了准确的监控仪表和完善的安全附件、防雷、防静电设施； d.储油油罐均设通气管，其通气口配阻火帽。 e.站内配备干粉灭火器、灭火毯和黄沙并设置醒目禁火标志；一旦发生火灾，立即用黄沙、、灭火毯、灭火器等予以扑灭； f.在设计时考虑了抗震和振动、脆性破裂、温度应力、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，并采取相应的安全措施加以控制； g.储罐及加油区域全部电器有防爆措施，同时禁止使用明火，需采取防止静电累积、静电接地措施，并安装可燃气体探测仪。在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防感应雷的联合接地装置；油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用软管连接等。 h.总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955）的规定； i.加强技术培训，提高职工安全意识，加油区域禁止烟火和禁止拨打手机，并设立明显的宣传标牌。 j.对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 k.突发环境风险应急预案，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失，有积极意义。建设单位应在环保自主竣工验收前完成突发环境事件风险评估及应急预案的编制工作，及时向生态环境主管部门备案。 l.如发生突发环境风险事故，应按照应急预案组织抢险队和救护队：①当发生火灾事故、油品大量跑冒（泄漏）时，所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令，设立警戒区域；②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施；③发生火灾爆炸事故时，能自行扑灭火情的可自行利用现有灭火器材进行灭火，无法自行扑灭的，立即拨打消防电话，等待专业消防队伍进行灭火；④由于项目周边存在居民区、学校等敏感目标，因此，在发生火灾爆炸或者油品泄漏事故时，应及时通知周边群众有序疏散，防止事故影响波及周边群众。 （六）环境风险分析结论 本项目环境风险潜势为I，最大可信事故为储罐或输油管线发生泄漏，以及火灾CO次生/伴生灾害。要求企业加强风险管理，认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。则本项目的环境风险可防控。 表7-8 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 红太阳加油站. 建设地点; 沭阳县钱集镇钱西村（钱集街北首、205国道西侧）. 地理坐标; 经度：118.909281 纬度：33.923349. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量(t). 汽油; 油罐区; 埋地储罐; 38.25. 柴油; 油罐区; 埋地储罐; 23.76. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 影响途径; 危害后果. 埋地储罐; 汽油、柴油; 泄漏、渗漏; 土壤、地下水; 环境污染. 加油机、卸油区; 汽油、柴油; 泄漏、火灾CO次/伴生; 大气. 风险防范措施要求; a.储油罐采用双层结构，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，夹层中设漏油探测器。当发生漏油时，探测器报警，并切断油路； b.应按要求设置沙袋、吸油毡等物资。发生泄漏事故，加油站停业，关闭总电源，向总公司报告。组织力量对水封井、排水沟检查，如有油污用沙袋、吸油毡等处理； c.生产中使用满足工艺要求的设备、管道，并定期检修、防腐，员工规范操作，杜绝物料的“跑、冒、滴、漏”；生产中使用的设备、管道配置了准确的监控仪表和完善的安全附件、防雷、防静电设施； d.储油油罐均设通气管，其通气口配阻火帽。 e.站内配备干粉灭火器、灭火毯和黄沙并设置醒目禁火标志；一旦发生火灾，立即用黄沙、、灭火毯、灭火器等予以扑灭； f.在设计时考虑了抗震和振动、脆性破裂、温度应力、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，并采取相应的安全措施加以控制； g.储罐及加油区域全部电器有防爆措施，同时禁止使用明火，需采取防止静电累积、静电接地措施，并安装可燃气体探测仪。在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防感应雷的联合接地装置；油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用软管连接等。 h.总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955）的规定； i.加强技术培训，提高职工安全意识，加油区域禁止烟火和禁止拨打手机，并设立明显的宣传标牌。 j.对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 k.建设单位应在环保自主竣工验收前完成突发环境事件风险评估及应急预案的编制工作，及时向生态环境主管部门备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 通过上述分析，企业在确保环境风险防范措施和应急预案落实的条件下，项目选址和建设从环境风险的角度是可以接受的，本项目的环境风险可防控。. 七、土壤环境影响分析 7.1评价等级与评价范围 根本项目为加油站建设项目，属于污染影响型；根据《环境影响评价导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1，本项目为加油站，属于Ⅲ类项目；项目所在地周边存在耕地，敏感程度为敏感；占地面积<5hm2，属于小型；根据评价等级划分，本项目土壤评价等级为三级。判别依据如下表。 表7-19污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表7-20污染影响型评价工作等级划分表 占地规模及类别 评价工 作等级; I类; II类; III类. 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 根据上表划分结果，本项目评价工作等级为三级，根据污染影响型开展土壤三级影响评价工作。 表7-21建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 时段; 污染影响型. 大气沉降; 地表漫流; 垂直入渗; 其他. 运营期; /; /; √; /. 表7-22污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 站区; 卸油、储油; 垂直入渗; 废气（非甲烷总烃）、废水（COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP）、固体废物（生活垃圾）; 石油烃C10-C40; 事故. 本项目为加油站项目，可能发生对土壤产生污染的情况为储油罐、管道等破裂发生泄漏，出现汽油、普通柴油、生物质柴油垂直下渗至土壤。 本项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012, 2014年修订)的要求进行设计与施工，采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，及采用玻璃布、沥青、聚乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层(其总厚度不小于5.5 厘米)，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏污染土壤。双层罐改造完成后将降低油罐区发生渗漏的风险。 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用抹布擦干净。因此加油操作过程中，无含油废水产生，且加油区地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤无明显影响。 加油需要长时间关闭时，要求油罐必须抽干，对油罐进行连续监测并采取防铸蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内所有物质必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 本项目采取的防渗措施和监控措施可有效防止油品泄漏对土壤造成污染。 7.2.评价结论 参照附录G填写土壤环境影响评价自查表，概括建设项目的土壤环境现状、预测评价结果、防控措施及跟踪监测计划等内容，从土壤环境影响的角度，总结项目建设的可行性。 表7-23土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响 识别; 影响类型; 污染影响型R； 生态影响型□； 两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地R； 农用地□； 未利用地□; 土地利用类型图. 占地规模; （0.6）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（耕地） 、 方位（东） 、 距离（5米）. 影响途径; 大气沉降□； 地面漫流□； 垂直入渗R； 地下水位□； 其他（ ）. 全部污染物; 石油烃. 特征因子. 所属土壤环境影评价项目类别; Ⅰ 类□； Ⅱ 类□； Ⅲ类R； Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感R； 较敏感□； 不敏感□. 评价工作等级; 一级□； 二级□； 三级R. 现状调查内容; 资料收集; a ） □； b ） R； c ） R； d） □. 理化特性; 同附录 C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布点图. 表层样点数; 3; /; 0-0.2m. 柱状样点数; /; /; /. 现状监测因子; GB36600中的基本项目+特征因子石油烃. 现状评价; 评价因子; 石油烃. 评价标准; GB 15618 R； GB 36600 R； 表 D.1 □； 表 D.2 □； 其他（ ）. 现状评价结论; 各因子均能达到对应第二类用地筛选标准要求. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录 E □； 附录 F □； 其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论： a ） □； b ） □； c ） □ 不达标结论： a ） □； b ） □. 防治 措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□； 源头控制□； 过程防控□； 其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 注 1 ： “□” 为勾选项， 可√； “（ ） ” 为内容填写项； “备注” 为其他补充内容。 注 2 ： 需要分别开展土壤环境影响评级工作的， 分别填写自查表。. - 环境管理与监测计划 （1）环境管理要求 1、环境保护责任主体与环境影响考核点 本项目环境保护责任主体为运营单位中国石油天然气股份有限公司江苏沭阳红太阳加油站。 环境噪声影响考核点为本项目厂界外1m； 大气环境影响考核点为加油站厂界外1m。 2、环境管理 为了减少和缓解建设项目运行对环境造成的影响，建设单位需建立负有职责的环保管理机制，制订环境管理计划。 （1）环境管理机构 建设单位将设立环境管理部门，并配备环保管理人员。环境管理部门主要职能是负责全公司的环境、安全监督管理工作，确保环保设施的正常运行制定各环保设施的操作规程 （2）环境管理内容 公司在生产管理中制定的主要环境管理内容和实行的环境管理情况如下： ①环境教育制度 遵守国家及地方的有关环保方针政策、法令和条例，作好环境教育和技术培训，提高公司员工的环保意识和技术水平，提高污染防治的责任心。对企业员工定期进行环保培训，提高全体员工的安全和环境保护意识。 ②环境管理制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置环保设备。要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，对油罐的运行情况进行日常记录。协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 ③环境保护责任制度 建设单位应建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 ④环境监测制度 建设单位应依法开展自行监测，制定监测计划，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备应与环境保护部门联网。 7.3.2环境监测计划 环境监测是环境管理技术的重要支持，其主要职责是对本工程污染源和区域的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本工程的污染动态和区域环境质量变化情况。 根据本项目环境影响预测及分析结果，本次评价主要提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，监测内容包括大气环境、水环境及声环境，监测工作应委托具有检测资质的单位承担。项目环境监测计划详见表7-20： 表7-20 运行期监测计划一览表 分类; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 噪声; 四周厂界; 连续等效A 声级（Leq（A））; 1次/年; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地下水*; 油罐区附近（地下水流向上游）; 油品; 1次/周; 定性判断. VOCs（萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚）; 1次/季度; 《地下水质量标准》（GBT14848-2017）. 油罐区附近（地下水流向下游）; 油品; 1次/周; 定性判断. VOCs（萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚）; 1次/季度; 《地下水质量标准》（GBT14848-2017）. 注：地下水监测应符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017年3月）要求：设两个地下水监测井，一个设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。另一个设在埋地油罐区地下水流向的上游，作为背景监测井。在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。监测井设置的要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T 25.2）执行。 地下水监测分为定性监测、定量监测：定性监测可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1 次，具体监测指标见表。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 接卸油、储罐、加油机等 | 无组织非甲烷总烃 | 埋地储油罐；采取密闭卸油；安装二级油气回收系统 | 回收装置排气口油气浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 环卫部门定期清运至钱集镇污水厂处理，满足接管标准 |
|  | 地下水 | 石油类 | 双层储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统 | 满足环保要求 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 可燃物、可堆腐物 | 环卫部门定期清运 | 零排放 |
|  | 油罐 | 废油、油渣 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 加油机、各类泵体及往来加油的车辆等，噪声源强约为60-75dB(A) |  | 降噪、隔声、设备合理布局 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 其他 | 在厂区内特别是罐区及注油机附近设监控器，并制订严格的油泄漏及火灾的防范措施。按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目要加强绿化并要对绿化妥善管理，这不仅能美化环境，同时也能吸附无组织排放的废气和净化空气都有益处。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司红太阳加油站项目位于宿迁市沭阳县钱集镇钱西村(钱集街北首、205国道西侧)，主要从事成品油（乙醇汽油、柴油）的零售业务，汽油年销售量400吨，柴油年销售量380吨。中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁销售分公司投资400万元，建设轻钢结构罩棚250平方米，站房450平方米，配置3台加油机（双枪双油品），3只30立方双层埋地油罐，项目总占地面积约6000平方米。通过项目所在区域环境质量现状的评价以及对项目运营期进行的环境影响分析，本评价得出以下结论： 1、项目符合国家产业和江苏省产业政策 本项目属机动车燃料零售业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183号），项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关条款的决定和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183号）中的鼓励类、限制类和淘汰类，属一般允许类。因此，项目建设在产业政策方面是可行的。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目不在不在该生态空间管控区域范围内。因此，本项目的建设不违背《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）生态红线相关要求。 2、环境质量现状分析 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2018沭阳环境质量报告书》中监测数据，评价区域内大气环境中 SO2、NO2、O3、CO 项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，PM10、PM2.5项基本污染物不达标，项目所在区域属于不达标区；钱东中沟、六塘河水质能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中 III 类水标准；项目所在地声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。根据土壤检测报告，项目区域内土壤中污染物含量均远低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表2 中第二类用地筛选值，项目所在地土壤环境质量良好。 3、环境影响分析 （1）废气 项目生产过程中产生的非甲烷总烃通过油气回收装置回收，仅有少量无组织非甲烷总烃排入大气，对环境影响较小。 （2）废水 项目运营期产生的废水主要为生活污水，产生量较少，项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运至钱集镇污水处理厂处理。 （3）噪声 该项目主要噪声源为加油机及机泵等设备产生的噪声及来往车辆噪声，噪声值大约为60-75dB（A）之间。通过采取降噪、隔声、设备合理布局等措施且经距离衰减后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类要求，对周边环境影响较小。 （4）固体废弃物 项目产生的固体废弃物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。 4、环境风险分析 项目主要经营柴油、汽油等易燃、易爆物质，存在一定的火灾、爆炸和泄漏风险，在采取一定的防范措施后，对外界的风险影响较小，可满足环境风险的要求。 5、总量控制 废气：无有组织废气排放； 废水：废水接管考核量：废水量≤116.8t/a、COD≤0.035t/a、SS≤0.0234t/a、氨氮≤0.00292t/a、TP ≤0.00035t/a、TN ≤0.00467t/a； 废水最终排放量：废水量≤116.8t/a、COD≤0.00584t/a、SS≤0.00117t/a、氨氮≤0.000584t/a、TP ≤0.0000584t/a、TN ≤0.00175t/a。 固废：零排放。 6、三同时一览表 本项目总投资484万元，其中环保投资为22.2万元，占总投资额的4.59%，项目环保“三同时”验收详见表9-2。 表9-2 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源验收点; 验收因子; 处理措施验收; 执行标准; 完成时间. 本项目; 接卸油、储罐、加油机; 非甲烷总烃; 油气回收系统2套; 回收装置排气口油气浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求; 与主体工程同时设计、同时施工、同时运行. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 满足钱集镇污水处理厂接管标准. 地下水; 石油类; 双层储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统; 满足环保要求. 固废; 生活垃圾、废油、油渣; 生活垃圾进行卫生填埋，废油、油渣委托有资质单位安全处置; 满足环境管理要求. 噪声; 加油车辆、加油机及各种泵类设备; 降噪、隔声、设备合理布局; 项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 风险; /; 设置泄漏在线监测报警系统；制定环境应急预案，加强应急演练；定期补充更换应急物资等; 满足环境管理要求. 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，选址合理，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，不会给周围环境产生大的影响，项目对周围环境的影响是可以控制在环境保护许可的范围内，因此从环境保护的角度来看项目选址和建设是可行的。 二、建议 1、建设单位应当加强日常环境管理工作，提高员工的环保意识与自身素质。 2、加强厂区安全防范措施，杜绝安全事故发生。 3、加强厂区绿化，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 4、加强环境宣传教育，节约用水，以减少生活污水及污染物的排放量。 5、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 6、厂方如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向宿迁市环境保护局重新申报。.

预审意见： 经办人（签字） （公章） 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人（签字） （公章） 年 月 日

审批意见： 经办人： 审核人： 审批人： （公章） 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 信用承诺书 附件3 声明确认单 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目水系图 附图3 生态红线图 附图4 建设项目周围300m概况图 附图5 平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2 列进行专项评价。 1． 大气环境影响专项评价 2． 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3． 生态环境影响专项评价 4． 声影响专项评价 5． 土壤影响专项评价 6． 固体废弃物影响专项评价 7． 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。