- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 装饰纸生产、销售项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沭阳宇涛新型装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张育栋 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 王学 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧 （北纬：34°08′23.87″，东经：118°51′45.04″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13851385009 |  |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 223600 |  |  |
| 建设地点 | 沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宿迁沭阳县发改局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 沭发改备[2018]80 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办手续） |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2239其他纸制品制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 226.96亩 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 3000平方米 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 95000 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 85 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.09% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投 产日期 |  |  | 已投产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 1500 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 63.02万 |  | 燃气（Nm3/a） |  |  |  |  |  | 540万 |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  | 其他 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目生活污水1200 m3/a，生活污水经厂区化粪池处理后排放至沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后外排至沂南河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 沭阳宇涛新型装饰材料有限公司投资95000万元在沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧建设装饰纸生产、销售项目，项目占地面积约226.96亩。项目已于2017年5月建成并投产，属于未批先建，本次环评为补办手续。项目的建成既可以满足自身发展的需要，同时也能够带动沭阳县当地的经济发展，增加就业。 根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号），环保主管部门应当按照通知第一条、第二条规定对“未批先建”等违法行为依法予以处罚。沭阳县环境保护局于2019年4月25日对项目现场进行检查，并于2019年5月24日对此未批先建项目下达了《行政处罚事先（听证）告知书》[沭环罚告字（2019）90号]，建设单位按照规定要求接受了处罚。建设单位接受处罚后主动报批环境影响报告书(表)的，有审批权的环保部门应当受理，并根据技术评估和审查结论分别作出相应处理：（一）对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定，并出具审批文件。（二）对存在《建设项目环境保护管理条例》第十一条所列情形之一的，环保部门依法不予批准该项目环境影响报告书(表)，并可以依法责令恢复原状。沭阳宇涛新型装饰材料有限公司为完善环保手续，主动依法履行环境影响评价手续。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部令 第44号，2018年修正）有关规定，本项目属于“十一、造纸和纸制品业”中的“29、纸制品制造”，根据其生产工艺，项目需编制环境影响报告表。江苏润天环境科技有限公司受沭阳宇涛新型装饰材料有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧。项目北侧隔慈溪路为博硕智能系统有限公司，项目南侧为慧典新材（拟建），项目西侧隔205国道为江苏科瑞智能，项目东侧为江苏印可来，项目地理位置见附图一，项目周边300米环境现状见附图二。 1、产业政策 本项目主要生产装饰纸，对照国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目。同时，经宿迁沭阳县发改局备案，备案号为沭发改备[2018]80号，因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、区域规划 本项目位于沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧，属工业用地，符合用地规划的要求和沭阳县产业结构、总体规划和环境规划要求。项目周围区域以工业企业为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目厂址可行。因此，本项目符合沭阳经济开发区发展规划。沭阳经济技术开发区总体规划见附图三。 3、产品方案 项目占地面积226.96亩，总建筑面积约为42370平方米，其中1#厂房20623.35平方米，2#厂房17252.92平方米。本次项目在1#厂房生产，项目主体工程及产品方案见表1-1。 表1-1 主体工程及产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 生产量（t/a）; 年运行时数. 1; 1#厂房; 装饰纸; 50000; 300×2×12=7200h. 4、主要运营设备 本项目主要运营设备见表1-2。 表1-2 项目运营设备一览表 序号; 名称; 数量（台/套）; 规格型号. 1; 装饰纸自动凹版印刷机; 6; TAZJ401400A（EL）. 2; 卧式二次浸渍涂布干燥生产线; 5; UM-4-2A型. 3; 卧式二次浸渍干燥生产线; 5; KTL-ST1500B型. 4; 燃气导热油炉; 1; 600万大卡. 5; 复卷检测机; 1; /. 6; 标准光源; 1; YG9802. 5、主要原辅助材料 项目主要原辅材料见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及消耗情况 序号; 原料名称; 主要成分; 消耗量（t/a）; 备注. 1; 钛白印花纸; /; 49000; /. 2; 水性环保油墨; 水溶性丙烯酸树脂25%-35%、水20%-30%、乙醇5%-8%、三乙胺0.2%-0.5%、颜料10%-30%、助剂1%-3%; 500; 暂存量30t，桶装. 3; 环保涂布树脂; 尿素-甲醛-三聚氰胺共缩聚树脂（尿素：甲醛：三聚氰胺为1:1:3），游离甲醛含量≤0.1%; 1000; 暂存量50t，桶装. 4; 脱模剂; 水性硅油; 20; 暂存量1t，桶装. 5; 稳定剂; 水性硅油; 20; 暂存量1t桶装. 表1-4 主要物质的理化特性 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 水溶性丙烯酸树脂 （C3H4O2）n; 外观：淡黄色或白色固体颗粒；水性丙烯酸树脂包括丙烯酸树脂乳液、丙烯酸树脂水分散体（亦称水可稀释丙烯酸）及丙烯酸树脂水溶液。; /; /. 乙醇 C2H6O; 外观：无色液体；分子量：46.07；熔点：-114.1℃；沸点：78.3℃；闪点：13℃；密度：0.789（20℃）；水溶性：与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂; 乙醇易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 毒性：低毒。急性毒性：LD507060mg/kg(大鼠经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。. 三乙胺 C6H15N; 外观：无色油状液体，有强烈氨臭分子量：101.19；熔点：-114.8℃；沸点：89.5℃；闪点：-7℃；密度：0.73；水溶性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂; 易燃，具强刺激性。; 对呼吸道有强烈的刺激性，吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。. 甲醛; 外观：无色气体，有特殊的刺激气味；熔点：-92℃；沸点：-19.5℃；气体相对密度：1.067（空气=1），液体密度：0.815g/cm³（-20℃）；溶解性：易溶于水和乙醇; 有强还原作用，特别是在碱性溶液中。能燃烧，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限7%-73%（体积）。着火温度约300℃。; LD50：800mg/kg（大鼠经口），2700mg/kg（兔经皮）；LC50：590mg/m3（大鼠吸入）；人吸入60-120mg/m3，发生支气管炎、肺部严重损害；人吸入12-24mg/m3，鼻、咽黏膜严重灼伤、流泪、咳嗽；人经口10-20mL，致死。. 尿素-甲醛-三聚氰胺共缩聚树脂; 尿素-甲醛-三聚氰胺共缩聚树脂作为一种用三聚氰胺对脲醛树脂改性的胶黏剂，降低了甲醛的释放量; /; /. 硅油; 外观：无色无味无毒不易挥发的液体；熔点：-50℃；沸点：101℃；密度：0.963；溶解性：不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇; /; /. 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 1#厂房; 20623.35 m2; 用于生产装饰纸. 2#厂房; 17252.92 m2; 发展备用厂房. 贮运工程; 仓库; 500m2; 印刷成品库位于1号厂房印刷生产线的南侧；浸胶成品库位于1号厂房浸胶生产线的北侧. 公用工程; 给水; 1500m3/a; 开发区供水管网. 排水; 生活污水1200m3/a; 采用“雨污分流”排水方式. 天然气; 540万Nm3/a; 来自园区燃气管网. 供电; 63.02万KWh/a; 来自市政电网. 环保工程; 废气; 印刷、烘干、浸胶、烘干及涂布、烘干废气; 1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置+ 1根15m高排气筒DA001; 满足管理要求. 导热油炉废气; 1根15m高排气筒DA002. 废水; 生活污水; 1200m3/a; 经化粪池处理后排入沭阳凌志水务有限公司处理. 噪声处理; --; 设备合理化布置、安装隔声门窗、距离衰减等. 固废处理; 一般固废暂存点50m2; 满足管理要求. 危险固废暂存点20m2; 满足管理要求. 7、职工人数及工作制度 项目职工100人，年运行300天，两班制生产，每班12小时，年运行时间7200小时。 8、环保投资 项目环保投资总额预计85万元，占总投资的0.09%，具体环保投资概算见表1-6。 表1-6 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废气; 1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置，2根15m高排气筒DA001、DA002; 55; 达标排放; 与工程同步. 废水; 化粪池; 3; 达标排放. 噪声; 设备合理化布置，安装隔声门窗、距离衰减等; 5; 厂界达标. 固废; 一般固废暂存点; 2; 安全暂存. 危险固废暂存点; 3; 安全暂存. 排污口; 雨污水管网及排口; 5; －. 绿化; 绿化; 12; －. 合计; 85; －; －. 9、平面布置及合理性分析 项目新建2栋厂房，1栋办公楼。大门位于项目北侧，大门西侧为1栋办公楼，办公楼东侧依次是1#厂房和2#厂房，1#厂房为生产车间及原辅料仓库，2#厂房备用，项目具体平面布置见附图四。 10、评价等级初判 （1）大气 本项目废气使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式 ARESCREEN，对本项目污染物源强进行估算预测，废气各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表1-7。 表1-7 本项目估算模式计算结果汇总表 污染源位置; 污染物; Pi; D10%(m). 下风向最大浓度(μg/m3); 占标率(%); 下风向距离（m）. 排气筒DA001; VOCs; 96.6; 8.05; 98; /. 甲醛; 2.46; 4.92; 98; /. 排气筒DA002; SO2; 13.1; 2.61; 212; /. NOx; 9.92; 3.97; /. 烟尘; 0.979; 0.22; /. 无组织废气; 生产车间; VOCs; 19.1; 1.59; 135; /. 甲醛; 0.477; 0.95; /. 综上所述，经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。 （2）地表水 建设项目营运期废水为生活污水。经预测，本项目运营期废水量为1200t/a。本项目生活污水经预处理后接管至市政污水管网，最终由沭阳凌志水务有限公司处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。 表1-8 地表水评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. （3）噪声 项目所在地为规划中的工业用地，噪声功能区划为 3 类区，项目建成后环境噪声变化不明显，且受影响人口不大，因此噪声影响评价等级定为三级。 （4）土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，本项目对于土壤环境属于污染影响型项目；对照附录A“土壤环境影响评价项目分类”，本项目为造纸和纸制品项目，属于Ⅲ类项目；按照全厂占地规模，占地面积为3.43hm2，属于中型；周边200m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感点，污染影响型敏感程度为“不敏感”。 表1-9 土壤评价等级划分 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感程度; 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，本项目可不开展土壤评价。 （5）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目，项目附近地下水敏感程度为不敏感。地下水环境影响评价工作等级的划分，应根据建设项目场地的地下水环境敏感程度指标确定。 表1-10 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 本项目各要素具体情况. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如温泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区. 不敏感; 上述地区以外的其他地区。. 表1-11 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 综上所述，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ/610-2016）规定，确定本项目地下水环境影响评价评价等级为三级。 11、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目与《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态红线区域保护规划》的相符性 本项目位于沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧，根据《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态红线区域保护规划》，本项目离最近的宿迁市沭阳县生态空间管控区域新沂河（沭阳县）洪水调蓄区约1.25km。具体情况见表1-12。 表1-12 项目周边生态空间管控区域一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 新沂河两岸河堤之间的范围; 68.34; 68.34. 由表1-12可知，项目不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）中生态空间管控区域范围之内，与规划生态空间管控区域距离较远，符合《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 （2）环境质量底线 根据《2019年沭阳环境质量报告》内容，2019年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的日最大8小时滑动平均浓度、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，加强机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 根据《2019年沭阳环境质量报告》中监测数据表明，沂南河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 项目所在地昼夜间噪声均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自开发区自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》（2019年版）进行说明，具体见表 1-13。 表1-13本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发展和改革委员会令第29号; 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修订中的限制及淘汰类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目用地为工业用地，不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录 (2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、 《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中. 5; 《市场准入负面清单》（2019年版）; 经查《市场准入负面清单》（2019年版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》要求。 12、与苏发〔2017〕30号 《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》相符性分析 本项目为其他纸制品制造项目，项目位于沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧。项目使用水性环保油墨及环保型涂布树脂，其中有机挥发份含量较低，产生的有机废气经1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后达标排放，符合2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂，符合苏发〔2017〕30号 《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》的要求。 13、与《宿迁市人民政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（宿政办发【2018】98号）相符性分析 宿迁市人民政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知，总体目标是：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，全市二氧化硫、氮氧化物、VOCs 排放总量均比2015年下降22%以上；PM2.5浓度控制在48微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72.8%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。 “主要工作举措：一、调整优化产业结构，推进产业绿色发展；二、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；三、积极调整运输结构，发展绿色交通体系；四、优化调整用地结构，推进面源污染治理…………九、加强基础能力建设，严格环境执法督察，十、明确落实各方责任，动员全社会广泛参与。” 本项目属于其他纸制品制造项目，不属于“钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色、平板玻璃”等重污染企业，项目使用水性环保油墨及环保型涂布树脂，从源头减少挥发性有机物的产生与排放，符合蓝天保卫战行动计划实施方案内容。 14、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 本项目可能产生挥发性有机物的环节主要为印刷、烘干、浸胶、烘干及涂布、烘干过程。 表1-14与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 序号; 标准要求; 企业情况; 相符性. 1; 企业应建立台账，记录含VOCs 原辅材料和含VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3 年; 本次环评要求企业按要求建立进货台账，使用量、废弃量等均有记录; 符合. 2; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选择在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）; 本项目印刷、烘干、浸胶、烘干及涂布、烘干设备密闭，设备内集气装置符合GB/T16758的规定; 符合. 3; VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合（GB16297）或相关行业排放标准的规定; 本项目有机废气均达标排放; 符合. 4; 排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定; 本项目排放废气的排气筒高度为15米; 符合. 5; 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH 值等关键运行参数。台账保存期不少于3年; 本次环评要求企业按要求对废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息进行记录; 符合. |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为未批先建项目，于2017年5月建成并投产，项目目前生产过程中主要存在以下环境问题： 1、项目油墨印刷、烘干过程产生的有机废气未进行收集处理，直接在车间内无组织排放； 2、项目浸胶、烘干及涂布、烘干过程产生的有机废气收集后分别经30根15m高排气筒直接排放（每条浸胶、涂布生产线设置3根排气筒，项目共设置10条浸胶、涂布生产线）； 3、项目燃生物质成型颗粒导热油炉（600万大卡）产生的废气经配套的复合水膜脱硫除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，排气筒高度达不到要求。生物质颗粒改为清洁能源天然气。 4、项目厂区未建设危废仓库。 本次环评将按照现行环保要求，对项目油墨印刷、烘干及浸胶、烘干以及涂布、烘干过程产生的有机废气一起收集后通过1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后经一根15m高排气筒DA001排放；将燃生物质成型颗粒的导热油炉（600万大卡）改造为燃天然气的导热油炉（600万大卡），产生的燃烧废气通过1根15m高排气筒DA002排放；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中规定要求，在生产车间西南侧建设一座20m2的危废暂存仓库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地形： 本项目位于沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧。沭阳位于江苏省北部，地理坐标介于北纬33°53'至34°25'，东经118°30'至119°10'之间，东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳县交通便利，新长铁路以及京沪高速公路、205国道、304省道、307省道穿境而过。沭阳距徐州观音国际机场120公里，距连云港机场55公里。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一的沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江连接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。目前，沭阳县初步形成了站埠均衡、水陆交错的交通格局。 地形、地貌： 沭阳县地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，地势西高东低，大部分地面高程在4.5－7米。县内最高峰韩山海拨70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。地势由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。西南部属岗岭地带，最高处海拨22.70米，东北部地势低洼，最低处海拨1.5米。境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16%，碱土9%，岗土和淤土55%，其它占10%。，区域地质稳定性相对较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震基本烈度为Ⅶ度。 气候、气象： 沭阳县属暖温带湿润季风气候，温暖湿润，雨量充沛，日照较多。城区常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量919.2mm，多集中于7-9月份；常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 13.8℃. 极端最高温度; 38℃. 极端最低温度; -18℃. 2; 风速; 年平均风速; 2.8m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 1015.9mbar. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 7%. 最热月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年最大降雨量; 1580.8mm. 年最小降雨量; 4521.98mm. 年均降雨量; 937.6mm. 6; 降雪量; 最大积雪深度; 42cm. 平均积雪厚度; 1cm. 全年平均积雪日数; 8. 7; 风向、频率; 年主导风向; SE10.71%. 水文： 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境客水水量比较大。境内河流较多，从城区附近流过的河流主要有淮沭河、新沂河和沂南河。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途径淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合，淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，六级航道，最高水位为11.8m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河的南偏泓交汇处上游约5km处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 沭阳县第二自来水厂取水口位于淮沭河，第二自来水厂供水能力为5万t/d，供水范围覆盖沭阳经济技术开发区、南部新城部分区域、章集、七雄、十字、东小店等街道及乡镇。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100～1400m，设计流量为6000m3/s，最大的泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。 枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓。行洪时，三条河流汇合成一条大河。 该河由沭阳县城区的北部流过，其北偏泓拟作为开发区沂北区污水的接纳水体。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县城区、七雄、汤涧镇和李恒镇（与新沂河的南偏泓平行，不交汇）、灌南、灌云等县流入黄海。 沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0726亿m3。 植被、生物多样性： 沭阳县城区和经济开发区周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；农田用地分析，目前主要农作物为水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等；植被以杨类占优势的暖温带落叶林为主，85％以上。其他树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤本植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。 项目所在地已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家禽、家畜。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2019年，全县实现地区生产总值950.17亿元、一般公共预算收入47.9亿元、全体居民人均可支配收入24633元，完成社会消费品零售总额248.61亿元。 先进制造业提速扩量。获批全省推进制造业创新转型成效明显地区，连续五届入选“全国工业百强县”，获评2019年度全国绿色发展百强县市，经开区获评江苏纺织绿色发展示范区。2019年新签约亿元项目84个、新开工亿元项目75个、新竣工亿元项目72个、实际利用外资1.08亿美元。全年工业销售收入884.76亿元、工业税收25.17亿元、工业用电量39.52亿千瓦时，同比分别增长18.97%、10.56%、12.30%。机电装备、家居制造、纺织服装产业能级达到360亿、270亿、180亿。全县现有开票销售收入超亿元企业154家、超10亿元企业9家、超百亿元企业1家。 现代服务业提档升级。深入推进服务业“三大行动计划”“十大项目”，2019年社会消费品零售总额达到248.6亿元。中央商场、万达广场、乐之地商业广场等开业运营，市民购物休闲再添新去处。物流产业、枢纽经济开始起跑，沭阳百盟物流产业园和沭阳软件园获批省级第四批生产性服务业集聚示范区，新增领军企业2家。加速形成县、乡、村三级物流网络，全县快递发货总量达到2.91亿件，占全市69%，公路货物运输量、货物周转量分别占全市45.5%、45.3%。全域旅游建设加快，中闽花海田园综合体、沂河淌油菜花基地、旅游公路等旅游项目稳步推进。 特色农业提质增效。成功创建省级畜牧业绿色发展示范县，入选苏北地区唯一全国农村一二三产业融合发展先导区创建名单，沭阳县现代农业产业园入选国家现代农业产业园创建名单。粮食生产实现“十六连丰”，超级稻栽培刷新全省水稻实收测产纪录，最高亩产1089.7公斤。建成高标准农田15万亩，共有“两品一标”认证农产品64个，省级农业农头企业16家，“桑墟榆叶梅”、“潼阳西瓜”、“高墟碱米”获批国家农产品地理标志登记产品，“沭阳地柏”、“沭阳月季”通过国家地理标志商标认定。成功举办第七届中国·沭阳花木节，“沭派盆景”影响力不断增强，花木产值突破百亿元大关。“互联网+农业”加快发展，农产品网店达3.4万家。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 沭阳经济技术开发区简介： 1.开发区简况 沭阳经济技术开发区（原名：江苏沭阳经济开发区、沭阳工业园区）成立于2001年6月。2006年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济开发区”。同年6月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81号文）。 2008年1月，江苏沭阳经济开发区管委会在保持开发区规划面积24.5km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17号文）。2013年底，经国务院批准，江苏沭阳经济开发区升格为国家级经济技术开发区，为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。 2.开发区产业定位 沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于沭阳经济技术开发区北区。《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 3.开发区产业定位 沭阳经济技术开发区包括南区、北区和沂北区。本项目位于沭阳经济技术开发区北区。《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。2008年1月，江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17号文）。 4.开发区基础设施规划及建设现状 开发区实行集中供气、供水、供电，污水集中处理，本项目依托的主要基础设施建设规划如下： 1）给排水规划 给水：北区的用水全部由沭阳县自来水厂供给，水源为淮沭河，最大供水能力为40万m3/d。 排水：园区规划采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。 本项目废水接管沭阳凌志水务有限公司，沭阳凌志水务有限公司位于江苏沭阳经济开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为日处理3万t的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万t的污水处理工程。二期工程服务范围主要沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南河，南到迎宾大道和七雄街道及章集街道。沭阳凌志水务有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理”工艺，目前已经投产运行。 2）供热规划及现状 目前江苏沭阳经济开发区内建成的集中供热企业为江苏新动力（沭阳）热电有限公司，建设地点为沭阳经济开发区南区杭州路和东环路的交界处。2011年11月底江苏新动力（沭阳）热电有限公司一期2台75t/h循环流化床锅炉投入使用，2台锅炉1用1备，2013年9月通过宿迁市环保局的竣工环保验收（宿环验[2013]38号），2013年底二期第3台75t/h循环流化床锅炉于2015年初已投入使用。 3）固体废弃物处置现状和规划 沭阳县城区现有垃圾焚烧发电厂1座，已运行。

三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 本项目位于沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧，项目所在地的环境质量现状如下： 1、大气环境质量状况 根据《2019年沭阳县环境质量报告书》内容，项目所在区域沭阳县各评价因子数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 17; 60; 28.3; 达标. NO2; 年平均; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均; 104; 70; 148.6; 不达标. PM2.5; 年平均; 44; 35; 125.71; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 120; 160; 75; 达标. CO; 24小时平均值; 827; 4000; 20.7; 达标. 2019年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的日最大8小时滑动平均浓度、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。 为改善和保护城区环境质量提出以下整改措施：（1）继续扩大城区的绿化植被面积，提高绿化覆盖率，减少扬尘的产生及对有毒有害气体的吸附。（2）加强对城区碴土运输车的管理力度，采取相应措施保持道路的清洁，有效地减少二次扬尘的产生。在主城区建立洒水车洒水制度。（3）加大对城区工业锅炉及第三产业锅炉的管理力度，做好烟尘控制达标验收的后续工作，巩固达标成果；规范中小饭店的油烟排放。（4）提高能源利用率，减少污染物的产生。（5）强化对机动车辆的尾气管理，对超标排放尾气车辆的处罚力度。 2、地表水环境质量状况 根据《2019年沭阳县环境质量报告书》，2019年全县境内的新沂河、沂南河、沭河、古泊善后河四条河流开展了地表水水质监测。全县水环境质量无太大变化，主要河流水质均呈现清洁级。主要污染指标为化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷等。本项目纳污河流为沂南河。沂南河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。根据沭阳县环境监测站2019年的监测数据，沂南河主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量状况 项目所在地及周围区域声环境质量良好，项目所在的声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、地下水环境质量状况 项目地下水环境引用江苏慧典新材有限公司年产30万立方米刨花板项目地下水环评监测数据。江苏慧典新材有限公司年产30万立方米刨花板项目地下水环境监测时间为2018年11月22日，江苏慧典新材有限公司位于本项目南侧15m，本项目引用的监测数据具有时效性和代表性。 水质水位监测点：久富金属（D1）、慧典新材（D2）、河滨花苑（D3）。 监测结果统计见表3-2。 表3-2 地下水水质监测结果表（单位：mg/L，PH无量纲） 测点; 监测项目. 井深; 井内径; 地下水埋深; 水位高程; pH; 氨氮. D1; 31.0; 0.15; 17.3; 11.6; 6.99; 0.08. D2; 27.4; 0.15; 17.1; 11.3; 7.06; 0.11. D3; 29.5; 0.15; 17.2; 11.5; 7.02; 0.09. 测点; 亚硝酸盐氮; 挥发酚; 氰化物; 砷; 汞; 六价铬. D1; 0.069; ND; ND; ND; ND; ND. D2; 0.062; ND; ND; ND; ND; ND. D3; 0.065; ND; ND; ND; ND; ND. 测点; 铅; 氟化物; 镉; 铁; 锰; 耗氧量. D1; ND; ND; ND; 0.065; 0.021; 3.8. D2; ND; ND; ND; 0.059; 0.019; 3.1. D3; ND; ND; ND; 0.067; 0.020; 4.0. 测点; K+; Na+; Ga2+; Mg2+; 碳酸盐; 硫酸盐. D1; 2.11; 14.6; 28.2; 9.13; ND; 13.8. D2; 2.17; 15.3; 27.9; 9.31; ND; 15.1. D3; 2.07; 14.9; 28.6; 9.37; ND; 13.7. 测点; 溶解性总固体; 硝酸盐氮; 总硬度; 氯化物; 碳酸氢盐; /. D1; 705; 3.89; 402; 99.0; 181; /. D2; 671; 4.07; 415; 97.7; 193; /. D3; 700; 3.66; 410; 96.3; 178; /. 从上表可见，评价区域地下水环境中pH、氟化物、挥发酚、铅、硫酸盐、六价铬、汞、砷、铁、钠、锰符合地下水质量标准（GB/T14848-2017）中Ⅰ类标准，氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐符合Ⅱ类标准，氨氮、镉、总硬度、溶解性总固体符合Ⅲ类标准，耗氧量符合IV类标准。评价区域地下水环境较好。 5、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 6、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。综上所述，项目所在地环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目现场周边情况，确定项目周边主要环境保护目标见表3-3和表3-4。 - 表3-2 环境空气保护目标一览表 名称; 地理坐标(a); 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 桃园小区; 118°51′28.49″; 34°07′53.75″; 居民区; 人群; 二类区; 1500人; 西南; 580. 佳禾花园小区; 118°50′34.96″; 34°07′42.94″; 居民区; 人群; 二类区; 800人; 西南; 1920. 宝娜斯花苑; 118°50′6.92″; 34°07′56.50″; 居民区; 人群; 二类区; 1000人; 西南; 2430. 东方杰缘小区; 118°51′56.05″; 34°07′51.57″; 居民区; 人群; 二类区; 350人; 南; 720. 七雄街区; 118°52′48.44″; 34°08′9.37″; 居民区; 人群; 二类区; 3500人; 东南; 1250. 七雄中学; 118°52′52.15″; 34°08′2.91″; 学校; 人群; 二类区; 师生600人; 东南; 1370. 状元小区; 118°52′49.14″; 34°07′55.81″; 居民区; 人群; 二类区; 800人; 东南; 1390. 金色江南小区; 118°53′8.99″; 34°07′52.80″; 居民区; 人群; 二类区; 1000人; 东南; 1880. - 表3-3其他环境敏感目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（以厂界为准）; 规模; 环境功能. 水环境; 沂南河; 北; 1250m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准. 声环境; 项目周边; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准值. 生态环境; 项目不在宿迁市沭阳县生态空间管控区域内.

四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 污染物综合排放标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、 CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；甲醛执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中1小时均值标准；VOCs参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中总挥发性有机物（TVOC）8小时均值标准，并2倍折算为小时值。具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/m3） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. NOx; 年平均; 0.05. 日平均; 0.1. 1小时平均; 0.25. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 甲醛; 1小时均值; 0.05; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）. 总挥发性有机物（TVOC）; 8小时均值; 0.6; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）. 1小时平均值; 1.2. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质，悬浮物参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准执行，标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 类别; pH; COD; SS; NH3-N; TP; 石油类. Ⅳ类; 6-9; ≤30; ≤60; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 3、声环境质量标准 项目位于沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 3; 65; 55; dB(A). 1、废气污染物排放标准 本项目甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； VOCs排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”相关标准；项目1台600万大卡导热油炉燃天然气产生的废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值；项目厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中VOCs无组织特别排放限值，具体标准见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 废气; 执行标准; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 甲醛; （GB16297-1996）; 25; 15; 0.26; 周界外浓度最高点; 0.20. VOCS; DB12/524-2014; 80; 2.0; 2.0. 烟尘; GB13271-2014; 20; 15; /; /; /. SO2; 50. NOx; 150. VOCS; （GB37822-2019）; /; /; /; 厂房外; 1h均值; 6. 任意一次值; 20. 2、水污染物排放标准 项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理达接管标准后，进入沭阳凌志水务有限公司集中处理，尾水排入沂南河。沭阳凌志水务有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见表4-5。 表4-5 废水排放标准限值 指标名称; pH; COD; SS; NH3-N; TN; TP. 接管标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤35; ≤45; ≤8. 污水厂排放标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤5（8）*; ≤15; ≤0.5. 注：*水温低于12℃时采用括号内的值。 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表4-6。 表4-6 项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定，危废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）标准。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-7。 表4-7 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 进入环境量. 废水; 废水量; 1200; 0; 1200; 1200. COD; 0.48; 0.12; 0.36; 0.06. SS; 0.3; 0.06; 0.24; 0.012. 氨氮; 0.03; 0; 0.03; 0.006. 总氮; 0.036; 0; 0.036; 0.018. TP; 0.0036; 0; 0.0036; 0.0006. 废气; VOCs; 40.59; 36.53; 4.06; 4.06. 其中; 甲醛; 0.99; 0.89; 0.1; 0.1. 烟尘; 0.162; 0; 0.162; 0.162. SO2; 2.16; 0; 2.16; 2.16. NOx; 1.64; 0; 1.64; 1.64. 固废; 生活垃圾; 15; 15; 0; 0. 废纸; 25; 25; 0; 0. 废包装桶; 0.5; 0.5; 0; 0. 废机油; 0.1; 0.1; 0; 0. 废抹布; 0.2; 0.2; 0; 0. 废活性炭; 18.3t/2a; 18.3t/2a; 0; 0. |

- 五、建设项目工程分析

一、项目装饰纸生产工艺流程及产污环节简述 油墨水印刷 燃天然气导热油炉 调配、浸胶 印刷烘干 涂布 水性环保油墨、水 冷却 VOCs、噪声 印花原纸 浸胶烘干 涂布烘干 裁剪 检验 甲醛、噪声 甲醛、噪声 甲醛、噪声 包装出厂 甲醛、噪声 废纸 废纸 环保涂布树脂、水、脱模剂、稳定剂 烟尘、SO2、NOx VOCs、噪声 环保涂布树脂、水、脱模剂、稳定剂 图5-1 项目装饰纸生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）油墨水印刷：将水性环保油墨和水进行均匀搅拌配色，配成所需要的色泽；人工将配色好的水性环保油墨加入凹坑中，然后将钛白印花原纸上版到凹版印刷机上，进行凹版印刷，以每分钟240米的速度印出不同的花色及千万种图案。油墨水印刷过程会产生VOCs、噪声。 （2）印刷烘干：印刷后的纸张进行烘干。烘干过程采用燃天然气的导热油炉作为供热热源，燃天然气导热油炉燃烧过程中会产生燃烧废气。在烘干过程中水性环保油墨会产生VOCs废气、噪声。 （3）调配、浸胶：将树脂、水、脱模剂和稳定剂等进行调配，把调配好的树脂放入浸渍槽中，然后印刷后的纸张进入浸渍槽进行一次浸胶，一次浸胶后纸张在涨紧辊和饲温辊中通过，经过两个辊的挤压把纸上多余的胶水挤下来，挤下来的胶水直接回流至浸胶工序。浸胶过程中会产生甲醛废气和噪声。 （4）浸胶烘干：浸胶后的纸张进行烘干，时间2-5s。烘干过程采用燃天然气的导热油炉作为供热热源，燃天然气的导热油炉燃烧过程中会产生燃烧废气。在烘干过程中会产生甲醛废气和噪声。 （5）涂布：把调配好的树脂放入涂布机的贮存槽中，然后一次干燥后的纸张进入涂布机的贮存槽进行涂布，涂布后纸张在张紧辊和饲温辊中通过，经过两个辊的挤压把纸上多余的胶水挤下来，挤下来的胶水直接回流至涂布工序。涂布过程中会产生甲醛废气和噪声。 （6）涂布烘干：涂布后的纸张进行烘干，时间2-5s。烘干过程采用燃天然气的导热油炉作为供热热源，燃天然气的导热油炉燃烧过程中会产生燃烧废气。在烘干过程中会产生甲醛废气和噪声。 （7）冷却：在室温下冷却纸张。 （8）剪裁、检验、包装出厂：冷却后的纸张按用户需要进行尺寸裁剪，经检验合格后100张入一标识，再按用户定制数量包装出厂。剪裁和检验过程会产生废纸。

主要污染工序 一、施工期阶段 本项目位于沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧，总建筑面积42370平方米。项目已于2017年5月建成并投产，本次环评为补办手续。因此，本环评不考虑施工期污染情况，仅对项目运行期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。 二、运营阶段 1、大气污染物 （1）有组织废气 本项目废气主要为印刷、烘干、浸胶、烘干及涂布、烘干工序产生的有机废气及燃天然气的导热油炉产生的燃烧废气。 - 印刷、烘干、浸胶、烘干及涂布、烘干工序产生的有机废气 项目印刷、烘干、浸胶、烘干及涂布、烘干工序会产生有机废气，项目水性油墨用量约500t/a，其中有机挥发份（以VOCs计）含量约为8%；环保涂布树脂用量为1000t/a，其中有机挥发份（以甲醛计）含量以游离甲醛最大量0.1%计，项目在印刷、烘干、浸胶、烘干及涂布、烘干工序将水性油墨及环保涂布树脂中的有机挥发份全部挥发，则项目VOCs废气产生量为40t/a、甲醛废气产生量为1t/a。产生的废气经集气罩收集后进入主管道一起抽到1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置进行处理。项目印刷机及浸渍涂布干燥生产线为密闭设备，项目有机废气收集效率为99%，仅在产品进出设备时有少量有机废气逸出，则有组织VOCs产生量为39.6t/a，有组织甲醛产生量为0.99t/a，项目配套的风机总风量为30000m3/h，废气量为21600万m3/a，VOCs产生浓度为183.3mg/m3，产生速率为5.5kg/h；甲醛产生浓度为4.6mg/m3，产生速率为0.1375kg/h；废气处理后经15m高排气筒DA001排放。 ②导热油炉燃烧废气 项目使用一台600万大卡燃天然气导热油炉为烘干工序供热，项目年用天然气量为540万Nm3。根据第二次全国污染源普查《工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册（初稿）》，燃烧1万Nm3天然气产生10.7753万Nm3的烟气，3.03kg的NOx和4kg的SO2（产污系数为0.02Skg/万m3，天然气S值取200）。根据《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南》，燃烧1Nm3天然气燃料产生0.03g烟尘， 项目燃天然气排放的各污染物量见表5-1所示。 表5-1生物质导热油炉燃烧排放的各污染物量 炉体; 天然气用量; 排气量; SO2; NOX; 烟尘. 燃气导热油炉; 540万m3/a; 5818.7 万m3/a; 2.16t/a; 1.64t/a; 0.162t/a. 0.3kg/h; 0.228kg/h; 0.0225kg/h. 37.1mg/m3; 28.2mg/m3; 2.8mg/m3. 燃气导热油炉废气通过厂区一根15m高排气筒DA002高空排放。 （2）无组织废气 项目无组织废气为项目印刷、烘干工序产生的未被收集的无组织VOCs0.4t/a、浸胶、烘干及涂布、烘干工序产生的未被收集的无组织甲醛0.01t/a。 （3）本项目废气产生和排放情况见表5-2、5-3。 表5-2本项目有组织废气产生和排放情况 污染源名称; 排气量(m3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率(％); 排放状况; 排放 方式. 浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量(t/a). 印刷、烘干; 30000; VOCs; 183.3; 39.6; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; 90; 18.3; 0.55; 3.96; 15m高排气筒DA001. 浸胶、烘干及涂布、烘干; 甲醛; 4.6; 0.99; 90; 0.46; 0.014; 0.1. 导热油炉; 8081.5; SO2; 37.1; 2.16; /; /; 37.1; 0.3; 2.16; 15m高排气筒DA002. NOx; 28.2; 1.64; /; 28.2; 0.228; 1.64. 烟尘; 2.8; 0.162; /; 2.8; 0.0225; 0.162. 表5-3 本项目无组织废气产生和排放情况 污染源位置; 产生工序; 污染物名称; 污染物无组织产生量t/a; 污染物; 排放量t/a; 面源面积; 面源高度. 生产 车间; 印刷、烘干; VOCs; 0.4; VOCs; 0.4; 230m×90m; 8m. 浸胶、烘干及涂布、烘干; 甲醛; 0.01; 甲醛; 0.01. 2、水污染物 生活用水：项目劳动定员100人，根据企业实际情况，按人均用水量50L/d计算，一年工作300天，则用水量为1500t/a，排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1200t/a，其中污染物浓度为COD400mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、总氮30mg/L、总磷3mg/L。项目废水产生情况见表5-4。 表5-4 项目废水产生情况一览表 种类; 废水量(m3/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 治理措施. 生活污水; 1200; COD; 400; 0.48; 经化粪池处理后排入沭阳凌志水务有限公司. SS; 250; 0.3. 氨氮; 25; 0.03. 总氮; 30; 0.036. TP; 3; 0.0036. 3、噪声 本项目的主要噪声声源为印刷机、涂布烘干线、导热油炉、搅拌机、风机等，噪声源强约为80-90dB(A)，各噪声源强度见表5-5。 表5-5 项目噪声源强 设备名称; 数量（台/套）; 单台噪声值（dB）; 所处位置; 治理措施; 降噪效果（dB）. 印刷机; 6; 80; 生产车间; 设备合理化布置、厂房隔声、距离衰减; 25. 涂布烘干线; 10; 85. 导热油炉; 1; 85. 搅拌机; 4; 90. 风机; 2; 90. 4、固废 生活垃圾：本项目劳动定员100人，年工作300天，按人均日产生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为15t/a。 废纸：本项目裁剪跟检验工序产生的废纸量约为25t/a。 废包装桶：本项目在生产过程中产生废包装桶（主要为油墨桶、树脂桶、脱模剂桶及稳定剂桶）为危险废物，包装桶产生量约为0.5t/a。 废机油：项目机械设备更换的废机油产生量约为0.1 t/a。 废抹布：项目生产过程中会产生废抹布等含油废弃物，含油废抹布产生量为0.2t/a， 废活性炭：项目采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理生产过程中产生有机废气，项目废气经收集后通过管道输送到活性炭吸附箱，有机挥发气体被活性炭吸附，待活性炭吸附饱和后对箱体通入高温空气，对活性炭箱体收集废气进行脱附，活性炭恢复吸附性能，脱附后的废气通过换热器换热后，进入催化床燃烧并被彻底氧化分解，系统依次往复循环使用，从而达到彻底处理废气并节约资源的目的。项目活性炭在使用过程中一般不产生损耗，为确保废气处理系统保持正常工作状态需对活性炭进行更换，更换频次约为2年一次， 根据工程分析，需要处理的 VOCs 量约为36.53t/a，即 73.06t/2a，本项目活性炭吸附脱附次数以20次/2a计，则每次活性炭需吸附废气量为3.653t，根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007 年第27卷第5期）中内容，活性炭对挥发性有机物饱和吸附量约为 200~300mg/g（项目取 200mg/g），则需用活性炭量约为18.3t/2a。根据《国家危险废物名录》分类“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，项目废活性炭属于危险废物，危废代码：900-041-49，委托有资质单位处置。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表5-6。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 15; √; 《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017). 2; 废纸; 生产过程; 固态; 纸; 25; √. 3; 废包装桶; 生产过程; 固态; 油墨、树脂、废桶; 0.5; √. 4; 废机油; 液态; 机油; 0.1; √. 5; 废抹布; 固态; 棉布、油墨; 0.2; √. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; 18.3t/2a; √. 根据《国家危险废物名录》(2016年)以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-7，项目危险废物汇总情况详见表5-8。

表5-7营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | -- | 员工生活 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准 | -- | -- | -- | 15 | 环卫清运 |
| 2 | 废纸 | 一般工业固废 | 生产过程 | 固态 | 纸 |  | -- | -- | -- | 25 | 外售 |
| 3 | 废包装桶 | 危险废物 | 生产过程 | 固态 | 油墨、树脂、废桶 |  | T，I | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 委外处理 |
| 4 | 废机油 |  |  | 液态 | 机油 |  | T，I | HW08 | 900-214-08 | 0.1 |  |
| 5 | 废抹布 |  |  | 固态 | 棉布、油墨 |  | T，I | HW49 | 900-041-49 | 0.2 |  |
| 6 | 废活性炭 |  | 废气处理 | 固态 | 活性炭、有机废气 |  | T，I | HW49 | 900-041-49 | 18.3t/2a |  |

表5-8   项目危险废物汇总样表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 生产过程 | 固态 | 油墨、树脂、废桶 | 油墨、树脂 | 每天 | T，I | 单独包装、分开堆存、有资质单位安全处置 |
| 2 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.1 |  | 液态 | 机油 | 废矿物油 | 半年 | T，I |  |
| 3 | 废抹布 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 |  | 固态 | 棉布、油墨 | 油墨 | 不定期 | T，I |  |
| 4 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 18.3t/2a |  | 固态 | 活性炭、有机废气 | 有机废气 | 两年 | T，I |  |

六  拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 印刷、烘干 |  | VOCs | 183.3 |  | 39.6 |  | 18.3 | 0.55 |  | 3.96 | 15m高排气筒DA001 |
|  |  | 浸胶、烘干及涂布、烘干 |  | 甲醛 | 4.6 |  | 0.99 |  | 0.46 | 0.014 |  | 0.1 |  |
|  |  | 导热油炉 |  | SO2 | 37.1 |  | 2.16 |  | 37.1 | 0.3 |  | 2.16 | 15m高排气筒DA002 |
|  |  |  |  | NOx | 28.2 |  | 1.64 |  | 28.2 | 0.228 |  | 1.64 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 2.8 |  | 0.162 |  | 2.8 | 0.0225 |  | 0.162 |  |
|  | 无组织 | 印刷、烘干 |  | VOCs | / |  | 0.4 |  | / | 0.056 |  | 0.4 | 排入大气 |
|  |  | 浸胶、烘干及涂布、烘干 |  | 甲醛 | / |  | 0.01 |  | / | 0.0014 |  | 0.01 |  |
| 水 污染物 |  |  | 污染物名称 | 废水量 m3/a | 产生浓度 mg/L |  | 产生量t/a |  | 排放量 m3/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 |  | COD | 1200 | 400 |  | 0.48 |  | 1200 | 300 |  | 0.36 | 沭阳凌志水务有限公司 |
|  |  |  | SS |  | 250 |  | 0.3 |  |  | 200 |  | 0.24 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 25 |  | 0.03 |  |  | 25 |  | 0.03 |  |
|  |  |  | 总氮 |  | 30 |  | 0.036 |  |  | 30 |  | 0.036 |  |
|  |  |  | TP |  | 3 |  | 0.0036 |  |  | 3 |  | 0.0036 |  |
|  | 沭阳凌志水务有限公司 |  | COD | 1200 | 300 |  | 0.36 |  | 1200 | 50 |  | 0.06 | 沂南河 |
|  |  |  | SS |  | 200 |  | 0.24 |  |  | 10 |  | 0.012 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 25 |  | 0.03 |  |  | 5 |  | 0.006 |  |
|  |  |  | 总氮 |  | 30 |  | 0.036 |  |  | 15 |  | 0.018 |  |
|  |  |  | TP |  | 3 |  | 0.0036 |  |  | 0.5 |  | 0.0006 |  |
| 固体 废物 |  |  |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a |  |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 15 |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 环卫清运 |
|  | 废纸 |  |  | 25 |  | 25 |  | 0 |  |  | 0 |  | 外售给相关单位 |
|  | 废包装桶 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 委托有资质单位安全处理 |
|  | 废机油 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 废抹布 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  | 18.3t/2a |  | 18.3t/2a |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

表6-2 项目厂区噪声产生情况表

| 序号 | 设备名称 | 等效声级dB(A)） | 所在车间(工段)名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷机 | 80 | 1#厂房 | 北厂界20m |
| 2 | 涂布烘干线 | 85 |  | 北厂界30m |
| 3 | 导热油炉 | 85 |  | 南厂界20m |
| 4 | 搅拌机 | 90 |  | 东厂界30m |
| 5 | 风机 | 90 |  | 南厂界20m |

七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、防治措施及达标分析 （1）有组织废气 本项目有组织废气为印刷、烘干工序产生的VOCs废气，浸胶、烘干及涂布、烘干工序产生的甲醛废气，导热油炉燃生物质成型颗粒产生的SO2、NOx及烟尘。项目有组织废气产生与排放情况一览表如下： 表7-1 项目有组织废气产生与排放情况一览表 产生环节; 排气筒; 污染物; 防治措施; 有组织排放情况; 风量(m3/h); 排放标准; 达标情况. 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 编号; 高度（m）. 生产过程; DA001; 15; VOCs; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; 3.96; 0.55; 18.3; 30000; 2.0; 80; 达标. 甲醛; 0.1; 0.014; 0.46; 0.26; 25; 达标. DA002; 15; SO2; /; 2.16; 0.3; 37.1; 8081.5; /; 50; 达标. NOx; 1.64; 0.228; 28.2; /; 150. 烟尘; 0.162; 0.0225; 2.8; /; 20. 1）印刷、烘干、浸胶、烘干及涂布、烘干工序产生的有机废气 本项目在印刷、烘干、浸胶、烘干及涂布、烘干工序等过程中会产生VOCs与甲醛废气。项目拟采取抽风装置抽引VOCs与甲醛废气至1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置进行处理，抽风装置风机总风量为30000m3/h，有组织VOCs产生量为39.6t/a，有组织甲醛产生量为0.99t/a，有组织VOCs及甲醛废气经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后经车间15m高排气筒DA001高空排放，活性炭吸附脱附+催化燃烧装置对有机废气处理效率按90%计，则VOCs排放量为3.96t/a，排放速率为0.55kg/h，排放浓度为18.3mg/m3，排放浓度≤80mg/Nm3，能够达到参照执行的天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”相关标准的要求；甲醛废气排放量为0.1t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为0.46mg/m3，排放浓度≤25mg/Nm3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，对外环境影响较小。 有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、低温等离子法、光催化氧化法、活性炭吸附法、吸收法、冷凝法等，由于炭吸附技术相对简单、有效，使其成为回收有机气体的首选技术。根据项目废气排放特征，考虑去除效率、运行费用等，本项目采用活性炭吸附脱附+催化燃烧处理有机废气。 首先将有机废气送入活性炭吸附箱进行吸附净化，当活性炭吸附器接近饱和时，用热气流对饱和活性炭吸附箱进行解析脱附，将有机物从活性炭上脱附下来。在脱附过程中，有机废气已被浓缩，浓缩后的浓度较原浓度提高几十倍，达1500mg/m3以上，浓缩废气送到催化燃烧装置进行氧化分解，最后被分解成CO2与H2O排出。完成解吸脱附后，系统再自动切换回来，最后净化后的洁净气体由主排风机排入大气中。 图7-1活性炭吸附脱附+催化燃烧装置工作原理图 2）导热油炉燃烧废气 项目1台600万大卡导热油炉燃天然气产生的烟尘、SO2、NOX经导热油炉房15m高排气筒DA002高空排放。导热油炉燃烧废气中SO2含量为2.16t/a、NOx含量为1.64t/a、烟尘含量为0.162t/a；导热油炉SO2产生浓度为37.1mg/m3、NOx产生浓度为28.2mg/m3、烟尘产生浓度为2.8mg/m3。天然气为清洁能源，项目燃烧废气可不经处理，直接排放，导热油炉燃天然气排放的废气中SO2含量为2.16t/a、NOx含量为1.64t/a、烟尘含量为0.162t/a，SO2排放浓度为37.1mg/m3、NOx排放浓度为28.2mg/m3、烟尘排放浓度为2.8mg/m3，烟尘、SO2及NOx排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3、SO2排放浓度≤50mg/m3、NOx排放浓度≤150mg/m3的要求，对外环境影响较小。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要是项目生产车间印刷、烘干工序产生的未被收集的无组织VOCs0.4t/a，浸胶、烘干及涂布、烘干工序产生的未被收集的无组织甲醛0.01t/a。项目生产中产生的无组织VOCs、甲醛废气通过加强车间密闭、采用先进生产设备、加强厂区绿化等措后，VOCs排放浓度能够满足参照执行的天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”厂界监控点浓度限值：VOCs≤2.0mg/m3，甲醛的厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：甲醛≤0.2mg/m3；厂区内VOCs、甲醛无组织排放浓度能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs特别排放限值，即1小时平均值非甲烷总烃≤6 mg/m3、一次浓度非甲烷总烃≤20 mg/m3，对周围大气环境影响较小。同时企业应严格遵照劳动卫生规章制度，对操作工人分发口罩等防护用具，减轻废气对劳动人员身体的危害。 项目无组织废气产排情况详见表7-2。 表7-2 项目无组织废气产生和排放情况一览表 废气来源; 污染物名称; 工作时长（h/a）; 面源参数（长*宽*高）m; 排放源强（t/a）; 最大落地浓度（mg/m3）; 执行标准（mg/m3）; 达标情况. 生产车间; 印刷、烘干; VOCs; 7200; 230×90×8; 0.4; 0.0191; 2.0; 达标. 浸胶、烘干及涂布、烘干; 甲醛; 7200; 0.01; 0.000477; 0.2; 达标. 2、环境影响预测分析 本报告根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式(AERSCREEN)预测本项目废气污染物对环境的影响。 （1）评价等级判定 ①评价因子和评价标准筛选 本项目评价因子和评价标准见表7-3。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 小时平均; 450; 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中日均浓度限值的三倍值. 甲醛; 小时平均; 50; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D. VOCs; 小时平均; 1200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D. SO2; 小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. NOx; 小时平均; 250. ②估算模型参数 本项目估算模型参数见表7-4。 表7-4 废气预测所用参数一览表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 650000. 最高环境温度; 38.0 °C. 最低环境温度; -18 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN 对污染物的最大地面占标率Pi（第i 个污染物）及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi 定为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ci—采用估算模型计算的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg /m3； c0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 大气评价工作等级判定表如表7-5示。 表7-5 大气环境评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-6 污染源估算模型计算结果表 污染源位置; 污染物; Pi; D10%(m). 下风向最大浓度(μg/m3); 占标率(%); 下风向距离（m）. 排气筒DA001; VOCs; 96.6; 8.05; 98; /. 甲醛; 2.46; 4.92; 98; /. 排气筒DA002; SO2; 13.1; 2.61; 212; /. NOx; 9.92; 3.97; /. 烟尘; 0.979; 0.22; /. 无组织废气; 生产车间; VOCs; 19.1; 1.59; 135; /. 甲醛; 0.477; 0.95; /. 综上所述，经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。 （2）正常情况下污染源强 根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放污染物影响程度进行估算，建设项目点源调查参数见表7-7，面源调查参数见表7-8，非正常排放时点源调查参数见表7-9。 表7-7建设项目点源调查参数 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物名称; 排放速率/(kg/h). 1; DA001; 15; 0.8; 16.6; 25; 7200; 间歇; VOCs; 0.55. 2; 甲醛; 0.014. 3; DA002; 15; 0.45; 14.2; 40; 7200; 连续; SO2; 0.3. 4; NOx; 0.228. 5; 烟尘; 0.0225. 表7-8面源参数表 编号; 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). VOCs; 甲醛. 1; 生产车间; 230; 90; 90; 8; 7200; 连续; 0.056; 0.0014. 表7-9 非正常排放大气污染物源强 非正常排放源; 原因; 污染物; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间h; 年发生频次. DA001; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置故障致去除率下降甚至无效果; VOCs; 5.5; 0.5; ≤1. 甲醛; 0.1375; 0.5; ≤1. （3）正常情况下大气污染物预测结果 正常工况下，项目大气污染物正常排放的预测估算结果见表7-10。 表7-10 本项目正常排放的预测估算结果表 排放源; 污染因子; 最大落地浓度距离（m）; 最大落地浓度(μg/m3); 最大落地浓度占标率(%); 评价标准（μg/m3）. 有组织; DA001; VOCs; 98; 96.6; 8.05; 1200. 甲醛; 2.46; 4.92; 50. DA002; SO2; 212; 13.1; 2.61; 500. NOx; 9.92; 3.97; 250. 烟尘; 0.979; 0.22; 450. 无组织废气; 生产车间; VOCs; 135; 19.1; 1.59; 1200. 甲醛; 0.477; 0.95; 50. 预测结果表明，正常排放情况下，排气筒DA001排放的VOCs下风向最大落地浓度96.6μg/m3，最大占标率为8.05%；甲醛下风向最大落地浓度2.46μg/m3，最大占标率为4.92%；排气筒DA002排放的SO2下风向最大落地浓度13.1μg/m3，最大占标率为2.61%，NOx下风向最大落地浓度9.92μg/m3，最大占标率为3.97%，烟尘下风向最大落地浓度0.979μg/m3，最大占标率为0.22%。最大落地浓度占标率较小，对周围大气环境影响较小。 因此经处理后，本项目有组织排放的烟尘、SO2及NOx最大落地浓度处浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的相关要求；VOCs、甲醛的最大落地浓度处浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D中小时均值。废气可达标排放，废气污染防治措施可行，对周围大气环境影响较小。 （4）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）》推荐的估算模式计算，本项目为二级评价，大气污染物在厂界外均无超标区域，因此无需设置大气防护距离。 （5）卫生防护距离计算 QcCm=1A（BLC+0.25r2）0.25LD项目排放无组织VOCs、甲醛废气，按照规定，需设置卫生防护距离，本环评采用《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为： 式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 经计算，本项目无组织排放源的卫生防护距离见表7-11。 表7-11 项目卫生防护距离计算结果表 位置; 生产车间. 污染物; VOCs（含甲醛）. 计算距离（米）; 0.415. 卫生防护距离取值（米）; 50. 经计算，根据规定，项目生产车间需设置50米卫生防护距离（卫生防护距离包络线图见项目300米范围环境状况分布图），经调查，目前该范围内没有环境敏感目标。远期亦不得在卫生防护距离内建设固定居民点、医院、学校等敏感目标。 （6）污染物排放量计算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表7-12，本项目大气污染物无组织排放量核算见表7-13，本项目大气污染物年排放量核算见表7-14，非正常排放量核算见表7-15。 表7-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口. 1; DA001; VOCs; 18.3; 0.55; 3.96. 甲醛; 0.46; 0.014; 0.1. 2; DA002; SO2; 37.1; 0.3; 2.16. NOx; 28.2; 0.228; 1.64. 烟尘; 2.8; 0.0225; 0.162. 一般排放口合计; VOCs; 3.96. 甲醛; 0.1. 烟尘; 0.162. SO2; 2.16. NOx; 1.64. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 3.96. 甲醛; 0.1. 烟尘; 0.162. SO2; 2.16. NOx; 1.64. 表7-13 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 生产车间; 印刷、烘干; VOCs; 加强车间密闭、采用先进生产设备、加强厂区绿化等措施; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 2.0; 0.4. 2; 浸胶、烘干及涂布、烘干; 甲醛; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 0.2; 0.01. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.4. 甲醛; 0.01. 表7-14 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; VOCs; 4.36. 2; 甲醛; 0.11. 3; 烟尘; 0.162. 4; SO2; 2.16. 5; NOx; 1.64. 表7-15 大气污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次 /次; 应对 措施. 1; DA001; 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置故障致去除率下降甚至无效果; VOCs; 183.3; 5.5; 0.5; ≤1; 停机 检修. 甲醛; 4.6; 0.1375; 0.5; ≤1; 停机 检修. 3、污染源监测计划 按相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。应在废气处理设施的进出口分别设采样口；排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处；另需根据本项目废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 本项目污染源监测计划见表7-16。 表7-16 项目污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; DA001（进、出口）; VOCs; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”标准. 甲醛; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. DA002（出口）; 烟尘; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值. SO2; 1次/年. NOx; 1次/月. 无组织废气; 厂界（上、下风向）; VOCs; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”厂界监控点浓度限值. 甲醛; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中甲醛的无组织排放限值. 厂区内（厂房门窗外1米，距离地面1.5米以上位置）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1VOCs特别排放限值. 4、大气环境影响评价结论 表7-16 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥20000t/a□; 500~2000t/a□; 小于500t/a☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D☑; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.5）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、VOCs、甲醛、SO2、NOx）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量检测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; VOCs3.96t/a、甲醛：0.1t/a、烟尘：0.162t/a、SO2：2.16t/a、NOx：1.64t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上所述，本项目大气环境评价工作等级为二级，项目属于不达标区，正常排放下各污染源下风向最大落地浓度较小，非正常排放下VOCs、甲醛下风向最大落地浓度占标率明显增大，建设单位需采取防范措施，废气处理达标后再排放。项目无大气环境防护距离，污染物排放量为VOCs3.96t/a、甲醛0.1t/a、烟尘0.162t/a、SO22.16t/a、NOx1.64t/a。建设项目大气环境影响可接受。 二、水环境影响分析 项目生活污水产生量约1200m3/a，生活污水经化粪池处理后排入沭阳凌志水务有限公司，废水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后最终排入沂南河。对区域地表水环境影响较小。 （1）评价等级确定 表7-17 地表水评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目生活污水经厂内现有化粪池预处理后接管至市政污水管网，最终由沭阳凌志水务有限公司处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量及相关信息进行核算。 （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表7-18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别(a); 污染物种类(b); 排放去向(c); 排放规律 (d); 污染治理设施; 排放口编号(f); 排放口设置是否满足要求(g); 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称(e); 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、 SS、 氨氮、 总氮、 总磷; 进入沭阳凌志水务有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设置排放口. a是指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至场内综合污水处理站；直接排入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放、流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击性排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关编号进行填写。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 （3）废水排放口基本情况 表7-19 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标(a); 废水排放量/ （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称(b); 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/l）. 1; DW001; /; /; 0.12; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; —; 沭阳凌志水务有限公司; COD、 SS、 氨氮、 总磷、 总磷; ≤50、 ≤10、 ≤5（8）、 ≤15、 ≤0.5. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如XX生活污水处理厂、XXX化工园区污水处理厂等。 ⑷废水污染物排放信息 表7-20 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 废水排放量 /（万t/a）; 污染物种类; 排放浓度/（mg/l）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 0.12; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 300 200 25 30 3; 0.0012 0.0008 0.0001 0.00012 0.000012; 0.36 0.24 0.03 0.036 0.0036. 全厂排放口合计; COD; 0.36. SS; 0.24. 氨氮; 0.03. 总氮; 0.036. 总磷; 0.0036. （5）环境监测计划及记录信息 表7-21 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口 编号; 污染物 名称; 检测 设施; 自动检测设施安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测 是否联网; 自动监测 仪器名称; 手工采样方法及个数(a); 手工监测 频次(b); 手工测定方法(c). 1; DW001; 生活污水; £自动 R手工; —; —; —; 瞬时采样、4个; 一次/年; 重铬酸钾法. a指污染物采样方法，如“混合采样（3个、4个或5个混合）”、“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b指一段时期内的监测次数要求，如1次/ 周、1次/ 月等。 C指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光度法等。 （6）依托污水处理设施的环境可行性评价 沭阳凌志水务有限公司位于沭阳经济开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为日处理3万t的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万t的污水处理工程。沭阳凌志水务有限公司二期工程采用“水解酸化+倒置A 2 /O一体化氧化沟+深度处理”工艺，收水范围为沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道（其中包含的西至义乌路、东至205国道、北到沂南小河、南到迎宾大道的部分为一期工程服务范围，不包含在二期工程内）和七雄街道、章集街道的生活污水。根据《沭阳凌志水务有限公司污水处理厂二期工程项目环境影响报告书》及环评批复，目前沭阳县沭阳凌志水务有限公司西至台州路、东至沭七路、北至沂南小河、南至迎宾大道的污水收集管网已全部铺设到位，该污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4一级A标准，最终排入沂南河。本项目在沭阳凌志水务有限公司污水处理厂的服务范围内。沭阳凌志水务有限公司具体工艺见图7-2。 图7-2 沭阳凌志水务有限公司工艺流程图 本项目全厂废水日排放量为4m3，沭阳凌志水务有限公司目前处理规模为79000m3/d，目前余量约5000 m3/d，污水量占沭阳凌志水务有限公司剩余处理能力的0.08%。本项目废水为生活污水，不含超出污水厂设计的特征污染物，因此对于项目产生的废水，从水质水量角度分析，均能达到沭阳凌志水务有限公司的接纳要求，废水经污水处理厂处理后达标排放，对区域水环境影响较小，可以满足环保要求。 项目污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，项目只能设置一个污水接排口和一个雨水排口。同时应在排放口设置明显排口标志，对废水排放口设置采样点定期监测。 表 7-22 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放口；间接排放口；其他; 水温；径流；水域面积. 影响因子; 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他; 水温；水位（水深）；流速；流量；其他. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级；二级；三级A；三级B; 一级；二级；三级. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建；在建；拟建；其他; 拟替代的污染源; 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季; 生态环境保护主管部门；补充监测；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季; 水行政主管部门； 补充监测；其他. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况; 达标区 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件. 预测情景; 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景. 预测方法; 数值解：解析解；其他 导则推荐模式：其他. 影响评价; 水污染控制与水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量(t/a); 排放浓度(mg/L). COD; 0.36; 300. SS; 0.24; 200. NH3-N; 0.03; 25. TN; 0.036; 30. TP; 0.0036; 3. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量(t/a); 排放浓度(mg/L). （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动；自动；无监测; 手动；自动；无监测. 监测点位; （）; （1）. 监测因子; （）; （pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP）. 污染物排放清单; COD0.36t/a、SS0.24t/a、NH3-N0.03t/a、TN0.036t/a、TP0.0036t/a. 评价结论; 可以接受；不可以接受. 三、噪声环境影响分析 本项目的主要噪声声源为印刷机、涂布烘干线、导热油炉、搅拌机、风机等，噪声源强约为80-90dB(A)。拟采取的噪声防治措施有： （1）对生产车间设备进行合理布局，要求生产设备布设在车间中央，车间安装隔声门窗； （2）充分利用厂区内现有的建筑物（其它闲置生产车间、仓库、办公室等）进行隔声降噪，厂界加强绿化； （3）建设项目应在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备； （4）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声。 通过以上措施和距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼≤65dB(A)、夜≤55dB(A)，所以该项目对该区域声环境质量的影响较小。 四、固体废物环境影响分析 项目固废主要是员工生活垃圾、废纸、废包装桶、废机油、废抹布、废活性炭。生活垃圾进行卫生填埋，废纸收集后外售相关单位，废包装桶、废机油、废抹布、废活性炭委托有资质单位安全处置。建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-23。 表7-23 建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物代码; 产生量（吨/年）; 利用 处置 方式; 利用置单位. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; --; 15; 卫生填埋; 环卫部门. 2; 废纸; 生产过程; 一般固废; --; 25; 外售; 相关单位. 3; 废包装桶; 生产过程; 危废; 900-041-49; 0.5; 安全处置; 有资质单位. 4; 废机油; 900-214-08; 0.1. 5; 废抹布; 900-041-49; 0.2. 6; 废活性炭; 废气处理; 900-041-49; 18.3t/2a. （1）建设项目一般固废暂存点需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求建设。 （2）建设项目危险固废影响分析 项目危废仓库位于1#厂房西南侧，面积约20m2，危废仓库基础场地需要进行防渗处理，防渗层符合相关规范要求，本项目危险废物产生量约9.95t/a，产生的危废定期委托有资质单位处理，危废仓库需满足本项目的危险废物的存储要求。 ①贮存场所环境影响分析： 项目区域内无活动性断裂，历史上也未曾发生过强烈的破坏性地震，区域稳定性较好。项目危废仓库按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）的技术标准进行防渗设计，危险废物暂存堆场防风、防雨、防晒。因此本项目危险废物暂存场所选址是可行的。 项目危险废物按要求收集，贮存场所采取相应的防渗措施，项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤及环境敏感目标造成影响。 ②运输过程环境影响分析 本项目危险废物产生场所位于生产车间内，危废仓库也位于生产车间内，生产车间地面做相关防渗处理。因此，密闭危险废物从产生环节运输至危废仓库不会对环境产生影响。 本项目危险固体废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此在收集前按照《关于印发工业危险废物产生单位规范化管理实施指南的通知》（苏环办[2014]232号）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中规定要求的要求对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，配合专业人员做好相关工作，一旦发生散落、遗漏，做好应急工作。综上所述，项目危险废物在运输过程中不会对环境产生影响。 ③委托利用或者处置的环境影响分析 本项目已签订危废承诺书，承诺该项目投入运行后，将同有危险固废处置资质的单位签订协议，对产生的危险固废进行安全处置。本项目危险废物处置方式可行。 （3）危险废物防治措施 ①贮存场所污染防治措施 本项目危废仓库设置“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危废按要求收集堆放于危废仓库，危废仓库地面做防渗，渗透系数小于10-10cm/s，危废仓库设置相应的警示标识。项目危废仓库基本情况见表7-24。 表7-24 项目危险固废暂存堆场一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1#厂房西南侧; 胶封; 15吨; 1年. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 密封桶; 1年. 3; 废抹布; HW49; 900-041-49; 密封; 1年. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 密封; 不暂存，更换后直接由有资质单位转运、处置. ②运输过程的污染防治措施 本项目危险废物由有资质单位进行运输，有资质单位运输车辆经主管单位检查，持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件，有资质单位在事先作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。因此，本项目运输方式是可行的。 本项目产生的危险废物固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 （4）环境管理要求 ①将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 ②规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。危废包装容器按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597）张贴标识。危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》有关要求张贴标识，详细标明危险废物的名称、数量、成分与特性。 ③严格执行危险废物申报及转移联单制度，危险废物运输应符合危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，行业类别属于“附录 A造纸和纸制品”，属于“Ⅲ类”项目，且本项目永久占地规模为中型，周边均为园区企业，土壤敏感程度为不敏感，判别依据如表7-25。 表7-25 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级， 如表7-26。 表7-26 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 及类别 评价工 作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ 类; Ⅲ 类. 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型. 敏感; 一 级; 一 级; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一 级; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一 级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注： “ - - ” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据上表划分结果，本项目评价工作等级为“--” ，可不开展土壤影响评价工作。 根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号），土壤环境污染重点监管单位（以下简称重点单位）包括：（一）有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、 电镀、制革等行业中应当纳入排污许可重点管理的企业；（二）有色金属矿采选、石油 开采行业规模以上企业；（三）其他根据有关规定纳入土壤环境污染重点监管单位名录的企事业单位。本项目为其他纸制品制造项目，不属于《工况用地土壤环境管理办法（试行）》）（部令 第 3 号）中重点监管企业。 综上所述，本项目暂不需要另行开展土壤环境现状调查和编制调查报告。 六、地下水影响分析 （一）地下水污染途径分析 地下水污染途径是指污染物从污染源进入到地下水中所经过的路径。地下水污染途径是多种多样的，大致可归为四类：①间歇入渗型。②连续入渗型。③越流型。④径流型。本项目对地下水形成污染的途径主要为连续入渗型： 其特点是污染物随不断地经包气带渗入含水层，这种情况下或者包气带完全饱水，呈连续入渗的形式，或者是包气带上部的表土层完全饱水呈连续渗流形式，而其下部（下包气带）呈非饱水的淋雨状的渗流形式渗入含水层。这种类型的污染对象主要也是浅层含水层。 承压含水层由于上部有隔水顶板，本区域的污染源不在补给区分布，不会污染承压含水层。 （二）项目污染地下水因素与工况分析 ①正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对地下水无渗漏，基本无污染。 ②非正常工况下，若污水处理池底部长期受压，基础发生不均匀沉降，混凝土开裂，污水渗入地下造成污染，主要污染物为高猛酸盐指数等。 （三）预测情景与预测模型 正常情况下，厂区基本不产生地下水污染，故不做预测。 非正常工况下，若化粪池的池底发生开裂、渗漏等现象，在这种情况下，污染物将对地下水造成点源污染，可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中进行运移。 潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。根据本项目对地下水影响的实际，考虑项目污水处理系统对地下水进行影响预测。预测情形设置为化粪池发生破损渗漏导致污水连续泄漏对地下水的影响。 1）预测情景 本项目化粪池假定由于腐蚀或地质作用，池底出现渗漏现象。污水在下渗过程中，虽有过包气带的过滤及吸附作用，但仍然会有污染物进入浅层潜水层，从而对浅层潜水造成污染。一旦出现污水渗漏事故，势必会在本项目场地周围的地表形成一个基本固定的污染源，从而对周围和下游地区潜水产生长期污染。通过分析特征因子的浓度和对地下水环境的影响程度，根据标准指数法的排序，选取COD作为预测因子。虽然COD在地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，会被沿途生物消耗掉，因此我们用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。因此，本项目选取高锰酸盐指数作为预测因子，其浓度以COD浓度的50%计。发生污水连续泄漏时，COD浓度为污水产生浓度，其中COD为400mg/L，则高锰酸盐指数为200mg/L。假设污水渗漏后污染物完全进入浅层承压含水层，预测时长为100d、1000d及10年。 2）预测模式 预测采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。 3）水文地质参数 ①渗透参数 本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表7-27。 表7-27 渗透系数及水力坡度 项目; 渗透系数(cm/s); 水力坡度（‰）. 项目建设区含水层; 2.08×10-5; 2. ②孔隙度的确定 根据地勘资料提供的孔隙比e数据，计算得出该区域的土壤孔隙度n取得平均值为0.455，有效孔隙度按0.22计。 ③弥散度的确定 根据项目所在地为粉质粘土，即0.075mm粒径不超过50%总量的细粒土，可以参考表格中的有关数据进行估算。本项目的纵向弥散度αL取3.96×10-3m，流速取0.864m/d，计算得到DL=3.4×10-3m2/d，实际的DL一般比理论的要大1～2个数量级，本项目的DL取0.34估算。 4）预测结果 污水泄漏高锰酸盐指数对区域含水层污染预测结果见表7-28。 表7-28 污水泄漏高锰酸盐指数对区域含水层污染预测结果 预测时间（d）; 随距离推移高锰酸盐指数预测浓度（mg/L）. 50m; 100 m; 150 m; 300m; 600m; 850 m; 900m; 950m; 1050m. 100; 200; 9.91; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1000; 200; 200; 200; 200; 200; 140.9; 16.7; 0.1; 0. 3650; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 200; 200. 预测时间（d）; 2500 m; 3000 m; 3050 m; 3100 m; 3150 m; 3200 m; 3250; 3400; 4000. 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3650; 200; 199.8; 196.2; 171.8; 105.8; 35.2; 5.3; 0; 0. 根据预测结果，100d后，高锰酸盐指数影响范围可达下游的150m左右，影响范围内地下水的高锰酸盐指数浓度均超标；1000d后，高锰酸盐指数影响范围可达下游的1050m左右，影响范围内地下水的高锰酸盐指数浓度均超标；10a后高锰酸盐指数影响范围可达下游的3400m左右，影响范围内地下水的高锰酸盐指数浓度均超标。 非正常工况下发生污染物渗漏可以采取有效的治理措施，能够避免和减轻污染物渗漏对地下水环境的影响。但非正常工况下，污染物泄漏对地下水环境会造成一定影响，因此，项目建设前，有关涉及渗漏的区域应严格落实好防腐、防渗等各项环保措施及应急管理措施，以减少对地下水环境造成的影响。 七、风险分析 1、风险评价等级判定 本项目建设后，涉及到的化学品主要为水性环保油墨中的乙醇及环保涂布树脂中的游离甲醛等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B各物质临界量。项目Q值判别见下表。 表 7-29 本项目 Q 值确定 序号; 危险物质名称; CAS 号; 最大存在总量 qn/t; 临界量 Qn/t; Q 值. 1; 乙醇; 64-17-5; 2.4; 500; 0.005. 2; 甲醛; 50-00-0; 0.05; 0.5; 0.1. 合计; 0.105. 注：乙醇、甲醛暂存量按照水性环保油墨及环保涂布树脂最大暂存量进行核算。 由上表可知，本项目Q值＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为 I，可只进行简单分析。 2、环境风险影响分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A，本项目环境风险影响分析见表7-30。 表 7-30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 沭阳宇涛新型装饰材料有限公司装饰纸生产、销售项目. 建设地点; 沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧. 地理坐标; 纬度：34°08′23.87″；经度118°51′45.04″. 主要危险物质及 分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量(t). 乙醇; 化学品仓库; 储存桶; 2.4. 甲醛; 化学品仓库; 储存桶; 0.05. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目危险物质向环境转移的途径主要有两种，一种为物料通过挥发扩散到大气环境中，另外一种为物料泄漏到土壤和地下水环境中。其中经大气扩散可能会影响到区域的居民等环境敏感目标，经泄漏会污染土壤和地下水，另外，化学品的泄漏还可能会对厂内职工造成健康危害。. 风险防范措施要求; ①加强物料运输过程中的事故防范，采取专人专车运输，合理规划运输路线，做好车辆危险品标识的张贴； ②做好物料存储过程中的事故防范措施，危险品专库储存，分类堆放，安排专人管理； ③加强生产过程中物料输送过程的风险防范，强化生产管理，在生产岗位设置应急和急救器材，购置急救药品； ④企业组织风险和应急小组，并制定行之有效的事故报告和处置制度； ⑤主动编制企业突发环境事件应急预案，并定期开展应急和消防演练，应急预案需同周边企业以及地方管理部门形成联动； ⑥防范废气和废水处理过程中的设备故障，定期维护，防止废气和废水超标排放。. 综上，本项目风险潜势为 I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为水性环保油墨、环保涂布树脂的小规模泄漏、火灾等，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，确保泄漏等风险事故对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 表 7-31建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 乙醇; 甲醛. 存在总量/t; 2.4; 0.05. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数1270人; 5km范围内人口数32905人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; /人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2□; F3R. 环境敏感目标分级; S1□; S2 □; S3R. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3R. 包气带防污性能; D1□; D2R; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q1<1 R; 1≤Q<10 □; 10≤Q≤100□; Q≥100 □. M值; M1□; M2 □; M3 □; M4□. P值; P1□; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2R; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 R. 地下水; E1 □; E2□; E3R. 环境风险潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; Ⅱ□; ⅠR. 评价等级; 一级□; 二级 □; 三级□; 简单分析R. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害R; 易燃易爆□. 环境风险类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□. 影响途径; 大气R; 地表水R; 地下水R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法 □. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/ m. 地表水; 最近环境敏感目标/，达到时间 / h. 地下水; 下游厂区边界到达时间/d. 最近环境敏感目标/，到达时间/d. 重点风险防范措施; 化学品仓库、危废仓库防渗等. 评价结论与建议; 建设项目环境风险较小，在落实本报告表中提出的各项风险防范措施， 并加强项目运营阶段的环境管理前提下，项目环境风险是可以防控的。. 注：‟ □”为勾选，‟ ʺ为填写项.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 印刷、烘干 | VOCs | 1套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒DA001 | VOCs满足参照执行的天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”相关标准；甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求 |
|  |  | 浸胶、烘干及涂布、烘干 | 甲醛 |  |  |
|  |  | 导热油炉 | 烟尘、SO2、NOx | 1根15m高排气筒DA002 | 烟尘、SO2、NOX满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 |
|  | 无组织废气 | 印刷、烘干 | VOCs | 加强车间密闭、采用先进生产设备、加强厂区绿化等 | VOCs满足参照执行的天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”VOCs厂界监控点浓度限值；甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 浸胶、烘干及涂布、烘干 | 甲醛 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池 | 沭阳凌志水务有限公司接管 标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废零排放 |
|  | 生产过程 |  | 废纸 | 外售给相关单位 |  |
|  |  |  | 废包装桶 | 有资质的单位安全处置 |  |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
|  |  |  | 废抹布 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 印刷机、涂布烘干线、导热油炉、搅拌机、风机等，噪声源强约为80-90dB(A) |  |  | 设备合理化布置，安装隔声窗户，厂房隔声，距离衰减等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 其 它 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 沭阳宇涛新型装饰材料有限公司投资95000万元在沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧建设装饰纸生产、销售项目，项目占地面积226.96亩。经对项目生产工艺、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 本项目主要生产装饰纸，对照国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目。同时，经宿迁沭阳县发改局备案，备案号为沭发改备[2018]80号，因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、与规划相容 本项目位于沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧，属工业用地，符合用地规划的要求和沭阳县产业结构、总体规划和环境规划要求。项目周围区域以工业企业为主，无国家级或省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次建设项目要求，本项目厂址可行。因此，本项目符合沭阳经济开发区发展规划。 3、环境质量现状 （1）大气环境质量现状：根据《2019年沭阳环境质量报告》内容，2019年沭阳县环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、O3的日最大8小时滑动平均浓度、CO的24小时平均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10的年均值、PM2.5的年均值，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据大气环境质量达标规划，为改善和保护城区环境质量提出以下整改措施：1）继续扩大城区的绿化植被面积，提高绿化覆盖率，减少扬尘的产生及对有毒有害气体的吸附。2）加强对城区碴土运输车的管理力度，采取相应措施保持道路的清洁，有效地减少二次扬尘的产生。在主城区建立洒水车洒水制度。3）加大对城区工业锅炉及第三产业锅炉的管理力度，做好烟尘控制达标验收的后续工作，巩固达标成果；规范中小饭店的油烟排放。4）提高能源利用率，减少污染物的产生。5）强化对机动车辆的尾气管理，对超标排放尾气车辆的处罚力度。 （2）水环境质量现状：根据《2019年沭阳环境质量报告》中监测数据表明，沂南河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 （3）声环境质量现状：项目所在地及周围区域声环境质量良好，昼间或夜间的等效声级值都符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废气：项目印刷、烘干、浸胶、烘干及涂布、烘干过程产生的VOCs、甲醛废气经1套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后经车间15m高排气筒DA001排放。VOCs的排放量为3.96t/a，排放速率为0.55kg/h，排放浓度为18.3mg/m3，VOCs的排放浓度满足参照执行的天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”相关标准的要求，甲醛废气排放量为0.1t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为0.46mg/m3，甲醛能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，对外环境影响较小；项目燃天然气导热油炉排放的SO2、NOx、烟尘量分别为2.16 t/a、1.64t/a、0.162 t/a，排放速率分别为0.3kg/h、0.228kg/h、0.0225kg/h，排放浓度分别为37.1mg/m3、28.2mg/m3、2.8mg/m3，经厂区15m高排气筒DA002达标排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3、SO2排放浓度≤50mg/m3、NOx排放浓度≤150mg/m3的要求，对外环境影响较小。 项目无组织VOCS废气通过采用车间密闭、采用先进生产设备、增加厂区绿化等措施后，VOCS排放浓度能够满足参照执行的天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”VOCs厂界监控点浓度限值，甲醛的厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂区内VOCs、甲醛无组织排放浓度能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs特别排放限值。 ②废水：项目生活污水产生量约1200m3/a，生活污水经化粪池处理后排入沭阳凌志水务有限公司处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后外排至沂南河，对区域地表水环境影响较小。 ③噪声：设备合理化布置，安装隔音窗户等措施治理后，经预测后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准的要求，对周围环境影响较小。 ④固废：生活垃圾15t/a收集后由环卫部门卫生清运；废纸25t/a收集后外售相关单位；废机油0.1t/a、废包装桶0.5 t/a、废抹布0.2 t/a、废活性炭18.3 t/2a委托有资质单位处理。项目固体废物可以做到零外排放，不影响外环境。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目建设对周围环境产生的影响不大。 5、总量控制要求 废气：VOCs3.96t/a、甲醛0.1t/a、烟尘0.162 t/a、SO22.16 t/a、NOx1.64 t/a； 废水：废水接管考核量：废水总量1200m3/a、COD0.36t/a、SS0.24t/a、氨氮0.03t/a、总氮0.036t/a、总磷0.0036t/a；进入环境量：废水量1200m3/a、COD0.06t/a、SS0.012t/a、氨氮0.006t/a、总氮0.018t/a、总磷0.0006t/a。 固废：0 6、三同时一览表 本项目总投资95000万元，其中环保投资为85万元，占总投资额的0.09 %，“三同时”验收一览表见表9-1。 表9-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 验收因子; 治理措施; 执行标准; 验收要求. 废气; 有组织; 印刷、烘干; VOCs; 1套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒DA001; VOCs满足参照执行的天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”相关标准；甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求; 满足环保要求. 浸胶、烘干及涂布、烘干; 甲醛. 导热油炉; 烟尘、SO2、NOx; 1根15m高排气筒DA002; 烟尘、SO2、NOX满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值. 无组织; 印刷、烘干; VOCs; 加强车间密闭、采用先进生产设备、加强厂区绿化等; VOCs满足参照执行的天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”VOCs厂界监控点浓度限值；甲醛满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内VOCs、甲醛无组织排放浓度能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs特别排放限值. 浸胶、烘干及涂布、烘干; 甲醛. 废水; 生活污水; COD、SS、 氨氮、TN、TP; 化粪池; 沭阳凌志水务有限公司接管标准. 噪声; 车间设备; 设备合理化布置，安装隔音窗户等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值. 固废; 生产、生活; 生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理，废纸外售相关单位，废机油、废包装桶、废抹布、废活性炭委托有资质单位处理，合理设置一般固废暂存点及危废仓库; 满足环境管理要求. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个雨水排口、1个污水排口，排污口加装标识. 卫生防护距离; 1#厂房设置50m卫生防护距离. “以新带老”; 无. 环境管理; 环境管理机构和人员; 建设单位须有1人以上的专门人员（或者兼职人员）负责日常 环境管理工作，建立环境管理制度. 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、建议项目废水排口及固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对原料的妥善保管，并采用严格的管理制度进行监督； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、厂方在以后生产过程中，如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向沭阳经济技术开发区管委会重新申报。

建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位(章) |  |  | 沭阳宇涛新型装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 张育栋 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 装饰纸生产、销售项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 电话 |  |  |  |  | 王学 13851385009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  | 沭阳经济技术开发区205国道东侧、慈溪路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 223600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量(m3/a) |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  | 生活污水经化粪池预处理后排入沭阳凌志水务有限公司处理，尾水排入沂南河 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  | COD |  |  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  | 总氮 |  |  |  |  |  | 总磷 |  |
|  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均日排放量（kg/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（t/a） |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.036 |  |  |  |  |  | 0.0036 |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量 （万Nm3/a） |  |  |  | 27418.7 |  |  |  | 排气筒数 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织排放废气量（万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  | VOCs |  |  | 甲醛 |  |  | 烟尘 |  |  | SO2 |  |  |  | NOx |  |  | VOCs |  |  |  |  | 甲醛 |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  | 3.96 |  |  | 0.1 |  |  | 0.162 |  |  | 2.16 |  |  |  | 1.64 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 |  |  |  | 生活垃圾 |  |  | 废纸 |  |  |  |  | 废包装桶 |  |  |  |  |  |  |  | 废机油 |  |  |  |  | 废抹布 |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 产生量（t/a） |  |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 18.3t/2a |  |  |
|  | 利用量（t/a） |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 处置量（t/a） |  |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 18.3t/2a |  |  |
|  | 排放量（t/a） |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 说明：所有固废全部处理处置、利用，实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | COD |  | SS |  | 氨氮 |  |  |  | 总氮 |  |  |  | 总磷 |  |  | VOCs |  |  |  |  |  | 甲醛 |  |  |  | 烟尘 | SO2 |  |  | NOx |
| 原有排放量 （t/a） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 项目新增排放量（t/a） |  | 0.06 |  | 0.012 |  | 0.006 |  |  |  | 0.018 |  |  |  | 0.0006 |  |  | 3.96 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.162 | 2.16 |  |  | 1.64 |
| 以新代老消减量（t/a） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 申请排放量 （t/a） |  | 0.06 |  | 0.012 |  | 0.006 |  |  |  | 0.018 |  |  |  | 0.0006 |  |  | 3.96 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.162 | 2.16 |  |  | 1.64 |
| 排放增减量 （t/a） |  | +0.06 |  | +0.012 |  | +0.006 |  |  |  | +0.018 |  |  |  | +0.0006 |  |  | +3.96 |  |  |  |  |  | +0.1 |  |  |  | +0.162 | +2.16 |  |  | +1.64 |
| 申请接管量（t/a） |  | 0.36 |  | 0.24 |  | 0.03 |  |  |  | 0.036 |  |  |  | 0.0036 |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- | -- |  |  | -- |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排放污染物指标审批

| 污染物名称 | COD | SS |  | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | VOCs | 甲醛 | 烟尘 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有排放量 （t/a） | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目新增排放量（t/a） | 0.06 | 0.012 |  | 0.006 | 0.018 | 0.0006 | 3.96 | 0.1 | 0.162 | 2.16 | 1.64 |
| 以新代老消减量（t/a） | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申请排放量 （t/a） | 0.06 | 0.012 |  | 0.006 | 0.018 | 0.0006 | 3.96 | 0.1 | 0.162 | 2.16 | 1.64 |
| 排放增减量 （t/a） | +0.06 | +0.012 |  | +0.006 | +0.018 | +0.0006 | +3.96 | +0.1 | +0.162 | +2.16 | +1.64 |
| 申请接管量（t/a） | 0.36 | 0.24 |  | 0.03 | 0.036 | 0.0036 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 区域总量平衡方案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  |  | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |