目 录

1概述	1

1.1任务由来	1

1.2项目特点	1

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4关注的主要环境问题	3

1.5项目初筛分析	3

1.6环境影响报告的主要结论	9

2总则	10

2.1评价依据	10

2.1.1国家法律法规	10

2.1.2地方法律法规	11

2.1.3环境影响评价技术导则	13

2.1.4建设项目有关文件	14

2.2评价原则	14

2.3评价因子	14

2.4评价标准	16

2.4.1环境质量标准	16

2.4.2污染物排放标准	20

2.5评价等级	23

2.5.1大气环境	23

2.5.2地表水环境	25

2.5.3噪声环境	25

2.5.4地下水环境	25

2.5.5环境风险评价等级	26

2.5.6土壤环境评价等级	26

2.6评价范围	26

2.7评价重点及环境保护目标	27

2.7.1评价重点	27

2.7.2环境保护目标	27

2.8相关规划	28

2.8.1《沭阳县城市总体规划（2014-2030）》	28

2.8.2沭阳经济技术开发区规划概况	31

2.9选址可行性分析	42

2.9.1环境功能区划	42

2.9.2与“三线一单”控制要求	42

2.9.3相关环保政策相符性	45

2.9.4与《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析	53

3建设项目工程分析	55

3.1拟建项目概况	55

3.1.1项目基本情况	55

3.1.2建设内容	55

3.1.3项目平面布置及厂界周围状况	57

3.1.4项目组成及建设内容	57

3.1.5项目主要原辅材料	60

3.1.6项目主要设备	62

3.2项目生产工艺及物料平衡	66

3.2.1项目生产工艺	66

3.2.2物料平衡分析	81

3.2.3特征污染物平衡	86

3.2.4项目水平衡分析	89

3.3公用工程及市政配套设施	94

3.3.1给排水	94

3.3.2供电	94

3.3.3供热（热能中心）	94

3.3.3运输与仓储	96

3.3.4消防	96

3.4污染源强及污染物排放量分析	96

3.4.1废气	97

3.4.2废水	108

3.4.3噪声	109

3.4.4固废	110

3.5总量控制	115

3.5.1总量控制因子	115

3.5.2总量控制指标	115

3.6 环境风险识别	116

3.6.1风险潜势判定	116

3.6.2风险物资识别	122

3.6.3生产系统危险性识别	124

3.6.4伴生/次伴生影响识别	126

3.6.5危险物质环境转移途径识别	127

3.6.6环境风险识别结果	127

3.7 清洁生产全过程控制	129

3.7.1原辅材料的选用	129

3.7.2 工艺技术的先进性	129

3.7.3 环境管理要求	130

3.7.4标准符合性分析	130

4建设项目环境概况	132

4.1自然环境状况	132

4.1.1地理位置	132

4.1.2地质地貌	132

4.1.3气象气候条件	132

4.1.4水文水系	133

4.1.5生态环境	135

4.2区域地质和水文地质概况	135

4.2.1区域地层	135

4.2.2地质构造	139

4.2.3地下水类型及空间分布特征	140

4.2.4地下水补给、径流、排泄条件	142

4.2.5地下水动态特征	143

4.2.6地表水与地下水间的水力联系	144

4.3环境质量现状评价	144

4.3.1大气环境质量现状	144

4.3.2地表水环境质量现状	148

4.3.3声环境质量现状	150

4.3.4地下水环境质量现状	151

4.3.5土壤环境质量现状	154

4.4区域主要污染源调查分析	156

4.4.1水污染源现状调查	156

4.4.2大气污染源现状调查	158

5环境影响预测评价	161

5.1大气环境影响评价	161

5.1.1气象条件	161

5.1.2大气影响估算模式	161

5.1.3大气环境防护距离计算	179

5.1.4异味影响分析	180

5.1.5卫生防护距离计算	180

5.1.6污染物排放量计算	182

5.1.7大气环境影响评价结论	185

5.2水环境影响评价	186

5.2.1水污染物产生、排放情况	186

5.2.2废水排放对水环境的影响	187

5.3声环境影响评价	187

5.3.1噪声源情况	187

5.3.2声环境质量预测及评价	187

5.4固体废物环境影响评价	190

5.4.1危险废物贮存场所环境影响分析	191

5.4.2运输过程中环境影响分析	192

5.4.3危险废物处置情况分析	192

5.5地下水环境影响分析	192

5.5.1地下水监测结果	192

5.5.2地质情况	193

5.5.3地下水影响预测	193

5.6环境风险评价	199

5.6.1大气事故排放风险评价	200

5.6.2污水处理站事故排放风险评价	205

5.6.3废气处理设施非正常排放风险评价	206

5.6.4地表水、地下水环境风险简单分析	207

5.6.5风险评价结论	208

5.7施工期环境影响评价	209

5.7.1施工期大气环境影响分析	209

5.7.2施工噪声影响分析	211

5.7.3施工期水环境影响分析	212

5.7.4施工垃圾的环境影响分析	213

5.7.5施工期生态保护与水土保持措施	213

5.7.6施工期环境管理	213

6污染物防治措施评述	214

6.1施工期污染防治措施	214

6.2运营期污染防治措施评述	216

6.2.1废气污染防治措施评述	216

6.2.2废水污染防治措施评述	250

6.2.3噪声污染防治措施评述	257

6.2.4固体废物污染防治措施评述	258

6.2.5土壤及地下水污染防治措施评述	263

6.3排污口规范化整治要求	266

6.3.1废气排放口的规范化设置	266

6.3.2废水排污口的规范化设置	267

6.3.3固定噪声污染源规范化整治	267

6.4风险防范措施和应急预案	267

6.4.1选址、总图布置和建筑风险防范措施	267

6.4.2工艺和设备、装置方面安全防范措施	267

6.4.3危险化学品贮运风险防范措施	268

6.4.4事故废水防范措施	270

6.4.5消防及火灾报警系统	271

6.4.6危险废物管理措施	273

6.4.7大气环境风险防范	273

6.4.8热能中心风险防范	274

6.4.9粉尘爆炸风险防范措施	274

6.4.10管理措施	275

6.4.11风险事故应急预案	275

7环境经济损益分析	285

7.1经济效益分析	285

7.2社会效益分析	285

7.3环境效益分析	286

7.4分析结论	287

8环境监控及环境保护管理计划	288

8.1环境管理	288

8.1.1环境管理机构	288

8.1.2环保制度	288

8.1.3环境信息公开	291

8.2 污染物排放清单	292

8.2.1 污染物排放清单	292

8.2.2 总量清单	301

8.3环境监测计划	302

8.4环保“三同时”项目	305

9结论与建议	307

9.1结论	307

9.1.1建设项目概况	307

9.1.2环境质量现状	307

9.1.3污染物排放情况	308

9.1.4公众意见采纳情况	308

9.1.5环境保护措施	309

9.1.6环境影响经济损益分析	311

9.1.7环境管理与监测计划	311

9.1.8主要环境影响	312

9.1.9环境风险评价结论	313

9.1.10总结论	313

9.2建议	314

附图：

图2.7-1 项目敏感目标及评价范围图

图2.8-1 沭阳经济技术开发区规划图

图2.9-1 项目与沭阳县各生态红线区域关系图

图3.1-1 项目平面布置图

图3.1-2 项目500米环境现状图

图4.1-1 项目地理位置图

图4.1-2 沭阳县水系图

附件：

附件一 江苏慧典新材环评会纪要

附件二 专家签到表

附件三 修改清单

附件四 项目备案

附件五 项目委托书

附件六 项目合同

附件七 宿迁市环保领域信用承诺书

附件八 危废承诺书

附件九 营业执照

附件十 法人身份证

附件十一 项目红线图

附件十二 投资协议

附件十三环办大气涵[2018]136号

附件十四监测报告

附件十五生物质颗粒监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 1概述

## 1.1任务由来

随着人们生活水平的不断提高，个性化的家装需求日益增长，定制家居产业取得了长足的进步，人造板产品的需求日益增长，为抓住市场机遇，江苏慧典新材有限公司在沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧投资70000万元建设年产30万立方米刨花板项目。

考虑到本项目对于脲醛树脂胶用量比较大，沭阳经济技术开发区内无配套的制胶企业，因此，脲醛树脂胶的供应问题是制约本项目生产的一个重要因素，中共宿迁市委办公室和宿迁市人民政府办公室于2020年5月5日发布了关于印发《全市木材加工家具制造业转型升级工作方案》的通知（宿办发[2020]21号），“投资5亿元及以上人造板制造企业，经批准可以建设配套制胶工段”，本项目投资70000万，经沭阳经济技术开发区管理委员会备案，批准建设制胶车间，项目脲醛树脂胶自产自用，不外售，因此，本项目脲醛树脂胶生产符合宿迁地区的政策要求。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等文件的规定，项目需编制环境影响报告书，对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。因此，江苏慧典新材有限公司委托江苏润天环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据国家环境影响评价工作管理要求，我公司通过对拟选厂址周围环境的调查监测，并通过查阅资料、实地考察、咨询工程技术人员等，基本掌握了与项目生产、环境相关的因素，通过数学模型计算等方法，预测项目对周围环境的影响程度和范围，在此基础上编制了本项目环境影响报告书，以便为项目决策和环境管理提供科学的依据。

## 1.2项目特点

本项目具有以下特点：

①本项目属于新建项目，为C2023刨花板制造项目，项目利用农林剩余物枝丫材、小径材及木材加工企业一般固废锯屑等原料采用削片、刨花工艺，再利用脲醛胶（自制自用）和异氰酸酯胶（主要成分二苯基甲烷二异氰酸酯）混合胶连续平压生产刨花板。生产采用三班制，年工作300天。

②本项目脲醛树脂胶自产自用，不外售；

③本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，项目周边300m范围内无居民，不涉及征地拆迁。

④项目刨花板、脲醛树脂胶均为流水线生产，均设置DCS控制系统，项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，通过生产过程中设置的在线仪表对过程参数进行测量，进一步控制生产。

⑤根据《关于木材加工及人造板行业有关环保政策的复函》（环办大气函[2018]136号文）内容：“鼓励对木材加工和人造板生产废渣进行综合利用”，本项目新建热能中心，以生产过程中产生的树皮、不合格木片、过大锯屑为燃料，热能中心烟气经“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”后直接用于湿刨花的干燥，湿刨花干燥废气通过“湿式静电除尘器”进行处理，处理后高空排放。

⑥项目生产过程中会产生粉尘、甲醛、NH3、VOCs等废气，均对周边环境存在一定的影响，需配套有针对性的废气污染物治理措施。

⑦脲醛树脂胶执行《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T 14732-2017）表1 中刨花板用，中、高密度板用规定的标准；刨花板产品符合《刨花板》（GB/T4897-2015）及欧洲刨花板标准EN312。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作见图1.3-1。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查、监测与评价

建设项目工程分析

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1提出环境保护措施，进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书（表）

第一阶段

第二阶段

第三阶段

图1.3-1 环境影响评价工作程序图

## 1.4关注的主要环境问题

针对本项目工程特点，本项目关注的主要环境问题有：

①烟（粉）尘、SO2、NOx、甲醛、NH3、VOCs等废气对大气环境的影响及控制措施；

②项目贮存、生产等过程中产生有毒有害物质甲醛、氨水等，关注其环境风险防控措施和应急预案。

## 1.5项目初筛分析

本项目相关情况判定见表1.5-1。

图1.5-1 本项目相关情况判定

| 项目 | 要求 |  |  | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业政策（国家、地方） | 《产业结构调整指导目录》（2019年本） |  |  | 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本），拟建项目不属于其中的限制类、淘汰类项目，为允许类 | 相符 |
|  | 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订版 |  |  | 对比《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订版，拟建项目不属于其中的限制类、淘汰类项目，为允许类 | 相符 |
| 规划环评 | 沭阳经济技术开发区南、北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品、电子、物流等无污染或低污染项目，纺织业以发展集约化、专业化的、年印染纤维达1万吨以上的大型纺织企业为主，有控制地发展为区内纺织服装和机械电子业自身配套的印染、电镀业，不设纯印染、纯电镀项目 |  |  | 本项目为刨花板制造和脲醛树脂胶生产项目，刨花板制造是园区重点发展项目，符合园区产业定位。本项目脲醛树脂胶自产自用，根据开发区的规划环评内容，未明确板材生产企业可以配套制胶工序，但根据关于印发《全市木材加工家具制造业转型升级工作方案》的通知（宿办发[2020]21号），“投资5亿元及以上人造板制造企业，经批准可以建设配套制胶工段”，本项目投资70000万，经沭阳经济技术开发区管理委员会备案，批准建设制胶车间，本项目脲醛树脂胶生产符合宿迁地区的政策要求 | 相符 |
| 环保政策 | 《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏发[2017]30号） |  | 强制重点行业清洁原料替代。2017年底前，…人造板…等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂…人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代 | 本项目根据需要使用脲醛树脂胶黏剂及异氰酸酯胶黏剂。脲醛树脂胶黏剂中游离甲醛量≤0.3%，符合GB/T14732-2017要求；异氰酸酯胶黏剂是一种不含甲醛的环保粘合剂 | 相符 |
|  |  |  | 强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前…木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理 | 项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧废气先经“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”处理后排入烘干线，再和烘干废气一起经1套“湿式静电除尘”处理后高空达标排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧 | 相符 |
|  | 《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号） |  | 鼓励建设项目采用国内先进的机械化和自动化程度较高的生产设备，减少手工操作 | 项目刨花板、脲醛树脂胶生产线采用DCS系统对生产全过程进行自动化控制，项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，通过生产过程中设置的在线仪表对过程参数进行测量，进一步控制生产 | 相符 |
|  |  |  | 依托区域集中供热供汽设施，原则上不得新建供热锅炉。未实现集中供热的，应采用清洁燃料，禁止使用煤、焦炭、等高污染燃料；采用生物质颗粒作为燃料供热装置需配备高效除尘装置，大气污染物排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放控制要求 | 本项目位于沭阳经济技术开发区北区，园区已有完善的供热管道，考虑到本项目湿刨花烘干线干燥温度较高（550℃），集中供热无法满足生产需要，也无法将江苏新动力（沭阳）热电有限公司锅炉烟气直接引入烘干工序，项目新建1个热能中心，为项目防水剂配置（<100℃）及调胶过程（60℃）、热压过程、干燥过程（550℃）等供热，自建热能中心有效处置生产过程中产生的树皮、不合格木片、锯屑等，产生的烟气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气在排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理 | 相符 |
|  |  |  | 采用施胶、覆贴等生产技术的建设项目应根据产品的品质、质材等合理选用胶水（胶黏剂），禁止使用未改性的脲醛树脂胶和含苯的胶黏剂，鼓励使用环保型无醛胶或人畜低毒或无害的胶黏剂。不得在化工园区以外区域从事木材胶黏剂的生产 | 本项目使用的脲醛树脂胶属于改性胶粘剂，不属于传统的木材生产胶黏剂，脲醛树脂胶内游离甲醛含量≤0.3%，自产自用，不外售， | 相符 |
|  |  |  | 鼓励使用无切削新技术、新设备、打磨、抛光、开料等工序需配备相应的客流收集和处理装置，减少颗粒物的排放 | 项目原料含水率较高，切削过程中颗粒物产生量极少，项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，不同工艺粉尘配备多种有效处理装置，粉尘达标排放 | 相符 |
|  |  |  | 优先采用密闭式热压、干燥、定型等生产设备，并配套相应的挥发性有机物收集与治理措施 | 项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，确保废气的有效收集，项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧烟气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气再排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理，处理后高空达标排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧 | 相符 |
|  |  |  | 采用涂胶、施胶板热压、干燥技术等的建设项目生产装置须布置在密闭车间内，配备相应的VOCs废气收集与处理装置。鼓励选用VOCs废气处理新技术、新设备 | 项目涂胶、热压、干燥等装置均布置在密闭车间内，项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧烟气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气再排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理，处理后高空达标排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧 | 相符 |
|  |  |  | 加强无组织废气治理，做到车间外无异味、不扰民和对外环境不会产生不利影响 | 项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，确保废气的有效收集，且加强绿化，可以做到车间外无异味，对外环境影响较小 | 相符 |
|  |  |  | 厂区实施“雨污分流、清污分流”，有工艺废水产生的企业需配套生产废水处理设施，工艺废水管道应尽可能建在地面上，地面以下的工艺废水管道必须设置防渗良好、便于检修和监控的管沟。所有污水不得混入清下水，每个厂区原则上只能设一个污水排口和一个清下水排口，污水和清下水排口应设置检查井 | 厂区实施“雨（清）污分流”，项目生产过程无废水产生，调胶至热压废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水通过厂区污水站进行处理，厂区设1个污水排口和1个雨水（清下水）排口，污水和雨水（清下水）排口设置检查井 |  |
|  |  |  | 危化品、危险固废、有毒有害物料储存场所及污水处理设施应采用防渗措施，不得污染地下水 | 项目危化品仓库、危险固废仓库、化粪池、污水站、事故池等均经防腐防渗处理 |  |
|  |  |  | 工艺废水、循环水排污水、生活污水、雨水等必须分类收集、分别处理，尽量循环使用、集中排放。工艺废水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准。排入集中式污水处理设施的，应符合相应的接管标准，废水排放应达到当地总量控制要求 | 项目冷却水及浓水较清洁，部分用于厂区绿化后作为清下水经雨水管道排出，制胶废气水喷淋处理系统产生的水喷淋废水回用至制胶生产；调胶至热压废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水经厂区污水站处理后和经化粪池处理的生活污水一起接管至沭阳凌志水务有限公司 |  |
|  |  |  | 涉及危险物料的企业须设置事故池贮存事故废水（含消防废水），事故池容量应可容纳最大事故状态时所产生的废水量，并须进行有效处理，禁止事故废水直接外排 | 项目设置600m3事故池，满足要求 |  |
|  |  |  | 盛装施胶剂等物料的原料桶，生产过程产生的废渣及废水污水站污泥应作为危险固废处置。产生危险固废的企业必须与有专门处理危废资质的企业签订危废转移合同，并规范设置危险固废临时堆场。 | 项目产生的危废均委托有资质单位处理；项目设置1个100m2危险废物暂存仓库 |  |
| 三线一单 | 生态红线 |  |  | 拟建项目不在《江苏省生态空间管控区域规划》中规划的国家级生态保护红线范围、生态空间管控区域范围之内，与规划生态红线距离较远，符合《江苏省生态空间管控区域规划》的要求；本项目不在《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》中规划的红线内，与规划生态红线距离较远 | 相符 |
|  | 环境质量底线 |  |  | 根据沭阳县《2019 年环境质量报告书》中公开的监测数据判定，项目所在地大气环境为不达标区，目前，沭阳县正在编制大气环境达标规划，根据现状补测数据，补测期间各监测因子可满足环境质量标准；正常情况下，废气均达标排放，根据大气预测结果，废气影响范围最远距离为282米，对周围环境影响较小，在区域环境承载范围内；区域地表水、地下水、土壤和声环境均可达到相应质量标准的要求。 | 相符 |
|  | 资源利用上线 |  |  | 本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧；项目用水、用电、用汽等均在园区供给能力范围内 | 相符 |
|  | 环境准入负面清单 | 江苏沭阳经济技术开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的纺织服装、木材加工、电子、机械等劳动密集型企业；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业。 |  | 本项目位于江苏沭阳经济技术开发区北区，属于刨花板制造项目，符合产业定位；本项目脲醛树脂胶自产自用，根据开发区的规划环评内容，未明确板材生产企业可以配套制胶工序，但根据关于印发《全市木材加工家具制造业转型升级工作方案》的通知（宿办发[2020]21号），“投资5亿元及以上人造板制造企业，经批准可以建设配套制胶工段”，本项目投资70000万，经沭阳经济技术开发区管理委员会备案，批准建设制胶车间，脲醛树脂胶生产符合宿迁地区的政策要求 | 相符 |

## 1.6环境影响报告的主要结论

项目为C2023刨花板制造项目，符合国家及地方产业政策要求，也符合地方环保政策要求；项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，符合沭阳经济技术开发区总体规划和宿迁地区政策要求；项目的废气、废水、固废等污染物均可以实现达标排放或综合利用；根据预测结果，项目达标排放的废气污染物对周围环境的贡献值不大，不会因此而影响区域现有的环境功能要求；本项目公示期间未收无人反对。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

# 2总则

## 2.1评价依据

- 2.1.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日 起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月30日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修改)；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年修订）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，最新修订版2012.7.1起实施；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

（10）关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，生态环境部第3次部务会议，2018.4.28；

（11）《国家危险废物名录》（国家环境保护部、国家发展和改革委员会，2016.8.1）；

（12）《产业结构调整指导目录》（2019年本），中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号；

（13）《危险化学品名录》（2015版）（国家安全生产监督管理局公告2015第5号）；

（14）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（15）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正）；

（16）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第344号）；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）；

（18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（19）《土壤污染防治行动计划》（2016年5月31日）；

（20）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办(2014)30号；

（21）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号）；

（22）《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）；

（23）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》生态环境部令 部令 第3号，2018年8月1日起施行；

（24）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 部令 第4号，2019年1月1日起执行）；

- 2.1.2地方法律法规

（1）《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月；

（2）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[97]122号；

（3）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》，苏环规[2012]2号，2012年10月1日；

（4）《江苏省环境空气质量功能区划分》，江苏省环境保护局，1998.9；

（5）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本，2013年修正）；

（6）关于贯彻落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的通知（宿污防指办〔2019〕55号）；

（7）《关于进一步加强环境监督管理严防发生污染事故的紧急通知》，环发[2005]130号；

（8）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）；

（9）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（修正），2012年1月12日修正，2012年2月1日起施行；

（10）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

（11）《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物控制指南>的通知》，（苏环办[2014]128号）；

（12）《江苏省环境噪声污染防治条例》（修正），2012年1月12日修正，2012年2月1日起施行。

（13）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）。

（14）《江苏省危险废物管理暂行办法》（江苏省人民政府[1994]49号令，1997年12月27日江苏省人民政府第107次常务会议通过的江苏省人民政府令第123号进行修正）；

（15）《江苏省水污染防治条例》（江苏省人大，2005.6.5实施）；

（16）省政府关于印发《江苏省节能减排工作实施意见的通知》，（苏政发[2007]63号）；

（17）《关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设的意见》，（苏政办发[2007]115号）；

（18）《省政府关于江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号；

（19）《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》，苏政办发[2015]118号；

（20）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（省政府令第91号），2013年8月1日起实施；

（21）《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发〔2016〕47号）；

（22）《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）；

（23）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）；

（24）《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办(2020) 101号）；

（25）《关于印发沭阳县2019年打好污染防治攻坚战工作计划的通知》（沭污防指发〔2019〕2号）；

- 2.1.3环境影响评价技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《国家危险废物名录》（2016年版）；

（10）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 2.1.4建设项目有关文件

（1）环境影响评价委托书；

（2）《江苏慧典新材有限公司年产30万立方米刨花板项目项目备案通知》（沭开经备[2020]52号）及其他相关资料；

## 2.2评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价因子

①环境影响因素识别

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016），本项目涉及的环境要素识别详见表2.3-1。

表2.3-1  自然环境影响的因子识别

| 影响 受体 影响 因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表水 环境 | 地下水 环境 | 土壤 环境 | 声环 境 | 陆域 环境 | 水生 生物 | 渔业 资源 | 主要生 态保护 区域 |
| 施工期 | 施工废水 | 0 | -1SI R NC | -1SI IR NC | -1SI IR NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工扬尘 | -1SD IR NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1SD IR NC | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工废渣 | 0 | -1SI IR NC | 0 | -1SI IR NC | 0 | -1SI R NC | 0 | 0 | 0 |
|  | 基坑开挖 | 0 | -1SI R NC | -1SI IR NC | -1SD R NC | 0 | -1SD R NC | 0 | 0 | 0 |
| 运行期 | 废水排放 | 0 | -1LI R NC | -1LI IR NC | 0 | 0 | -1LI R NC | -1LI R NC | -1LI R NC | 0 |
|  | 废气排放 | -1LD IR NC | 0 | 0 | 0 | 0 | -1LD IR NC | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1LD IR NC | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | -1LI IR NC | -1LI IR NC | 0 | -1SD IR NC | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -1SD IR NC | -1SD IR NC | -1SI IR NC | -1SI IR NC | 0 | -1SI R NC | -1SI R NC | -1SI R NC | 0 |

说明：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”、“”1、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；“D”、“I”表示直接、间接影响；“R”、“IR”表示可逆、不可逆影响；“C”、“NC”表示累积、非累积影响。

②评价因子筛选

根据本项目的特点，具体的现状评价因子、影响评价因子、总量控制因子筛选结果见表2.3-1。

表2.3-1  评价因子表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM2.5、CO、O3、NH3、甲醛、SO2、NO2、PM10、TVOC | SO2、NOX、烟（粉）尘、NH3、甲醛、VOCs | SO2、NOX、烟（粉）尘、VOCs（含甲醛） |
| 地表水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类 | / | COD、氨氮、总氮、总磷 |
| 地下水 | pH、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、挥发酚、氰化物、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ga2+、Mg2+、铁、锰、铅、镉、汞、砷、六价铬 | CODMn | / |
| 土壤 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物 | / | / |
| 固体废物 | / | / | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |

- 2.4评价标准

- 2.4.1环境质量标准

2.4.1.1大气环境质量标准

建设项目所在区域SO2、NO2、NOX、PM10、PM2.5、CO、O3分别执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中相应二级标准，VOCs、甲醛、NH3分别（参考）执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC、甲醛、NH3的标准值。

具体标准值见表2.4-1。

表2.4-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 ug/m3 | GB3095-2012 |
|  | 24小时平均 | 150 ug/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500 ug/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 ug/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80 ug/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 ug/m3 |  |
| NOx | 年平均 | 50 ug/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 100 ug/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 250 ug/m3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 ug/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150 ug/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 ug/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75 ug/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 ug/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 ug/m3 |  |
| NH3 | 1小时平均 | 200 ug/m3 | HJ2.2-2018 |
| 甲醛 | 1小时平均 | 50 ug/m3 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 600 ug/m3 |  |

2.4.1.2地表水环境质量标准

沂南河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，悬浮物参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）执行，具体标准见表2.4-2。

表2.4-2  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | Ⅳ类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | GB3838-2002 |
| 2 | COD | ≤30 |  |
| 3 | SS | ≤60 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤1.5 |  |
| 5 | 总磷 | ≤0.3 |  |
| 6 | 石油类 | ≤0.5 |  |

2.4.1.3地下水环境质量标准

项目区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），具体标准见表2.4-3。

表2.4-3  地下水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 类别 | pH值 | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 | 氯化物 | 硫酸盐 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I类 | 6.5~8.5 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤50 | ≤50 | ≤2.0 |
| II类 |  | ≤2.0 | ≤0.10 | ≤1.0 | ≤150 | ≤150 | ≤5.0 |
| III类 |  | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤20.0 |
| IV类 | 5.5~6.5 8.5~9 | ≤10.0 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤350 | ≤350 | ≤30.0 |
| V类 | <5.5，>9 | >10.0 | >1.50 | >2.0 | >350 | >350 | >30.0 |
| 类别 | 氰化物 | 六价铬 | 总硬度 | 挥发酚 | 溶解性总固体 | 汞 | 镉 |
| I类 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤150 | ≤0.001 | ≤300 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
| II类 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤300 | ≤0.001 | ≤500 | ≤0.0001 | ≤0.001 |
| III类 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.002 | ≤1000 | ≤0.001 | ≤0.005 |
| IV类 | ≤0.1 | ≤0.10 | ≤650 | ≤0.01 | ≤2000 | ≤0.002 | ≤0.01 |
| V类 | >0.1 | >0.10 | >650 | >0.01 | >2000 | >0.002 | >0.01 |
| 类别 | 砷 | 铅 | 铁 | 钠 | 亚硝酸盐 | 锰 | / |
| I类 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.1 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.05 | / |
| II类 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤150 | ≤0.10 | ≤0.05 | / |
| III类 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤200 | ≤1.00 | ≤0.1 | / |
| IV类 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤2.0 | ≤400 | ≤4.80 | ≤1.50 | / |
| V类 | >0.05 | >0.10 | >2.0 | >400 | >4.80 | >1.50 | / |

2.4.1.4噪声环境质量标准

项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，项目厂界区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区限值，具体见表2.4-4。

表2.4-4  区域环境噪声标准一览表

| 类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 dB(A) | 55 dB(A) |

2.4.1.5土壤环境质量标准

建设项目位于江苏沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准，具体见表2.4-5。

表2.4-5土壤环境质量标准值（单位：mg/kg）

| 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 1,2.3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3；106-42-3 | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 二苯并[a, h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |

- 2.4.2污染物排放标准

2.4.2.1大气污染物排放标准

项目烟粉尘、SO2、甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的二级标准和无组织排放监控浓度限值，根据《宿迁市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求，NOx排放浓度限值不高于50 mg/m3，VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准和表5的其他行业无组织VOCs排放限值要求；NH3参照执行上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表2中恶臭（异味）特征污染物排放限值及表4中周界监控点恶臭（异味）特征污染物排放限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中附录A中表A.1的厂区内VOCs无组织特别排放限值；具体见表2.4-6。

表2.4-6  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级（kg/h） | 监控点 | 浓度（mg/Nm3） | GB16297-1996 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |  |
|  |  | 35 | 31 |  |  |  |
| SO2 | 550 | 35 | 20 |  | / |  |
| 甲醛 | 25 | 35 | 2 |  | 0.2 |  |
| NOx | 50 | 35 | 5.95 |  | / | 《宿迁市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 |
| VOCs | 80 | 35 | 17.05 |  | 2.0 | DB12/524-2014 |
| NH3 | 30 | 35 | 1 |  | 1.0 | DB31/1025-2016 |

注：①根据环办大气函[2018]136号文，对于将锅炉产生的热烟气引入干燥工序的，干燥尾气应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；②根据要求，项目排气筒H3~8高度设置为35m（排气筒H1~2高度设置为15m）。依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录B1计算项目污染物的最高允许排放速率值：某排气筒高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率：Q=Qn+（Qn+1- Qn）（h - hn）/（hn+1- hn）；Q：某排气筒最高允许排放速率；Qn：比某排气筒低的表列限值中的最大值；Qn+1：比某排气筒高的表列限值中的最小值；hn：比某排气筒低的表列高度中的最大值；hn+1：比某排气筒高的表列高度中的最小值。

表2.4-7  厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处 1 h 平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

2.4.2.2水污染物排放标准

本项目废水为生活污水、调胶至热压废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水，调胶至热压废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水经厂区污水站处理后和经化粪池处理的生活污水一起接管至沭阳凌志水务有限公司，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）表1中一级标准A 类标准后排入沂南河；详见表2.4-9。

表2.4-9  污水排放标准主要指标值   单位：mg/L  pH无量纲

| 指标名称 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | TP | 甲醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 6～9 | ≤500 | ≤400 | ≤35 | ≤45 | ≤8 | ≤5[1] |
| 污水厂排放标准 | 6～9 | ≤50 | ≤10 | ≤5（8）* | ≤15 | ≤0.5 | ≤1[2] |

注：①*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；②[1]甲醛接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标；③[2]甲醛排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表3中排放标准。

2.4.2.3噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，见表2.4-10；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表2.4-11。

表2.4-10  建筑施工厂界环境噪声排放标准（dB（A））

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.4-11  工业企业厂界环境噪声排放标准（dB（A））

| 类 别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂 界 | 65 | 55 | GB12348-2008 |

2.4.2.4固废排放标准

项目一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。项目危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定。

## 2.5评价等级

- 2.5.1大气环境

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价工作选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。Pi定义为：

Pi＝（Ci/C0i）×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

大气评价工作等级判定表如表2.5-1所示。

表2.5-1  大气评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据本项目工程分析结果，选择大气污染物正常排放的主要污染物及相应的排放参数，采用AerScreen估算模式计算各污染源、各污染物的最大影响程度和最远影响范围。估算结果如表2.5-2。

表2.5-2  项目大气评价工作等级估算表

| 排气筒编号 |  | 污染物 | Pmax |  | *D10%(m) | 评价等级判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(ug/m3) | 占标率(%) |  |  |
| H1 |  | 粉尘 | 9.10E-04 | 0.2021 | / | 三级 |
| H2 |  | 粉尘 | 3.18E-03 | 0.7074 | / | 三级 |
| H3 |  | 粉尘 | 9.91E-04 | 0.2202 | / | 三级 |
| H4 |  | 烟粉尘 | 6.17E-04 | 0.1371 | / | 三级 |
|  |  | SO2 | 7.14E-03 | 1.428 | / | 二级 |
|  |  | NOx | 2.19E-02 | 8.76 | / | 二级 |
|  |  | 甲醛 | 2.74E-06 | 0.0055 | / | 三级 |
|  |  | VOCs | 5.02E-04 | 0.0418 | / | 三级 |
|  |  | NH3 | 1.10E-05 | 0.0055 | / | 三级 |
| H5 |  | 粉尘 | 4.81E-03 | 1.0689 | / | 二级 |
| H6 |  | 粉尘 | 8.38E-03 | 1.8622 | / | 二级 |
| H7 |  | 粉尘 | 2.48E-03 | 0.5511 | / | 三级 |
| H8 |  | 粉尘 | 2.28E-02 | 5.0667 | / | 二级 |
| 无组织 | 刨片车间 | 粉尘 | 0.8E-02 | 1.798 | / | 二级 |
|  | 烘干车间 | 粉尘 | 1.212E-02 | 2.688 | / | 二级 |
|  |  | VOCs | 4.84E-02 | 4.0333 | / | 二级 |
|  | 刨花筛选车间 | 粉尘 | 3.18E-02 | 7.0667 | / | 二级 |
|  | 刨花板车间 | 粉尘 | 2.54E-02 | 5.6444 | / | 二级 |
|  |  | 甲醛 | 2.72E-03 | 5.4 | / | 二级 |
|  |  | VOCs | 9.06E-04 | 0.0755 | / | 三级 |
|  |  | NH3 | 4.76E-04 | 0.238 | / | 三级 |
|  | 危废仓库 | 甲醛 | 3.424 E-03 | 6.848 | / | 二级 |
|  | 甲醛储罐 | 甲醛 | 4.35E-03 | 8.7 | / | 二级 |
|  | 制胶车间 | 甲醛 | 1.02E-03 | 2.04 | / | 二级 |
|  | 氨水储罐 | 氨气 | 1.57E-04 | 0.08 | / | 三级 |

注：*D10%为污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离。

根据导则规定，项目建成后，污染物排放浓度占标率最大的是H4排气筒排放的有组织NOx废气，以其Pmax和其对应的D10%作为等级划分依据，其Pmax=8.76%，小于10%；参照HJ2.2-2018评价等级的划分原则（表2.5-1），确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

- 2.5.2地表水环境

项目废水通过预处理后排入沭阳凌志水务有限公司进行集中处理，沭阳凌志水务有限公司的环评已获批复，水环境影响评价已有详细论述。因此，对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次地表水环境影响评价只做简单的影响分析，地表水评价等级为三级B，主要对污水进入沭阳凌志水务有限公司集中处理的可行性进行分析。

- 2.5.3噪声环境

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类区域。且建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中规定，确定本项目声环境影响评价工作等级定为三级。噪声评价范围为厂界外200m范围内，主要关注厂界噪声达标可行性。

- 2.5.4地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，刨花板项目为“N 轻工 人造板制造”属于IV类项目。区域无生活供水水源地，无特殊地下水资源，本项目所在地地下水敏感程度为不敏感。根据地下水环境影响评价工作等级分级表，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。具体判定依据详见表2.5-3。

表2.5-3  项目类型划分

| 评价类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| N轻工 |  |  |  |  |
| 110、人造板制造 | 年产20万立方米及以上 | 其他 | IV类 | IV类 |

- 2.5.5环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目各环境要素风险潜势（详见3.6.1章节）及评价等级判定如下：

表2.5-4 建设项目环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对与详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录A。 |  |  |  |  |

本项目环境风险评价等级为一级。

- 2.5.6土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)，本项目对于土壤环境属于污染影响型项目；对照附录A“土壤环境影响评价项目分类”，本项目为“其他用品制造a”中其他项目，属于的Ⅲ 类项目；按照建设项目占地规模，本项目占地346.26亩（230841.2m2），属于中型；周边200m 范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感点，污染影响型敏感程度为“不敏感”。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，根据表 2.5-5，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表2.5-5  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ 类 |  |  | Ⅲ 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 敏感 | 一 级 | 一 级 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一 级 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注： “ - - ” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.6评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围，见表2.6-1。

表2.6-1  项目环境影响评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 区域污染源 | 评价区域主要工业污染源 |
| 地表水环境 | 沭阳凌志水务有限公司排污口上游500m~下游2000m |
| 大气环境 | 以拟建项目为中心，边长为5km的矩形范围 |
| 噪声环境 | 项目厂界外200m范围 |
| 地下水环境 | 项目厂址及周边外3~6km2范围 |
| 土壤 | 厂区范围 |
| 风险评价 | 距建设项目边界距离为5km的矩形范围 |

## 2.7评价重点及环境保护目标

- 2.7.1评价重点

在详细的工程分析基础上，着重开展污染防治措施论证、大气环境影响预测、污染物总量控制及环境风险评价等工作。

- 2.7.2环境保护目标

污染控制目标：按照功能分区的要求，大气环境保持在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，沂南河水环境维持在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，项目地声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，以保护评价区及周边地区的人群不受直接或间接危害。

项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧。东侧隔沭七路为新动力电厂苏北公司，南侧为傲丝生态，西侧为亿星玻璃公司，北侧为宇涛装饰和博硕智能系统。项目周围主要环境保护目标见表2.7-1，环境保护目标分布及评价范围见图2.7-1。

表2.7-1  环境保护敏感目标表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 经纬度 |  | 保护对象 | 保护内容 | 功能区 | 规模（人） | 相对方位 | 相对距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 藤桥 | 118°52′39.05″ | 34°08′20.89″ | 居民区 | 人群 | 二类区 | 200 | 东 | 490 |
|  | 七雄社区 | 118°52′49.76″ | 34°08′20.99″ |  | 人群 |  | 3000 | 东 | 850 |
|  | 七雄中学 | 118°52′53.31″ | 34°08′1.24″ |  | 人群 |  | 1500 | 东南 | 870 |
|  | 七雄小学 | 118°53′2.58″ | 34°08′2.33″ |  | 人群 |  | 1500 | 东南 | 1150 |
|  | 状元小区 | 118°52′49.60″ | 34°07′55.81″ |  | 人群 |  | 2000 | 东南 | 950 |
|  | 河滨花园 | 118°53′1.03″ | 34°07′50.89″ |  | 人群 |  | 2000 | 东南 | 1200 |
|  | 金色江南 | 118°53′9.61″ | 34°07′52.04″ |  | 人群 |  | 2000 | 东南 | 1450 |
|  | 官田社区 | 118°52′58.02″ | 34°07′39.95″ |  | 人群 |  | 1000 | 东南 | 1450 |
|  | 东方杰缘 | 118°51′55.66″ | 34°07′52.27″ |  | 人群 |  | 2000 | 南 | 500 |
|  | 吉元小区 | 118°51′38.05″ | 34°07′44.21″ |  | 人群 |  | 2000 | 西南 | 800 |
|  | 桃园小区 | 118°51′30.03″ | 34°07′39.30″ |  | 人群 |  | 4000 | 西南 | 420 |
|  | 福能科技职工宿舍 | 118°51′24.47″ | 34°08′7.69″ |  | 人群 |  | 500 | 西南 | 950 |
|  | 新东旭职工宿舍 | 118°51′6.46″ | 34°08′50.06″ |  | 人群 |  | 500 | 西北 | 1200 |
|  | 佳禾花园 | 118°50′33.18″ | 34°07′42.75″ |  | 人群 |  | 2000 | 西南 | 2000 |
|  | 修远中学 | 118°50′16.42″ | 34°07′43.71″ | 学校 | 学生 |  | 1500 | 西南 | 2300 |
| 地表水 | 沂南河 | / | / | / | / | Ⅳ类 | 小河 | 北 | 1300 |
| 声环境 | 本项目厂界周边200m范围内无居民点 |  |  |  |  | 3类 | / | / | / |
| 地下水 | 项目厂址及周边外6km2范围内地下水 |  |  |  |  | / | / | / | / |
| 生态 | 项目不在沭阳县生态红线范围内，无生态敏感保护目标 [本项目距离最近的江苏省生态红线保护区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，约1.5km；项目距离最近的江苏省国家级生态保护红线为淮沭河第一饮用水水源保护区，约12.5km。] |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.8相关规划

- 2.8.1《沭阳县城市总体规划（2014-2030）》

《沭阳县城市总体规划（2014-2030）》规划近期至2020年，规划远期至2030年。

一、规划范围

（1）规划区：沭阳县域行政辖区范围，总面积2298平方公里。

（2）中心城区：东至205国道以东约3公里（含七雄、章集街道）、南至新324省道—326省道、西至淮沭新河、北至新沂河，总面积约180平方公里。

（3）旧城区：西至滨河大道、南至新沭河、东至学府中路、北至威海路，面积约7.3平方公里。

二、发展战略

（1）发展愿景：中国花木之都，苏北宜居名城。

（2）发展策略：区域联动（承接苏南，缝合连宿）、产业突破（融合四化，创新发展）、重点集聚（产城融合，培育极核）、特色发展（做特花木，做优文化）。

（3）战略路径：整体联动（联动区域、联动县域、联动城区），跨越提升（能级提升、产业提升、品质提升）。

三、县域城乡空间结构

县域形成“一个核心（中心城区）、两条发展轴（南北联动发展轴、通海联动发展轴）、六个片区（北部片区、东北片区、东部片区、南部片区、西部片区、西北片区）、七大增长极（马厂、贤官、韩山、湖东—高墟、胡集、陇集、潼阳）、多个节点”的县域城乡空间体系。

四、中心城区规划

（1）城市性质：中国重要的花木之都、区域次中心城市、苏北新兴的先进产业基地、现代化宜居花园城市。

（2）城市规模近期（2020年）：中心城区城市人口63万人，城市建设用地规模为83平方公里，人均131.8平方米。远期（2030年）：中心城区城市人口90万人，城市建设用地规模为103.3平方公里，人均114.7平方米。

（3）城市发展方向：“南跨东延、西控北优、中提升”。

（4）城市空间结构规划形成“两环、三轴、四片区”的总体空间结构。“两环”：分别为城市生态环（结合新沂河、淮沭新河、柴米河及城区东部绿带布局）和城市公共服务设施环（结合城市内部主要公交廊道布局）；“三轴”：指迎宾大道城市发展轴、北京路-火车站-新城路城市发展轴、台州路-常州路城市发展轴；“四片区”：指由新长铁路、京沪高速公路和宿迁大道将城区分为城中片区（主城区）、城南片区（南部新城）、城东片区（东部新城）、东南片区（昆沭新城）。

（5）城市中心体系规划形成“一主、两副、多点”的城市中心体系。其中，“一主”指由老城商业服务中心和迎宾大道行政中心组成的城市综合服务中心，“两副”分别指城南金融商务、文体服务中心和城中商贸科技中心，“多点”为城市组团中心及社区中心。

（6）用地布局

A公共服务设施用地规划建设城市、片区、居住区三级公共服务中心，形成完善的公共设施网络。

B居住用地中心城区居住用地以二类为主，规划形成7个居住片区，25个居住社区。

C工业用地相对集中布局，总体形成“两区、一组团”的发展格局，分别为沭阳经济技术开发区、昆沭工业园区和城中都市产业组团。

（7）城市道路交通中心城区道路网按快速路、主干路、次干路、支路四个等级设置，建立现代化的完善的路网系统。

（8）绿地系统规划形成“一环多楔、网络绿轴、多园缀城”的城市绿地系统格局。

（9）远景发展展望到本世纪中叶，把沭阳建设成为生态文明的花园之城、和谐宜居的幸福之城、锐意进取的创新之城。

本项目位于沭阳经济技术开发区北区，符合沭阳县城市总体规划。

- 2.8.2沭阳经济技术开发区规划概况

- 2.8.2.1沭阳经济技术开发区规划

沭阳经济技术开发区（原名：江苏沭阳经济技术开发区、沭阳工业园区）成立于2001 年6 月。2006 年江苏省人民政府正式批准将“沭阳县工业园区”升级为省级开发区，同时更名为“江苏沭阳经济技术开发区”。同年6 月，江苏省环保厅对《沭阳县工业园区环境影响报告书》进行了正式批复（苏环管[2006]81 号文）。江苏沭阳经济技术开发区核准规划面积24.5km2，其中南区和北区面积21.5km2，沂北区面积为3.0km2。南区和北区四至范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路以东、南至柴沂干渠、东至官西大沟，南区和北区以迎宾大道为分界线；沂北区四至范围为：北至银山村、西至205 国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。

2008 年1 月，江苏沭阳经济技术开发区管委会在保持开发区规划面积24.5km2不变基础上，调整产业发展定位，增加了电镀和印染产业，并编制了《江苏沭阳经济技术开发区产业定位调整环境影响专题报告》，获得了江苏省环保厅的批复意见（苏环管[2008]17 号文）。

2013 年底，经国务院批准，江苏沭阳经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区，成为苏北地区第一家县域国家级开发区，定名为沭阳经济技术开发区。

- 2.8.2.2规划范围及产业定位

（1）规划范围

沭阳经济技术开发区规划面积24.5km2，分为南区、北区和沂北区。

南区和北区规划面积21.5km2，南区和北区规划范围为：北至沂南河、西至台州路-京沪高速-昆山路-苏州路-永康路包络线、南至杭州路-柴沂干渠，东至瑞声大道；南区和北区以京沪高速为分界线。

沂北区规划面积为3.0km2，规划范围为：北至银山村、西至205国道、南至沂北干渠、东至京沪高速公路。

根据《沭阳经济技术开发区控制性详细规划》（2019版），本次控制性详细规划范围为：南至柴沂干渠，东至沭七路，北至新沂河，西至新长铁路及宿迁大道，以及七雄街道部分用地。沭阳经济技术开发区规划见图2.8-1。

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，属于开发区新规划的用地范围内。

（2）产业定位

根据《沭阳县工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]81号）中规定：经济开发区南区以发展一类工业为主，优先发展各类高新技术产业；北区以发展一、二类工业为主，优先发展各类以资本、技术为主的无污染或低污染的劳动密集型企业。沂北区适度发展具有高新技术的化工产业。2008年1月，根据《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》及批复（苏环管[2008]17号文）。省环保厅同意调整园区产业定位，在南区和北区可以有控制地发展为纺织服装和机械电子业配套的印染和电镀业，印染和电镀业仅作为区内相关企业的配套设施，不得对区外企业提供印染和电镀加工服务，且不得建设纯电镀、纯印染项目。

（3）产业布局规划

江苏沭阳经济开发区用地布局为“三区结构”，即南区、北区和沂北区，南区的土地利用以一类工业用地为主，优先发展高新技术产业；北区的土地利用以一、二类工业用地为主，综合发展各类工业企业；沂北区适度发展具有高新技术的化工产业，限制发展印染、造纸（不含制浆）行业。

（4）用地规划

江苏沭阳经济开发区总体用地规划见表2.8.2-1，南区和北区用地规划见表2.8.2-2。

表2.8.2-1   开发区用地规划平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 占用面积hm2 | 占地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 | 26.99 | 1.10 |
| 2 | M | 工业用地 | 1951.21 | 79.64 |
| 3 | C | 公共设施用地 | 37.2 | 1.52 |
| 4 | S | 道路广场用地 | 241.2 | 9.84 |
| 5 | U | 市政设施用地 | 52.24 | 2.13 |
| 6 | G | 绿地 | 141.16 | 5.76 |
| 合计 |  | \ | 2450 | 100 |

表2.8.2-2    开发区南区和北区建设用地规划构成

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 占用面积hm2 | 占地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R3 | 三类居住用地 | 26.99 | 1.26 |
|  | M1 | 一类工业用地 | 383.26 | 17.83 |
|  | M2 | 二类工业用地 | 1321.6 | 61.47 |
|  | M3 | 三类工业用地 | 111.65 | 5.19 |
| 2 | C2 | 商业金融用地 | 17.68 | 0.82 |
| 3 | C6 | 教育科研用地 | 10.62 | 0.49 |
| 4 | S | 道路广场用地 | 184.2 | 8.57 |
| 5 | U | 市政设施用地 | 45.44 | 2.11 |
| 6 | G1 | 生态防护绿地 | 48.56 | 2.26 |
| 合计 |  | \ | 2150 | 100 |

（5）园区准入条件

北区和南区位于沭阳县城区的上风向，且沂南河基本已无水环境容量，应严格控制其发展规模，不得引进大用水量、大排水量、高能耗或排放有毒废气污染物、环境风险大的项目，以减缓对沂南河、沭阳城区环境空气质量的影响和环境风险，应重点发展纺织服装、木材加工、农副产品加工、电子、物流等无污染或低污染的劳动密集型项目，纺织业以发展集约化、专业化的、年印染纤维达1万吨以上的大型纺织企业为主，有控制地发展为区内纺织服装和机械电子业自身配套的印染、电镀业，不建设纯印染、纯电镀项目；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业，限制发展印染、造纸（不含制浆）行业。

本项目为刨花板制造和脲醛树脂胶生产项目，刨花板制造是园区重点发展项目，符合开发区产业定位；本项目脲醛树脂胶自产自用，不外售，根据开发区规划环评及跟踪评价内容，开发区未明确木材加工企业可配套制胶工段，但宿迁市现已出台相关政策，根据关于印发《全市木材加工家具制造业转型升级工作方案》的通知（宿办发[2020]21号）中内容，“投资5亿元及以上人造板制造企业，经批准可以建设配套制胶工段”，本项目投资70000万，经沭阳经济技术开发区管理委员会备案，批准建设制胶车间，本项目脲醛树脂胶生产符合宿迁地区的政策要求。

- 2.8.2.3基础设施规划

1）给水规划

给水：南区及北区的工业和生活用水均由城区自来水厂供给，南区及北区的工业和生活用水水量总计为15万m3/d；沂北区工业和生活用水，由沭阳县扎下地表水厂供给，沂北区工业和生活用水水量总计为3万m3/d。

2）污水处理

①开发区排水体制

开发区排水体制采用“雨污分流、清污分流”的排水体制。工业废水和生活污水达到接管要求后，再进入开发区污水处理厂进行统一处理。

②污水处理厂

在北区、沂北区和南区个规划建设一座污水厂；

在北区规划建设污水处理厂一座，位于北区的东北方向，总规模为12万m3/d，其中一期规模3万m3/d，服务范围为北区和城区；

沂北区规划建设污水厂一座，位于沂北区的东南角，污水厂总规模为5万m3/d，一期规模为1万m3/d，服务沂北区；

在南区规划污水厂一座，总的处理规模为8万m3/d，近期先建成一期规模刚才5万m3/d，服务范围为南区及城区。

沭阳凌志水务有限公司位于沭阳经济技术开发区北区赐富大道北侧、官西支沟东侧，一期规模为3万m3/d，二期规模为4.9万m3/d，三期规模5.1万m3/d，一期、二期工程均已通过竣工验收，三期正在建设中。

凌志水务一期服务范围主要为主城区东部，西到义乌路、东至官西支沟以西1公里（规划的沭七路），北临新沂河，南到迎宾大道，总服务面积约为26.5平方公里；二期服务范围为沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路,北到沂南小河，南到迎宾大道(其中包含的西至义乌路、东至205国道、北到沂南小河、南到迎宾大道的部分为一期工程服务范围，不包含在二期工程内)和七雄街道、章集街道的生活污水的处理。一期项目处理工艺现采用“细格栅沉砂池+高效沉淀池+水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+高效沉淀池+次氯酸钠消毒”工艺，二期项目采用“细格栅及旋流沉砂池+水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+高效澄清池+滤布滤池+次氯酸钠消毒”，目前凌志水务一期、二期污水管网现已全部铺设到位。

凌志水务三期扩建承担北至沂南小河，南至迎宾大道，西至台州路，东至朝阳路范围，以及开发区南区北至迎宾大道，南至无锡路部分(已接入城南污水处理厂的企业集中生活污水不再接入)以及一期、二期服务范围内尚未利用的城市用地的工业废水和生活污水的处理；扩建项目建成后凌志水务污水厂全厂服务范围西为台州路以东，东至朝阳路，南至无锡路(已接入城南污水处理厂的企业集中生活污水不再接入)，北至沂南小河及章集街道和七雄街道生活污水,服务面积56km2。污水厂三期工程各接管废水拟经同一管线进入厂区，再由提升泵分别调至各期工程处理，各期工程服务范围相加重叠。开发区污水管网为分期建设，污水厂的服务范围随开发区污水管网的设而增加，污水厂的一期、二期、三期扩工程的服务范围为已成和规划设的管网覆盖范围。三期项目采用“高密度沉淀池Ⅰ+水解酸化+倒置A2/O组合生化池+高密度沉淀池Ⅱ+滤布滤池+次氯酸钠消毒”，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）表1中一级标准A 类标准，排放至沂南河。

3）集中供热

目前沭阳经济开发区内建成的集中供热企业为江苏新动力(沭阳)热电有限公司。江苏新动力(沭阳)热电有限公司位于开发区南区杭州路和玉环路的交界处，目前厂内有3台75t/h循环流化床锅炉投入使用，3台锅炉2用1备。沂北区江苏益州热力有限公司位于沂北区经一路西侧，纬二路南侧，目前3台75t/h循环流化床锅炉已投入使用，3台锅炉2用1备。

园区已有完善的供热管道，本项目湿刨花在烘干过程中需要的温度较高（550℃），园区集中供热温度较低，无法满足本项目生产要求，无法将江苏新动力（沭阳）热电有限公司锅炉烟气直接引入烘干工序，考虑到本项目枝丫材、小径材、锯屑在削皮、筛分等过程中会产生树皮、不合格木片、过大锯屑可直接作为生物质燃料使用，提高了原料的利用率，热能中心燃烧废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”措施进行处理，满足当前的环保要求。

因此，本项目自建热能中心用于全厂供热是可行性的。

4）固废处置

生活垃圾采用袋装化，定时、定点收集。生活垃圾统一由环卫部门进行无害化处理。沭阳县不设危险固废处置场所，开发区不设危险固废处理设施和场所。开发区使用城区垃圾场处理普通工业废弃物和垃圾，自身不设垃圾场。目前沭阳县城区现有垃圾焚烧发电厂1座，已经投入运行。

5）区内供气、供电规划

供气：城区居民生活用的燃气近期以罐装液化石油气为主；远期转为以天然气为主、液化石油气为辅的供气结构。

供电：南区和北区各设容量为20~40mVA的变电站一座。沂北区供电电源引自扎下镇域内的35kV变电站，沂北区设2座10kV的开闭所供电。

- 2.8.2.4开发区对苏环管[2008]17 号文的落实情况

苏环管[2008]17 号文对开发区意见如下：

1、拟增加的印染和电镀产业仅作为区内企业自身的配套设施，不得建设纯印染、纯电镀项目。开发区引进的项目不含纯印染、纯电镀项目。

2、纺织业以发展集约化、专业化的、年印染纤维达1 万吨以上的大型纺织企业为主。开发区引进的项目是本着发展集约化、专业化的方针，入住的企业基本是以大型纺织企业为主。

3、加快北区污水处理厂一期工程（3 万t/d）建设进度，加紧筹建北区污水处理厂二期工程（3 万t/d）。

4、沭阳县水利局应加大调水量，确保淮沭河常年调入沂南河的水量大于5m3/s。

根据2008 年1 月江苏省环保厅对《江苏沭阳经济开发区产业定位调整环境影响专题报告》作出批复，同意增加电镀和印染产业作为区内企业自身的配套设施入驻园区（苏环管[2008]17 号文）。本项目不在园区负面清单范围。

- 2.8.2.5沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价情况

沭阳经济技术开发区管委会对省环保厅批复的沭阳经济技术开发区（核准面积为24.5km2）进行了跟踪评价。通过跟踪评价，对沭阳经济技术开发区开发现状进行调查、对环境问题进行分析，进一步了解沭阳经济技术开发区总体规划与环评及批复要求的执行情况，掌握开发区的环境质量及变化趋势，排查沭阳经济技术开发区存在的主要环境问题及经济建设与项目引进所带来的矛盾，提出了缓解及解决问题的措施方案，通过调整、改进、完善开发区总体发展规划，使开发区建设与环境保护协调发展。沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书得出以下结论：

开发区按照其产业定位和国家地方产业政策引进项目，符合区域规划要求，清洁生产及进区项目控制条件明确；但区内部分居住小区和三类企业未按照规划布局，主要集中供热基础设施配套尚不完善，污染控制措施有待进一步加强；园区环境风险防范措施和应急预案有待进一步加强。本次环评通过分析沭阳经济技术开发区污染源、环保基础设施建设情况，及环境质量现状和变化趋势，分析制约发展因素、列出存在问题，并提出了相应的解决方案和规划调整建议，评价认为，在切实解决跟踪评价报告提出的问题，进一步优化调整的基础上，沭阳经济技术开发区可实现持续发展，其建设基本可行。

沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书已经通过江苏省环保厅技术评审。目前，报告书内各项要求和整改措施已落实完毕，江苏省环保厅已出具沭阳经济技术开发区环境影响跟踪评价审查意见（苏环审[2015]131 号），见附件。根据《关于江苏沭阳经济开发区规划环境影响跟踪评价评价报告书的审核意见》，开发区应落实完善以下意见和建议：

1、严格园区环境准入门槛。

2、优化开发区用地布局。

3、加强园区污水集中处理。

4、全面使用清洁能源。

5、完善固体危废管理制度。

6、加强开发区环境综合治理。控制VOCs 等污染物的排放，加强重金属污染防治，实施包括清淤在内的环境综合整治工程。

7、推进生态工业园区创建工作。

8、开发区实行污染物排放总量控制。

9、切实加强开发区环境管理。

10、鉴于开发区已于2012 年升格为国家级经济开发区，应抓紧编制规划环境影响报告书，报环保部审查。

目前，规划环境影响跟踪评价中梳理的各项问匙基本已整改落实到位，目前仍存在的问题如下：

（1）加快开展北区和南区污水厂尾水穿越新沂河南偏泓和中偏泓排入北偏泓污水输送管线规划和可研工作，尽快实现尾水排入新沂河北偏泓。

（2）《沭阳经济技术开发区控制性详细规划》（2019版）现已发布，其中新的《沭阳经济技术开发区规划环境影响报告书》正在编制过程中，目前尚未上报环保部审查，沭阳县政府、沭阳经济技术开发区相关部门以及规划环境影响报告书编制单位正在加紧推进报告书的编制以及上报环保部审查审查工作。

项目与沭阳经济技术开发区规划相符性分析见表2.8-1。

表2.8-1  项目与沭阳经济技术开发区规划环评审查意见、跟踪评价审核意见相符性汇总表

| 规划与环评批复情况 |  | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 要点 | 具体内容 |  |
| 总体要求 | 工业园区开发建设须坚持生态效益、经济效益和社会效益相统一的原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理。要按循环经济理念和清洁生产原则指导工业集中区的开发建设，走新型工业化道路，并按ISO14000标准体系建立环境管理体系，将工业集中区建成生态工业园区。进区企业要实施循环经济和清洁生产，采用国内乃至国际先进水平的生产工艺、生产设备及污染治理技术，并应采取有效的节水措施，蒸汽冷凝水应全部回用，水重复利用率、资源利用率等指标应达相应行业清洁生产国内先进水平 | 本项目生产工艺、生产设备先进，对工艺废气、废水、噪声、固废等采取有效处理措施，确保各污染物达标排放； |
| 合理规划南区、北区、沂北区产业结构布局，严格环保准入 | 1、园区必须严格执行《关于明确苏北地区建设项目环境准入条件的通知》（苏环管[2005]262号），提高引进项目的门槛；2、所有入区项目必须进行环境影响评价，并严格执行“三同时”制度；3、该工业园区各分区布局应与沭阳县城总体规划统筹考虑，协调发展，并应根据当地的环境承载能力，控制其发展规模；4、北区和南区不得引进大用水量、大排水量、高能耗或排放有毒废气污染物、环境风险大的项目，以减缓对沂南河、沭阳城区环境空气质量的影响和环境风险，应重点发展纺织服装（不含印染）、木材加工、农副产品加工、电子（不含表面处理）、物流等无污染或低污染的劳动密集型项目；5、现有的化工企业应逐步搬迁到沂北区或转产；沂北区应适度发展具有高新技术的化工产业，限制发展印染、造纸（不含制浆）行业 | ①本项目为刨花板制造和脲醛树脂胶生产项目，按照要求进行环境影响评价工作，严格严格执行“三同时”制度，刨花板制造是园区重点发展项目，与沭阳经济技术开发区调整后的规划环评及批复（苏环管[2008]17号）的产业定位、功能布局相符；②本项目脲醛树脂胶自产自用，根据开发区的规划环评内容，未明确板材生产企业可以配套制胶工序，但根据关于印发《全市木材加工家具制造业转型升级工作方案》的通知（宿办发[2020]21号），“投资5亿元及以上人造板制造企业，经批准可以建设配套制胶工段”，本项目拟投资70000万，经沭阳经济技术开发区管理委员会备案，批准建设制胶车间，脲醛树脂胶生产符合宿迁地区的政策要求；且本项目将严格执行相关环保要求和制度 |
| 加快工业集中区环保基础设施建设 | 1、区内实施集中供热，近期在南区和沂北区各新建一家热电厂，同步建设供热管网，各入区企业不得自建锅炉；2、生产所需加热炉应使用电、天然气、液化石油气等清洁能源，不得使用燃煤作燃料，燃料油使用低硫油；3、区内实施污水集中处理。北区和沂北区各建一座污水处理厂，并按“雨污分流、清污分流、中水回用”的要求规划建设的区内排水系统、截污管网等配套工程（含沭阳城区污水截流管网）应同步建设、同步投入使用；4、污水处理厂尾水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4中一级标准。近期在保证从淮沭河引水水量达到1.62m3/s以上的前提下，北区污水处理厂的尾水可暂时排入沂南河。在进一步论证并服从有关方面管理的条件下，北区和沂北区污水处理厂尾水远期可排入新沂河的北偏泓；5、园区不设置固体废物处置中心，但应建立统一的固废（特别是危险废物）收集、贮存、运输、综合利用和安全处置运营管理体系，危险废物处置应纳入宿迁市危险废物管理、处置系统 | 本项目位于沭阳经济技术开发区北区，园区已有完善的供热管道，考虑到本项目湿刨花烘干线干燥温度较高（550℃），集中供热无法满足生产需要，也无法将江苏新动力（沭阳）热电有限公司锅炉烟气直接引入烘干工序，项目新增1个热能中心，为项目防水剂配置（<100℃）及调胶过程（60℃）、热压过程、干燥过程（550℃）等供热，自建热能中心有效处置生产过程中产生的树皮、不合格木片、锯屑等，产生的废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气在排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放控制要求；本项目废水预处理后接管至沭阳凌志水务有限公司集中处理，且将设置足够容量事故池。本项目将建立统一的固废（特别是危险废物）收集、贮存、运输、综合利用和安全处置运营管理体系，危险废物处置纳入宿迁市危险废物管理、处置系统 |
| 落实事故风险防范和应急措施 | 必须高度重视并切实加强本园区、特别是沂北区化工生产的环境安全管理工作，在园区基础建设和企业生产项目中须制定并落实事故防范对策措施和应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。污水处理厂及排放工业废污水的企业均应设置足够容量的事故污水池，严禁企业废水不经预处理直接接入污水处理厂或直接排放 | 本项目有相应的风险事故防范措施 |
| 园区实行污染物排放总量控制 | 园区污染物排放总量不得超出报告书提出的总量控制指标值，其中常规污染物排放总量应在江苏省和宿迁市下达给沭阳县的总量计划内平衡；非常规污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门核批 | 本项目排水量和污染物排放符合相关标准和行业要求，总量按要求申请 |
| 跟踪评价补充要求 | 1、全面使用清洁能源。区内现有的燃煤设施应立即拆除或改造使用清洁能源，新入区区域禁止建设燃煤供热设施，确需自建供热设施的，必须使用清洁能源；2、加强开发区环境综合治理。控制VOCs等污染物的排放，加强重金属污染防治，实施包括清淤在内的环境综合整治工程 | 本项目不使用燃煤供热设施，本项目自建热能中心，采用生物质颗粒及生产过程中产生的树皮、不合格木片、过大锯屑作为燃料，根据环保部《关于界定生物质成型燃料类型有关意见的复函》中内容，在配套袋式除尘器的条件下，可以使用生物质成型颗粒；项目对生产过程中产生的有机废气进行有效处理，全面控制VOCs等污染物达标排放 |

- 2.9选址可行性分析

- 2.9.1环境功能区划

建设项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表2.9-1。

表2.9-1  区域水、气、声环境功能类别

| 环境要素 | 功能 | 质量目标 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 水环境（沂南河） | 农业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 3类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 地下水环境 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）分类标准 |
| 土壤环境 | 第二类用地 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准 |

- 2.9.2与“三线一单”控制要求

①生态保护红线

A《江苏省生态空间管控区域规划》

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，项目距离最近的江苏省生态红线保护区域为新沂河（沭阳县）洪水调蓄区，约1.5km。具体见表2.9.2-1和图2.9-1。

表2.9.2-1  项目周边相关生态红线区域

| 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 |  | 面积（平方公里） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 | 总面积 | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 |
| 新沂河（沭阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | / | 新沂河两岸河堤之间的范围 | 68.34 | / | 68.34 |

根据新沂河（沭阳县）洪水调蓄区红线区域范围可知：项目选址不在江苏省生态红线保护区域范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》中相关要求。

B《江苏省国家级生态保护红线规划》

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，项目距离最近的江苏省国家级生态保护红线为淮沭河第一饮用水水源保护区，约12.5km，具体情况见表2.9.2-2。

表2.9.2-2  项目周边重要生态功能保护区一览表

| 红线区域名称 | 类型 | 地理位置 | 区域面积 （平方公里） |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮沭河第一饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 取水口坐标：118°43′39″，34°04′21″。 一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。 二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。 准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 | 11.40 |

据此，项目选址不在江苏省国家级生态保护红线区域范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》中相关要求。

②环境质量底线：

根据沭阳县《2019 年环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO基本污染物达标，PM10、PM2.52项基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标；目前，沭阳县正在编制大气环境达标规划，根据现状补测数据，补测期间各监测因子可满足环境质量标准；正常情况下，废气均达标排放，根据大气预测结果，废气影响范围最远距离为282米，对周围环境影响较小，在区域环境承载范围内。

根据沭阳县2019年环境质量报告书中公开的监测数据，受纳水体沂南河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准；项目地声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3 类标准。

根据现状监测，评价区域内VOCs、甲醛、NH3分别满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC、甲醛、NH3的标准值；凌志水务排污口上游500米、下游1000米及下游2000m监测断面中各因子均满足Ⅳ类水质标准要求；评价区域地下水环境中pH、氟化物、挥发酚、铅、硫酸盐、六价铬、汞、砷、铁、钠、锰符合地下水质量标准（GB/T14848-2017）中Ⅰ类标准，氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐符合Ⅱ类标准，氨氮、镉、总硬度、溶解性总固体符合Ⅲ类标准，耗氧量符合IV类标准；项目厂界区域声环境质量监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区限值；项目所在地土壤中各因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准的筛选值要求。

③资源利用上线：

项目给水、供电由园区统一供给，无其他自然资源消耗，原料为市场采购，能耗限额满足苏政办发[2015]118号相关要求，因此，项目建设不超过资源利用上限。

④环境准入负面清单：

本项目位于沭阳经济技术开发区北区，根据园区相关规划及批复，沭阳经济技术开发区北区重点发展纺织服装、木材加工、农副产品、电子、物流等无污染或低污染项目，纺织业以发展集约化、专业化的、年印染纤维达1万吨以上的大型纺织企业为主，有控制地发展为区内纺织服装和机械电子业自身配套的印染、电镀业，不设纯印染、纯电镀项目。

本项目为刨花板制造和脲醛树脂胶生产项目，刨花板制造是园区重点发展项目，符合园区产业定位。本项目脲醛树脂胶自产自用，根据开发区的规划环评内容，未明确板材生产企业可以配套制胶工序，但根据关于印发《全市木材加工家具制造业转型升级工作方案》的通知（宿办发[2020]21号），“投资5亿元及以上人造板制造企业，经批准可以建设配套制胶工段”，本项目投资70000万，经沭阳经济技术开发区管理委员会备案，批准建设制胶车间，脲醛树脂胶生产符合宿迁地区的政策要求。

- 2.9.3相关环保政策相符性

（1）与江苏省“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析

本项目与《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏发[2017]30号）相符性分析见表2.9.3-1。

表2.9.3-1 本项目与苏发[2017]30号文相符性分析

| 序号 | 苏发[2017]30号 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强制重点行业清洁原料替代。2017年底前，…人造板…等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂…人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代 | 本项目根据需要使用脲醛树脂胶黏剂或者异氰酸酯胶黏剂。脲醛树脂胶黏剂自产自用，其中游离甲醛量≤0.3%，符合GB/T14732-2006要求；异氰酸酯胶黏剂无毒无臭，是一种不含甲醛的环保粘合剂 | 符合 |
| 2 | 强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前…木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理 | 项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧废气先经“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”处理后排入烘干线，再和烘干废气一起经1套“湿式静电除尘”处理后高空达标排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧 | 符合 |

因此，项目与苏发[2017]30号文相符。

（2）与宿环发[2017]162号文相符性分析

本项目与《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号）相符性分析见表2.9.3-2。

表2.9.3-2 本项目与宿环发[2017]162号文相符性分析

| 序号 | 宿环发[2017]162号 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓励建设项目采用国内先进的机械化和自动化程度较高的生产设备，减少手工操作 | 项目刨花板和脲醛树脂胶生产线采用DCS系统对生产全过程进行自动化控制，项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，通过生产过程中设置的在线仪表对过程参数进行测量，进一步控制生产 | 符合 |
| 2 | 依托区域集中供热供汽设施，原则上不得新建供热锅炉。未实现集中供热的，应采用清洁燃料，禁止使用煤、焦炭、等高污染燃料；采用生物质颗粒作为燃料供热装置需配备高效除尘装置，大气污染物排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放控制要求 | 园区已有完善的供热管道，考虑到本项目湿刨花烘干线干燥温度较高（550℃），集中供热无法满足生产需要，也无法将江苏新动力（沭阳）热电有限公司锅炉烟气直接引入烘干工序，项目新增1个热能中心，为项目防水剂配置（<100℃）及调胶过程（60℃）、热压过程、干燥过程（550℃）等供热，自建热能中心有效处置生产过程中产生的树皮、不合格木片、锯屑，产生的废气先经“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”处理后排入烘干线，再和烘干废气一起经1套“湿式静电除尘”处理后高空达标排放 | 依据环办大气函[2018]136号，大气污染物排放需满足GB16297 -1996 |
| 3 | 采用施胶、覆贴等生产技术的建设项目应根据产品的品质、质材等合理选用胶水（胶黏剂），禁止使用未改性的脲醛树脂胶和含苯的胶黏剂，鼓励使用环保型无醛胶或人畜低毒或无害的胶黏剂。不得在化工园区以外区域从事木材胶黏剂的生产 | 项目脲醛胶自产自用，本项目脲醛胶用三聚氰胺进行改性，不属于传统的木材胶黏剂（甲醛含量高），其中游离甲醛≤0.3%，异氰酸酯胶不含醛、苯等 | 符合 |
| 4 | 鼓励使用无切削新技术、新设备、打磨、抛光、开料等工序需配备相应的客流收集和处理装置，减少颗粒物的排放 | 项目原料含水率较高，切削过程中颗粒物产生量极少，项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，不同工艺粉尘配备多种有效处理装置，粉尘达标排放 | 符合 |
| 5 | 优先采用密闭式热压、干燥、定型等生产设备，并配套相应的挥发性有机物收集与治理措施 | 项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，确保废气的有效收集，项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气再排入烘干线对刨花进行烘干，和烘干废气一起经1套“湿式静电除尘”处理后高空达标排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧 | 符合 |
| 6 | 采用涂胶、施胶板热压、干燥技术等的建设项目生产装置须布置在密闭车间内，配备相应的VOCs废气收集与处理装置。鼓励选用VOCs废气处理新技术、新设备 |  | 符合 |
| 7 | 加强无组织废气治理，做到车间外无异味、不扰民和对外环境不会产生不利影响 | 项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，确保废气的有效收集，且加强绿化，可以做到车间外无异味，对外环境影响较小 | 符合 |
| 8 | 厂区实施“雨污分流、清污分流”，有工艺废水产生的企业需配套生产废水处理设施，工艺废水管道应尽可能建在地面上，地面以下的工艺废水管道必须设置防渗良好、便于检修和监控的管沟。所有污水不得混入清下水，每个厂区原则上只能设一个污水排口和一个清下水排口，污水和清下水排口应设置检查井 | 厂区实施“雨（清）污分流”，项目生产过程无废水产生，调胶至热压废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水通过厂区污水站进行处理，厂区设1个污水排口和1个雨水（清下水）排口，污水和雨水（清下水）排口设置检查井 | 符合 |
| 9 | 危化品、危险固废、有毒有害物料储存场所及污水处理设施应采用防渗措施，不得污染地下水 | 项目危化品仓库、危险固废仓库、污水站、化粪池、事故池等均经防腐防渗处理 | 符合 |
| 10 | 工艺废水、循环水排污水、生活污水、雨水等必须分类收集、分别处理，尽量循环使用、集中排放。工艺废水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准。排入集中式污水处理设施的，应符合相应的接管标准，废水排放应达到当地总量控制要求 | 项目冷却水及浓水较清洁，部分用于厂区绿化后作为清下水经雨水管道排出；项目生产过程无废水产生，调胶至热压废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水通过厂区污水站进行处理和经化粪池处理的生活污水一起接管至沭阳凌志水务有限公司，制胶废气和甲醛储罐大小呼吸水喷淋废水全部回用于制胶生产，不外排 | 符合 |
| 11 | 涉及危险物料的企业须设置事故池贮存事故废水（含消防废水），事故池容量应可容纳最大事故状态时所产生的废水量，并须进行有效处理，禁止事故废水直接外排 | 项目设置600m3事故池，满足要求 | 符合 |
| 12 | 盛装施胶剂等物料的原料桶，生产过程产生的废渣及废水污水站污泥应作为危险固废处置。产生危险固废的企业必须与有专门处理危废资质的企业签订危废转移合同，并规范设置危险固废临时堆场。 | 项目产生的危废均委托有资质单位处理；项目设置1个100m2危险废物暂存仓库 | 符合 |

（3）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析

表2.9.3-3 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析

| 序号 | 标准要求 | 企业建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 | 本项目甲醛、脲醛树脂胶及异氰酸酯胶等在储罐储存，其他涉及VOCs的原料储存在专门的仓库内 | 符合 |
| 2 | 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 本项目甲醛、脲醛树脂胶及异氰酸酯胶等在储罐储存，其他涉及VOCs的原料储存在专门的仓库内 | 符合 |
| 3 | 企业应建立台账，记录含VOCs 原辅材料和含VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3 年 | 本项目原料有进货台账，使用量、废弃量等均有记录 | 符合 |
| 4 | 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 | 厂房、仓库等均符合设计要有，厂房、仓库均设有换气扇等，保持车间通风 | 符合 |
| 5 | 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选择在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 | 项目刨花板、脲醛树脂胶均为流水线生产，均设置DCS控制系统，项目生产过程设备、运输等均为密闭装置 | 符合 |
| 6 | VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297 或相关行业排放标准的规定。 | 本项目有机废气均达标排放 | 符合 |
| 7 | 收集的废气中NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h 时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外。 | 本项目有机废气处理效率均在90%以上 | 符合 |
| 8 | 排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 | 本项目排放有机废气的排气筒高度均为35米 | 符合 |
| 9 | 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH 值等关键运行参数。台账保存期不少于3 年。 | 本次环评要求企业按要求对废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息进行记录 | 符合 |

（4）与《关于贯彻落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的通知（宿污防指办[2019]55号）》相符性分析

表2.9.3-4  拟建项目与苏环办[2014]128号相符性分析表

| 序号 | 标准要求 | 企业建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化源头与过程治理。医药化工、涂料制造、油墨制造等行业的相关企业，要严格对照《标准》要求，按照“人不接触物料、物料不接触空气”的原则，对全厂VOCs物料的储存、转移和输送、工艺过程、敞开液面等无组织排放源全部实施密闭（封）处理，更新升级现有设备、工艺技术、操作方式及其控制水平，从源头减少VOCs产生量。确实无法密闭（封）或不能实施密闭（封）作业的，应在密闭空间内操作或进行局部气体收集处理。 | 拟建项目所有生产设备均选用了密封性好的生产设备，企业密闭化程度较高，从源头控制VOCs的产生。 | 符合 |
| 2 | 收集的废气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≧2kg/h的各相关企业，按照“分类收集、集中处理”的原则，强化VOCs无组织废气收集处理，配套VOCs高效治理设施，原则上应采用催化燃烧（RCO）、蓄热式热氧化炉（RTO）等处理技术 | 防水剂配制、调胶至热压废气通过水喷淋后送入热能中心燃烧处理，制胶反应釜废气和甲醛储罐大小呼吸废气经水喷淋处理后通过热能中心处理，热能中心焚烧废气先经“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”处理后排入烘干线，再和烘干废气一起经1套“湿式静电除尘”处理 | 符合 |
| 3 | 建立管理台账资料。建立完善的废气治理设施运行台账，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息等，包括运行时间、废气处理量、操作温度和压力、催化剂吸附剂更换周期和更换量、污染物排放浓度和速率等关键运行参数，并制定例行监测、在线监控设施比对监测计划等，每年至少自行各监测1次，并将监测结果报所在地生态环境部门。台账保存期限不少于3年。 | 项目建成后将按照要求建立台账系统，包括设备调试台账、运行台账；按照环评要求进行例行监测，并报当地环保部门。 | 符合 |

（5）与《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办〔2014〕128号）相符性分析

拟建项目与苏环办[2014]128号相关内容相符性分析见表表2.9.3-5。

表2.9.3-5  拟建项目与苏环办[2014]128号相符性分析表

| 序号 | 文件内容 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 | 拟建项目所有生产设备均选用了密封性好的生产设备，企业密闭化程度较高，从源头控制VOCs的产生。 |
| 2 | 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%… | 本项目有机废气的收集和处理效率大于90%，满足相关规定。 |
| 3 | 企业应提出针对VOCs的废气处理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。 | 针对VOCs治理企业制定了长期有效运行的管理方案和监控方案。 |
| 4 | 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。 | 项目建成后按照求执行。 |
| 5 | 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，相关记录至少保存3年。 | 项目建成后按照求执行。 |

（6）与 “蓝天保卫战”相符性分析

本项目与“蓝天保卫战”的相符性分析见下表。

表2.9.3-6  本项目与蓝天保卫战三年行动计划相符性分析

| 序号 | 文件相关内容 | 相符性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 |  |  |  |
| 1 | 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法 | 本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业 | 符合 |
| 2 | 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 | 本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，刨花板生产符合园区产业定位，根据《全市木材加工家具制造业转型升级工作方案》的通知（宿办发[2020]21号），脲醛树脂胶生产符合宿迁地区的政策要求 | 符合 |
| 3 | 重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 | 本项目位于重点区域，项目自建热能中心，产生废废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气再排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放控制要求 | 符合 |
| 4 | 实施VOCs 专项整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。 | 本项目不使用光固UV 涂料和水性涂料，不属于生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目 | 符合 |
| 5 | 排气口高度超过45 米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施，2019 年底前，重点区域基本完成；2020 年底前，全国基本完成。 | 项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧废气先经“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”处理后排入烘干线，再和烘干废气一起经1套”湿式静电除尘”处理后高空达标排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧 | 符合 |
| 《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号） |  |  |  |
| 1 | 优化产业布局。严控“两高”行业产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 | 本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业 | 符合 |
| 2 | 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治工作要求。实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，2018 年完成摸底排查工作。 | 本项目位于沭阳经济技术开发区北区，刨花板生产符合园区产业定位，根据《全市木材加工家具制造业转型升级工作方案》的通知（宿办发[2020]21号），脲醛树脂胶生产符合宿迁地区的政策要求 | 符合 |
| 3 | 深化工业污染治理。全省范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 | 项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，确保废气的有效收集，项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气再排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理，处理后高空达标排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧 | 符合 |
| 4 | 深化VOCs 治理专项行动。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs 含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。2020 年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少20%以上。 |  | 符合 |
| 《市政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（宿政办发[2018]98号） |  |  |  |
| 1 | 推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节有机废气收集 | 项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，确保废气的有效收集，项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气再排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理，处理后高空达标排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧 | 符合 |

（7）与 “《全市木材加工家具制造业转型升级工作方案》（宿办发[2020]21号）”相符性分析

本项目与“宿办发[2020]21号”的相符性分析见下表。

表2.9.3-7  本项目与“宿办发[2020]21号”相符性分析

| 序号 | 文件内容 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.禁止使用湿法纤维板生产工艺和国家明令禁止的落后设备；2.现有企业年单线产能不得低于以下标准：高中密纤维板5万m3，刨花板3万m3，胶合板和细木工板1万m3；3.经批准配套建设的制胶工艺，予以保留；无批准手续的不得保留和新上制胶工艺；制胶工艺应独立设置，符合安全、消防、环保要求 | 本项目不使用落后设备，本项目年产刨花板30万m3；经沭阳经济技术开发区管理委员会备案，批准建设制胶车间；本项目制胶在单独的制胶车间进行生产 |
| 2 | 1.企业应取得排污许可证(含登记)，污染物达标排放；2.排放工艺废水100 m3/d及以上的企业，其废水应纳入集中式污水处理厂处理，安装在线监测设备；3.调胶、涂胶、热压、烘干和黏合等应采用自动化密闭生产设备及工艺。胶及其他涉挥发性有机物的原辅材料储存、转移、输送、配料、使用等作业环节；应采取密闭设备或在密闭空间内操作。各环节设置负压收集系统收集废气；并采用多种技术工艺组合进行处理，收集率和处理效率达90%以上，鼓励企业采用催化燃烧等高效治理设施，全过程控制VOCs产生和排放。禁止露天干燥、黏合操作。 | 调胶、涂胶、热压、烘干和黏合等过程产生的废气均密闭收集，项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气再排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理，处理后高空达标排放，危废仓库废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧 |
| 3 | 1.生产环节产生的粉尘必须收集，并配套建设粉尘处理设施除尘系统应规范采用防爆措施，集尘器、管道等粉尘爆炸危险场所心须使用防爆电气设备，符合安全规范要求；2.甲醛等危化品生产、使用、运输、贮存应符合危化品安全规范要求。3.总平面布局及耐火等级、平面布置、安全疏散、消防设施应符合防火规范。禁止用明火加热胶料，使用电焊、气焊、气割、激光割焊或其他动火作业时，应履行动火手续，并采取防范措施。4.厂区应设置漏电保护装置和负荷开关，用电线路应沿墙穿管铺设，严禁管内线路接头，严禁线路私拉乱接和超容用电。5.锅炉等特种设备必须手续齐全，经检验合格后方可投入使用，操作人员应按规程操作，持证上岗口 | 生产过程产生的粉尘通过布袋除尘或旋风除尘+布袋除尘进行收集，粉尘收集系统均采用防爆设备；厂区设置双电源系统、车间安装火花探测仪、各粉尘收集罐必须为钢制，对高危险区域委托有资质单位设计好泄爆面积和朝向，砂光间设四周需设置防火墙；关键部位动明火需申请后才能施工；总平布置按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)进行设置；管线等由专业机构设计施工；热能中心需经验收合格后方可使用，热能中心人员需持证上岗。 |
| 4 | 1.制订岗位安全生产责任制并张贴上培，定期培训。特种作业人员必须持证上岗；2.在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置安全警示标志和职业病危害警示标识；3.规范设置消防指示标志、疏散照明和其他安全标志 | 企业投产后将制定岗位安全生产责任制并张贴上培，相关人员定期培训；设置安全警示标志和职业病危害警示标识，规范设置消防指示标志、疏散照明和其他安全标志 |

（8）与 “《关于印发沭阳县2019年打好污染防治攻坚战工作计划的通知》(沭污防指发〔2019〕2号) ”相符性分析

本项目与“沭污防指发〔2019〕2号”的相符性分析见下表。

表2.9.3-8  本项目与“沭污防指发〔2019〕2号”相符性分析

| 序号 | 文件内容 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深度治理工业大气污染。对重点耗煤企业煤炭质量进行专项监督抽查，对发现的质量问题及时通报予以处理。严厉打击劣质煤销售使用，入炉煤炭热值4800大卡以上，含硫率低于0.7%m/m，灰分小于15%。强化工业污染全过程控制，全面实施特别排放限值，完成锅炉超低排放、提标改造和关停替代，启动工业窑炉专项整治，实施锅炉整治项目2项。开展非电行业氮氧化物、颗粒物深度治理。完成年度“散乱污”企业综合整治任务 | 本项目不使用煤作为燃料，本项目热能中心燃烧生物质颗粒及生产过程产生的树皮、不合格木片、过大锯屑等，热能中心燃烧废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，降低烟尘、SO2、NOx排放量 |
| 2 | 全力削减VOCs。加强油气管理，全面完成所有加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，开展原油和成品油码头、船舶油气回收治理，新建的原油、汽油、石油类等装船作业码头全部安装油气回收设施，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站安装自动监控设备，完成1项油气回收治理项目。加强工业VOCs排放监管能力建设，建立与完善固定源VOCs排放控制综合管理系统。全县重点工业行业VOCs排放量较2015年减少30%以上。完成130项VOCs综合治理和低VOCs原料替代项目 | 调胶、涂胶、热压、烘干和黏合等过程产生的废气均密闭收集，项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气再排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理，处理后高空达标排放，危废仓库废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧，满足要求 |

- 2.9.4与《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析

表2.9.4-1 拟建项目与苏环办〔2019〕36号文相符性分析

| 序号 | 文件内容 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。 | 本项目位于沭阳经济技术开发区，不在优先保护类耕地集中区域。 |
| 2 | 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 | 本项目总量在环境影响评价文件审批前，已取得主要污染物排放总量指标。 |
| 3 | （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目符合规划环评结论及审查意见的要求。本项目不在生态保护红线范围内，符合相关要求。 |
| 4 | 禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。 | 符合要求 |
| 5 | 禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 | 本项目不属于生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 |
| 6 | 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 | 本项目不在生态保护红线范围内，符合相关要求。 |
| 7 | 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。 | 项目产生的危废均合理处置。符合要求。 |
| 8 | （1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目不属于以上禁止建设的内容。 |

- 3建设项目工程分析

## 3.1拟建项目概况

- 3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：年产30万立方米刨花板项目

（2）建设性质：新建

（3）用地性质：工业用地

（4）建设单位：江苏慧典新材有限公司

（5）建设地址：沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧

（6）行业类别：C2023 刨花板制造

（7）占地面积：346.26亩

（8）员工人数及工作制度：员工160人，三班制生产，日工作24小时，年工作300天

（9）项目总投资：项目总投资70000万元，其中环保投资为1757万元，占总投资的2.51%

- 3.1.2建设内容

项目通过对枝丫材、小径材、锯屑等原料进行剥皮/削片、刨花、拌胶、铺装后连续平压得刨花板坯，形成年产30万立方米刨花板的生产能力，板材生产过程使用的脲醛树脂胶自产自用，项目产品方案见表3.1-1。

表3.1-1  建设项目产品方案

| 工程名称 | 产品名称 |  | 主要技术性能指标 | 设计产能 |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主产品 | 中间产品 |  | 外售 | 自用 |  |
| 刨花板生产线 | 刨花板[1] | / | 长×宽=2440mm×1220mm，厚度8~30mm（常规16mm），密度.60~0.79g/cm3 | 30万m3/a（折合约19.5万t/a） | / | 7200h |
| 脲醛树脂胶生产线 | / | 脲醛树脂胶[2] | 固含量63~65%，游离甲醛量≤0.3% | / | 15410t/a | 98个批次（三个反应釜同时生产为一个批次，7.5h/批次） |

注：[1]1张板材面积约2.9768m2，30万m3刨花板约6298710张板材，根据企业提供的资料，1张板材施胶厚度约为0.8~0.83mm（本项目按照0.812mm），胶的密度按照1.2g/cm3计算，本项目用胶量约为18264.36 t/a，本项目胶由脲醛树脂胶和异氰酸酯胶组成，异氰酸酯胶胶接强度高，无甲醛，但是异氰酸酯胶成本高，可与脲醛树脂胶混合使用，投加比约为5.4:1，本项目脲醛树脂胶自产量约为15410t/a，外购异氰酸酯胶约为2854.36t/a；[2]本项目脲醛树脂胶仅作为中间产品，仅自用不外售；

脲醛树脂胶执行《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T 14732-2017）表1 中胶合板和细木工板用，刨花板用，中、高密度板用规定的标准；项目产品符合《刨花板》（GB/T4897-2015）及欧洲刨花板标准EN312，游离甲醛释放等级符合《室内装饰装修材料人造板及其制品》（GB18580-2017）中E1级标准（甲醛释放≤0.124mg/m3产品板）。

详见表3.1-2。

表3.1-2  产品质量标准

| 产品 | 指标名称 | 指 标 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 胶合板和细木工板用，刨花板用，中、高密度板用 |  |  |
| 脲醛树脂胶 | pH | 7.0~9.5 |  | 《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T 14732-2017） |
|  | 固体含量，% | ≥46.0 |  |  |
|  | 游离甲醛含量，% | ≤0.3 |  |  |
|  | 固化时间 s | ≤120.0 |  |  |
|  | 适用期 min | ≥120 |  |  |
| 刨花板 | 尺寸 | 长×宽×高=（1220~4880）mm×（2440~2500）mm×（6~40）mm |  | 按客户要求定制 |
|  | 含水率 | 3%~13% |  | 《刨花板》（GB/T4897-2015） |
|  | 外观 | 断痕、透裂 | 不允许 |  |
|  |  | 压痕 | 肉眼不可见 |  |
|  |  | 单个面积大于40mm2胶斑、石蜡斑等 | 不允许 |  |
|  |  | 边角残损 | 肉眼不可见 |  |
|  | 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m3产品板 |  |  |
|  | 物料力学性能 | 《刨花板》（GB/T4897-2015）中表3-表14 |  |  |

注：项目生产脲醛树脂胶，密度约为1.17~1.2g/cm3，平均分子量2000。

- 3.1.3项目平面布置及厂界周围状况

（1）总平面布置

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧。

项目原料进厂入口位于厂区东侧，厂区东侧大门以北为原料堆场；厂区东侧大门以南区域自东向西依次为生产区及成品库，项目生产区自东向西依次布置有刨片车间、刨花筛选车间及热能中心、刨花板车间（自东向西依次为调拌胶、铺装、预压、热压、齐边、砂光及裁板等），制胶车间位于厂区东南角。项目成品出口位于厂区西南侧。本项目从整体布置上已考虑消防、安全、环保等方面的要求，布局合理。

项目厂区具体平面布置情况详见图3.1-1。

（2）项目用地和厂界周围状况

项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧。东侧隔沭七路为新动力电厂苏北公司，南侧为傲丝生态，西侧为亿星玻璃公司，北侧为宇涛装饰和博硕智能系统。

项目周围500m环境现状见图3.1-2。

- 3.1.4项目组成及建设内容

项目主体工程、公用及辅助工程见表3.1-3。

表3.1-3  项目公用及环保工程一览表

| 类别 | 建设名称 |  | 设计能力 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 刨花板生产线 |  | 刨片车间 |  | 3312m2（1F，H=11m），包括枝丫材的削片筛分刨花线、小径材的剥皮刨片线、锯屑的筛分线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烘干车间 |  | 1364m2（1F，H=11m） |  |  |  |  |
|  |  |  | 刨花筛选车间 |  | 860m2（1F，H=11m） |  |  |  |  |
|  |  |  | 刨花板车间 |  | 面积21060m2（1F，拌胶区高度30m，其他区域11m），自东向西依次为石蜡乳液制备区、调胶区、拌胶区、铺装区、冷压区、热压区、齐边区、翻板冷却区、中间暂存仓、砂光抛光区及裁板区 |  |  |  |  |
|  | 脲醛树脂胶生产线 |  | 制胶车间 |  | 9000m2（1F，H=8m） |  |  |  |  |
| 公 用 工 程 | 供水 (新鲜水) |  | 67293.65m3/a |  |  |  |  |  | 沭阳自来水厂 |
|  | 纯水 |  | 年制备纯水5760m3 |  |  |  |  |  | 离子交换树脂纯水制备系统 |
|  | 排水 |  | 污水 |  |  | 16420m3/a |  |  | 雨污分流 |
|  |  |  | 清下水 |  |  | 5926 m3/a |  |  | 清污分流 |
|  | 变电站 |  | 建筑面积480m2，供电电源引自市政110/10kV变电站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空压站 |  | 位于刨花板车间，配备风冷螺杆式空压机6台（4用2备）， 供气量80Nm3/min，压力 0.6～0.7 MPa |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环冷却系统 |  | 1套，循环水量为200m3/h，用于拌胶、热压、裁板等工序降温 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1套，循环水量为500m3/h，用于制胶工序 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热能中心 |  | 设计热功率56.3MW，主要由燃料供给系统、燃烧室燃烧系统、导热油炉供热系统、蒸汽发生器系统和热烟气供热部分组成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测中心 |  | 建筑面积50m2，新增万能力学实验机、断面密度分析仪、分析天平、电子天平、水分快速检测仪、烘箱等设备 |  |  |  |  |  |  |
| 贮 运 工 程 | 运输 |  | 主要原材料进厂和产品出厂均采用汽车运输，其中甲醛、氨水、异氰酸酯胶为罐车运输 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贮存 | 原料堆场 | 30330m2，位于厂区东北侧，分区贮存枝丫材、小径材等原料 |  |  |  |  |  | 露天堆放，毡布覆盖 |
|  |  | 锯屑仓 | 150m3，位于厂区刨花板车间东北侧，贮存锯屑原料 |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 成品库 | 30840m2（成品库一8640m2、成品库二10800m2、成品库三11400m2），位于厂区西侧，贮存刨花板产品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1#化学品库 | 1000m2，位于刨花板车间内东侧，贮存硬脂酸、硫酸铵、机油等化学品 |  |  |  |  |  | 地面防渗，设置导流沟、导流沟 |
|  |  | 2#化学品库 | 1000m2，位于制胶车间北侧，贮存甲酸、三聚氰胺、片碱、尿素等化学品 |  |  |  |  |  | 地面防渗处理，设置导流沟、导流沟 |
|  |  | 罐区 | 100m2，位于刨花板车间东侧调胶区外罐区。含有 2个120m3立式固定顶罐贮存脲醛胶 |  |  |  |  |  | 防腐防渗处理，设置导流沟、导流沟 |
|  |  |  | 200m2，位于刨花板车间内东侧调胶区内。含有 6个35m3卧式固定顶罐贮存异氰酸酯胶，1个4m3立式固定顶罐贮存石蜡乳液，1个60m3氨水罐 |  |  |  |  |  | 地面防渗处理，设置导流沟、导流沟 |
|  |  |  | 3个500m3甲醛储罐，位于制胶车间北侧 |  |  |  |  |  | 地面防渗处理，需设置围堰 |
| 环 保 工 程 | 废气 | 有组织 | 刨片车间 | 枝丫材刨花粉尘G1 |  |  |  | 1套旋风+布袋除尘器 +1个15m高排气筒H1 | 达标排放 |
|  |  |  |  | 小径材刨片粉尘G2 |  |  |  | 1套旋风+布袋除尘器 +1个15m高排气筒H2 | 达标排放 |
|  |  |  | 湿刨花仓 | 输入与输出粉尘G3 |  |  |  | 1套旋风+布袋除尘器 +1个35m高排气筒H3 | 达标排放 |
|  |  |  | 烘干车间 | 干燥废气G4（烟粉尘、SO2、NOX、甲醛、VOCs） |  |  |  | 1套湿式静电除尘+ 1个35m高排气筒H4 | 达标排放 |
|  |  |  | 刨花筛选车间 | 刨花盘筛粉尘G5-1、超级筛粉尘G5-2、打磨粉尘G5-3、圆孔筛粉尘G5-4、风选粉尘G5-5 |  |  |  | 1套旋风+布袋除尘器 +1个35m高排气筒H5 | 达标排放 |
|  |  |  | 刨花板车间 | 表层刨花仓及芯层刨花仓粉尘G6 |  |  |  | 1套布袋除尘器 +1个35m高排气筒H6 | 达标排放 |
|  |  |  |  | 防水剂制备废气G7-1（VOCs、NH3）、调胶至热压工序废气G7-2&G7-3（VOCs、甲醛、粉尘、NH3） |  |  |  | 1套水喷淋，然后通入热能中心焚烧处理 | 满足要求 |
|  |  |  |  | 齐边粉尘G8 |  |  |  | 1套布袋除尘器 +1个35m高排气筒H7 | 达标排放 |
|  |  |  |  | 砂光粉尘G9-1、抛光粉尘G9-2、裁板粉尘G9-3 |  |  |  | 1套布袋除尘器 +1个35m高排气筒H8 | 达标排放 |
|  |  |  | 热能中心 | 烟尘、SO2、NOx |  |  |  | 炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘，进入烘干线 | 满足要求 |
|  |  |  | 制胶车间 | 不凝废气G10-1~ G10-2 |  |  |  | 1套水喷淋，然后通入热能中心焚烧处理 | 满足要求 |
|  |  |  | 甲醛储罐 | 甲醛 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危废仓库 | VOCs |  |  |  | 1套水喷淋，然后通入热能中心焚烧处理 | 满足要求 |
|  |  | 无组织 | 提高有组织废气收集率，加强绿化等 |  |  |  |  |  | 厂界达标 |
|  | 废水 | 生活 污水 | 4992m3/a，化粪池 |  |  |  |  |  | 达标排放 |
|  |  | 其他废水 | 循环冷却系统排水及软水制备过程产生的浓水 |  |  |  |  |  | 厂区绿化/作为清下水排放 |
|  |  |  | 调胶至热压废气、危废仓库水喷淋废水，调胶区设备及地面冲洗废水，检测中心废水，11428 m3/a |  |  |  | 厂区污水站（调节+芬顿氧化+混凝沉淀），40m3/d |  | 达标排放 |
|  |  |  | 制胶废气和甲醛储罐大小呼吸废气处理水喷淋废水 |  |  |  |  |  | 回用于制胶补充用水 |
|  | 噪声 |  | 主要噪声源为削片机、刨片机、干燥机、打磨机、筛选机、齐边锯、砂光机、纵向锯、各种泵、风机等机械噪声， 采取车间密闭，厂房隔声，合理布局等降噪措施。 |  |  |  |  |  | 厂界达标 |
|  | 固体废物 |  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 环卫部门卫生填埋 | 合理处置， 不外排 |
|  |  |  | 树皮、不合格木片、过大锯屑 |  |  |  |  | 送热能中心焚烧 |  |
|  |  |  | 粉尘尘渣 |  |  |  |  | 外售 |  |
|  |  |  | 废金属、灰渣及烟尘渣 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 齐边及裁板下脚料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废机油、废树脂、污水站污泥、废包装材料、废导热油 |  |  |  |  | 有资质单位安全处置 |  |
| 风险 |  |  | 设置270m3消防水池 |  |  |  |  |  | 防腐防渗处理 |
|  |  |  | 设置600m3事故水收集池，切换装置等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨水排口设置截断阀，发生火灾等事故后，关闭雨水排口截断阀，事故废水通过雨水管网进入事故池，保证消防废水排入事故池 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设置双电源系统、车间安装火花探测仪、各粉尘收集罐必须为钢制；对高危险区域委托有资质单位设计好泄爆面积和朝向；刨花板车间员工人数不超过9个人；砂光间设四周需设置防火墙 |  |  |  |  |  | 满足要求 |
|  |  |  | 脲醛胶罐区设置120m3围堰、甲醛储罐区设置500m3围堰、异氰酸酯胶及氨水罐区设置100 m3围堰；罐区设置视频监控、甲醛泄漏报警器、火灾报警器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制胶车间设置甲醛泄漏报警器、火灾报警器 |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.5项目主要原辅材料

项目主要原辅材料见表3.1-4。

表3.1-4  主要原辅材料统计表

| 产品 | 序号 | 物料名称 | 性质/成分 | 年用量t | 规格 | 最大储存量t | 储存地点 |  | 原料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刨花板生产 | 1 | 枝丫材 | 含水率≥40% | 8万 | / | 5000 | 原料堆场 |  | 当地采购 |
|  | 2 | 小径材 | 含水率≥40% | 25.15万 | / | 2万 |  |  |  |
|  | 3 | 锯屑 | 含水率≥25% | 3万 | / | 650 |  |  |  |
|  | 4 | 石蜡 | C18～30烃类混合物98% | 723.13 | 4m3/罐 | 3.6 | 化学品库 |  | 当地采购 |
|  | 5 | 硬脂酸 | / | 72.15 | 100kg/袋 | 5 |  |  |  |
|  | 6 | 硫酸铵 | 99% | 104.68 | 100kg/袋 | 7 |  |  |  |
|  | 7 | 异氰酸酯胶 | 纯度＞99.5%， 水解氯含量＜0.05% | 2854.36 | 35m3/罐 | 214 | 罐区 | 当地采购 |  |
|  | 8 | 氨水 | 20% | 45.26 | 60m3/罐 | 45.26 |  |  |  |
|  | 9 | 机油 | / | 2 | 25kg/桶 | 0.5 | 化学品库 | 当地采购 |  |
|  | 10 | 生物质燃料 | 稻壳等，热量4693kcal/kg计 | 45039.6 | / | 1500 | 燃料库棚 | 当地采购 |  |
|  | 11 | 氮气 | N2 | 30瓶 | 40L/瓶 | 5瓶 | 化学品库 | 当地采购 |  |
| 脲醛树脂胶生产 | 1 | 52%甲醛 | 52% | 6798.75 | 500m3储罐，3个 | 1275 | 罐区 | 当地采购 |  |
|  | 2 | 片碱 | 99%NaOH | 2.94 | 25kg/袋 | 2 | 化学品库 | 当地采购 |  |
|  | 3 | 尿素 | 99% | 4189.5 | 25kg/袋 | 600 |  |  |  |
|  | 4 | 三聚氰胺 | 99% | 1029 | 25kg/袋 | 100 |  |  |  |
|  | 5 | 甲酸 | 85% | 2.2 | 25kg/桶 | 0.2 |  |  |  |

本项目涉及到的主要物质的理化特性见表3.1-5。

表3.1-5  主要物质的理化特性、毒性毒理

| 名称，分子式 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脲醛树脂，(NHCONHCH2)n | 脲醛树脂是尿素与甲醛在碱性或酸性催化剂作用下缩合成初期脲醛树脂，再在固化剂或助剂的作用下，形成不溶解、不熔融的末期树脂 | 可燃 | / |
| 石蜡， CnH2n+2 8002-74-2 | 白色、无臭、无味、透明的晶体，主要组分为C18～30的烃类混合物，在47℃ -64℃熔化，密度约0.9g/cm3，溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等非极性溶剂 | 可燃 | / |
| 硬脂酸 | 带有光泽的白色柔软小片，熔点70~71℃，沸点383℃，闪点196℃，相对密度（水=1）0.87，不溶于水，微溶于乙醇，溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯仿、四氯化碳等 | 遇明火、高热可燃 | 刺激性 |
| 氨水， NH4OH | 无色透明液体、有强烈的刺激性臭味，相对密度（水=1）0.91， | 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛 | LD50：350mg/kg |
| 硫酸铵， (NH4)2SO4 | 无色斜方晶体，工业品为白色至淡黄色结晶体，熔点140℃，相对密度（水=1）1.77 | 遇明火、高热可燃 | 刺激性 |
| 异氰酸酯胶 MDI | 淡黄色熔融固体，加热时有强烈刺激性气味，熔点38~44℃，沸点373.4℃，闪点196℃，相对密度（水=1）1.13，凝固点37℃，NCO30.5~32%，酸度（HCl）≤0.04%，粘度（25℃，mPa·S）150~250 | 遇明火、高热可燃 | 危险类别6.1 LC50:369~490mg/m3 |
| 机油 | 主要成分是矿物质油，ISO粘度等级100，闪点235℃ | 遇明火、高热可燃 | 刺激性 |
| 甲醛，CH2O | 其外观呈无色透明液体状。遇冷聚合变混浊。能与水、乙醇、丙酮任意混溶。在空气中能逐渐被氧化为甲酸，是强还原剂。沸点96℃/101.325kPa；闪点140°F(60℃)；d25251.081～1.085；n20D1.3746。 市场上的甲醛是其水溶液，遇冷能聚合变浑，也可解聚成无色透明溶液。具有刺激性气味，能使眼睛流泪。为强还原剂。通常为防止聚合加入10%～12%的甲醇 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应 | LD50：800mg/kg(大鼠经口)；70mg/kg(兔经皮)LC50：590 mg/m3(大鼠吸入) |
| 片碱，NaOH | 白色半透明块状或粒状固体，无臭。熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度2.13。易溶于水、乙醇和甘油，不溶于乙醚、丙酮。在水中的溶解度：0℃为42%，20℃为109%，100℃为347%。溶于水时， 放出大量的热。在空气中极易潮解，并吸收CO2 生成碳酸钠。有强碱性和很强的腐蚀性。有强烈的腐蚀性，有吸水性，可用作干燥剂，但是，不能干燥二氧化硫、二氧化碳和氯化氢气体。且在空气中易潮解(因吸水而溶解的现象，属于物理变化)；溶于水，同时放出大量热。其熔点为318.4℃。除溶于水之外，氢氧化钠还易溶于乙醇、甘油；但不溶于乙醚、丙酮、液氨。 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧。具有强腐蚀性。 | 兔经口LD50：500mg/kg |
| 尿素，CH4N2O | 溶于水、乙醇和苯，不溶于乙醚、氯仿。白色结晶，无臭，有吸湿性。熔点135℃(分解)，相对密度d2041.323。在高温下可进行缩合反应，生成缩二脲、缩三脲和三聚氰酸。加热至160℃分解，产生氨气同时变为氰酸 | 遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮。受高热分解，放出有毒的烟气 | LD50： 14300mg/kg (大鼠经口) |
| 三聚氰胺，C3H6N6 | 外观与性状：白色、单斜晶体。在345℃的情况下分解。熔点(℃)：>300（升华）相对密度（水=1）：1.573316 相对蒸气密度（空气=1）：4.34 饱和蒸气压(kPa)：6.66 水中溶解度(20℃)：0.33g 溶解性：不溶于冷水，溶于热水，微溶于水、乙二醇、甘油、（热）乙醇，不溶于乙醚、苯、四氯化碳。酸、草 酸等都能形成三聚氰胺盐。在中性或微碱性情况下，与甲醛缩合而成各种羟甲基三聚氰胺，但在微酸性中（pH 值5.5～6.5）与羟甲基的衍生物进行缩聚反应而生成树脂产物。遇强酸或强碱水溶液水解，胺基逐步被羟基取代，先生成三聚氰酸二酰胺，进一步水解生成三聚氰酸一酰胺，最后生成三聚氰酸。水溶液弱碱性（pH 值=8），与盐酸、硫酸、硝酸、乙酸 | 不可燃，在常温下性质稳定。受热分解放出剧毒的氰化物气体 | LD50：小鼠 经口：4.55g/kg； 大鼠经口：3g/kg |
| 甲酸，CH2O2 | 无色发烟易燃液体，具有强烈的刺激性气味。熔点8.4℃。沸点100.7℃，50℃（16kPa）。相对密度1.220（20/4℃）。折射率1.3714。闪点（开杯）69℃，自燃点601℃，表面张力37.58mN/m（20℃），粘度1.784mPa·s（20℃），临界温度308℃，临界压力7.04MPa。能与水，乙醇，乙醚，甘油任意混溶，微溶于苯。呈强酸性，为强还原剂。热至160℃以上分解成二氧化碳和氢。与浓硫酸一起加热分解出一氧化碳 | 可燃的。高于 69℃可能形蒸气/空气混合物 | LD50：1100mg/kg（大鼠经口），LC50：15000mg/m3（大鼠吸入，15min） |

- 3.1.6项目主要设备

刨花板生产主要生产设备见表3.1-6。

表3.1-6  刨花板生产主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 (台/套) | 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 (台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 剥皮工段 |  |  | 六 | 铺装热压工段 |  |  |
| 1 | 齿辊剥皮机 | 45t/h BD | 1 | 1 | 表层细料气流铺装机 | 45m3/m h | 2 |
| 2 | 金属探测器 | / | 1 | 2 | 定向刨花铺装机 | / | 3 |
| 二 | 削片工段 |  |  | 3 | 连续预压机 | / | 2 |
| 1 | 鼓式削片机 | 50t/h BD | 1 | 4 | 连续预热器 | / | 1 |
| 2 | 木片筛选机 | / | 1 | 5 | 含水率分析仪(红外) | / | 3 |
| 三 | 刨花制备工段 |  |  | 6 | 纵向齐边锯 | / | 1 |
| 1 | 长材刨片机 | 30t/h BD | 1 | 7 | 金属探测器 | / | 1 |
| 2 | 木片仓 | 100m³ | 1 | 8 | 板坯回收斗 | / | 1 |
| 3 | 刨片机 | 8t/h BD | 3 | 9 | 连续液压热压机 | 8.5' ×38.7m | 1 |
| 四 | 刨花干燥和分选工段 |  |  | 10 | 用于压机的二次热循环系统 | / | 1 |
| 1 | 湿刨片料仓 | 460m3 | 2 | 七 | 冷却堆垛工段 |  |  |
| 2 | 含水率测定仪(微波) | / | 2 | 1 | 出料辊台运输机 | / | 1 |
| 3 | 单通道干燥机 | 32t/h BD | 1 | 2 | 齐边锯设备 | / | 1 |
| 4 | 分料器 | / | 1 | 3 | 双对角锯装置 | / | 1 |
| 5 | 湿静电处理系统 | / | 1 | 4 | 板厚测定装置 | / | 1 |
| 6 | 料仓 | 150m3 | 1 | 5 | 鼓泡探测系统 | / | 1 |
| 7 | 盘式辊筛 | 38t/h | 1 | 6 | 废板剔除站 | / | 1 |
| 8 | 振动超级筛选机 | 26t/h BD | 1 | 7 | 冷却翻板机 | / | 3 |
| 9 | 刨花脉冲破碎机 | 11t/h BD | 2 | 8 | 自动堆垛系统 | / | 1 |
| 10 | 振动超级筛选机 | 26m2 | 2 | 9 | 中间仓储系统 | / | 1 |
| 11 | 重力气流分选机 | 19t/h BD | 1 | 八 | 砂光裁板及自动检板打包工段 |  |  |
| 五 | 刨花施胶工段 |  |  | 1 | 定厚砂光机 | / | 2 |
| 1 | 芯层干刨片料仓 | 300m3 | 1 | 2 | 粗砂砂光机 | / | 4 |
| 2 | 芯层拌胶机 | 11’ x 25’ | 1 | 3 | 精细砂光机 | / | 4 |
| 3 | 表层干刨片料仓 | 300m3 | 1 | 4 | 抛光机 | / | 2 |
| 4 | 表层拌胶机 | 11’ x 25’ | 1 | 5 | 高压气力输送系统（砂光粉） | / | 1 |
| 5 | 表层细料仓 | 300m3 | 1 | 6 | 纵向锯 | / | 1 |
| 6 | 表层细料拌胶机 | 18t/h BD | 1 | 7 | 横截锯 | / | 1 |
| 7 | 胶液与防水剂计量系统 | / | 1 | 8 | 自动检板系统 | / | 1 |
| 8 | 胶黏剂计量系统 | / | 1 | 9 | 自动打包系统 | / | 1 |
| 九 | 检测中心 |  |  | 十 | 环保设施 |  |  |
| 1 | 万能力学实验机 | / | 1 | 1 | 旋风+布袋除尘 | / | 4 |
| 2 | 断面密度分析仪 | / | 1 | 2 | 布袋除尘器 | / | 3 |
| 3 | 分析天平 | / | 1 | 3 | 湿式静电除尘器 | / | 1 |
| 4 | 电子天平 | / | 1 | 4 | 水喷淋 | / | 3 |
| 5 | 水分快速检测仪 | / | 1 | 5 | 炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘 | / | 1 |
| 6 | 烘箱 | / | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 马弗炉 | / | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 干燥器 | / | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 阿贝折光仪 | / | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 旋转粘度计 | / | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 穿孔萃取仪 | / | 1 |  |  |  |  |

制胶生产主要生产设备见表3.1-7

表3.1-7  制胶生产主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂搅拌釜 | BK30000 | 50m3 | 3台 | 不锈钢筒体，碳钢外半管，内置不锈钢盘管，底部夹套碳钢封头，带（国贸斜齿轮减速机）带电机，带多层搅拌装置等全套。多点温度测温，用于MUF（可脱水）胶制备。 |
| 2 | 高效冷凝器 | BR50300 | 300 m2 | 3台 | 列管式与蒸汽接触部分为不锈钢，大法兰式连接，两端带不锈钢封头（供生产MUF胶使用） |
| 3 | 螺旋上料器 | / | / | 3台 | 不锈钢筒体，叶片，带电机（供3台30 m³釜使用） |
| 4 | 加料斗 | / | 6 m3 | 3台 | 不锈钢，（现场制作）供3台30 m³釜使用 |
| 5 | 甲醛计量罐 | BR6020 | 20 m3 | 2台 | 不锈钢（用于甲醛计量，现场制作） |
| 6 | 甲醛过滤器 | BR3505 | 0.5m2 | 1台 | 不锈钢 |
| 7 | 胶过滤器 | BR3405 | 0.5m2 | 3台 | 不锈钢 |
| 8 | 碱溶解槽 | BR2120 | 2.0m3 | 1台 | 不锈钢，带搅拌 |
| 9 | 酸溶解槽 | BR4220 | 2.0m3 | 1台 | 聚乙烯耐腐蚀材料，带搅拌 |
| 10 | 酸（碱）计量筒 | BR1950 | 50L | 6台 | 不锈钢，配3台30 m³釜 |
| 11 | 真空罐 | BR8060 | 6m3 | 3台 | 不锈钢（用于MUF胶脱水时使用） |
| 12 | 脱水罐 | BR8160 | 6m3 | 3台 | 不锈钢（用于MUF胶脱水时使用） |
| 13 | PCL电控系统 | HDK5510 | / | 1套 | PLC(西门子) 自动控制，带品牌电脑，液晶显示器 |
| 14 | 控制柜 | KG5610 | / | 1套 | 主要元件采用西门子产品，其他国内品牌 |
| 15 | 电子称 | / | 45T | 2套 | 电子数显，3个15T模块（用于甲醛计量罐） |
| 16 | 电子称 | / | 30T | 3套 | 电子数显，3个5T模块（用于尿素料斗）配螺旋机 |
| 17 | 甲醛泵 | ≈60m³/h | / | 2台 | 用于甲醛输送 |
| 18 | 出胶泵 | / | ≈90m³/h | 3台 | 耐腐蚀化工泵，上海品牌 |
| 19 | 真空泵 | SK-42 | 42m³/min | 3台 | 水环式（用于MUF胶脱水抽真空） |
| 20 | 离心风机 | / | / | 3台 | 不锈钢壳体，叶片 |
| 21 | 电动葫芦 | / | 3T 18m | 1台 | 行走式 |
| 22 | 冷却塔系统 | / | 250 m³/h | 2套 | 用户自备 |
| 23 | 甲醛储罐 | BR60500 | 500m³ | 3台 | 不锈钢 |
| 24 | 脲醛胶储罐 | BR6120 | 120m³ | 2台 | 不锈钢 |

热能中心主要生产设备见表3.1-8。

表3.1-8  热能中心主要设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料输送系统 |  | 套 | 1 |
|  | 其中 | 废料仓 | 套 | 1 |
|  |  | 活底推板 | 套 | 5 |
|  |  | 废料仓液压站 | 套 | 1 |
|  |  | 拨料辊 | 套 | 2 |
|  |  | 皮带运输机 | 套 | 1 |
|  |  | 安全铡刀门 | 套 | 1 |
|  |  | 进料器 | 套 | 1 |
|  |  | 砂光粉罗茨风机 | 套 | 1 |
|  |  | 砂光粉助燃风机 | 套 | 1 |
|  |  | 砂光粉计量仓 | 套 | 1 |
|  |  | 砂光粉气锁 | 套 | 1 |
|  |  | 木粉燃烧器 | 套 | 2 |
|  |  | 锯削罗茨风机 | 套 | 1 |
|  |  | 锯削助燃风机 | 套 | 1 |
|  |  | 锯削计量仓 | 套 | 1 |
|  |  | 锯削气锁 | 套 | 1 |
|  |  | 锯削燃烧器 | 套 | 1 |
| 2 | 燃烧系统 |  | 套 | 1 |
|  | 其中 | 往复炉排 | 套 | 1 |
|  |  | 炉排液压站 | 套 | 1 |
|  |  | 一次风机 | 套 | 1 |
|  |  | #1二次风机 | 套 | 1 |
|  |  | #2二次风机 | 套 | 1 |
|  |  | 燃烧室 | 套 | 1 |
| 3 | 导热油系统 |  | 套 | 1 |
|  | 其中 | 辐射油炉 | 套 | 1 |
|  |  | 对流油炉 | 套 | 1 |
|  |  | 油炉引风机 | 套 | 1 |
|  |  | 油炉除尘器 | 套 | 1 |
|  |  | 泵 | 套 | 3 |
|  |  | 配料罐 | 套 | 5 |
| 4 | 蒸汽系统 |  | 套 | 1 |
|  | 其中 | 蒸汽发生器 | 套 | 1 |
|  |  | 钠离子交换器 | 套 | 1 |
|  |  | 软水箱 | 套 | 1 |
|  |  | 给水泵 | 套 | 2 |
| 5 | 电气控制系统 |  | 套 | 1 |
| 6 | 除灰除渣系统 |  | 套 | 1 |
| 7 | 耐火和保温系统 |  | 套 | 1 |

## 3.2项目生产工艺及物料平衡

- 3.2.1项目生产工艺

- 3.2.1.1刨花板生产工艺流程及产污环节

涉及知识产权保护，不予公开

工艺流程说明：

本项目引进国际先进全过程自动化生产设备，该设备全过程有DCS系统控制，通过实时仪表数据监控，同步调整各个运行设备，从刨花至最终裁板工序生产线生产设备、输送机、中转料仓均为密闭设备。

拟建项目刨花板生产主要分为5个工段：

1、备料工段：包括原料采购、削片、刨片、贮存等工序，项目原料含水率较高，木质材料软化程度比较适宜，备料工段无需开展浸泡软化工序；

2、干燥分选工段：包括干燥、筛分、贮存等工序；项目干燥热源由热能中心提供。

3、调（制）胶、施胶工段：包括防水剂（石蜡乳液）制备及贮存，防水剂、胶液、刨花的计量、输送，拌胶等工序；

4、成型工段：包括铺装、预压、热压、齐边、冷却等工序；

5、后处理工段：包括堆垛、中间仓储、砂光、裁板、检验分等、打包等工序。

本项目仅进行板材尺寸、厚度、质量等物理检验，刨花板甲醛检验委托有资质单位完成。

（1）备料工段

项目原料主要分为枝丫材、小径材、锯屑等，枝丫材、小径材源于周边农户及林场树木采伐过程产生的剩余物，锯屑采购于周边的企业锯材木方等生产过程。

①枝丫材：

A输送至削片机进行切削加工。削片工序因原料含水率较高、产物较大且削片机为半封闭型（刀片位于箱式护罩内），因此削片过程基本无粉尘产生。削片后磁选去金属杂质S1。

B输送至木片筛选机筛分，筛选机共设置2层筛网，将木片筛选出3类，中间为合格木片，长度大小约为8~12cm，筛分工序产生的大块不合格木片再送回切削工序进行再次切削，产生的小块不合格木片送至热能中心用作燃料。

C合格木片通过方形料仓底部的出料螺旋均匀送入刨片机内进行刨切加工，刨花尺寸控制在长度8~12cm、宽15~40mm、厚度0.6mm，加工出来的刨花入湿刨花仓内贮存。

枝丫材刨花过程产生G1（粉尘），经1套旋风除尘器+布袋除尘器处理后经1个15m高排气筒H1高空排放。

②小径材：小径材输送至剥皮机进行剥皮处理后，磁选去金属杂质S2后，输送至长材刨片机内进行刨切加工，刨花尺寸控制在长度12cm、宽25~50mm、厚度0.6mm，加工出来的刨花入湿刨花仓内贮存。

剥皮工序因原料含水率较高、产物较大且剥皮机为半封闭型（刀片位于箱式护罩内），因此剥皮过程基本无粉尘产生，产生的废树皮送至热能中心用作燃料。小径材刨片过程产生G2（粉尘），经1套旋风+布袋除尘器处理后由1个15m高排气筒H2高空排放。

③锯屑：锯屑入锯屑仓暂存，使用时螺旋输送至筛选机进行筛选，合格锯屑小于3cm，上方大锯屑及砂石经刮板输送机送出作为热能中心用作燃料，下方合格锯屑磁选去金属S3后入湿刨花仓。

湿刨花仓刨花输入及输出过程产生G3（粉尘），经1套旋风+布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H3高空排放。

（2）干燥分选工段

①干燥

刨花由湿刨花仓底部的皮带出料运输机落料至皮带运输机内并被送入单通道干燥机进行干燥，其加热介质为热能中心除尘处理后的高温烟气，进入干燥机的刨花量由湿刨花仓的出料装置调节和控制，干燥后刨花含水率一般控制在1.5~2.0%。

干燥过程中因采用高温烟气直接干燥，高温烟气中含有烟尘、SO2、NOX等污染物，另干燥过程中部分木屑被烟气带出，同时木材干燥过程挥发或分解一定量的有机物，有机物种类非常多，其中萜烯类、醇类种类较多，较难以明确的污染物质进行分析评价，醛类主要以甲醛为主，故单独以甲醛进行分析评价，其他VOCs类污染物以VOCs进行分析评价。干燥过程产生G4（烟粉尘、SO2、NOX、甲醛、VOCs），经1套”湿式静电除尘”处理后由1个35m高排气筒H4高空排放。

②分选

干燥好的刨花被送往筛选机（圆盘辊筛）进行筛选，筛选机将刨花分成大、小、细三种。其中，大刨花（5~12cm）及小刨花（2~5cm）分别经皮带输送至表层刨花仓及芯层刨花仓暂存；细刨花经超级筛（筛孔规格为2cm）进一步筛选出的小刨花经皮带输送至芯层刨花仓暂存，<2cm规格的刨花打磨后经圆孔筛（筛孔规格为1cm）所得细刨花（0.2~1cm）风选后落入表层细料仓暂存，圆孔筛所得不合格料（1~2cm）由气力输送装置再送回刨花脉冲破碎机打磨。

项目刨花盘筛过程产生G5-1（粉尘）、超级筛过程产生G5-2（粉尘）、打磨过程产生G5-3（粉尘）、圆孔筛过程产生G5-4（粉尘）、风选过程产生G5-5（粉尘），以上废气收集后一起经1套旋风+布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H5高空排放。

表层刨花仓及芯层刨花仓刨花输入及输出过程产生G6（粉尘），一起经1套布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H6高空排放。

（3）施胶工段

①调胶

A防水剂制备

在乳化锅内加入一定量的水，打开蒸汽阀加温，将称好的石蜡和硬脂酸加入乳化锅内；温度升至80~85℃、大块石蜡溶化后，慢速搅拌1~1.5h，石蜡全部溶化；温度升至90~92℃时，慢慢加入氨水调节pH，快速搅拌15~20min，关上蒸汽阀，打开水阀进行冷却，当温度降至40℃，将做好的乳液打入石蜡乳液储罐内暂存待用。防水剂制备过程产生G7-1（VOCs、NH3）。

B固化剂制备

硫酸铵与水按比例投加入专用配料桶，常温下配置40%硫酸铵水溶液。调胶时，硫酸铵可作为催化剂促进脲醛树脂的进一步聚合。

C调胶

本项目根据客户需求，选用脲醛树脂胶或者异氰酸酯胶种。

a脲醛树脂胶调制：脲醛树脂胶、硫酸铵水溶液、石蜡乳液从储罐或配料桶利用泵打入调胶桶进行调制，配料比通过各自泵配套的流量计进行自动化控制；调胶桶配有夹套加热装置，调制过程中，利用蒸汽进行间接加热，温度控制在60℃，保证脲醛树脂胶与硫酸铵、石蜡乳液混合均匀，为后续热压固化提供保障。

b异氰酸酯胶调制：异氰酸酯胶、石蜡乳液及固化剂用泵打入调胶桶进行调制，配料比通过各自配套的流量计进行自动化控制；调胶桶配有夹套加热装置，调制过程中，利用蒸汽进行间接加热，温度控制在60℃，保证异氰酸酯胶与石蜡乳液、固化剂混合均匀，为后续热压固化提供保障。

②拌胶

芯层刨花、表层刨花、表层细料分别与胶利用计量装置均送入拌胶机，在拌胶机中通过雾化喷嘴使胶液均匀的分布在刨花表面。拌胶机配套夹套冷却装置，降低拌胶过程中物料、胶的温度，防止胶料在该工序固化。

（4）成型工段

①铺装、检验

施胶刨花由表层、芯层、细料拌胶机出来后，分别经皮带输送机、分配阀及布料带输送落入铺装机计量仓中，准确计量后的刨花再送入高精度铺装机内进行铺装。

②预压

铺装好的板坯输送至预压机预压，预压后对板坯进行检查，密度、外观等初步符合产品要求的作为合格品，经输送机送入下一步工序。

不合格板坯经板坯打散装置打散、输送至废板坯刨花料仓暂存后送至干燥筒干燥。

③热压

连续平压热压机的加热介质为热油，同时胶粘剂固化而成为连续的毛板带进入下一工段。热压后的连续毛板经对角锯截断后送入翻板冷却机冷却，然后进行堆垛、中间贮存，以使胶粘剂得到充分固化。

经预压合格的板坯送入连续平压热压机中进行热压，通过压机不同区段的连续热压（区段不同其压力、温度各异），板坯被压成工艺要求的厚度、密度，热压工序前段板材温度约为180℃，后端板材温度约为95-100℃。根据企业运行经验，压机热压因子约6~9.5s。

调胶、拌胶、铺装、预压及热压工序，使用脲醛树脂胶/异氰酸酯胶时，其中游离甲醛或者其他VOCs会发生挥发，形成废气，其中调胶、拌胶、铺装及预压工序因工作温度不高，废气挥发量较低，一起以G7-2VOCs表征；热压工序中脲醛树脂胶/异氰酸酯胶中大部分废气均挥发出来，以G7-3VOCs表征。

项目调胶、拌胶、铺装及预压工序物料的输送均通过泵或者密闭输送带完成，由流量计或者称重仪表完成配料，设备均配套集气管道收集废气；热压采用整套连续平压机，平压机上方、侧面、进出料口均设置了集气管道、集气罩确保废气的有效收集。

项目防水剂制备过程G7-1、调胶至预压工序废气G7-2、热压工序废气G7-3分别收集后一起经水喷淋处理后，通入热能中心焚烧处理。

④齐边

连续平压热压后的毛板宽度为2440mm，经对角锯、齐边锯截断，截断后板材规格为5000mm×2440mm。

齐边工序产生G8（粉尘），经1套布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H7高空排放。齐边工序产生S6下脚料。

⑤冷却

齐边后的毛板送入翻板冷却机冷却进行初步冷却，冷却后温度可降低至50℃以下，冷却机采用风冷方式，冷却后的板材进行堆垛，堆垛再进行自然冷却，自然冷却、堆放时间约为1-2d。

（5）后处理工段

①砂光、抛光

自然冷却后，由轨道车将板材送至砂光线，经粗砂、精砂、抛光后能保证板材厚度公差的要求，根据企业运营经验，砂光、抛光去除的厚度平均约0.4mm，约为砂光前板材厚度的2.4%。

②裁板

砂光后的板材进入裁板设备，将每块7400mm×2440mm裁成6块2440×1220mm成品板，平均约裁去每边25mm。最后经检验分等后，由叉车送入仓库。

砂光工序产生G9-1（粉尘）、抛光工序产生G9-2（粉尘）、裁板工序产生G9-3（粉尘），一起经1套布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H9高空排放。裁板工序产生S7下脚料。

（6）热能中心

在刨花板生产过程中，干燥、石蜡乳化、调胶、热压等工段均须外部提供热能，根据工序不同，刨花干燥采用高温烟气直接干燥，石蜡乳化、调胶采用蒸汽间接加热，热压工序有高温导热油间接加热。

项目热能中心设置1台生物质导热锅炉，炉膛燃烧排出的高温烟气温度约为900-950℃，首先对导热油炉进行加热，加热后烟气（750-800℃）经旋风除尘+脱硝后用于湿刨花烘干。

锅炉燃料燃烧过程中会产生S4灰渣。烟气除尘过程产生S5烟灰。

高温导热油进入热压机对板材进行加热，一次回流的导热油进入蒸汽发生器，将软水加热成为1.0MPa蒸汽，冷却的导热油回流至油炉重复利用，蒸汽则用于石蜡乳化、调胶过程间接加热。

项目刨花烘干工段控制温度约550℃，但高温烟气温度较高，项目通过在烘干后尾气管道设置风门，部分尾气经管道再与烘干机前段高温烟气进行混合，以控制烟气温度，保证烘干稳定运行。

项目热能中心以外购生物质燃料及生产过程中产生的废树皮、不合格木片、锯屑及废气处理过程产生的尘渣等作为燃料。项目生产过程产生的废料满足热能中心需要。

（7）安全措施

厂区设置双电源系统、车间安装火花探测仪、配套的除尘设施采用防爆设施、各粉尘收集罐必须为钢制，对高危险区域委托有资质单位设计好泄爆面积和朝向，砂光间设四周需设置防火墙；关键部位动明火需申请后才能施工；总平布置按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)进行设置。

- 3.2.1.2脲醛树脂胶生产工艺流程及产污环节

涉及知识产权保护，不予公开

工艺流程说明：

（1）原材料准备

甲醛为52%的溶液，甲醛储罐存储，甲醛计量采用流量计计量；尿素为普通化肥级尿素，由于尿素较易分解，因此不在厂内进行大批量贮存，购进的尿素为袋装，生产时通过提升机及计量斗进行投加。

项目外购甲酸为85%浓度溶液，氢氧化钠含量99%，为固体，生产前配置30%甲酸溶液，30%氢氧化钠溶液；外购三聚氰胺含量99%，为固体。三聚氰胺、氢氧化钠均为袋装。

甲酸、氢氧化钠在生产车间内专用桶内加水配置成30%溶液待用。生产过程中利用隔膜计量泵投加，用于调节反应釜内pH。

（2）投料

启动回流冷凝器，甲醛溶液经计量泵从顶部加料口经管道泵入反应釜，利用提升机、计量料斗加入尿素（分三次投加，最大限度捕捉甲醛，降低游离甲醛），然后加30%氢氧化钠溶液调节pH 值至7.5，企业根据实际运行经验，投加的脲醛比为1:1.7。备料、投料时间约为1.5h。

（3）加成反应

采用蒸气盘管加热方式，加热至60℃（加热时间30min），借反应过程放出的热使混合物温度进一步提高，温度达90℃，进入恒温加成应阶段，保温2h。

（4）缩聚反应

加成反应完成后，再向反应釜加少量甲酸至pH 值至4.5-5.0，保持温度为90℃，利用三聚氰胺利用计量斗从反应釜上方投加，不断搅拌，反应持续约2h。缩聚阶段，三聚氰胺与反应釜中未反应的游离甲醛进行反应，生成羟基氰胺取代化合物，同时与一羟甲基脲、二羟甲基脲以及羟基氰胺取代化合物中存在的氨基、亚氨基与羟基发生脱水缩合反应，形成聚合物树脂。

项目脲醛树脂合成和调制过程中维持负压和抽真空提高固体分含量过程中产生反应釜蒸气（水蒸气、甲醛），经冷凝后回流至反应釜，不凝气通过水喷淋处理后经风机引入热能中心燃烧。

（5）中和、冷却

根据搅拌器配套的扭力感应器监测数据，控制粘度，调节至一定粘度时，向反应釜投加氢氧化钠溶液，调pH 值至7.0-7.5，关闭加热蒸汽阀。中和后，利用反应釜盘管通入循环冷却水对反应釜内的液体冷却，降温至40℃。

（6）检验

冷却后，向反应釜内添加新鲜水进一步调节粘度，再抽取少量脲醛树脂胶进行检验，合格品即可准备出料；不合格品则重新按照检验参数情况，再次在反应釜内进行调胶，主要通过投加水调节粘度等，合格后再出料。

项目仅检验树脂胶的粘度指标，采用在线旋转式粘度计进行检测，其原理为当外筒以一定转速旋转时，测量内筒轴所受的扭转力矩，即可表示粘度。

（7）出料

经检验合格后，脲醛树脂胶通过输胶泵送至贮胶罐中贮存，待使用，出料时间约为1.5h。

（8）胶中游离甲醛控制措施

将尿素由一次投料改为分阶段三次投料，降低脲醛胶中的游离甲醛，通过控制反正过程中的pH值和反应温度调整胶的化学结构，再通过添加改性助剂三聚氰胺来捕捉游离甲醛，从而大大降低胶中的游离甲醛的含量；设置专门的取样口，待反应结束后，取样后进行检测，若甲醛含量较高，可添加加少量三聚氰胺等捕捉游离甲醛，待重新检测合格后，确定反正的终止时间，确保胶中的游离甲醛的含量最低。

脲醛树脂主要生产工序运行工艺参数详见表3.2.1-1。

表3.2.1-1脲醛树脂主要生产工艺参数

| 序号 | 工段 | 主要运行参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投料 | 摩尔比：脲醛比1:1.7，甲醛：三聚氰胺15:1，投料时间0.5h |
| 2 | 加成反应 | 0.4MPa 饱和蒸汽经盘管间接加热、保温；pH7.5，保温温度90℃，加温时间1h，保温时间2h |
| 3 | 缩聚反应 | 0.4MPa 饱和蒸汽经盘管间接保温，投加甲酸、硫酸后调节pH4.5-5.0，温度90℃，时间2h |
| 4 | 中和、冷却 | 中和后pH 7.5；采用常温水循环间接冷却至40℃，冷却时间约1.5h |
| 5 | 检验 | 检验主要参数（粘度） |
| 6 | 出料 | 由胶泵打入储罐，时间约为1.5h |

- 3.2.1.3热能中心工艺流程

涉及知识产权保护，不予公开

热能中心工艺说明：

热能中心由燃料供给系统、燃烧室燃烧系统、导热油炉供热系统、蒸汽发生器系统和热烟气供热部分组成，导热油炉系统介质为导热油，热源为燃料燃烧后的高温烟气，蒸汽发生器系统介质为软水，热源为板材烘干后回流的导热油。

项目的热能中心共产生3种热源，分别是高温烟气、导热油、蒸汽，燃料燃烧产生的高温烟气（900~950℃）先加热导热油（280℃），高温烟气降温后（750~800℃），通过炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘系统处理后进一步降温（降至550℃左右），经引风机进入烟气混合室，然后接入湿刨花烘干线进行烘干湿刨花，最终烟气通过湿刨花烘干线废气处理设施处理后，高空排放；高温烟气加热导热油产生的热导热油（280℃）作为热源，为板材热压工序提供热量，然后热导热油进入蒸汽发生器系统，作为蒸汽发生器系统的热源加热纯水，产生的蒸汽用于调胶和制胶反应釜供热，导热油回流至导热油炉内循环使用。

（2）热回收系统

热能中心设两套热回收系统，1套导热油炉，1套蒸汽发生系统，回收热能中心烟气热量。

工艺参数见表3.2.1-1。

表3.2.1-1设计参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计处理量 | 10t/h |
| 2 | 燃烧室温度 | 900~950℃ |
| 3 | 燃烧介质 | 树皮、不合格木片、生物质颗粒料等 |
| 4 | 燃烧时间 | 60mim |
| 5 | 烟气温度 | 550℃ |
| 6 | 耐火材料厚度 | 300mm |

本项目防水剂配制、调胶至热压废气通过水喷淋后送入热能中心燃烧处理，制胶反应釜废气和甲醛储罐大小呼吸废气经水喷淋处理后通过热能中心处理，热能中心燃烧温度可达到900~950℃，甲醛等有机废气在该温度下可转化为水和CO2，可满足燃烧要求。

- 3.2.2物料平衡分析

- 3.2.2.1刨花板生产物料平衡

项目物料平衡表见表3.2.2-1，平衡图见图3.2.2-1。

表3.2.2-1  项目物料平衡表  单位：t/a

| 入方 |  | 出方 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料名称 | 数量 | 产品 | 废气 |  | 固废 |  |
| 枝丫材 | 80000 | 刨花板 195000 | G1 | 木粉尘135 | S1废金属 | 0.3 |
| 小径材 | 251500 |  | G2 | 木粉尘135 | 不合格木片 | 4210.5 |
| 锯屑 | 30000 |  | G3 | 木粉尘513 | 树皮 | 25149.9 |
| 脲醛树脂胶* | 15410 |  | G4(不含生物质燃烧废气) | 133317.82（粉尘513，水蒸气124738.7，VOCs0.12） | 过大锯屑 | 600 |
| 石蜡 | 723.13 |  | G5-1 | 木粉尘513 | S6齐边下脚料 | 5943.77 |
| 硬脂酸 | 72.15 |  | G5-2 | 木粉尘513 | S7裁板下脚料 | 5943.77 |
| 氨水 | 45.26 |  | G5-3 | 木粉尘513 | / | / |
| 硫酸铵 | 104.68 |  | G5-4 | 木粉尘513 | / | / |
| 异氰酸酯胶* | 2854.36 |  | G5-5 | 木粉尘513 | / | / |
| 水 | 1965.36 |  | G6 | 木粉尘513 | / | / |
| / | / |  | G7-1 | 1.59（氨气0.92，VOCs0.67） | / | / |
| / | / |  | G7-2 | 61.01（甲醛1.54，VOCs7.4，氨气0.17，粉尘51.9) | / | / |
| / | / |  | G7-3 | 6533.28（水蒸气6508.82，甲醛13.86， VOC6.64），氨3.96） | / | / |
| / | / |  | G8 | 粉尘513 | / | / |
| / | / |  | G9-1 | 粉尘513 | / | / |
| / | / |  | G9-2 | 粉尘513 | / | / |
| / | / |  | G9-3 | 粉尘513 | / | / |
| 小计 | 382674.94 | 195000 | 145826.7 |  | 41848.24 |  |
| 合计 | 382674.94 | 382674.94 |  |  |  |  |

- 3.2.2.2脲醛树脂胶生产物料平衡

项目脲醛树脂胶生产线共设置3 台反应釜（均50m3），项目年生产98批次(按照三个反应釜同时生产为一个批次)，每批次时间为7.5h，每个反应釜批次物料平衡见表3.2.2-2，脲醛树脂生产总物料平衡见表3.2.2-3。

表3.2.2-2 脲醛树脂胶批次物料平衡表（kg/批次）

| 投入(kg/批次) |  |  | 产出(kg/批次) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 |  | 数量 | 物料名称 |  |  | 数量 |
| 原料 | 52%甲醛 | 23125 | 产品 |  | 脲醛树脂胶 | 52414.966 |
|  | 片碱 | 10 | 废气 | G2-1 | 甲醛 | 7.86 |
|  | 尿素 | 14250 |  |  | 水蒸气 | 107.74 |
|  | 三聚氰胺 | 3500 |  | G2-2 | 甲醛 | 0.85 |
|  | 甲酸 | 7.5 |  |  | 水蒸气 | 55 |
|  | 水 | 9673.516 |  | / | / | / |
|  | 水喷淋废水 | 2020.4 |  | / | / | / |
| 合计 | 52586.416 |  | 52586.416 |  |  |  |

表3.2.2-3脲醛树脂胶总物料平衡表 （t/a）

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 |  | 数量 | 物料名称 |  |  | 数量 |
| 原料 | 52%甲醛 | 6798.75 | 产品 |  | 脲醛树脂胶 | 15410 |
|  | 片碱 | 2.94 | 废气 | G2-1 | 甲醛 | 2.31 |
|  | 尿素 | 4189.5 |  |  | 水蒸气 | 31.95 |
|  | 三聚氰胺 | 1029 |  | G2-2 | 甲醛 | 0.25 |
|  | 甲酸 | 2.2 |  |  | 水蒸气 | 16.17 |
|  | 水 | 2844.29 |  | / | / | / |
|  | 水喷淋废水 | 594 |  | / | / | / |
| 合计 | 15460.68 |  | 15460.68 |  |  |  |

- 3.2.2.3设备匹配性分析

本项目设置3台50m3反应釜，本项目脲醛胶用量约为15410t/a，通过提高反应釜利用率，按照最大投料比90%计算，主要生产设备匹配性详见下表。

表3.2.2.-4  脲醛树脂胶生产设备与产量匹配性分析

| 序号 | 工序 | 所用设备 | 规格 | 数量（个） | 单釜最大投料量（t） | 单釜批次投料量（t） | 批次投料量（t） | 年生产时间（h） | 投料系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加成、缩聚 | 反应釜 | 50m3 | 3台 | 58.43 | 52.58 | 157.74 | 735 | 90 |

- 3.2.3特征污染物平衡

图3.2.2-4   甲醛平衡图（吨/年）

图3.2.2-5   氨平衡图（吨/年）

图3.2.2-6   硫平衡图（吨/年）

- 3.2.4项目水平衡分析

（1）给水

本项目用水环节包括生活用水、调胶至热压废气水喷淋用水、固化剂及防水剂配置用水、设备循环冷却用水、制胶用水、蒸汽蒸发器用水、调胶区设备及地面冲洗用水、废气处理补充用水、危废仓库废气水喷淋用水、检测中心用水及绿化用水等。

①生活用水：项目职工160人，根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012版）》，居民生活用水量按130L/（人·日）计，项目年工作300天，则生活用水量为6240m3/a。

②固化剂及防水剂配置用水：项目硫酸铵、石蜡须用水分别配置成40%、5%水溶液或悬浊液，根据物料衡算配置过程总用水量为1965.36m3/a。

③板材生产循环冷却用水：项目拌胶、热压、砂光、裁板等工序需使用循环冷却水对设备进行夹套降温。项目设置1套循环冷却水系统，分别用于调胶工序、刨花板车间的砂光裁板工序设备降温，冷却水循环量为200m3/h，由1台工业型循环冷却塔提供。冷却系统补充水量占循环水量的1.2%，则循环冷却系统补充水量为17280m3/a。

④蒸汽发生器用水：项目需使用蒸汽对石蜡溶液配置、调胶设备间接加热，蒸汽用量为4t/h，蒸汽冷凝水通过管道回用至蒸汽发生器。蒸汽使用损耗量约为使用量的20%，即为0.8t/h（5760m3/a）。项目设置1套软水制备系统，采用离子交换树脂工艺，1吨原水可制取0.5~0.8吨软水（本环评以0.7计），则蒸汽发生器用水量约8230m3/a。

⑤调胶区设备及地面冲洗用水：项目调胶区地面和设备需要不定期冲洗，用水量约100m3/a。

⑥调胶至热压废气水喷淋补充用水：项目调胶至热压过程废气通过先通过水喷淋进行处理，然后通入热能中心进行焚烧，水喷淋用水使用一段时间后因蒸发损耗需定期补充新鲜水，同时需溢流一部分保证水质，根据同行业经验，水喷淋设备用水量一般按照液气比0.75L/m3，调胶至热压废气水喷淋风机风量为20000m3/h（14400万m3/a），则水喷淋用水量为108000m3/a，水喷淋用水循环使用，一方面废气与水接触发生损耗，约有10%水量被带走，则带走水量为10800m3，另一方面，约10%的水喷淋用水需定期更换，保持水质，则水喷淋补充水量约为21600m3/a；

⑦制胶用水：项目制胶过程需要用到水，根据物料平衡，用水量约为2844.29m3/a

⑧制胶废气水喷淋用水：本项目使用一套水喷淋装置处理制胶、甲醛储罐大小呼吸过程产生的甲醛废气，根据同行业经验，水喷淋设备用水量一般按照液气比0.75L/m3，引风机风量为1100m3/h（792万m3/a），则水喷淋设备用水量为5940m3/a，水喷淋在运行过程中，水喷淋内水长期使用会导致水中含有甲醛等物质影响吸收效率，水喷淋内水需定期更换保持水质，更换水量约为10%，可直接用于制胶生产，水喷淋补充水量约为594m3。

⑨制胶循环冷却水：本项目设置1套循环冷却系统，循环冷却水为500m3/h， 脲醛树脂胶生产时间约为735小时，循环冷却水水量约为367500m3/a，由于循环水循环过程会有少量损耗，同时，循环水循环一段时间后需要定期溢流，损耗及溢流量按照小时损失量10 m3计算，年损失量为7350 m3/a，补充水量约为7350 m3/a。

⑩检测中心用水：项目检测中心用水量约为10t/a；

危废仓库废气水喷淋用水：项目危废仓库废气先通过水喷淋进行处理，然后通入热能中心进行焚烧，水喷淋用水使用一段时间后因蒸发损耗需定期补充新鲜水，同时需溢流一部分保证水质，根据同行业经验，水喷淋设备用水量一般按照液气比0.75L/m3，调胶至热压废气水喷淋风机风量为1000m3/h（720万m3/a），则水喷淋用水量为5400m3/a，水喷淋用水循环使用，一方面废气与水接触发生损耗，约有10%水量被带走，则带走水量为540m3，另一方面，约10%的水喷淋用水需定期更换，保持水质，则水喷淋补充水量约为540m3/a；

绿化用水：根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012版）》，绿化用水第一、四季度为0.6L/m2·d，二、三季度为2L/m2·d，全年按均值1.3L/m2·d计算，每年按100天计，项目绿化面积约18000m2，则绿化用水量为2340m3/a，绿化用水源于循环冷却系统排水，绿化用水全部消耗，不产生外排水；

（2）排水

项目排水主要包括生活污水、循环冷却系统排水、软水制备过程产生的浓水、调胶区设备及地面冲洗废水及调胶至热压废气水喷淋废水、危废仓库废气水喷淋废水、检测中心废水等。

①生活污水：项目职工生活用水量为6240m3/a，排水系数取0.8，则排放量约为4992m3/a，其中污染物浓度为COD550mg/L、SS450mg/L、氨氮40mg/L、总磷5mg/L。

②循环冷却系统排水：项目循环冷却系统损耗水量为17280m3/a，设计浓缩倍数为5，则循环冷却系统排水3456m3/a，该部分废水较清洁，用于厂区绿化。

③浓水：项目设置1套软水制备系统，采用离子交换树脂工艺，需软水5760m3/a，1吨原水可制取0.5~0.8吨软水（本环评以0.7计），则项目浓水产生量约2470m3/a，浓水较清洁，作为清下水直排。

④调胶区设备及地面冲洗废水：项目调胶区设备及地面冲洗用水量约100m3/a，排水系数取0.8，则排水量约80m3/a，排入厂区污水站进行处理。

⑤调胶至热压废气、危废仓库废气水喷淋废水：项目水喷淋塔排水量约11340m3/a，排入厂区污水站进行处理。

⑥检测中心废水水：项目检测中心用水量约为10t/a，排水系数取0.8，则排水量约8t /a；

⑦制胶废气处理水喷淋废水：项目制胶过程产生的废气用过水喷淋进行处理，水喷淋废水回用于制胶生产，不外排。

本项目水平衡见图3.2-3。

23040

1440000

自来水67293.65

图3.2-3  项目水平衡图   单位m3/a

4992

4992

6240

生活污水

损耗1248

化粪池

沭阳凌志水务

10800

21600

调胶至热压废气水喷淋用水

损耗10800

80

100

调胶区设备及地面冲洗用水

损耗20

1965.36

固化剂及防水剂配置用水

损耗或者进入产品1965.36

3456

17280

板材循环冷却系统

损耗13824

绿化

损耗2340

雨水管网

2340

1116

5760

8230

软水系统

用汽点

损耗5760

雨水管网

2470

2844.29

制胶用水

损耗或者进入产品3438.29

594

制胶水喷淋用水

594

5940

7350

制胶循环冷却用水

367500

损耗7350

厂区污水站

11428

16420

沂南河

8

10

检测中心用水

损耗2

5940

540

1080

危废仓库水喷淋用水

损耗1080

- 3.3公用工程及市政配套设施

- 3.3.1给排水

（1）给水

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，项目供水来自当地自来水管网。本项目需新鲜水224.31m3/d。新鲜水经加压泵加压后用DN200给水管输送至厂区用水点，可满足本项目用水需求。

（2）排水

全厂采用“雨污分流”排放体制，雨水通过园区雨水管网就近排入水体，调胶至热压废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水经厂区污水站处理后和经化粪池处理的生活污水一起接管至沭阳凌志水务有限公司，尾水排放达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）表1中一级标准A 类标准后排入沂南河。

- 3.3.2供电

项目年用电量约3600万KWh，用电来自园区变电所，该变电所供电电压110KV，最大供电能力10.3万千瓦，可以保障本项目用电需求。

- 3.3.3供热（热能中心）

拟建项目在刨花板的生产过程中，干燥、调胶、石蜡融化和热压等工段分别需要洁净烟气、饱和蒸汽、高温导热油三种不同热媒提供热能，制胶反应釜需要饱和蒸汽提供热能，而生产过程中会产生树皮、不合格木片、过大锯屑等木质废料，且这些废料经燃烧所能提供的热量能满足刨花板生产线生产所需部分热量，不足部分外购生物质燃料作为补充。

- 生产线热负荷

但项目在运行过程中由于导热油仅需要补充热量损耗，干燥系统可以做为总体热量调配的变量，项目热能中心运行负荷以热量需求的75%~85%状态运行，项目热能中心的设计运行负荷为56.3MW，实际运行负荷约为45.73MW。

表3.3-1 生产线热负荷

| 序号 | 供热项目 | 供热介质 | 热负荷 | 设计负荷（MW） | 负荷比（%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥机 | 热烟气 | 33.23MW（28.56Gcal/h） | 41 | 81 | 洁净烟气 |
| 2 | 热压机 | 导热油 | 10.47MW（9.0Gcal/h） | 12.5 | 83.5 | 高温导热油 |
| 3 | 调胶 | 热蒸汽 | 1.55MW（1.33Gcal/h） | 2 | 77.5 | P=0.7MPa、D=2.6t/h，饱和蒸汽 |
| 4 | 石蜡融化 |  | 0.24MW（0.20Gcal/h） | 0.4 | 60 | P=0.4MPa、D=0.4t/h，饱和蒸汽 |
| 5 | 制胶反应釜 |  | 0.24MW（0.20Gcal/h） | 0.4 | 60 | P=0.4MPa、D=0.4t/h，饱和蒸汽 |
| 总计 |  |  | 45.73MW（39.31Gcal/h） | 56.3 | 81.2 | 实际运行热负荷 |

1m3板材热压过程中所需热量约为30kcal/h，30万m3板材热压过程中所有热量约为9.0Gcal/h，1Gcal/h相当于1.163MW，则板材热压所需热负荷约为10.47MW，本项目导热油炉设计负荷约为12.5 MW，考虑到导热油炉运行过程会有热损耗，热效率按照95%计算，导热油炉实际运行负荷为11.25MW，板材热压所需热负荷占导热油炉实际运行负荷的93.07%，导热油炉与产品产量是匹配的。

（2）燃料情况

项目可提供的木质废料（树皮、不合格木片、过大锯屑等）可提供的热值见表3.3-2。

表3.3-2 木质废料可提供的热值

| 序号 | 废 料 名 称 | 废料量（kg/h） | 发热量（kcal/kg） | 热值（MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树皮、不合格木片 （含水率40%） | 4078 | 1500 | 7.11 |
| 2 | 过大锯屑（含水率25%） | 83 | 3000 | 0.29 |
| 3 | 生物质颗粒 | 4577 | 4693 | 38.33 |
| 合 计 |  | 5388 | / | 45.73 |

据此，木质废料所能提供的7.4MW与生产线所需最大45.73MW的热负荷还存在38.33MW的缺口，需外购生物质燃料（发热量以4693kcal/kg计）45039.6t/a作为补充。

- 3.3.3运输与仓储

（1）总厂运输与仓储情况

本项目全年原材料和成品运输总量约672963.88吨，其中运入约422363.6t/a，运出约250599.88t/a（包括固体废弃物运输量55599.88t/a），全年运输量见下表3.3-3。本项目原料主要来源于项目周边，产品销往全国各地。其运输采用以公路运输为主。

表3.3-3  本项目运输情况

| 序号 | 名称 | 运力（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运入 | 运出 |
| 1 | 原材料 | 422363.6 | / |
| 2 | 成品 | 0 | 刨花板（195000t/a） |
| 3 | 固废 | 0 | 55599.88 |
| 4 | 小计 | 422363.6 | 250599.88 |
| 5 | 合计 | 672963.88 |  |

（2）甲醛、氨水、异氰酸酯胶运输与仓储情况

项目所用甲醛、氨水、异氰酸酯胶由供货商槽罐车运至厂区专用罐区存放。

表3.3-4   项目储罐设置情况

| 储存场所 | 名称 | 容积（m3） | 数量（只） | 最大贮存量（t） | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 脲醛胶储罐 | 120 | 2 | 260 | 半固态，固定顶罐 | / |
|  | 异氰酸酯胶储罐 | 35 | 6 | 214 | 半固态，固定顶罐 | / |
|  | 氨水储罐 | 60 | 1 | 45.26 | 液态，固定顶罐 | / |
|  | 石蜡乳液罐 | 4 | 1 | 3.6 | 半固态，固定顶罐 | / |
|  | 甲醛储罐 | 500 | 3 | 1275 | 液态，固定顶罐 | / |

- 3.3.4消防

厂区大门紧靠萧山路、沭七路。在紧急情况下，消防、急救车辆可由入口直达企业内部。厂区内部中心主干道宽约10m，其余宽约6m，进入厂区的消防车辆可径直通达各生产及贮存单元。

- 3.4污染源强及污染物排放量分析

- 3.4.1废气

（1）有组织废气

本项目有组织废气包括：A木料加工过程粉尘废气；B湿刨花干燥过程废气（烟粉尘、SO2、NOX、甲醛、NH3及VOCs，其中烟尘、SO2及NOX源于生物质炉燃烧过程）；C石蜡乳液配制过程废气（NH3及VOCs）；D调胶至热压过程废气（甲醛、NH3及VOCs）；E制胶冷凝过程产生的不凝气体（甲醛）。

本项目主要操作设备均采用密闭操作，输送机全部加盖；较小的物料采取气力输送方式；调胶、拌胶、铺装、预压、热压工序设备自身配套集气管道；流水线专用密封筛分设备等；采取上述措施后可极大削减无组织废气的产生，但在日常运行管理中，仍会有极少量的废气逸散。

①粉尘废气

本项目刨花、刨花盘筛、打磨、砂光等过程产生的粉尘废气产污系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2019年修订版）》“202人造板制造行业系数手册”中产污系数，具体见表3.4-1。

表3.4-1  粉尘废气产生系数及产生量

| 产生工段 | 废气名称 | 产污系数（千克/立方米-产品） | 废气产生量（t/a） | 收集方式 | 有组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刨片车间 | 刨花粉尘G1 | 0.45 | 135 | 密闭收集，效率99.9% | 134.8 |
|  | 刨花粉尘G2 | 0.45 | 135 |  | 134.8 |
| 湿刨花仓 | 湿刨花料仓粉尘G3 | 1.71 | 513 |  | 512.5 |
| 刨花筛选 车间 | 刨花盘筛粉尘G5-1 | 1.71 | 513 |  | 512.5 |
|  | 超级筛粉尘G5-2 | 1.71 | 513 |  | 512.5 |
|  | 打磨粉尘G5-3 | 1.71 | 513 |  | 512.5 |
|  | 圆孔筛粉尘G5-4 | 1.71 | 513 |  | 512.5 |
|  | 风选粉尘G5-5 | 1.71 | 513 |  | 512.5 |
| 刨花板车间 | 芯层及表层刨花仓粉尘G6 | 1.71 | 513 |  | 512.5 |
|  | 齐边粉尘G8 | 1.71 | 513 |  | 512.5 |
|  | 砂光粉尘G9-1 | 1.71 | 513 |  | 512.5 |
|  | 抛光粉尘G9-2 | 1.71 | 513 |  | 512.5 |
|  | 裁板粉尘G9-3 | 1.71 | 513 |  | 512.5 |

②刨花干燥尾气（G4）

根据烘干废气污染物来源情况，主要包括木粉尘、热能中心生物质炉燃烧燃气、木材烘干挥发的有机废气等。

A生物质炉燃烧烟气

根据项目热能中心热负荷计算得出，热能中心年消耗生物质燃料总计约7.5万t/a。

生物质燃烧过程中产生烟气，烟气中的主要污染物为烟尘、SO2、NOX，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册•下册（2019年修订版）》“4430-工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”，大气污染物产污系数如下表3.4-2。

表3.4-2 生物质燃料工业废气量产污系数表

| 原料名称 | 污染物指标 | 单位 | 排放系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物质燃料（生物质颗粒、树皮、不合格木片 等） | 烟气量 | Nm3/t-原料 | 6552.29 |
|  | 烟尘（散烧） | kg/t-原料 | 37.6 |
|  | 二氧化硫 | kg/t-原料 | 17S |
|  | 氮氧化物 | kg/t-原料 | 1.02 |

注：(二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指生物质的硫分含量，以质量百分数的形式表示，根据《日照润蓬生物质能源有限公司生物质木颗粒检测报告》，其测定值为0.02%，因此本次评价计算取S=0.02%)。

通过上表，烟气中污染物产生量分别约：烟尘2820t/a、SO225.5t/a、NOx76.5t/a；考虑到防水剂配制、调胶至热压废气中氨气在通过水喷淋预处理后，然后通入热能中心进行焚烧，会产生NOx，热能中心污染物产生量分别约：烟尘2820t/a、SO225.5t/a、NOx81.97t/a；

项目在高温烟气进入烘干机前，设置了炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘设备，以降低烟气中烟尘、SO2、NOx浓度，烟尘处理效率以99.5%计，SO2处理效率以60%计，NOx处理效率以50%计，则进入烘干机的烟气污染物量为烟尘14.1t/a、SO210.2t/a、NOx47.4t/a。

B挥发性有机废气

参考《纤维干燥排气VOCs成分及释放特性的研究》（南京林业大学研究生硕士学位论文-黄山）、《木材干燥过程中VOCs的研究现状及发展趋势》（木材加工机械佟立志），木材干燥过程中主要产生的有机物种类非常多，挥发出的有机物种类主要包括萜烯类、醛类、醇类，本项目刨花干燥过程产生的有机废气按照VOCs计；根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2019年修订版）》“202人造板制造行业系数手册”中产污系数，刨花干燥过程挥发性有机物产污系数为0.4克/立方米-产品，刨花干燥过程VOCs产生量约为0.12t/a，刨花烘干均在密闭生产线进行，废气收集率可达99%，刨花干燥过程有组织VOCs产生量约为0.119t/a。

C木粉尘

本项目干燥采用燃烧烟气直接与刨花接触的方式进行，干燥过程刨花中的少量木粉被干燥烟气带出，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2019年修订版）》“202人造板制造行业系数手册”中产污系数，刨花干燥过程粉尘产污系数为1.71千克/立方米-产品，刨花干燥过程粉尘产生量约为513t/a，刨花烘干均在密闭生产线进行，粉尘废气收集率可达99.9%，刨花干燥过程有组织粉尘产生量约为512.5t/a。

③防水剂制备废气（G7-1）、调胶至预压废气（G7-2）、热压废气（G7-3）

A防水剂搅拌制备废气（G7-1）

项目防水剂制备过程中使用石蜡、硬脂酸及氨水（调节pH用），防水剂搅拌制备过程会有有机废气产生，以VOCs计，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2019年修订版）》“202人造板制造行业系数手册”中产污系数，拌胶过程挥发性有机物产污系数为2.23克/立方米-产品，防水剂在搅拌制备过程中VOCs产生量约0.67t/a；NH3产生量以氨水使用量的2%（即以氨含量的10%计）计，项目20%氨水使用量约45.26t/a，则防水剂制备过程中NH3产生量约0.92t/a；综上，防水剂制备废气（G7-1）包括NH30.92t/a、VOCs 0.67t/a，防水剂制备均在密闭生产线进行，废气收集率可达99%，防水剂制备过程有组织NH3、VOCs产生量分别为0.9t/a、0.66t/a。

B调胶至预压废气（G7-2）及热压废气（G7-3）

本项目生产过程中调胶、拌胶、铺装、预压、热压过程中产生含甲醛、VOCs及粉尘的废气；根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2019年修订版）》“202人造板制造行业系数手册”中产污系数，调胶、拌胶过程有机废气产污系数为22.2克/立方米-产品，铺装过程粉尘产污系数为0.173千克/立方米-产品，热压过程有机废气产污系数为24.6克/立方米-产品，则调胶、拌胶过程VOCs产生量约为6.66t/a，则铺装过程粉尘产生量约为51.9t/a，热压过程VOCs产生量约为7.38t/a（预压过程VOCs产生量按照10%计，预压过程VOCs产生量约为0.74t/a）；考虑到脲醛树脂胶内含有特征污染物甲醛，在预压、热压过程中挥发出来，根据本项目脲醛树脂胶生产物料平衡，则胶水中甲醛总含量约15.4t/a，刨花板游离甲醛含量可控制在0.124mg/m3成品板以内，即项目成品中总共含有37.2g甲醛，刨花板成品中游离甲醛量近似约等于0，再根据物料衡算估算得调胶至热压过程废气中含有甲醛量约15.4t/a（调胶至预压过程甲醛按照10%进行挥发，其余在热压中挥发）；作为防水剂配制过程pH调节剂使用的氨水在调胶至热压过程也会有挥发，调胶至预压过程的挥发量以含量的2%计，热压过程的挥发量以含量的50%计，根据物料衡算，调胶至预压工序氨产生量约0.17t/a，热压工序氨产生量约3.96t/a。

综上，调胶至预压废气（G7-2）包括甲醛1.54t/a，粉尘51.9t/a，VOCs 7.4t/a，氨气0.17t/a；热压废气（G7-3）包括甲醛13.86t/a，VOCs 6.64t/a，氨气3.96t/a，本项目调胶、拌胶、铺装、预压、热压等工序均在密闭生产进行，但仍会有极少量的废气逸散，废气收集效率可达99%，调胶至预压有废气（G7-2）包括甲醛1.52t/a，粉尘51.4t/a，VOCs 7.33t/a，氨气0.168t/a；热压有组织废气（G7-3）包括甲醛13.72t/a，VOCs 6.57t/a，氨气3.92t/a；

④制胶废气（G10-1、G10-2）

制胶反应釜运行过程中冷凝器中会产生少量不凝废气，不凝废气主要为甲醛及水，本项目甲醛产生量类比《德清县固强胶水厂年产1000t脲醛树脂胶项目竣工环境保护验收监测报告表》（该项目原料、生产工艺与本项目相同）中甲醛产生数据，该项目甲醛平均产生浓度约为84.2mg/m3，产生速率约为，0.0342kg/h，有组织甲醛产生量约为0.164t/a；本项目脲醛树脂胶产生量为15410t/a，有组织甲醛产生量约为2.53t/a，本项目制胶在密闭的反应釜进行，生产过程中将不可避免的有部分有机废气逸出，有组织废气收集率约99%，则本项目制胶过程甲醛产生量约为2.56t/a。

⑤储罐呼吸废气

储罐的废气主要是物料蒸发损失产生的。储罐物料蒸发损失包括两种情况：一是当气温升降，罐内空间物料蒸气和空气的蒸气分压增大或减小，因而使物料、蒸气和空气通过呼吸阀或通过通气孔形成呼吸过程，该过程称为小呼吸；二是储罐进出物料，由于液体升降使气体容积增减，导致静压差发生变化，这种由于罐内液面变化而形成的呼吸作用称作大呼吸过程。

拟建项目设有3个500m3甲醛储罐、2个120m3的脲醛胶储罐、6个35m3的MDI储罐、1个60m3的氨水储罐，脲醛树脂胶和MDI胶遇空气固化，采用氮气对储罐进行密封，因此不会产生呼吸废气。甲醛储罐中甲醛含量为52%，采用立式固定顶罐，设置呼吸阀，露天放置，储罐贮存时大小呼吸会逸散出一部分无组织排放废气，氨水储罐采用立式固定顶罐，设置呼吸阀，露天放置，储罐贮存时大小呼吸会逸散出一部分无组织排放废气。

小呼吸排放量：

小呼吸排放(物料存储损失)是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，是非人为干扰的自然排放方式。储罐区小呼吸损失主要来自物料储存时的挥发，废气产生量与储存方式有关。小呼吸排放的计算采用下式。

LB＝0.191×MP101283−P0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC

式中：

| LB | 固定顶罐的小呼吸排放量（kg/a） |
| --- | --- |
| M | 储罐内蒸气的分子量 |
| P | 在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），取40000Pa |
| D | 储罐直径（m） |
| H | 平均蒸气空间高度（m），本项目按照储罐高度的20%计算 |
| ΔT | 一天之内的平均温度差（℃），本项目取9 |
| FP | 涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间，本项目取1 |
| C | 调节因子（无量纲）；罐径在0～9m之间，C =1-0.0123(-9)2；罐径大于9m，C =1 |
| KC | 产品因子（石油原油KC取0.65，其他有机液体取1.0） |

大呼吸排放量：

大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。储罐接收液体时，由于液面不断上升，罐内混合气体被压缩，导致压力不断升高，当气体空间的压力大于压力阀的控制值时，压力阀开启，混合气体溢出罐外，从而产生蒸发损失。

QL=CdAρ2P−P0ρ+2gh

式中：pHsu—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

M—储罐内蒸汽的分子量；

P—大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；

Kc—产品因子，石油原油取值0.65，其他的有机液体取值1.0；

pH—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（pHsd）确定。

pH≤36，Pi=QiC0i=1；36<Ki=PiPn×100%≤220，exp−y−yo22σy2exp−zo22σz2；Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2>220，x.y.o=0.26。

储罐相关参数见表3.4-3。

表3.4-3  储罐相关参数

| 贮罐名称 | 储罐容积（m3） | 类型 | 数量 | 年周转次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛储罐 | 500 | 固定罐 | 3个 | 6 |
| 氨水储罐 | 60 | 固定罐 | 1个 | 1 |

罐内年均温度为20℃，认为罐内各原料蒸汽达到饱和状态。根据原料年使用和周转情况，确定本项目废气产生情况如下表3.4-4。

表3.4-4  储罐废气无组织产生情况表

| 储罐名称 | 污染物名称 | 污染源位置 | 污染物产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作损失(kg/a) | 废气总量(kg/a) |
| 甲醛储罐 | 甲醛 | 罐区 | 135 | 135 |
| 氨水储罐 | 氨气 | 罐区 | 2.3 | 2.3 |

⑥危废仓库废气：项目在厂区有一个危废暂存库，危废产生约92.2t/a，在储存的过程中将不可避免的有部分有机废气逸出，废气产生量以贮存量的千分之一计，则危废暂存库产生废气量约为0.09t/a，以VOCs计，捕集效率按照90%计，排入热能中心焚烧处理。

综上，烘干废气G4包括SO210.2t/a、NOx47.4t/a、粉（烟）尘526.6t/a、甲醛0.896t/a、VOCs0.853t/a、氨0.25t/a。

（2）无组织废气

①甲醛储罐大小呼吸过程中未被收集的甲醛为0.015t/a；

②本项目刨花板生产线均为密闭生产设施，粉尘收集率可达99.9%，本项目生产过程中刨片车间、刨花筛选车间、刨花板车间、烘干间逸散的无组织粉尘量分别约0.4t/a、2.5t/a、3t/a、0.5t/a，根据《环保工作者实用手册》（第2版），悬浮颗粒物粒径范围在1~200μm之间，大于100μm的颗粒物会很快沉降；参照《逸散性工业粉尘控制技术》，木工工序粉尘约91%颗粒物粒径大于991μm，其余颗粒物粒径小于30μm左右；因此，本项目粉尘沉降率以75%计，则项目刨片车间、刨花筛选车间、刨花板车间、烘干间最终外排到外环境的无组织粉尘量分别约0.1t/a、0.63t/a、0.75t/a、0.13t/a。

③项目生产过程中刨花板车间逸散(调胶、拌胶等)的无组织VOCs、甲醛、氨气量分别约0.15t/a、0.16t/a、0.052t/a；烘干间逸散的无组织VOCs约为0.001t/a。

④制胶车间无组织甲醛废气：本项目制胶在密闭的反应釜进行，原料在输送等过程中仍有少量外溢甲醛废气无组织排放，制胶过程无组织排放甲醛废气为0.03 t/a。

⑤危废仓库废气：项目在厂区有一个危废暂存库，危废产生约36.6t/a，在储存的过程中将不可避免的有部分有机废气逸出，废气产生量以贮存量的0.25%计，则危废暂存库产生废气量约为0.09t/a，以VOCs计，捕集效率按照90%计，无组织挥发量约为0.009t/a。

⑥运输装卸废气：车辆运输小径材、枝桠材装卸过程中有少量装卸粉尘产生，类比《逸散性工业粉尘控制技术》卡车卸燃料过程中粉尘产生情况，本次装卸粉尘按0.001kg/t卸料估算。本项目小径材、枝桠材等总量36.15万吨/年，则卸料粉尘产生量约为0.36t/a。

项目有组织废气污染源强产排情况见表3.4-5；项目无组织废气污染源强产排情况见表3.4-6；有组织废气污染源强非正常排放情况见表3.4-7。

表3.4-5  项目有组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 排气量Nm3/h | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 去除率% | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 排放源参数 |  |  | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 内径m | 排放温度℃ | 排放高度m |  |
| 枝丫材刨花 | 5000 | 粉尘 | 3744.4 | 18.7 | 134.8 | 旋风+ 布袋 | 99.9 | 2.78 | 0.014 | 0.1 | 120 | 3.5 | 0.35 | 25 | 15 | H1排气筒 |
| 小径材 刨片 | 5000 | 粉尘 | 3744.4 | 18.7 | 134.8 | 旋风+ 布袋 | 99.9 | 2.78 | 0.014 | 0.1 | 120 | 3.5 | 0.35 | 25 | 15 | H2排气筒 |
| 湿刨花料仓 | 10000 | 粉尘 | 7118.1 | 71.2 | 512.5 | 旋风+ 布袋 | 99.9 | 6.94 | 0.07 | 0.5 | 120 | 31 | 0.5 | 25 | 35 | H3排气筒 |
| 热能中心废气及防水剂配制、调胶至热压、制胶反应釜、甲醛储罐、危废仓库处理后的排入热能中心燃烧产生的废气 | 300000 | 烟尘 | 1306.7 | 392.02 | 2822.57 | 炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘 | 99.5 | 6.53 | 1.96 | 14.1 | 高温烟气进入烘干机 |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 | 11.8 | 3.54 | 25.5 |  | 60 | 4.72 | 1.42 | 10.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 43.87 | 13.16 | 94.77 |  | 50 | 21.9 | 6.58 | 47.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲醛 | 0.41 | 0.12 | 0.896 |  | / | 0.41 | 0.12 | 0.896 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs | 0.34 | 0.1 | 0.734 |  | / | 0.34 | 0.1 | 0.734 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3 | 0.12 | 0.035 | 0.25 |  | / | 0.12 | 0.035 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 湿刨花烘干线 | 300000 | 烟粉尘 | 243.8 | 73.1 | 526.6 | 湿式静电除尘 | 99.5 | 1.2 | 0.36 | 2.6 | 120 | 31 | 2.2 | 150 | 35 | H4排气筒 |
|  |  | SO2 | 4.72 | 1.42 | 10.2 |  | / | 4.72 | 1.42 | 10.2 | 550 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 21.9 | 6.58 | 47.4 |  | / | 21.9 | 6.58 | 47.4 | 50 | 5.95 |  |  |  |  |
|  |  | 甲醛 | 0.41 | 0.12 | 0.896 |  | / | 0.41 | 0.12 | 0.896 | 5 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  | VOCs | 0.39 | 0.12 | 0.853 |  | / | 0.39 | 0.12 | 0.853 | 80 | 17.05 |  |  |  |  |
|  |  | NH3 | 0.12 | 0.035 | 0.25 |  | / | 0.12 | 0.035 | 0.25 | 30 | 1 |  |  |  |  |
| 刨花筛选、打磨 | 60000 | 粉尘 | 5931.7 | 355.9 | 2562.5 | 旋风+ 布袋 | 99.9 | 5.93 | 0.36 | 2.56 | 120 | 31 | 1.2 | 25 | 35 | H5排气筒 |
| 表层及芯层刨花仓 | 20000 | 粉尘 | 3559 | 71.2 | 512.5 | 布袋 | 99.5 | 17.4 | 0.35 | 2.5 | 120 | 31 | 0.7 | 25 | 35 | H6排气筒 |
| 防水剂配制、调胶至热压 | 20000 | 甲醛 | 105.83 | 2.1 | 15.24 | 水喷淋+热能中心燃烧 | 95 | 5.25 | 0.1 | 0.76 | 高温烟气进入烘干机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘 | 356.94 | 7.1 | 51.4 |  | 95 | 17.85 | 0.35 | 2.57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs | 101.11 | 2.02 | 14.56 |  | 95 | 5.05 | 0.10 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3 | 34.64 | 0.69 | 4.988 |  | 95 | 1.735 | 0.035 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx[1] | / | / | / |  | / | 88.9 | 1.78 | 12.8 |  |  |  |  |  |  |
| 齐边 | 20000 | 粉尘 | 3559 | 71.2 | 512.5 | 布袋 | 99.5 | 17.4 | 0.35 | 2.5 | 120 | 31 | 0.7 | 25 | 35 | H7排气筒 |
| 砂光、抛光、裁板 | 100000 | 粉尘 | 2135.4 | 213.5 | 1537.5 | 布袋 | 99.5 | 10.4 | 1.04 | 7.5 | 120 | 3.5 | 1.3 | 25 | 35 | H8排气筒 |
| 制胶反应釜 | 1000 | 甲醛 | 351．4 | 0.35 | 2.53 | 水喷淋+热能中心燃烧 | 95 | 18.0 | 0.018 | 0.13 | 高温烟气进入烘干机 |  |  |  |  |  |
| 甲醛储罐 | 100 | 甲醛 | 166.7 | 0.017 | 0.12 |  | 95 | 8.35 | 0.0008 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |
| 危废仓库 | 1000 | VOCs | 11.25 | 0.011 | 0.081 | 水喷淋+热能中心燃烧 | 95 | 0.56 | 0.0005 | 0.004 | 高温烟气进入烘干机 |  |  |  |  |  |

注：[1] 氨气在CO燃烧过程中会产生NOx，导致最终排放的NOx量增加，经计算，NOx产生量为12.8t/a；

① H3~6排气筒东向西依次排列，H3与H4间距离约10m，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），需对H3~4排气筒进行等效，等效排气筒H34污染物粉尘最大排放速率为0.43kg/h达标排放；H5与H6间距离约45m，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），需对H5~6排气筒进行等效，等效排气筒H5~H6污染物粉尘最大排放速率为0.71kg/h达标排放；②热能中心烟气进入湿刨花烘干线，热能的二次利用；

表3.4-6  项目有组织废气非正常排放情况

| 污染源 | 排气筒编号 | 污染物名称 | 排放状况 |  | 事故原因 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大排放浓度mg/m3 | 最大排放速率kg/h |  |  |
| 枝丫材刨花 | H1 | 粉尘 | 748.88 | 3.74 | 旋风+布袋除尘器出现故障，废气去除率降至80% | 不达标 |
| 小径材刨花 | H2 | 粉尘 | 748.88 | 3.74 |  | 不达标 |
| 湿刨花料仓 | H3 | 粉尘 | 1423.62 | 14.24 |  | 不达标 |
| 湿刨花烘干线* | H4 | 烟粉尘 | 266.1 | 79.824 | 湿式静电除尘出现故障，烟粉尘、甲醛、VOCs、NH3、SO2废气去除率均降至80% | 不达标 |
|  |  | SO2 | 2.36 | 0.708 |  | 达标 |
|  |  | NOX | 8.774 | 2.632 |  | 不达标 |
|  |  | 甲醛 | 3.27 | 0.49 |  | 不达标 |
|  |  | VOCs | 1.35 | 0.404 |  | 达标 |
|  |  | NH3 | 0.46 | 0.138 |  | 达标 |
| 刨花筛选、打磨 | H5 | 粉尘 | 1186.34 | 71.18 | 旋风+布袋除尘器出现故障，废气去除率降至80% | 不达标 |
| 表层及芯层刨花仓 | H6 | 粉尘 | 711.8 | 14.24 | 布袋除尘器出现故障，废气去除率降至80% | 不达标 |
| 齐边 | H7 | 粉尘 | 711.8 | 14.24 | 布袋除尘器出现故障，废气去除率降至80% | 不达标 |
| 砂光、抛光、裁板 | H8 | 粉尘 | 427.08 | 42.7 |  | 不达标 |
| 热能中心燃烧废气 | / | 烟尘 | 261.34 | 78.404 | 炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘设施出现故障，废气去除率降至80% | 导致湿刨花烘干线废气浓度增加 |
|  |  | SO2 | 2.36 | 0.708 |  |  |
|  |  | NOX | 8.774 | 2.632 |  |  |
| 防水剂配制、调胶至热压废气 | / | 甲醛 | 21.166 | 0.42 | 水喷淋+热能中心燃烧出现故障，废气去除率降至80% |  |
|  |  | 粉尘 | 71.388 | 1.42 |  |  |
|  |  | VOCs | 20.222 | 0.404 |  |  |
|  |  | NH3 | 6.928 | 0.138 |  |  |
| 制胶反应釜、甲醛储罐 | / | 甲醛 | 70.28 | 0.07 | 水喷淋+热能中心燃烧出现故障，废气去除率降至80% |  |

注：*若热能中心燃烧废气、防水剂配制、调胶至热压废气、制胶反应釜、甲醛储罐废气在进入烘干线之前，污染防治措施发生故障情况下，废气浓度均增加，湿刨花烘干线废气在污染防治措施发生故障情况下，粉尘、甲醛、NOX均超标。

表3.4-7  本项目无组织废气统计情况

| 污染源名称 | 污染物 | 排放量t/a | 面源面积m2 | 排放高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刨片车间 | 粉尘 | 0.1 | 3312 | 9 |
| 烘干车间 | 粉尘 | 0.13 | 1364 | 9 |
|  | VOCs | 0.001 |  |  |
| 刨花筛选车间 | 粉尘 | 0.63 | 860 | 9 |
| 刨花板车间 | 粉尘 | 0.75 | 21060 | 9 |
|  | 甲醛 | 0.16 |  |  |
|  | VOCs | 0.15 |  |  |
|  | NH3 | 0.052 |  |  |
| 制胶车间 | 甲醛 | 0.03 | 9000 | 9 |
| 运输废气 | 粉尘 | 0.36 | 30330 | 9 |
| 危废仓库 | VOCs | 0.009 | 100 | 1.5 |
| 甲醛储罐 | 甲醛 | 0.015 | 600 | 5 |
| 氨水储罐 | 氨气 | 0.0023 | 200 | 5 |

- 3.4.2废水

项目废水包括生活污水、循环冷却系统排水及浓水、调胶区设备及地面冲洗废水、危废仓库水喷淋废水、水喷淋废水、检测中心废水。

项目废水产排情况见表3.4-8。

表3.4-8  项目废水产排情况

| 废水类型 | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 污染物 名称 | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 生活污水 | 水量 | 4992 |  | 化粪池 | 水量 | 16420 |  |
|  | COD | 550 | 2.75 |  | COD | 394 | 6.47 |
|  | SS | 450 | 2.25 |  | SS | 329 | 5.4 |
|  | NH3-N | 35 | 0.175 |  | NH3-N | 35 | 0.5778 |
|  | 总氮 | 45 | 0.225 |  | 总氮 | 45 | 0.7386 |
|  | TP | 5 | 0.0250 |  | TP | 5 | 0.082 |
| 调胶至热压废气水喷淋废水、危废仓库水喷淋废水 | 水量 | 11340 |  | 污水站（调节+芬顿氧化+混凝沉淀） | 甲醛 | 3.2 | 0.052 |
|  | COD | 1000 | 11.34 |  | / | / | / |
|  | SS | 600 | 6.8 |  | / | / | / |
|  | NH3-N | 35 | 0.4 |  | / | / | / |
|  | 总氮 | 45 | 0.51 |  | / | / | / |
|  | TP | 5 | 0.057 |  | / | / | / |
|  | 甲醛 | 13.2 | 0.15 |  | / | / | / |
| 调胶区设备及地面冲洗废水 | 水量 | 80 |  |  | / | / | / |
|  | COD | 1000 | 0.08 |  | / | / | / |
|  | SS | 1000 | 0.08 |  | / | / | / |
|  | NH3-N | 35 | 0.0028 |  | / | / | / |
|  | 总氮 | 45 | 0.0036 |  | / | / | / |
|  | 甲醛 | 10 | 0.0008 |  | / | / | / |
| 检测中心废水 | 水量 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | COD | 1000 | 0.008 |  |  |  |  |
|  | 甲醛 | 100 | 0.0008 |  |  |  |  |
| 循环冷却系统排水 | 水量 | 3456 |  | 清下水管网 | / | / | / |
|  | COD | 40 | 0.138 |  | / | / | / |
|  | SS | 60 | 0.207 |  | / | / | / |
| 浓水 | 水量 | 2470 |  |  | / | / | / |
|  | COD | 40 | 0.099 |  | / | / | / |
|  | SS | 60 | 0.148 |  | / | / | / |

- 3.4.3噪声

项目主要噪声为剥皮机、削片机、刨片机、干燥机、打磨机、筛选机、齐边锯、砂光机、纵向锯、各种泵、风机等等机械噪声，源强约为80-105dB（A），项目主要的噪声源强见表3.4-9。

表3.4-9  项目主要设备噪声源强

| 序号 | 噪声源 | 最大噪声级dB(A) | 治理措施 | 降噪效果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥皮机 | 70 | 合理布局、厂房隔声、距离衰减等 | 20~30dB(A) | 昼：65dB(A) 夜：55dB(A) |
| 2 | 削片机 | 85 |  |  |  |
| 3 | 刨片机 | 80 |  |  |  |
| 4 | 干燥机 | 80 |  |  |  |
| 5 | 打磨机 | 90 |  |  |  |
| 6 | 筛选机 | 90 |  |  |  |
| 7 | 齐边锯 | 95 |  |  |  |
| 8 | 砂光机 | 95 |  |  |  |
| 9 | 纵向锯 | 90 |  |  |  |
| 10 | 各种泵 | 90 |  |  |  |
| 11 | 风机 | 85 |  |  |  |

- 3.4.4固废

拟建项目产生的固体废物包括废树脂、废机油、废金属、废包装材料、烟灰、灰渣、齐边及裁切下脚料、废导热油、污泥、粉尘尘渣及生活垃圾。

①废树脂：项目采用离子交换树脂纯水制备系统，生产过程中会产生废树脂，产生量约0.1t/a。

②废机油：项目机加工及设备检修等过程中产生废机油，产生量约0.1t/a。

③废金属：项目来料中含有少量金属，磁选过程中产生废金属，产生量约0.3t/a。

④废包装材料：项目石蜡及硬脂酸等均为袋装，机油均为桶装，生产过程产生的废包装材料，每个包装袋按照0.01kg/个计算（经计算，共约210714个包装袋），则项目废包装材料2.1t/a。

⑤烟灰、灰渣：项目生物质燃料燃烧过程中产生飞灰2820t/a，经布袋除尘器处理，除尘器效率以99.5%，则烟灰产生量约2792t/a；项目生物质燃料燃烧过程中产生灰渣，类比同类型企业，灰渣产生量约占原料量的6%，项目年烧生物质燃料约7.5万吨，则灰渣产生量约4500t/a。

⑥污水站污泥：项目污水站运行过程中有污泥产生，产生量约为10t/a；

⑦齐边及裁切下脚料：根据平衡核算，项目齐边及裁切下脚料产生量约11887.54t/a。

⑧废导热油：项目热能中心导热油5年更换一次，每次更换量约为40t。

⑨树皮、不合格木片、过大锯屑）：枝丫材、小径材、锯屑在削片、剥皮、筛分过程产生的树皮、不合格木片、过大锯屑等，产生量分别为25149.9t/a、4210.5t/a、600t/a；

⑩粉尘尘渣：项目布袋除尘器、旋风除尘器收集的粉尘尘渣约为6415.34t/a。

生活垃圾

项目新增员工160人，垃圾产生量平均按0.5kg/人.天计算，项目年工作300天，则生活垃圾产生量为24t/a。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），对建设项目产生的物质）（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物，副产物属性判断见表3.4-10。

表3.4-10  建设项目副产物属性判定表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 | 种类判断* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 废树脂 | 纯水制备 | 固态 | 废树脂 | 0.1t/a | √ | 否 | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2019） |
| 2 | 废机油 | 机加工及设备检修等 | 液态 | 废机油 | 0.1t/a | √ |  |  |
| 3 | 废金属 | 磁选 | 固态 | 废金属 | 0.3t/a | √ |  |  |
| 4 | 废包装材料 | 生产过程 |  | 废塑料、废铁、废石蜡、废机油等 | 2.1t/a | √ |  |  |
| 5 | 烟灰 | 废气处理 |  | SiO2、CaO、K2O、MgO、CaSO4等 | 2792t/a | √ |  |  |
| 6 | 灰渣 | 燃料燃烧 |  |  | 4500t/a | √ |  |  |
| 7 | 齐边及裁切下脚料 | 齐边及裁切 |  | 木材、胶等 | 11887.54t/a | √ |  |  |
| 8 | 污泥 | 污水处理 |  | 甲醛、有机质等 | 10t/a | √ |  |  |
| 9 | 废导热油 | 热能中心运行 |  | 矿物油等 | 40t/5*a | √ |  |  |
| 10 | 树皮 | 剥皮 |  | 木材等 | 25149.9t/a | √ |  |  |
| 11 | 不合格木片 | 削片 |  | 木材等 | 4210.5t/a | √ |  |  |
| 2 | 过大锯屑 | 筛分 |  | 木材等 | 600t/a | √ |  |  |
| 13 | 粉尘尘渣 | 废气处理 |  | 木屑等 | 6415.34t/a | √ |  |  |
| 14 | 生活垃圾 | 员工生活 |  | 可燃物、可堆腐物 | 24t/a | √ |  |  |

根据《国家危险废物名录》（2016年）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，详见表3.4-11。

表3.4-11  营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废树脂 | 危险固废 | 纯水制备 | 固态 | 废树脂 | 《国家危险废物名录》（2016年）及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019） | T | HW13 | 900-015-13 | 0.1t/a | 安全处置 |
| 2 | 废机油 |  | 机加工及设备检修等 |  | 废机油 |  | T，I | HW08 | 900-214-08 | 0.1t/a |  |
| 3 | 废金属 | 一般固废 | 磁选 | 液态 | 废金属 |  | / | / | / | 0.3t/a | 外售 |
| 4 | 废包装材料 | 危险固废 | 生产过程 | 固态 | 废塑料、废铁、废石蜡、废机油等 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 2.1t/a | 安全处置 |
| 5 | 污泥 |  | 废水处理 |  | 甲醛、有机质等 |  | T/In |  |  | 10t/a |  |
| 6 | 烟灰 | 一般固废 | 废气处理 |  | SiO2、CaO、K2O、MgO、CaSO4等 |  | / | / | / | 2792t/a | 外售 |
| 7 | 灰渣 |  | 燃料燃烧 |  |  |  | / | / | / | 4500t/a |  |
| 8 | 齐边及裁切下脚料 |  | 齐边及裁切 |  | 木材、胶、水等 |  | / | / | / | 11887.54t/a |  |
| 9 | 废导热油 | 危险固废 | 热能中心运行 |  | 矿物油等 |  | T，I | HW08 | 900-214-08 | 40t/5*a | 安全处置 |
| 10 | 树皮 | 一般固废 | 剥皮 |  | 木材等 |  | / | / | / | 25149.9t/a | 送热能中心焚烧 |
| 11 | 不合格木片 |  | 削片 |  | 木材等 |  | / | / | / | 4210.5t/a |  |
| 12 | 过大锯屑 |  | 筛分 |  | 木材等 |  | / | / | / | 600t/a |  |
| 13 | 粉尘尘渣 |  | 废气处理 |  | 木屑等 |  | / | / | / | 6415.34t/a | 外售 |
| 14 | 生活垃圾 | / | 员工生活 |  | 可燃物、可堆腐物 |  | / | / | / | 24t/a | 环卫收集 |

项目危险废物汇总情况详见表3.4-12。

表3.4-12  项目危险废物汇总样表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废树脂 | HW13 | 900-015-13 | 0.1t/a | 纯水制备 | 固态 | 废树脂 | 废树脂 | 1年 | T，I | 有资质单位安全处置 |
| 2 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.1t/a | 机加工及设备检修等 | 液态 | 废机油 | 废机油 | 1年 | T |  |
| 3 | 废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 2.1t/a | 生产过程 | 固态 | 废塑料、废铁、废石蜡、废机油等 | 石蜡、机油等 | 1年 | T/In |  |
| 4 | 污泥 |  |  | 10t/a | 废水处理 | 半固态 | 甲醛、有机质等 | 甲醛 | 1年 | T/In |  |
| 5 | 废导热油 | HW08 | 900-214-08 | 40t/5*a | 热能中心运行 | 液态 | 矿物油等 | 矿物油等 | 5年 | T/In |  |

## 3.5总量控制

- 3.5.1总量控制因子

本项目实施总量考核的指标为：

水污染物：COD、SS、氨氮、总磷；

大气污染物：SO2、NOX、烟（粉）尘、VOCs（含甲醛）、NH3。

其中，本项目实施总量控制的因子为：

水污染物：COD、氨氮；

大气污染物：SO2、NOX、烟（粉）尘、VOCs（含甲醛）。

- 3.5.2总量控制指标

项目建成后，项目污染物产生、削减、排放“三本帐”情况见表3.5-1。

表3.5-1  本项目污染物产生量、削减量和排放量三本帐（单位：t/a）

| 污染物名称 |  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排入环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 16420 | 0 | 16420 | 16420 |
|  | COD |  |  |  | 14.178 | 7.708 | 6.47 | 0.821 |
|  | SS |  |  |  | 9.13 | 3.74 | 5.4 | 0.1642 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.5778 | 0 | 0.5778 | 0.0821 |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.7386 | 0 | 0.7386 | 0.2463 |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.082 | 0 | 0.082 | 0.00821 |
|  | 甲醛 |  |  |  | 0.1516 | 0.0996 | 0.052 | 0.01642 |
| 废气 | 有组织 | 烟粉尘 |  |  | 9291 | 9272.64 | / | 18.36 |
|  |  | SO2 |  |  | 25.5 | 15.3 | / | 10.2 |
|  |  | NOX |  |  | 94.77 | 47.37 | / | 47.4 |
|  |  | VOCs |  |  | 32.651 | 30.902 | / | 1.749 |
|  |  | 其中 |  | 甲醛 | 17.89 | 16.994 | / | 0.896 |
|  |  |  |  | 其他VOCs | 14.761 | 13.908 | / | 0.853 |
|  |  | NH3 |  |  | 4.988 | 4.738 | / | 0.25 |
|  | 无组织 | 粉尘 |  |  | 1.97 | 0 | / | 1.97 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.365 | 0 | / | 0.365 |
|  |  | 其中 | 甲醛 |  | 0.205 | 0 | / | 0.205 |
|  |  |  | 其他VOCs |  | 0.16 | 0 | / | 0.16 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.0543 | 0 | / | 0.0543 |
| 固废 | 废树脂 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | / | 0 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | / | 0 |
|  | 废金属 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | / | 0 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | / | 0 |
|  | 烟灰 |  |  |  | 2792 | 2792 | / | 0 |
|  | 灰渣 |  |  |  | 4500 | 4500 | / | 0 |
|  | 齐边及裁切下脚料 |  |  |  | 11887.54 | 11887.54 | / | 0 |
|  | 污泥 |  |  |  | 10 | 10 | / | 0 |
|  | 废导热油 |  |  |  | 40t/5*a | 40t/5*a | / | 0 |
|  | 树皮 |  |  |  | 25149.9 | 25149.9 | / | 0 |
|  | 不合格木片 |  |  |  | 4210.5 | 4210.5 | / | 0 |
|  | 过大锯屑 |  |  |  | 600 | 600 | / | 0 |
|  | 粉尘尘渣 |  |  |  | 6415.34 | 6415.34 | / | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 24 | 24 | / | 0 |

## 3.6 环境风险识别

- 3.6.1风险潜势判定

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中，q1,q2…,qn--每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1,Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及危险物质q/Q值计算见表3.6.1-1。

表3.6.1-1本项目危险化学品q/Q值计算

| 物质名称 | CAS号 | 最大使用(生产)量t[1] | 最大储存量 | 最大存在总量t | 临界量t | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 2.079 | 0.25 | 106.08 | / | / |
| 52%甲醛[2] | 50-00-0 | 36 | 663 | 699 | 0.5 | 1398 |
| 20%氨水 | 1336-21-6 | 0.12 | 45.26 | 45.38 | 10 | 4.538 |
| 硫酸铵 | 7783-20-2 | 0.35 | 7 | 7.35 | 10 | 0.735 |
| 甲酸 | 64-18-6 | 0.0075 | 0.2 | 0.2075 | 10 | 0.02075 |
| 合计（∑q/Q） |  |  |  |  |  | 1403.29375 |

注：[1]生产场所最大使用（产生）量是根据生产过程中存在量计的；[2]按照甲醛折算。

由上表计算可知，拟建项目Q值属于Q≥100范围。

②行业及生产工艺（M）

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，分析项目所属行业及生产工艺特点，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3 和M4 表示。

表3.6.1-2   行业及生产工艺

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 企业情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 30 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/每套 | 0 |
|  | 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套（罐区） | 15 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

表3.6.1-3  行业及生产工艺（M）

| 生产区 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脲醛胶生产线 | 聚合反应釜 | 聚合 | 3 | 30 |
| 原料罐区一 | 危险物质贮存罐区 | / | 1 | 5 |
| 原料罐区二 | 危险物质贮存罐区 | / | 1 | 5 |
| 原料罐区三 | 危险物质贮存罐区 | / | 1 | 5 |
| 合计（∑M） |  |  |  | 45 |
| M>20 |  |  |  | M1 |

本项目属于M1。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性（P）等级。

表3.6.1-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q≥100、M1，因而危险物质及工艺系统危险性等级判定为P1。

（3）环境敏感度分级

①大气环境

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表

表3.6.1-5  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m 范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于200 人 |
| E2 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5 万人；或周边500 m 范围内人口总数大于500 人，小于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于100 人，小于200 人 |
| E3 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m 范围内人口总数小于500 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100 人 |

②地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3.6.1-6。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表3.6.1-7和表3.6.1-8。

表3.6.1-6 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表3.6.1-7   地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表3.6.1-8 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1 和类型2 包括的敏感保护目标 |

③地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3.6.1-9。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3.6.1-10  和表3.6.1-11。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表3.6.1-9 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E2 | E3 |

表3.6.1-10 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表3.6.1-11  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。 |  |

本项目环境敏感特征详见表3.6.1-12。

表3.6.1-12  本项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 相对方位 |  |  | 距离/约m |  | 属性 | 人口数(约) |  |  |
|  | 1 | 藤桥 |  |  | 东 |  |  | 490 |  | 居住区 | 200 |  |  |
|  | 2 | 七雄社区 |  |  | 东 |  |  | 850 |  |  | 3000 |  |  |
|  | 3 | 七雄中学 |  |  | 东南 |  |  | 870 |  |  | 1500 |  |  |
|  | 4 | 七雄小学 |  |  | 东南 |  |  | 1150 |  |  | 1500 |  |  |
|  | 5 | 状元小区 |  |  | 东南 |  |  | 950 |  |  | 2000 |  |  |
|  | 6 | 河滨花园 |  |  | 东南 |  |  | 1200 |  |  | 2000 |  |  |
|  | 7 | 金色江南 |  |  | 东南 |  |  | 1450 |  |  | 2000 |  |  |
|  | 8 | 官田社区 |  |  | 东南 |  |  | 1450 |  |  | 1000 |  |  |
|  | 9 | 东方杰缘 |  |  | 南 |  |  | 500 |  |  | 2000 |  |  |
|  | 10 | 吉元小区 |  |  | 西南 |  |  | 800 |  |  | 2000 |  |  |
|  | 11 | 桃园小区 |  |  | 西南 |  |  | 420 |  |  | 4000 |  |  |
|  | 12 | 福能科技职工宿舍 |  |  | 西南 |  |  | 950 |  |  | 500 |  |  |
|  | 13 | 新东旭职工宿舍 |  |  | 西北 |  |  | 1200 |  |  | 500 |  |  |
|  | 14 | 佳禾花园 |  |  | 西南 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |
|  | 15 | 修远中学 |  |  | 西南 |  |  | 2300 |  |  | 1500 |  |  |
|  | 16 | 任巷小区 |  |  | 西南 |  |  | 2600 |  |  | 1000 |  |  |
|  | 17 | 宝娜斯花苑 |  |  | 西南 |  |  | 2500 |  |  | 1500 |  |  |
|  | 18 | 谢庄 |  |  | 东北 |  |  | 2900 |  |  | 200 |  |  |
|  | 19 | 田桥社区 |  |  | 东北 |  |  | 2300 |  |  | 800 |  |  |
|  | 20 | 官东村 |  |  | 东南 |  |  | 2550 |  |  | 500 |  |  |
|  | 21 | 陈河村 |  |  | 东南 |  |  | 3000 |  |  | 500 |  |  |
|  | 22 | 道口社区 |  |  | 东南 |  |  | 2700 |  |  | 500 |  |  |
|  | 23 | 开发区蓝领公寓 |  |  | 西南 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
|  | 24 | 徐圩安置小区 |  |  | 东南 |  |  | 3560 |  |  | 1000 |  |  |
|  | 25 | 宝龙御景 |  |  | 西 |  |  | 4820 |  |  | 1200 |  |  |
|  | 26 | 宁波路小区 |  |  | 西南 |  |  | 3050 |  |  | 1100 |  |  |
|  | 27 | 怀文中学分校 |  |  | 西南 |  |  | 4200 |  |  | 1000 |  |  |
|  | 28 | 庄塘 |  |  | 西北 |  |  | 4550 |  |  | 2000 |  |  |
|  | 29 | 新庄 |  |  | 西北 |  |  | 3100 |  |  | 300 |  |  |
|  | 30 | 徐庄 |  |  | 北 |  |  | 2990 |  |  | 250 |  |  |
|  | 31 | 谢湾 |  |  | 东北 |  |  | 3430 |  |  | 400 |  |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 居民200，职工约345 |  |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38950 |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |  |
|  | 1 | 沂南河 |  | Ⅳ类水体评价 |  |  |  |  | 暴雨时期以1m/s计，24小时流经范围为86.4公里，未跨国界或省界 |  |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/m |  |
|  | 1 | 沂南河 |  |  |  | / |  |  | Ⅳ类 |  |  | 约1500 |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 上述地区之外的其它地区 | / |  |  | / | 根据区域最近岩土工程勘察报告，岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件，因而包气带防污性能为D3 |  |  |  |  |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

环境风险潜势判定

表3.6.1-13  环境风险潜势判定

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P1，各要素环境风险潜势判定如下：

①大气环境敏感程度为E2，环境风险潜势为Ⅳ。

②地表水环境敏感程度为E3，环境风险潜势为Ⅲ。

③地下水环境敏感程度为E3，环境风险潜势为Ⅲ。

因而，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅳ。

- 3.6.2风险物资识别

（1）原辅材料、产品危险性识别

表3.6.2-1 物质的危险性和毒性

| 物质名称 | 分子式 | 危险性 |  |  |  |  | 毒性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 闪点（℃） | 自燃点（℃） | 爆炸极限（％V） | 危险度* | 危险分类 | LD50（mg/kg） LC50（mg/m3） | 毒性分级** | 毒物危害分级*** |
| 甲醛 | CH2O | 60 | 430 | 7.0~73 | 9.43 | 易燃 | LC50：(大鼠吸入)590mg/kg、 LD50：800mg/kg(大鼠经口) | 3类 | Ⅱ |
| 甲酸 | CH2O2 | 69 | / | / | / | 可燃 | LD50：1100mg/kg（大鼠经口），LC50：15000mg/m3（大鼠吸入，15min） | 低于一般毒物 | <Ⅳ |
| 尿素 | CO(NH2)2 | / | / | / | / | 可燃 | LD50：14300mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料 | 低于一般毒物 | <Ⅳ |
| 三聚氰胺 | C3H6N6 | / | / | / | / | / | 小鼠经口：4.55g/kg；大鼠经口：3g/kg | 低于一般毒物 | <Ⅳ |
| 片碱 | NaOH | / | / | / | / | 腐蚀性 | / | 低于一般毒物 | <Ⅳ |
| 氨水 | NH4OH | / | / | / | / | / | LD50：350mg/kg | 低于一般毒物 | <Ⅳ |
| 硫酸铵 | (NH4)2SO4 | / | / | / | / | / | / | 低于一般毒物 | <Ⅳ |
| 异氰酸酯胶 | / | 196 | / | / | / | / | LC50:369~490mg/m3 | 低于一般毒物 | <Ⅳ |

1、*危险度H 计算为：H=（R-L）/L，式中：H—危险度；R—燃烧（爆炸）上限；L—燃烧（爆炸）下限；危险度H 值越大，表示其危险性越大；

2、**是根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A 确定，1、2 类为剧毒危险性物质，3 类为一般毒性物质及《毒物危害程度分级》制定；

3、***是根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）判定的，Ⅰ为极度危害，Ⅱ为高度危害，Ⅲ为中度危害，Ⅳ为轻度危害。

（2）易燃易爆、有毒有害物质统计

通过对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），及对产品、主要原辅材料的物性（危险性和毒性）的分析，得出拟建项目涉及到的易燃易爆、有毒有害物质，具体见表3.6.2-2。

表3.6.2-2 拟建项目易燃易爆、有毒有害物质一览表

| 类别 |  | 物质 |
| --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 剧毒物质 | / |
|  | 一般毒物 | 甲醛、氨水、尿素、三聚氰胺、甲酸、异氰酸酯胶 |
| 易燃物质 | 可燃气体 | 甲醛 |
|  | 易燃液体 | 甲醛 |
|  | 可燃液体 | 甲醛、甲酸 |
|  | 易燃、可燃物质 | 尿素、甲醛、硫酸铵 |
| 腐蚀性物质 |  | 片碱 |
| 爆炸性物质 |  | 甲醛 |

- 3.6.3生产系统危险性识别

（1）危险单元划分

根据拟建项目工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，划分成如下10个危险单元，详见表3.6.3-1。

表3.6.3-1  本项目危险单元划分结果表

| 序号 | 危险单元 |
| --- | --- |
|  | 脲醛树脂胶生产装置区 |
|  | 板材产生区 |
|  | 罐区 |
|  | 危废仓库 |
|  | 化学品仓库 |
|  | 脱硫脱硝设施 |
|  | 污水处理站 |
|  | 热能中心 |
|  | 粉尘处理设施（布袋除尘器、旋风除尘器、湿式静电除尘） |

（2）危险单元内危险物质最大存在量

危险单元内各危险物质最大存在量详见表3.6.3-2。

表3.6.3-1  本项目危险单元内各危险物质最大存在量

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 | 最大存在量t |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 脲醛树脂胶生产装置区 | 52%甲醛 | 23.125 |
|  |  | 甲酸 | 0.0075 |
|  |  | 三聚氰胺 | 3.5 |
|  |  | 尿素 | 14.25 |
|  |  | 片碱 | 0.01 |
|  | 板材生产区 | 硫酸铵 | 0.35 |
|  |  | 异氰酸酯胶 | 214 |
|  | 危废仓库 | 废机油等危险固废 | 20.3 |
|  | 甲醛罐区 | 52%甲醛 | 1275 |
|  | 化学品仓库 | 三聚氰胺 | 10 |
|  |  | 甲酸 | 0.25 |
|  |  | 氨水 | 1.8 |
|  |  | 片碱 | 0.25 |

（3）生产系统危险性识别

生产过程中的潜在风险主要有：火灾、爆炸、毒性伤害及腐蚀等。涉及的生产过程危险性如下表3.6.3-3。

表3.6.3-3  各生产单元潜在风险分析

| 序号 | 风险单元 | 危险部位 | 主要危险物料 | 事故类型 | 发生概率 | 是否预测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制胶车间脲醛树脂生产线 | 脲醛树脂聚合反应釜（常压，90℃） | 甲醛 | 泄漏、爆炸、火灾 | 2.0×10-7 | 否 |
| 2 | 甲醛储罐区 | 甲醛储罐 | 甲醛 | 泄漏、火灾、爆炸 | 1.2×10-6 | 是 |
| 3 | 热能中心 | 锅炉 | 导热油等 | 泄漏、爆炸、火灾 | 2.0×10-7 | 否 |
| 4 | 化学仓库 | 各类化学品 | 胶等 | 泄漏、爆炸、火灾 | 2.0×10-7 | 否 |
| 5 | 原料堆场 | 堆场 | 木材原料等 | 火灾 | 1.2×10-6 | 是 |
| 6 | 环保设施 | 脱硝设施 | SO2、NO2等 | 事故排放 | 1.5×10-7 | 否 |
|  |  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 事故排放 | 1.5×10-7 | 否 |
|  |  | 旋风+布袋除尘 | 粉尘 | 事故排放 | 1.5×10-7 | 否 |
|  |  | 湿式静电除尘 | 粉尘 | 事故排放 | 1.5×10-7 | 否 |
|  |  | 污水站 | COD、氨氮、甲醛等 | 事故排放 | 2.0×10-6 | 否 |

- 3.6.4伴生/次伴生影响识别

本项目所使用的化学原料大部分具有潜在的危害，在贮存、运输和使用过程中可能发生泄漏和火灾爆炸，部分化学品在泄漏和火灾爆炸过程中遇水、热火其他化学品等会产生伴生和次伴生的危害。本项目涉及的风险物质事故状况下的伴生/次伴生危害详见表3.6.4-1。

表3.6.4-1   本项目风险物质事故状况下伴生/次伴生危害统计表

| 化学品名称 | 条件 | 伴生和次生事故及产物 | 危害后果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气污染 | 水体污染 | 土壤污染 |
| 甲醛 | 遇明火、高热 | 燃烧爆炸 | 有毒物质自身和次生的CO、NOx、氨气、氰化物等有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 有毒物质经清净下水管等排水系统混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染 | 有毒物质自身和次生的有毒物质进入土壤，产生的的伴生/次生危害，造成土壤污染。 |
| 尿素 | 遇明火、高热 | 燃烧 |  |  |  |
| 甲酸 | 遇明火、高热 | 燃烧 |  |  |  |
| 尿素 | 遇明火、高热 | 燃烧 |  |  |  |
| 脲醛树脂胶 | 遇明火 | 燃烧 |  |  |  |
| 异氰酸酯胶 | 遇明火 | 燃烧 |  |  |  |
| 硫酸铵 | 遇明火、高热 | 燃烧 |  |  |  |
| 木材等 | 遇明火 | 燃烧 |  |  |  |

此外，堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

伴生、次生危险性分析见图3.6-1。

图3.6-1  事故状况伴生和次生危险性分析

- 3.6.5危险物质环境转移途径识别

根据项目物质及生产系统危险性识别结果，分析环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径和影响方式如下表3.6.5-1。

表3.6.5-1  环境风险事故及危险物质向环境转移途径识别表

| 环境风险 事故类型 | 事故位置 | 事故危害形式 | 污染物转移途径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 排水系统 | 土壤、地下水 |
| 泄漏 | 生产装置 储存系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 漫流 | 渗透、吸收 |
|  |  |  | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 火灾引发的次伴生污染 | 生产装置 储存系统 | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防废水 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 爆炸引发的次伴生污染 | 生产装置 储存系统 | 毒物逸散 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防废水 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 环境风险防控设施 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
|  |  | 固态 | / | / | 渗透、吸收 |
| 非正常工况 | 生产装置 储存系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 污染治理设施非正常运行 | 废气处理系统 | 废气 | 扩散 | / | / |
|  | 危废堆场 | 固废 | / | / | 渗透、吸收 |
| 运输系统故障 | 储存系统 | 热辐射 | 扩散 | / | / |
|  |  | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  | 输送系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | / |
|  |  | 固态 | / | / | 渗透、吸收 |

- 3.6.6环境风险识别结果

本项目环境风险识别结果详见表3.6.6-1。

表3.6.6-1  本项目环境风险识别结果

| 危险单元 | 潜在风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脲醛树脂胶生产线 | 聚合反应釜 | 甲酸、三聚氰胺、甲醛、片碱、尿素 | 泄漏 | 扩散，事故或消防废水漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  |  | 火灾、爆炸引发次半生 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  |  | 腐蚀引发泄漏 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  |  | 腐蚀引发泄漏中毒 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
| 危废仓库 | 物料桶/袋 | 废机油、废导热油等 | 泄漏中毒 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
| 化学品仓库 | 物料桶/袋 | 甲酸、氨水、三聚氰胺、尿素、硫酸铵等 | 火灾引发次半生 | 扩散，事故或消防废水漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  |  | 泄漏中毒 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
| 储罐区 | 储罐及管道 | 甲醛 | 火灾、爆炸引发次半生 | 扩散，事故或消防废水漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  |  | 泄漏、腐蚀引发泄漏 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
|  |  |  | 泄漏 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
| 环保设施 | 脱硫脱硝设施 | SO2、NO2等 | 事故排放 | 扩散 | 周边居民 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 事故排放 | 扩散 | 周边居民 |
|  | 旋风+布袋除尘 | 粉尘 | 事故排放 | 扩散 | 周边居民 |
|  | 湿式静电除尘 | 粉尘 | 事故排放 | 扩散 | 周边居民 |
|  | 污水站 | COD、氨氮、甲醛等 | 事故排放 | 扩散 | 地表水、地下水等 |
| 次生风险 | 化学品仓库等 | NOx、氰化物、CO | 事故排放 | 扩散 | 周边居民、地表水、地下水等 |

- 3.7 清洁生产全过程控制

- 3.7.1原辅材料的选用

项目刨花板生产的主要原料充分利用了木材加工剩余物；同时使用自制脲醛树脂胶作为胶黏剂，主要原料为甲醛、尿素、三聚氰胺、片碱等，生产过程中严格控制胶中游离甲醛量，生产的脲醛树脂胶可以达到《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2017）标准规定。

- 3.7.2 工艺技术的先进性

（1）自动调胶、施胶技术

本项目采用自动调胶机将脲醛树脂胶以及各种添加剂按各层刨花量的一定比例调制混合，经自动计量装置直接进入拌胶机的喷放管内，实现生产连续化、自动化。

（2）烟气循环利用技术

热能中心燃烧产生的高温烟气先用于导热油系统加热后，低温烟（450℃）气再用于刨花干燥使用，而产生导热油则用于刨花板热压工序。

（3）连续热压技术

采用连续式热压机，可适应大规摸生产并减少横向裁边量，减少原材料消耗，缩短热压时间，减少板之间的质量误差，有利于提高设备生产效率。

（4）采用国内先进的混烧炉

本项目热能中心采用国内先进的混烧炉（生物质颗粒料、树皮等），热效率高。

（5）配备实时在线检测设备

刨花含水率采用红外线含水率探测仪，可人大提高含水率的测值精度，利于刨花干燥过程的控制；在皮带运输机中部设有板坯金属探测器，避免金属物件对产品质量、设备性能造成损坏。

- 3.7.3 环境管理要求

项目主要污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制要求。项目建成后要求对全生产过程进行环境管理，如建立原材料质检制度和原材料消耗定额，对能耗、水耗水平的考核制度，杜绝“跑冒滴漏”现象；并设有专人负责环境管理工作、制订并实施环境管理计划和环保设施运行管理；环保设施运行管理有完整的运行数据记录并建立档案。

- 3.7.4标准符合性分析

由于刨花板生产行业无专门的清洁生产标准，故本次清洁生产评价主要参照国家发布的《人造板工业清洁生产技术要求》（GB/T29903-2013）进行清洁生产指标的选取并进行清洁生产水平评价。

1、木材用能源利用指标

刨花板生产木材利用率不低于85%，木材综合利用率不低于99%。项目进入刨花板制作工序的木材占原料的比例在86%以上，木材全部综合利用，综合利用率达到100%。

2、产品特征指标

产品合格合格率不低于95%，刨花板甲醛释放量符合GB18580的规定。项目生产工艺先进，技术成熟，产品合格率在95%以上，产品甲醛释放量符合GB18580的规定。

3、污染物产生和排放指标

项目工业甲醛储罐采用固定顶罐。人造板企业甲醛最高排放浓度5mg/m3。废水和废气排放满足相应标准要求。项目废水、废气排放均能够满足控制标准要求。

4、资源综合利用指标

人造板企业污水全部回收利用。人造板工艺废渣全部回收利用。项目除生活污水外的生产废水全部回用，不外排。项目工艺废渣全部回用利用。

综合分析，项目生产工艺和设备均为国内先进水平。项目污染物排放浓度、能耗和原辅材料消耗指标均符合《人造板工业清洁生产技术要求》（GB/T29903-2013）的有关规定。项目清洁生产水平能够达到国内先进水平。

# 4建设项目环境概况

- 4.1自然环境状况

- 4.1.1地理位置

项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，项目地理位置图见图4.1-1。

沭阳县地处江苏北部，隶属地级宿迁市，辖35个乡镇（街道），县域面积2298平方公里，耕地204万亩，人口176万，是全省人口最多、陆域面积最大的县。县域介于北纬33°53′12″-34°25′、东经118°30′-119°10′之间，东西60公里，南北55公里。东与连云港接壤，南与淮安市毗邻，西倚宿迁，北接徐州，是徐、连、淮、宿四市结合部。沭阳交通发达，京沪高速公路、新长铁路、205国道、245、324、326省道在县城交汇。东去连云港白塔埠机场40分钟，西到徐州观音机场1个小时。沭阳县水路畅通，新沂河横贯东西，淮沭新河纵穿南北。我省20大内河港口之一沭阳港，年吞吐量在300万吨以上，过淮沭河与长江联接，经沭新河、蔷薇河、古泊河达连云港港口。

- 4.1.2地质地貌

沭阳地处江苏北部，沭沂泗水下游，属鲁南丘陵与江淮平原过渡带。全县地形呈不规则方形，地势西高东低，大部分地面高程在7-4.5米。县内最高峰韩山海拔70米，除潼阳、茆圩、刘集、悦来等乡镇有些岗岭外，土地平衍，河网密布。沂北区所在区域内地势低平，平原广阔。地势由南向北略有倾斜，西南部属岗岭地带，最高处海拔22.70米，东北部地势低洼最低处海拔1.5m。地形呈不规则方形，境内有韩山、万山、孤山等低丘。土质方面：河土16%，碱土 9%，岗土和淤土55%，其他占10%。地震烈度7度。

- 4.1.3气象气候条件

本项目地处亚热带向暖温带过渡地区，具有较明显的季风性、过渡性和不稳定性等特征。全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛。受近海区季风环流和台风的影响，冷暖空气交汇频繁，洪涝等自然灾害经常发生。沭阳年平均气温14.1℃，年平均最高气温26.8，最低-0.5℃。年平均日照时数2291.6小时，年平均相对湿度为74%，年平均风速2.9米/秒，年平均降水量900.6毫米。

其气象特征参数见表 4.1-1。

表 4.1-1  区域气象特征参数表

| 气象要素 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 气温 | 多年平均气温（℃） | 14.1 |
|  | 多年平均最高气温（℃） | 26.8 |
|  | 年平均最低气温（℃） | -0.5 |
|  | 极端最低气温（℃） | -23.4 |
|  | 极端最高气温（℃） | 40 |
| 湿度 | 历年平均相对湿度（%） | 74 |
|  | 最大相对湿度（%） | 89% |
|  | 最小相对湿度（%） | 49 |
| 降水量 | 最大降雨量（mm） | 1647.1 |
|  | 最小降雨量（mm） | 573.9 |
|  | 多年平均降雨量（mm） | 900.6 |
| 霜 | 无霜期（d） | 208 |
| 日照总时 | 多年平均数日照总时（h） | 2291.6 |
| 风 | 平均风速（m/s） | 2.9 |
|  | 最大风速（m/s） | 7.2 |

- 4.1.4水文水系

沭阳县地处淮、沂、沭、泗河下游，地势低洼，过境水量大。境内河网密布，有新沂河、淮沭新河等29条河流纵横境内。

新沂河：发源于山东省境内，其流向在山东省境内自北向南，进入江苏后则转为偏东方向，向东入海。新沂河在入湖前有华沂漫水闸，出湖有嶂山闸。为保持骆马湖和京杭运河的水位，嶂山闸只在汛期泄洪时开启，开时闸前后水位相差5m以上，闸下基本无水流，河床裸露。

新沂河是沭阳最大河流，属于沂沭水系，它由颜集入境，横穿沭阳中部，经灌南、灌云入海，流经沭阳县境内全长60多公里，是泄洪、排涝、送水灌溉的主要河流渠道，年流量59.14亿立方米，河宽1100米至1400米，流域面积70多平方公里，设计流量为6000立方米/秒，汛期最大泄洪量7000立方米/秒。最高水位10.76米，最低水位4.25米。流经沭阳县境内后分南北偏泓两支流，其中北偏泓水质执行Ⅳ类标准；上游新沂、山东等地造纸厂等生产废水经新沂河流经扎下王庄节水闸流入北偏泓。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。

淮沭河：淮沭河上游源于洪泽湖，途径淮阴、泗阳、沭阳、东海县，在连云港汇入东海。河道宽1400米，分东偏泓、西偏泓两股水道，中间为高漫滩，河两岸无大的污染源，该河建于1961年，是一条灌溉、排洪的人工河道，同时担负着城市供水的任务，连云港就取用该河的水。河道设计流量3000立方米/秒，6级航道，最高水位11.81米，最低水位6.51米，水质良好，水量充沛。以前沭河段的王庄闸放水时，曾出现过新沂河西段污水倒灌沭河现象，因此在新沂河上新建拦污闸，以确保新沂河污水不进入淮沭河。

岔流河：岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。经监测其水质达Ⅲ类水标准。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。

沂南河：沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经沭城、汤涧、李恒等乡镇，经灌南、灌云等县流入黄海，是县内主要排污河流，全长75里。水源为淮沭河，平时淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿立方米。沂南河是沭阳县城区以及工业园南区和北区输送污水的唯一排海通道，目前基本上接纳了城区的全部污水。

建设项目所在地区域水系及水环境概况具体见图4.1-2。

- 4.1.5生态环境

沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85%以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有 李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿 灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成， 其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

（1）陆地生态

沭阳县城区和工业园周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；道路和河道两边以及村民宅前屋后种植的树木有槐、杉、柳和杨等树种；野生植物有灌木和草类等。园区所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。

（2）水域生态

沭阳县境内的河流和湖泊有一定的水产资源，城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工农业污水的影响，河中水生生物种类已受到一定影响。

## 4.2区域地质和水文地质概况

- 4.2.1区域地层

沭阳县位于中新生代坳陷区内，区内沉积了千余米的太古界—下元古界、中生界和早新生界地层，均被晚新生代地层所覆盖。区内晚新生代地层（包括上第三系与第四系）比较发育，主要分布在郯庐断陷盆地以及中新生代坳陷内。厚度受基地控制，自东北向西南逐渐加大，最后可达220m，并不整合与基地地层之上。区内地层宏观特征概述如表4.2-1，典型钻孔地层柱状图如图4.2.1-1和4.2.1-2所示。

表 4.2.1  沭阳区域地层表

| 地质年代 |  |  |  |  |  | 厚度m | 主要岩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 |  | 符号 |  |  |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 |  |  | Qh | 3-4 | 岩性一般为土黄色、灰褐色粉质黏土，在老沭河两侧为粉砂、粉土，厚度薄。 |
|  |  | 上更新 统 |  |  | Qp3 | 5-7 | 岩性为棕黄色含钙核的粉质黏土及西沙，局部为粉土 |
|  |  | 中更新 统 |  |  | Qp2 | 10 | 岩性为棕黄色黏土、粉质黏土和黄色细沙（局部为中细砂）），砂层呈明显的条带状分布。 |
|  |  | 下更新统 |  |  | Qp1 | 30-35 | 岩性：上部灰绿、灰白色粉质黏土，下部为含砾中粗砂，局部为含砾粉砂土，具明显的沉积韵律特征。为中砂层发育，分布不稳定，砂层厚度一般为20~25m。 |
|  | 新近系 | 未分 |  |  | N | 60-70 | 大致分为上下二部分，上部以灰绿夹灰白灰黄色黏土及粉质黏土为主，主要为湖相沉积；下部岩性主要为灰白色灰绿色半胶结状中粗砂或中细砂和灰绿色砂黏土，表现为以河流相为主的沉积特征，埋藏于中新生代坳陷内。 |
|  | 古近系 | 渐新统 | 三垛组 |  | E3S | 202 | 岩性为紫红色砂质泥岩与泥质互层，不整合于阜宁组之上，分布于中新生代坳陷内。 |
|  |  |  | 戴南组 |  | E3d | 100 | 岩性为棕红色、灰绿色泥岩夹灰白色砂砾岩，与阜宁组为不整合接触。分布于中新生代坳陷内 |
|  |  | 始新统 | 官庄组 |  | E2g | >1000 | 岩性为紫红色砾岩，砂岩夹粉砂岩及砂质泥岩。不整合于白垩系王氏组或震旦系之上。分布在该地区西北部及西南部，被第四系覆盖。 |
|  |  |  | 阜宁组 |  | E2f | 100 | 岩性主要为一些灰黑色泥岩夹砂质泥岩。分布于中新生代坳陷内。 |
|  |  | 古新统 | 泰州组 |  | E1f | 100 | 灰黑色泥岩夹棕红色砂岩，分布于沭阳县东南部，与白垩系王氏组呈不整合接触，分布在中新生代坳陷内 |
| 中生界 | 白 垩系 | 上统 | 王氏组 |  | K2w | >1140 | 上部为紫红色巨厚层细砂岩，加厚层状砂岩；中部为厚层状砂砾岩夹细砂岩；下部为砾岩。与青山组为不整合接触分布在郯庐断陷盆地内以及中新生代坳陷内。与青山组为不整合接触。 |
|  |  | 下统 | 青山组 |  | K2q | >860m | 上部为安山岩，中部为凝灰岩，夹泥质粉砂岩；下部为安山岩。分布在沭阳县西北部。 |
| 下元古界 |  |  | 海州群 |  | Pt3hz |  | 主要由白云斜长片岩及白云石英片岩，分布在沭阳东南部。 |
| 太古界 |  |  | 胶东群 | 坪上组 下段 | Ar-Pt11p 1 | >5000 | 主要为云母斜长片岩，夹大理岩透镜体。分布在沭阳盆地东北角。 |
|  |  |  |  | 洙边组 上段 | Ar-Pt11z 2 | >5000 | 主要为斜长片麻岩，夹大理岩透镜体。主要分布在阿湖-牛山倒转背斜核部及高山子-羽山背斜。 |

图 4.2.1-1  沭阳典型钻孔地层柱状图 a

图 4.2.1-2  沭阳典型钻孔地层柱状图b

- 4.2.2地质构造

沭阳主城区位于郯庐断裂带以东，鲁苏古隆起的东南部。构造走向北北东组成隆起的基底岩层全为前震旦系片麻岩，盖层为上白垩系、第三系及第四系。对沭阳县影响较近的郯庐断裂带与海泗断裂带，隶属新华夏系构造。

晚新生代以来，郯庐断裂基本继承着中生代末期的构造应力场，导致北北东向压扭性断裂及北西向张性断裂的新活动。断裂构成网格状断块体沿断裂方向发生的差异性升降运动，造成晚新生代断块隆起和断块陷落时间都有显著的差异。与中生代构造相比，其运动幅度要小，但活动频繁，原有的断块一般都进一步分异和产生次一级的断块体。

根据新构造运动的类型、活动时期、升降幅度及速率大小并考虑新近期的活动性，该地区处于裸露或浅埋的基岩断续上升区泗洪-淮阴-灌云升降过渡区，基地基岩以片麻岩系、上第三系分布广而埋伏，断裂多埋伏，继承升降运动明显。

- 4.2.3地下水类型及空间分布特征

根据地下水含水介质，水理性质及水动力特征，可将该地区内地下水划分为松散岩类孔隙水及基岩裂隙水两个类型。其中松散岩类孔隙水可分为潜水-微承压含水层组和承压含水层组。各含水层分布规律分别论述如下：

1）潜水-微承压含水层组

潜水-微承压含水层组为第四系全新统~上更新统、中更新统，含水岩性为粉细砂、中粗砂与粉质黏土，河流河堤近侧、河漫滩为粉土、沙土，远离河道主要为粉质黏土，含水层厚度2~15m。含水层顶板埋深与含水层厚度自西向东埋深逐渐加大，最大埋深达15.8m，一般在11m左右，从水文勘探资料分析，该层含水层岩性大部分地段具二层砂层。

孔隙潜水含水层厚度变化大，新沂河、淮沭河中间滩地、自然堤近侧含水层厚度较大，埋深也浅。据区域资料，涌水量小于10m3/d，含水层局部近地表，受降水直接补给，水位埋深1~3m。

微承压含水层厚度变化较大，厚度0~10m不等，该地区中部厚，东西部薄，地下水埋深一般在2.5~6.45m。按降深10m，井径 400mm（不同）），标准单井涌水量100~1000m3/d，，，富水性西北部一带大于500m3/d，，其他地段100~500m3/d。

本含水层组溶解性总固体一般为401~883mg/L，PH值绝大部分在6.8~7.4，属中性水，少数取样点大于7.6。总硬度大多为202.6~577.8mg/L，最高达790.5mg/l（以CaCO3计）），属硬水-极硬水。水化学类型在本区内具有明显的分带性，该地区西部多为HCO3-Ca•Na型或HCO3-Na•Ca型，东部多为HCO3•Cl-Ca•Mg型。

2）承压含水层组

（1）第I承压含水层组

第I承压含水层分布较稳定，厚度在24~36.8m，古河道带厚度较大，两侧（西北部、东北部等）薄，底板埋深躲在56.1~68.9m之间。静水位埋深20.83~33.18m。岩性主要是下更新统冲积相中粗砂等。在古河道带内以中粗砂为主，两侧为中砂和中细砂，古河道带内砂层具多元结构。古河道有两条：一条沿化肥厂、沭阳桥和县中医院一线分布，呈东西向；另一条分布于供电局、向阳桥和沭阳县中学一带，呈东西-南北向。两条古河道带大致在县中附近交汇后向沭阳县东部或者东南部延伸出区外。潜水含水层与第I承压含水层间有黏土层，厚度7.7~14.4m，该段分布较稳定，在天然状态下，它是一层良好的隔水层，能起到较好的隔水作用。

第I承压含水层组富水性受古河道带（砂层厚度、粒度）控制，古河道附近标准单井涌水量北西部一带大于500m3/d，其他区域一般100~500m3/d。

本含水层组溶解性总固体一般在264~584mg/L；PH值绝大部分在6.9~7.37，属于中性水-弱碱性水；该含水层组总硬度200~317mg/l（以CaCO3计）），属硬水-极硬水。水化学类型多为 HCO3-Ca•Na型。

（2）第II承压含水层组

第II承压含水层是由上第三系冲洪积沙土构成。厚度一般50~60m，底部埋深113~115.6m，静水位埋深22.72~36.96m。含水层组岩性具有上细下粗的特征，且韵律多变，砂砾组成整体上比第I承压含水层组的级配差，岩性基本上以粉细砂、中粗砂、含砾中粗砂、砾砂等为主。上部粉细砂，下部为半胶结状中粗砂、中细砂、局部含砾，砂层可见2~3层，厚度南部厚北部薄，第I承压含水层和第 II承压含水层地下水，在天然状态下，因其间有一层较厚的隔水层（第II承压含水层上部黏土层）），一般厚度10~20m，最大达30多米，中部和北西部较厚，其他地段较薄，故两者之间基本无水力联系。

本含水层组富水性南部好于北部，标准单井涌水量100~500m3/d。本含水层组溶解性总固体一般在264~584mg/L；PH值绝大部分在6.9~7.37，属于中性水-弱碱性水；该含水层组总硬度156~160mg/l（以CaCO3计）），属微硬水。水化学类型多为 HCO3-Ca•Mg或HCO3-Ca•Na型。

3）基岩裂隙水

基岩裂隙水主要赋存于下第三系、白垩系泥岩、砂岩和太古界-下元古界片麻岩中，均埋深于松散层之下，地表未出露。下第三系、白垩系泥岩、砂岩和太古界~下元古界片麻岩裂隙发育程度一般较差，富水性弱，据区域资料单井涌水量小于100m3/d，开发利用价值小。

- 4.2.4地下水补给、径流、排泄条件

地下水的补给、径流、排泄条件主要受各含水层组埋藏的深度及本身发育特征所决定，其中包含气象、地貌、地形等因素影响。区内自上而下发育两大含水层组，其地下水补给、径流、排泄条件分述如下：

（1）潜水-微承压水

直接受大气降水、地表水补给。浅层水水位动态变化受大气降水控制，随着降水量大小而升降，水位变化略滞后于降水变化，地下水变幅约1.5m。区内地表水体，如淮沭新河、新沂河和老沭河等，其水位在丰水期高于地下水位，浅层地下水可接受地表水的补给，在枯水期低于地下水水位，浅层地下水可向地表水排泄。地下水径流方面受地形地貌和地表水控制，由于水力坡度很小，水平径流缓慢。

本区潜水-微承压水的排泄方式主要为蒸发、侧向径流和人工开采。

（2）承压水

第I承压含水层组和第II承压含水层组地下水，在天然状态下，两者之间基本无水力联系。深层承压水不受大气降水的影响，主要接受区外的侧向径流补给，其次接受浅层水的越流补给（较微弱））。深层水径流方向，在天然状态下由西部流入，向东流出。由于主城区及附近地段人工开采深层水强烈，开采井多将第I、第II含水层组地下水混合开采，已形成第I、第II承压含水层（深层地下水）地下水水位降落漏斗，漏斗中心区外围侧向径流流向漏斗区内，其流速也随着降落漏斗的加深、水力坡度的变大而加快。

- 4.2.5地下水动态特征

（1）浅层地下水水位及动态特征

由于地势原因，沭阳县西部浅层含水层埋深较浅，一般10m左右，含水层分布明显。东部浅层含水层埋藏较大，一般16m左右，且以微承压含水层为主。老城区浅层地下水开采只是以手压井零星开采，同时，浅层含水层直接受大气降水、地表水补给较快，水位恢复也较快，一般水位埋深2.5~6.45m（标高5.56~4.86m）），水位年变幅在1.5~2m之间。随着老城区浅层地下水的污染和城市自来水管网的普及，居民基本上停止开采浅层水作为生活用水，少数只作为居民洗涤。

（2）深层地下水水位及动态特征

沭阳老城区20世纪70年代末80年代初深层水水位标高年平均值为4.79m，这个时期，深层开采量很小，可认为4.79m为深层水原始水位标高年平均值。80年代后期，随着该地区内深层地下水开采量的逐年增加，其水位也随之逐年下降。根据资料分析，水位年下降幅度1~2m。集中开采后，深层地下水水位最大埋深已达34.74m。水位下降速率平均每年0.5~1.6m，在远离漏斗中心，水位年降幅较小。

2006年后，随着深层井封井计划的开展，本区深层地下水开采逐步得到一定遏制，但是深层地下水水位下降并未完全停止，主要由于深水井封井计划是一批一批实施，而且自来水公司的地面水厂管道铺设是逐渐进行的，导致2006~2010年的4年内深层地下水共下降了1.02m，每年平均下降 0.26m，但是下降速度明显降低。

- 4.2.6地表水与地下水间的水力联系

本区的浅层含水层埋深西高东低，西部埋深一般10m左右，东部浅层含水层埋藏较大，一般16m左右。本区潜水直接接受大气降水、地表水的补给。浅层水水位动态变化受大气降水控制，随着降水量大小而升降，水位变化略滞后于降水变化，地下水变幅约为1.5m。潜水含水层与第I承压含水层间有黏土层，厚度7.7~14.4m，该段分布较稳定，在天然状态下，它是一层良好的隔水层，能起到较好的隔水作用。

而第I承压含水层组、第II承压含水层组地下水，在天然状态下，两者之间无水力联系。地下水位随降水量的增加而升高，但升高时期略有滞后。雨季后的9~11月时段比较明显。说明从降水到该含水层组地下水接受降水补给的时间需1~2月。其受降水补给程度较潜水—微承压水来的微弱。干旱需水季强烈的开采层，局部地段的人工开采改变了地下水的天然动态。根据同一钻孔分层测定水位对比，得知上部浅层水位略高于承压水，反映了在一般平水期，潜水—微承压水补给承压水。由于潜水—微承压部含钙核亚粘土的弱渗透性，两者水头相差不大。

## 4.3环境质量现状评价

- 4.3.1大气环境质量现状

4.3.1.1项目所在区域环境质量达标情况

根据沭阳县《2019 年环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、O3、CO基本污染物达标，PM10、PM2.5基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。目前正在计划制定区域达标规划。

表4.3.1-1  2019 年沭阳县环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 17 | 60 | - | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 33 | 40 | - | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 104 | 70 | 0.485 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 44 | 35 | 0.142 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均浓度 | 120 | 160 | - | 达标 |
| CO | 24 小时平均浓度 | 827 | 4000 | - | 达标 |

4.3.1.2现状监测及评价

（1）数据来源

项目在2018年11月份委托南通化学环境监测站有限公司对评价范围内环境空气（PM2.5、CO、O3、NH3、甲醛、SO2、NO2、PM10、总挥发性有机物）进行监测。具体监测数据如下。

（2）监测点位、采样频率及采样时间

监测点位：监测点位见表4.3.1-2和图2.7-1。

表4.3.1-2  大气环境监测布点表

| 监测点位置 | 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 河滨花苑 | 东南 | 1200 |
| 沭阳凌志水务 | 西北 | 1650 |

采样时间及采样频率：2018年11月22日-28日。采样频率：PM2.5及PM10连续监测7d，每天1次；CO、O3、NH3、甲醛、SO2、NO2及总挥发性有机物连续监测7d，每天4次。

（3）监测项目、采样及分析方法

监测项目为：PM2.5、CO、O3、NH3、甲醛、SO2、NO2、PM10、总挥发性有机物。同时观测风向、风速、温度、气压等气象数据。

采样及分析方法：所用的采样及分析方法按照国家规范执行，具体见表4.3.1-3。

表4.3.1-3  监测分析方法

| 序号 | 名称 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5、PM10 | 重量法 | HJ618-2011 |
| 2 | 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 |
| 3 | 二氧化氮 | Saltzman法 | GB/T15435-1995 |
| 4 | 一氧化碳 | 非分散红外法 | GB9801-1988 |
| 5 | 臭氧 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ504-2009 |
| 6 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T15516-1995 |
| 7 | 氨气 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 |
| 8 | 总挥发性有机物 | 热解吸/毛细管气相色谱法 | GB/T18883-2002 |

（4）评价标准

项目区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3分别执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中相应二级标准，VOCs、甲醛、NH3分别（参考）执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC、甲醛、NH3的标准值。

（5）监测结果分析

大气环境现状监测结果见表4.3.1-4。

表4.3.1-4  大气环境现状监测结果

| 监测点 | 监测项目 | 小时平均值 |  |  | 日平均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标率% | 平均浓度（mg/m3） | 浓度范围（mg/m3） | 超标率% | 平均浓度（mg/m3） |
| 河滨花苑G1 | SO2 | 0.012~0.022 | 0 | 0.017 | / | / | / |
| 沭阳凌志水务G2 |  | 0.009~0.018 | 0 | 0.014 | / | / | / |
| 河滨花苑G1 | NO2 | 0.081~0.091 | 0 | 0.085 | / | / | / |
| 沭阳凌志水务G2 |  | 0.065~0.073 | 0 | 0.069 | / | / | / |
| 河滨花苑G1 | 甲醛 | 0.01~0.04 | 0 | 0.023 | / | / | / |
| 沭阳凌志水务G2 |  | 0.01~0.05 | 0 | 0.027 | / | / | / |
| 河滨花苑G1 | PM10 | / | / | / | 0.102~0.118 | 0 | 0.109 |
| 沭阳凌志水务G2 |  | / | / | / | 0.095~0.115 | 0 | 0.104 |
| 河滨花苑G1 | PM2.5 | / | / | / | 0.049~0.061 | 0 | 0.057 |
| 沭阳凌志水务G2 |  | / | / | / | 0.048~0.063 | 0 | 0.055 |
| 河滨花苑G1 | CO | 0.8~1.4 | 0 | 1.09 | / | / | / |
| 沭阳凌志水务G2 |  | 0.8~1.3 | 0 | 1.05 | / | / | / |
| 河滨花苑G1 | O3 | 0.048~0.063 | 0 | 0.055 | / | / | / |
| 沭阳凌志水务G2 |  | 0.058~0.076 | 0 | 0.067 | / | / | / |
| 河滨花苑G1 | 总挥发性有机物 | 0.111~0.143 | 0 | 0.126 | / | / | / |
| 沭阳凌志水务G2 |  | 0.135~0.174 | 0 | 0.153 | / | / | / |
| 河滨花苑G1 | 氨气 | 0.01~0.06 | 0 | 0.033 | / | / | / |
| 沭阳凌志水务G2 |  | 0.01~0.07 | 0 | 0.037 | / | / | / |

- （6）大气环境现状评价

- ①评价方法：

大气环境质量评价采用单因子指数法，计算公式如下：

Pi = Ci / Csi

式中：Pi ：等标污染指数；

Ci ：污染物i的实测小时平均浓度；

Csi：污染物i的标准浓度值。

若Pij小于1，表示i测点j项污染物浓度达到相应的环境空气质量标准；Pij值越小，表示该处大气中该污染物项目浓度越低，受此项污染物的污染程度越轻。而如果Pij大于等于1，则表示该处大气中该污染物超标。

②评价结果

评价区各监测点各污染因子的评价指数见4.3.1-5。

表4.3.1-5  各污染因子的评价指数

| 监测点 |  | PSO2 | PNO2 | P甲醛 | PPM10 | PPM2.5 | PCO | PO3 | P总挥发性有机物 | P氨气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河滨花苑G1 | 二类区 | 0.034 | 0.34 | 0.46 | / | / | 0.109 | 0.275 | 0.105 | 0.165 |
| 沭阳凌志水务G2 |  | 0.028 | 0.275 | 0.536 | / | / | 0.105 | 0.334 | 0.127 | 0.186 |

从大气环境监测结果及评价指数来看，各因子污染指数P值均小于1。

综上所述，评价区域内SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3分别满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中相应二级标准，VOCs、甲醛、NH3分别满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC、甲醛、NH3的标准值。评价区域内环境空气质量良好。

- 4.3.2地表水环境质量现状

4.3.2.1水环境质量现状调查

根据沭阳县2019年环境质量报告书中公开的监测数据，受纳水体沂南河水环境质量数据见表4.3.2-1。

表4.3.2-1  沂南河2019年水环境质量数据  单位：mg/L，pH无量纲

| 监测断面 | 取样时间 | pH | DO | COD | CODMn | 挥发酚 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 六价铬 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨界断面 | 2019 | 7.35 | 7.22 | 21.6 | 5.26 | 0.0017 | 1.24 | 0.22 | 0.034 | 0.0057 | 0.085 |
| Ⅳ类标准 |  | 6-9 | ≥3 | ≤30 | ≤10 | ≤0.01 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.3 |

从2019年水环境质量数据可知，沂南河王庄断面和东环桥断面各评价因子均可稳定达到Ⅳ类标准。

4.3.2.2现状监测

项目在2018年11月份委托南通化学环境监测站有限公司对评价范围内地表水环境进行监测。具体监测数据如下。

（1）监测断面、采样频率及采样时间

沂南河共设三个地表水监测断面：凌志水务排污口上游500米、凌志水务排污口下游1000米、凌志水务下游2000m。监测断面设置见表4.3.2-2。

采样时间及频率：2018年11月23日~11月25日，连续监测3天，每天取样2次。

表4.3.2-2  地表水监测断面表

| 断面编号 | 河流 | 监测断面布设位置 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 沂南河 （GB3838-2002）Ⅳ类水 | 排污口上游500m | 连续监测3天，每天监测1次 |
| W2 |  | 排污口下游1000m |  |
| W3 |  | 排污口下游2000m |  |

（2）监测项目、采样及分析方法

监测项目为：pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类。

采样及分析方法：项目地表水环境质量现状监测分析方法按照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》、相关国家分析标准及中国环境科学出版社出版的《水和废水监测分析方法（第四版）》的要求进行，同时监测河流的流速、流量、水深、河道过水断面及流向等。监测分析方法见表4.3.2-3。

表4.3.2-3  地表水监测分析方法

| 序号 | 名 称 | 分析方法或依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水和废水监测分析方法（第四版，2002） |
| 2 | 氨氮 | HJ535-2009 |
| 3 | 总磷 | GB/T11893-89 |
| 4 | 悬浮物 | GB/T11901-1989 |
| 5 | 化学需氧量 | HJ828-2017 |
| 6 | 石油类 | HJ637-2012 |

（3）现状监测结果

监测结果统计见表4.3.2-4。

表4.3.2-4  水质现状调查监测结果统计表   单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测断面 | 项目 | 监 测 因 子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| W1 | 2018.11.23 | 7.06 | 20 | 14 | 1.12 | 0.13 | 0.25 |
|  | 2018.11.24 | 7.56 | 19 | 15 | 1.05 | 0.15 | 0.28 |
|  | 2018.11.25 | 7.41 | 23 | 13 | 1.08 | 0.12 | 0.23 |
|  | 平均值 | 7.34 | 20.67 | 14.00 | 1.08 | 0.13 | 0.25 |
| W2 | 2018.11.23 | 7.26 | 22 | 15 | 1.23 | 0.14 | 0.28 |
|  | 2018.11.24 | 7.66 | 21 | 17 | 1.16 | 0.17 | 0.31 |
|  | 2018.11.25 | 7.22 | 25 | 14 | 1.19 | 0.13 | 0.25 |
|  | 平均值 | 7.38 | 22.67 | 15.33 | 1.19 | 0.15 | 0.28 |
| W3 | 2018.11.23 | 7.10 | 21 | 15 | 1.20 | 0.14 | 0.27 |
|  | 2018.11.24 | 7.44 | 20 | 16 | 1.12 | 0.16 | 0.30 |
|  | 2018.11.25 | 7.11 | 25 | 14 | 1.15 | 0.13 | 0.25 |
|  | 平均值 | 7.22 | 22.00 | 15.00 | 1.16 | 0.14 | 0.27 |

（4）水环境现状评价

单项水质参数i在第j点的标准指数为：

Si,j=Ci,jCsi

式中：Si,j —污染因子i在第j点的标准指数；

Ci,j—污染因子i在第j点的浓度值，mg/L；

Csi —污染因子i的地表水环境质量标准，mg/L。

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsdpH的标准指数为：

pHj≤7.0

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0　　　　pHj>7.0

式中：SpH,j—污染因子pH在第j点的标准指数；

pHj—污染因子pH在第j点的值；

pHsu—地表水环境质量标准的pH值上限；

pHsd—地表水环境质量标准的pH值下限。

水环境现状单因子指数见表4.3.2-5。

表4.3.2-5   水环境现状单因子指数表

| 监测断面 | 执行标准 | 监测项目（单位：pH无量纲，其余为mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| W1 | Ⅳ类水质标准 | 0.17 | 0.69 | 0.47 | 0.72 | 0.43 | 0.5 |
| W2 |  | 0.19 | 0.76 | 0.51 | 0.79 | 0.50 | 0.56 |
| W3 |  | 0.11 | 0.73 | 0.50 | 0.77 | 0.47 | 0.54 |

从上表可见，各监测断面中各因子均满足Ⅳ类水质标准要求。

- 4.3.3声环境质量现状

项目在2018年11月份委托南通化学环境监测站有限公司对项目厂界周边声环境现状进行监测，其监测结果如下。

4.3.3.1测量仪器、测量条件、测量方法

测量仪器：测量仪器采用噪声分析仪进行测量。

测量条件、测量方法：按《环境监测技术规范》（噪声部分）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

4.3.3.2监测点位

根据项目声源特点及评价区环境特征在厂界东南西北周围布设4个声监测点，监测因子为连续等效连续A声级Leq（A）。

4.3.3.3监测方法

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），使用A声级，传声器高于地面1.2m。用Y180噪声统计分析仪，测试前进行了校准，符合环境监测技术规范中规定的要求。

4.3.3.4监测结果

南通化学环境监测站有限公司在2018年11月对本项目厂界噪声现状进行了监测，监测时间为2天，昼夜各监测一次，其具体监测结果见表4.3.3-1。将监测结果与评价标准对比，从而对评价区声环境质量进行评价。

表4.3.3-1  项目厂界噪声现状监测结果统计表（单位：dB (A)）

| 监测点位 | 11月26日 |  | 11月27日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| Z1 | 54.3 | 42.8 | 55.5 | 44.0 |
| Z2 | 56.4 | 46.7 | 57.6 | 47.9 |
| Z3 | 53.1 | 45.2 | 54.3 | 46.4 |
| Z4 | 53.1 | 41.6 | 54.3 | 42.8 |
| Z5 | 55.2 | 45.5 | 56.4 | 46.7 |
| Z6 | 51.9 | 44.7 | 53.1 | 45.9 |
| Z7 | 52.8 | 41.5 | 53.5 | 42.7 |
| Z8 | 55.1 | 44.6 | 56.3 | 45.8 |
| Z9 | 51.5 | 43.9 | 52.7 | 45.1 |
| Z10 | 54.9 | 42.6 | 56.1 | 43.8 |

现状监测结果表明，2天内10个测点昼夜间噪声值均满足3类标准要求，表明建设项目所在地声环境较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

- 4.3.4地下水环境质量现状

4.3.4.1数据来源

项目在2018年11月份委托南通化学环境监测站有限公司对评价范围内地下水环境进行监测。具体监测数据如下。

4.3.4.2监测断面、采样频率及采样时间

水质监测点：久富金属、项目厂区、河滨花苑。

水位监测点：久富金属、项目厂区、河滨花苑、夹滩村、西官田、庄圩。

地下水监测点位设置见表4.3.4-1。

采样时间及频率：2018年11月22日，监测1天，每天取样1次。

表4.3.4-1  地下水监测断面表

| 断面编号 | 监测断面布设位置 | 方位 | 距离（m） | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 久富金属 | 西 | 1000 | 监测1天， 取样1次 |
| D2 | 项目厂区 | / | / |  |
| D3 | 河滨花苑 | 东南 | 1200 |  |
| D4 | 夹滩村 | 东北 | 1200 |  |
| D5 | 西官田 | 西北 | 1400 |  |
| D6 | 庄圩 | 南 | 920 |  |

4.3.4.3监测项目、采样及分析方法

监测项目为：pH、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、挥发酚、氰化物、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ga2+、Mg2+、铁、锰、铅、镉、汞、砷、六价铬。监测依据见表4.3.4-2。

表4.3.4-2   地下水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| 2 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 | GB/T5750.7-2006 |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 4 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 |
| 5 | 溶解性总固体 | 感官性状和物理指标称量法 | GB/T5750.4-2006 |
| 6 | 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T7477-1987 |
| 7 | 氰化物 | 容量法和分光光度法 | HJ484-2009 |
| 8 | 氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐 | 离子色谱法 | HJ84-2016 |
| 9 | 碳酸盐、碳酸氢盐 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）容量法 | / |
| 10 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7467-1987 |
| 11 | 铁、锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T11911-1989 |
| 12 | Ga2+、Mg2+ | 原子吸收分光光度法 | GB/T11905-1989 |
| 13 | K+、Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11904-1989 |
| 14 | 铅、镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 |
| 15 | 汞、砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ694-2014 |

4.3.4.4现状监测结果

监测结果统计见表4.3.4-3。

表4.3.4-3  地下水水质监测结果表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 测点 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 井深 | 井内径 | 地下水埋深 | 水位高程 | pH | 氨氮 |
| D1 | 31.0 | 0.15 | 17.3 | 11.6 | 6.99 | 0.08 |
| D2 | 27.4 | 0.15 | 17.1 | 11.3 | 7.06 | 0.11 |
| D3 | 29.5 | 0.15 | 17.2 | 11.5 | 7.02 | 0.09 |
| D4 | 28.0 | 0.15 | 17.4 | 11.2 | / | / |
| D5 | 26.8 | 0.15 | 16.8 | 11.7 | / | / |
| D6 | 31.0 | 0.15 | 17.2 | 11.5 | / | / |
| 测点 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 |
| D1 | 0.069 | ND | ND | ND | ND | ND |
| D2 | 0.062 | ND | ND | ND | ND | ND |
| D3 | 0.065 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 测点 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 | 耗氧量 |
| D1 | ND | ND | ND | 0.065 | 0.021 | 3.8 |
| D2 | ND | ND | ND | 0.059 | 0.019 | 3.1 |
| D3 | ND | ND | ND | 0.067 | 0.020 | 4.0 |
| 测点 | K+ | Na+ | Ga2+ | Mg2+ | 碳酸盐 | 硫酸盐 |
| D1 | 2.11 | 14.6 | 28.2 | 9.13 | ND | 13.8 |
| D2 | 2.17 | 15.3 | 27.9 | 9.31 | ND | 15.1 |
| D3 | 2.07 | 14.9 | 28.6 | 9.37 | ND | 13.7 |
| 测点 | 溶解性总固体 | 硝酸盐氮 | 总硬度 | 氯化物 | 碳酸氢盐 | / |
| D1 | 705 | 3.89 | 402 | 99.0 | 181 | / |
| D2 | 671 | 4.07 | 415 | 97.7 | 193 | / |
| D3 | 700 | 3.66 | 410 | 96.3 | 178 | / |

*ND为未检出，挥发酚检出限为0.0003mg/L，氟化物检出限为0.006mg/L，氰化物检出限为0.002mg/L，砷检出限为0.0003mg/L，汞检出限为0.00004mg/L，铅检出限为0.0025mg/L，六价铬检出限为0.004mg/L，镉检出限为0.001mg/L。

从上表可见，评价区域地下水环境中pH、氟化物、挥发酚、铅、硫酸盐、六价铬、汞、砷、铁、钠、锰符合地下水质量标准（GB/T14848-2017）中Ⅰ类标准，氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐符合Ⅱ类标准，氨氮、镉、总硬度、溶解性总固体符合Ⅲ类标准，耗氧量符合IV类标准。

- 4.3.5土壤环境质量现状

4.3.5.1数据来源

项目在2018年11月份委托南通化学环境监测站有限公司对评价范围内土壤环境进行监测。具体监测数据如下。

4.3.5.2监测项目

监测项目为砷、铅、铜、镉、汞、铬（六价）、锌、镍、VOCs、SVOCs。

4.3.5.3监测结果

南通化学环境监测站有限公司在2018年11月24日对项目所在地土壤现状进行了监测，监测时间为1天，监测一次，其具体监测结果见表4.3.5-1。将监测结果与评价标准对比，从而对评价区土壤质量进行评价。

表4.3.5-1  土壤现状监测结果

| 监测 点位 | 检测项目 |  | 监测结果mg/kg | 标准（mg/kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 筛选值 | 管制值 | 达到标准 |
| 慧典建材厂区 | 重金属 | 砷 | 7.03 | 60 | 140 | ＜筛选值 |
|  |  | 镉 | 0.14 | 65 | 172 | ＜筛选值 |
|  |  | 铜 | 43 | 18000 | 36000 | ＜筛选值 |
|  |  | 铅 | 20.3 | 800 | 2500 | ＜筛选值 |
|  |  | 汞 | 0.568 | 38 | 82 | ＜筛选值 |
|  |  | 镍 | 59 | 900 | 2000 | ＜筛选值 |
|  |  | 铬（六价） | ND（＜2） | 5.7 | 78 | ＜筛选值 |
|  | 挥发性有机物VOCs | 四氯化碳 | ND（＜0.0013） | 2.8 | 2000 | ＜筛选值 |
|  |  | 氯仿 | ND（＜0.0011） | 0.9 | 10 | ＜筛选值 |
|  |  | 氯甲烷 | ND（＜0.001） | 37 | 120 | ＜筛选值 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | ND（＜0.0012） | 9 | 100 | ＜筛选值 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | ND（＜0.0013） | 5 | 21 | ＜筛选值 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | ND（＜0.001） | 66 | 200 | ＜筛选值 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND（＜0.0013） | 596 | 2000 | ＜筛选值 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND（＜0.0014） | 54 | 163 | ＜筛选值 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND（＜0.0015） | 616 | 2000 | ＜筛选值 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | ND（＜0.0011） | 5 | 47 | ＜筛选值 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND（＜0.0012） | 10 | 100 | ＜筛选值 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND（＜0.0012） | 6.8 | 50 | ＜筛选值 |
|  |  | 四氯乙烯 | ND（＜0.0014） | 53 | 183 | ＜筛选值 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND（＜0.0012） | 840 | 840 | ＜筛选值 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND（＜0.0012） | 2.8 | 15 | ＜筛选值 |
|  |  | 三氯乙烯 | ND（＜0.0012） | 2.8 | 20 | ＜筛选值 |
|  |  | 1,2.3-三氯丙烷 | ND（＜0.0012） | 0.5 | 5 | ＜筛选值 |
|  |  | 氯乙烯 | ND（＜0.0010） | 0.43 | 4.3 | ＜筛选值 |
|  |  | 苯 | ND（＜0.0019） | 4 | 40 | ＜筛选值 |
|  |  | 氯苯 | ND（＜0.0012） | 270 | 1000 | ＜筛选值 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | ND（＜0.0015） | 560 | 560 | ＜筛选值 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | ND（＜0.0015） | 20 | 200 | ＜筛选值 |
|  |  | 乙苯 | ND（＜0.0012） | 28 | 280 | ＜筛选值 |
|  |  | 苯乙烯 | ND（＜0.0011） | 1290 | 1290 | ＜筛选值 |
|  |  | 甲苯 | ND（＜0.0013） | 1200 | 1200 | ＜筛选值 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | ND（＜0.0012） | 570 | 570 | ＜筛选值 |
|  |  | 邻二甲苯 | ND（＜0.0012） | 640 | 640 | ＜筛选值 |
|  | 半挥发性有机物SVOC | 硝基苯 | ND（＜0.09） | 76 | 760 | ＜筛选值 |
|  |  | 苯胺 | ND（＜0.5） | 260 | 663 | ＜筛选值 |
|  |  | 2-氯酚 | ND（＜0.06） | 2256 | 4500 | ＜筛选值 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | ND（＜0.01） | 15 | 151 | ＜筛选值 |
|  |  | 苯并[a]芘 | ND（＜0.01） | 1.5 | 15 | ＜筛选值 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | ND（＜0.01） | 15 | 151 | ＜筛选值 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | ND（＜0.01） | 151 | 1500 | ＜筛选值 |
|  |  | 䓛 | ND（＜0.01） | 1293 | 12900 | ＜筛选值 |
|  |  | 二苯并[a, h]蒽 | ND（＜0.01） | 1.5 | 15 | ＜筛选值 |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND（＜0.01） | 15 | 151 | ＜筛选值 |
|  |  | 萘 | ND（＜0.01） | 70 | 700 | ＜筛选值 |

现状监测结果表明，项目所在地土壤中各因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准的筛选值要求。

## 4.4区域主要污染源调查分析

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，本次环评对项目所在区域进行污染源调查。调查采用收集相关资料结合实际调查的方法，对区域内的各污染源源强、排放的污染因子及排放特性进行核实和汇总。

- 4.4.1水污染源现状调查

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，评价区域内现有的主要水污染源为园区内已建企业和生活污水，详见表4.4-1。

表4.4-1  项目周边主要企业废水污染物排放情况（t/a）

| 序号 | 企业名称 | 废水（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量 | COD | SS | 氨氮 |
| 1 | 商业肉联厂 | 45000 | 3.24 | 3.85 | 1.75 |
| 2 | 绿苑食品有限公司 | 28000 | 1.9 | 2.3 | 1.05 |
| 3 | 盈天纺织有限公司 | 50000 | 4 | 2.5 | 0.46 |
| 4 | 天能电池 | 51400 | 5.14 | 3.6 | 0.603 |
| 5 | 宝娜斯针织 | 262400 | 13.2 | 4.36 | 2.24 |
| 6 | 卡尔领带服饰 | 28000 | 1.55 | 0.52 | 0.26 |
| 7 | 奥光工艺品 | 26000 | 1.4 | 0.45 | 0.22 |
| 8 | 江苏新动力热电有限公司 | 50000 | 0.357 | 0.247 | 0 |
| 9 | 江苏双金纺织品有限公司 | 244800 | 12.24 | 2.45 | 1.22 |
| 10 | 景晟纺织沭阳有限公司 | 493113.1 | 24.66 | 4.93 | 3.94 |
| 11 | 华愉毛纺织 | 114097.6 | 115.79 | 42.3 | 0.4 |
| 12 | 月源科技 | 64000 | 3.2 | 3.84 | 0.32 |
| 13 | 宿迁星辰生物技术有限公司 | 53000 | 2.12 | 1.69 | / |
| 14 | 江苏恒顺沭阳调味品有限公司 | 43000 | 21.5 | 12.9 | 1.29 |
| 15 | 江苏家和万事兴实业有限公司 | 16782 | 3.3564 | 3.0208 | 0.459 |
| 16 | 宿迁市南泰衣都锦纺织服饰 | 51880 | 1.4 | / | 0.17 |
| 17 | 沭阳凤凰画材有限公司 | 1452 | 0.058 | 0.046 | 0.18 |
| 18 | 江苏苏润达新材料科技股份 | 70591 | 3.526 | 0.706 | 0.079 |
| 19 | 东昊橡胶 | 3825 | 1.53 | 0.765 | 0.956 |
| 20 | 新东旭纺织有限公司 | 1987422 | 99.37 | 19.87 | 15.90 |
| 21 | 创维纺织有限公司 | 1763600 | 88.18 | 17.64 | 14.11 |
| 22 | 南区、北区生活污水 | 7730000 | 3092 | 1546 | 61.84 |
|  | 合计 | 131178362.7 | 3499.7185 | 1673.985 | 107.445 |

（1）评价方法：

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行比较：

a.废水中某污染物的等标污染负荷Pi：Pi=QiC0i ；

式中：C0i为污染物的评价标准(mg/m3)；

Qi为污染物的绝对排放量（吨/年）。

b.某污染源（工厂）的等标污染负荷Pn：

（i=1，2，3……j）

c.评价区内总等标污染负荷P：

（n=1，2，3……k）

d.某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki：Ki=PiPn×100%

e.某污染源在评价区内的污染负荷比Kn：exp−y−yo22σy2exp−zo22σz2

（2）评价标准

评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）评价结果

本建设项目周围废水污染物评价结果见表4.4-2。

表4.4-2  区域废水污染物评价结果

| 序号 | 企业名称 | PCOD | PSS | P氨氮 | Pn | Kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业肉联厂 | 0.11 | 0.06 | 1.17 | 1.34 | 0.62 |
| 2 | 绿苑食品有限公司 | 0.06 | 0.04 | 0.7 | 0.8 | 0.37 |
| 3 | 盈天纺织有限公司 | 0.13 | 0.04 | 0.31 | 0.48 | 0.22 |
| 4 | 天能电池 | 0.17 | 0.06 | 0.4 | 0.63 | 0.29 |
| 5 | 宝娜斯针织 | 0.44 | 0.07 | 1.49 | 2.01 | 0.93 |
| 6 | 卡尔领带服饰 | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0.23 | 0.11 |
| 7 | 奥光工艺品 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.2 | 0.09 |
| 8 | 江苏新动力热电有限公司 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 9 | 江苏双金纺织品有限公司 | 0.41 | 0.04 | 0.81 | 1.26 | 0.58 |
| 10 | 景晟纺织沭阳有限公司 | 0.82 | 0.08 | 2.63 | 3.53 | 1.63 |
| 11 | 华愉毛纺织 | 3.86 | 0.71 | 0.27 | 4.83 | 2.23 |
| 12 | 月源科技 | 0.11 | 0.06 | 0.21 | 0.38 | 0.18 |
| 13 | 宿迁星辰生物技术有限公司 | 0.07 | 0.03 | / | 0.1 | 0.05 |
| 14 | 江苏恒顺沭阳调味品 | 0.72 | 0.22 | 0.86 | 1.8 | 0.83 |
| 15 | 江苏家和万事兴实业 | 0.11 | 0.05 | 0.31 | 0.47 | 0.22 |
| 16 | 宿迁市南泰衣都锦纺织服饰 | 0.05 | / | 0.11 | 0.16 | 0.07 |
| 17 | 沭阳凤凰画材有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.06 |
| 18 | 江苏苏润达新材料科技股份 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.08 |
| 19 | 东昊橡胶 | 0.05 | 0.01 | 0.64 | 0.7 | 0.32 |
| 20 | 新东旭纺织有限公司 | 3.37 | 0.31 | 10.63 | 14.31 | 6.62 |
| 21 | 创维纺织有限公司 | 2.78 | 0.27 | 9.43 | 12.49 | 5.78 |
| 22 | 南区、北区生活污水 | 103.07 | 25.77 | 41.23 | 170.07 | 78.66 |
|  | 合计 | 116.58 | 27.87 | 71.70 | 216.14 | 100.00 |

由表4.4-2可知，评价区内主要水污染源为南区、北区及周边城镇生活污水，污染负荷比分别为78.66%，其排放的污染物主要为氨氮和COD。

- 4.4.2大气污染源现状调查

评价区域内现有的主要大气污染源为园区内已建企业，根据现状调查情况，各企业工业废气排放状况见表4.4-3。

表4.4-3   项目周边主要企业大气污染物排放情况（t/a）

| 序号 | 污染源名称 | 污染物排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟尘 | SO2 |
| 1 | 商业肉联厂 | 1.9 | 3.6 |
| 2 | 宿迁市晨光云母材料 | 1.94 | 1.85 |
| 3 | 乐福橡塑工业 | 6.8 | 1.1 |
| 4 | 东方文体用品 | 1.53 | 3.75 |
| 5 | 江苏新动力热电有限公司 | 48.5 | 124 |
| 6 | 瑞声精密电子 | 0.5 | 0.6 |
| 7 | 宿迁国泰针织服饰 | 0.63 | 0.9 |
| 8 | 宿迁市凯莱服饰 | 0.31 | 0.6 |
| 9 | 江苏新东旭纺织科技 | 2.13 | 3.91 |
| 10 | 江苏恒顺沭阳调味品 | 0.54 | 0.7 |
| 11 | 宿迁市晨光云母材料 | 1.94 | 1.85 |
| 12 | 正虹饲料 | 1.85 | 2.8 |
| 13 | 沭阳宏达复合制品 | 0.31 | 0.6 |
| 14 | 江苏蒙欣家俱有限公司 | 0.98 | 0.87 |
| 15 | 江苏美雅特装饰材料 | 1.716 | 0.3 |
| 16 | 江苏宏威新型建材 | 1.05 | 2.32 |
| 17 | 江苏家和万事兴实业 | 0.125 | 0.7 |
| 18 | 江苏郦达包装 | 1.45 | 1.65 |
| 19 | 江苏玺鑫维生素 | 0.5 | 1.6 |
| 20 | 合计 | 74.701 | 153.7 |

（1）评价方法：

a.废气中某污染物的等标污染负荷Pi：Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2；式中：C0i为污染物的评价标准(mg/m3)；Qi为污染物的绝对排放量（吨/年）。

b.某污染源（工厂）的等标污染负荷Pn：（i=1，2，3……j）

c.评价区内总等标污染负荷P：（n=1，2，3……k）

d.某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki：exp−y−yo22σy2exp−zo22σz2

e.某污染源在评价区内的污染负荷比Kn：x.y.o

（2）评价标准

评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

（3）评价结果

本建设项目周围废气污染物评价结果见表4.4-4。

表4.4-4  主要废气污染物评价结果表

| 序号 | 污染源名称 | P烟尘（×109） | Pso2（×109） | Pn（×109） | Kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业肉联厂 | 6.33 | 12 | 18.33 | 2.41 |
| 2 | 宿迁市晨光云母材料 | 6.47 | 6.17 | 12.64 | 1.66 |
| 3 | 乐福橡塑工业 | 22.67 | 3.67 | 26.34 | 3.46 |
| 4 | 东方文体用品 | 5.1 | 12.5 | 17.6 | 2.31 |
| 5 | 江苏新动力热电有限公司 | 161.67 | 413.33 | 575 | 75.53 |
| 6 | 瑞声精密电子 | 1.67 | 2 | 3.67 | 0.48 |
| 7 | 宿迁国泰针织服饰 | 2.1 | 3 | 5.1 | 0.67 |
| 8 | 宿迁市凯莱服饰 | 1.03 | 2 | 3.03 | 0.40 |
| 9 | 江苏新东旭纺织科技 | 7.1 | 13.03 | 20.13 | 2.64 |
| 10 | 江苏恒顺沭阳调味品 | 1.8 | 2.33 | 4.13 | 0.54 |
| 11 | 宿迁市晨光云母材料 | 6.47 | 6.17 | 12.64 | 1.66 |
| 12 | 正虹饲料 | 6.17 | 9.33 | 15.5 | 2.04 |
| 13 | 沭阳宏达复合制品 | 1.03 | 2 | 3.03 | 0.40 |
| 14 | 江苏蒙欣家俱有限公司 | 3.27 | 2.9 | 6.17 | 0.81 |
| 15 | 江苏美雅特装饰材料 | 5.72 | 1 | 6.72 | 0.88 |
| 16 | 江苏宏威新型建材 | 3.5 | 7.73 | 11.23 | 1.48 |
| 17 | 江苏家和万事兴实业 | 0.42 | 2.33 | 2.75 | 0.36 |
| 18 | 江苏郦达包装 | 4.83 | 5.5 | 10.33 | 1.36 |
| 19 | 江苏玺鑫维生素 | 1.67 | 5.3 | 6.97 | 0.92 |
| 20 | 合计 | 249.02 | 512.29 | 761.31 | 100 |

由表4.4-4可知，评价区内主要大气污染源主要为江苏新动力热电有限公司，排放的污染物主要为烟尘和SO2。

# 5环境影响预测评价

## 5.1大气环境影响评价

### 5.1.1气象条件

项目所在地区域主要气象特征见表5.1.1-1。

表5.1.1-1 主要气象气候特征表

| 编号 | 项目 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | ℃ | 14.1 |
|  |  | 最高温度 | ℃ | 40 |
|  |  | 最低温度 | ℃ | -23.4 |
| 2 | 风速 | 多年平均风速 | m/s | 2.9 |
|  |  | 最大风速 | m/s | 7.2 |
| 3 | 空气湿气 | 夏季相对湿度 | % | 68 |
|  |  | 冬季相对湿度 | % | 75 |
|  |  | 最热月平均相对湿度 | % | 85 |
| 4 | 降雨量 | 年平均降水量 | mm | 1647.1 |
|  |  | 最大年降水量 | mm | 573.9 |
|  |  | 最小年降水量 | mm | 900.6 |
| 5 | 日照 | 年平均日照时数 | h | 2291.6 |
|  |  | 最大冻土深度 | mm | 140 |
|  |  | 最大积雪深度 | mm | 260 |
| 6 | 风向 | 全年主导风向 | ESE |  |
|  |  | 冬季主导风向 | NW |  |
|  |  | 夏季主导风向 | SE |  |

- 5.1.2大气影响估算模式

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN）模式预测本项目废气污染物对环境的影响。

①评价因子和评价标准筛选

本项目评价因子和评价标准见下表。

表5.1.2-1 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 小时平均 | 450 | 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准中日均浓度限值的三倍值 |
| SO2 |  | 500 | 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准 |
| NOX |  | 250 |  |
| NH3 |  | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| 甲醛 |  | 50 |  |
| VOCs |  | 1200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D TVOC 8h浓度限值按2倍换算 |

②估算模型参数

本项目估算模型参数见表5.1.2-2。

表5.1.2-2  项目估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 65万 |
| 最高环境温度 |  | 40.0 °C |
| 最低环境温度 |  | -23.4 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

③废气排放源强

表5.1.2-3  项目有组织大气污染源工程参数

| 点源编号 | 污染物名称 | 排气筒底座坐标（x,y,z） | 排气筒参数 |  |  | 排气量 （Nm3/h） | 排放源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度m | 内径m | 温度℃ |  |  |
| H1 | 粉尘 | 767,767,8 | 15 | 0.35 | 25 | 5000 | 0.014 |
| H2 | 粉尘 | 772,811,7 | 15 | 0.35 | 25 | 5000 | 0.014 |
| H3 | 粉尘 | 695,789,7 | 35 | 0.5 | 25 | 10000 | 0.07 |
| H4 | 烟粉尘 | 684,795,7 | 35 | 2.2 | 150 | 300000 | 0.36 |
|  | SO2 |  |  |  |  |  | 1.42 |
|  | NOx |  |  |  |  |  | 6.58 |
|  | 甲醛 |  |  |  |  |  | 0.12 |
|  | VOCs |  |  |  |  |  | 0.12 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  | 0.035 |
| H5 | 粉尘 | 629,784,6 | 35 | 1.2 | 25 | 60000 | 0.36 |
| H6 | 粉尘 | 558,795,6 | 35 | 0.7 | 25 | 20000 | 0.35 |
| H7 | 粉尘 | 448,773,6 | 35 | 0.7 | 25 | 20000 | 0.35 |
| H8 | 粉尘 | 393,817,5 | 35 | 1.3 | 25 | 100000 | 1.04 |

表5.1.2-4  项目无组织大气污染源工程参数

| 面源名称 | 污染物名称 | 面源中心坐标（x,y,z） | 面源参数 |  | 污染物释放高度m | 排放源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X向宽度m | Y向长度m |  |  |
| 刨片间 | 粉尘 | 745,789,8 | 48 | 69 | 9 | 0.014 |
| 筛选间 | 粉尘 | 701,778,7 | 34 | 25 | 9 | 0.088 |
| 干燥间 | 粉尘 | 624,778,6 | 62 | 22 | 9 | 0.018 |
|  | VOCs |  |  |  |  | 0.00014 |
| 刨花板车间 | 粉尘 | 486,773,5 | 296 | 71 | 9 | 0.1042 |
|  | 甲醛 |  |  |  |  | 0.0222 |
|  | VOCs |  |  |  |  | 0.0208 |
|  | NH3 |  |  |  |  | 0.0072 |
| 危废仓库 | VOCs | 591,806,6 | 10 | 10 | 1.5 | 0.0013 |
| 甲醛储罐 | 甲醛 | 745,799,1 | 40 | 15 | 5 | 0.002 |
| 氨水储罐 | 氨气 | 736,789,3 | 10 | 20 | 5 | 0.0003 |
| 制胶车间 | 甲醛 | 596,682,7 | 90 | 100 | 9 | 0.0042 |

④预测结果

估算结果详见表5.1.2-5~表5.1.2-18。

表5.1.2-5  项目有组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒H1 |  | 排气筒H2 |  | 排气筒H3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | 粉尘 |  | 粉尘 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 5.69E-04 | 0.1265 | 1.99E-03 | 0.4427 | 4.65E-04 | 0.1033 |
| 200 | 4.11E-04 | 0.0913 | 1.44E-03 | 0.3197 | 6.31E-04 | 0.1403 |
| 300 | 2.71E-04 | 0.0602 | 9.48E-04 | 0.2107 | 7.20E-04 | 0.1600 |
| 400 | 1.94E-04 | 0.0431 | 6.79E-04 | 0.1508 | 6.43E-04 | 0.1429 |
| 500 | 1.49E-04 | 0.0331 | 5.21E-04 | 0.1158 | 5.53E-04 | 0.1229 |
| 600 | 1.21E-04 | 0.0269 | 4.23E-04 | 0.0941 | 4.79E-04 | 0.1065 |
| 700 | 9.69E-05 | 0.0215 | 3.39E-04 | 0.0754 | 4.07E-04 | 0.0904 |
| 800 | 8.60E-05 | 0.0191 | 3.01E-04 | 0.0669 | 3.67E-04 | 0.0815 |
| 900 | 7.71E-05 | 0.0171 | 2.70E-04 | 0.0600 | 3.33E-04 | 0.0739 |
| 1000 | 6.91E-05 | 0.0154 | 2.42E-04 | 0.0538 | 3.02E-04 | 0.0670 |
| 1100 | 6.02E-05 | 0.0134 | 2.11E-04 | 0.0468 | 2.64E-04 | 0.0588 |
| 1200 | 5.44E-05 | 0.0121 | 1.90E-04 | 0.0423 | 2.47E-04 | 0.0549 |
| 1300 | 5.01E-05 | 0.0111 | 1.75E-04 | 0.0389 | 2.32E-04 | 0.0515 |
| 1400 | 4.62E-05 | 0.0103 | 1.62E-04 | 0.0359 | 2.17E-04 | 0.0483 |
| 1500 | 4.23E-05 | 0.0094 | 1.48E-04 | 0.0329 | 2.04E-04 | 0.0453 |
| 1600 | 3.94E-05 | 0.0088 | 1.38E-04 | 0.0307 | 1.92E-04 | 0.0427 |
| 1700 | 3.54E-05 | 0.0079 | 1.24E-04 | 0.0275 | 1.79E-04 | 0.0398 |
| 1800 | 3.38E-05 | 0.0075 | 1.18E-04 | 0.0263 | 1.70E-04 | 0.0378 |
| 1900 | 3.07E-05 | 0.0068 | 1.07E-04 | 0.0239 | 1.59E-04 | 0.0354 |
| 2000 | 2.92E-05 | 0.0065 | 1.02E-04 | 0.0227 | 1.52E-04 | 0.0337 |
| 2100 | 2.67E-05 | 0.0059 | 9.34E-05 | 0.0208 | 1.42E-04 | 0.0316 |
| 2200 | 2.59E-05 | 0.0058 | 9.06E-05 | 0.0201 | 1.37E-04 | 0.0304 |
| 2300 | 2.41E-05 | 0.0054 | 8.45E-05 | 0.0188 | 1.30E-04 | 0.0288 |
| 2400 | 2.33E-05 | 0.0052 | 8.16E-05 | 0.0181 | 1.24E-04 | 0.0276 |
| 2500 | 2.13E-05 | 0.0047 | 7.44E-05 | 0.0165 | 1.17E-04 | 0.0260 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 9.10E-04 |  | 3.18E-03 |  | 9.91E-04 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 21 |  | 21 |  | 37 |  |
| PijMax（%） | 0.2021 |  | 0.7074 |  | 0.2202 |  |

表5.1.2-6  项目有组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒H4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟粉尘 |  | SO2 |  | NOX |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 4.74E-04 | 0.1053 | 5.49E-03 | 1.0974 | 1.69E-02 | 6.7600 |
| 200 | 5.99E-04 | 0.1331 | 6.94E-03 | 1.3876 | 2.13E-02 | 8.5200 |
| 300 | 4.87E-04 | 0.1082 | 5.65E-03 | 1.129 | 1.73E-02 | 6.9200 |
| 400 | 4.21E-04 | 0.0936 | 4.87E-03 | 0.9746 | 1.50E-02 | 6.0000 |
| 500 | 3.79E-04 | 0.0842 | 4.39E-03 | 0.8779 | 1.35E-02 | 5.4000 |
| 600 | 3.36E-04 | 0.0747 | 3.89E-03 | 0.7775 | 1.19E-02 | 4.7600 |
| 700 | 2.93E-04 | 0.0651 | 3.39E-03 | 0.6789 | 1.04E-02 | 4.1600 |
| 800 | 2.64E-04 | 0.0587 | 3.06E-03 | 0.6119 | 9.40E-03 | 3.7600 |
| 900 | 2.45E-04 | 0.0544 | 2.83E-03 | 0.5654 | 8.70E-03 | 3.4800 |
| 1000 | 2.26E-04 | 0.0502 | 2.61E-03 | 0.5227 | 8.03E-03 | 3.2120 |
| 1100 | 2.08E-04 | 0.0462 | 2.42E-03 | 0.4836 | 7.41E-03 | 2.9640 |
| 1200 | 1.92E-04 | 0.0427 | 2.22E-03 | 0.4445 | 6.84E-03 | 2.7360 |
| 1300 | 1.78E-04 | 0.0396 | 2.06E-03 | 0.4111 | 6.32E-03 | 2.5280 |
| 1400 | 1.64E-04 | 0.0364 | 1.91E-03 | 0.3813 | 5.85E-03 | 2.3400 |
| 1500 | 1.52E-04 | 0.0338 | 1.77E-03 | 0.3534 | 5.41E-03 | 2.1640 |
| 1600 | 1.42E-04 | 0.0316 | 1.64E-03 | 0.3274 | 5.04E-03 | 2.0160 |
| 1700 | 1.31E-04 | 0.0291 | 1.52E-03 | 0.3032 | 4.65E-03 | 1.8600 |
| 1800 | 1.26E-04 | 0.0280 | 1.45E-03 | 0.2902 | 4.47E-03 | 1.7880 |
| 1900 | 1.28E-04 | 0.0284 | 1.48E-03 | 0.2957 | 4.55E-03 | 1.8200 |
| 2000 | 1.30E-04 | 0.0289 | 1.51E-03 | 0.3013 | 4.64E-03 | 1.8560 |
| 2100 | 1.32E-04 | 0.0293 | 1.53E-03 | 0.3069 | 4.71E-03 | 1.8840 |
| 2200 | 1.34E-04 | 0.0298 | 1.55E-03 | 0.3106 | 4.76E-03 | 1.9040 |
| 2300 | 1.35E-04 | 0.0300 | 1.56E-03 | 0.3125 | 4.79E-03 | 1.9160 |
| 2400 | 1.35E-04 | 0.0300 | 1.56E-03 | 0.3125 | 4.81E-03 | 1.9240 |
| 2500 | 1.35E-04 | 0.0300 | 1.56E-03 | 0.3125 | 4.81E-03 | 1.9240 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 6.17E-04 |  | 7.14E-03 |  | 2.19E-02 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  | / |  |
| 距源中心下风向距离D（m） | 166 |  | 166 |  | 166 |  |
| PijMax（%） | 0.1371 |  | 1.428 |  | 8.7600 |  |

表5.1.2-7  项目有组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒H4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛 |  | VOCs |  | 氨气 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 2.11E-06 | 0.0042 | 3.86E-04 | 0.0322 | 8.43E-06 | 0.0042 |
| 200 | 2.66E-06 | 0.0053 | 4.87E-04 | 0.0406 | 1.07E-05 | 0.0054 |
| 300 | 2.17E-06 | 0.0043 | 3.96E-04 | 0.0330 | 8.66E-06 | 0.0043 |
| 400 | 1.87E-06 | 0.0037 | 3.42E-04 | 0.0285 | 7.48E-06 | 0.0037 |
| 500 | 1.69E-06 | 0.0034 | 3.09E-04 | 0.0258 | 6.75E-06 | 0.0034 |
| 600 | 1.49E-06 | 0.0030 | 2.73E-04 | 0.0228 | 5.97E-06 | 0.0030 |
| 700 | 1.30E-06 | 0.0026 | 2.38E-04 | 0.0198 | 5.21E-06 | 0.0026 |
| 800 | 1.17E-06 | 0.0023 | 2.15E-04 | 0.0179 | 4.70E-06 | 0.0024 |
| 900 | 1.09E-06 | 0.0022 | 1.99E-04 | 0.0166 | 4.35E-06 | 0.0022 |
| 1000 | 1.00E-06 | 0.0020 | 1.84E-04 | 0.0153 | 4.02E-06 | 0.0020 |
| 1100 | 9.27E-07 | 0.0019 | 1.70E-04 | 0.0142 | 3.71E-06 | 0.0019 |
| 1200 | 8.55E-07 | 0.0017 | 1.56E-04 | 0.0130 | 3.42E-06 | 0.0017 |
| 1300 | 7.90E-07 | 0.0016 | 1.45E-04 | 0.0121 | 3.16E-06 | 0.0016 |
| 1400 | 7.31E-07 | 0.0015 | 1.34E-04 | 0.0112 | 2.92E-06 | 0.0015 |
| 1500 | 6.77E-07 | 0.0014 | 1.24E-04 | 0.0103 | 2.71E-06 | 0.0014 |
| 1600 | 6.29E-07 | 0.0013 | 1.15E-04 | 0.0096 | 2.52E-06 | 0.0013 |
| 1700 | 5.82E-07 | 0.0012 | 1.06E-04 | 0.0088 | 2.33E-06 | 0.0012 |
| 1800 | 5.59E-07 | 0.0011 | 1.02E-04 | 0.0085 | 2.23E-06 | 0.0011 |
| 1900 | 5.69E-07 | 0.0011 | 1.04E-04 | 0.0087 | 2.27E-06 | 0.0011 |
| 2000 | 5.80E-07 | 0.0012 | 1.06E-04 | 0.0088 | 2.32E-06 | 0.0012 |
| 2100 | 5.89E-07 | 0.0012 | 1.08E-04 | 0.0090 | 2.35E-06 | 0.0012 |
| 2200 | 5.95E-07 | 0.0012 | 1.09E-04 | 0.0091 | 2.38E-06 | 0.0012 |
| 2300 | 5.99E-07 | 0.0012 | 1.10E-04 | 0.0092 | 2.40E-06 | 0.0012 |
| 2400 | 6.01E-07 | 0.0012 | 1.10E-04 | 0.0092 | 2.40E-06 | 0.0012 |
| 2500 | 6.02E-07 | 0.0012 | 1.10E-04 | 0.0092 | 2.41E-06 | 0.0012 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 2.74E-06 |  | 5.02E-04 |  | 1.10E-05 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 166 |  | 166 |  | 166 |  |
| PijMax（%） | 0.0055 |  | 0.0418 |  | 0.0055 |  |

表5.1.2-8  项目有组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒H5 |  | 排气筒H6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | 粉尘 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 2.00E-03 | 0.4444 | 4.13E-03 | 0.9178 |
| 200 | 4.19E-03 | 0.9311 | 6.44E-03 | 1.4311 |
| 300 | 4.78E-03 | 1.0622 | 7.34E-03 | 1.6311 |
| 400 | 4.26E-03 | 0.9467 | 6.56E-03 | 1.4578 |
| 500 | 3.67E-03 | 0.8156 | 5.64E-03 | 1.2533 |
| 600 | 3.18E-03 | 0.7067 | 4.89E-03 | 1.0867 |
| 700 | 2.70E-03 | 0.6000 | 4.15E-03 | 0.9222 |
| 800 | 2.43E-03 | 0.5400 | 3.74E-03 | 0.8311 |
| 900 | 2.21E-03 | 0.4911 | 3.39E-03 | 0.7533 |
| 1000 | 2.00E-03 | 0.4444 | 3.08E-03 | 0.6844 |
| 1100 | 1.75E-03 | 0.3889 | 2.70E-03 | 0.6000 |
| 1200 | 1.64E-03 | 0.3644 | 2.52E-03 | 0.5600 |
| 1300 | 1.54E-03 | 0.3422 | 2.36E-03 | 0.5244 |
| 1400 | 1.44E-03 | 0.3200 | 2.22E-03 | 0.4933 |
| 1500 | 1.35E-03 | 0.3000 | 2.08E-03 | 0.4622 |
| 1600 | 1.27E-03 | 0.2822 | 1.96E-03 | 0.4356 |
| 1700 | 1.19E-03 | 0.2644 | 1.83E-03 | 0.4067 |
| 1800 | 1.13E-03 | 0.2511 | 1.74E-03 | 0.3867 |
| 1900 | 1.06E-03 | 0.2356 | 1.63E-03 | 0.3622 |
| 2000 | 1.01E-03 | 0.2244 | 1.55E-03 | 0.3444 |
| 2100 | 9.45E-04 | 0.2100 | 1.45E-03 | 0.3222 |
| 2200 | 9.07E-04 | 0.2016 | 1.39E-03 | 0.3089 |
| 2300 | 8.59E-04 | 0.1909 | 1.32E-03 | 0.2933 |
| 2400 | 8.25E-04 | 0.1833 | 1.27E-03 | 0.2822 |
| 2500 | 7.75E-04 | 0.1722 | 1.19E-03 | 0.2644 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 4.81E-03 |  | 8.38E-03 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 282 |  | 40 |  |
| PijMax（%） | 1.0689 |  | 1.8622 |  |

表5.1.2-9  项目有组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒H7 |  | 排气筒H8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | 粉尘 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 1.22E-03 | 0.2711 | 8.13E-03 | 1.8067 |
| 200 | 1.91E-03 | 0.4244 | 1.98E-02 | 4.4000 |
| 300 | 2.17E-03 | 0.4822 | 2.26E-02 | 5.0222 |
| 400 | 1.94E-03 | 0.4311 | 2.02E-02 | 4.4889 |
| 500 | 1.67E-03 | 0.3711 | 1.74E-02 | 3.8667 |
| 600 | 1.45E-03 | 0.3222 | 1.51E-02 | 3.3556 |
| 700 | 1.23E-03 | 0.2733 | 1.28E-02 | 2.8444 |
| 800 | 1.11E-03 | 0.2467 | 1.15E-02 | 2.5556 |
| 900 | 1.00E-03 | 0.2222 | 1.05E-02 | 2.3333 |
| 1000 | 9.11E-04 | 0.2024 | 9.48E-03 | 2.1067 |
| 1100 | 7.98E-04 | 0.1773 | 8.31E-03 | 1.8467 |
| 1200 | 7.46E-04 | 0.1658 | 7.76E-03 | 1.7244 |
| 1300 | 7.00E-04 | 0.1556 | 7.28E-03 | 1.6178 |
| 1400 | 6.56E-04 | 0.1458 | 6.83E-03 | 1.5178 |
| 1500 | 6.16E-04 | 0.1369 | 6.41E-03 | 1.4244 |
| 1600 | 5.80E-04 | 0.1289 | 6.04E-03 | 1.3422 |
| 1700 | 5.41E-04 | 0.1202 | 5.63E-03 | 1.2511 |
| 1800 | 5.14E-04 | 0.1142 | 5.35E-03 | 1.1889 |
| 1900 | 4.81E-04 | 0.1069 | 5.01E-03 | 1.1133 |
| 2000 | 4.58E-04 | 0.1018 | 4.77E-03 | 1.0600 |
| 2100 | 4.30E-04 | 0.0956 | 4.47E-03 | 0.9933 |
| 2200 | 4.13E-04 | 0.0918 | 4.30E-03 | 0.9556 |
| 2300 | 3.91E-04 | 0.0869 | 4.07E-03 | 0.9044 |
| 2400 | 3.76E-04 | 0.0836 | 3.91E-03 | 0.8689 |
| 2500 | 3.53E-04 | 0.0784 | 3.67E-03 | 0.8156 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 2.48E-03 |  | 2.28E-02 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 40 |  | 282 |  |
| PijMax（%） | 0.5511 |  | 5.0667 |  |

表5.1.2-10  非正常情况下项目有组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒H1 |  | 排气筒H2 |  | 排气筒H3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | 粉尘 |  | 粉尘 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 1.13E-01 | 25.1111 | 5.09E-01 | 113.0889 | 9.33E-02 | 20.7333 |
| 200 | 8.15E-02 | 18.1111 | 3.43E-01 | 76.1111 | 1.27E-01 | 28.1556 |
| 300 | 5.37E-02 | 11.9333 | 2.31E-01 | 51.2889 | 1.45E-01 | 32.1111 |
| 400 | 3.85E-02 | 8.5556 | 1.57E-01 | 34.8000 | 1.29E-01 | 28.6667 |
| 500 | 2.95E-02 | 6.5556 | 1.19E-01 | 26.4222 | 1.11E-01 | 24.6667 |
| 600 | 2.40E-02 | 5.3333 | 9.40E-02 | 20.8889 | 9.62E-02 | 21.3778 |
| 700 | 1.92E-02 | 4.2667 | 7.64E-02 | 16.9778 | 8.16E-02 | 18.1333 |
| 800 | 1.71E-02 | 3.8000 | 6.44E-02 | 14.3111 | 7.36E-02 | 16.3556 |
| 900 | 1.53E-02 | 3.4000 | 5.78E-02 | 12.8444 | 6.67E-02 | 14.8222 |
| 1000 | 1.37E-02 | 3.0444 | 5.00E-02 | 11.1111 | 6.05E-02 | 13.4444 |
| 1100 | 1.19E-02 | 2.6444 | 4.69E-02 | 10.4222 | 5.30E-02 | 11.7778 |
| 1200 | 1.08E-02 | 2.4000 | 4.03E-02 | 8.9556 | 4.96E-02 | 11.0222 |
| 1300 | 9.93E-03 | 2.2067 | 3.62E-02 | 8.0444 | 4.65E-02 | 10.3333 |
| 1400 | 9.16E-03 | 2.0356 | 3.30E-02 | 7.3333 | 4.36E-02 | 9.6889 |
| 1500 | 8.40E-03 | 1.8667 | 3.08E-02 | 6.8444 | 4.09E-02 | 9.0889 |
| 1600 | 7.82E-03 | 1.7378 | 2.83E-02 | 6.2889 | 3.85E-02 | 8.5556 |
| 1700 | 7.02E-03 | 1.5600 | 2.56E-02 | 5.6889 | 3.59E-02 | 7.9778 |
| 1800 | 6.71E-03 | 1.4911 | 2.44E-02 | 5.4222 | 3.42E-02 | 7.6000 |
| 1900 | 6.09E-03 | 1.3533 | 2.26E-02 | 5.0222 | 3.20E-02 | 7.1111 |
| 2000 | 5.80E-03 | 1.2889 | 2.13E-02 | 4.7333 | 3.04E-02 | 6.7556 |
| 2100 | 5.29E-03 | 1.1756 | 1.96E-02 | 4.3556 | 2.86E-02 | 6.3556 |
| 2200 | 5.14E-03 | 1.1422 | 1.81E-02 | 4.0222 | 2.74E-02 | 6.0889 |
| 2300 | 4.79E-03 | 1.0644 | 1.76E-02 | 3.9111 | 0.026 | 5.7778 |
| 2400 | 4.63E-03 | 1.0289 | 1.64E-02 | 3.6444 | 0.025 | 5.5556 |
| 2500 | 4.22E-03 | 0.9378 | 1.63E-02 | 3.6222 | 0.0234 | 5.2000 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 1.80E-01 |  | 0.6351 |  | 0.1989 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | 350 |  | 1075 |  | 1350 |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 21 |  | 21 |  | 37 |  |
| PijMax（%） | 40 |  | 141 |  | 44 |  |

表5.1.2-11  非正常情况下项目有组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒H4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟粉尘 |  | SO2 |  | NOX |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 9.48E-02 | 21.0667 | 8.43E-03 | 1.686 | 1.69E-02 | 6.760 |
| 200 | 1.20E-01 | 26.6667 | 1.07E-02 | 2.140 | 2.13E-02 | 8.520 |
| 300 | 9.75E-02 | 21.6667 | 8.67E-03 | 1.734 | 1.73E-02 | 6.920 |
| 400 | 8.42E-02 | 18.7111 | 7.48E-03 | 1.496 | 1.50E-02 | 6.000 |
| 500 | 7.59E-02 | 16.8667 | 6.75E-03 | 1.350 | 1.35E-02 | 5.400 |
| 600 | 6.72E-02 | 14.9333 | 5.97E-03 | 1.194 | 1.19E-02 | 4.760 |
| 700 | 5.86E-02 | 13.0222 | 5.21E-03 | 1.042 | 1.04E-02 | 4.160 |
| 800 | 5.29E-02 | 11.7556 | 4.70E-03 | 0.940 | 9.40E-03 | 3.760 |
| 900 | 4.89E-02 | 10.8667 | 4.35E-03 | 0.870 | 8.70E-03 | 3.480 |
| 1000 | 4.52E-02 | 10.0444 | 4.02E-03 | 0.804 | 8.03E-03 | 3.212 |
| 1100 | 4.17E-02 | 9.2667 | 3.71E-03 | 0.742 | 7.42E-03 | 2.968 |
| 1200 | 3.85E-02 | 8.5556 | 3.42E-03 | 0.684 | 6.84E-03 | 2.736 |
| 1300 | 3.56E-02 | 7.9111 | 3.16E-03 | 0.632 | 6.32E-03 | 2.528 |
| 1400 | 3.29E-02 | 7.3111 | 2.92E-03 | 0.584 | 5.85E-03 | 2.340 |
| 1500 | 3.05E-02 | 6.7778 | 2.71E-03 | 0.542 | 5.42E-03 | 2.168 |
| 1600 | 2.83E-02 | 6.2889 | 2.52E-03 | 0.504 | 5.04E-03 | 2.016 |
| 1700 | 2.62E-02 | 5.8222 | 2.33E-03 | 0.466 | 4.65E-03 | 1.860 |
| 1800 | 2.51E-02 | 5.5778 | 2.23E-03 | 0.446 | 4.47E-03 | 1.788 |
| 1900 | 2.56E-02 | 5.6889 | 2.28E-03 | 0.456 | 4.55E-03 | 1.820 |
| 2000 | 2.61E-02 | 5.8000 | 2.32E-03 | 0.464 | 4.64E-03 | 1.856 |
| 2100 | 2.65E-02 | 5.8889 | 2.36E-03 | 0.472 | 4.71E-03 | 1.884 |
| 2200 | 2.68E-02 | 5.9556 | 2.38E-03 | 0.476 | 4.76E-03 | 1.904 |
| 2300 | 2.70E-02 | 6.0000 | 2.40E-03 | 0.480 | 4.79E-03 | 1.916 |
| 2400 | 2.71E-02 | 6.0222 | 2.40E-03 | 0.480 | 4.81E-03 | 1.924 |
| 2500 | 2.71E-02 | 6.0222 | 2.41E-03 | 0.482 | 4.81E-03 | 1.924 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 1.23E-01 |  | 1.10E-02 |  | 2.19E-02 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | 1000 |  | / |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 166 |  | 166 |  | 166 |  |
| PijMax（%） | 27.33 |  | 2.2 |  | 8.76 |  |

表5.1.2-12 非正常情况下项目有组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒H4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛 |  | VOCs |  | 氨气 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 8.68E-05 | 0.1736 | 3.84E-03 | 0.3200 | 1.74E-05 | 0.0087 |
| 200 | 1.10E-04 | 0.2200 | 4.86E-03 | 0.4050 | 2.19E-05 | 0.0110 |
| 300 | 8.92E-05 | 0.1784 | 3.95E-03 | 0.3292 | 1.78E-05 | 0.0089 |
| 400 | 7.70E-05 | 0.1540 | 3.41E-03 | 0.2842 | 1.54E-05 | 0.0077 |
| 500 | 6.95E-05 | 0.1390 | 3.08E-03 | 0.2567 | 1.39E-05 | 0.0070 |
| 600 | 6.15E-05 | 0.1230 | 2.72E-03 | 0.2267 | 1.23E-05 | 0.0062 |
| 700 | 5.37E-05 | 0.1074 | 2.38E-03 | 0.1983 | 1.07E-05 | 0.0054 |
| 800 | 4.84E-05 | 0.0968 | 2.14E-03 | 0.1783 | 9.68E-06 | 0.0048 |
| 900 | 4.48E-05 | 0.0896 | 1.98E-03 | 0.1650 | 8.96E-06 | 0.0045 |
| 1000 | 4.13E-05 | 0.0826 | 1.83E-03 | 0.1525 | 8.27E-06 | 0.0041 |
| 1100 | 3.82E-05 | 0.0764 | 1.69E-03 | 0.1408 | 7.63E-06 | 0.0038 |
| 1200 | 3.52E-05 | 0.0704 | 1.56E-03 | 0.1300 | 7.04E-06 | 0.0035 |
| 1300 | 3.25E-05 | 0.0650 | 1.44E-03 | 0.1200 | 6.51E-06 | 0.0033 |
| 1400 | 3.01E-05 | 0.0602 | 1.33E-03 | 0.1108 | 6.02E-06 | 0.0030 |
| 1500 | 2.79E-05 | 0.0558 | 1.23E-03 | 0.1025 | 5.58E-06 | 0.0028 |
| 1600 | 2.59E-05 | 0.0518 | 1.15E-03 | 0.0958 | 5.18E-06 | 0.0026 |
| 1700 | 2.40E-05 | 0.0480 | 1.06E-03 | 0.0883 | 4.79E-06 | 0.0024 |
| 1800 | 2.30E-05 | 0.0460 | 1.02E-03 | 0.0850 | 4.60E-06 | 0.0023 |
| 1900 | 2.34E-05 | 0.0468 | 1.04E-03 | 0.0867 | 4.68E-06 | 0.0023 |
| 2000 | 2.39E-05 | 0.0478 | 1.06E-03 | 0.0883 | 4.78E-06 | 0.0024 |
| 2100 | 2.42E-05 | 0.0484 | 1.07E-03 | 0.0892 | 4.85E-06 | 0.0024 |
| 2200 | 2.45E-05 | 0.0490 | 1.09E-03 | 0.0908 | 4.90E-06 | 0.0025 |
| 2300 | 2.47E-05 | 0.0494 | 1.09E-03 | 0.0908 | 4.93E-06 | 0.0025 |
| 2400 | 2.48E-05 | 0.0496 | 1.10E-03 | 0.0917 | 4.95E-06 | 0.0025 |
| 2500 | 2.48E-05 | 0.0496 | 1.10E-03 | 0.0917 | 4.96E-06 | 0.0025 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 1.13E-04 |  | 5.00E-03 |  | 2.26E-05 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 166 |  | 166 |  | 166 |  |
| PijMax（%） | 0.226 |  | 0.4167 |  | 0.0113 |  |

表5.1.2-13  非正常情况下项目有组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒H5 |  | 排气筒H6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | 粉尘 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 4.00E-01 | 88.89 | 1.68E-01 | 37.27 |
| 200 | 8.38E-01 | 186.11 | 2.62E-01 | 58.16 |
| 300 | 9.55E-01 | 212.24 | 2.99E-01 | 66.33 |
| 400 | 8.53E-01 | 189.51 | 2.67E-01 | 59.22 |
| 500 | 7.34E-01 | 163.07 | 2.29E-01 | 50.96 |
| 600 | 6.36E-01 | 141.27 | 1.99E-01 | 44.16 |
| 700 | 5.40E-01 | 119.93 | 1.69E-01 | 37.49 |
| 800 | 4.87E-01 | 108.16 | 1.52E-01 | 33.80 |
| 900 | 4.41E-01 | 98.04 | 1.38E-01 | 30.64 |
| 1000 | 4.00E-01 | 88.93 | 1.25E-01 | 27.80 |
| 1100 | 3.51E-01 | 77.93 | 1.10E-01 | 24.36 |
| 1200 | 3.28E-01 | 72.84 | 1.02E-01 | 22.76 |
| 1300 | 3.07E-01 | 68.29 | 9.60E-02 | 21.33 |
| 1400 | 2.88E-01 | 64.09 | 9.01E-02 | 20.02 |
| 1500 | 2.70E-01 | 60.09 | 0.0845 | 18.78 |
| 1600 | 0.2548 | 56.62 | 0.0796 | 17.69 |
| 1700 | 0.2376 | 52.80 | 0.0742 | 16.49 |
| 1800 | 0.2259 | 50.20 | 0.0706 | 15.69 |
| 1900 | 0.2115 | 47.00 | 0.0661 | 14.69 |
| 2000 | 0.2013 | 44.73 | 0.0629 | 13.98 |
| 2100 | 0.1889 | 41.98 | 0.059 | 13.11 |
| 2200 | 0.1814 | 40.31 | 0.0567 | 12.60 |
| 2300 | 0.1717 | 38.16 | 0.0537 | 11.93 |
| 2400 | 0.165 | 36.67 | 0.0516 | 11.47 |
| 2500 | 0.155 | 34.44 | 0.0484 | 10.76 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.9614 |  | 0.3408 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 282 |  | 40 |  |
| PijMax（%） | 213.64 |  | 75.73 |  |

表5.1.2-14  非正常情况下项目有组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒H7 |  | 排气筒H8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | 粉尘 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 4.90E-02 | 10.89 | 3.26E-01 | 72.49 |
| 200 | 7.64E-02 | 16.98 | 7.96E-01 | 176.80 |
| 300 | 8.72E-02 | 19.38 | 9.07E-01 | 201.64 |
| 400 | 7.78E-02 | 17.29 | 8.10E-01 | 180.04 |
| 500 | 6.70E-02 | 14.89 | 6.97E-01 | 154.91 |
| 600 | 5.80E-02 | 12.89 | 6.04E-01 | 134.20 |
| 700 | 4.93E-02 | 10.96 | 5.13E-01 | 113.93 |
| 800 | 4.44E-02 | 9.87 | 4.62E-01 | 102.76 |
| 900 | 4.03E-02 | 8.96 | 4.19E-01 | 93.16 |
| 1000 | 3.65E-02 | 8.11 | 3.80E-01 | 84.49 |
| 1100 | 3.20E-02 | 7.11 | 3.33E-01 | 74.04 |
| 1200 | 2.99E-02 | 6.64 | 3.11E-01 | 69.20 |
| 1300 | 2.80E-02 | 6.22 | 0.292 | 64.89 |
| 1400 | 2.63E-02 | 5.84 | 0.274 | 60.89 |
| 1500 | 2.47E-02 | 5.49 | 0.2569 | 57.09 |
| 1600 | 2.33E-02 | 5.18 | 0.2421 | 53.80 |
| 1700 | 2.17E-02 | 4.82 | 0.2257 | 50.16 |
| 1800 | 0.0206 | 4.58 | 0.2147 | 47.71 |
| 1900 | 0.0193 | 4.29 | 0.2009 | 44.64 |
| 2000 | 0.0184 | 4.09 | 0.1912 | 42.49 |
| 2100 | 0.0172 | 3.82 | 0.1795 | 39.89 |
| 2200 | 0.0166 | 3.69 | 0.1723 | 38.29 |
| 2300 | 0.0157 | 3.49 | 0.1632 | 36.27 |
| 2400 | 0.0151 | 3.36 | 0.1567 | 34.82 |
| 2500 | 0.0141 | 3.13 | 0.1473 | 32.73 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0995 |  | 0.9133 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | 150 |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 40 |  | 282 |  |
| PijMax（%） | 22.11 |  | 202.96 |  |

表5.1.2-15  项目无组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 刨片车间 |  | 刨花筛选车间 |  | 甲醛储罐 |  | 危废仓库 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | 粉尘 |  | 甲醛 |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 0.003 | 0.6756 | 7.17E-03 | 1.5933 | 1.39E-04 | 0.2784 | 0.003281 | 6.562 |
| 200 | 0.0012 | 0.2622 | 2.81E-03 | 0.6244 | 5.25E-05 | 0.105 | 0.003076 | 6.152 |
| 300 | 0.0007 | 0.1511 | 1.62E-03 | 0.3600 | 2.98E-05 | 0.0594 | 0.002776 | 5.552 |
| 400 | 0.0005 | 0.1019 | 1.09E-03 | 0.2422 | 2.00E-05 | 0.0399 | 0.002716 | 5.432 |
| 500 | 0.0003 | 0.075 | 8.05E-04 | 0.1789 | 1.47E-05 | 0.0294 | 0.002366 | 4.732 |
| 600 | 0.0003 | 0.0585 | 6.27E-04 | 0.1393 | 1.14E-05 | 0.0228 | 0.002003 | 4.006 |
| 700 | 0.0002 | 0.0474 | 5.08E-04 | 0.1129 | 9.21E-06 | 0.0183 | 0.001692 | 3.384 |
| 800 | 0.0002 | 0.0395 | 4.23E-04 | 0.0940 | 7.68E-06 | 0.0153 | 0.001446 | 2.892 |
| 900 | 0.0002 | 0.0336 | 3.60E-04 | 0.0800 | 6.51E-06 | 0.0129 | 0.00125 | 2.5 |
| 1000 | 0.0001 | 0.0291 | 3.12E-04 | 0.0693 | 5.64E-06 | 0.0114 | 0.001091 | 2.182 |
| 1100 | 0.0001 | 0.0256 | 2.73E-04 | 0.0607 | 4.95E-06 | 0.0099 | 0.0009642 | 1.9284 |
| 1200 | 0.0001 | 0.0227 | 2.43E-04 | 0.0540 | 4.38E-06 | 0.0087 | 0.0008594 | 1.7188 |
| 1300 | 9E-05 | 0.0204 | 2.18E-04 | 0.0484 | 3.93E-06 | 0.0078 | 0.0007717 | 1.5434 |
| 1400 | 8E-05 | 0.0184 | 1.97E-04 | 0.0438 | 3.54E-06 | 0.0072 | 0.0006975 | 1.395 |
| 1500 | 8E-05 | 0.0167 | 1.79E-04 | 0.0398 | 3.24E-06 | 0.0066 | 0.0006343 | 1.2686 |
| 1600 | 7E-05 | 0.0154 | 1.64E-04 | 0.0364 | 2.96E-06 | 0.006 | 0.0005799 | 1.1598 |
| 1700 | 6E-05 | 0.0141 | 1.51E-04 | 0.0336 | 2.72E-06 | 0.0054 | 0.0005326 | 1.0652 |
| 1800 | 6E-05 | 0.013 | 1.39E-04 | 0.0309 | 2.52E-06 | 0.0051 | 0.0004914 | 0.9828 |
| 1900 | 5E-05 | 0.0121 | 1.29E-04 | 0.0287 | 2.34E-06 | 0.0048 | 0.0004551 | 0.9102 |
| 2000 | 5E-05 | 0.0112 | 1.21E-04 | 0.0269 | 2.18E-06 | 0.0045 | 0.000423 | 0.846 |
| 2100 | 5E-05 | 0.0106 | 1.13E-04 | 0.0251 | 2.04E-06 | 0.0042 | 0.0003958 | 0.7916 |
| 2200 | 4E-05 | 0.0099 | 1.06E-04 | 0.0236 | 1.91E-06 | 0.0039 | 0.0003715 | 0.743 |
| 2300 | 4E-05 | 0.0093 | 9.98E-05 | 0.0222 | 1.80E-06 | 0.0036 | 0.0003495 | 0.699 |
| 2400 | 4E-05 | 0.0088 | 9.42E-05 | 0.0209 | 1.70E-06 | 0.0033 | 0.0003297 | 0.6594 |
| 2500 | 4E-05 | 0.0084 | 8.92E-05 | 0.0198 | 1.61E-06 | 0.0033 | 0.0003117 | 0.6234 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.8E-02 |  | 3.18E-02 |  | 4.35E-03 |  | 0.003424 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 39 |  | 20 |  | 10 |  | 85 |  |
| PijMax（%） | 1.789 |  | 7.0667 |  | 8.7 |  | 6.848 |  |

表5.1.2-16  项目无组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 烘干间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 9.43E-03 | 2.0963 | 3.77E-02 | 3.1417 |
| 200 | 3.43E-03 | 0.763 | 1.37E-02 | 1.1417 |
| 300 | 1.31E-03 | 0.2919 | 5.24E-03 | 0.4367 |
| 400 | 7.50E-04 | 0.1667 | 3.00E-03 | 0.2500 |
| 500 | 5.07E-04 | 0.1126 | 2.02E-03 | 0.1683 |
| 600 | 3.73E-04 | 0.083 | 1.48E-03 | 0.1233 |
| 700 | 2.90E-04 | 0.0644 | 1.16E-03 | 0.0967 |
| 800 | 2.35E-04 | 0.0521 | 9.36E-04 | 0.0780 |
| 900 | 1.95E-04 | 0.0434 | 7.80E-04 | 0.0650 |
| 1000 | 1.66E-04 | 0.037 | 6.64E-04 | 0.0553 |
| 1100 | 1.44E-04 | 0.032 | 5.74E-04 | 0.0478 |
| 1200 | 1.26E-04 | 0.0281 | 5.04E-04 | 0.0420 |
| 1300 | 1.12E-04 | 0.025 | 4.48E-04 | 0.0373 |
| 1400 | 1.01E-04 | 0.0224 | 4.01E-04 | 0.0334 |
| 1500 | 9.10E-05 | 0.0202 | 3.62E-04 | 0.0302 |
| 1600 | 8.27E-05 | 0.0184 | 3.30E-04 | 0.0275 |
| 1700 | 7.57E-05 | 0.0168 | 3.02E-04 | 0.0252 |
| 1800 | 6.97E-05 | 0.0155 | 2.78E-04 | 0.0232 |
| 1900 | 6.43E-05 | 0.0143 | 2.57E-04 | 0.0214 |
| 2000 | 6.00E-05 | 0.0133 | 2.39E-04 | 0.0199 |
| 2100 | 5.57E-05 | 0.0124 | 2.23E-04 | 0.0186 |
| 2200 | 5.23E-05 | 0.0116 | 2.08E-04 | 0.0173 |
| 2300 | 4.90E-05 | 0.0109 | 1.95E-04 | 0.0163 |
| 2400 | 4.60E-05 | 0.0102 | 1.84E-04 | 0.0153 |
| 2500 | 4.37E-05 | 0.0097 | 1.74E-04 | 0.0145 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 1.212E-02 |  | 4.84E-02 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 32 |  | 32 |  |
| PijMax（%） | 2.688 |  | 4.0333 |  |

表5.1.2-17  项目无组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 刨花板车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘 |  | 甲醛 |  | VOCs |  | 氨气 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 100 | 2.44E-02 | 5.4222 | 2.60E-03 | 5.2000 | 8.67E-04 | 0.0723 | 4.55E-04 | 0.2275 |
| 200 | 1.53E-02 | 3.4000 | 1.63E-03 | 3.2600 | 5.45E-04 | 0.0454 | 2.86E-04 | 0.1430 |
| 300 | 7.19E-03 | 1.5978 | 7.68E-04 | 1.5360 | 2.56E-04 | 0.0213 | 1.34E-04 | 0.0670 |
| 400 | 4.61E-03 | 1.0244 | 4.93E-04 | 0.9860 | 1.64E-04 | 0.0137 | 8.63E-05 | 0.0432 |
| 500 | 3.32E-03 | 0.7378 | 3.55E-04 | 0.7100 | 1.18E-04 | 0.0098 | 6.22E-05 | 0.0311 |
| 600 | 2.56E-03 | 0.5689 | 2.73E-04 | 0.5460 | 9.11E-05 | 0.0076 | 4.79E-05 | 0.0240 |
| 700 | 2.06E-03 | 0.4578 | 2.20E-04 | 0.4400 | 7.33E-05 | 0.0061 | 3.85E-05 | 0.0193 |
| 800 | 1.71E-03 | 0.3800 | 1.82E-04 | 0.3640 | 6.07E-05 | 0.0051 | 3.19E-05 | 0.0160 |
| 900 | 1.45E-03 | 0.3222 | 1.55E-04 | 0.3100 | 5.15E-05 | 0.0043 | 2.70E-05 | 0.0135 |
| 1000 | 1.25E-03 | 0.2778 | 1.33E-04 | 0.2660 | 4.45E-05 | 0.0037 | 2.34E-05 | 0.0117 |
| 1100 | 1.09E-03 | 0.2422 | 1.17E-04 | 0.2340 | 3.90E-05 | 0.0033 | 2.05E-05 | 0.0103 |
| 1200 | 9.70E-04 | 0.2156 | 1.04E-04 | 0.2080 | 3.46E-05 | 0.0029 | 1.81E-05 | 0.0091 |
| 1300 | 8.69E-04 | 0.1931 | 9.29E-05 | 0.1858 | 3.10E-05 | 0.0026 | 1.62E-05 | 0.0081 |
| 1400 | 7.85E-04 | 0.1744 | 8.38E-05 | 0.1676 | 2.79E-05 | 0.0023 | 1.47E-05 | 0.0074 |
| 1500 | 7.14E-04 | 0.1587 | 7.63E-05 | 0.1526 | 2.54E-05 | 0.0021 | 1.33E-05 | 0.0067 |
| 1600 | 6.53E-04 | 0.1451 | 6.98E-05 | 0.1396 | 2.33E-05 | 0.0019 | 1.22E-05 | 0.0061 |
| 1700 | 6.01E-04 | 0.1336 | 6.42E-05 | 0.1284 | 2.14E-05 | 0.0018 | 1.12E-05 | 0.0056 |
| 1800 | 5.55E-04 | 0.1233 | 5.93E-05 | 0.1186 | 1.98E-05 | 0.0017 | 1.04E-05 | 0.0052 |
| 1900 | 5.16E-04 | 0.1147 | 5.51E-05 | 0.1102 | 1.84E-05 | 0.0015 | 9.64E-06 | 0.0048 |
| 2000 | 4.81E-04 | 0.1069 | 5.14E-05 | 0.1028 | 1.71E-05 | 0.0014 | 8.99E-06 | 0.0045 |
| 2100 | 4.50E-04 | 0.1000 | 4.81E-05 | 0.0962 | 1.60E-05 | 0.0013 | 8.41E-06 | 0.0042 |
| 2200 | 4.22E-04 | 0.0938 | 4.51E-05 | 0.0902 | 1.50E-05 | 0.0013 | 7.89E-06 | 0.0039 |
| 2300 | 3.97E-04 | 0.0882 | 4.25E-05 | 0.0850 | 1.42E-05 | 0.0012 | 7.43E-06 | 0.0037 |
| 2400 | 3.75E-04 | 0.0833 | 4.01E-05 | 0.0802 | 1.34E-05 | 0.0011 | 7.01E-06 | 0.0035 |
| 2500 | 3.55E-04 | 0.0789 | 3.79E-05 | 0.0758 | 1.26E-05 | 0.0011 | 6.64E-06 | 0.0033 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 2.54E-02 |  | 2.72E-03 |  | 9.06E-04 |  | 4.76E-04 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 149 |  | 149 |  | 149 |  | 149 |  |
| PijMax（%） | 5.6444 |  | 5.4 |  | 0.0755 |  | 0.238 |  |

表5.1.2-18  项目无组织大气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 制胶车间 |  | 氨水储罐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛 |  | 氨气 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 50 | 1.02E-03 | 2.040 | 8.98E-05 | 0.0449 |
| 100 | 4.46E-04 | 0.892 | 5.28E-05 | 0.0264 |
| 200 | 1.76E-04 | 0.352 | 2.46E-05 | 0.0123 |
| 300 | 1.05E-04 | 0.210 | 1.48E-05 | 0.0074 |
| 400 | 7.20E-05 | 0.144 | 1.02E-05 | 0.0051 |
| 500 | 5.36E-05 | 0.107 | 7.63E-06 | 0.0038 |
| 600 | 4.20E-05 | 0.084 | 5.99E-06 | 0.0030 |
| 700 | 3.42E-05 | 0.068 | 4.88E-06 | 0.0024 |
| 800 | 2.86E-05 | 0.057 | 4.08E-06 | 0.0020 |
| 900 | 2.44E-05 | 0.049 | 3.48E-06 | 0.0017 |
| 1000 | 2.11E-05 | 0.042 | 3.02E-06 | 0.0015 |
| 1100 | 1.86E-05 | 0.037 | 2.66E-06 | 0.0013 |
| 1200 | 1.65E-05 | 0.033 | 2.36E-06 | 0.0012 |
| 1300 | 1.48E-05 | 0.030 | 2.12E-06 | 0.0011 |
| 1400 | 1.34E-05 | 0.027 | 1.92E-06 | 0.0010 |
| 1500 | 1.22E-05 | 0.024 | 1.75E-06 | 0.0009 |
| 1600 | 1.13E-05 | 0.023 | 1.60E-06 | 0.0008 |
| 1700 | 1.04E-05 | 0.021 | 1.47E-06 | 0.0007 |
| 1800 | 9.58E-06 | 0.019 | 1.36E-06 | 0.0007 |
| 1900 | 8.90E-06 | 0.018 | 1.27E-06 | 0.0006 |
| 2000 | 8.29E-06 | 0.017 | 1.18E-06 | 0.0006 |
| 2100 | 7.76E-06 | 0.016 | 1.11E-06 | 0.0006 |
| 2200 | 7.28E-06 | 0.015 | 1.04E-06 | 0.0005 |
| 2300 | 6.85E-06 | 0.014 | 9.77E-07 | 0.0005 |
| 2400 | 6.46E-06 | 0.013 | 9.23E-07 | 0.0005 |
| 2500 | 6.11E-06 | 0.012 | 8.73E-07 | 0.0004 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 1.02E-03 |  | 1.57E-04 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  |
| 距源中心下风向 距离D（m） | 52 |  | 11 |  |
| PijMax（%） | 2.04 |  | 0.08 |  |

可知，项目大气污染物正常排放、环保设施均运转良好情况下，污染物达标排放，其对环境质量的影响较小；污染物排放浓度占标率最大的是H4排气筒排放的有组织NOx废气，为8.76%，对厂址附近局部区域的空气环境质量影响较小；而由于废气治理措施出现故障而导致废气非正常排放的情况下，废气（尤其是粉尘）最大浓度占标率均大幅增大，为了减少对环境的污染，建设方应加强环保设备的运行监督管理和做好日常维护管理，杜绝非正常排放。

本项目位于沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定，所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200米范围内有建筑时，排气筒高度还应高出最高建筑物5米以上。项目排气筒H3~8位于刨花板车间调胶区（高度为30m）200m范围内，故排气筒H3~8设置高度为35m；项目排气筒H1~2的200m内无15米以上建筑物，故排气筒H1~2设置高度为15m。综上，本项目排气筒的设置是合理的。

- 5.1.3大气环境防护距离计算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 HJ 2.2-2018，本项目评价等级为二级，本项目无需设置大气防护距离。

- 5.1.4异味影响分析

本项目主要异味物质为甲醛、氨气，异味气体的性质见表5.1.4-1

表5.1.4-1异味气体相关性质

| 恶臭物质 | 嗅阈值（ppm） | 嗅阈值（mg/m3） | 异味特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 0.5 | 0.676 | 有特殊的刺激性气味 |
| 氨气 | 0.8 | 1.08 | 粪尿味 |

表5.1.4-2  恶臭异味气体最大落地浓度统计表

| 恶臭污染物 | 最大值 |  | 嗅阈值(mg/m3) | 占嗅阈值的比例（%） | 最大超标范围（m） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 距源中心下风向距离（m） | 最大落地浓度（mg/m3） |  |  |  |  |
| 甲醛 | 52 | 0.00374 | 0.676 | 0.55 | / | 无明显异味 |
| 氨气 | 149 | 0.000157 | 1.08 | 0.0586 | / | 无明显异味 |

根据表表5.1.4-2可知，正常生产工况下，甲醛、氨气对周围环境均无明显影响，最大地面浓度浓度均远小于各自的嗅阈值，对周围大气环境影响较小。

除上述甲醛、氨气，拟建项目生产过程一般也会有少量异味气体产生，主要来源于木材、各类胶水等原辅材料，尤其是环境温度较高的夏季，异味会比较明显。根据预测结果可知，这些气体在敏感目标处的落低浓度较小，在正常排放时，对居民的影响较小，但如果监管不严，可能会对周围产生一定的刺激性气味。

建设单位应加强木材、胶水的储存和使用，同时加强无组织有机废气的收集和处理，加强废气处理装置的维护和管理，确保废气处理装置的正常运行和排放，在此情况下，拟建项目其他异味气体对周围环境的影响较小。

- 5.1.5卫生防护距离计算

5.1.5.1计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

xo,yo,zo

式中：

Cm为环境一次浓度标准值（mg/m3）；

Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L为工业企业所需的卫生防护距离（m）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

本项目无组织废气的卫生防护距离计算结果见表5.1.5-1。

表5.1.5-1  项目卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 卫生防护距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计算值 | 取值 |
| 刨片车间 | 粉尘 | 0.014 | 1.163 | 50 |
| 刨花筛选车间 | 粉尘 | 0.088 | 3.187 | 50 |
| 烘干车间 | 粉尘 | 0.018 | 3.575 | 100 |
|  | VOCs | 0.00014 | 1.563 |  |
| 刨花板车间 | 粉尘 | 0.1042 | 2.465 | 100 |
|  | 甲醛 | 0.0222 | 2.353 |  |
|  | VOCs | 0.0208 | 0.014 |  |
|  | NH3 | 0.0072 | 0.057 |  |
| 危废仓库 | 甲醛 | 0.0013 | 26.643 | 50 |
| 甲醛罐区 | 甲醛 | 0.002 | 0.19 | 50 |
| 甲醛储罐 | 甲醛 | 0.0042 | 0.327 | 50 |
| 氨水储罐 | 氨气 | 0.0003 | 0.088 | 50 |

可知，本项目刨片车间、刨花筛选车间、烘干车间、刨花板车间、甲醛储罐、危废仓库、甲醛储罐、氨水储罐分别设置50m、50m、100m、100m、50m、50m、50m、50m卫生防护距离，全厂无组织废气源较多且分散，统一取厂界外100m范围设置卫生防护距离。

经调查，目前该范围内没有环境敏感目标，在远期规划及建设中，在本项目卫生防护距离范围内亦不得建设固定居民点等。针对无组织排放的污染物，必须采取更加严格可行和有效的无组织排放污染控制措施，以削减排放源强；建设方可以通过合理布局，以确保污染源与居民区距离满足卫生防护距离要求。

- 5.1.6污染物排放量计算

本项目大气污染物有组织排放量核算见表5.1.6-1，本项目大气污染物无组织排放量核算见表5.1.6-2，本项目大气污染物年排放量核算见表5.1.6-3，非正常排放量核算见表5.1.6-4。

表5.1.6-1 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | H1 | 粉尘 | 2.78 | 0.014 | 0.1 |
| 2 | H2 | 粉尘 | 2.78 | 0.014 | 0.1 |
| 3 | H3 | 粉尘 | 6.94 | 0.07 | 0.5 |
| 4 | H4 | 烟粉尘 | 1.2 | 0.36 | 2.6 |
| 5 |  | SO2 | 4.72 | 1.42 | 10.2 |
| 6 |  | NOx | 21.9 | 6.58 | 47.4 |
| 7 |  | 甲醛 | 0.41 | 0.12 | 0.896 |
| 8 |  | VOCs | 0.39 | 0.12 | 0.853 |
| 9 |  | NH3 | 0.12 | 0.035 | 0.25 |
| 10 | H5 | 粉尘 | 5.93 | 0.36 | 2.56 |
| 11 | H6 | 粉尘 | 17.4 | 0.35 | 2.5 |
| 12 | H7 | 粉尘 | 17.4 | 0.35 | 2.5 |
| 13 | H8 | 粉尘 | 10.4 | 1.04 | 7.5 |
| 一般排放口合计 |  | 烟（粉）尘 |  |  | 18.36 |
|  |  | SO2 |  |  | 10.2 |
|  |  | NOx |  |  | 47.4 |
|  |  | 甲醛 |  |  | 0.896 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.853 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.25 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 烟粉尘 |  |  | 18.36 |
|  |  | SO2 |  |  | 10.2 |
|  |  | NOx |  |  | 47.4 |
|  |  | 甲醛 |  |  | 0.896 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.853 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.25 |

表5.1.6-2 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 刨片车间 | 刨花、刨片 | 粉尘 | 提高设备密闭程度、提高废气有组织收集率、提高操作工艺、加强绿化等 | 粉尘和甲醛排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的无组织排放监控浓度限值，VOCS参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准和表5的其他行业无组织VOCs排放限值要求；NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中NH3的新扩改建项目厂界二级标准值 |  | 1000 | 0.1 |
| 2 | 烘干车间 | 刨花仓、干燥 | 粉尘 |  |  |  | 1000 | 0.13 |
|  |  |  | VOCs |  |  |  | 2000 | 0.001 |
| 3 | 刨花筛选车间 | 盘筛、超级筛、打磨、圆孔筛、风选 | 粉尘 |  |  |  | 1000 | 0.63 |
| 4 | 刨花板车间 | 刨花仓、防水剂制备、调胶至热压、齐边、砂光、抛光、裁板 | 粉尘 |  |  |  | 1000 | 0.75 |
|  |  |  | 甲醛 |  |  |  | 50 | 0.16 |
|  |  |  | VOCs |  |  |  | 2000 | 0.15 |
|  |  |  | NH3 |  |  |  | 1000 | 0.052 |
| 5 | 危废仓库 | 挥发 | VOCs | 加强运行管理、减少物料转运次数与周转量、严格原料配比、加强绿化等 |  |  | 200 | 0.009 |
| 6 | 甲醛储罐 | 储罐呼吸 | 甲醛 |  |  |  | 50 | 0.015 |
| 7 | 氨水储罐 | 储罐呼吸 | NH3 |  |  |  | 1000 | 0.0023 |
| 8 | 制胶车间 | 挥发 | 甲醛 | 加强反应釜密闭性等 |  |  | 50 | 0.03 |
| 9 | 运输装卸废气 | 运输装卸 | 粉尘 | 加强绿化等 |  |  | 1000 | 0.36 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 粉尘 |  | 1.97 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醛 |  | 0.205 |  |  |
|  |  |  |  | VOCs |  | 0.16 |  |  |
|  |  |  |  | NH3 |  | 0.0543 |  |  |

表5.1.6-3 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟粉尘 | 20.33 |
| 2 | SO2 | 10.2 |
| 3 | NOx | 47.4 |
| 4 | 甲醛 | 1.101 |
| 5 | VOCs | 1.013 |
| 6 | NH3 | 0.3043 |

表5.1.6-4  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(mg/m3) | 非正常排放速率/(kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枝丫材刨花 | 旋风+布袋除尘器出现故障，废气去除率降至80% | 粉尘 | 748.88 | 3.74 | 0.5 | 1 | 加强废气处理设施的管理，定期检修，建立健全的环保管理机构 |
| 2 | 小径材刨花 |  | 粉尘 | 748.88 | 3.74 | 0.5 | 1 |  |
| 3 | 湿刨花料仓 |  | 粉尘 | 1423.62 | 14.24 | 0.5 | 1 |  |
| 4 | 湿刨花烘干线 | 湿式静电除尘装置出现故障，烟粉尘废气去除率均降至80% | 烟粉尘 | 266.1 | 79.824 | 0.5 | 1 |  |
|  |  |  | SO2 | 2.36 | 0.708 | 0.5 | 1 |  |
|  |  |  | NOX | 8.774 | 2.632 | 0.5 | 1 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 3.27 | 0.49 | 0.5 | 1 |  |
|  |  |  | VOCs | 1.35 | 0.404 | 0.5 | 1 |  |
|  |  |  | NH3 | 0.46 | 0.138 | 0.5 | 1 |  |
| 5 | 刨花筛选、打磨 | 旋风+布袋除尘器出现故障，废气去除率降至80% | 粉尘 | 1186.34 | 71.18 | 0.5 | 1 |  |
| 6 | 表层及芯层刨花仓 | 布袋除尘器出现故障，废气去除率降至80% | 粉尘 | 711.8 | 14.24 | 0.5 | 1 |  |
| 7 | 齐边 | 布袋除尘器出现故障，废气去除率降至80% | 粉尘 | 711.8 | 14.24 | 0.5 | 1 |  |
| 8 | 砂光、抛光、裁板 |  | 粉尘 | 427.08 | 42.7 | 0.5 | 1 |  |

- 5.1.7大气环境影响评价结论

表5.1.7-1 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥20000t/a□ |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | 小于500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  |  |  |  | CALPUFF □ |  |  |  |  | 网格模型 □ |  | 其他 ☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（烟粉尘、SO2、NOx、甲醛、VOCs、氨气） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h |  |  | C非正常占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（烟粉尘、SO2、NOx、甲醛、VOCs、氨气） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量检测 | 监测因子：（烟粉尘、甲醛、VOCs、氨气） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |  |  |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 烟粉尘： 20.33t/a |  | SO2： 10.2t/a |  |  | NOx：47.4t/a |  |  |  |  | 甲醛：1.101t/a |  |  |  | VOCs：1.013t/a |  |  |  |  |  | 氨气：0.3043t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，本项目大气环境评价工作等级为二级，项目属于非达标区，正常排放下各污染源下风向最大落地浓度较小，非正常排放下颗粒物下风向最大落地浓度占标率明显增大，建设单位需采取防范措施，项目无大气环境防护距离，污染物年排放量为烟粉尘20.33t/a（有组织18.36t/a、无组织1.97t/a）、有组织SO210.2t/a、有组织NOx47.4t/a、甲醛1.101t/a（有组织0.896t/a、无组织0.205t/a）、VOCs1.013t/a（有组织0.853t/a、无组织0.16t/a）、氨气0.3043t/a（有组织0.25t/a、无组织0.0543t/a）。建设项目大气环境影响可接受。

## 5.2水环境影响评价

- 5.2.1水污染物产生、排放情况

建设项目废水主要为生活污水、调胶至热压废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水，调胶至热压废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水经厂区污水站处理后和经化粪池处理的生活污水一起接管至沭阳凌志水务有限公司，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）表1中一级标准A 类标准后排入沂南河。项目废水经处理后主要污染物浓度为：COD394mg/L、SS329mg/L、氨氮35mg/L、总氮45mg/L、TP5mg/L、甲醛3.2mg/L，各指标均可达到沭阳凌志水务有限公司的接管标准COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤35mg/L、总氮≤45mg/L、TP≤8mg/L、甲醛≤5mg/L。

- 5.2.2废水排放对水环境的影响

本项目地表水环境影响引用《沭阳县沭阳凌志水务有限公司污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告书》的相关预测结论：枯水期凌志污水处理厂在城南和城东污水厂尾水导流工程实施后运行三期工程，由于上游污染排放源强减少，三个考核断面的COD、氨氮、总磷的浓度均达到水质考核要求，且留有充足的安全余量，对沂南河水质影响不大；污染物镍在上游无其他排放源，受到来水流量减小的影响，但依然需要关注上游生态补水量，当水流量低时，需要注意尾水中镍对沂南河水质影响。

本项目污水排放量约54.73m3/d，根据《沭阳县沭阳凌志水务有限公司污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告书》，沭阳凌志水务有限公司现有规模共7.9万t/d，剩余接管量约为0.1万t/d ~0.8万t/d，占沭阳凌志水务有限公司废水接管余量的0.68%~ 5.47%，且污水管网已铺设到项目所在地。建设项目废水处于污水处理厂接管范围和处理能力内，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排入沂南河，对沂南河水体的影响甚微，下游水环境中污染物浓度增量中只有极小一部分的份额是由本项目贡献的。

综上所述，建设项目废水排放在满足接管标准的情形下对污水处理厂影响较小，污水处理厂处理后尾水排放对地表水体水质影响也不是很大，对地表水体沂南河影响较小。

- 5.3声环境影响评价

- 5.3.1噪声源情况

调查建设项目声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声功率级。建设项目的主要影响高噪声源情况见表3.4-9。

- 5.3.2声环境质量预测及评价

（1）预测模式

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算方法

如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算：

Lp(r)=LW+Dc-Am

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A —倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下式计算：Lp(r)=Lp(r0)-A

预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

8

LA(r)=10lg{Σ10[0.1LPi(r)-ΔLi]}

i=1

式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算：

LA(r)=LAW -DC–A  或  LA(r)=LA（r0）-A

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500HZ的倍频带作估算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：LP2=LP1-（TL+6）

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

LP1=LW +10lg(Q/4πr2+4/R)

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：LP1i(T)=10lg（Σ100.1Lp1ij）

式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i(T)=LP1i(T)-（TLi +6）

式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

LW=LP2（T）+10lgs

③噪声贡献值计算

Leqg=10lg（Σ100.1LAi+Σ100.1LAj）

式中：LAi—第i个室外声源在预测点产生的A声级；

LAj—第j个等效室外声源在预测点产生的A声级。

④预测点预测值计算

Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）

式中：Leqg—建设项目声源在预测点处的等效声级贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景值，dB。

（2）预测结果及评价

选用噪声现状监测点作为噪声预测评价点，使用以上预测模式，项目厂界噪声结果见表5.3-1。

表5.3-1  项目厂界噪声值  （单位：dB(A)）

|  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目预测值 | 58.68 | 52.24 | 60.65 | 61.74 |

由上表可以看出，在项目噪声源影响下，四个厂界噪声均满足3类区标准要求。

欲消除各机器对厂界噪声的影响，首先要选择低噪型设备，合理布局，将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界；其次采取适当的隔声降噪措施，特别是对空压机、风机等采取一定的降噪措施，如置于室内并保证其密闭性等。通过采取以上一些列措施，可以确保厂界噪声达标。

## 5.4固体废物环境影响评价

项目产生的固体废物包括包括废树脂、废机油、废金属、废包装材料、烟灰、灰渣、齐边及裁切下脚料、布袋除尘器尘渣及生活垃圾。

据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）的规定，对项目固废的利用处置方案进行汇总，建设项目固体废物利用处置方式评价表见表5.4-1。

表5.4-1  建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 产生量 | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废树脂 | 纯水制备 | 危险固废 | 900-015-13 | 0.1t/a | 安全处置 | 有资质单位 |
| 2 | 废机油 | 机加工及设备检修等 |  | 900-214-08 | 0.1t/a |  |  |
| 3 | 废金属 | 磁选 | 一般固废 | / | 0.3t/a | 外售 | 相关单位 |
| 4 | 废包装材料 | 生产过程 | 危险固废 | 900-041-49 | 2.1t/a | 安全处置 | 有资质单位 |
| 5 | 烟灰 | 废气处理 | 一般固废 | / | 2792t/a | 外售 | 相关单位 |
| 6 | 灰渣 | 燃料燃烧 |  | / | 4500t/a |  |  |
| 7 | 齐边及裁切下脚料 | 齐边及裁切 |  | / | 11887.54t/a |  |  |
| 8 | 污泥 | 污水处理 | 危险固废 | 900-041-49 | 1t/a | 安全处置 | 有资质单位 |
| 9 | 废导热油 | 热能中心运行 | 矿物油等 | 900-214-08 | 40t/5*a | 安全处置 | 有资质单位 |
| 10 | 树皮 | 剥皮 | 木材等 | / | 25149.9t/a | 送热能中心焚烧 | 本单位 |
| 11 | 不合格木片 | 削片 | 木材等 | / | 4210.5t/a |  |  |
| 12 | 过大锯屑 | 筛分 | 木材等 | / | 600t/a |  |  |
| 13 | 粉尘尘渣 | 废气处理 | 木屑等 | / | 6415.34t/a | 外售 | 相关单位 |
| 14 | 生活垃圾 | 员工生活 | / | / | 24t/a | 环卫收集 | 环卫部门 |

本项目拟新建一般固废暂存仓库，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。本项目在厂内设置生活垃圾暂存点，每日委托环卫部门清运，垃圾暂存设施可满足项目需求。

- 5.4.1危险废物贮存场所环境影响分析

按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，本项目产生的废树脂、废机油、污泥、废包装材料及废导热油均为危险固废，拟堆存于厂区新建危险固废暂存仓库。危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，要求做到以下几点：

①贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志；

②贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏；

③贮存设施设置防渗、防雨、防漏、防火等防范措施；

④贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

⑤贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

项目危废暂存堆场设有严格的防渗措施，正常情况下不会对地下水产生影响。

- 5.4.2运输过程中环境影响分析

车间废树脂、污泥、废机油、废包装材料、废导热油等用密封手推车从车间分别运送至危险废物暂存场所，运输路线均在厂内，周围无敏感点，运输过程中发生泄漏、散落的概率极低，危险废物运输过程中对周边环境影响极小。

- 5.4.3危险废物处置情况分析

待项目生产后，企业将同有资质单位签订协议，对废树脂、污泥、废机油、废包装材料、废导热油进行安全处置。项目危险废物临时贮存时间为一年，其后由危废处置单位定期运走，集中处理。危险废物的转运严格按照有关规定进行，实行联单制度。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。

## 5.5地下水环境影响分析

- 5.5.1地下水监测结果

本项目地下水监测结果见表5.5-1。

表5.5-1  项目地下水监测结果一览表

| 测点编号 | 测点位置 | 地下水埋深（m） |
| --- | --- | --- |
| D1 | 久富金属 | 17.3 |
| D2 | 项目厂区 | 17.1 |
| D3 | 河滨花苑 | 17.2 |
| D4 | 夹滩村 | 17.4 |
| D5 | 西官田 | 16.8 |
| D6 | 庄圩 | 17.2 |

本次监测6个点位水位埋深：16.8-17.4m之间，水位高差0.4m。根据资料，沭阳地处黄泛冲积平原，主要潜水含水层地下水位受降水和侧向补给影响很大，很难形成稳定的地下流场。

- 5.5.2地质情况

1层素填土：杂-灰褐色，松散，稍湿，以粉土夹粉质粘土为主，含植物根茎，北侧拆迁地块夹大量建筑垃圾及少量生活垃圾。

2层粉土：灰褐色-灰黄色，很湿，稍密-中密，韧性、干强度低，无光泽反应，摇震反应迅速，中等压缩性，夹粉质粘土，场区普遍分布。

3层粘土：灰褐色，软塑（局部流塑），无摇振反应，切面稍光泽，韧性、干强度中等，局部夹粉土薄层，中等压缩性，场区普遍分布。

4层淤泥质粉质粘土：灰褐-灰色，流塑，无摇振反应，切面稍光泽，韧性、干强度中等，高压缩性，局部夹软塑状粉质粘土，场区普遍分布。

5层粘土：黄褐-灰黄色，硬-可塑，无摇振反应，切面稍光泽，韧性、干强度高，中等压缩性，含铁锰质结核及砂礓（局部富集）、夹粉土薄层（局部粉土夹层稍厚）。

- 5.5.3地下水影响预测

（一）地下水污染途径分析

地下水污染途径是指污染物从污染源进入到地下水中所经过的路径。地下水污染途径是多种多样的，大致可归为四类：①间歇入渗型。②连续入渗型。③越流型。④径流型。

本项目对地下水形成污染的途径主要为连续入渗型。其特点是污染物随不断地经包气带渗入含水层，这种情况下或者包气带完全饱水，呈连续入渗的形式，或者是包气带上部的表土层完全饱水呈连续渗流形式，而其下部（下包气带）呈非饱水的淋雨状的渗流形式渗入含水层。这种类型的污染对象主要也是浅层含水层。

承压含水层由于上部有隔水顶板，本区域的污染源不在补给区分布，不会污染承压含水层。

（二）项目污染地下水因素与工况分析

①正常工况下，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对地下水无渗漏，基本无污染。

②非正常工况下，若污水站底部长期受压，基础发生不均匀沉降，混凝土开裂，污水渗入地下造成污染。通过分析特征因子的浓度和对地下水环境的影响程度，根据标准指数法的排序，选取COD作为预测因子。虽然COD在地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，会被沿途生物消耗掉，因此我们用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。因此，本项目选取高锰酸盐指数作为预测因子，其浓度以COD浓度的75%计。

（三）预测情景与预测模型

正常情况下，厂区基本不产生地下水污染，故不做预测。

非正常工况下，若污水站的池底发生开裂、渗漏等现象，在这种情况下，污染物将对地下水造成点源污染，可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中进行运移。

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。根据本项目对地下水影响的实际，考虑项目污水站对地下水进行影响预测。预测情形设置为污水站发生破损渗漏。

1）预测情景

本项目污水站主要浸润湿透面积按照2m2计，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不的得超过2L/(m2·d)。因此正常工况下，最大渗滤量按4L/d计。非正常工况按照正常工况下污染源强的10倍预测，因此泄漏量按40L/d计。非正常工况，泄漏按照此状况发生10天后被发现，采取控制措施停止泄漏。非正常工况COD的源强见下表。

表5.5-2  非正常工况下的预测源强

| 污染物 | 污染物浓度（mg/L） | 废水泄漏量（L/d） | 泄漏源强（g/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | 250 | 40 | 20 |

2）预测模式

预测采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

3）水文地质参数

①渗透参数

根据地区工程试验，结合室内土工试验，渗透系数取值见表5.5-3。

表5.5-3  几种土的经验系数

| 地层名称 | 渗透系数值K v (cm/s) |
| --- | --- |
| 粉土 | 5.0×10-6 |
| 粘土 | 1.0×10-6 |
| 淤泥质粉质粘土 | 5.0×10-5 |
| 粘土 | 5.0×10-7 |

因此，本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表5.5-4。

表5.5-4  渗透系数及水力坡度

| 项目 | 渗透系数(cm/s) | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 2.08×10-5 | 2 |

②孔隙度的确定

根据地勘资料提供的孔隙比e数据，计算得出该区域的土壤孔隙度n取得平均值为0.455，有效孔隙度按0.22计。

③地下水实际流速和弥散系数的确定

地下水实际流速U（m/d）按下列方法取得：U＝K×I/n，K为渗透系数（m/d），I为水力坡度，n—孔隙度，得U=0.022。

纵向弥散系数DL=αL×Um，参考李国敏、陈崇希等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中取值纵向弥散度αL=10.00m，指数m=1，得DL=0.22。

计算参数结果见表5.5-5。

表5.5-5  解析解模型参数设定汇总

| 参数名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间t | d | 100/1000/3650 | 根据导则要求设定 |
| 含水层厚度m | m | 2.0 | 季节变化平均值 |
| 有效孔隙度u | 无量纲 | 0.22 | 饱和含水层近似取值给水度经验值 |
| 有效水流速度v | m/d | 0.022 | 根据达西公式计算 |
| 纵向弥散系数 | m2/d | 0.22 | 纵向弥散度类比取值及经验公式计算 |
| 横向弥散系数 | m2/d | 0.022 | 纵向弥散系数十分之一 |

4）预测结果

本项目在设计上对调胶区、危废暂存仓库、事故池等可能涉水地面，均按相关工程设计要求采取相应的防渗处理措施，以避免发生破损污染地下水。因此正常工况下，厂区基本不产生地下水污染，故不做预测。

本次地下水环境影响预测考虑非正常工况下的地下水环境影响，模拟污染因子高锰酸盐在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围和浓度变化。其中，高锰酸盐指数超标范围参照《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准限值（3.0mg/L），污染物浓度超过上述标准限值的范围即为浓度超标范围。根据地下水现状监测结果，高锰酸盐指数环境质量现状背景浓度取值2.10mg/L。

污水泄漏高锰酸盐指数对区域含水层污染预测结果见表5.5-6~7、图5.5-1~3。

表5.5-6  项目污水泄漏高锰酸盐指数对区域含水层污染预测结果表

| 预测时间（d） | 随距离推移COD预测浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2m | 8m | 21.5m | 34m | 60m | 81.5m | 100m |
| 100 | 208.76 | 83.68 | 3.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 1000 | 246.05 | 229.58 | 168.95 | 100.61 | 15.41 | 3.00 | 2.14 |
| 3650 | 249.77 | 248.78 | 244.87 | 235.40 | 197.27 | 146.30 | 97.97 |
| 预测时间（d） | 122m | 160m | 192.5m | 200m | 250m | 270m | 350m |
| 100 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 1000 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 3650 | 50.06 | 10.12 | 3.00 | 2.61 | 2.11 | 2.10 | 2.10 |

图5.5-1  100d，污水泄漏高锰酸盐指数对区域含水层污染预测结果图

图5.5-2  1000d，污水泄漏高锰酸盐指数对区域含水层污染预测结果图

图5.5-3  3650d，污水泄漏高锰酸盐指数对区域含水层污染预测结果图

可以看出，根据污染指数评价确定高锰酸盐在地下水中污染范围为：高锰酸盐污染迁移100d扩散距离为34米，1000d时将扩散到100米，3650d将扩散到270米。高锰酸盐污染迁移100d、1000d、3650d时，其污染分别扩散至下游21.5m、81.5m、192.5m范围外，污染预测值均满足地下水Ⅲ类水质标准要求。

项目污水站距厂界最近距离约20m，因此，本项目污水站渗漏会对厂界外下游地下水有一定影响。应按监测计划要求利用厂区周边现有潜水井定期对项目所在区潜水水质进行监测，一旦出现污染物泄漏地下水等事故，尽快控制污染源，避免地下水污染程度进一步扩大。

建议：①加强项目建设期及运营期的管理，确保各项污染防治措施得到落实；②由于污染物扩散范围与废水下渗量大小有关，因此建设项目应加强污水池、应急事故池、污水管道、固废贮存场所等需采取防渗措施的设施、设备的防渗性能，同时定期检查池底、管道，防止出现裂缝等破损，以避免或减少废水的下渗风险，有效地控制污染物渗入地下水中。

## 5.6环境风险评价

- 5.6.1大气事故排放风险评价

- 5.6.1.1甲醛储罐泄漏源项分析

（1）液体泄漏计算公式

根据导则附录F中F.1，泄漏计算公式可用流体力学的伯努利方程计算，如下：

式中：QL-液体泄漏速率，kg/s；

Cd-液体泄漏系数；

A-裂口面积，m2；

Ρ-泄漏液体密度，kg/m3；P-容器内介质压力，Pa；

P0-环境压力，Pa；g-重力加速度，9.8m/s2；

h-裂口之上液位高度，m。

（2）蒸发速率计算公式

本公司泄漏物质在常温常压下为液态，当发生泄漏时，物料以液体形式泄漏到地面形成液池，在液池表面气流作用下发生质量蒸发现象，从而扩散进入大气。

根据导则附录F，液体质量蒸发速率可以由以下公示计算而得：

式中：：Q3 ——质量蒸发速率，kg/s；

p ——液体表面蒸气压，Pa；

R ——气体常数，J/（mol·K）；

T0 ——环境温度，K；

M ——物质的摩尔质量，kg/mol；

u ——风速，m/s；

r ——液池半径，m；

α ,n——大气稳定度系数，见下表：

表5.6.1-1  大气稳定度系数

| 稳定度条件 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A、B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E、F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

Ps-液体表面蒸汽压，Pa；M-物质摩尔质量，kg/mol；

R-通用气体系数，J/(mol•k）；Ta-周围环境温度，K；

u-风速，m/s；r-液池半径，m。

其中有害物质的散露面积按下式计算：

式中：S-液池面积（m2）；W-泄漏液体的质量（kg）；

Ρ-液体的密度（kg/m3）；Hmin-最小油层厚度（m）。

最小油层厚度与地面性质对应关系见下表。

表5.6.1-2  不同性质地面物料层厚度

| 地面性质 | 草地 | 粗糙地面 | 平整地面 | 混凝土地面 | 平静的水面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小物料层厚度 | 0.02 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.0018 |

如果发生在围堰之内，则面积不会超过围堰面积。

（3）物料意外泄漏源强推算

表5.6.1-3  事故污染源参数

| 符号 |  | 含义 | 单位 | 甲醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体泄漏 | Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.64 |
|  | A | 裂口面积 | m2 | 7.85×10-5 |
|  | P | 容器内介质压力 | Pa | 101325 |
|  | P0 | 环境压力 | Pa | 101325 |
|  | ρ | 液体密度 | kg/m3 | 1170 |
|  | H | 裂口之上液位高度 | m | 2 |
| QL |  | 液体泄漏速度 | kg/s | 9.62 |
| 气 体 蒸 发 | S | 液池面积 | m2 | 100 |
|  | r | 等效液池半径 | m | 5.64 |
|  | Ps | 液体表面蒸汽压 | Pa | 286 |
|  | M | 物质摩尔质量 | g/mol | 30.03 |
|  | R | 气体系数 | J/(mol•k) | 8.314 |
|  | Ta | 周围环境温度 | K | 298 |
|  | u | 风速 | m/s | 2.2 |
| MW |  | 气体质量蒸发速率 | kg/s | 1.55 |

经计算，甲醛液体泄漏速率为9.62kg/s、甲醛气体质量蒸发速率为1.55kg/s。

- 5.6.1.2次生伴生事故源项分析

（1）预测模式

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，针对木材燃烧事故后产生的有毒气体一氧化碳，异氰酸酯胶燃烧过程可能产生氰化物，采用有毒有害物质在大气中扩散预测模型的多烟团模式进行预测。项目木质原料堆场垛区最大暂存量为25650t，异氰酸酯胶最大暂存量为214t。分别计算在各稳定度下在事故排放历时内和事故排放结束后5 分钟、10 分钟、20 分钟下风向CO 的轴线浓度，风速取该区域多年平均风速2.9m/s。

表5.6.1-4 有毒气体源强估算

| 参数 | 木材 | 异氰酸酯胶 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧速度（kg/h） | 100 | 100 |
| CO（kg/h） | 0.0001 | / |
| 氰化物（kg/h） | / | 0.00001 |

- 5.6.1.3后果计算

1、预测模式

根据《建设项目环境风险评价技术导则》相关内容，对于瞬时或短时间故障，采取下述条件下多烟团模式：

Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2exp−y−yo22σy2exp−zo22σz2

式中：

Cx.y.o--下风向地面x,y坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

xo,yo,zo--烟团中心坐标；

Q--事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz--为X、Y、Z方向的扩散参数（m），常取σX =σy。

对于瞬时或短时间事故，可以采用下述变天条件下多烟囱模式：

式中：

--第ⅰ个烟囱在tw时刻（即第w时段）在点（x，y， o）产生的地面浓度；

Q′--烟囱排放量，mg，Q′=Q△t；

Q--释放率，mg/s；△t为时段长度，s；

--烟囱在w时段沿x，y和z方向的等效扩散参数，m，可以由下式估算：      （j=x,y,z）

式中：

和--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

本项目选取D稳定度下不同风速2.9m/s（有风）、0.5m/s（静小风）作为本次预测的计算条件。

2、预测结果

（1）预测标准

预测标准以各因子的半致死浓度为主，同时参考《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中短时间接触容许接触浓度和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质最高允许浓度”进行预测，见表5.6.1-5。

表5.6.1-5  预测标准  单位mg/m3

| 污染物 | LD50 | 短时间接触容许接触浓度 | 居住区大气中有害物质最高允许浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 800 mg/kg | 0.5 | 0.05 |
| CO | 2069 mg/kg | 20 | 8 |
| 氰化物 | 1mg/kg | 1 | 0.01 |

（2）预测结果

预测因子源强见表5.6.1-6。

表5.6.1-6  预测因子源强表

| 事故名称 | 有害物质 | 源强kg/s |
| --- | --- | --- |
| 泄漏事故 | 甲醛 | 1.55 |
| 火灾事故 | CO | 0.0001 |
|  | 氰化物 | 0.00001 |
| 废气事故排放 | 甲醛 | 0.000057 |

拟定事故影响见表5.6.1-7~9。

表5.6.1-7  甲醛泄漏事故对周围环境的影响预测表

| 稳定度（D） | 最大落地浓度（mg/m3） | 出现距离（m） | 短时间接触容许范围(m） | 半致死浓度范围（m） | 居住区最高浓度范围(m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9m/s | 30540.0771 | 22.1 | 3176.6 | 181.4 | 3520.5 |
| 0.5m/s | 64363.5402 | 4.2 | 1105.0 | 71.5 | 1439.8 |

表5.6.1-8  火灾事故CO对周围环境的影响预测表

| 稳定度（D） | 最大落地浓度（mg/m3） | 出现距离（m） | 短时间接触容许范围(m） | 半致死浓度范围（m） | 居住区最高浓度范围(m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9m/s | 63.8023 | 23.5 | 29.5 | / | 76.0 |
| 0.5m/s | 91.1094 | 4.9 | 24.4 | / | 40.7 |

表5.6.1-9  火灾事故氰化物对周围环境的影响预测表

| 稳定度（D） | 最大落地浓度（mg/m3） | 出现距离（m） | 短时间接触容许范围(m） | 半致死浓度范围（m） | 居住区最高浓度范围(m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9m/s | 0.00021 | 1100.5 | / | / | / |
| 0.5m/s | 0.00052 | 1040.9 | / | / | / |

表5.6.1-10  废气事故排放甲醛对周围环境的影响预测表

| 稳定度（D） | 最大落地浓度（mg/m3） | 出现距离（m） | 短时间接触容许范围(m） | 半致死浓度范围（m） | 居住区最高浓度范围(m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9m/s | 0.0015 | 670.3 | / | / | / |
| 0.5m/s | 0.0049 | 134.0 | / | / | / |

预测结果表明风速2.9m/s（有风）比0.5m/s（静小风）时的影响范围更广。

泄漏（有风）时，甲醛最大落地浓度为30540.0771mg/m3，出现距离22.1m，超过半致死浓度范围181.4m，超过短时间接触容许接触浓度范围3176.6m，超过居住区最高浓度范围3520.5m，会对周围敏感目标造成短时影响。

火灾事故（有风）时，CO最大落地浓度为63.8023mg/m3，出现距离23.5m，未超过半致死浓度范围，超过短时间接触容许接触浓度范围29.5m，超过居住区最高浓度范围76.0m，会对周围敏感目标造成短时影响。

火灾事故（有风）时，氰化物最大落地浓度为0.00021mg/m3，出现距离1110.5m，未超过半致死浓度，未超过短时间接触容许接触浓度，未超过居住区最高浓度，对周围敏感目标影响较小。。

废气事故排放（有风）时，甲醛最大落地浓度为0.0015mg/m3，出现距离670.3m，未超过半致死浓度，未超过短时间接触容许接触浓度，未超过居住区最高浓度，对周围敏感目标影响较小。

综上，一旦发生本环评设定的事故，对周围环境将产生一定影响。当事故发生后，必须立即组织影响范围内的群众进行疏散，防止造成人员中毒、伤害事故。日常生活中也应注重与周围居民的联系，在发生事故时做到第一时间通知撤离，减轻事故影响。

- 5.6.2污水处理站事故排放风险评价

- 5.6.2.1含甲醛废水泄漏源项分析

假定事故情况下，废水池防渗材料破损导致含甲醛废水发生全渗漏进入土壤及地下水，甲醛浓度约为13.2mg/L。

- 5.6.2.2含甲醛废水泄漏后果计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），假设车间废水收池泄漏，导致废水污染物甲醛泄漏，甲醛有可能经包气带土壤入渗污染地下水，甲醛浓度为13.3mg/L。

由模拟结果可以看出，在防渗措施因老化造成局部失效的情况下（非正常工况），此时污水更容易经包气带进入地下水，污染物扩散的范围比正常工况下要大。但污染迁移扩散的方向仍然主要由地下水流和浓度梯度决定，随着时间推移，污染物主要从西北向东南方向扩散。

表5.6.2-1 事故状态下甲醛指数超标及影响范围

| 时间 | 距离（m） | 0.1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 18 | 30 | 33 | 34 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度（mg/L） | 13.27 | 1.081 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000d | 浓度（mg/L） | 12.53 | 7.288 | 4.07 | 1.456 | 0.055 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10年 | 浓度（mg/L） | 12.14 | 9.87 | 6.74 | 3.25 | 1.606 | 0.537 | 0.09 | 0.052 | 0.043 | 0.00108 |

根据表5.6.2-1，为拟定事故情形条件下含甲醛废水发生泄漏后100天、1000天、3650天后平移情况。受地下水流向控制，污染物未超过厂界。

含甲醛废水泄漏后，先将含甲醛废水引入事故池，防止废水持续进入地下水环境，下渗入地下水体后可采用原位化学修复等工程措施，减少对地下水体的影响。

本项目设置一座600m3污水事故池，若污水处理站发生故障，把废水暂存到污水事故池中；检查污水站发生事故的原因，待污水处理站恢复正常后，重新处理达标后排入污水厂处理。

- 5.6.3废气处理设施非正常排放风险评价

废气处理设施出现故障的情况下发生非正常排放，各污染物影响预测值结果见报告书“5.1.2章节中非正常排放影响预测”内容。

由预测结果可知，废气（尤其是粉尘）最大浓度占标率均大幅增大，为了减少对环境的污染，建设方应加强环保设备的运行监督管理和做好日常维护管理，杜绝非正常排放。

为减少废气非正常排放，应采取以下措施来确保废气达标排放 ：

①注意废气处理设施的维护保养，及时发现设备隐患，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量，确保废气处理系统正常运行；

②进一步加强对废气处理装置的监管，记录各排气筒进出口风量、温度。建立健全环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。

- 5.6.4地表水、地下水环境风险简单分析

本项目水环境风险评价等级与地下水环境风险评价等级为简单分析。简单分析表见表5.6.4-1~5.6.4-2。

表5.6.4-1 建设项目地表水环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 江苏慧典新材有限公司年产30万立方米刨花板项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 118°51′35.96″ | 纬度 | 34°08′16.23″ |
| 主要危险物质及分布 | 储罐区：甲醛储罐、氨水储罐；污水处理站：废水；危废暂存间：危险废物 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 物料泄漏以及火灾、爆炸事故发生时产生的事故废水处理不当而排入附近地表水体时，将对周边地表水环境产生影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 企业需加强日常的运行管理，尽量避免事故的发生。当厂区发生事故时，关闭雨水排口和污水排口的阀门，首先将事故废水打入事故应急池，容积不够时，再将事故废水打入雨水收集系统暂存，杜绝以任何形式进入园区的污水管网和雨水管网。消防废水经收集后送污水厂集中处理，若消防废水中含特征污染物，不能满足接管标准要求，必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式进入园区的污水管网和雨水管网。 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建筑设计时，必须同时设计消防给水系统，消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。 （1）消防水 企业消防用水为厂内消防水池，消防事故水产生后导入消防水池暂存，保证不外排进入雨水管网，对外界环境造成影响。原有消防水池有效容积可满足本项目消防用水及暂存要求。 （2）事故应急池 事故或非正常工况排水时，本项目厂区新建1个事故应急池，有效容积为600m³，一旦发生情况，事故应急池能接纳本项目事故废水，满足事故应急风险防范的要求。 |  |  |  |

表5.6.4-2 建设项目地下水环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 江苏慧典新材有限公司年产30万立方米刨花板项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 118°51′35.96″ | 纬度 | 34°08′16.23″ |
| 主要危险物质及分布 | 储罐区：甲醛；污水处理站：废水；危废暂存间：危险废物 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 事故情况下，若出现储罐区、污水处理站、危废暂存间等防渗层损坏开裂等现象，物料将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中运移。考虑最不利情况，即消防水池防渗层损坏开裂、污水下渗时，预测对周边地下水环境的影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 企业需加强日常的运行管理，尽量避免事故的发生。本项目可能对地下水产生影响的主要区域在储罐区、污水处理站、危废暂存间等，拟建工程设计阶段对厂区内的一般防渗区、重点防渗区均考虑采取地下水防渗处理措施。正常生产时，车间的跑冒滴漏不会下渗到地下水中。室外管道和阀门的跑冒滴漏量较小。且本项目用地现状为工业用地，在确保各项防渗措施得以落实并维护和加强厂区环境管理的前提下，对地下水基本无渗漏、污染较小。 |  |  |  |

- 5.6.5风险评价结论

江苏慧典新材有限公司厂区危险物质及工艺系统存在一定危险性，一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境影响较大。全厂防护距离内无环境敏感目标，在加强管理和严格规范操作，做好各项风险防范措施后，全厂风险事故发生概率较小，风险是可接受的。

本项目环境风险评价自查表如下：

表5.6.5-1  本项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 江苏慧典新材有限公司年产30万立方米刨花板项目风险评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 |  | 名称 | 甲醛 | 20%氨水 |  | 硫酸铵 |  |  | 甲酸 |  |  |  |
|  |  |  | 存在总量/t | 699 | 45.38 |  | 7.35 |  |  | 0.2075 |  |  |  |
|  | 环境敏感性 |  | 大气 | 500 m 范围内人口数 200 人 |  |  |  |  | 5 km 范围内人口数 ＜5万 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 □ |  |  | F2 □ |  |  | F3 |  |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 □ |  |  | S 2 □ |  |  | S 3 |  |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 □ |  |  | G 2 □ |  |  | G 3 |  |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 □ |  |  | D 2 □ |  |  | D 3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q 值 | Q＜1 □ |  | 1≤Q＜10 □ |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  | Q＞100 |  |
|  |  |  | M 值 | M1 |  | M2 □ |  |  | M3 □ |  |  | M4 □ |  |
|  |  |  | P 值 | P1 |  | P2 □ |  |  | P3 □ |  |  | P4 □ |  |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 | E1 □ |  | E2 |  |  |  |  | E3 □ |  |  |
|  |  |  | 地表水 | E1 □ |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 |  |  |
|  |  |  | 地下水 | E1 □ |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | Ⅳ+ □ | Ⅳ |  | Ⅲ□ |  |  | Ⅱ □ |  |  | I □ |  |
| 评价等级 |  |  | 一级 |  |  | 二级 □ |  |  | 三级 □ |  |  | 简单分析 □ |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 |  | 有毒有害 |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  | 泄漏 |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气 |  |  | 地表水 |  |  |  |  | 地下水 |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法 | 计算法 |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 |  | 大气 | 预测模型 | SLAB □ |  | AFTOX □ |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  | 完善现有风险防范措施和应急预案，并定期进行演练。强化生产过程、储运过程及污染防治设施的监管，设置600立方米事故应急池，并做好监控，确保环境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  | 在采取有效的风险防范措施和制定充分可行的应急预案的情况下，本项目的风险值小于行业可接受风险值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.7施工期环境影响评价

建设项目在建设期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成破坏和影响。主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废污水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。以下将就这些污染及其对环境的影响加以分析。

- 5.7.1施工期大气环境影响分析

5.7.1.1施工期大气污染源

建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有：

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等。排放的主要污染物为NOX、CO和烃类物质等。

（2）粉尘及扬尘

在施工过程中，粉尘污染主要来源于：

土石方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的扬尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。

5.7.1.2影响分析

粉尘污染主要决定因素有：施工作业方式，原材料的堆放形式和风力大小等，其中受风力因素影响最大。一般来说，静态起尘主要与堆放材料粒径及其表面含水率、地面粗糙程度和地面风速等关系密切；动态起尘与材料料径、环境风速、装卸高度、装卸强度等多种因素相关，其中受风力因素影响最大。

根据北京市劳动卫生环保科研所等单位在市政施工现场的监测资料，一般气象条件下，平均风速2.5m/s，建筑施工扬尘的影响范围可达下风向150m，距施工场地20米处的PM10浓度增加值为1.603mg/m3，距50米处的PM10浓度增加值为0.261mg/m3，影响范围内PM10的浓度均值可达0.49mg/m3，为其上风向的2～2.5倍，相当于空气质量标准的1.6倍。在同等条件下，当有围栏时，其影响距离可缩短40%。因项目地区风速相对较大（年均风速2.9m/s，春季多大风），在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将存在粉尘污染，因此项目施工期会对相邻区域的大气质量产生一定的扬尘污染，但一般不会影响到居民区。项目施工结束后，场区内将被绿化条件较好，设施完善的厂区所代替，扬尘污染将随施工结束而消失。

- 5.7.2施工噪声影响分析

5.7.2.1声源

施工期主要噪声源有运输车辆、打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等施工机械设备。主要施工机械的噪声状况见表5.7-1。

表5.7-1  施工机械设备噪声  (dB(A))

| 设备名称 | 距设备10m处A声级 | 设备名称 | 距设备10m处A声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 104 | 打桩机 | 85 |
| 塔吊 | 83 | 挖掘机 | 82 |
| 运输车辆 | 76 | 推土机 | 85 |
| 电 锯 | 82 | 压路机 | 84 |

由表可见，施工机械设备噪声较高，在施工过程中，因各种机械同时工作，噪声叠加，噪声级将更高，辐射范围更大。

5.7.2.2施工噪声影响分析

采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表5.7-2为施工噪声限值。

由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，即预测模型可选用：L2=L1−20lgγ2γ1

式中：L1、L2分别为距声源γ1、γ2处的等效A声级(dB(A))；

γ1、γ2为接受点距声源的距离(m)。

由上式可推算出噪声值随距离增加而衰减的量△L：

ΔL=L2−L1=20lgγ2γ1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的结果，见表5.7-3。

表5.7-4为设备打桩机、挖掘机、电锯等的施工噪声随距离衰减后的情况。

表5.7-2  建筑施工场界环境噪声排放标准  (dB(A))

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表5.7-3  施工噪声值随距离的衰减关系表

| 距离(m) | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB(A) | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 52 | 57 |

表5.7-4  施工噪声值随距离衰减值

| 距离(m) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机影响值dB(A) | 105 | 91 | 85 | 82 | 79 | 77 | 76 | 73 | 70 | 68 |
| 装载机影响值dB(A) | 85 | 71 | 65 | 62 | 59 | 57 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 电锯影响值dB(A) | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49 | 47 |

由表可知，白天施工机械超标范围一般在噪声设备周围200m以内，夜间因打桩机不准施工，其它施工机械作业噪声限值则影响到噪声源周围300m左右，会对施工场地周围声环境产生一定的影响，但是这种影响随着施工期的结束而消失，不会造成区域大的噪声影响。

各种施工车辆运行亦会对道路沿线声环境产生影响，引起声环境超标。

- 5.7.3施工期水环境影响分析

（1）生产废水

包括开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤水。前者含有大量的泥砂，后者则会有一定量的油污。

（2）生活污水

由施工队伍的生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水中含有大量细菌和病原体。

（3）施工现场清洗废水

虽无大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。

施工中上述废水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。因此，应该注意，施工期废水不应任意直接排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。

- 5.7.4施工垃圾的环境影响分析

施工固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员生活产生的生活垃圾。

建筑垃圾主要为施工中废弃的建筑材料，有砂石、石灰、混凝土、废砖和土石等，根据建筑行业统计资料，建筑垃圾产生定额约为2kg/m2，则按总面积96867m2计，施工期建筑垃圾总产生量约为194t，需要及时清运进行填埋或加以回收利用，以防长期堆放产生扬尘。

少量生活垃圾也必须及时清运处理，做到日产日清，尽早进行卫生填埋处理，防止腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生臭气，传染疾病，对周围环境和人员的健康带来不利影响。

- 5.7.5施工期生态保护与水土保持措施

在建设厂房、公用设施、道路的同时，考虑种植各类植物、草坪等绿地系统，以增强土壤的吸水性能和土壤的稳定性，从而减少水土流失。在整个施工过程中，制定好完整的土方堆存、利用计划，并建设堆存场的防护、拦挡和处理措施，注意维护边坡的稳定和加强生产管理，就能减少施工过程中产生的水土流失问题。

- 5.7.6施工期环境管理

在施工前，应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，做到科学管理。

# 6污染物防治措施评述

## 6.1施工期污染防治措施

6.1.1施工期主要环境影响因素

本项目施工主要为厂房的建设。建设施工过程中，可能对环境造成的影响有：建筑机械和运输车辆产生的噪声和扬尘污染，施工过程及建材处理与使用过程产生的废水及固体废物对周围环境的不良影响。

扬尘：建筑施工引起的扬尘将使周围空气中的TSP浓度升高。

废水：建筑施工人员的生活污水和建筑施工废水。生活污水主要污染因子为COD、SS和动植物油；建筑施工废水主要污染因子为SS和石油类。

噪声：各种建筑施工机械运转噪声。

固体废物：施工中产生的建筑垃圾、施工人员产生生活垃圾。

6.1.2施工期防治措施

废水：为使项目在施工期对周边水体的影响减少到尽可能小的限度，本环评建议采取以下防护措施：

（1）尽量减少物料流失、散落和溢流现象，减少废水产生量；

（2）对废水进行必要的分类排入污水管网；

（3）水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水管网。

（4）要求施工场地设置沉砂池和化粪池。施工废水经沉砂池沉淀后排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

废气：为使项目在施工期对周围环境空气的影响减少到尽可能小的限度，本环评建议采取以下防护措施：

（1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂；

（2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时搬走，以防长期堆放表面干燥而产生扬尘及被雨水冲刷；

（3）运输车辆应完好，不应装载过量，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫洒落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

（4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

（5）施工现场要设围栏，缩小施工扬尘扩散范围；

（6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；

（7）对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。

噪声：施工期噪声的影响是不可避免的，但也是暂时的，施工结束后就可恢复正常。为减轻噪声污染影响，建议施工期采取以下噪声污染防治措施：

（1）建设单位和工程施工单位必须禁止使用高噪声、淘汰的打桩机，如以钻桩机代替冲击打桩机，以焊接代替铆接，以液压工具代替气压冲击工具。应尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。

（2）施工部门应合理安排施工时间和施工场所。严禁在夜间（22:00～次日凌晨6:00）施工；施工高噪声作业区应远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。

（3）施工运输车辆进出应合理安排，尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞。

（4）严禁高噪声设备在作息时间(中午和夜间)作业。施工单位在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采用的防治措施。

固废：为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，本环评建议采取如下措施：

（1）生活垃圾及时清运出场，送至当地政府认可垃圾处理场处理，不得长久堆放场内腐烂发酵，污染环境，影响公共卫生，更不允许向附近河道倾倒。

（2）尽量保持施工过程土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防治水土流失的设计。

（3）施工期产生的一些金属轧头、木材及建筑材料的碎屑和废弃的混凝土等应指派专人专车收集处理，不得随意丢放。

（4）施工结束后及时清理施工现场，拆除临时工棚等建筑物，以恢复自然景观。

生态：对施工内容应合理规划，应按照厂区平面布置中的绿化方案，对厂区四周办公区道路两旁等进行绿化，在保证安全的前提下尽量提高厂区绿化覆盖率。

## 6.2运营期污染防治措施评述

- 6.2.1废气污染防治措施评述

- 6.2.1.1废气的收集和处理系统

（1）收集系统

本项目拟针对各产品工艺过程中废气的产生特点及排放废气中的特征污染物，对工艺废气进行分类、有效收集。

本项目有组织废气主要采用管道收集、集气罩收集等，集气罩要求尽可能包围和靠近污染源，并与污染气流运动方向一致。

图6.2.1-1  集气罩示意图

拟建项目废气收集系统的设置要求如下：

①集气罩设置要求

拟建项目甲醛储罐大小呼吸废气采用集气罩进行收集，集气罩的设置应符合GB/T 16758的规定。

②管道输送要求

项目刨花、烘干等工艺废气密闭收集，收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。当检测到泄漏时，对泄漏源应予以标识并及时修复。发现泄漏之日起5d内应进行首次修复，除下述规定外，应该发现泄漏之日起15d内完成修复。

符合下列条件之一的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境主管部分备案，并于下次停车（工）检修期间完成修复。

A）装置停车（工）条件下才能修复；

B）立即修复存在风险；

C）其他特殊情况。

本项目刨花板生产线为密闭生产线，从刨花至最终裁板工序生产线生产设备、输送机、中转料仓均为密闭设备，废气密闭收集管道输送，保证废气收集率在99.9%以上，收集的废气进入相应的废气处理设施处理。

制胶反应釜废气密闭收集管道输送，保证废气收集率在99.9%以上，收集的废气进入相应的废气处理设施处理。

甲醛储罐大小呼吸废气通过集气罩进行收集，危废仓库废气密闭收集，收集的废气进入相应的废气处理设施处理。

表6.2.1-1  项目废气收集处理情况统计表

| 车间 | 产污环节 | 污染物 | 收集方式 | 收集效率 | 车间措施 | 综合措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刨片车间 | 枝丫材刨花 | 粉尘 | 密闭收集 | ≥99.9% | 旋风除尘+布袋除尘 | / |
|  | 小径材刨片 | 粉尘 | 密闭收集 | ≥99.9% | 旋风除尘+布袋除尘 | / |
| 湿刨花仓烘干车间 | 湿刨花存储 | 粉尘 | 密闭收集 | ≥99.9% | 旋风除尘+布袋除尘 | / |
|  | 湿刨花烘干 | 粉尘、甲醛、VOCs、NH3 | 密闭收集 | ≥99.9% | 湿式静电除尘 | / |
| 刨花筛选间 | 刨花筛选、打磨 | 粉尘 | 密闭收集 | ≥99.9% | 旋风除尘+布袋除尘 | / |
| 刨花板车间 | 表层及芯层刨花仓 | 粉尘 | 密闭收集 | ≥99.9% | 表层及芯层刨花仓 | / |
|  | 齐边 | 粉尘 | 密闭收集 | ≥99.9% | 布袋除尘 | / |
|  | 砂光、抛光、裁板 | 粉尘 | 密闭收集 | ≥99.9% | 布袋除尘 | / |
|  | 防水剂配制、调胶至热压 | 甲醛、VOCs、NH3 | 密闭收集 | ≥99.9% | 水喷淋+热能中心燃烧 | 湿式静电除尘 |
| 制胶车间 | 制胶过程 | 甲醛 | 密闭收集 | ≥99.9% | 水喷淋+热能中心燃烧 |  |
| 甲醛罐区 | 大小呼吸 | 甲醛 | 集气罩 | ≥90% |  |  |
| 危废仓库 | 危废存储 | VOCs | 密闭收集 | ≥90% | 水喷淋+热能中心燃烧 |  |
| 热能中心 | 燃料燃烧 | 烟尘、SO2、NOx | 密闭收集 | / | 炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘 |  |

图6.2.1-2  厂区废气处理措施示意图

枝丫材刨花废气

旋风+布袋

旋风+布袋

15m高排气筒H1

旋风+布袋

湿式静电除尘器

刨花筛选、打磨废气

旋风+布袋

表层及芯层

刨花仓废气

布袋除尘

防水剂配制、

调胶至热压废气

齐边废气

布袋除尘

热能中心燃烧

15m高排气筒H2

35m高排气筒H3

35m高排气筒H4

35m高排气筒H5

35m高排气筒H6

35m高排气筒H7

小径材刨花废气

湿刨花仓废气

烘干废气

炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘

砂光、抛光、裁板废气

布袋除尘

35m高排气筒H8

制胶废气

水喷淋

锅炉废气

水喷淋

危废仓库废气

密闭收集

密闭收集

密闭收集

密闭收集

密闭收集

密闭收集

引风机管道输送

引风机管道输送

密闭收集

密闭收集

密闭收集

密闭收集

密闭收集

甲醛储罐呼吸废气

集气罩

水喷淋

引风机管道输送

防水剂配制、调胶至热压废气、制胶废气、甲醛储罐呼吸废气、危废仓库废气经预处理后通过引风机排入热能中心进行处理。

（2）废气的分质处理

根据废气污染物的特征，采取不同的综合处理措施。如下：

①旋风除尘+布袋除尘：枝丫材刨花、小径材刨片、湿刨花料仓存储、刨花筛选及打磨、表层及芯层刨花仓过程产生的粉尘颗粒较大，可采用旋风除尘器进行处理，考虑到旋风除尘器对大颗粒的粉尘处理效率较高，对小粒径的粉尘处理效率不高，因此采用布袋除尘+旋风除尘组合除尘方式进行处理。

②布袋除尘：表层及芯层刨花仓粉尘、齐边粉尘、砂光、抛光、裁板粉尘这几类粉尘粒径较小，可直接采用布袋除尘器进行处理；

③湿式静电除尘：湿刨花烘干线废气中含有烟（粉）尘，采用湿式静电除尘除去烟（粉）尘。

④炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘：热能中心燃烧废气含有烟尘、SO2、NOx先通过脱硫脱硝除去SO2、NOx，然后旋风除尘除去烟尘。

⑤水喷淋：制胶反应釜废气、甲醛储罐大小呼吸废气产生的甲醛溶于水，先通过水喷淋进行处理，处理后通过二次引风机介入热能中心焚烧处理；

- 6.2.1.2有组织工艺废气处理可行性分析

本项目有组织废气包括：A木料加工过程粉尘废气；B湿刨花干燥过程废气（烟粉尘、SO2、NOX、甲醛、NH3及VOCs，其中烟尘、SO2及NOX源于生物质炉燃烧过程）；C石蜡乳液配制过程废气（NH3及VOCs）；D调胶至热压过程废气（甲醛、NH3及VOCs）；E制胶废气（甲醛）；F甲醛储罐废气（甲醛）；G危废仓库废气（VOCs）。

粉尘废气根据各工序产尘情况设置除尘器，热能中心以刨花板生产线产生的下脚料、木屑及废板坯及外购生物质为燃料，设计采用炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘处理后的直接用于刨花干燥，干燥尾气采用湿式静电除尘处理，防水剂制备及调胶至热压工序废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧，制胶废气和甲醛储罐大小呼吸废气通过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，危废仓库废气通过水喷淋处理后通入热能中心焚烧。

枝丫材刨花粉尘经1套旋风+布袋除尘器处理后经1个15m高排气筒H1高空排放；小径材刨片粉尘经1套旋风+布袋除尘器处理后由1个15m高排气筒H2高空排放；湿刨花仓粉尘经1套旋风+布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H3高空排放；制胶过程和甲醛储罐大小呼吸产生的废气先经过水喷淋处理，然后再通入热能中心燃烧处理，项目防水剂制备过程废气、调胶至预压工序废气及热压工序废气一起经1套水喷淋装置处理后，然后再通入热能中心燃烧处理，项目热能中心采用“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”处理烟气，炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘后的烟气直接用于刨花干燥，处理后和刨花干燥过程产生的废气一起经1套“湿式静电除尘器”处理后由 1个35m高排气筒H4高空排放；项目刨花盘筛粉尘、超级筛粉尘、打磨粉尘、圆孔筛粉尘及风选粉尘一起经1套旋风+布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H5高空排放。表层及芯层刨花仓粉尘经1套布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H6高空排放；齐边粉尘经1套布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H7高空排放；砂光粉尘、抛光粉尘及裁板粉尘一起经1套布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H8高空排放，危废仓库废气通过水喷淋处理后通入热能中心焚烧。

1）粉尘

本项目生产过程中多处产生粉尘废气，主要包括废枝桠材刨花废气（G1、G2）、湿刨花料仓废气（G3）、干刨花筛选及打磨等废气（G5-1~5）、表层及芯层刨花仓废气（G6）、齐边废气（G8）、砂光废气（G9-1）、抛光废气（G9-2）、裁板废气（G9-3）等，干燥尾气（G4）中也含有粉尘。

根据项目特点，上述废气中粉尘均为木粉，考虑资源的合理利用，采用旋风、布袋除尘器或者湿式静电除尘器对粉尘废气进行处理。

①旋风除尘器：

结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的 5~2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。其除尘效率为百分之九十以上。在机械式除尘器中，旋风式除尘器是效率最高的一种。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除，大多用来去除 5μm 以上的粒子，并联的多管旋风除尘器装置对 3μm 的粒子也具有80~85%的除尘效率。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器，可在温度高达1000℃，压力达 500×105Pa 的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为 500~2000Pa。因此，它属于中效除尘器，且可用于高温烟气的净化，是应用广泛的一种除尘器，多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。它的主要缺点是对细小尘粒（<5μm）的去除效率较低。本环评取旋风除尘器处理效率为80%。

②布袋除尘器：

工作机理是含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择适合条件的滤料，布袋除尘器运行中控制废气通过滤料的速度（称为过滤速度）颇为重要。一般取过滤速度为0.5-2m/min，对于大于0.1µm的微粒效率可达99.5％以上，设备阻力损失约为980-1470Pa。除此之外，袋式除尘器除了能高效的去除粉尘外，还能有效捕集电除尘器很难捕集的对人体危害最大的5μm以下的超细颗粒，具有除尘效率高、运行稳定、不受粉尘和烟气特征的影响，维护简单等优点。试验中对粉尘的去除效率高达99.9%。本环评取布袋除尘器处理效率为99.5%。

③湿式静电除尘器：

工作原理是高压电晕放电使粉尘或水雾荷电，荷电的粒子在电场力的作用下到达集尘板。含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，采用冲刷液冲洗电极，将收尘板上捕获的粉尘冲刷到灰斗中随之排出。试验中对粉尘的去除效率高达99.9%。本环评取湿式静电除尘效率为99.5%。

本项目烟粉尘经处理后，排放均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物的二级排放标准达标排放。

2）热能中心废气

热能中心设计采用“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”工艺处理烟气，除尘后的烟气直接用于刨花干燥。

①SNCR脱硝技术

即选择性非催化还原（Selective Non-Catalytic Reduction，以下简写为SNCR）技术，是一种不用催化剂，在850～1100℃的温度范围内，将含氨基的还原剂（如氨水，尿素溶液等）喷入炉内，将烟气中的NOx 还原脱除，生成氮气和水的清洁脱硝技术。

在合适的温度区域，且氨水作为还原剂时，其反应方程式为：

4NH3＋6NO=5N2＋6H2O

当温度过高时，也会发生如下副反应：

4NH3+5O2=4NO+6H2O

图6.2.1-3  脱硝治理工艺流程

②炉内喷钙脱硫

根据SO2脱除剂的不同，烟气脱硫又分为石灰石/石灰法、氨法、钠碱法、铝法等。石灰石/石灰法是采用石灰石、石灰或白云石等作为脱硫吸附剂脱除废气中SO2的方法，其中石灰石应用的最多并且是最早作为烟气脱硫的吸收剂之一。应用石灰石/石灰法进行脱硫，可以采用干法——将石灰石直接喷入锅炉炉膛内；也可以采用湿法——将石灰石等制成浆液洗涤含硫废气。经比选，建设单位拟采用干法脱硫，即炉内喷钙（石灰石）技术。

脱硫原理：

石灰石的粉料被直接喷入焚烧炉炉膛内的高温区，被煅烧成氧化钙（CaO），烟气中的SO2即与CaO发生反应而被吸收。由于烟气中氧的存在，在吸收反应进行的同时，还会有氧化反应发生。由于喷射的石灰石在炉膛内停留时间很短，因此在这短时间内应完成煅烧、吸附、氧化的反应，主要包括如下反应过程：

CaCO3 = CaO+CO2↑

CaO+SO2+1/2O2 = CaSO4

炉内喷钙（石灰石）烟气脱硫系统主要任务是完成物料输送、计量、送粉量调节、炉内喷射，从而使石灰石粉在炉内锻烧分解，利用生成的CaO与炉内烟气中的SO2进行反应实现炉内脱硫。炉内喷钙脱硫石灰石粉喷射输送系统以罗茨风机为动力源，采用输粉机（料封泵，也叫低压连续气力输送泵）气源射流原理，利用高速气流的引射作用来输送粉状物料。

图6.2.1-4  干法脱硫系统工艺流程图

3）其他废气（VOCs、甲醛、氨气）

喷淋塔的工作原理是将气体中的颗粒物分离出来，以达到净化气体的目的。它属于微分接触逆流式，塔体内的填料是气液相接触的基本构件。废气进入塔体后，气体进入填料层，填料层上有来自于顶部的喷淋液体及前面的喷淋液体，并在填料上形成一层液膜，气体流经填料空隙时，与填料液膜接触，气体中的流质融合进水中，上升气流中流质的浓度越来越低，到塔顶时达到排放要求。液膜上的液体在重力作用下流入贮液箱，并由循环泵抽出循环。收集的废气从塔体下方进气口进入净化塔，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到填料吸收段，在填料的表面上，混合废气被有效截留，随吸收液流入下部贮液槽，未完全截留气体继续上升进入喷淋段，在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴，与混合气体充分混合接触，继续发生有效截留。喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程，通过控制空塔流速与滞留时间保证这一过程的充分与稳定。试验中对易溶于水的物质如甲醛、氨气等去除率高达70~90%。

本项目甲醛经处理后，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中甲醛相应的二级标准；VOCS经处理后，可满足参照执行的《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准；NH3经处理后，满足参照执行的上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表2中恶臭（异味）特征污染物排放限值。

本项目废气处理设施参数见表6.2.1-2。

表6.2.1-2 本项目废气处理设施设备统计表

| 废气名称 | 设备名称 | 设备规格参数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枝丫材刨花 | 旋风+布袋 | 旋风除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/ 风量：5000m3/h 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | 布袋除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/ 风量：5000m3/h 布袋数量：20个 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | / | H1排气筒 |
| 小径材 刨花 | 旋风+布袋 | 旋风除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/ 风量：5000m3/h 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | 布袋除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/ 风量：5000m3/h 布袋数量：20个 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | / | H2排气筒 |
| 湿刨花料仓 | 旋风+布袋 | 旋风除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/ 风量：10000m3/h 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | 布袋除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/ 风量：10000m3/h 布袋数量：20个 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | / | H3排气筒 |
| 热能中心生物质炉 | 炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘 | 旋风除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/h 风量：10000m3/h 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | 炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝设施一套 | / | 去湿刨花烘干线 |
| 湿刨花烘干线 | 湿式静电除尘 | 湿式静电除尘： 设备形式：立式 设备阻力（Pa）：一般均＜200Pa 风机：30000 m³/h 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | / | / | H4排气筒 |
| 刨花筛选、打磨 | 旋风+布袋 | 旋风除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/ 风量：6000m3/h 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | 布袋除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/ 风量：6000m3/h 布袋数量：20个 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | / | H5排气筒 |
| 表层及芯层刨花仓 | 布袋 | 布袋除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/ 风量：20000m3/h 布袋数量：20个 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | / | / | H6排气筒 |
| 防水剂配制、调胶至热压、制胶反应釜 | 水喷淋 | 水喷淋： 循环水量：1t/h 供水压力：≥0.3MPa 总阻力：≤1200Pa 数量：1台 | / | / | 排入热能中心生物质炉 |
| 齐边 | 布袋 | 布袋除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/ 风量：2000m3/h 布袋数量：20个 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | / | / | H7排气筒 |
| 砂光、抛光、裁板 | 布袋 | 布袋除尘 过滤面积：400m2 过滤风速：1.5m/ 风量：10000m3/h 布袋数量：20个 材质要求：耐酸碱腐蚀 数量：1台 | / | / | H8排气筒 |

4）甲醛储罐废气及制胶废气处理可行性分析

甲醛储罐大小呼吸过程及制胶过程会产生甲醛废气，考虑到甲醛遇明火或者高热能会引起爆炸，因此，本项目将甲醛储罐大小呼吸过程及制胶过程会产生甲醛废气先通过水喷淋进行处理，降低甲醛的浓度，确保甲醛浓度低于爆炸下限值，再通过引风机接入热能中心进行焚烧，引风机等设施均采用防爆设施，在废气接入口设置安全阀，确保废气安全处理。

6）树皮、不合格木片等作为热能中心燃料可行性分析

根据《关于木材加工及人造板行业有关环保政策的复函》（环办大气函[2018]136号文）：“二、关于木材加工剩余物作为燃料的管控要求；我部鼓励对木材加工和人造板生产废渣进行综合利用，燃用生物质燃料（包括树木、秸秆、锯木等）应根据《高污染燃料目录》要求进行管控，必须配置高效除尘设施的专用锅炉”。

本项目枝丫材、小径材、锯屑在削皮、筛分等过程中会产生树皮、不合格木片、过大锯屑，考虑到树皮、不合格木片、过大锯屑与压制成型的生物质颗粒在组成成分上没有太大区别，只是含水率较高，可直接作为生物质燃料使用。热能中心燃烧废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”措施进行处理，满足《关于木材加工及人造板行业有关环保政策的复函》（环办大气函[2018]136号文）中的要求。

7）达标可行性分析

本次评价通过对照同类项目、同类处理设施废气处理情况进一步进行废气防治措施技术可行性分析。

本项目粉尘废气及热能中心废气工程实例类比《山东鹤洋木业有限公司年产18万m3生态颗粒刨花板项目竣工环境保护验收报告》中内容，于2017年7月份进行了废气监测，监测过程中生产负荷达100%，监测结果见表6.2.1-3。

表6.2.1-3 山东鹤洋木业有限公司年产18万m3生态颗粒刨花板项目废气监测结果

| 项目名称 | 污染源 | 污染物名称 | 废气处理设施 | 污染物排放浓度 (mg/Nm3) |  | 污染物处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平均进口浓度 | 平均出口浓度 |  |
| 山东鹤洋木业有限公司年产18万m3生态颗粒刨花板项目 | 筛分 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 2.92×103 | 9.2 | 99.71% |
|  | 风选 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 1.58×103 | 8.0 | 99.7% |
|  | 齐边 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 1.83×103 | 7.9 | 99.5% |
|  | 砂光 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 3.06×103 | 8.8 | 99.71% |
|  | 热能中心尾气 | 烟粉尘 | SNCR+旋风除尘器+湿电除尘 | 9.93×103 | 9.2 | 99.91% |
|  |  | NOX |  | 169.7 | 83 | 51.1% |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 203.2 | 7.72 | 96.2% |
|  |  | 甲醛 |  | 32.6 | 1.27 | 96.1% |

根据表6.2.1-3，木加工粉尘除尘效率均可达到99%以上，热能中心对粉尘除尘效率99.9%以上、对有机废气处理效率95%以上，通过类比该项目废气处理情况，本项目旋风除尘+布袋除尘处理效率按照99.9%计，布袋除尘处理效率按照99.5%计，热能中心对有机废气处理效率按照95%计是可行的，本项目废气处理工艺是可行的。

本项目热能中心废气类比《光大生物能源（涟水）有限公司涟水县生物质热电联产项目验收监测报告》中对锅炉废气处理数据，该项目锅炉废气采用“SNCR脱硝+旋风除尘器+干法脱硫+布袋除尘器”处理，脱硫脱硝工艺与本项目基本一致，监测结果见表6.2.1-4。

表6.2.1-4 光大生物能源（涟水）有限公司涟水县生物质热电联产项目锅炉废气监测结果

| 项目名称 | 污染源 | 污染物名称 | 废气处理设施 | 污染物排放浓度 (mg/Nm3) |  | 污染物处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理前 | 处理后 |  |
| 光大生物能源（涟水）有限公司涟水县生物质热电联产项目 | 锅炉废气 | 粉尘 | SNCR脱硝+旋风除尘器+干法脱硫+布袋除尘器 | 3088.3 | 2.73 | 99.91% |
|  |  | SO2 |  | 304.7 | 96.6 | 68.3% |
|  |  | NOX |  | 212 | 93.6 | 55.85% |

本次评价中根据热能中心废气采用“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，脱硫效率按照60%计，脱硝效率按照50%计，本项目废气处理工艺是可行的。

- 6.2.1.3废气治理设施投资和运行成本

（1）废气治理设施的投资

新增废气污染治理设施一次性投资详见表6.2.1-5。

表6.2.1-5  本项目废气污染治理设施投资估算表

| 序号 | 设施名称 | 数量 | 单价（万元） | 投资合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋风+布袋除尘 | 4 | 100 | 400 | 新增 |
| 2 | 布袋除尘器 | 3 | 50 | 150 | 新增 |
| 3 | 湿式静电除尘器 | 1 | 150 | 150 | 新增 |
| 4 | 水喷淋 | 2 | 20 | 40 | 新增 |
| 5 | 炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘 | 1 | 300 | 300 | 新增 |
| 6 | 管线、风机等 | 若干 | / | 405 | 新增 |
| 合计 | / | / | / | 1445 | / |

（2）废气治理运行费用

表6.2.1-6   废气治理设施运行费用表

| 序号 | 项目 | 年耗量 | 单价(元) | 总价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电耗 | 50万kwh | 1.15元/kwh | 57.5 | / |
| 2 | 耗材 | / | / | 20 |  |
| 3 | 人工费 | / | 3.6万元/人年 | 7.2 | 2人 |
| 合计 |  |  |  | 84.7 | / |

本项目废气处理设施及其运行费用在企业可承受范围内。

- 6.2.1.4无组织工艺废气污染防治措施评述

项目生产过程及原料在运输、装卸、进出料、原料泄漏等情况下均会散发出异味气体，对周边环境空气造成一定的影响。因此，项目应按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、关于贯彻落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的通知（宿污防指办[2019]55号）等文件的要求，加强对无组织废气的防治，拟建项目对无组织废气的防治具体如下：

（1）生产工艺及设备控制措施

①可能选用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高度、恶臭、易挥发性物料，采用连续化、自动化、密闭化生产工艺代替间歇式、敞开式生产工艺，以减少物料与外界接触频率，从源头减少无组织废气产生量。

②采用先进输送设备。选用无油立式真空泵、往复式真空泵等机械真空泵替代水射式及水环式真空泵，并对尾气进行统一收集、处理。

③优化进出料方式。反应釜采用顶部添加液体物料，导管贴壁给料，投料和出料设密封装置或负压排气并收集至废气处理系统。

④设备与管线组件、工艺排气、废水处理、化学品贮存等建立泄漏检测与修复(LDAR)体系，对、泵、阀门、法兰等易泄漏设备及管线组建定期检测、及时修复。

⑤液态VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，废气排至VOCs废气收集处理系统。VOCs物料卸（出、放）料过程密闭设置，卸料废气排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，通过采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。

⑥VOCs物料混合、搅拌等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。

（2）废气收集过程防治措施

①废气收集按照“应收尽收、分质收集”原则进行设计，委托有资质单位设计，综合考虑气体性质、流量等因素，确保废气收集效果。

②对产生逸散粉尘或有害气体的设备，采取密闭、隔离和负压操作措施，对反应釜、冷凝器等高浓度低流量尾气合理控制管道系统负压，减少物料损耗。

③尽可能利用生产设备本身的集气系统进行收集，逸散的污染气体采用集气(尘)罩收集时应尽可能包围或靠近污染源，减少吸气范围，便于捕集和控制污染物；吸气方向尽可能与污染气流方向一致，避免或减弱集气(尘)罩周围紊流、横向气流等对抽吸气气流的干扰与影响，集气(尘)罩应力求结构简单，便于安装和维护管理。

④废水收集系统和处理设施产生的废气密闭收集，并采取有效措施处理后排放。

（3）废气输送过程防治措施

①集气(尘)罩收集的污染气体通过管道送至废气处理装置，管道布置结合生产工艺，力求简单、紧凑、管线短、占地空间少。

②管道布置采用明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行敷设，管道与梁、柱、墙、设备及管道之间按相关非凡设计间隔距离，满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求。

③管道采用垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时与水平面的倾角大于45℃，同时管道敷设便于放气、放水、疏水和防止积灰，对湿度较大、易结露的废气，管道设置排液口，必要时增设保温措施或加热装置。

④集气设施、管道、阀门材料根据输送介质的温度和性质确定，所选材料的类型和规格符合相关设计规范和产品技术要求。

⑤管道系统宜设计成负压，如必须正压时，其正压段不宜穿过室内，必须穿过时采取措施防止介质泄漏事故发生。

⑥含尘气体管道的气流设计有足够的流速防止积尘，对易产生积尘的管道，设置清灰孔或采取清灰措施，除尘管道中易受冲刷部位采取防磨措施。

⑦输送易燃易爆污染气体的管道，采取防止静电的措施，且相邻管道法兰跨接接地导线。

⑧选用符合国家和行业相应产品保准的输送动力风机，同时满足所处理介质的要求，属性有爆炸和易燃气体介质的选用防爆型风机，输送有腐蚀性气体的选择防腐风机，在高温场合工作或输送高温气体的选择高温风机，输送浓度较大的含尘气体选用排尘风机等。

⑨液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。

（4）其他本项目针对性措施

①仓库内的桶装物料必须分类储存、密封储存、竖立储存，不得堆积，不得斜放；在物料取用过程中，应采用鹤管取用，不得倾倒；取用后的包装桶应及时加盖、密封。

②在桶内物料取用完后，应将废包装桶加盖、密封，送入废包装桶储存，不得敞开储存，防止残留的物料挥发。

③定期对仓库进行巡查，将倾倒、斜放的包装桶扶正，并检查包装桶的加盖和密封方式，防止因密封不严而产生气体。

④装卸挥发性有机液体时，应采取全密闭、浸没式液下装载等工艺，严禁喷溅式装载，液体宜从桶体底部进入，或将鹤管伸入桶体底部。装卸挥发性有机液体时，应采取装有气相平衡管的密封循环系统。

比对《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中VOCs无组织排放控制要求，本项目采取的VOCs无组织排放控制措施见表6.2.1-7。

表6.2.1-7  VOCs无组织排放污染防治措施

| 序号 | 类别 |  | （GB 37822-2019）VOCs无组织排放控制要求 | 本项目采取的VOCs无组织排放控制措施 | 控制要求相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs物料 储存 | 基本要求 | 1)VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2)盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3)VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合相关规定。 4)VOCs物料储库、料仓应满足本标准中密闭空间的要求。 | 项目所有液态VOCs物料均储存于储罐中，固态VOCs物料均密封储存于化学品仓库中，符合相关要求。 | 符合 |
|  |  | 挥发性有机液体储罐 | 1)储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 2)储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6 kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a)采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b)采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足GB16297的要求)，或者处理效率不低于90%。 c)采用气相平衡系统。 d)采取其他等效措施。 | 项目甲醛采用固定顶罐储存，大小呼吸废气由集气罩收集后经水喷淋处理后，通入热能中心燃烧处理； | 符合 |
|  |  | 储罐运行 维护要求 | 1)固定顶罐运行维护要求： a）固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。 b）储罐附件开口(孔)，除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。 c）定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。 2)挥发性有机液体储罐若不符合规定，应记录并在90d内修复或排空储罐停止使用。如延迟修复或排空储罐，应将相关方案报生态环境主管部门确定。 |  | 符合 |
| 2 | VOCs物料 转移和输送 | 基本要求 | 1)液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2)粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 3)对挥发性有机液体进行装载时，应符合相关规定。 | 生产过程中液态VOCs原料经高位槽密闭投加，产品在灌装过程中的VOCs废气，采用密封式集气罩收集后进入厂区有机废气处理系统。 | 符合 |
|  |  | 挥发性有机液体装载 | 1)挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。 2)装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一：a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足GB16297的要求)，或者处理效率不低于90%；b）排放的废气连接至气相平衡系统。 |  | 符合 |
| 3 | 工艺过程VOCs | 涉VOCs物料的化工生产过程 | 1)物料投加和卸放： a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 2)化学反应： a）反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。 b）在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。 3)分离精制： a）离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、压滤机等设备，离心、过滤废气应排至VOCs 废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 b）干燥单元操作应采用密闭干燥设备，干燥废气应排至VOCs 废气收集处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 c）吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等应排至VOCs 废气收集处理系统。 d）分离精制后的VOCs 母液应密闭收集，母液储槽（罐）产生的废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 4)真空系统：真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs 废气收集处理系统。 5)配料加工和含VOCs 产品的包装：VOCs 物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs 产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 1)本项目涉及粉状VOCs物料采用密闭固体投料器投加；液态VOCs物料采用经高位槽密闭投加。 2)本项目生产过程中各反应设备的进料口、出料口、检修口、观察孔等开口（孔）在不操作时均保持密闭。反应设备等进料置换废气、挥发排气、反应尾气等均收集送至VOCs废气处理系统处理。 3)本项目含VOCs的液态物料均在输送、投料过程均采用管道进行密闭操作，废气排至相应的VOCs废气处理系统。 | 符合 |
|  |  | 含VOCs产品的使用过程 | VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 本项目产品不含大于等于10%的含VOCs产品 | 符合 |
|  |  | 其它要求 | 1)企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 2)通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 3)载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 4)工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照规定要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 | 1)项目建成后，根据标准要求内容建立台账并保存不少于3年。 2)对生产设备、操作工位、车间厂房等均按照相关设计规范进行设计，在项目建成前应按照相关要求进行Hazop分析、安全设施评估和职业卫生评估等，使其满足相关规定。根据行业标准与规范，设计确定合理的通风量。 3)在载有VOCs物料的设备及其管道在开停车、检维修和清洗前，其物料应清空，并用密闭中间储罐盛装，清料过程产生的废气、清洗及吹扫过程排气均收集后送废气处理系统处理。 4)工艺过程产生的含VOCs废渣液储存、转移和输送均按照规定要求操作，盛装过VOCs物料的废包装容器均加盖密闭。 | 符合 |
| 4 | 设备与管线组件VOCs泄漏 控制 | 管控范围 | 企业中载有气态VOCs 物料、液态VOCs 物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。设备与管线组件包括：a）泵；b）压缩机；c）搅拌器（机）；d）阀门；e）开口阀或开口管线；f）法兰及其他连接件；g）泄压设备；h）取样连接系统；i）其他密封设备。 | 本项目载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点应按照要求和规定内容对设备与管线组件开展泄漏检测与修复工作。 | 符合 |
|  |  | 泄漏认定 | 出现下列情况之一，则认定发生了泄漏： a）密封点存在渗液、滴液等可见的泄漏现象； b）设备与管线组件密封点的VOCs泄漏检测值超过表中规定的泄漏认定浓度。 单位：μmol/mol 适用对象; 泄漏认定浓度; 重点地区泄漏认定浓度. 气态VOCs物料; 5000; 2000. 液态VOCs物料; 挥发性有机液体; 5000; 2000. 其他; 2000; 500. | 项目建成后，企业开展泄漏检测与修复工作过程中，将按泄漏现象和检测浓度进行泄漏认定。 | 符合 |
|  |  | 泄漏检测 | 1)企业应按下列频次对设备与管线组件的密封点进行VOCs 泄漏检测： a）对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄漏现象。 b）泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次。 c）法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次。 d）对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄漏检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之日起5个工作日之内，对泄压设备进行泄漏检测。 e）设备与管线组件初次启用 或 检维修后，应在90d内进行泄漏检测。 2)设备与管线组件符合下列条件之一，可免予泄漏检测： a）正常工作状态，系统处于负压状态； b）采用屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵、波纹管泵、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封泵或具有同等效能的泵； c）采用屏蔽压缩机、磁力压缩机、隔膜压缩机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封压缩机或具有同等效能的压缩机； d）采用屏蔽搅拌机、磁力搅拌机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封搅拌机或具有同等效能的搅拌机； e）采用屏蔽阀、隔膜阀、波纹管阀或具有同等效能的阀，以及上游配有爆破片的泄压阀； f）配备密封失效检测和报警系统的设备与管线组件； g）浸入式（半浸入式）泵等因浸入或埋于地下以及管道保温等原因无法测量的设备与管线组件； h）安装了VOCs废气收集处理系统，可捕集、输送泄漏的VOCs至处理设施； i）采取了其他等效措施。 | 项目建成后，企业将按规定频次对设备与管线组件的密封点进行VOCs泄漏检测，对于免于泄漏检测的情形视情况决定是否检测。 | 符合 |
|  |  | 泄漏源修复 | 1)当检测到泄漏时，对泄漏源应予以标识并及时修复。发现泄漏之日起5d内应进行首次修复，除规定中可延迟修复情况外，应在发现泄漏之日起15d内完成修复。 2)符合下列条件之一的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境主管部门备案，并于下次停车（工）检修期间完成修复。 a）装置停车（工）条件下才能修复； b）立即修复存在安全风险； c）其他特殊情况。 | 项目建成后，企业开展泄漏检测工作时，泄漏源的修复将按照规定要求的内容和时间完成。若遇到延迟修复的情况，应将延迟修复方案报生态环境主管部门备案，并在下次停车检修期间内完成修复。 | 符合 |
|  |  | 其他要求 | 1)在工艺和安全许可的条件下，泄压设备泄放的气体应接入VOCs废气收集处理系统。 2)开口阀或开口管线应满足下列要求： a）配备合适尺寸的盲法兰、盖子、塞子或二次阀； b）采用二次阀，应在关闭二次阀之前关闭管线上游的阀门。 3)气态VOCs物料和挥发性有机液体取样连接系统应符合下列规定之一： a）采用在线取样分析系统； b）采用密闭回路式取样连接系统； c）取样连接系统接入VOCs废气收集处理系统； d）采用密闭容器盛装，并记录样品回收量。 | 项目建成后，企业在确保工艺和安全许可的条件下，对于设备可能排放的VOCs气体均接入废气处理系统处理；生产设备配备的开口阀或开口管线满足GB37822-2019标准中的相关要求；采用的气态VOCs物料和挥发性有机液体取样连接系统符合GB37822-2019标准中的相关规定。 | 符合 |
| 5 | 敞开液面VOCs | 废水液面 | 1)废水集输系统：对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a）采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b）采用沟渠输送，若敞开液面上方100 mm处VOCs检测浓度≥100mmol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 2)废水储存、处理设施：含VOCs 废水储存和处理设施敞开液面上方100 mm处VOCs检测浓度≥100 mmol/mol，应符合下列规定之一： a）采用浮动顶盖； b）采用固定顶盖，收集废气至VOCs 废气收集处理系统； c）其他等效措施。 | 本项目产生的含VOCs的废水均采用密闭管道输送，接入口和排出口与环境空气隔离。 | 符合 |
|  |  | 循环冷却水系统 | 对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，则认定发生了泄漏，应按照标准规定进行泄漏源修复与记录。 | 不涉及 | / |
| 6 | VOCs无组织排放废气收集处理系统 | 基本要求 | 1)针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足相关要求。 2)VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 本项目按照相关标准和技术规范设计VOCs无组织排放废气收集处理系统，使其满足相关要求。VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步设计、施工和运行。发生故障或检修时，对应的生产工艺设备先停止运行，待检修完毕后再同步投入使用； | 符合 |
|  |  | 废气收集系统 | 1)企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2)废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 3)废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照规定执行。 | 本项目将按照生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素对VOCs废气进行分类收集，并按照GB/T16758的规定要求设计废气收集系统的集气罩；废气收集系统的输送管道为密闭，并保证废气收集系统在负压下运行。 | 符合 |
|  |  | VOCs排放 控制 | 1)VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 2)收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3)进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（燃烧器需要补充空气助燃的除外），以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。 吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs 处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。 4)排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 5)当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。 | 本项目废气VOCs废气收集处理系统排放的污染物符合GB16297和相关行业排放标准；排气筒高度高出周围200米半径范围的建筑5米以上，满足要求； | 符合 |
|  |  | 记录 | 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 | 本项目实施后，企业将建立台账，按照标准规定内容进行台账记录，并保存不少于3年时间。 | 符合 |
| 7 | 企业厂区内及周边污染监控 |  | 1)企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。 2)地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。 | 本项目建成投产后，企业根据当地环境主管部门要求，对厂界周边和厂区内VOCs无组织排放状况进行监控。 | 符合 |
|  |  |  | 1)厂区内VOCs无组织排放：厂区内VOCs无组织排放监控点设置在厂房外，监控点处非甲烷总烃1h平均浓度值≤6mg/m3，任意一次浓度值≤20mg/m3。 2)厂区内VOCs无组织排放监测 a）对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1 m，距离地面1.5 m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1 m，距离地面1.5 m以上位置处进行监测。 b）厂区内NMH任何1h平均浓度的监测采用HJ 604、HJ1012规定的方法，以连续1h采样获取平均值，或在1h内以等时间间隔采集3～4个样品计平均值。厂区内NMHC任意一次浓度值的监测，按便携式监测仪器相关规定执行。 | 项目建成后，企业通过加强生产管理和设备日常维护等措施，降低VOCs无组织排放量，减少VOCs对厂区和厂界周围环境的影响，使其厂内和厂界无组织排放监控点浓度均符合规定的限值。 | 符合 |
| 8 | 污染物监测 |  | 1)企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ81等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 2)新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 3)对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放，监测采样和测定方法按GB/T16157、HJ/T397、HJ732以及HJ38、HJ1012、HJ1013的规定执行。对于储罐呼吸排气等排放强度周期性波动的污染源，污染物排放监测时段应涵盖其排放强度大的时段。 4)对于设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散的VOCs排放，监测采样和测定方法按HJ733的规定执行，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）。对于循环冷却水中总有机碳（TOC），测定方法按HJ501的规定执行。 5)企业边界及周边VOCs监测按HJ/T 55的规定执行。 | 本项目建成后，企业将按照相关法律、法规等监理企业监控制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。根据当地环境主管部门的要求安装污染物排放自动监控设备。 | 符合 |

综上所述，在采用上述无组织排放治理措施后，可有效地减少粉尘、VOCs、甲醛及氨气等废气污染物的无组织排放，烟粉尘和甲醛排放可以分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的无组织排放监控浓度限值达标排放，VOCS排放可以满足参照执行的《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准和表5的其他行业无组织VOCs排放限值要求；NH3排放可以满足参照执行的上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表2中恶臭（异味）特征污染物排放限值及表4中周界监控点恶臭（异味）特征污染物排放限值。

- 6.2.1.5排气筒设置

本项目设8根排气筒（H1~H8），见下表6.2.1-8。

表6.2.1-8 项目生产车间排气筒设置情况一览表

| 排气筒位置 | 排气筒编号 | 污染物名称 | 风量，m3/h | 排放源参数 |  | 排放流速，m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |
| 刨片车间 | H1 | 粉尘 | 5000 | 15 | 0.35 | 14.4 |
|  | H2 | 粉尘 | 5000 | 15 | 0.35 | 14.4 |
| 湿刨花仓 | H3 | 粉尘 | 10000 | 35 | 0.5 | 14.2 |
| 烘干车间 | H4 | 烟（粉）尘、SO2、NOx、VOCs、甲醛及氨气 | 300000 | 35 | 2.2 | 21.9 |
| 刨花筛选车间 | H5 | 粉尘 | 60000 | 35 | 1.2 | 14.7 |
| 刨花板车间 | H6 | 粉尘 | 20000 | 35 | 0.7 | 14.4 |
|  | H7 | 粉尘 | 20000 | 35 | 0.7 | 14.4 |
|  | H8 | 粉尘 | 100000 | 35 | 1.3 | 20.9 |

排气筒设置合理性分析：

（1）排气筒高度合理性分析

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定，所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200米范围内有建筑时，排气筒高度还应高出最高建筑物5米以上。项目排气筒H3~8位于刨花板车间调胶区（高度为30m）200m范围内，故排气筒H3~8设置高度为35m；项目排气筒H1~2的200m内无15米以上建筑物，故排气筒H1~2设置高度为15m；

（2）排气筒流速合理化分析

根据上表计算结果，排气筒废气排放流速在14.2m/s~21.9m/s之间，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s左右。”的技术要求；

（3）排气筒规范化要求

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6 倍直径，和距上述部件上游方向不小于3 倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B 为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m 高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。

（4）在线监测

根据相关法律法规、《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019）等对环境质量现状监测的相关要求，本项目对烘干线废气（H4排气筒）设置NOx、颗粒物、VOCs在线监测。

因此，本项目排气筒设置比较合理。

- 6.2.1.6废气治理的管理要求

（1）将VOCs的无组织排放污染防治纳入日常生产管理体系，建立健全VOCs污染防治设施运行台账。

（2）进一步增强企业职工的责任意识和环保意识，生产过程中坚决执行各项环保法律法规和排放标准，严格操作规程，减少化学物质“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

（3）在厂界安装特征污染物环境监测设施，并与当地环境保护主管部门联网，按要求明确相关基本信息，向社会公开，接受社会监督。

经采取拟定的防治措施和管理措施后，本项目与相关环保政策相符性分析详见表6.2.1-9。

表6.2.1-9  本项目与相关环保政策相符性分析

| 文件 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治 三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号） | 强制重点行业清洁原料替代。2017年底前，…人造板…等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂…人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代 | 本项目根据需要使用脲醛树脂胶黏剂或者异氰酸酯胶黏剂。脲醛树脂胶黏剂自产自用，其中游离甲醛量≤0.3%，符合GB/T14732-2006要求；异氰酸酯胶黏剂无毒无臭，是一种不含甲醛的环保粘合剂 | 符合 |
|  | 强化其他行业VOCs综合治理。各设区市、县（市）应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019年底前…木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理 | 项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气再排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理，处理后高空达标排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧 |  |
| 《关于印发江苏省挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号） | “所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放”；“鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用，医药化工行业VOCs总收集、净化处理率均不低于90%……”；“含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经优先处理后达标排放”。 | 项目所有生产设备均选用了密封性好的生产设备，对压滤设备进行了局部密闭，从源头控制VOCs的产生。项目VOCs收集处理效率均不低于90% | 符合 |
| 《关于印发宿迁市重点行业环境准入及污染防治技术导则的通知》（宿环发[2017]162号） | 依托区域集中供热供汽设施，原则上不得新建供热锅炉。未实现集中供热的，应采用清洁燃料，禁止使用煤、焦炭、等高污染燃料；采用生物质颗粒作为燃料供热装置需配备高效除尘装置，大气污染物排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放控制要求 | 本项目位于沭阳经济技术开发区北区，园区已有完善的供热管道，考虑到本项目湿刨花烘干线干燥温度较高（550℃），集中供热无法满足生产需要，也无法将江苏新动力（沭阳）热电有限公司锅炉烟气直接引入烘干工序，项目新增1个热能中心，为项目防水剂配置（<100℃）及调胶过程（60℃）、热压过程、干燥过程（550℃）等供热，自建热能中心有效处置生产过程中产生的树皮、不合格木片、锯屑等，产生的废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气在排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理 | 依据环办大气函[2018]136号，大气污染物排放需满足GB16297 -1996 |
|  | 采用施胶、覆贴等生产技术的建设项目应根据产品的品质、质材等合理选用胶水（胶黏剂），禁止使用未改性的脲醛树脂胶和含苯的胶黏剂，鼓励使用环保型无醛胶或人畜低毒或无害的胶黏剂。不得在化工园区以外区域从事木材胶黏剂的生产 | 项目脲醛胶自产自用，本性脲醛胶用三聚氰胺进行改性，不属于传统的木材胶黏剂（甲醛含量高），其中游离甲醛≤0.3%，异氰酸酯胶不含醛、苯等 | 符合 |
|  | 优先采用密闭式热压、干燥、定型等生产设备，并配套相应的挥发性有机物收集与治理措施 | 项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，确保废气的有效收集，项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧废气和烘干废气一起经1套”湿式静电除尘”处理后高空达标排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧 | 符合 |
|  | 采用涂胶、施胶板热压、干燥技术等的建设项目生产装置须布置在密闭车间内，配备相应的VOCs废气收集与处理装置。鼓励选用VOCs废气处理新技术、新设备 | 项目涂胶、热压、干燥等装置均布置在密闭车间内，项目调胶至热压过程VOCs（含甲醛）废气经水喷淋处理后通入热能中心焚烧；制胶过程产生的废气和甲醛储罐大小呼吸废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧，热能中心焚烧废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气再排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理，处理后高空达标排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理后通入热能中心焚烧 | 符合 |
|  | 加强无组织废气治理，做到车间外无异味、不扰民和对外环境不会产生不利影响 | 项目生产过程设备、运输等均为密闭装置，各进出料口均设置了集气管道、集气罩确保废气的有效收集，且加强绿化，可以做到车间外无异味，对外环境影响较小 | 符合 |
| 《关于界定生物质成型燃料类型有关意见的复函》 | 一、根据《关于划分高污染燃料的规定》（环发〔2001〕37号），未将“生物质成型燃料”划分为高污染燃料。近年来，生物质成型燃料技术发展迅速，在使用专用锅炉并配套袋式除尘器的条件下，烟尘、二氧化硫和氮氧化物等污染物排放浓度较低，可以达到相关标准的限值要求；二、生物质成型燃料在燃烧不完全或污染治理设施运行不正常的情况下，都有可能造成一定程度的空气污染。考虑到部分城市目前在燃煤锅炉清洁能源改造工作中存在的清洁能源保障不足问题，我部原则同意在使用专用锅炉并配套袋式除尘器的条件下，由城市政府结合本行政区实际情况决定是否允许生物质成型燃料在高污染燃料禁燃区内使用；三、生物质成型燃料属于可再生能源，是一种较好的煤炭替代燃料。我部将与相关部门密切配合，进一步完善技术标准和政策法规，促进生物质燃料的推广使用 | 本项目热能中心废气通过“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”进行处理，处理后的烟气在排入烘干线对刨花进行烘干，烘干废气通过“湿式静电除尘”进行处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放控制要求 | 符合 |

- 6.2.2废水污染防治措施评述

- 6.2.2.1废水处理可行性

（1）废水类别及水质情况

本项目废水包括生活污水、调胶至热压废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水，其废水水质情况见表3.4-8；

从水质来看，拟建项目废水中污染物主要是COD、氨氮、总氮、SS、TP、甲醛等污染物为主。

（2）废水收集情况

项目采用 “雨污分流”、 “清污分流”，项目调胶至热压废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水经厂区污水站处理后和经化粪池处理的生活污水一起接管至沭阳凌志水务有限公司，污水站出口设置甲醛在线监控，确保污水站甲醛达标排放。

本项目废水收集处理工艺流程图见图6.2.2-1。

调胶至热压废气、危废仓库废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水

图6.2.2-1  本项目废水收集处理工艺流程图

- 6.2.2.2厂区污水站废水处理可行性分析

（1）污水站工艺流程

调胶至热压废气、危废仓库废气水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水

图6.2.2-2 污水站处理工艺图

工艺说明：

①芬顿氧化

芬顿氧化是在酸性条件下，H2O2在Fe2+存在下生成强氧化能力的羟基自由基（·OH），并引发更多的其他活性氧，以实现对有机物的降解，其氧化过程为链式反应，其中以·OH产生为链的开始，而其他活性氧和反应中间体构成了链的节点，各活性氧被消耗，反应链终止。有机分子被氧化成CO2和H2O等无机物，从而达到对有机物的降解。

②混凝沉淀

混凝沉淀作为经过芬顿氧化处理之后的泥水分离步骤，能够大大降低废水中的SS，本项目使用的混凝剂为PAM。

混凝沉淀前通过投加氢氧化钙调节pH，同时可与铁离子形成不溶于水的氢氧化铁，同步达到除金属离子的目的。

（2）污水站设备

表6.2.2-1 污水处理站主要建构筑物一览表

| 序号 | 类型 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水泵 | 25ZX3.2-20，N=0.75kW | 铸铁 | 台 | 1 |
| 2 | 芬顿氧化釜 | Φ1000*1200mm | PE | 座 | 1 |
| 3 | 混凝沉淀池 | 1000*1000*1000mm，底部带泥斗 | Q235 | 座 | 1 |
| 4 | 机械搅拌 | 含电机、减速器，N=1.5kW | 外包PP | 套 | 2 |
| 5 | 双氧水储罐 | 黑色，V=2m3 | PE | 只 | 1 |
| 6 | 加药装置 | 含机械搅拌 | PE | 套 | 4 |
| 7 | 计量泵 | 耐酸碱型 | 铸铁 | 台 | 6 |
| 8 | 管道泵 | 耐酸碱型 | 铸铁 | 台 | 1 |
| 9 | pH自动控制仪 | 含控制柜、探头、数据线等 | / | 套 | 2 |
| 10 | 溢流管 | DN100 | u-PVC | 套 | 1 |
| 11 | 操作平台及爬梯 | / | Q235 | 套 | 1 |
| 12 | 重力排泥系统 | DN100 | Q235 | 套 | 1 |
| 13 | 上清液回流系统 | / | Q235 | 套 | 1 |
| 14 | 隔膜泵 | Q=0.5m3/h | 铸铁 | 台 | 1 |
| 15 | 污泥脱水机 | 5m2 | 铸铁 | 台 | 1 |
| 16 | 脱水机支架 | / | Q235 | 套 | 1 |
| 17 | 控制柜 | 可手动按钮控制，其中酸、碱为自动控制 | S304 | 台 | 1 |

（3）处理效果分析

表6.2.2-2废水处理效果一览表

| 处理单元 | 指标 | 废水量 | 污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | TP | 甲醛 |
| Fenton 反应罐 | 进水(mg/L) | 11428 | 1000 | 603 | 35 | 45 | 5 | 13.3 |
|  | 出水(mg/L) | 11428 | 350 | 603 | 35 | 45 | 5 | 4.65 |
|  | 去除率(%) | / | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 混凝沉淀池 | 进水(mg/L) | 11428 | 350 | 603 | 35 | 45 | 5 | 4.65 |
|  | 出水(mg/L) | 11428 | 350 | 300 | 35 | 45 | 5 | 4.65 |
|  | 去除率(%) | / | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全厂 | 去除率(%) | / | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 |

根据《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019）附录A中综合废水处理方式，见表6.2.2-3。

表6.2.2-3 废水污染防治可行性技术参考表

| 废水类别 | 污染物项目 | 污染物排放监控位置 | 排放去向 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、甲醛 | 废水总排放口 | 直接排放 | 一级处理（固液分离、混凝、沉淀、气浮）+二级处理（水解酸化、厌氧生物法（UASB、IEHC、IC等）、好氧生物法（SBR等）+深度处理（混凝、沉淀、高级氧化、曝气生物滤池、砂滤、炭滤、膜分离、蒸发结晶） |
|  |  |  | 简介排放 | 一级处理（混凝、沉淀、其他）+二级处理（水解酸化、厌氧生物法（UASB、IEHC、IC等） |

本项目废水中污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷、甲醛，采用“芬顿氧化+混凝沉淀”进行处理，符合《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019）中推荐的处理方式，本项目污水处理工艺可行。

本项目废水为生活污水通过经化粪池进行处理，处理后接管至沭阳凌志水务有限公司。

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。废水中固化物（粪便等垃圾）在池底停留水解，防止管道堵塞，上层水化物则通过管道流走，污水经过化粪池的沉淀，可有效去除水中的悬浮物质，净化水质。通过化粪池处理后的水质可达到沭阳凌志水务有限公司的接管标准要求。

表6.2.2-4 全厂废水处理效果一览表

| 处理单元 | 指标 | 废水量 | 污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | TP | 甲醛 |
| 污水站 | 进水(mg/L) | 11428 | 1000 | 603 | 35 | 45 | 5 | 13.3 |
|  | 出水(mg/L) | 11428 | 350 | 300 | 35 | 45 | 5 | 4.65 |
|  | 去除率(%) | / | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 化粪池 | 进水(mg/L) | 4992 | 550 | 450 | 35 | 45 | 5 | / |
|  | 出水(mg/L) | 4992 | 500 | 400 | 35 | 45 | 5 | / |
|  | 去除率(%) | / | 9.1 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排放浓度 | 去除率(%) | / | 394 | 329 | 35 | 45 | 5 | 3.2 |
| 接管标准 | / | / | ≤500 | ≤400 | ≤35 | ≤45 | ≤8 | ≤5 |

- 6.2.2.3园区污水处理厂接纳本项目废水可行性分析

沭阳凌志水务有限公司位于沭阳经济技术开发区，一期规模为日处理3万吨的污水处理工程，二期规模为日处理4.9万吨的污水处理工程，以处理沭阳经济技术开发区工业废水为主，并处理少量七雄街道的生活污水，处理的工业废水与生活污水比例约4：1。

该污水处理厂一期收水范围为沭阳经济技术开发区北区的工业废水，西到义乌路、东至官西支沟以西1公里，北临新沂河，南到迎宾大道，总服务面积约为26.5平方公里；二期收水范围为沭阳经济技术开发区北区西至台州路，东至沭七路，北到沂南小河，南到迎宾大道（其中包含的西至义乌路、东至 205 国道、北到沂南小河、南到迎宾大道的部分为一期工程服务范围，不包含在二期工程内）和七雄街道、章集街道的生活污水的处理。

本项目位于沭阳凌志水务有限公司的收水范围内，目前污水管网已铺设到位，可确保本项目的废水由经化粪池处理后可接入沭阳凌志水务有限公司进行深度处理。沭阳凌志水务有限公司一期技改项目已于2017年4月17日通过沭阳县环保局批复（沭环审[2017]28号），原有一期日处理规模不变，工艺流程进行了技术改造，现采用“高效澄清+水解酸化+倒置A2/O一体化氧化沟+深度处理+二氧化氯消毒”工艺，具体工艺流程图6.2-2。

图6.2-2  沭阳凌志水务有限公司废水处理工艺流程图

根据《沭阳凌志水务有限公司日处理3万吨/日污水处理厂升级改造项目环境影响报告书》及其批复（沭环发审[2017]28号），沭阳凌志水务有限公司废水接管标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）表1中一级标准A 类标准。本项目废水经处理后污染物浓度为COD394mg/L、SS329mg/L、NH3-N35mg/L、总氮40mg/L、TP5mg/L、甲醛3.2mg/L，满足沭阳凌志水务有限公司接管条件。沭阳凌志水务有限公司服务范围主要为沭阳经济技术开发区北区工业废水及七雄街道、章集街道的生活污水。本项目位于沭阳经济技术开发区北区，在该污水处理厂服务范围内，且该区域污水管网已铺设到位。因此，本项目的废水接入该污水处理厂是可行的。沭阳凌志水务有限公司现有规模共7.9万t/d，剩余接管量约为0.1万t/d ~0.8万t/d，本项目接管废水量约54.73t/d，本项目占沭阳凌志水务有限公司废水接管余量的0.68%~ 5.47%，污染物浓度低，因此沭阳凌志水务有限公司仍有足够余量接管处理本项目废水。

根据《沭阳凌志水务有限公司污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告书》中内容，沭阳凌志水务有限公司一期、二期接管量在7万~7.8万m3/d，接管余量在0.1万~0.9万m3/d，根据沭阳凌志水务有限公司2019年废水排放口在线监测数据及一期、二期项目验收监测报告：（2018）举世（验）字第（426）号和（2018）举世（验）字第（427）号，废水均达标排放。

表6.2.2-4 废水验收监测结果表

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水进口 | 废水排口 |  |
| 2018年9月14日 | pH | 7.6 | 7.3 | 无量纲 |
|  | 色度 | 32 | 16 | 倍 |
|  | 悬浮物 | 126 | 7 | mg/L |
|  | 总磷 | 4.44 | 0.14 | mg/L |
|  | 氨氮 | 8.34 | 2.80 | mg/L |
|  | 总氮 | 12.4 | 9.84 | mg/L |
|  | COD | 294 | 41 | mg/L |
|  | BOD5 | 222 | 8.3 | mg/L |
|  | LAS | 0.54 | 0.26 | mg/L |
|  | 动植物油 | 1.14 | 0.08 | mg/L |
|  | 石油类 | 4.69 | 0.08 | mg/L |
|  | 六价铬 | ND | ND | mg/L |
|  | 总镉 | ND | ND | mg/L |
|  | 总铅 | ND | ND | mg/L |
|  | 总砷 | 1.0×10-1 | ND | mg/L |
|  | 总汞 | ND | ND | mg/L |
|  | 烷基汞 | ND | ND | mg/L |
|  | 类大肠菌群 | 6.3×106 | 460 | 个/L |
| 2018年9月15日 | pH | 7.6 | 7.3 | 无量纲 |
|  | 色度 | 32 | 16 | 倍 |
|  | 悬浮物 | 100 | 6 | mg/L |
|  | 总磷 | 16.2 | 0.13 | mg/L |
|  | 氨氮 | 9.06 | 2.73 | mg/L |
|  | 总氮 | 12.1 | 9.21 | mg/L |
|  | COD | 174 | 40 | mg/L |
|  | BOD5 | 155 | 7.6 | mg/L |
|  | LAS | 0.58 | 0.23 | mg/L |
|  | 动植物油 | 1.27 | 0.14 | mg/L |
|  | 石油类 | 2.41 | 0.19 | mg/L |
|  | 六价铬 | ND | ND | mg/L |
|  | 总镉 | ND | ND | mg/L |
|  | 总铅 | ND | ND | mg/L |
|  | 总砷 | 1.6×10-3 | 3×10-4 | mg/L |
|  | 总汞 | ND | ND | mg/L |
|  | 烷基汞 | ND | ND | mg/L |
|  | 类大肠菌群 | 6.3×106 | 700 | 个/L |

根据沭阳凌志水务有限公司最近1个月的在线监测情况，污水厂废水均达标排放。

表6.2.2-5 污水厂8月份在线监测一览表

| COD自动监测数据 | 氨氮自动监测数据 |
| --- | --- |
| pH手动监测数据 | SS手动监测数据 |

综上，从配套管网、接管水量及水质方面分析，本项目废水接管沭阳凌志水务有限公司集中处理是可行的。

本项目废水污染防治措施见下表8.4-1，主要的投资为环保设施的一次性投资，约50万元，项目总投资70000万元，约占项目总投资的0.071%，运行费用约0.5万元/年，经济角度是可行的。

从经济和环保两方面综合考虑，本工程废水处理方案是可行的。

- 6.2.3噪声污染防治措施评述

（1）从声源上降噪

根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪的空压机、各类泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。

（2）从传播途径上降噪

项目风机、空压机等设备置于室内，通过厂房隔声和距离衰减等降噪措施，可使其噪声源强降低15dB(A)以上。

（3）合理布局

采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。

（4）加强绿化

在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障（如围墙、隔声屏障、声反射板等），减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。

（5）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强20~30dB（A）以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。

根据5.3节对项目运行后噪声环境影响的预测，项目厂界外各监测点昼夜噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

本项目噪声污染防治措施主要的投资为环保设施的一次性投资，约为100万元，项目总投资70000万元，占项目总投资的0.143%，处于企业可承受范围内。因此，本项目噪声污染防治措施在经济上是可行的。

- 6.2.4固体废物污染防治措施评述

项目固体废物包括废树脂、污泥、废机油、废金属、废包装材料、烟灰、灰渣、齐边及裁切下脚料、废导热油、树皮、不合格木片、过大锯屑、粉尘尘渣及生活垃圾。其利用处置方式见表6.2-2。

表6.2-2  项目固体废物利用处置方式评价表

| 污染物名称 | 形态 | 主要成分 | 是否属危废 | 排放周期 | 产生量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废树脂 | 固态 | 废树脂 | 是 | 整个生产周期 | 0.1t/a | 安全处置 |
| 废机油 | 液态 | 废机油 |  |  | 0.1t/a |  |
| 污泥 | 半固态 | 甲醛、有机质等 |  |  | 1 t/a |  |
| 废金属 | 固态 | 废金属 | 否 |  | 0.3t/a | 外售 |
| 废包装材料 | 固态 | 废塑料、废铁、废石蜡、废机油等 | 是 |  | 2.1t/a | 安全处置 |
| 烟灰 | 固态 | SiO2、CaO、K2O、MgO、CaSO4等 | 否 |  | 2792t/a | 外售 |
| 灰渣 | 固态 |  |  |  | 4500t/a |  |
| 齐边及裁切下脚料 | 固态 | 木材、胶、水 |  |  | 11887.54t/a |  |
| 废导热油 | 液态 | 矿物油等 | 是 |  | 40t/(5~8)a | 安全处置 |
| 树皮 | 固态 | 木材等 | 否 |  | 25149.9t/a | 送热能中心焚烧 |
| 不合格木片 | 固态 | 木材等 |  |  | 4210.5t/a |  |
| 过大锯屑 | 固态 | 木材等 |  |  | 600t/a |  |
| 粉尘尘渣 | 固态 | 木屑等 |  |  | 6415.34t/a | 外售 |
| 生活垃圾 | 固态 | 可燃物、可堆腐物 | / | 1次/日 | 24t/a | 卫生填埋 |

本项目一般固废暂存堆场位于室内，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。本项目在厂内设置生活垃圾暂存点，每日委托环卫部门清运，垃圾暂存设施可满足项目需求。

- 6.2.4.1危险废物贮存场所污染防治措施

项目产生的危险废物必须存储在危险固废暂存仓库内。

危险固废暂存仓库地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层高0.5m），使用防水混凝土，地面做防滑处理。地面设地沟和集水池；地面、地沟及集水池均作环氧树脂防腐处理；地沟均设漏水耐腐蚀钢盖板（考虑过车），并在穿墙处做防渗处理。库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器，库房外设置室外消火栓。

对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目危废临时贮存库房的建设符合标准中6.2条（危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则）、6.3.1条（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）、6.3.9条（危险废物堆要防风、防雨、防晒）、6.3.11条（不相容的危险废物不能堆放在一起）等规定。

本项目产生的危险废物废树脂、污泥、废机油、废包装材料，单独包装、胶封、分开堆存、每年清理一次，废导热油5年更换一次。危险废物暂存堆场情况见表6.2-3。

表6.2-3  项目危险固废暂存仓库一览表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存仓库 | 废树脂 | HW13 | 900-015-13 | <2m2 | 单独包装、分开堆存 | 大于95吨 | 每年清理一次 |
| 2 |  | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | <2m2 |  |  |  |
| 3 |  | 废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | <3m2 |  |  |  |
| 4 |  | 污泥 |  |  | <1m2 |  |  |  |
| 5 |  | 废导热油 | HW08 | 900-214-08 | <40m2 |  |  | 5年清理一次 |

根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中“四、规范危险废物收集贮存”中要求：（1）按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；（2）企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。

本项目在危废仓库门口设置标识牌，危废仓库内将配备通讯设备、照明设施和消防设施，对各类危险废物进行分区、分类堆放，危废仓库设置导流沟、导流槽，危废堆放时间不得超过1年，将产生的危废委托有资质单位处理，本项目危废仓库符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中“四、规范危险废物收集贮存”中的要求。

- 6.2.4.2危险废物运输过程中污染防治措施

废树脂、污泥、废机油、废包装材料每年清理一次，废导热油5年更换一次，用密封手推车从车间分别运送至危险废物暂存场所，运输路线均在厂内，周围无敏感点，运输过程中发生泄漏、散落的概率极低，危险废物运输过程中对周边环境影响极小。

- 6.2.4.3危险废物处置方式污染防治措施

待项目生产后，企业将同有资质单位签订协议，对废树脂、污泥、废机油、废包装材料、废导热油进行安全处置。项目危险废物临时贮存时间为一年，其后由危废处置单位定期运走，集中处理。危险废物的转运严格按照有关规定进行，实行联单制度。

危险废物运输中应做到以下几点：

①运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，并配备有从业资质的驾驶员和押运员。

②组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

③运输车辆须有明显的标志或适当的危险符号，在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，并遵守危险货物运输路线、时间、速度的有关规定。

④运输车辆按规定办理通行证后才能进入城市区域，须每隔2小时检查一次轮胎、货物、装卸接口，运输过程中不得随意停车。

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定，要求各类固废分类收集贮存，包装容器符合规定、固体废物贮存场所建设达到国家相关标准规定要求。鉴于项目的固废均得到合理的处理处置，因此，项目固废处置方案是可行的。

- 6.2.4.4固体废物防治措施经济可行性分析

本项目固体废物防治措施主要的投资为环保设施的一次性投资，约为20万元，项目总投资70000万元，占项目总投资的0.03%，处于企业可承受范围内。因此，本项目固体废物防治措施在经济上是可行的。

- 6.2.4.5与《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》(苏政办发[2018]91号)相符性分析

表6.2-4与《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》相符性分析

| 项目 | 要求 | 执行情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推进危险废物源头管控 | 严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目；严格规范建设项目危险废物环境影响评价，科学判定废物危险特性或提出鉴别方案建议。对无危险废物集中处置设施或处置能力严重不足且设区市无法统筹解决的地区，以及对飞灰、工业污泥、废盐等危险废物库存量大且不能按要求完成规范处置的地区，暂停审批该地区产生危险废物的工业项目环境影响评价文件 | 本项目危废主要为废树脂、污泥、废机油、废包装材料、废导热油，均可以委托有资质单位处理 | 符合 |
| 强化危险废物过程监管 | 加强危险废物分类收集和规范贮存，推进工业园区危险废物集中收集贮存试点工作，鼓励危险废物处置单位建设区域性收集网络和贮存设施 | 本项目新建一个100m2的危废仓库，危废分类堆放，危废仓库地面防腐、四周设置导流沟等 | 符合 |
|  | 落实企业污染防治主体责任，严格执行危险废物各项法律法规和标准规范，以及危险废物申报登记、经营许可、管理计划、转移联单、应急预案等管理制度。探索建立法人责任制，对危险废物产生、转移、利用处置全过程负责，并依法承担相应法律责任 | 本项目严格填写危险废物出入库情况月报表及危废出入库日报表，危废转移执行“三联单”制度 | 符合 |
| 加强危险废物风险防控 | 将危险废物监管纳入日常环境监管执法体系。开展危险废物专项整治行动，严厉打击非法转移、倾倒、填埋危险废物，以及无经营许可证从事危险废物收集、贮存、利用、处置等环境违法行为；涉嫌环境污染犯罪的，依法移送司法机关，并依法追究企业法人责任。加强环境污染犯罪案件危险废物认定、环境损害评估等司法衔接，保障环境污染犯罪案件及时立案、依法查处。对污染环境、破坏生态、损害公共利益的行为，依法提起公益诉讼。鼓励将固体废物非法转移、利用、处置等列为有奖举报内容，加强社会监督 | 项目建成后，将产生的危废交有资质单位处理，不得委托无资质单位处理，在危废仓库设置视频监控等，提高危废仓库的风险防控能力 | 符合 |

- 6.2.5土壤及地下水污染防治措施评述

项目在生产、储运、废水处理、输送过程中涉及到有毒有害化学物质，这些污染物的跑、冒、滴、漏均有可能污染地下水及土壤。因此，项目建设过程中必须考虑地下水和土壤的保护问题，对储罐区、化学品仓库、设备装置区等场地必须采取防渗措施，建设防渗地坪；对厂区污水收集及输送管线所在区域、污水处理站各构筑物均必须采取防渗措施。

- 6.2.5.1污染防治分区

参照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013），石油化工装置区的污染防治分区如下：

（1）装置区：制胶车间属于重点污染防治区，其他为一般防治区。

（2）储运工程区：储罐区、化学品仓库、危废仓库属于重点防治区，其他属于一般防治区。

（3）公用工程区：污水站及其管线、事故池属于重点防治区，其他属于一般防治区。

（4）辅助工程区：均属于一般防治区。

- 6.2.5.2重点防治区污染防治措施

项目涉及的特殊区域主要包括制胶车间、储罐区、化学品仓库、危废仓库、各类污水管线以及污水处理站、事故池等，以上区域防渗措施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）要求。

危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》，地面选择2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

罐区防渗应符合《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）要求，具体要求如下：①承台及承台以上环墙应采用抗渗混凝土，抗渗等级不应低于P6；②承台及承台以上环墙内表面宜涂刷聚合物水泥等柔性防水涂料，厚度不应小于1.0mm；③承台顶面应找坡，由中心坡向四周，坡度不宜小于0.3%；④罐基础环墙周边泄漏管宜采用高密度聚乙烯（HDPE）管，泄漏管的设置应符合现行国家标准《钢制储罐地基基础设计规范》（GB50473）的有关规定；⑤当泄漏管低于地面标高时，泄漏管对应位置处应设置检漏井，检漏井的平面尺寸宜为500mm×500mm，高出地面200mm，井底应低于泄漏管300mm；检漏井应采用抗渗钢筋混凝土，强度等级不宜低于C30，抗渗等级不宜低于P8；检漏井壁和底板厚度不宜小于100mm；⑥罐区防火堤宜采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6；防火堤的变形缝应设置不锈钢板止水带，厚度不应小于2.0mm；防火堤变形缝内应设置嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料。

混凝土水池、污水沟和井的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30。

水池应符合《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）要求，具体要求如下：①结构厚度不应小于250mm；②混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%。

以上重点防渗区域采取相应的防渗措施后，有效防止有毒有害物质渗漏，对土壤、地下水的影响较小。

- 6.2.5.3一般防治区污染防治措施

除制胶车间、储罐区、化学品仓库、危废仓库、各类污水管线以及污水处理站、事故池等以外的其他生产车间、仓库等防渗措施参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。

根据标准要求，当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s 时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m 的粘土层的防渗性能。

因此，项目一般区域采用天然材料构筑防渗层，天然材料衬层厚度应满足表6.2.5-1中要求。

表6.2.5-1 天然材料衬层厚度设计要求

| 基础层条件 | 下衬层厚度 |
| --- | --- |
| 渗透系数≤1.0×10-7cm/s，厚度≥3m | 厚度≥0.5m |
| 渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥6m | 厚度≥0.5m |
| 渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥3m | 厚度≥1.0m |

- 6.2.5.4防渗区域填土垫高措施

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），场地应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。因此，为了满足标准要求，拟建项目采取以下两方面的措施：

（1）在防渗区域平整过程中通过填土的方式增加表土层距离地下水位的距离，确保表土层距离地下水位的距离不得小于1.5m，并在表土层上直接做防渗处理。

（2）为了防止地下水对防渗膜的顶托而使膜易受破坏，须将厂区地下水及时导出，使地下水水位低于防渗结构层的标高，故设计在水平防渗膜底下设置地下水集排系统。顺应天然地下水流向，设置的地下水集排系统总体方向为由北向南，在防渗层下面设置了土工复合排水网，使每个防渗部位的地下水都可以及时导出。

- 6.2.5.5其他措施

（1）加强源头控制。厂区各类废物做到循环利用的具体方案，减少污染排放量；工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。

（2）按照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。

（3）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。应按照地下水导则（HJ610-2016）的相关要求于建设项目场地、上下游各布设1 个地下水监测点位，分别作为地下水环境影响跟踪监测点、背景值监测点和污染扩散监测点。建设单位作为跟踪监测报告编制的责任主体，应制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划，定期公开相关信息。

（4）制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。

（5）加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危废堆场、装置区地面防渗等的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。

（6）建立土壤环境隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

（7）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

（8）拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

## 6.3排污口规范化整治要求

- 6.3.1废气排放口的规范化设置

项目共设置排气筒8个。具体设置情况见表6.2-1；各排气筒应按规范要求设置排放口，并设立标识牌，预留采样监测孔。

- 6.3.2废水排污口的规范化设置

项目“雨污分流”，新增一个雨水排口和一个污水排口。需在排水出口设置能满足采样条件的明渠，明渠规格要符合《城市排水流量堰槽测量标准》（CJ3008.1-5-93）设计规定，排口口径按60m3/d的污水规模设计，可满足本项目需求。

- 6.3.3固定噪声污染源规范化整治

应在削片机、刨片机、干燥机、打磨机、筛选机、齐边锯、砂光机、纵向锯、风机等等高噪声污染源处设置环境保护图形标志牌。

## 6.4风险防范措施和应急预案

根据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。

- 6.4.1选址、总图布置和建筑风险防范措施

本项目选址在沭阳经济技术开发区内，用地为工业用地。项目需按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置各生产装置及建构筑物之间的防火间距，辅助生产区和仓库尽可能集中设置。

在建筑安全方面，生产车间厂房需通风良好，可有效防止厂房内有毒气体、异味气体等积聚，车间设置安全疏散通道。

- 6.4.2工艺和设备、装置方面安全防范措施

设备安全措施是安全生产的重要环节，许多生产事故都是由于设备的不完善、故障、隐患等不安全因素所造成，因此必须对设备的安全性状给予高度重视。标准设备要选择符合工艺要求、质量好的设备、管道、阀门；非标准设备要选择有资质的设备制造企业，并进行必要的监造，确保质量。生产和使用过程中，要对可能的泄漏点进行经常性的检查、维护和控制，加强对设备及管道的巡视和维修，防止跑、冒、滴、漏、串等现象发生，防患于未然。

①所有专用设备应根据工艺要求、物料性质，按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083）进行选择，选用的通用机械和电气设备应符合国家或行业技术标准；

②厂房建筑设计中，采取防爆泄压和通风措施，个别地方设机械通风，避免火灾爆炸危险物质和有毒物质积聚。对于具有泄漏、火灾、爆炸危险的设备装置，应设置抑爆、惰化系统和检测设施，车间内禁止明火并配备消防设施。生产车间与其它生产、生活建（构）筑的安全距离应符合防火规范的要求。

③在装置运行期间应该定时、定点、定线进行巡回检查，认真、按时、如实地对设备运行状况和安全附件状况等做好运行记录；

④对于刨花板车间等主要装置区及罐区，应按照相关设计规范的要求进行设计，装置区地面应硬化，并设置防渗防漏等设施。

- 6.4.3危险化学品贮运风险防范措施

- 6.4.3.1 储罐区

拟建项目新建的52%甲醛储罐，罐区各储罐按以下原则进行设置：

(1)设置符合消防规定的灭火设施和消防环行通道；

(2)在贮罐和贮槽周围设计围堰。围堰采用钢筋混凝土结构，直径根据储罐的具体尺寸确定；

(3)安装液位上限报警装置和可燃气体报警仪，按规程操作；

(4)安装防静电和防感应雷的接地装置，罐区内电气装置符合防火防爆要求；

(5)储罐贮存量不得超过贮罐容量的80%，储罐设置压强自动报警装置；

(6)严格按照存储物料的理化性质保障贮存条件；

(7)储罐区设置自动探测装置，若易燃易爆物质的浓度超过允许浓度，则开启报警装置；

(8)定期对罐区储罐、管线进行检修，对破裂的管线及时进行修补，并执行严格的用火管理制度；

(9)制定完善的罐区巡检制度和重大事故应急措施和救援预案；

(10)加强罐区物料输送、卸料过程的监管，在物料装卸料过程中，必须由专人负责监控，防止发生风险事故；

(11)储罐区附近必须设置惰性吸附材料、黄砂、应急泵、防毒面具等应急物资和设备，并定期更换过期的风险应急物资。

- 6.4.3.2 化学品仓库区

仓库应严格按照以下要求进行设置：

(1)按照相关工艺要求设置原辅材料和成品的贮存量，该贮存量要符合导则附录中规定的相关物质临界量，在满足生产装置安全运行的前提下，尽量减少危险化学品最大存储量；

(2)各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放，不可堆放木材及其他引火物；

(3)设置有毒有害气体在线监测、监控设施，一旦有异常情况可立即做出应急反应；

(4)危化品仓库应设置专职养护员，负责对危险化学品的技术养护、管理和监测，养护员应进行培训，须考核合格后持证上岗；

(5)危险化学品仓库、区域内严禁吸烟和使用明火。装卸、搬运危险化学品时应按照规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、倾斜和滚动；

(6)装卸易燃液体需穿防静电工作服，禁止穿带钉鞋，大桶不得在水泥地面滚动，不得使用产生火花的机具。

- 6.4.3.3 运输过程

根据相关报道，多数风险事故易由交通事故导致，故在运输过程中应做到如下几点：

(1)严格遵守《危险化学品安全管理条例》规定：如对装运危化品的槽车、罐体等进行检测；对危险运输品打上明显标记；提前与目的地公安部门取得联系，合理规划运输路线及运输时间；危险品的装运应做到定车、定人等。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》。水路运输时应严格遵守《危险货物运输规则》。

(2)运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

(3)在危险品运输过程中，一旦发生意外，不可弃车而逃，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

- 6.4.3.4 其他

拟建项目各类危险化学品在车间暂存、厂内运输过程应加强管理、规范操作，避免周转、暂存过程环境风险。

- 6.4.4事故废水防范措施

（1）地表水环境风险

本项目生产中所用原料及产品涉及有毒有害物质，如甲醛等，若进入地表水体，对水环境影响很大，因此建设项目地表水环境风险主要为：企业发生生产事故，发生物料大量泄漏，事故废水未经收集和处理，而是经雨水管网直接或间接进入地表水体，引起地表水污染。

（2）防范措施

①企业污水站应设置满足要求的事故池，并保持常空状态，罐区和贮存场所配备围堵、收集设施或措施，并对事故池进行防腐、防渗处理，严防泄漏事故发生等。厂区实行严格的“清、污分流”，厂区所有清下水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截留在厂区内，切断被污染的消防水或清下水排入外部水环境的途径。首先应将高浓度的废水收集于与车间配套的污水收纳池中，如果事故废水量较大，应收集到事故池中，然后逐次逐批将事故水并入污水处理系统进行处理达污水处理厂接管标准后，排入该污水处理厂进行处理。

②若污水处理出现故障不能正常运行，收集所有废水入事故池。实际运行中，如果事故池储满废水后污水处理设施还无法正常运行，则车间必须临时停产，当其正常运行以后，除处理公司日常产生的废水以外，还应该将事故池里的废水一并处理达标后回用，不外排。

废水收集流程说明：

本项目实施清污分流和雨污分流。清下水系统收集雨水和清净下水等，污水系统收集初期雨水等。

经常对污水收集管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。采取上述措施后，可有效减小对周围地表水污染事故的发生。

- 6.4.5消防及火灾报警系统

①根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

②厂区消防给水管网与生活给水管网共用并呈环状布置，厂区内所有车间及办公场所设置室内消火栓。所有消火栓采用带灭火器箱组合式消防柜，车间、办公楼等单体消防柜内设干粉灭火器、水龙带及水枪等。

③火灾报警系统：全厂采用电话报警，各车间及成品仓库设置火灾自动报警系统。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。

④消防用水及废水处置：采取水消防和化学消防相结合，厂区和主要建筑物以水消防为主、化学消防为辅；其它建公辅建构筑物以化学消防为主。在厂区内拟设置环状消防水管网，管径采用DN200。厂区采用生产、生活和消防合并给水系统，消防给水管沿厂区呈环状布置。

根据消防水池计算公式：V=Vn+Vm-Vg；

式中：V--消防水池有效容积（m3）；

Vn--室内消防水池用水量（m3），室内消防水池用水流量10L/s，按照3小时计算，Vn=108 m3；

Vw--室外消防水池用水量（m3），室外消防水池用水流量20L/s，按照3小时计算，Vn=216 m3；

Vg--室外给水管网供水量（m3），室外给水管网供水流量5L/s，按照3小时计算，Vg=54 m3；

V=Vn+Vm-Vg=108+216-54=270m3；

项目设置一个270m3的消防水池，消防水池要是防渗处理。

⑤事故池

事故池容积根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）确定：V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：(V1+V2-V3)max—对收集系统范围内不同装置区域分别计算V1+V2-V3而取出的最大值；

V1—收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量，m3；按最大存储量50%来计，取值750m3。

V2—发生事故时的消防水量；设计消防用水量30L/s，一次消防废水产生量以3h计，消防尾水324m3；

V3—发生事故时可以转输至其它储存或处理设施的物料量（m3），罐区围堰不小于500m3，故V3=500。

V4—发生事故时仍必须进入该收集池的生产废水量（m3），5。

V5—发生事故时可能进入该收集池的降雨量，m3，0。

因此，项目厂区需建有效容积不小于579m3的事故池，本项目设置1个600 m3的事故池，消防水池要是防渗处理。

本项目设置600m3事故池，一旦发生事故，灭火产生的消防废水要收集至事故池暂存，其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。

- 6.4.6危险废物管理措施

本项目危险废物暂存仓库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置，并加强暂存点的规范管理：

①制定危险废物台账管理制度，跟踪记录危险废物在公司内部运转的整个流程，与生产记录相结合，制定废物台账；

②禁止将性质不相容而未经安全性处置的危险废物混合收集、贮存、运输、处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、处置；

③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

④运输危险废物必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；

⑤收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经检测合格。

- 6.4.7大气环境风险防范

①加强废气处理设施的维护保养，及时发现并处理设备隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；

③项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统处理后达标排放。

- 6.4.8热能中心风险防范

①热能中心安装调试必须由具备资质的厂家负责安装调试，厂家需办理相应的备案手续；

②热能中心安装、调试、修理完成后投产前，应报备验收后，方可投入使用；

③设施运行、检修标识齐全，实行挂牌制度；

④需使用合格的软化水，禁止使用生水；

⑤设施必须每年通过专业部门的年度检验，通过检验合格后方可投入使用；

⑥操作人员需培训后持证上岗，严格执行安全操作规程。

- 6.4.9粉尘爆炸风险防范措施

本项目砂光等过程会产生大量的粉尘废气，为预防粉尘爆炸风险，需做到以下几点：

1、建立严格的粉尘清理制度，对各粉尘作业区、吸尘管道、集尘器进行清理，对各风管、电器设备、房梁、屋顶等部位进行清理，严禁采用压缩空气进行正压吹扫；

2、作业场所必须严格执行动火作业、检修作业、临时用电作业等安全操作规程和危险作业审批制度；

3、定期检查粉尘作业场所，确保工位整洁、安全通道畅通；

4、产生粉尘的场所必须使用防爆设备，落实防雷、防静电等措施，机械设备异常，立即报告，不得擅自开动。

5、各粉尘收集罐必须采用钢制罐，需委托有资质的单位定期进行检查；

6、工作前，先启动除尘设备，通风5分钟后方可启动工艺设备，工作结束后，先关闭工艺设备，10分钟后再关闭除尘系统。

7、车间内安装火花探测仪，对于易发生爆炸区域，委托有资质的单位进行设计，计算泄爆面积及朝向，做到事先预防。

- 6.4.10管理措施

①在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗；

②制定应急操作规程，在规程中应说明发生管道事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题；

③操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施；

④对重要的仪器设备有完善的检查程序、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。

本项目风险防范措施一览表见表6.4-1。

表6.4-1  风险防范措施汇总表

| 项目 | 工程防范措施 | 减缓风险事故环境影响的其他措施 |
| --- | --- | --- |
| 泄漏 | 设置导流沟、收集槽 | 1、设置硬化地面避免下渗污染地下水；2、设置收集装置和容器，落实废液的最终处置途径 |
| 火灾爆炸 | 设施消防设施、 防雷接地装置 | 1、按规定设置消火栓；2、涉及木粉尘及甲醛的厂房均设置移动式泡沫/干粉灭火器；3、专人负责事故状态下切换阀门收集消防废液，避免从雨水管道流出厂外 |
| 风险预防 | 对人员进行定期培训，采购必要的设备 | 1、事故应急人员培训，事故报警设施设置；2、事故应急物资采购 |

- 6.4.11风险事故应急预案

项目建成后，应定期进行演习以检查行动计划的效果。事故应急预案的内容及要求见表6.4-2。

表6.4-2  应急预案的内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：贮存区、储罐区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急试验、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定、撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息 |

- 6.4.11.1事故救援指挥决策系统

（1）应急组织机构、人员

企业建成运营后，由应变组织内职务最高者为总指挥和副总指挥，全权负责救援工作。指挥部日常工作由安环部负责。专人负责防护器材的配给和现场救援。各职能部门对危险品管理、事故急救，各负其责。在发生事故时，各应急小组能按各自职责分工开展应急救援工作，并通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。组织结构图标明了与厂外的衔接。确保发生事故使内外均得到响应，使风险降到最低水平。

（2）通讯联络

应保证通讯畅通无阻。在制订预案中应明确负责人及联系电话。对外联络中枢及社会上各求救机构联系电话，如救护站、消防队等电话，通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。

（3）安全管理

公司保卫部门负责做好厂区日常消防安全管理工作。贯彻执行消防法规，制订公司消防管理及厂区车辆交通管理制度。做好对火源的控制。并负责消防安全教育，由人事部门和安环部门组织培训公司内消防人员。

（4）夜间紧急指挥系统

由公司值班主管负责组成临时指挥系统，在公司指挥系统人员未到之前行使指挥系统职责、权力，并负责向厂指挥系统汇报事故、抢险有关情况。指挥部负责通知各应变人员的召回，担负临时的电讯联络工作，负责将事故住处通报应急救援系统有关人员及有关站门。各救援小组在临时指挥系统的组织指挥下，按常规运行，直到应变人员赶到。

（5）指挥部职责

①发布和解除应急救援命令信号；全盘组织指挥应急救援队伍开展事故应急求援活动、善后处理，生产恢复。

②在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失。

③在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救。

④负责及时向上级部门（公安消防站、安监、环保、质栓、卫监）报告发生的事故；并及时通报友邻单位，告知灾情程度、风向等事故情况，必要时向有关单位发出支援请求。

⑤火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

⑥负责组织协调上级部门对事故的调查处理，事故的整改。

- 6.4.11.2应急救援保障

（1）内部保障

整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。

a.救援队伍：按照相关要求，由工业区消防中队负责厂区消防工作。整个厂区实施统一规划，厂内所有职工在紧急情况下，均可以参与应急救援。

b.消防设施：根据设计规范要求，厂区内应设置独立的消防给水。以上设施均设置在拟建项目工程中，并满足消防水用量。

c.应急通信：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、电视监视系统线路、火灾自动报警系统线路，巡更系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、贮槽泄漏报警系统、手动报警和电话报警系统相结合方式。

d.照明：整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）设计。在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。

e.救援设备、物质及药品：厂区内各个车间均配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在贮槽及易发生事故的必要位置设置洗眼器及相应的药品。

f.保障制度：整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。

（2）外部保障

a.单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

b.公共援助力量：厂区还可以联系沭阳消防大队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

c.专家信息：厂区建立危险化学品安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

- 6.4.11.3事故应急处理及急救措施

1）若遇一般的初起火灾，当班操作人员可利用现场手提式或推车式干粉灭火器实施灭火，火情消除后，立即清理现场。

2）当火情较大时，将危及人身、装置安全或可能引发爆炸时：

a．当班操作人员要采取紧急停车措施；

b．当班人员打电话向安环部、生产部、人力资源部报警，同时快速向消防配电室跑去，必须在2分钟内达到开启高压、低压消防水泵；

c．安环部接到报警电话后，立即通知公司救援指挥部成员和各专业队，迅速赶到事故现场。同时向安监局、公安消防等上级领导机关报告事故情况；

d．生产部到达现场后要迅速查明火灾部位及原因；

e．消防队到达事故现场后，迅速制定灭火方案，并按照制定的灭火方案，采取果断的灭火措施。开启两台高压消防水炮或邻近的地上式消防栓，向起火部位周围喷射冷却水，以使火场周围环境降温，控制火灾的进一步发展，同时利用移动式灭火器实施灭火。

f．通讯联络对到达事故现场后，加强警戒和检查、严密注视火情发展和蔓延情况，如火势扩大即向指挥部报告，并向公安消防部门、工业区和危险化学品特大事故应急救援指挥部报告，请求支援，同时向市公安消防支队和友邻单位消防队请求支援；

g．供应运输队要保证各种救援物资及时到位；

h．抢险抢修队达到事故现场后，根据指挥部下达的抢修命令，对急需抢修的设备进行迅速修复，控制事态的发展。

i．若夜间发生事故，由公司值班领导按应急预案组织指挥。

- 6.4.11.4应急环境监测措施

针对本项目的具体特点，按不同事故类型，制定各类事故应急环境监测预案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

（1）火灾可能造成大气污染

大气监测点位：针对因火灾爆炸或其它原因产生的物料泄漏事故，大气污染监测主要考虑在发生事故的生产装置或仓库的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。

大气监测因子主要有颗粒物、甲醛、VOCs、氰化物、氨气；

大气监测频次：监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为2小时监测一次，监测一天。

（2）废水或废水处理设施出现异常

液体物料泄漏、污水站故障及火灾事故时，须将事故废水或消防尾水排入到厂内的事故池，待事故解除后，事故池废水托运、委托有资质单位处置。

（3）其它要求

另外，在正常生产过程中，将根据日常监测数据，及时对生产装置的废气排放状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。

- 6.4.11.5人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划

在发生物料泄漏及火灾爆炸等，可能对厂区内外人群安全构成威胁事故时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行了紧急疏散。企业在最高建筑物上设立“风向标”。疏散的方向，距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民（包括相邻单位人员）安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

紧急疏散时应注意：

①物质有毒时，需要佩戴个体防护用品，并有相应的监护措施。

②应向上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

③不要在低洼处滞留。

④要查清是否有人留在污染区和着火区。

紧急隔离带是以紧急距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内，下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围，即该范围内的居民处于有害接触的危险之中，可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施，并保护通讯畅通以听从指挥。由于夜间气象条件对毒气云的混和作用要比白天小，毒气云不易散开，因而下风向疏散距离相对较远。

疏散示意图说明：根据事故情况 确定紧急隔离半径（R）和下风向疏散距离（L），以事故发生点为原点，R为半径的区域为紧急隔离区，L为半径的区域为泄漏最大影响范围。

疏散区域的确定：以下风向为正X轴，与X轴垂直方向为Y轴，与X 轴成30°角的直线和疏散界在下风向相交，确定两点（A、B），沿Y轴方向，长度为R确定两点（C、D），则A、B、C、D 包含的面积即为疏散区域。

图6.4-1  紧急疏散示意图

- 6.4.11.6事故善后处理

对应急处置过程中收集的化学品、消防尾水等进行集中收集，待事故解除后，事故废水外运、委托有资质单位处置。对应急处置人员用过的器具进行洗消；利用救灾资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作。对抢险救援人员进行健康监护或体检。积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。

如果所有火灾均已扑灭，且没有重新点燃的危险；成功堵漏，所有固体、液体、气体泄漏物均已得到收集、隔离、洗消；可燃和有毒气体的浓度均已降到安全水平，并且符合我国相关环保标准的要求；伤亡人员均得到及时救护处置；危险建筑物残部得到处理，无坍塌、倾倒危险；或其他应该满足的条件时，由应急救援指挥中心宣布应急救援工作结束。

由应急救援领导小组根据所发生危险化学品事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故原因，明确事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接原因和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查报告。

- 6.4.11.7应急培训计划

（1）生产区操作人员

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

（2）应急救援队伍

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为事故应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

（3）应急指挥机构

邀请应急救援专家，就厂区事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

（4）周边群众的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边人员进行宣传，使事故波及到的区域都能对事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

- 6.4.11.8公众教育和信息

建设单位将负责对本厂员工开展教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，并加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

（1）火灾应急预案

①一旦发生火灾事故，现场操作人员应迅速向仓库等负责人报警和采取119电话报警。

②负责人在接报后应立即确认火灾位置、大小和性质后，立即向事故应急指挥中心报警

③事故应急指挥中心接报后，通知消防救护等部门，并指挥扑救工作。

④抢险工作负责人在向事故应急指挥中心报警的同时，启动事故应急程序，指挥有关工作人员启动内部的消防应急设备，控制火灾的进一步蔓延，救护受伤人员。外援消防部门、救护部门赶到后协助其工作。

（2）环保设施故障应急预案

发现废气、废水设施（诸如阀门失灵、管道破裂等）故障后当班人员应立即向领导小组及夜班值班人员汇报，决定或事故检修或立即停工，并在事故处理过程用电话保持与领导小组的联系。

- 6.4.11.9事故应急预案与沭阳县应急预案衔接

1）应急组织机构、人员的衔接

发生风险事故时，项目综合协调小组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向建设项目应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

2）预案分级响应的衔接

①一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地环保部门和园区事故应急处理指挥部报告处理结果。

②较大或严重污染事故：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向沭阳县事故应急处理指挥部报告，并请求支援；沭阳县事故应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案迅速调集救援力量，指挥沭阳县事故应急处理各成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从沭阳县事故应急处理指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向沭阳县事故应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向宿迁市应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

# 7环境经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

## 7.1经济效益分析

本项目总投资70000万元。经济效益分析情况见表7.1-1。

表7.1-1  本项目主要经济效益指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 70000 | - |
| 2 | 固定资产投资 | 万元 | 70000 | - |
| 3 | 项目资本金 | 万元 | 47853 | - |
| 4 | 营业收入 | 万元 | 22147 | - |
| 5 | 营业税金及附加 | 万元 | 25549 | - |
| 6 | 利润总额 | 万元 | 6300 | - |
| 7 | 所得税 | 万元 | 954 | - |
| 8 | 税后利润 | 万元 | 5346 | - |
| 9 | 所得税后项目投资回收期 | 万元 | 4.12 | - |

## 7.2社会效益分析

项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。

本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）本项目用地为工业用地，因而项目对完善区域建设，提高土地利用有重大的意义，可提高土地利用率。

（2）项目采用先进工艺与设备，该工艺技术成熟，设备运行稳定，产品质量好，收率较高，生产成本低，有利于市场竞争。

（3）本项目的建设将使企业成为我国产量相对较大、产品附加值较高的企业，能为用户提供品质好、价格低的产品，提高我国文教用品行业在国际上的竞争力。

（4）项目建成后，可提供一定数量的劳动就业机会，为国家和地方增加相当数量的税收，促进当地工业的发展和增加地方经济实力。

综上分析，本项目社会效益十分突出。

## 7.3环境效益分析

本项目位于沭阳经济技术开发区，可利用开发区的集聚效应，依托开发区配套设施，减少了企业的经营成本，同时也能够接受更加规范的管理和监督，符合风险防范要求，对区域环境的影响较小。

本工程本着“清洁生产”和“总量控制”的原则，针对生产工艺过程中的产污环节，采取了有效的环保治理措施，既有力地控制了污染，又产生了一定的经济效益。

根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声等污染治理设施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目污染治理设施的环境效益表现在以下方面：

- 废水治理环境效益分析。项目废水经化粪池处理后可达标接管至沭阳凌志水务有限公司集中处理，可使废水中污染物大幅度得到削减，降低对外环境的影响；

（2）废气治理的环境效益分析。项目在生产中有SO2、NOX、烟粉尘VOCs、甲醛、NH3气体产生，经采取严格的措施处理后均能达标排放，对周围大气环境影响较小；

（3）噪声治理的环境效益分析。本项目对强声源设备采取建筑隔声、安装消声器等措施，大大减轻了噪声污染，对周围环境的影响较小；

（4）本项目产生的固体废物均能妥善处理或综合利用，对外环境影响较小。

（5）绿化建设的环境效益：本项目在控制污染、治理污染的同时，绿化起到净化空气、降噪等作用，同时美化了厂区环境，为企业职工提供良好的厂区环境。

环保投资主要包括治理污染保护环境所需的设备、装置等工程设施费用及事故应急措施、环境管理等的配置费用。本项目选用了较先进的环保设施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。

综上所述，本建设工程在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。

## 7.4分析结论

通过以上对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，从环境经济的角度而言，项目建设是可行的。

# 8环境监控及环境保护管理计划

## 8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段，对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为缓解建设项目生产运行对环境造成的负面影响，除通过清洁生产工艺和配套末端治理措施控制污染物产生和排放外，还必须建立企业内部的环境管理机构，将环境保护工作纳入企业管理和生产计划中，通过制定全面的环境管理计划、合理的管理监督及污染控制指标考核方案，保证污染控制设施的正常稳定运行，实现污染物达标排放，使企业环境保护制度化和系统化。

- 8.1.1环境管理机构

环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，负责制定公司环境保护规划和进行环境管理，监督企业环保设施的运行效果，配合环保部门对企业的环境目标考核。环境管理机构由企业法人代表主管，其主要分管领导和负责环保工作的人员均为本公司负责人和环保负责人。

建设单位必须具有环境工程专业或者相关专业中级以上职称，且有3年以上环保相关经验的技术人员。

- 8.1.2环保制度

拟建项目利用企业厂区现有环保管理体系，项目的建设过程严格执行相关环保制度。

（1）“三同时”制度

在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时竣工”。

（2）污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设备和污水治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。

（3）报告制度

企业应定期向当地政府环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于环保部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地环保部门申报，并请有审批权限的环保部门审批。企业产量和生产原辅料发生变化也应及时向环保部门报告。

（4）固体废物环境保护制度

①建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

②根据本次评价分析，拟建项目正常工况下固体废物主要为废树脂、废机油、废金属、废包装材料、烟灰、灰渣、污泥、废导热油及生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门统一收集后进行卫生填埋；废金属、烟灰及灰渣收集后外售；废树脂、废机油、废包装材料、污泥及废导热油需委托有资质单位安全处置。

③明确建设单位的污染防治责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

④规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器等应按照有关要求张贴标识。

（5）环境管理台账制度

做好污染物产排、环保设施运行等环境管理台账。主要包括：主要污染源情况、环保设施及运行记录、环保检查台账、环境事件台账、非常规“三废”排放记录、环保考核与奖惩台账、外排废水检测台账、车间废水外排口检测台账、外排尾气（烟气）监测台账、噪声监测台账 、固体废物台账等。

（6）环境管理制度

制定并实施本公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；建立并实施环境目标管理责任制，明确责任目标；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。

（7）环境风险管理制度

制订日常风险管理措施，以确保危险废物贮存安全、生产区运行安全、车辆运输安全。组建应急组织机构和事故应急报警及联络系统、进行应急培训与演练、配备应急监测手段和应急物资储备。

（8）环保奖惩制度

各级管理人员都应树立环境保护的思想，企业应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保治理设施、严格执行环保制度的工作者实施奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污 染及材料浪费者予以处罚。

（9）排污许可证制度

建设单位排放工业废气、间接向水体排放工业废水，根据《排污许可证管理暂行规定》应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。排污许可证中明确许可排放的污染物种类、浓度、排放量、排放去向等事项，载明污染治理设施、环境管理要求等相关内容。排污许可证作为生产运营期排污行为的唯一行政许可，建设单位应持证排污，不得无证和不按证排污。

（10）排污单位污染源自行监测制度

①制定自行监测方案。对照项目环评、验收以及排污许可证等要求，对排放的废水、废气 、噪声等污染物制定污染源自行监测方案，每年自行委托有资质的第三方监测机构按监测规范开展污染源监测工作 。

②明确自行监测频次和监测因子。对已核发国家排污许可证的排污单位，严格按照国家排污许可证的要求开展自行监测；

③按要求提供自行监测报告。做好自行监测报告存档备查，供环保部门在日常执法检查中监督检查。

（11）污染治理设施用电监管平台

企业需建立污染治理设施用电监管云平台，运用大数据分析、云计算、移动互联网、物联网技术，对企业生产设备与环保治理设备用电数据、运行工况进行24小时不间断监测。通过关联分析、超限分析、停电分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况。同时，通过历史数据分析，追溯企业生产运行状态，为环保监管提供数据支撑。

- 8.1.3环境信息公开

建设单位应当每年度向社会公开本企业环境保护相关工作概况，其内容应当包括但不仅限于：企业基本概况、主要生产工艺及设备、主要原辅材料及燃料、产排污环节、污染物及治理设施运营情况、排放口基本信息、自行例行监测情况（包括污染源监测和环境质量监测）、环境事故发生及处置情况等。

## 8.2 污染物排放清单

- 8.2.1 污染物排放清单

拟建项目设备清单见表8.2-1~表8.2-3。

表8.2-1  刨花板生产主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 (台/套) | 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 (台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 剥皮工段 |  |  | 六 | 铺装热压工段 |  |  |
| 1 | 齿辊剥皮机 | 45t/h BD | 1 | 1 | 表层细料气流铺装机 | 45m3/m h | 2 |
| 2 | 金属探测器 |  | 1 | 2 | 定向刨花铺装机 | / | 3 |
| 二 | 削片工段 |  |  | 3 | 连续预压机 | / | 2 |
| 1 | 鼓式削片机 | 50t/h BD | 1 | 4 | 连续预热器 | / | 1 |
| 2 | 木片筛选机 |  | 1 | 5 | 含水率分析仪(红外) | / | 3 |
| 三 | 刨花制备工段 |  |  | 6 | 纵向齐边锯 | / | 1 |
| 1 | 长材刨片机 | 30t/h BD | 1 | 7 | 金属探测器 | / | 1 |
| 2 | 木片仓 | 100m³ | 1 | 8 | 板坯回收斗 | / | 1 |
| 3 | 刨片机 | 8t/h BD | 3 | 9 | 连续液压热压机 | 8.5' ×38.7m | 1 |
| 四 | 刨花干燥和分选工段 |  |  | 10 | 用于压机的二次热循环系统 |  | 1 |
| 1 | 湿刨片料仓 | 460m3 | 2 | 七 | 冷却堆垛工段 |  |  |
| 2 | 含水率测定仪(微波) |  | 2 | 1 | 出料辊台运输机 | / | 1 |
| 3 | 单通道干燥机 | 32t/h BD | 1 | 2 | 齐边锯设备 | / | 1 |
| 4 | 分料器 |  | 1 | 3 | 双对角锯装置 | / | 1 |
| 5 | 湿静电处理系统 |  | 1 | 4 | 板厚测定装置 | / | 1 |
| 6 | 料仓 | 150m3 | 1 | 5 | 鼓泡探测系统 | / | 1 |
| 7 | 盘式辊筛 | 38t/h | 1 | 6 | 废板剔除站 | / | 1 |
| 8 | 振动超级筛选机 | 26t/h BD | 1 | 7 | 冷却翻板机 | / | 3 |
| 9 | 刨花脉冲破碎机 | 11t/h BD | 2 | 8 | 自动堆垛系统 | / | 1 |
| 10 | 振动超级筛选机 | 26m2 | 2 | 9 | 中间仓储系统 | / | 1 |
| 11 | 重力气流分选机 | 19t/h BD | 1 | 八 | 砂光裁板及自动检板打包工段 |  |  |
| 五 | 刨花施胶工段 |  |  | 1 | 定厚砂光机 | / | 2 |
| 1 | 芯层干刨片料仓 | 300m3 | 1 | 2 | 粗砂砂光机 | / | 4 |
| 2 | 芯层拌胶机 | 11’ x 25’ | 1 | 3 | 精细砂光机 | / | 4 |
| 3 | 表层干刨片料仓 | 300m3 | 1 | 4 | 抛光机 | / | 2 |
| 4 | 表层拌胶机 | 11’ x 25’ | 1 | 5 | 高压气力输送系统（砂光粉） | / | 1 |
| 5 | 表层细料仓 | 300m3 | 1 | 6 | 纵向锯 | / | 1 |
| 6 | 表层细料拌胶机 | 18t/h BD | 1 | 7 | 横截锯 | / | 1 |
| 7 | 胶液与防水剂计量系统 | / | 1 | 8 | 自动检板系统 | / | 1 |
| 8 | 胶黏剂计量系统 | / | 1 | 9 | 自动打包系统 | / | 1 |
| 九 | 检测中心 |  |  | 十 | 环保设施 |  |  |
| 1 | 万能力学实验机 | / | 1 | 1 | 旋风+布袋除尘 | / | 4 |
| 2 | 断面密度分析仪 | / | 1 | 2 | 布袋除尘器 | / | 3 |
| 3 | 分析天平 | / | 1 | 3 | 湿式静电除尘器 | / | 1 |
| 4 | 电子天平 | / | 1 | 4 | 水喷淋 | / | 3 |
| 5 | 水分快速检测仪 | / | 1 | 5 | 炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘 | / | 1 |
| 6 | 烘箱 | / | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 马弗炉 | / | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 干燥器 | / | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 阿贝折光仪 | / | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 旋转粘度计 | / | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 穿孔萃取仪 | / | 1 |  |  |  |  |

表8.2-2   制胶生产主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂搅拌釜 | BK30000 | 30m3 | 3台 | 不锈钢筒体，碳钢外半管，内置不锈钢盘管，底部夹套碳钢封头，带（国贸斜齿轮减速机）带电机，带多层搅拌装置等全套。多点温度测温，用于MUF（可脱水）胶制备。 |
| 2 | 高效冷凝器 | BR50300 | 300㎡ | 3台 | 列管式与蒸汽接触部分为不锈钢，大法兰式连接，两端带不锈钢封头（供生产MUF胶使用） |
| 3 | 螺旋上料器 | / | / | 3台 | 不锈钢筒体，叶片，带电机（供3台30 m³釜使用） |
| 4 | 加料斗 | / | 6 m³ | 3台 | 不锈钢，（现场制作）供3台30 m³釜使用 |
| 5 | 甲醛计量罐 | BR6020 | 20m³ | 2台 | 不锈钢（用于甲醛计量，现场制作） |
| 6 | 甲醛过滤器 | BR3505 | 0.5㎡ | 1台 | 不锈钢 |
| 7 | 胶过滤器 | BR3405 | 0.5㎡ | 3台 | 不锈钢 |
| 8 | 碱溶解槽 | BR2120 | 2.0m3 | 1台 | 不锈钢，带搅拌 |
| 9 | 酸溶解槽 | BR4220 | 2.0m3 | 1台 | 聚乙烯耐腐蚀材料，带搅拌 |
| 10 | 酸（碱）计量筒 | BR1950 | 50L | 6台 | 不锈钢，配3台30 m³釜 |
| 11 | 真空罐 | BR8060 | 6m³ | 3台 | 不锈钢（用于MUF胶脱水时使用） |
| 12 | 脱水罐 | BR8160 | 6m³ | 3台 | 不锈钢（用于MUF胶脱水时使用） |
| 13 | PCL电控系统 | HDK5510 | / | 1套 | PLC(西门子) 自动控制，带品牌电脑，液晶显示器 |
| 14 | 控制柜 | KG5610 | / | 1套 | 主要元件采用西门子产品，其他国内品牌 |
| 15 | 电子称 | / | 45T | 2套 | 电子数显，3个15T模块（用于甲醛计量罐） |
| 16 | 电子称 | / | 30T | 3套 | 电子数显，3个5T模块（用于尿素料斗）配螺旋机 |
| 17 | 甲醛泵 | ≈60m³/h | / | 2台 | 用于甲醛输送 |
| 18 | 出胶泵 | / | ≈90m³/h | 3台 | 耐腐蚀化工泵，上海品牌 |
| 19 | 真空泵 | SK-42 | 42m³/min | 3台 | 水环式（用于MUF胶脱水抽真空） |
| 20 | 离心风机 | / | / | 3台 | 不锈钢壳体，叶片 |
| 21 | 电动葫芦 | / | 3T 18m | 1台 | 行走式 |
| 22 | 冷却塔系统 | / | 250 m³/h | 2套 | 用户自备 |
| 23 | 甲醛储罐 | BR60500 | 500m³ | 3台 | 不锈钢 |
| 24 | 脲醛胶储罐 | BR6120 | 120m³ | 2台 | 不锈钢 |

表8.2-3  热能中心主要设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料输送系统 |  | 套 | 1 |
|  | 其中 | 废料仓 | 套 | 1 |
|  |  | 活底推板 | 套 | 5 |
|  |  | 废料仓液压站 | 套 | 1 |
|  |  | 拨料辊 | 套 | 2 |
|  |  | 皮带运输机 | 套 | 1 |
|  |  | 安全铡刀门 | 套 | 1 |
|  |  | 进料器 | 套 | 1 |
|  |  | 砂光粉罗茨风机 | 套 | 1 |
|  |  | 砂光粉助燃风机 | 套 | 1 |
|  |  | 砂光粉计量仓 | 套 | 1 |
|  |  | 砂光粉气锁 | 套 | 1 |
|  |  | 木粉燃烧器 | 套 | 2 |
|  |  | 锯削罗茨风机 | 套 | 1 |
|  |  | 锯削助燃风机 | 套 | 1 |
|  |  | 锯削计量仓 | 套 | 1 |
|  |  | 锯削气锁 | 套 | 1 |
|  |  | 锯削燃烧器 | 套 | 1 |
| 2 | 燃烧系统 |  | 套 | 1 |
|  | 其中 | 往复炉排 | 套 | 1 |
|  |  | 炉排液压站 | 套 | 1 |
|  |  | 一次风机 | 套 | 1 |
|  |  | #1二次风机 | 套 | 1 |
|  |  | #2二次风机 | 套 | 1 |
|  |  | 燃烧室 | 套 | 1 |
| 3 | 导热油系统 |  | 套 | 1 |
|  | 其中 | 辐射油炉 | 套 | 1 |
|  |  | 对流油炉 | 套 | 1 |
|  |  | 油炉引风机 | 套 | 1 |
|  |  | 油炉除尘器 | 套 | 1 |
|  |  | 泵 | 套 | 3 |
|  |  | 配料罐 | 套 | 5 |
| 4 | 蒸汽系统 |  | 套 | 1 |
|  | 其中 | 蒸汽发生器 | 套 | 1 |
|  |  | 钠离子交换器 | 套 | 1 |
|  |  | 软水箱 | 套 | 1 |
|  |  | 给水泵 | 套 | 2 |
| 5 | 电气控制系统 |  | 套 | 1 |
| 6 | 除灰除渣系统 |  | 套 | 1 |
| 7 | 耐火和保温系统 |  | 套 | 1 |

拟建项目原辅材料清单见表8.2-4。

表8.2-4  项目原辅材料一览表

| 产品 | 序号 | 物料名称 | 性质/成分 | 年用量t | 规格 | 最大储存量t | 储存地点 |  | 原料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刨花板生产 | 1 | 枝丫材 | 含水率≥40% | 8万 | / | 5000 | 原料堆场 |  | 当地采购 |
|  | 2 | 小径材 | 含水率≥40% | 25.15万 | / | 2万 |  |  |  |
|  | 3 | 锯屑 | 含水率≥25% | 3万 | / | 650 |  |  |  |
|  | 4 | 石蜡 | C18～30烃类混合物98% | 723.13 | 4m3/罐 | 3.6 | 化学品库 |  | 当地采购 |
|  | 5 | 硬脂酸 | / | 72.15 | 100kg/袋 | 5 |  |  |  |
|  | 6 | 硫酸铵 | 99% | 104.68 | 100kg/袋 | 7 |  |  |  |
|  | 7 | 异氰酸酯胶 | 纯度＞99.5%， 水解氯含量＜0.05% | 2854.36 | 35m3/罐 | 214 | 罐区 | 当地采购 |  |
|  | 8 | 氨水 | 20% | 45.26 | 60m3/罐 | 45.26 |  |  |  |
|  | 9 | 机油 | / | 2 | 25kg/桶 | 0.5 | 化学品库 | 当地采购 |  |
|  | 10 | 生物质燃料 | 稻壳等，热量4693kcal/kg计 | 45039.6 | / | 1500 | 燃料库棚 | 当地采购 |  |
|  | 11 | 氮气 | N2 | 30瓶 | 40L/瓶 | 5瓶 | 化学品库 | 当地采购 |  |
| 脲醛树脂胶生产 | 1 | 52%甲醛 | 52% | 6798.75 | 500m3储罐，3个 | 1275 | 罐区 | 当地采购 |  |
|  | 2 | 片碱 | 99%NaOH | 2.94 | 25kg/袋 | 2 | 化学品库 | 当地采购 |  |
|  | 3 | 尿素 | 99% | 4189.5 | 25kg/袋 | 600 |  |  |  |
|  | 4 | 三聚氰胺 | 99% | 1029 | 25kg/袋 | 100 |  |  |  |
|  | 5 | 甲酸 | 85% | 2.2 | 25kg/桶 | 0.2 |  |  |  |

拟建项目污染物排放清单详见表8.2-4~表8.2-5。

表8.2-4  拟建项目有组织大气污染物排放清单

| 污染源 | 排气筒编号 | 排放口高度m/内径m | 排气量Nm3/h | 污染物名称 | 治理措施 | 排放状况 |  |  | 排放标准 | 排放口 | 排放时段/规律 | 环境监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a |  |  |  |  |
| 枝丫材刨花 | H1 | 15/0.4 | 5000 | 粉尘 | 旋风+布袋 | 2.78 | 0.014 | 0.1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物标准 | 一般排放口 | 连续 | 1年监测1次 |
| 小径材刨花 | H2 | 15/0.4 | 5000 | 粉尘 | 旋风+布袋 | 2.78 | 0.014 | 0.1 |  | 一般排放口 | 连续 | 1年监测1次 |
| 湿刨花料仓 | H3 | 35/0.55 | 10000 | 粉尘 | 旋风+布袋 | 6.94 | 0.07 | 0.5 |  | 一般排放口 | 连续 | 1年监测1次 |
| 热能中心生物质炉 | / | / | 300000 | 烟尘 | 炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘 | 6.53 | 1.96 | 14.1 | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SO2 |  | 4.72 | 1.42 | 10.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  | 21.9 | 6.58 | 47.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醛 |  | 0.41 | 0.12 | 0.896 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs |  | 0.34 | 0.1 | 0.734 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3 |  | 0.12 | 0.035 | 0.25 |  |  |  |  |
| 湿刨花烘干线、 | H4 | 35/3 | 300000 | 烟粉尘 | 湿式静电除尘器 | 1.2 | 0.36 | 2.6 | 项目烟粉尘、SO2和甲醛排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的二级标准，NOx执行《宿迁市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中要求，氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，VOCS参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准 | 主要排放口 | 连续 | 烟（粉）尘、NOX、VOCs在线监控，其他1年监测1次 |
|  |  |  |  | SO2 |  | 4.72 | 1.42 | 10.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  | 21.9 | 6.58 | 47.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醛 |  | 0.41 | 0.12 | 0.896 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs |  | 0.39 | 0.12 | 0.853 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3 |  | 0.0032 | 0.001 | 0.007 |  |  |  |  |
| 制胶反应釜 | / | / | 1000 | 甲醛 | 水喷淋处理后通入热能中心燃烧 | 18.0 | 0.018 | 0.13 | / | / | / | / |
| 刨花筛选、打磨 | H5 | 35/1.3 | 60000 | 粉尘 | 旋风+布袋 | 5.93 | 0.36 | 2.56 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物标准 | 一般排放口 | 连续 | 1年监测1次 |
| 表层及芯层刨花仓 | H6 | 35/0.8 | 20000 | 粉尘 | 布袋 | 17.4 | 0.35 | 2.5 |  | 一般排放口 | 连续 | 1年监测1次 |
| 防水剂配制、调胶至热压 | / | / | 20000 | 甲醛 | 水喷淋处理后通入热能中心燃烧 | 5.25 | 0.1 | 0.76 | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 粉尘 |  | 17.85 | 0.35 | 2.57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs |  | 5.05 | 0.10 | 0.73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3 |  | 1.735 | 0.035 | 0.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx[2] |  | 88.9 | 1.78 | 12.8 |  |  |  |  |
| 齐边 | H7 | 35/0.7 | 20000 | 粉尘 | 布袋 | 17.4 | 0.35 | 2.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物标准 | 一般排放口 | 连续 | 1年监测1次 |
| 砂光、抛光、裁板 | H8 | 35/1.3 | 100000 | 粉尘 | 布袋 | 10.4 | 1.04 | 7.5 |  | 一般排放口 | 连续 | 1年监测1次 |
| 甲醛储罐 | / | / | 100 | 甲醛 | 水喷淋处理后送至热能中心燃烧 | 8.35 | 0.0008 | 0.006 | / | / | / | / |
| 危废仓库 | / | / | 1000 | VOCs | 水喷淋处理后通入热能中心燃烧 | 0.56 | 0.0005 | 0.004 | / | / | / | / |

表8.2-5  拟建项目水污染物排放清单

| 序号 | 污染源 | 污染物名称 | 产物工段 | 污染物种类 | 排放去向 | 治理措施 | 污染物名称 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放口类型 | 排放时段/规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | / | 员工生活 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 沭阳凌志水务有限公司 | 化粪池 | COD | 394 | 6.47 | 一般 | 间歇 |
|  |  |  |  |  |  |  | SS | 329 | 5.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 35 | 0.5778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 45 | 0.7386 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TP | 5 | 0.082 |  |  |
| 2 | 调胶至热压废气、废气仓库废气水喷淋废水，调胶区设备及地面冲洗废水，检测中心废水 | / | 废气处理及地面冲洗 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、甲醛 |  | 污水站（调节+芬顿氧化+混凝沉淀） | 甲醛 | 3.2 | 0.052 |  |  |

表8.2-6  拟建项目固体废物排放清单

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废树脂 | 危险固废 | 纯水制备 | 固态 | 废树脂 | 《国家危险废物名录》（2016年）及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019） | T | HW13 | 900-015-13 | 0.1t/a | 安全处置 |
| 2 | 废机油 |  | 机加工及设备检修等 |  | 废机油 |  | T，I | HW08 | 900-214-08 | 0.1t/a |  |
| 3 | 废金属 | 一般固废 | 磁选 | 液态 | 废金属 |  | / | / | / | 0.3t/a | 外售 |
| 4 | 废包装材料 | 危险固废 | 生产过程 | 固态 | 废塑料、废铁、废石蜡、废机油等 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 2.1t/a | 安全处置 |
| 5 | 污泥 |  | 废水处理 |  | 甲醛、有机质等 |  | T/In |  |  | 10t/a |  |
| 6 | 烟灰 | 一般固废 | 废气处理 |  | SiO2、CaO、K2O、MgO、CaSO4等 |  | / | / | / | 2792t/a | 外售 |
| 7 | 灰渣 |  | 燃料燃烧 |  |  |  | / | / | / | 4500t/a |  |
| 8 | 齐边及裁切下脚料 |  | 齐边及裁切 |  | 木材、胶、水等 |  | / | / | / | 11887.54t/a |  |
| 9 | 废导热油 | 危险固废 | 热能中心运行 |  | 矿物油等 |  | T，I | HW08 | 900-214-08 | 40t/5*a | 安全处置 |
| 10 | 树皮 | 一般固废 | 剥皮 |  | 木材等 |  | / | / | / | 25149.9t/a | 送热能中心焚烧 |
| 11 | 不合格木片 |  | 削片 |  | 木材等 |  | / | / | / | 4210.5t/a |  |
| 12 | 过大锯屑 |  | 筛分 |  | 木材等 |  | / | / | / | 600t/a |  |
| 13 | 粉尘尘渣 |  | 废气处理 |  | 木屑等 |  | / | / | / | 6415.34t/a | 外售 |
| 14 | 生活垃圾 | / | 员工生活 |  | 可燃物、可堆腐物 |  | / | / | / | 24t/a | 环卫收集 |

- 8.2.2 总量清单

（1）总量控制区域

根据项目所在位置、当地社会经济现状及发展趋势，拟建项目的排污总量将立足于沭阳县，不足部分进行区域平衡。拟建项目所有总量将交由沭阳县统一管理。

（2）总量控制因子

根据拟建项目排污特征和评价区实际情况，确定总量控制因子为：

① 水

总量控制因子：COD、氨氮、总氮、总磷；

② 大气

总量控制因子：SO2、NOX、烟（粉）尘、VOCs（含甲醛）；

（3）总量控制指标

项目建成后，项目污染物产生、削减、排放“三本帐”情况见表8.2-7。

表8.2-7  本项目污染物产生量、削减量和排放量三本帐（单位：t/a）

| 污染物名称 |  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排入环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 16420 | 0 | 16420 | 16420 |
|  | COD |  |  |  | 14.178 | 7.708 | 6.47 | 0.821 |
|  | SS |  |  |  | 9.13 | 3.74 | 5.4 | 0.1642 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.5778 | 0 | 0.5778 | 0.0821 |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.7386 | 0 | 0.7386 | 0.2463 |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.082 | 0 | 0.082 | 0.00821 |
|  | 甲醛 |  |  |  | 0.1516 | 0.0996 | 0.052 | 0.01642 |
| 废气 | 有组织 | 烟粉尘 |  |  | 9291 | 9272.64 | / | 18.36 |
|  |  | SO2 |  |  | 25.5 | 15.3 | / | 10.2 |
|  |  | NOX |  |  | 94.77 | 47.37 | / | 47.4 |
|  |  | VOCs |  |  | 32.651 | 30.902 | / | 1.749 |
|  |  | 其中 |  | 甲醛 | 17.89 | 16.994 | / | 0.896 |
|  |  |  |  | 其他VOCs | 14.761 | 13.908 | / | 0.853 |
|  |  | NH3 |  |  | 4.988 | 4.738 | / | 0.25 |
|  | 无组织 | 粉尘 |  |  | 1.97 | 0 | / | 1.97 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.365 | 0 | / | 0.365 |
|  |  | 其中 | 甲醛 |  | 0.205 | 0 | / | 0.205 |
|  |  |  | 其他VOCs |  | 0.16 | 0 | / | 0.16 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.0543 | 0 | / | 0.0543 |
| 固废 | 废树脂 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | / | 0 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | / | 0 |
|  | 废金属 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | / | 0 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | / | 0 |
|  | 烟灰 |  |  |  | 2792 | 2792 | / | 0 |
|  | 灰渣 |  |  |  | 4500 | 4500 | / | 0 |
|  | 齐边及裁切下脚料 |  |  |  | 11887.54 | 11887.54 | / | 0 |
|  | 污泥 |  |  |  | 10 | 10 | / | 0 |
|  | 废导热油 |  |  |  | 40t/5*a | 40t/5*a | / | 0 |
|  | 树皮 |  |  |  | 25149.9 | 25149.9 | / | 0 |
|  | 不合格木片 |  |  |  | 4210.5 | 4210.5 | / | 0 |
|  | 过大锯屑 |  |  |  | 600 | 600 | / | 0 |
|  | 粉尘尘渣 |  |  |  | 6415.34 | 6415.34 | / | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 24 | 24 | / | 0 |

（4）总量控制方案

《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》（国办发[2014]38号）要求实行排污权有偿取得：排污单位在缴纳使用费后获得排污权，或通过交易获得排污权。新建项目排污权和改建、扩建项目新增排污权，原则上要以有偿方式取得。

根据前面的分析，拟建项目新增污染物排放总量指标为：年新增排排入环境量COD0.821t/a、氨氮0.0821 t/a、总氮0.2463 t/a、总磷0.00821 t/a、烟（粉）尘18.36t/a、有组织SO210.2t/a、有组织NOx47.4t/a、VOCs1.749t/a（甲醛0.896t/a、其他VOCs0.853t/a）。

所有固废均进行无害化处理处置或综合利用，外排量为零。

## 8.3环境监测计划

表8.3-1 环境监测计划表

| 监测计划 | 类别 |  |  | 监测因子 | 监测布点与频次 | 监测数据采集、处理、采样分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 有组织 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 每年监测一次 | 《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007） |
|  |  |  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 每年监测一次 |  |
|  |  |  | DA003排气筒 | 颗粒物 | 每年监测一次 |  |
|  |  |  | DA004排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX、甲醛、VOCs、NH3 | 颗粒物、NOX、甲醛、VOCs在线监测，其他每年监测一次 |  |
|  |  |  | DA005排气筒 | 颗粒物 | 每年监测一次 |  |
|  |  |  | DA006排气筒 | 颗粒物 | 每年监测一次 |  |
|  |  |  | DA007排气筒 | 颗粒物 | 每年监测一次 |  |
|  |  |  | DA008排气筒 | 颗粒物 | 每年监测一次 |  |
|  |  | 无组织（厂界外） |  | 颗粒物、甲醛、VOCs、NH3 | 每年监测一次 | 《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT55-2000） |
|  |  | 厂房门窗外1m，距离地面1.5m以上 |  | 甲醛、VOCs | 每年监测一次 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中附录A中表A.1的无组织特别排放限值 |
|  | 废水 |  |  | 废水量、COD、氨氮 | 每季度监测一次 | 《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002） |
|  |  |  |  | 总磷、SS、总氮、甲醛等 | 每年监测一次 |  |
|  | 噪声 |  |  | 等效连续A 声级 参照HJ 819 进行 | 厂界噪声每季度至少监测1天（昼夜各1次） | 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 947-2018）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 环境质量监测 | 环境空气 |  |  | 甲醛、VOCs、NOx、NH3 | 参照HJ 2.2 进行在厂界外设2 个点，分别为上风方向和下风方向敏感目标，至少每年监测1 次 | 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 947-2018）、《空气和废气监测分析方法》(第四版)；《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）；《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005） |
|  | 土壤 |  |  | GB36600基本项目45项 | 进行至少每年监测1次 | 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 947-2018）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004） |
|  | 地下水 |  |  | pH、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、挥发酚、氰化物、CO32-、HCO3-、K+、Na+、Ga2+、Mg2+、铁、锰、铅、镉、汞、砷、六价铬 | 进行至少每年监测1次 | 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 947-2018）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 环境应急监测 | 环境空气 |  |  | 新增大气事故因子主要为：VOCs、甲醛、氰化物、氨气、一氧化碳等。监测时根据事故类型和排放物质确定 | 厂界监控点及周边区域内的保护目标。1次/2h，初始加密监测，视污染物浓度递减 | 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010） |
|  | 地表水 |  |  | 新增地表水事故因子主要为：COD、甲醛等。 根据事故类型和排放物质确定 | 根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：事故池进出口、厂区废水总排口、雨水总排口、以及周边地表水等。1次/2h，初始加密监测，视污染物浓度递减 |  |

## 8.4环保“三同时”项目

本项目环保“三同时”及投资估算情况见表8.4-1。

表8.4-1  项目环保“三同时”一览表

| 项目名称 | 江苏慧典新材有限公司 年产30万立方米刨花板项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 环保投资 | 治理效果 | 完成时间 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、TP | 化粪池 | 2万元 | 达沭阳凌志水务有限公司接管标准 | 与设备安装同步 |
|  | 水喷淋废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水 | COD、SS、氨氮、总氮、TP、甲醛 | 污水站（调节+芬顿氧化+混凝沉淀），甲醛在线监控 | 50万元 |  |  |
| 废气 | 枝丫材刨花 | 粉尘 | 1套旋风+布袋除尘器+1个15m高排气筒H1 | 1445 万元 | 项目烟粉尘、SO2和甲醛排放分别达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的二级标准和无组织排放监控浓度限值，NOx执行《宿迁市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中要求，VOCs达《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准和表5的其他行业无组织VOCs排放限值要求；NH3达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中NH3的新扩改建项目厂界二级标准值及表2中NH3的排放标准值 |  |
|  | 小径材 刨花 | 粉尘 | 1套旋风+布袋除尘器 +1个15m高排气筒H2 |  |  |  |
|  | 湿刨花料仓 | 粉尘 | 1套旋风+布袋除尘器 +1个35m高排气筒H3 |  |  |  |
|  | 湿刨花烘干线 | 烟粉尘、SO2、NOX、甲醛、VOCs、NH3 | 1套”湿式静电除尘”+ 1个35m高排气筒H4，设置用电在线监控，设置粉尘、NOX、VOCs在线监控 |  |  |  |
|  | 制胶反应釜 | 甲醛 | 水喷淋后通入热能中心焚烧 |  |  |  |
|  | 刨花筛选、打磨 | 粉尘 | 1套旋风+布袋除尘器 +1个35m高排气筒H5 |  |  |  |
|  | 表层及芯层刨花仓 | 粉尘 | 1套布袋除尘器 +1个35m高排气筒H6 |  |  |  |
|  | 防水剂配制、调胶至热压 | 甲醛、VOCs、NH3 | 水喷淋后通入热能中心焚烧 |  |  |  |
|  | 齐边 | 粉尘 | 1套布袋除尘器 +1个35m高排气筒H7 |  |  |  |
|  | 砂光、抛光、裁板 | 粉尘 | 1套布袋除尘器 +1个35m高排气筒H8 |  |  |  |
|  | 热能中心废气 | 烟尘、SO2、NOX | 炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘 |  |  |  |
|  | 无组织 | 烟（粉）尘、甲醛、VOCs、NH3 | 提高有组织废气收集率，提高操作工艺，减少排放环节，加强绿化等 |  |  |  |
| 噪声 | 设备 | 等效A声级 | 合理布局、厂房隔声、距离衰减 | 100 万元 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》3级标准要求 |  |
| 固废 | 一般固废 | 废金属、烟灰、灰渣、齐边及裁切下脚料、粉尘尘渣、树皮、不合格木片、过大锯屑 | 设置200 m2一般固废暂存仓库 | 3.5万元 | 地面防渗，分区堆放 |  |
|  | 危险固废 | 废树脂、废机油、废包装材料、废导热油 | 设置100m2危险固废暂存仓库 | 6万元 | 地面防渗，刷环氧树脂，设导流槽，事故沟等 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 厂区内设置若干垃圾桶等 | 0.5万 | 有效临时存放 |  |
| 环境管理 | 制定监测计划和环境管理计划； 污染治理设施配用电监测与管理系统 |  |  | 20 万元 | 监督环保设施运行情况 |  |
| 排污口 整治等 | 噪声：在噪声设备点设置环境保护标志牌。废气：2个15m高排气筒及6个35m高排气筒按照要求安装标志牌、预留监测采样平台，并设置环境保护图形标志。 |  |  | 15 万元 | 排污口规范化建设，满足采样和监控相关要求 |  |
| 风险防范 | 环境风险防范措施（设备、消防系统、药品、设置安全标志、消防尾水系统、风向标，展开安全教育等） |  |  | 15 万元 | 满足防范措施要求 |  |
|  | 环境风险应急预案（指挥中心、专业救援、应急监测、职工培训、公众教育等） |  |  |  | 满足应急预案要求 |  |
|  | 设置一个270 m3消防水池，设置一个容积为600m3的事故池 |  |  | 100 万元 | 满足防范措施要求 |  |
|  | 雨水排口设置截断阀，保证事故废水排入事故池内 |  |  |  | 满足防范措施要求 |  |
|  | 设置双电源系统、车间安装火花探测仪、各粉尘收集罐必须为钢制；对高危险区域委托有资质单位设计好泄爆面积和朝向；刨花板车间员工人数不超过9个人；砂光间设四周需设置防火墙 |  |  |  |  |  |
|  | 脲醛胶罐区设置120m3围堰、甲醛储罐区设置500m3围堰、异氰酸酯胶及氨水罐区设置100 m3围堰；罐区设置视频监控、甲醛泄漏报警器、火灾报警器 |  |  |  |  |  |
|  | 制胶车间设置甲醛泄漏报警器、火灾报警器 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1757万元 |  |  |  |  |  |
| 总量平衡方案 | 沭阳县平衡 |  |  |  |  | 环评审批阶段 |
| 卫生防护距离 | 厂区设置100m卫生防护距离 |  |  |  |  |  |
| 区域解决问题 | （1）加快开展北区和南区污水厂尾水穿越新沂河南偏泓和中偏泓排入北偏泓污水输送管线规划和可研工作，尽快实现尾水排入新沂河北偏泓；（2）尽快推进《沭阳经济技术开发区规划环境影响报告书》的编制以及上报环保部审查审查工作 |  |  |  |  | / |

# 9结论与建议

## 9.1结论

- 9.1.1建设项目概况

江苏慧典新材有限公司在沭阳经济技术开发区慈溪路南侧、205国道东侧投资70000万元建设年产30万立方米刨花板项目。项目东侧隔沭七路为新动力电厂苏北公司，南侧为傲丝生态，西侧为亿星玻璃，北侧为宇涛装饰和博硕智能系统。项目员工160人。

- 9.1.2环境质量现状

根据沭阳县《2019 年环境质量报告书》中公开的大气监测数据判定，PM10、PM2.5 2项基本污染物不达标，沭阳县为不达标区域，目前正在计划制定区域达标规划。

沂南河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准；项目地声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3 类标准。

根据现状监测，评价区域内VOCs、甲醛、NH3分别满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC、甲醛、NH3的标准值；凌志水务排污口上游500米、下游1000米及下游2000m监测断面中各因子均满足Ⅳ类水质标准要求；评价区域地下水环境中pH、氟化物、挥发酚、铅、硫酸盐、六价铬、汞、砷、铁、钠、锰符合地下水质量标准（GB/T14848-2017）中Ⅰ类标准，氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐符合Ⅱ类标准，氨氮、镉、总硬度、溶解性总固体符合Ⅲ类标准，耗氧量符合IV类标准；项目厂界区域声环境质量监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区限值；项目所在地土壤中各因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准的筛选值要求。

- 9.1.3污染物排放情况

项目建成后，项目污染物产生、削减、排放“三本帐”情况见表9.1-1。

表9.1-1  本项目污染物产生量、削减量和排放量三本帐（单位：t/a）

| 污染物名称 |  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排入环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 16420 | 0 | 16420 | 16420 |
|  | COD |  |  |  | 14.178 | 7.708 | 6.47 | 0.821 |
|  | SS |  |  |  | 9.13 | 3.74 | 5.4 | 0.1642 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.5778 | 0 | 0.5778 | 0.0821 |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.7386 | 0 | 0.7386 | 0.2463 |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.082 | 0 | 0.082 | 0.00821 |
|  | 甲醛 |  |  |  | 0.1516 | 0.0996 | 0.052 | 0.01642 |
| 废气 | 有组织 | 烟粉尘 |  |  | 9291 | 9272.64 | / | 18.36 |
|  |  | SO2 |  |  | 25.5 | 15.3 | / | 10.2 |
|  |  | NOX |  |  | 94.77 | 47.37 | / | 47.4 |
|  |  | VOCs |  |  | 32.651 | 30.902 | / | 1.749 |
|  |  | 其中 |  | 甲醛 | 17.89 | 16.994 | / | 0.896 |
|  |  |  |  | 其他VOCs | 14.761 | 13.908 | / | 0.853 |
|  |  | NH3 |  |  | 4.988 | 4.738 | / | 0.25 |
|  | 无组织 | 粉尘 |  |  | 1.97 | 0 | / | 1.97 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.365 | 0 | / | 0.365 |
|  |  | 其中 | 甲醛 |  | 0.205 | 0 | / | 0.205 |
|  |  |  | 其他VOCs |  | 0.16 | 0 | / | 0.16 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.0543 | 0 | / | 0.0543 |
| 固废 | 废树脂 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | / | 0 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | / | 0 |
|  | 废金属 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | / | 0 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | / | 0 |
|  | 烟灰 |  |  |  | 2792 | 2792 | / | 0 |
|  | 灰渣 |  |  |  | 4500 | 4500 | / | 0 |
|  | 齐边及裁切下脚料 |  |  |  | 11887.54 | 11887.54 | / | 0 |
|  | 污泥 |  |  |  | 10 | 10 | / | 0 |
|  | 废导热油 |  |  |  | 40t/5*a | 40t/5*a | / | 0 |
|  | 树皮 |  |  |  | 25149.9 | 25149.9 | / | 0 |
|  | 不合格木片 |  |  |  | 4210.5 | 4210.5 | / | 0 |
|  | 过大锯屑 |  |  |  | 600 | 600 | / | 0 |
|  | 粉尘尘渣 |  |  |  | 6415.34 | 6415.34 | / | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 24 | 24 | / | 0 |

- 9.1.4公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第4号）于2019年3月14日在江苏润天环境科技有限公司的网站进行了首次公示，介绍了建设项目的基本情况，公示网址为：http://www.jsrthj.com/article/show/328.aspx，在建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，于2019年6月11日在江苏润天环境科技有限公司网站进行了征求意见稿的公示，公示了环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径，公示网址为：http://www.jsrthj.com/article/show/329.aspx，公示时间不少于10个工作日，在此期间于2019年6月13日和6月19日在现代快报进行公开，于2019年6月11日在江苏慧典新材有限公司公示栏张贴公告进行公示，公示时间不少于10个工作日。拟建项目公示期间未收到反馈意见。调查结果表明：拟建项目得到了较多公众的了解与支持，无人表示反对。

- 9.1.5环境保护措施

（1）废水

项目废水为生活污水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水，板材生产废气处理废水、调胶区设备及地面冲洗废水、检测中心废水经厂区污水站处理后和经化粪池处理的生活污水一起接管至沭阳凌志水务有限公司，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）表1中一级标准A 类标准后排入沂南河，对周围水环境影响较小。

（2）废气

枝丫材刨花粉尘经1套旋风+布袋除尘器处理后经1个15m高排气筒H1高空排放；小径材刨片粉尘经1套旋风+布袋除尘器处理后由1个15m高排气筒H2高空排放；湿刨花仓粉尘经1套旋风+布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H3高空排放；制胶过程和甲醛储罐大小呼吸产生的废气先经过水喷淋处理，然后再通入热能中心燃烧处理，项目防水剂制备过程废气、调胶至预压工序废气及热压工序废气一起经1套水喷淋装置处理后，然后再通入热能中心燃烧处理，项目热能中心采用“炉内喷钙脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘”处理烟气，处理后的烟气直接用于刨花干燥，处理后和刨花干燥过程产生的废气一起经1套”湿式静电除尘”处理后由 1个35m高排气筒H4高空排放；项目刨花盘筛粉尘、超级筛粉尘、打磨粉尘、圆孔筛粉尘及风选粉尘一起经1套旋风+布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H5高空排放；表层及芯层刨花仓粉尘经1套布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H6高空排放；齐边粉尘经1套布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H7高空排放；砂光粉尘、抛光粉尘及裁板粉尘一起经1套布袋除尘器处理后由1个35m高排气筒H8高空排放，危废仓库废气先经过水喷淋处理，然后再通入热能中心燃烧处理。

项目烟粉尘、SO2和甲醛排放分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的二级标准达标排放，NOx执行《宿迁市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中要求，VOCS满足参照执行的《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准，NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中NH3的排放标准值达标排放。

本项目无组织废气经提高有组织废气收集率，提高操作工艺，减少排放环节，加强绿化等等措施后，项目烟粉尘和甲醛排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的无组织排放监控浓度限值达标排放，VOCS满足参照执行的《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表5的其他行业无组织VOCs排放限值要求，NH3满足参照执行的上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表4中周界监控点恶臭（异味）特征污染物排放限值。

（3）噪声

本项目噪声源经隔声、措施及厂房、厂界围墙等隔声措施后对现状贡献值较小，排放噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（4）固废

废金属、烟灰、灰渣、齐边及裁切下脚料、粉尘沉渣外售相关单位，废树脂、污泥、废机油、废包装材料、废导热油交由有资质单位安全处置，生活垃圾由环卫部门统一清运卫生填埋。上述固体废物经过妥善处置后实现零排放，不会对周围环境产生二次影响。

（5）土壤及地下水

项目制胶车间、储罐区、化学品仓库、危废仓库、各类污水管线以及污水处理站、事故池等重点防渗区防渗措施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）要求进行建设，一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行建设。通过以上措施，不会对厂区周围土壤及地下水环境产生影响。

- 9.1.6环境影响经济损益分析

通过本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，从环境经济角度而言，项目建设是可行的。

- 9.1.7环境管理与监测计划

（1）项目应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，严格执行“三同时”制度，污染治理设施的管理制度、排污口规范化设置，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（2）本项目主要在运行期会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。

- 9.1.8主要环境影响

（1）大气环境影响：根据预测，①正常排放时，污染物均可达到《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准及相关标准；②非正常排放时，各污染物对周边环境影响明显增大，企业应加强管理，杜绝事故排放的发生；③拟建项目无组织排放的大气污染物对厂界的影响较小，可不设置大气环境防护距离；④依据卫生防护距离计算，综合考虑全厂无组织源较多且分散，拟建项目卫生防护距离取厂界外100m，目前，在此范围内无学校、医院、居民等环境敏感目标，满足卫生防护距离的要求，项目建成后，防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。

（2）水环境影响：引用《沭阳县沭阳凌志水务有限公司污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告书》中关于地表水环境影响评价结论。拟建项目生产废水经厂区污水处理站预处理、生活污水经化粪池预处理后，混合废水接管至沭阳县沭阳凌志水务有限公司集中处理，经污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放，对区域地表水环境影响较小，不会因本项目废水排放影响纳污河流沂南河的现状水质功能。

（3）声环境影响：拟建项目建成投运后，厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（4）地下水环境影响：运营期污水站发生事故渗漏会对地下水环境质量有一定影响，但影响范围主要集中在污水站附近区域，而该区域未有地下水敏感保护目标，其环境影响可以接受，但企业仍应加强防渗措施的维护，破损时及时修复，减小对地下水的影响。

因此，拟建项目排放的污染物不会对周围环境造成较大影响，当地环境质量仍能达到区域环境功能要求。

- 9.1.9环境风险评价结论

根据环境风险评价，拟建项目涉及的危险物质主要有甲醛、氨水、硫酸铵、甲酸等，涉及脲醛树脂胶生产装置区、罐区、危废仓库、化学品仓库等危险单元；拟建项目大气、地表水、地下水环境敏感程度分别为E2、E3、E3，根据预测分析结果，甲醛储罐泄漏甲醛事故排放、木料及异氰酸酯胶发生火灾次伴生的一氧化碳、氰化物等对周边敏感目标的影响均较小。

拟建项目已从大气、事故废水、地下水等方面明确了防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等措施，因而，综上分析可知建设项目环境风险可实现有效防控，但应根据拟建项目环境风险可能影响的范围与程度，采取措施进一步缓解环境风险。

- 9.1.10总结论

综上，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求；项目刨花板生产符合开发区规划环评及审查意见要求，脲醛胶生产符合宿迁地区政策要求，选址符合区域发展、环保等规划要求；项目所在地环境质量现状较好；所采用废气处理工艺合理可行、污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；三废污染物排放不会改变区域环境功能类别，项目选址能够满足卫生防护距离的要求；环境风险在可接受范围内；项目的建设得到了大部分公众的坚决支持。

建设单位认真落实拟定的各项污染治理措施，切实作好“三同时”及日常环保管理工作，则项目产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施后，不会降低外界环境现有环境功能类别。在企业严格落实环保“三同时”措施、控制副产品质量及其污染确保稳定可行的应用前提下，项目的建设，从环保的角度上是可行的。

## 9.2建议

（1）提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保运行台账，加强对各项环保设施的日常维修管理。

（2）项目废水排口、废气排放口及固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求设置；加强对危化品的妥善管理，制定严格的管理制度；对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。

（3）本评价报告，是根据业主提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。

（4）建设单位应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等文件的要求编制企业突发环境事件应急预案。