沭阳磊之鑫建材有限公司“机制砂石破碎加工、混凝土加工项目”竣工环境保护自行验收意见

2019年12月17日，沭阳磊之鑫建材有限公司组织召开了“机制砂石破碎加工、混凝土加工项目”竣工环境保护自行验收会。验收组由建设单位（沭阳磊之鑫建材有限公司）、环评单位（江苏方正环保设计研究有限公司）、验收监测单位（江苏迈斯特环境检测有限公司）及3名专家组（名单附后）组成。验收组听取了建设单位对项目建设与环保设施配套情况的介绍，并查看了现场。

根据《建设项目环境保护管理条例》（修正案）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、项目环评以及批复等要求，经认真讨论，形成自行验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、主要建设内容

1）建设地点：沭阳县万匹乡工业园一排3号；

2）性质：新建；

3）产品及产能：石子8万 t/a（266.7t/d）；

4）工程组成

项目产品方案见表1。

表1 项目产品方案

| 产品名称 | 环评 |  | 实际 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产能力 | 运行时间 | 生产能力 | 运行时间 |
| 石子 | 石子8万t/a | 2400h/a | 石子7.8t/dt（260t/a） | 2400h/a |

原辅料及用量见表2。

表2 原辅材料及用量表

| 序号 | 环评 |  | 实际使用或消耗情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原料名称 | 用量（t/a） |  |
| 1 | 矿石 | 80000 | 78000 |

项目设备清单见表3。

表3 项目设备清单一览表

| 序号 | 环评 |  |  | 实际配套情况 (台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 功率（KW） | 数量(台/套) |  |
| 1 | 锤破机 | 90 | 2 | 2 |
| 2 | 鄂式破碎机 | 75 | 2 | 2 |
| 3 | 输送带机 | / | 16 | 16 |
| 4 | 振动筛 | 22 | 2 | 2 |

公辅工程见表4。

表4 项目公用及辅助工程表

| 项目 | 名称 | 环评 |  |  |  | 实际建设与配套情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 租有两间约 5000 平方米厂房（1F），厂房为钢架结构，两间厂房的东侧为生产车间，西侧作为原料和成品的堆放区 |  |  |  | 符合 |
| 公用 工程 | 给水 | 9084m3/a |  |  | 市政管网 | 9174m3/a，来自市政管网 |
|  | 排水 | / |  |  |  | / |
|  | 供电 | 5万KWh/a |  |  | 市政电网 | 符合 |
| 环保 工程 | 废气 | 砂石生产线粉尘 | 投料 | 原料经车间管道喷淋定期洒水本来处于湿润状态，且投料时喷水作业，密闭车间 |  | 原块状料经车间管道喷淋定期洒水本来处于湿润状态，且投料时喷水作业，并在投料处设置围挡 |
|  |  |  | 鄂破 | 湿式加工，产生粉尘较少，密闭车间 |  | 湿式加工 |
|  |  |  | 二破 | 南、北车间各设一套袋式除尘器，处理过程是经集气罩收集后共用一套袋式除尘器处理后经 15 米排气筒（1#、2#）排出。未收集到的废气有管道喷淋器对粉尘进行捕 捉，密闭车间 |  | 南车间在粉尘产生较多的二破、筛分环节加一套集气罩+袋式除尘器+25 米排气筒（DA001）有组织排放，北车间在粉尘产生较多的二破、筛分环节加一套集气罩+袋式除尘器+25 米排气筒（DA002）有组织排放 |
|  |  |  | 筛分 |  |  |  |
|  |  | 堆场扬尘 |  | 密闭车间，并设有管道喷淋器，定期洒水降尘 |  | 与环评一致 |
|  |  | 装卸扬尘 |  |  |  |  |
|  |  | 运输车辆动力起尘 |  | 有一台道路洒水车定期对路面进行洒水，减少扬尘的产生 |  | 厂区设有洒水车定期洒水、厂门口设置除尘雾炮机 |
|  | 废水 | 生活污水 |  | 生活污水达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质 》（GB/T25499-2010）中城市绿化水质标准，回用于厂区绿化，不外排 |  | 生活污水经化粪池处理后用于农肥返田，不外排 |
|  | 噪声 | 减震、隔声 |  |  | 噪声厂界达标 | 符合 |
|  | 固废 | 固废堆存间/区域 |  | 根据固废性质采取合理处置措施 |  | 生活垃圾分类收集，交由环卫部门卫生处理；厂区收集到的粉尘混入石子外售；设备维修及运转产生的少量废机油由有资质的单位安全处置； |

（二）建设过程及环保审批情况

项目环保审批及建设过程见表5。

表5 项目环保审批及建设过程情况

| 序号 | 项目 | 环评审批情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备案 | 沭阳县发展改革与经济委员会2018年对本项目予以备案（项目备案号：沭发改备案[2018]310号） |
| 2 | 环评批复 | 沭阳县环境保护局2019年1月4对本项目予以批复，批复文号：沭环审[2019]1号 |
| 3 | 工程竣工 及试生产 | 工程竣工及试生产时间为2019年10月 |

试生产期间，无环境投诉、违法记录。

（三）投资情况

本项目实际投资980万元，其中环保投资为48万元，占总投资的4.9%。

（四）本次验收范围

本次验收的范围为：投入运营的石子生产项目及其配套的各项环境保护设施。

- 二、工程变动情况

工程无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生活污水经化粪池处理后用于农肥返田。生产废水被产品吸收或蒸发损耗，不外排。

（二）废气

项目南生产车间二破、筛分过程产生的粉尘废气经集气罩收集后经过布袋除尘器处理后经1个25m高排气筒DA001高空排放，北生产车间二破、筛分过程产生的粉尘废气经集气罩收集后经过布袋除尘器处理后经1个25m高排气筒DA002高空排放。

车间无组织粉尘废气通过提高有组织废气收集率，洒水抑尘，加强绿化等措施后，粉尘浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，项目边界外50米范围内无环境敏感目标，且不再新建环境敏感目标，卫生防护距离满足要求。

（三）噪声

经车间密闭、厂房隔声以及距离衰减等措施，项目噪声厂界及敏感点处达标。

（四）固体废物

1）项目生活垃圾污泥由环卫部门清运处理；

2）项目粉尘收集后混入石子外售；

3）项目废油或含油废物委托有资质的单位安全处置；

四、污染物达标排放情况

1废水

项目生活污水经化粪池处理后用于农肥返田。生产废水被产品吸收或蒸发损耗，不外排。

1、废气

根据验收监测报告，项目有组织废气和无组织废气均排放达标。

2、噪声

根据验收监测报告，项目噪声厂界达标。

3、固废

项目生活垃圾污泥由环卫部门清运处理；项目粉尘收集后混入石子外售；项目废油或含油废物委托有资质的单位安全处置。

4、污染物排放总量

废气：颗粒物排放量为0.081t/a，排放量小于环评报告中申报的污染物排放总量，即颗粒物≤0.095t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

项目污染物排放满足标准要求，周边大气环境、声环境无明显异常，无扰民环保纠纷。

- 六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该项目竣工验收合格。

- 七、后续要求

（一）加强环保措施的运行、维护管理，完善相关台账；

（二）进一步规范危废的全过程管理。

验收组负责人：

验收组：