目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目主要特点	2

1.3 评价工作过程	2

1.4项目初筛	3

1.5 主要关注的环境问题	7

1.6 主要环评结论	7

2 总则	8

2.1 编制依据	8

2.2评价因子及评价标准	12

2.3评价标准	13

2.4评价工作等级和评价范围	19

2.5 环境保护目标	24

2.6 相关规划及环境功能区划	25

2.7 与相关政策、规划相符性分析	32

3项目工程分析	47

3.1已建项目概况（一期）	47

3.2已批在建项目概况（二期、三期）	54

3.3原环评总量	57

3.4本次扩建项目概况	58

3.5本次扩建项目工艺流程及产污环节	64

3.6主要原辅材料及理化性质	71

3.7本次扩建项目设备清单	76

3.8公用及辅助工程	76

3.9污染源强分析	83

3.10环境风险因素	96

3.11 清洁生产与循环经济	99

4 环境现状调查与评价	109

4.1 自然环境概况	109

4.2 环境质量现状	114

4.3 区域污染源调查与评价	127

5环境影响预测及评价	136

5.1 施工期环境影响分析	136

5.2 营运期大气环境影响预测与评价	139

5.3 水环境影响分析	165

5.4 声环境影响分析	175

5.5 固废环境影响分析	177

5.6 地下水环境影响分析	179

5.7 环境风险分析	191

5.8土壤环境影响分析	198

6污染防治措施分析	202

6.1 大气污染防治措施评述	202

6.2废水处理措施评述	212

6.3 噪声污染防治措施评述	224

6.4 固废污染防治措施评述	224

6.5 地下水、土壤污染防治措施	230

6.6环境风险防范措施及应急预案	233

6.7环保投资及三同时一览表	248

7环境经济损益分析	251

7.1 经济效益分析	251

7.2 环境效益分析	251

7.3 社会效益分析	251

8 环境管理与监测计划	252

8.1 环境管理	252

8.2污染物排放管理要求	258

8.3监测计划	265

8.4本次扩建项目竣工验收监测计划	268

9 结论与建议	271

9.1 结论	271

9.2 建议和要求	275

附件：

附件1 会议纪要

附件2 专家签到

附件3 修改清单

附件4 备案

附件5 委托书

附件6 合同

附件7 进园合同

附件8 原环评批复

附件9 用地红线图

附件10 营业执照

附件11园区规划环评审查意见

附件12监测报告

- 1概述

- 1.1项目由来

《纺织工业“十三五”发展规划》提出，纺织工业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、衣着消费与产业化并举的产业，在美化人民生活、带动相关产业、拉动内需增长、建设生态文明、增强文化自信、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。随着人们生活水平和质量的提高，追求舒适、高档、保健、自然等成了新时尚，对服饰、家纺产品的追求出现了多样化、功能化等更高的要求。

为促进泗阳纺织行业发展，泗阳县人民政府于2018年10月12日批准设立中国（泗阳）化纤精品产业园（泗政复[2018]19号），该产业园紧邻泗阳经济开发区南侧区域，规划占地11.45平方公里，北至吴江路、东至未来路、南至京杭运河、西至黄河路，重点发展纺织化纤产业，包括功能纤维新材料、化纤家纺精品、化纤高端印染等，以形成“设计研发－聚酯－切片（熔体直纺）－纺丝（纺纱）－织造－染整－家纺、成衣或产业纺织品”的完整产业链。江苏旭宣纺织品有限公司位于该产业园内。

江苏旭宣纺织品有限公司是一家纺织企业，公司于2018年10月委托江苏润天环境科技有限公司编制了《江苏旭宣纺织品有限公司年产1亿米化纤布和200万套家纺用品项目环境影响报告表》，2018年11月2日获得泗阳县环境保护局的批复：泗环评[2018]169号，该项目分三期进行建设，一期项目现已建成投产，二期、三期项目正在建设。为抓住市场机遇，增强产品竞争力，公司将新增印花布。

江苏旭宣纺织品有限公司委托江苏润天环境科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，江苏润天环境科技有限公司对项目场地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，了解项目用地周边环境现状及环境问题，预测项目建设的环境影响程度，从环境保护的角度对项目建设所带来的环境问题、工艺及环境可行性进行科学论证。在此基础上根据国家环保法律、法规、标准和规范等，编制了本环境影响报告书。

本次扩建项目环境影响报告书旨在通过项目所在地周围环境现状调查以及项目在生产过程中可能造成的污染及其对周围环境影响的评价，了解和分析项目所在地周围目前的环境质量现状及项目对周围环境的影响程度，提出避免或减少环境污染的对策与措施，从环保角度对工程建设的环境可行性进行论证，为环境管理提供依据。

- 1.2项目主要特点

1）本项目属于扩建项目，在原厂区进行扩建，不新增工业用地；

2）本次扩建项目废气、废水、固废产生量与原环评相比，均有所增加，废水、废气、固废的处置情况作为评价重点；

3）根据本次环评的内容，清洁生产水平能否达到《印染行业清洁生产指标体系（试行）》中的要求（回用水指标等）作为评价重点；

- 1.3 评价工作过程

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。具体工作过程见图1.3-1。

图1.3-1  环境影响评价工作程序图

- 1.4项目初筛

本次扩建项目相关情况判定见表1.4-1。

图1.4-1 本次扩建项目相关情况判定

| 项目 | 要求 |  | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业政策（国家、地方） | 《产业结构调整指导目录》（2019年本） |  | 本次扩建项目属于化纤织造加工项目，对比《产业结构调整指导目录》（2019年本），本次扩建项目不属于其中的限制类、淘汰类项目，为允许类 | 相符 |
|  | 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订版 |  | 本次扩建项目属于化纤织造加工项目，对比《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及修订版，本次扩建项目不属于其中的限制类、淘汰类项目，为允许类 | 相符 |
|  | 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》苏政办发〔2015〕118 号 |  | 本次扩建项目属于化纤织造加工项目，对比《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》苏政办发〔2015〕118 号，本次扩建项目不属于其中的限制类、淘汰类项目，为允许类 | 相符 |
| 环保政策 | 《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办[2014]128号） | 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺人溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75% | 本次扩建项目定型过程产生的非甲烷总烃经收集后通过水喷淋+静电净化除油装置处理，处理后通过1个15米高排气筒排放；转移印花过程产生的非甲烷总烃废气经收集后通过二级活性炭吸附装置处理，处理后通过1个15米高排气筒排放； | 相符 |
|  | 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 | 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》：“……纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs 排放治理……”。 | 本次扩建项目属于化纤织造加工项目，含有印花工序，定型过程中产生的非甲烷总烃经管道收集后采用“水喷淋+静电净化除油”处理后统一排放，与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符。 | 符合 |
|  | 《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号） | “（一）总体要求；（二）推进危险废物源头管控；（三）提升末端安全处置能力；（四）强化危险废物过程监管；（五）加强危险废物风险防控；（六）严格监督考核；（七）落实保障措施。” | 本次扩建项目危废主要为废机油、废活性炭、染料、助剂和油墨直接接触包装物等，本次扩建项目依托现有项目21m2的危废仓库用于专门存储项目产生的危废，危废仓库地面防腐等，将产生的危废委托有资质单位处理，危废存储过程需加强管理，严格填写危险废物出入库情况月报表及危废出入库日报表。综上，本次扩建项目满足《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》要求 | 相符 |
| 规划环评 | 根据《中国（泗阳）化纤精品产业园发展规划（2019-2025）》，园区布局重点包括化纤功能倍捻、机织、针织、编织、织造、缝制、刺绣生产服装、家纺等加工功能，以及特种功能纤维无纺、土工布、复合新材料等产业纺织品生产等 |  | 本次扩建项目属于化纤织造加工项目，符合中国（泗阳）化纤精品产业园产业定位中织造、家纺类项目定位，本次扩建项目的选址符合相关规划要求。 | 相符 |
| 三线一单 | 生态红线 |  | 本次扩建项目不在规划的国家级生态保护红线范围、生态空间管控区域范围之内，与规划生态红线距离较远，符合《江苏省生态空间管控区域规划》的要求。 | 相符 |
|  | 环境质量底线 |  | 根据泗阳县2020年度环境质量公报，2020年大气环境质量SO2年日均浓度0.008mg/m3，同比下降11.1%；NO2年日均浓度0.026 mg/m3，与去年持平；CO年日均值第95百分位浓度为1.248mg/m3，同比上升35.1%；O3日最大8小时均值第90百分位浓度为0.155mg/m3，同比下降5.5%；PM10年日均浓度0.064mg/m3，同比下降15.8%；PM2.5年日均浓度0.038mg/m3，同比下降11.6%；优良天数303天，优良天数达标率82.7%，同比上升8.2个百分点，因此判定为不达标区，为了打好蓝天保卫战，泗阳县政府持续深入开展大气污染治理工作。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造。整治面源污染、全面推行“绿色施工”。严控“两高”行业产能，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。积极调整运输结构，发展绿色交通体系。本次扩建项目纳污河为淮泗河，根据监测报告，淮泗河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。厂界环境噪声均符合标准要求；地下水水质及土壤质量符合相应标准。 | 相符 |
|  | 资源利用上线 |  | 本次扩建项目位于中国（泗阳）化纤精品产业园；本次扩建项目用水、用电、用汽等均在园区供给能力范围内 | 相符 |
|  | 宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案 |  | 具体见2.7.2.1章节 | 符合 |
|  | 负面准入清单 | 化纤纺织：①无切片、纺丝等后道工序的单纯聚酯类项目；②《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》限制类“十三、纺织”第1~17项，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“（十三）纺织” 第1~11项和第17~23项；其他：①新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置；②其他不符合国家和地方产业政策、规划产业定位、规划土地性质的企业或项目 | 本次扩建项目属于化纤织造加工项目，符合中国（泗阳）化纤精品产业园产业定位，不在园区环境准入负面清单内 | 相符 |

- 1.5 主要关注的环境问题

本次扩建项目工程的环境影响评价工作，结合厂址地区环境特点、工程特点，重点分析以下几个方面的问题：

1）本次扩建项目的建设是否能满足产业政策、准入条件和有关法规；

2）项目选址是否符合园区规划等相关规划；

3）本次扩建项目运行是否能够满足环境功能区划和环境保护规划的要求；

4）本次扩建项目采取相应的环保措施后是否能确保污染物稳定达标排放；

5）本次扩建项目投产后是否能够满足污染物排放总量控制的要求。

- 1.6 主要环评结论

环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本次扩建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。建设单位开展的公众参与结果表明公众对项目建设表示理解和支持。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本次扩建项目的建设具有环境可行性。

- 2 总则

- 2.1 编制依据

- 2.1.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国水法》（2016 年 9 月 1 日 起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修改)；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年修订）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，最新修订版2012.7.1起实施；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

（11）《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）；

（12）《产业结构调整指导目录》（2019年本），中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号；

（13）《危险化学品名录》（2015版）（国家安全生产监督管理局公告2015第5号）；

（14）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（15）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正）；

（16）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第344号）；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）；

（18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（19）《土壤污染防治行动计划》（2016年5月31日）；

（20）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办(2014)30号；

（21）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号）；

（22）《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）；

（23）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》生态环境部令 部令 第3号，2018年8月1日起施行；

（24）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 部令 第4号，2019年1月1日起执行）；

- 2.1.2 地方法律法规

（1）《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003年3月；

（2）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[97]122号；

（3）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》，苏环规[2012]2号，2012年10月1日；

（4）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本，2013年修正）；

（5）关于贯彻落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的通知（宿污防指办〔2019〕55号）；

（6）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）；

（7）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2017年修正），2017年6月3日；

（8）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

（9）《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物控制指南>的通知》，（苏环办[2014]128号）；

（10）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年修正），2015年5月1日起施行；

（11）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）；

（12）《省政府关于江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号；

（13）《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》，苏政办发[2015]118号；

（14）《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发〔2016〕47号）；

（15）《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）；

（16）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）；

（17）《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）；

（18）《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）；

（19）《市政府办公室关于印发宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（宿政办发[2018]98号）；

（20）《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）；

（21）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）；

（22）《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）。

（23）《关于印发<江苏省排污口设置及规范化整治管理办法>的通知》（苏环控[1997]122号）；

- 2.1.3 技术规范和标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

- 2.1.4项目有关文件和资料

（1）《中国（泗阳）化纤精品产业园规划环境影响报告书》（泗环评〔2019〕42 号）；

（2）《江苏旭宣纺织品有限公司年产1亿米化纤布和200万套家纺用品项目环境影响报告表》（泗环评[2018]169号）；

（3）环境影响报告书编制委托书；

（4）委托方提供的有关技术资料；

（5）环境影响评价现状数据资料。

- 2.2评价因子及评价标准

①环境影响因素识别

在项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素影响的初步分析，建立主要环境影响要素识别一览表，详见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响因素识别一览表

| 影响受体 影响因素 |  | 环境功能区划 |  |  |  |  | 生态功能区划 |  |  |  |  | 环境现状 | 区域发展规划 | 环境保护规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域环境 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 |  |  |  |
| 运营期 | 废水排放 |  | -1L | -1L | -1L |  | -1L | -1L | -1L | -1L |  | -1L | -1L | -1L |
|  | 废气排放 | -1L |  |  |  |  | -1L |  |  | -1L |  | -1L | -1L | -1L |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | -1L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  | -1L |  |  |  |  | -1L | -1L | -1L |
|  | 事故风险 | -1S | -1S | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 | 废水排放 |  | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工期 | 废水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | -1L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”、“”1、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响。

②评价因子筛选

在本次扩建项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素影响的进一步分析，根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准，确定本工程的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子。本次扩建项目评价因子见表2.2-2。

表2.2-2  本次扩建项目环境影响评价因子

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、非甲烷总烃、H2S、NH3、臭气浓度 | NH3、H2S | 烟尘、SO2、非甲烷总烃、NOx |
| 地表水环境 | pH、COD、NH3-N、SS、TN、TP、石油类、阴离子表面活性剂、锑 | pH、BOD5、SS、石油类、阴离子表面活性剂、锑、色度、盐分 | COD、氨氮、TP、总氮 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | - |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、铅、砷、六价铬、铜、锌、镍、挥发酚、高锰酸盐指数、总大肠菌群数、锑、地下水埋深、地下水水位 | CODMn | - |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锑 | - | - |
| 固体废物 | 各类工业固废 |  |  |
| 风险 | 天然气、冰醋酸等 |  |  |

- 2.3评价标准

- 2.3.1环境质量标准

- 2.3.1.1大气环境质量标准

评价区内SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2－2018）附录D中的H2S、NH3的标准值，根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中第244页的说明，确定非甲烷总烃的环境空气质量标准采用2.0mg/m3（1h）。

表2.3.1-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 标准浓度限值 (mg/Nm3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| NOx | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 24小时平均 | 0.1 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| H2S | 1小时平均 | 0.01 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018） |
| NH3 | 1小时平均 | 0.2 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

- 2.3.1.2地表水环境质量标准

淮泗河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据泗阳县城东污水处理厂二期工程环评批复，二中沟（北二干渠）执行 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的IV 类水质标准，具体指标见表2.3.1-2。

表2.3.1-2 地表水环境质量标准  单位：mg/l，pH无量纲

| 项目 | pH | DO | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III 类 | 6~9 | 5 | 20 | 4 | 1.0 |
| IV 类 | 6~9 | 3 | 30 | 6 | 1.5 |
| 项目 | 总磷 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面 活性剂 | 锑 |
| III 类 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.005 |
| IV 类 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.3 | 0.005 |

- 2.3.1.3地下水环境质量标准

项目所在地地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准要求，具体标准值见表2.3.1-3。

表2.3.1-3  地下水环境质量标准（GB/T14848-2017）  单位：mg/L

| 类别 | 项目及标准限值（pH值无量纲，其余为mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | 耗氧量 | 氨氮 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐 |
| I类 | 6.5~8.5 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤50 | ≤2.0 |
| II类 |  | ≤2.0 | ≤0.10 | ≤1.0 | ≤150 | ≤5.0 |
| III类 |  | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤250 | ≤20.0 |
| IV类 | 5.5~6.5，8.5~9 | ≤10 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤350 | ≤30.0 |
| V类 | <5.5，>9 | >10 | >1.50 | >2.0 | >350 | >30.0 |
| 类别 | 亚硝酸盐 | 铜 | 镍 | 锌 | 挥发酚 | 总硬度 |
| I类 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤150 |
| II类 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤0.001 | ≤300 |
| III类 | ≤1.00 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤450 |
| IV类 | ≤4.80 | ≤1.5 | ≤0.1 | ≤5.0 | ≤0.01 | ≤650 |
| V类 | >4.80 | >1.5 | >0.1 | >5.0 | >0.01 | >650 |
| 类别 | 六价铬 | 锑 | 铅 | 砷 | 硫酸盐 | 总大肠菌群数 |
| I类 | ≤0.005 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤50 | ≤3.0 |
| II类 | ≤0.01 | ≤0.0005 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤150 | ≤3.0 |
| III类 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤250 | ≤3.0 |
| IV类 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤350 | ≤100 |
| V类 | >0.1 | >0.01 | >0.1 | >0.05 | >350 | >100 |

- 2.3.1.4 土壤环境质量标准

项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，具体标准值见表2.3.1-4。

表2.3.1-4  土壤环境质量标准值（单位：mg/kg）

| 项目 | 汞 | 镉 | 铅 | 砷 | 铜 | 铬（六价） | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选值（第二类用地） | 38 | 65 | 800 | 60 | 18000 | 5.7 | 900 |
|  | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
|  | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
|  | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
|  | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 |
|  | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 |
|  | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | 锑 |  |  |  |
|  | 1.5 | 15 | 70 | 180 |  |  |  |

- 2.3.1.5 声环境质量标准

项目所在地区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，见表2.3.1-5。

表2.3.1-5 声环境噪声标准  单位：dB(A)

| 标准类别 |  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 3类标准 | 65 | 55 |
| 标准来源 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |  |  |

- 2.3.2污染物排放标准

- 2.3.2.1大气污染物排放标准

本次扩建项目非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中其他行业NMHC排放标准，厂界无组织非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中NMHC无组织排放监控浓度限值；详见表2.3.2-1。

表2.3.2-1  工业企业挥发性有机物排放控制标准

| 项目 | 最高允许排放浓度， mg/m3 | 最高允许排放速率；kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| NMHC | 60 | 15 | 3 | 周界外浓度最高点 | 4.0 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |

污水处理站有组织硫化氢、氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，无组织硫化氢、氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界浓度限值；详见表2.3.2-2。

表2.3.2-2  恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度 |  |
| H2S | / | 15 | 0.33 | 周界外浓度最高点 | 0.06 | 《恶臭污染排放标准》GB14554-93 |
| NH3 | / |  | 4.9 |  | 1.5 |  |
| 臭气浓度 | 2000 （无量纲） |  | / |  | 20（无量纲） |  |

项目定型机采用天然气作为燃料，燃烧排放的SO2、NOx和烟尘执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728- -2019）表1中标准；详见表2.3.2-3。

表2.3.2-3  工业炉窑大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 排放限值（mg/m3） | 排气筒 高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 80 | 15 | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728- -2019）表1 |
| NOx | 180 | 15 | / |  |
| 烟尘 | 20 | 15 | / |  |

厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度应符合江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内NMHC无组织排放限值；详见表2.3.2-4。

表2.3.2-4  厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

- 2.3.2.2废水污染物排放标准

本次扩建项目废水主要为磨毛废水、减量/退浆废水、园网印花废水、平网印花废水、水洗废水、水喷淋废水，磨毛废水、减量/退浆废水、园网印花废水、平网印花废水、水洗废水、水喷淋废水收集后进入厂内印花污水处理站处理后68.4%废水经中水回用处理后回用，其余31.6%废水达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单表2间接排放标准后，接管至泗阳县城东污水处理厂二期集中处理，达标后排入淮泗河，其中锑执行《纺织染整工业废水中锑污染物排放标准》(DB32/3432-2018)表1中间接排放限值，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。泗阳县城东污水处理厂二期尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准；标准见表2.3.2-5~表2.3.2-6。

表2.3.2-5  废水接管标准的浓度限值   单位：mg/L  pH无量纲

| 因子 | pH | SS | BOD5 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 色度 | LAS | 锑 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | 6～9 | 100 | 50 | 200 | 20 | 30 | 1.5 | 80倍 | 20 | 0.1 | 20 |
| 单位产品基准排水量为140m3/t标准品（棉、麻、化纤及混纺机织物）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3.2-6   城东污水处理厂二期排放标准  单位：mg/L

| 因子 | pH | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 色度 | LAS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | 6-9 | 10 | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 | 30倍 | 0.5 | 1 |

项目磨毛废水、减量/退浆废水、园网印花废水、平网印花废水、水洗废水、水喷淋废水经印花废水污水站处理后部分回用，回用水水质执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）规定的水质要求。尾水回用于漂洗工序或杂用用水指标见表2.3.2-7。

表2.3.2-7 尾水回用于漂洗工序或杂用用水指标要求   (单位：mg/L)

| 因子 | pH | SS | COD | 色度 | 透明度 | 铁 | 锰 | 总硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回用标准 | 6.5～8.5 | ≤30 | ≤50 | ≤25倍 | ≥30cm | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤450 |

- 2.3.2.3噪声排放标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2.3.2-8。

表2.3.2-8  建筑施工厂界环境噪声排放标准  （dB（A））

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，具体见表2.3.2-9。

表2.3.2-9   厂界噪声评价标准

| 功能区名称 | 执行的标准与级别适用范围 | 标准值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 项目各厂界 | 65 | 55 |

- 2.3.2.4固废污染控制指标

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危险废物鉴别执行《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）。

2.4评价工作等级和评价范围

2.4.1评价工作等级

- 2.4.1.1大气环境影响评价工作等级

根据建设项目工程分析结果，分别计算各污染源中各污染物的最大落地浓度占标率Pi 及污染物达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，经估算模式计算可知各气态污染物的最大地面浓度，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi 计算公式为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：

Pi—第i 个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

C0i 一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则5.2 确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据导则，采用AerScreen估算模型进行计算，估算模型参数见表2.4.1-1。预测结果统计见表2.4.1-2，详细预测见第5.2章节。

表2.4.1-1  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 106.76万 |
| 最高环境温度 |  | 40.0°C |
| 最低环境温度 |  | -23.4°C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

表2.4.1-2  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物名称 | 最大浓度值（mg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | DA004 | 非甲烷总烃 | 0.02260 | 1.88 | -- | 二级 |
|  | DA005 | NOx | 0.01900 | 7.6 | -- | 二级 |
|  |  | 烟尘 | 0.00122 | 0.27 | -- | 二级 |
|  |  | SO2 | 0.01650 | 3.3 | -- | 三级 |
|  | DA006 | 非甲烷总烃 | 0.00312 | 0.26 | -- | 三级 |
|  | DA007 | NH3 | 0.000104 | 0.048 | -- | 三级 |
|  |  | H2S | 0.0000651 | 0.65 | -- | 三级 |
|  | DA008 | NH3 | 0.0000651 | 0.03 | -- | 三级 |
|  |  | H2S | 0.0000521 | 0.52 | -- | 三级 |
| 面源 | 3#车间 | 非甲烷总烃 | 0.0499 | 4.16 | -- | 二级 |
|  | 印花废水污水站 | NH3 | 0.000148 | 0.07 | -- | 三级 |
|  |  | H2S | 0.00000494 | 0.0494 | -- | 三级 |
|  | 纺织废水污水站 | NH3 | 0.000194 | 0.1 | -- | 三级 |
|  |  | H2S | 0.000019 | 0.19 | -- | 三级 |

本次扩建项目Pmax最大值出现为DA005排气筒排放的NOx，Pmax值为7.6%，Cmax为0.019mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本次扩建项目大气环境影响评价工作等级为二级。判定依据见表2.4.1-3。

表2.4.1-3  大气环境影响评价工作判别表

| 评价工作等级 | 分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax ≥ 10％ |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

- 2.4.1.2地表水环境影响评价工作等级

本次扩建项目废水为磨毛废水、减量/退浆废水、园网印花废水、平网印花废水、水洗废水、水喷淋废水，磨毛废水、减量/退浆废水、园网印花废水、平网印花废水、水洗废水、水喷淋废水收集后进入厂内印花污水处理站处理后68.4%回用，其余31.6%外入城东污水处理厂二期集中处理，最终处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后尾水排入淮泗河。由于本次扩建项目废水属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1，本次扩建项目地表水环境影响评价等级定为三级B。着重分析本次扩建项目废水污染物类型、数量、处理方案以及城东污水处理厂二期接纳的可行性。

表2.4.1-4   水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物当量数W/(无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

- 2.4.1.3地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次扩建项目属于“120、纺织品制造”中编制报告书的项目，是Ⅰ类项目；项目所在地地下水敏感程度属于不敏感区域（具体判别依据见表2.4.1-5）。根据《环境影响评价技术导则》（HJ610-2016）中表2判定依据（见表2.4.1-6），判定本次扩建项目地下水环境影响评价等级标准为二级，结合水文地质条件及敏感点情况，根据 《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）表3（见表2.4.1-7），确定评价范围为以厂区为中心6km2 范围内地下水区域。

表2.4.1-5  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.4.1-6  地下水评价工作等级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表 2.4.1-7 地下水环境敏感程度分级

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要 时适当扩大范围 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

- 2.4.1.4声环境环境影响评价工作等级

本次扩建项目所在地属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，本次扩建项目建成投入使用后没有强噪声源，本次扩建项目建成前后噪声级增加不大（小于3dB(A)），本次扩建项目建成后人口变化不大，根据环境噪声评价等级表2.4.1-8，确定声环境影响评价等级为三级。

表2.4.1-8 声环境影响评价等级表

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地声环境功能 | 0类 | 1类、2类 | 3类、4类 |
| 建设前后噪声增加量 | ＞5dB(A) | 3～5dB(A) | ＜3dB(A) |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 显著增多 | 增加较多 | 变化不大 |
| 其它 | 如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价 |  |  |

- 2.4.1.5土壤环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），土壤评价等级的确定主要依据项目类型和建设项目土壤环境敏感程度等参数进行确定。

表2.4.1-9 本次扩建项目类型划分

| 行业类别 |  | 项目类别 |  |  |  | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I 类 | II 类 | III 类 | IV 类 |  |
| 制造业 | 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造 | 制革、毛皮鞣制 | 化学纤维制造；有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂 的制鞋业 | 其他 | / | 属于II 类 |

表2.4.1-10 污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.4.1-11 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ 类 |  |  | Ⅲ 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 敏感 | 一 级 | 一 级 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一 级 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一 级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注： “ - - ” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本次扩建项目属于化纤织造加工项目，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中II类项目；项目选址于江苏泗阳经济开发区太湖南路21号（属于中国（泗阳）化纤精品产业园范围），评价范围内无耕地、园地、牧草地等敏感目标，因而本次扩建项目位于不敏感区；本次扩建项目占地面积100亩（6.67hm2），占地规模属于中型。因此，根据《导则》判定，本次扩建项目土壤评价等级为三级。

- 2.4.1.6环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照2.4.1-12确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，本次扩建项目危险物质数量与临界量比值（Q）的计算，Q小于1（见3.9.1章节），本次扩建项目环境风险潜势为Ⅰ，本次扩建项目的评价工作等级为简单分析。

表2.4.1-12 环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 2.4.2 评价范围

根据本次扩建项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.4.2-1。

表2.4.2-1 评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 城东污水厂二期尾水排放口上游500m~下游1000m、淮泗河与北二干渠交汇口上游500m~下游1000m |
| 地下水环境 | 项目厂址及周边外6km2范围 |
| 声环境 | 厂界外200m范围内 |
| 风险评价 | 以厂址为中心，半径3.0km的区域 |
| 土壤 | 项目占地范围内 |

### 2.4.3 评价重点

本次扩建项目属于化纤织造加工项目，根据项目排污特点及周围地区环境特征，结合工程所在区域特点，确定评价工作重点如下：工程分析；污染防治措施及其可行性分析；环境影响预测评价；环境风险分析。

- 2.5 环境保护目标

本次扩建项目位于江苏泗阳经济开发区太湖南路21号（属于中国（泗阳）化纤精品产业园范围），经现场查勘和资料调研，本次扩建项目环境影响评价区内无自然保护区，且未发现国家重点保护的动植物、良种场、风景名胜点、文物古迹。本次扩建项目环境影响评价过程中重点保护目标确定为附近的居民区、河流。

本次扩建项目大气主要环境保护目标见表2.5-1、其他环境保护目标见表2.5-2，主要保护目标见图2.5-1。

表2.5-1 大气环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 规模（人） | 相对方位 | 相对距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 来安村 | 118°47′6.29″ | 33°41′55.22″ | 居民区 | 人群 | 二类区 | 1300 | 西北 | 2286 |
|  | 安南村 | 118°47′29.00″ | 33°41′35.68″ | 居民区 | 人群 |  | 300 | 东北 | 2100 |
|  | 东和平村 | 118°47′11.23″ | 33°40′39.76″ | 居民区 | 人群 |  | 300 | 东南 | 1700 |
|  | 桂庄小区 | 118°43′59.86″ | 33°48′87.10″ | 居民区 | 人群 |  | 2000 | 西 | 2460 |
|  | 吴大园 | 118°47′24.52″ | 33°40′23.17″ | 居民区 | 人群 |  | 60 | 东南 | 2060 |
|  | 陶庄 | 118°43′96.55″ | 33°48′0.65″ | 居民区 | 人群 |  | 230 | 西南 | 2280 |
|  | 磨盘庄 | 118°46′52.85″ | 33°39′47.69″ | 居民区 | 人群 |  | 130 | 东南 | 2340 |
|  | 张束村 | 118°46′40.03″ | 33°39′39.72″ | 居民区 | 人群 |  | 180 | 东南 | 2130 |
|  | 张庄 | 118°46′44.20″ | 33°40′13.53″ | 居民区 | 人群 |  | 200 | 东南 | 1600 |
|  | 汪庄 | 118°77′29.79″ | 33°67′10.51″ | 居民区 | 人群 |  | 600 | 南 | 1180 |
|  | 张长庄 | 118°46′24.73″ | 33°39′45.63″ | 居民区 | 人群 |  | 100 | 南 | 2200 |
|  | 陈祠堂村 | 118°45′52.29″ | 33°39′47.82″ | 居民区 | 人群 |  | 800 | 南 | 2100 |
|  | 条堆 | 118°45′25.56″ | 33°39′33.67″ | 居民区 | 人群 |  | 60 | 西南 | 2480 |
| 水环境 | 淮泗河 | / | / | / | / | Ⅲ类 | 小型 | 东 | 2510 |
| 声环境 | 厂界 | / | / | / | / | 3类 | / | / | / |

表2.5-2 其他环境保护目标一览表

| 环境类别 | 环境保护 目标 | 距建设项目 |  | 规模 | 环境质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |  |
| 水环境 | 淮泗河 | 东 | 2510m | 小型 | 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 葛东河 | 西北 | 1500m | 小型 | 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 厂界外200米 | — | — | — | 《声环境质量标准》3类标准 |
| 地下水环境 | 区域内地下水潜水层 | / | 项目厂址及周边外6km2范围 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 生态环境 | 泗阳县中运河竹络坝饮用水水源地保护区 | 西北 | 2540m | 14.19平方公里 | 水源水质保护 |

## 2.6 相关规划及环境功能区划

- 2.6.1中国（泗阳）化纤精品产业园介绍

中国（泗阳）化纤精品产业园于2018年10月12日经泗阳县人民政府批准同意设立。江苏泗阳经济开发区管理委员会组织编制了《中国（泗阳）化纤精品产业园发展规划（2019-2025）》（以下简称《规划》）。

中国（泗阳）化纤精品产业园总体规划见图2.6-1。

- 2.6.1.1 规划范围及期限

规划范围：北至吴江路，东至未来路，南至京杭运河，西至黄河路，规划面积11.45平方公里。

规划期限：2019~2025年，其中规划基准年为2018年。

- 2.6.1.2功能定位和发展目标

（1）功能定位

按照“多规统筹合一、产业专业集聚、空间布局合理、配套服务完善”思路，全面统筹开发区土地资源，优化产业布局，产业配套环节，力争2025年将产业园区打造成为产业高端、主业突出、配套协作、特色鲜明、品牌知名、环境友好的一体化化纤功能面料产业园。

（2）发展目标

到2025年，功能化纤产业产值规模达到800亿元，工业增加值达到300亿元，年均增幅达20%以上，亩均产出突破400万元，工业集中度达到90%以上。

- 2.6.1.3产业发展

（1）产业定位

重点发展纺织化纤产业，包括功能纤维新材料、化纤家纺精品、化纤高端印染等，以形成“设计研发－聚酯－切片（熔体直纺）－纺丝（纺纱）－织造－染整－家纺、成衣或产业纺织品”的完整产业链。同时，规划预留产业预留区，以适应园区未来的多元化发展趋势。

（2）产业布局

园区规划产业空间布局主要分为功能纤维新材料片区、化纤家纺精品产业片区、化纤高端印染产业片区、家居制造产业片区、物流仓储服务片区等。

其中，功能纤维新材料片区位于园区苏州路西侧区域，布局重点包括化纤功能纤维聚合、纺丝、功能纤维新材料生产、加弹、织造等加工功能，另外，依托联合家纺龙头企业，建设化纤功能新材料技术研发中心，主要为整个园区提供产业技术和产品的研发、检测、孵化等科技研发服务和金融服务、技术培训等公共服务。

化纤家纺精品产业片区位于园区苏州路东侧区域，布局重点包括化纤功能倍捻、机织、针织、编织、织造、缝制、刺绣生产服装、家纺等加工功能，以及特种功能纤维无纺、土工布、复合新材料等产业纺织品生产等。

化纤高端印染产业片区位于园区南侧区域，配套新建印染中心，完成前处理、染色、印花、定型、功能整理生产等。化纤高端印染产业片区规划新增印染废水接管进入污水处理厂的处理规模控制在3万t/d（1095万t/a）。

家居制造产业片区位于园区中部，作为金牌橱柜的泗阳生产基地，主要依托泗阳现有木材家具产业资源丰富、发展成熟、产业链较完整的优势，重点引进家居行业中的智能橱柜、高端家具等高附加值产品生产企业。家居制造产业不作为本园区规划主导产业，仅作为现有保留产业。

物流仓储服务片区位于园区西南侧区域，依托泗阳优越交通条件，重点引进为园区化纤企业进行原料和成品流通配送的物流龙头企业和第三方物流规模企业，为园区产品提供仓储、配送转运、包装加工、信息平台等物流服务。

本次扩建项目属于化纤织造加工项目，符合产业园产业定位中“纺织化纤产业”项目，本次扩建项目的选址符合相关规划要求。

- 2.6.1.4空间结构

规划形成“一心、双轴、多廊、多片区”的布局结构。

“一心”：园区综合服务中心。

“双轴”：为沿长江路、黄河路的城市综合发展轴。

“多廊”：包含京杭运河生态廊道等多个城市绿化及水系景观廊道。

“多片区”：包含功能纤维新材料产业片区、化纤家纺精品产业片区、化纤高端印染产业片区、家居制造产业片区、创新科技产业片区、物流仓储片区、综合服务中心和预留产业片区等。

- 2.6.1.5开发区基础设施规划

（1）给水工程规划

园区规划由泗阳县第二水厂供水，第二水厂现状规模为10万m3/d，远期规模至20万m3/d，水源为京杭大运河。

园区给水管道规划至主次干路级，主干管主要布置于长江路、吴江路，主干管管径规划为DN400-DN600，次干管管径规划为DN200-DN300。园区给水管网以环状布置为主，以确保供水安全。

目前泗阳县第二本自来水厂的供水管网已经铺设到项目所在地，项目用水直接取自市政供水管网。

（2）排水工程规划

园区规划排水体制采用雨污分流制，雨水就近排入水体，污水集中处理排放。结合规划区地形、河流水系进行雨水排水分区，以分散和直接排放为前提，保证雨水管道以最短路线、较小管径把雨水就近排入附近河流水系。雨水管道沿规划道路敷设，满足最小管道坡度要求，尽可能与道路坡向一致，以降低埋深；雨水尽量采用重力自流方式排放。

园区污水规划由泗阳县城东污水处理厂二期、三期工程集中处理。城东污水处理厂二期工程现状已建成3万m3/d处理规模，规划对二期工程现有处理设施进行提标改造，尾水处理达标后经河道湿地净化，再经二中沟排入淮泗河，提标后二期工程尾水按照COD低于40 mg/L要求排放，其他指标仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准。规划在城东污水处理厂二期工程北侧新建三期工程及中水回用工程，设计规模均为4万m3/d，尾水全部回用不外排。

规划污水主干管主要布置在长江路、未来路、吴江路，管径DN500-DN800。充分利用现有污水管线与设施，规划管线与现状污水管线半径冲突的路段保留现状污水管，同时在道路另一侧规划符合园区发展需求的污水管线。

城东污水处理厂二期工程位于泗阳经济开发区未来路西侧，处于长丝面料产业园内。根据泗阳经济开发区总体规划，本次扩建项目位于城东污水处理厂二期收水范围内，城东污水处理厂二期位于泗阳经济开发区地未来路西侧，处于长丝面料产业园内，二期设计规模为3万m3/d，现已投入运营。城东污水处理厂二期采用MP-MBR工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，规划收水范围为化纤长丝面料产业园吴江工业园及其他南片区企业，泗塘河以东，未来路以西，众兴路以南，京杭大运河以北区域。设计城东污水处理厂二期尾水排放能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。城东污水厂二期尾水经北二干渠排入淮泗河。

图2.6-2  MP-MBR工艺流程图

结合城东污水处理厂位置、现状污水管道和泵站布置、路网规划、河道规划、地形地势以及道路建设计划，泗阳城东片区污水管网规划为：污水主管覆盖泗阳县城东片区全境（54.78km2），次管及支管覆盖经济开发区现状建成区（21.0km2）。污水主干管主要布置在长江路、泗水大道南侧、洞庭湖路、魏来路、文城路以及众兴东路、黄河路、规划路一段。配套建设污水泵站4座。目前城东污水厂二期已经建设完成并投入运营，污水厂设计处理规模为3万m3/d，目前进入城东城东污水厂二期污水量约为20000m3/d，本次扩建项目全厂接管量1041.62t/d，城东污水处理厂二期有足够余量接管处理本项目全厂废水。建设项目废水经预处理后，达到城东污水处理厂二期接管标准，排入污水处理厂后能得到有效治理。

城东污水厂二期的污水管网已铺设到项目所在地。因此，从服务范围、管网建设情况、接管水质水量的角度，本次扩建项目接管至城东污水处理厂二期集中处理是可行的。

城东污水厂二期污水管网见图2.6-3。

（3）供热

百通宏达热力（泗阳）有限公司目前总占地面积约120亩，投资约5亿元人民币。公司现有2×45t/h次高温次高压角管锅炉和2×90t/h高温高压循环流化床锅炉+2×CB10MW 高温高压抽汽背压式汽轮发电机组，为区域内集中供热公共热源点，最大供热能力可达225t/h。泗阳百通蒸汽管网分东线、西线、南线、北线，其中洋河产业园为最大的热用户，蒸汽管网总长度约70多公里，基本覆盖整个泗阳经济开发区，目前为开发区66家企业供热，年总供热量约100万吨，年发电量8500万度，年上网电量6500万度。

（4）固废处置

生活垃圾袋装化，建设垃圾中转站，发展垃圾压缩运输。泗阳经济开发区生活垃圾由泗阳县垃圾无害化填埋场统一处理，开发区不另设垃圾填埋场。一般固体废物及危险固废送有相应资质的单位处理、处置。

- 2.6.1.6规划环评审查意见

（一）加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据区域发展战略，突出区域与产业协调发展的理念，进一步优化《规划》的产业结构、用地布局等，加强与泗阳县城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，实现产业发展与生态环境保护相协调。加强土地资源的集约节约利用，提高土地使用效率。

（二）严格入区项目的环境准入管理。园区建设应严格执行国家环保法律法规及产业政策、规划产业定位、最新环保准入条件以及《报告书》提出的产业发展要求，严守审批原则，严格环境准入，落实“三个不批”和“三挂钩”要求，加强建设项目的环境管理。具体项目的引进必须严格按有关权限、程序及要求办理环保审批手续。

（三）加强区域空间管控。按照《报告书》提出的空间管控要求，加快区内各类绿地及绿化防护带建设。园区应以京杭大运河北侧背水坡堤脚为边界退让100米范围，园区西北侧与桂庄小区之间应以黄河路为边界向用地内退让30米范围，建设绿化防护带。

（四）严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。园区污染物排放总量不得突破《报告书》提出的总量控制指标值，新增常规污染物排放总量指标纳入泗阳县总量指标内，非常规污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的生态环境主管部门核批。其中，园区印染废水接管进入泗阳县城东污水处理厂二期、三期工程的总量控制在1249.03万m3/a（3.42万m3/d）。

（五）完善环境基础设施建设。加快推进泗阳县城东污水处理厂二期工程（3万m3/d）提标改造和三期工程（4万m3/d）建设，二期工程达标尾水由河道湿地净化后，经二中沟排入淮泗河，待泗阳县尾水导流工程实施后，再将尾水导流至新沂河北偏泓；污水处理厂二期工程尾水提标后按照COD低于40 mg/L要求排放，其他指标仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准；污水处理厂三期工程和中水回用设施应同步投入使用，三期工程尾水全部回用不外排，区域中水回用率应达60%以上。园区实行集中供热，区内禁止新建燃煤供热设施，入区企业需建设锅炉和炉窑的，必须使用天然气、电、生物质成型燃料等清洁能源作燃料，并应配套建设污染防治设施，确保废气稳定达标排放。海欣纤维燃煤供热设施应在2019年底前淘汰或实施清洁能源替代。危险废物必须送有资质和处理能力的单位安全处置。

（六）落实环境风险防范措施和事故应急预案。必须高度重视并切实加强园区环境安全管理工作，园区及入区项目均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案并与江苏泗阳经济开发区相衔接。区内各企业须按规范要求建设贮存、使用易燃易爆危险品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境；储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害，确保园区环境安全。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。

（七）切实加强园区环境监管。制定园区环保管理办法，实行严格的项目审批制度，落实环境保护目标责任制，健全污染治理设施管理制度，建立报告制度和环保奖惩制度。入区企业也应建立环境管理机构，配备专职环保人员，健全环境管理制度。重点污水排放企业须按要求安装废水排放在线监控设施，明确在线监测因子，并与当地生态环境主管部门联网。

（八）加强环境影响跟踪监测。建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好园区大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，组织做好园区及区内企业的环境信息公开工作。

（九）在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。

- 2.6.2 环境功能区划

（1）大气环境：项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。

（2）声环境：区域环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区。

（3）水环境：区域污水接管进入城东污水厂二期集中处理，污水厂尾水排入淮泗河，淮泗河功能区划执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；

（4）地下水环境功能规划:本次扩建项目所在地地下水执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017）。

（5）土壤环境功能规划：本次扩建项目所在地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

- 2.7 与相关政策、规划相符性分析

- 2.7.1 选址规划相符性

根据《关于对中国（泗阳）化纤精品产业园规划环境影响报告书的审查意见》，重点发展纺织化纤产业，包括功能纤维新材料、化纤家纺精品、化纤高端印染等，以形成“设计研发－聚酯－切片（熔体直纺）－纺丝（纺纱）－织造－染整－家纺、成衣或产业纺织品”的完整产业链。

本次扩建项目选址位于江苏泗阳经济开发区太湖南路21号（属于中国（泗阳）化纤精品产业园范围），本次扩建项目属于化纤织造加工项目，符合中国（泗阳）化纤精品产业园产业定位的要求。城市污水厂二期污水管网现已铺设至项目所在地，废水接管能够满足要求；本次扩建项目废水接管排放总量约为1041.62m3/d（已建项目：189.54m3/d、在建项目：352.08m3/d、本次扩建：500m3/d），占接管余量的10.4%，目前城东污水厂二期能够满足本次扩建项目废水的接管需求；本次扩建项目危险废物委托有资质单位进行处置，符合区域固废处置规划要求。因此项目选址与当地产业规划、土地利用规划、环保规划等都是相容的。

综上，本次扩建项目的选址符合相关规划要求。

- 2.7.2“三线一单”相符性

- 2.7.2.1 与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性

根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本次扩建项目位于江苏泗阳经济开发区太湖南路21号（属于中国（泗阳）化纤精品产业园范围），所属管控单元为中国（泗阳）化纤精品产业园，属于重点管控单元。

表2.7-1  宿迁市环境管控单元及生态环境准入清单

| 管控单元 | 要求 | 分类 | 内容 | 本次扩建项目 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国（泗阳）化纤精品产业园 | 环境管控单元准入要求 | 空间布局约束 | 禁止引入类项目：化纤纺织行业①无切片、纺丝等后道工序的单纯聚酯类项目②《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》限制类“十三、纺织”第1~17项，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“（十三）纺织” 第1~11项和第17~23项；家具制造行业①使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目②《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》限制类“一、农林业”第2~3项和8~9项，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“（一）农林业” 第1项；其他：①新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置②其他不符合国家和地方产业政策、规划产业定位、规划土地性质的企业或项目。园区西侧紧邻生态保护红线区域的建设用地，以京杭大运河北侧背水坡堤脚为边界退让100米范围。区内防护绿地、公园绿地等生态用地禁止转变为其他用地性质。 | 不属于禁止项目 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气污染物排放量：二氧化硫63.58 吨/年、氮氧化物 81.11 吨/年、烟粉尘40.98 吨/年、乙醛9.59 吨/年、挥发性有机物 135.53 吨/年；水污染物排放量：废水接管量1834.86万吨/年，其中印染废水接管进入污水处理厂总量控制在1249.03万吨/年（3.42万吨/天）以内，化学需氧量 149.94吨/年、氨氮18.74 吨/年、总磷1.87 吨/年、总氮56.23 吨/年。 | 本次扩建项目属于化纤织造加工项目，排放的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目将实行现役源2倍削减量替代，本次扩建项目排放的污染物没有突破园区的总量，因此，与污染物排放管控要求相符 |
|  |  | 环境风险防控 | 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。 | 项目建成后，将落实环境风险防控 |
|  |  | 资源开发效率要求 | （1）水资源利用指标：园区单位工业增加值新鲜水耗小于8.0立方米/万元，化纤印染企业单位产品新鲜水取水量小于1.6立方米/百米；能源利用指标：园区单位工业增加值综合能耗小于0.5吨标煤/万元，化纤印染企业单位产品综合能耗小于30千克标煤/百米；土地资源：规划期内本园区的建设用地应不突破1088.61公顷。（2）行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。（3）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 | 新鲜水取水量为0.17立方米/百米，小于1.6立方米/百米，清洁生产水平达到国内清洁生产二级水平，本次扩建项目不使用煤炭及其制品等 |

- 2.7.2.2 与生态红线保护规划的相符性

根据《江苏省生态空间管控区域规划》（2020）、《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）及《市政府办公室关于进一步明确市区生态红线保护范围所属行政区域的通知》（宿政办发[2014]57 号），江苏省生态空间保护区域见表2.7-2及图2.7-1。由图可见，距离本次扩建项目最近的生态红线为泗阳县中运河竹络坝饮用水水源地保护区，位于本次扩建项目西南侧，距本次扩建项目最近距离为2540m，不在其限制开发区域内，与生态规划相符。

表2.7-2  泗阳县范围内的重要生态功能保护区

| 地区 | 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 |  | 面积平方公里 |  |  | 距本次扩建项目距离（km） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 | 国家级 生态保护红线面积 | 生态空间管控区域面积 | 总面积 | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 |
| 泗阳县 | 六塘河（泗阳县）洪水调蓄区 | 洪水调蓄 | / | 六塘河两岸河堤之间以及两岸河堤外100米陆域的范围 | / | 14.74 | 14.74 | / | 北，11.5km |
|  | 废黄河－大运河重要水源涵养区 | 水源涵养 | / | 范围为：1、东北至大运河泗阳境内临河镇段自西北向东南至泗阳运河四号桥，东南至运河四号桥连接线及废黄河，南至临河镇房湖中沟至废黄河，西北至宿城区边界的合围区域；2、北至徐宿淮盐高速，东北至京杭大运河，东至淮阴区边界，西南至废黄河的合围地区 | / | 39.37 | 39.37 | / | 南，7.8km |
|  | 泗阳县中运河竹络坝饮用水水源地保护区 | 水源水质保护 | 一级保护区：以泗阳县第二水厂为中心，向东1000米（至泗阳船闸西侧250米处），向西1000米（至泗水阁东侧300米处），及其两岸背水坡间的水域范围；与一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外向东延伸2000米（至泗阳县朱庄），向西延伸1550米（至西安路大桥东侧450米处，双桥水源地二级保护区东边界）的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。准保护区：二级保护区以外向东延伸2000米（至泗阳陶庄）的水域范围，以及准保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | / | 6.41 | / | 6.41 | 西南，2.54km | / |
|  | 泗阳县中运河双桥饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级保护区：以泗阳县新一水厂取水口为中心，向东1000米（至杨家圩），向西1000米（至周庄），及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区外向东延伸1550米（至西安路大桥东侧450米处，竹络坝水源地二级保护区西边界），向西延伸2000米（至王庄）的水域范围；二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | / | 6.45 | / | 6.45 | 西，10km | / |
|  | 泗阳县成子湖卢集饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级保护区：以泗阳县成子湖水厂取水口为圆心，半径为500米的水域和陆域范围。二级保护区：一级保护区外，外延2000米的水域和陆域范围 | / | 3.76 | / | 3.76 | 西南，17.1km | / |
|  | 泗阳黄河故道省级湿地公园 | 湿地生态系统保护 | 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等） | / | 3.29 | / | 3.29 | 西，5.8km | / |
|  | 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | / | 含西自临河镇翟庄村，东止泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳船闸到泗阳三号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区 | / | 5.06 | 5.06 | / | 西北，13.1km |
|  | 废黄河（泗阳县）重要湿地 | 湿地生态系统保护 | / | 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村（徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围） | / | 11.00 | 11.00 | 西南，4.1km | / |
|  | 淮沭新河（泗阳县）清水通道维护区 | 水源水质保护 | / | 淮沭新河泗阳段全长约12.4公里，含西自爱园镇洪园村、东至魏圩镇方塘村淮沭新河水域及两侧背水坡堤脚外各100米的陆域范围 | / | 17.92 | 17.92 | 东北，27.8km | / |
|  | 洪泽湖（泗阳县）重要湿地 | 湿地生态系统保护 | 含泗阳县境内洪泽湖水域，西北至宿城区边界，东北至330省道，北至高渡镇、裴圩镇境内330省道，东至淮阴区交界的合围区域 | / | 283.83 |  | 283.83 | 南，26.9km | / |

- 2.7.2.3与环境质量底线的相符性

根据泗阳县2020年度环境质量公报，2020年大气环境质量SO2年日均浓度0.008mg/m3，同比下降11.1%；NO2年日均浓度0.026 mg/m3，与去年持平；CO年日均值第95百分位浓度为1.248mg/m3，同比上升35.1%；O3日最大8小时均值第90百分位浓度为0.155mg/m3，同比下降5.5%；PM10年日均浓度0.064mg/m3，同比下降15.8%；PM2.5年日均浓度0.038mg/m3，同比下降11.6%；优良天数303天，优良天数达标率82.7%，同比上升8.2个百分点，因此判定为不达标区；补充监测各监测点H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值；预测结果表明，正常工况下，评价区域各大气污染物对周边大气环境影响较小，不会出现超标现象。为了打好蓝天保卫战，泗阳县政府持续深入开展大气污染治理工作。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造。整治面源污染、全面推行“绿色施工”。严控“两高”行业产能，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。积极调整运输结构，发展绿色交通体系。

根据现状监测数据，淮泗河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准；厂界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3标准要求；地下水水质满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017）要求，土壤质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。

- 2.7.2.4与资源利用上线相符性

本次扩建项目位于中国（泗阳）化纤精品产业园，项目用水来源为市政自来水，原辅料均在国内购买；企业用水市政管网，用电来市政电网，项目原辅料、水、电供应充足，本次扩建项目尽可能做到合理利用资源和节约能耗。

- 2.7.2.5与负面清单相符性

根据《中国（泗阳）化纤精品产业园规划影响报告书》（泗环评〔2019〕42 号），园区负面清单见表2.7-3。

表2.7-3  园区生态环境准入负面清单一览表

| 类别 | 负面清单和控制要求 |
| --- | --- |
| 禁止引入类项目 | 化纤纺织：①无切片、纺丝等后道工序的单纯聚酯类项目；②《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》限制类“十三、纺织”第1~17项，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“（十三）纺织” 第1~11项和第17~23项 |
|  | 家具制造：①使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；②《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》限制类“一、农林业”第2~3项和8~9项，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“（一）农林业” 第1项 |
|  | 其他：①新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置；②其他不符合国家和地方产业政策、规划产业定位、规划土地性质的企业或项目 |

本次扩建项目为化纤织造加工项目，不属于无切片、纺丝等后道工序的单纯聚酯类项目，也不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》限制类“十三、纺织”第1~17项，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“（十三）纺织” 第1~11项和第17~23项项目。

综上，本次扩建项目与中国（泗阳）化纤精品产业园环境准入负面清单不相违背。

- 2.7.3与《印染行业规范条件（2017版）》相符性分析

对照《印染行业规范条件（2017版）》，项目符合准入条件要求，具体符合性分析见表2.7.3-1。

表2.7.3-1 本次扩建项目与行业规范条件相符性分析

| 政策文件 |  | 相关要求 | 本次扩建项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《印染行业规范条件（2017版）》 | 一、生产企业布局 | （一）印染企业建设地点应当符合国家产业规划和产业政策，符合本地区主体功能区规划、城乡规划、土地利用总体规划和生态环境规划要求。 | 本次扩建项目符合国家及地方产业政策要求。符合园区规划要求。 | 符合 |
|  |  | （二）在国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）级人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内不得新建印染项目；已在上述区域内投产运营的印染生产企业要根据区域规划和保护生态环境的需要，依法通过关闭、搬扩建、转产等方式限期退出。 | 项目厂址位于中国（泗阳）化纤精品产业园内，不属于“国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内”。 | 符合 |
|  |  | （三）缺水或水质较差地区原则上不得新建印染项目。水源相对充足地区新建印染项目，地方政府相关部门要科学规划，合理布局，在工业园区内集中建设，实行集中供热和污染物的集中处理。环境质量不达标区域的建设项目，要在环境质量限期达标规划的基础上，实施水污染物区域削减方案。工业园区外企业要逐步搬迁入园。 | 项目所在地不属于缺水或水质较差地区，选址于工业园区内。园区已建设有集中供热管网及污水处理厂。 | 符合 |
|  | 二、工艺与装备要求 | （一）印染企业要采用技术先进、节能环保的设备，主要工艺参数实现在线检测和自动控制。新建或改扩建印染生产线总体水平要达到或接近国际先进水平。鼓励采用染化料自动配液输送系统。禁止使用国家明确规定的淘汰类落后生产工艺和设备，禁止使用达不到节能环保要求的二手设备。棉、化纤及混纺机织物印染项目设计建设要执行《印染工厂设计规范》（GB50426）。 | 本次扩建项目采用先进的工艺技术，主要设备实现自动控制，采用的设备先进水平处于国内先进水平，未采用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，设备为新购设备。总体水平为国内先进水平，接近国际先进水平。本次扩建项目设计建设应执行《印染工厂设计规范》（GB50426）。 | 符合 |
|  |  | （二）连续式水洗装置要密封性好，并配有逆流、高效漂洗及热能回收装置。间歇式染色设备浴比应满足1：8以下工艺要求。热定形、涂层等工序挥发性有机物（VOCs）废气应收集处理，鼓励采用溶剂回收和余热回收装置。 | 本次扩建项目采用连续式水洗方式，配有逆流回收装置。不涉及染色机，配备废气处理装置。 | 符合 |
|  | 三、质量与管理 | （一）印染企业要开发生产低消耗、低污染绿色产品，鼓励采用新技术、新工艺、新设备、新材料开发具有知识产权、高附加值的纺织产品。产品质量要符合国家或行业标准要求，产品合格率达到95%以上。 | 项目综合成品率达到98%以上，建成后积极开发生产低消耗、低污染、高附加值的高档产品，并建立良好的产品质量保障体系，确保产品质量符合国家及行业标准要求 | 符合 |
|  |  | （二）印染企业应实行三级用能、用水计量管理，设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行监督，并建立管理考核制度和数据统计系统。 | 项目建成后积极实行三级能源、用水计量管理，以班组、重点耗能设备为核算单位进行管理的，并建立管理考核制度和数据统计系统。 | 符合 |
|  |  | （三）印染企业要健全企业管理制度，鼓励企业进行质量、环境以及职业健康等管理体系认证，支持企业采用信息化管理手段提高企业管理效率和水平。企业要加强生产现场管理，车间要求干净整洁。 | 企业建立有健全的企业管理制度。进行质量、环境以及职业健康等管理体系认证，采用了信息化管理手段提高企业管理效率和水平。 | 符合 |
|  |  | （四）印染企业要规范化学品存储和使用，危险化学品应严格遵循《危险化学品安全管理条例》要求，加强对从业人员化学品使用的岗位技能培训。企业应建立化学品绿色供应链管控体系，避免使用对消费者、环境等有害的化学物质。 | 企业建设有化学品仓库，规范存储和使用。企业将建立化学品绿色供应链管控体系。 | 符合 |
|  | 四、资源消耗 | （一）印染企业单位产品能耗和新鲜水取水量要达到规定要求。 其中棉、麻、化纤及混纺机织物综合能耗≤30公斤标煤/百米；新鲜水取用量为≦1.6吨水/百米。 | 本次扩建项目综合能耗折标煤12.88kgce/百米（标准品）；新鲜水取水量平均为0.17吨水/百米（标准品） | 符合 |
|  | 五、环境保护与资源综合利用 | （一）印染企业环保设施要按照《纺织工业企业环保设计规范》（GB50425）的要求进行设计和建设，执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。印染废水应自行处理或接入集中废水处理设施，并加强废水处理及运行中的水质分析和监控，废水排放实行在线监控，实现稳定达标排放。采用高效节能的固体废弃物处理工艺，实现固体废弃物资源化和无害化处置。依法办理排污许可证，并严格按证排放污染物。 | 项目环保设施按照《纺织工业企业环保设计规范》（GB50425-2007）的要求进行设计和建设，执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。 本次扩建项目磨毛废水、减量/退浆废水、园网印花废水、平网印花废水、水洗废水、水喷淋废水经印花废水污水站出处理后约68.4%的废水回用，31.6%的废水排入园区污水厂进行处理。固体废物均得到合理处理。水污染物排放总量保持区域平衡。项目投入生产前应依法办理排污许可证。 | 符合 |
|  |  | （二）印染企业要按照环境友好和资源综合利用的原则，选择可生物降解（或易回收）浆料的坯布；使用生态环保型、高上染率染化料和高性能助剂；完善冷却水、冷凝水及余热回收装置；丝光工艺配备淡碱回收装置。企业水重复利用率达到40％以上。 | 项目优先选用生态环保型、高吸尽率染化料和助剂。根据新鲜水用量、重复利用水量，水重复利用率为60%。 | 符合 |
|  |  | （三）印染企业要采用可持续发展的清洁生产技术，提高资源利用效率，从生产的源头控制污染物产生量。印染企业要依法定期实施清洁生产审核，按照有关规定开展能源审计，不断提高企业清洁生产水平。 | 项目建成后将积极实行清洁生产审核制度。 | 符合 |

### 2.7.4与《淮河流域水污染防治暂行条例》相符性分析

根据《淮河流域水污染防治暂行条例》，禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。

本项目为扩建项目，产能为10000万米印花布，不属于禁止的新建印染企业，也不属于限制的大中型项目，符合《淮河流域水污染防治暂行条例》。

### 2.7.5与《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》(苏政办发[2018]91号)相符性分析

表2.7.5-1与《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》相符性分析

| 项目 | 要求 | 执行情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推进危险废物源头管控 | 严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目；严格规范建设项目危险废物环境影响评价，科学判定废物危险特性或提出鉴别方案建议。对无危险废物集中处置设施或处置能力严重不足且设区市无法统筹解决的地区，以及对飞灰、工业污泥、废盐等危险废物库存量大且不能按要求完成规范处置的地区，暂停审批该地区产生危险废物的工业项目环境影响评价文件 | 本次扩建项目危废主要为废活性炭、废机油等，均可以委托有资质单位处理 | 符合 |
| 强化危险废物过程监管 | 加强危险废物分类收集和规范贮存，推进工业园区危险废物集中收集贮存试点工作，鼓励危险废物处置单位建设区域性收集网络和贮存设施 | 本次扩建项目依托在建项目21m2的危废仓库，危废分类堆放，危废仓库地面防腐、四周设置导流沟等 | 符合 |
|  | 落实企业污染防治主体责任，严格执行危险废物各项法律法规和标准规范，以及危险废物申报登记、经营许可、管理计划、转移联单、应急预案等管理制度。探索建立法人责任制，对危险废物产生、转移、利用处置全过程负责，并依法承担相应法律责任 | 本次扩建项目严格填写危险废物出入库情况月报表及危废出入库日报表，危废转移执行“五联单”制度 | 符合 |
| 加强危险废物风险防控 | 将危险废物监管纳入日常环境监管执法体系。开展危险废物专项整治行动，严厉打击非法转移、倾倒、填埋危险废物，以及无经营许可证从事危险废物收集、贮存、利用、处置等环境违法行为；涉嫌环境污染犯罪的，依法移送司法机关，并依法追究企业法人责任。加强环境污染犯罪案件危险废物认定、环境损害评估等司法衔接，保障环境污染犯罪案件及时立案、依法查处。对污染环境、破坏生态、损害公共利益的行为，依法提起公益诉讼。鼓励将固体废物非法转移、利用、处置等列为有奖举报内容，加强社会监督 | 项目建成后，将产生的危废交有资质单位处理，不得委托无资质单位处理，在危废仓库设置视频监控等，提高危废仓库的风险防控能力 | 符合 |

### 2.7.6与《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办[2014]128号）相符性分析

《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》(苏环办[2014]128号)中要求：鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺人溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。

本次扩建项目定型过程产生的非甲烷总烃经收集后通过水喷淋+静电净化除油装置处理，转移印花过程产生的非甲烷总烃经收集后通过二级活性炭吸附装置处理。定型和转移印花过程废气收集率和处理效率均大于75%，因此符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》苏环办【2014】128号文要求。

### 2.7.7与《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办[2021]20号）相符性分析

对照《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办[2021]20号），项目符合要求，具体符合性分析见表2.7.7-1。

表2.7.7-1 本次扩建项目与审批原则相符性分析

| 政策文件 | 相关要求 |  | 本次扩建项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》 |  | （一）项目应符合国家、省生态环境保护法律法规和政策要求。项目建设原则上应符合《印染行业规范条件（2017版）》。 | 本次扩建项目符合国家及地方产业政策要求。符合《印染行业规范条件（2017版）》要求。 | 符合 |
|  |  | （二）根据江苏省主体功能区的规划，发挥不同区域的优势，考虑资源禀赋、消费市场、产业基础、环境容量、运输条件等因素，以提高产业区域布局的科学性、协调性和可持续性为原则，引导印染企业有序转移，促成苏南、苏中、苏北协调发展的区域布局。产业转移要和产业升级相结合，与地区资源承载能力和环境容量相协调，杜绝落后生产能力和污染项目向苏北地区转移。 | 本次扩建项目用水、用电、用蒸汽等均在园区供给能力范围内，项目建设不突破地区资源利用上线。本次扩建项目废水经处理后接入泗阳县城东污水处理厂二期进一步处理，在污水厂正常运行前提下，对目标水体淮泗河的影响较小，项目的建设符合相关水环境功能的要求。本次扩建项目大气污染物经过有效处理后达标排放，各类大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气功能区的要求。因此与地区资源承载能力和环境容量相协调。 | 符合 |
|  |  | （三）新建或改、扩建项目应当符合国家、省产业规划和产业政策，符合城乡规划、土地利用总体规划、生态环境规划和“三线一单”管控要求。国家级生态保护红线内禁止新、改、扩建印染项目；严格限制在省生态空间管控区域内建设印染项目。在国务院、国家有关部门和省人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内不得新建印染项目；已在上述区域内投产运营的印染生产企业要根据区域规划和保护生态环境的需要，依法通过关闭、搬迁、转产等方式退出。 | 本次扩建项目位于中国（泗阳）化纤精品产业园内，不属于“国务院、国家有关部门和省人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内”。 符合本地区环境规划和土地利用总体规划要求。 | 符合 |
|  |  | （四）新建、扩建项目须进入依法合规设立（通过规划环评审查或审核）且有印染定位的产业园区，实行集中供热和废水集中处理。产业园区外的印染企业原则上逐步搬迁入园。太湖流域未纳入印染行业发展专项规划的改建印染项目一律不予审批。 | 本次扩建项目位于中国（泗阳）化纤精品产业园内，中国（泗阳）化纤精品产业园具有印染定位，园区已建设有集中供热管网及污水处理厂。 | 符合 |
|  |  | （五）印染企业要采用技术先进、节能环保的设备，主要工艺参数实现在线检测和自动控制。新建或改扩建印染生产线总体水平要达到或接近国际先进水平。鼓励采用染化料自动配液输送系统。禁止使用国家明确规定的淘汰类落后生产工艺和设备，禁止使用达不到节能环保要求的二手设备。棉、化纤及混纺机织物印染项目设计建设要执行《纺织工业环境保护设施设计标准》（GB50425）、《印染工厂设计规范》（GB50426）。 | 本次扩建项目采用先进的工艺技术，主要设备实现在线检测和自动控制，采用的设备先进水平处于国内先进水平，未采用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，设备为新购设备。总体水平为国内先进水平，接近国际先进水平。本次扩建项目设计建设应执行《纺织工业环境保护设施设计标准》（GB50425）、《印染工厂设计规范》（GB50426）。 | 符合 |
|  |  | （六）连续式水洗装置要密封性好，并配有逆流、高效漂洗及热能回收装置。间歇式染色设备浴比应满足1：8以下工艺要求。拉幅定型设备要配有废气净化和余热回收装置。热定型、涂层等工序挥发性有机物（VOCs）废气应收集处理，鼓励采用溶剂回收和余热回收装置 | 本次扩建项目定型机保温隔热效果良好，配备废气处理和热能回收装置（热风自动循环系统），箱体隔热板外表面与环境温差不大于15℃。 | 符合 |
|  |  | （七）印染企业要按照环境友好和资源综合利用的原则，选择可生物降解（或易回收）浆料的坯布；使用生态环保型、高上染率染化料和高性能助剂，不得使用属于国家规定淘汰和禁用的染料；完善冷却水、冷凝水回收装置；丝光工艺配备淡碱回收装置。鼓励采用逆流漂洗工艺；水重复利用率达到40％以上。 | 项目优先选用生态环保型、高吸尽率染化料和助剂。 厂内实施“雨污分流-清污分流”制，在厂内建设废水处理站，处理达标后，部分废水进行深度处理回用。项目印花新鲜水用量176626.7t/a，中水回用水用量324545.2t/a、蒸汽冷凝水回用40000 t/a，水重复利用率为60%。 | 符合 |
|  |  | （八）印染企业要贯彻全过程控制理念，优先采用清洁生产技术，提高资源、能源利用率，减少污染物的产生和排放。印染企业要依法定期实施清洁生产审核，按照有关规定开展能源审计，不断提高企业清洁生产水平。 | 项目建成后将积极实行清洁生产审核制度。 | 符合 |
|  |  | （九）资源能源消耗指标。 其中棉、麻、化纤及混纺机织物综合能耗≤30公斤标煤/百米；新鲜水取用量为≦1.6吨水/百米。 | 本次扩建项目综合能耗折标煤12.88kgce/百米（标准品）；新鲜水取水量平均为0.17吨水/百米（标准品），因此符合资源能源消耗要求。 | 符合 |
|  |  | （十）印染废水应按照“分类收集、分质处理、分级回用”的原则进行处理及回用，初期雨水应收集处理。鼓励企业生产废水管网采用明渠明管或架空敷设等方式建设，雨水采取地面明沟方式收集。自行处理或接入集中废水处理设施的废水应满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287）、《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936）、《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937）、《麻纺工业水污染物排放标准》（GB28938）及修改单标准。工艺废水回用率须满足《印染行业清洁生产评价指标体系（试行）》要求。鼓励具备条件的纺织印染产业园区，按照“集约建设，共享制污”的原则，集中建设印染废水集中处理设施。印染企业排放的含重金属或难以生化降解的废水、高盐废水，一律不得接入城市生活污水处理设施。 | 本次扩建项目废水为磨毛废水、减量/退浆废水、园网印花废水、平网印花废水、水洗废水、水喷淋废水，磨毛废水、减量/退浆废水、园网印花废水、平网印花废水、水洗废水、水喷淋废水经印花废水污水站出处理后约68.4%的废水回用，31.6%的废水排入城东污水厂二期，最终处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后尾水排入淮泗河，工艺水重复利用率为60%，满足清洁指标要求。 | 符合 |
|  |  | （十一）原则上印染项目应实行区域集中供热，若工艺要求确需建供热设施的，应采用电、天然气等清洁能源；提倡使用高效清洁热媒，不得使用联苯-联苯醚、高污染燃料作为热媒；定型机废气等有机废气须进行有效收集处理。 | 本次扩建项目废气处理后达标排放。 | 符合 |
|  |  | （十二）根据“资源化、减量化、无害化”的原则，采用高效节能的固体废物处理工艺，实现固体废物资源化和无害化处置。对废染料、定型机回收废油剂、助剂及废水处理站污泥进行综合利用或规范处置。 | 本次扩建项目各类固废均得到有效处置和利用，固体废物排放量为零。 | 符合 |
|  |  | （十三）根据环境保护目标敏感程度、水文地质条件等，采取分区防渗等措施有效防范土壤和地下水污水。优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。 | 项目厂区已按要求进行分区防渗。项目通过选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）3类标准要求。 | 符合 |
|  |  | （十四）污染物排放总量满足国家和地方的总量指标控制要求，有明确的总量来源及具体的平衡方案。 | 污染物排放总量满足国家和地方的总量指标控制要求，有明确的总量来源及具体的平衡方案。 | 符合 |
|  |  | （十五）明确环境风险管控要求。规范物料堆放场、固废堆场、排污口的管理，废水分质收集、处理；重点排污单位废水安装在线监测设施并与当地生态环境部门联网；明确“单元-厂区-园区（区域）”三级环境风险防控体系要求，建设科学合理的工程控制措施，建设事故废水收集、储存、处理设施，配套足够容量的应急池，并以图示方式明确封堵控制系统。按照规定开展突发环境事件风险评估及应急预案编制备案，定期开展回顾性评估或修编。定期排查突发环境事件隐患，建立隐患排查治理档案，及时发现并消除隐患。配备必要的环境应急装备、设备、物资。定期开展环境应急培训和演练。 | 本环评针对性提出了环境风险管控要求。对物料堆放场、固废堆场、排污口等明确应规范管理。项目废水收集处理，废水总排口设置在线监测设施并联网。制定完善的环保规章制度和污染环境应急预案，并对定期开展环境应急培训和演练、建立环境风险源动态管理档案制度提出要求。设置满足应急要求的应急池。 | 符合 |
|  |  | （十六）改扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。 | 梳理现有工程存在的环保问题，提出了“以新带老”方案。 | 符合 |
|  |  | （十七）企业在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响按《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879）开展自行监测，自备火力发电机组（厂）、配套动力锅炉的自行监测要求按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电和锅炉》（HJ820）开展自行监测。 | 本次环评要求企业近期进行自行监测。 | 符合 |

- 3项目工程分析

江苏旭宣纺织品有限公司位于江苏泗阳经济开发区太湖南路21号，公司于2018年10月委托江苏润天环境科技有限公司编制了《江苏旭宣纺织品有限公司年产1亿米化纤布和200万套家纺用品项目环境影响报告表》，2018年11月2日获得泗阳县环境保护局的批复：泗环评[2018]169号，项目具体情况见表3.1-1。

表3.1-1  原环评内容一览表

| 项目名称 | 分期情况 | 产品名称 | 产能 | 建设进度 | 所在车间 | 批复 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产1亿米化纤布和200万套家纺用品项目 | 一期 | 化纤面料 | 3500万米/年 | 现已投产运行 | 1#车间 | 泗环评[2018]203号 | 暂未验收 |
|  | 二期 | 化纤面料 | 3500万米/年 | 在建 | 2#车间 |  | / |
|  | 三期 | 化纤面料 | 3000万米/年 | 在建 | 3#车间 |  | / |
|  |  | 家纺用品 | 200万套 | 未建 |  |  |  |

项目一期工程已于2019年投产运行，二期、三期项目正在建设中，一期项目可年产化纤面料3500万米，一期建设内容与原环评一致，符合原环评建设内容，企业现已承诺，将尽快开展验收工作，同时，二期、三期项目将合并建设，其中，三期项目定性化纤面料和家纺用品将不再建设，全厂化纤面料将全部用于本次扩建项目印花布生产。

- 3.1已建项目概况（一期）

3.1.1已建项目概况

（1）产品方案

已建项目产品方案见表3.1.1-1。

表3.1.1-1  已建项目主要产品方案

| 序号 | 产品名称 | 规格（幅宽） | 设计产能（t/a） | 年运行时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POY型化纤面料 | 2.5米 | 3500万米/年 | 7200h |

（2）主要构筑物

厂区已建项目主要构筑物详见表3.1.1-2。

表3.1.1-2  已建项目主要构筑物表

| 序号 | 建筑名称 | 层数 | 长(m) | 宽(m) | 高度(m) | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#生产车间 | 1 | 160 | 109.2 | 8 | 17472 | 17472 | 二级 | 已建 |
| 2 | 原料库 | 1 | 30 | 20 | 4 | 600 | 600 | 二级 | 已建 |
| 3 | 成品库 | 1 | 30 | 20 | 4 | 600 | 600 | 二级 | 已建 |
| 4 | 化学品库 | 1 | 20 | 5 | 4 | 100 | 100 | 二级 | 位于3#生产车间西北角 |
| 5 | 危废仓库 | 1 | 7 | 3 | 3 | 21 | 21 | 二级 | 已建 |
| 6 | 一般固废仓库 | 1 | 10 | 10 | 3 | 100 | 100 | 二级 | 已建 |
| 7 | 织布废水污水站 | 1 | 60 | 20 | 3 | 1200 | 1200 | / | 已建 |
| 8 | 消防水池 | 1 | 20 | 10 | 5 | 200 | 200 | / | 已建 |

（3）主要设备

已建项目主要设备见表3.1.1-3

表3.1.1-3  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加弹机 | / | 10台 | 10台 | / |
| 2 | 纤经车 | / | 10台 | 6台 | / |
| 3 | 喷水织机 | / | 700台 | 558台 | / |
| 4 | 磨毛机 | / | 2台 | 2台 | / |

3.1.2已建项目公辅工程

已建项目公用及辅助工程见表3.1.2-1。

表3.1.2-1  已建项目公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 |  |  | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运工程 | 原料库 |  |  | 200 m2 | 已建 |
|  | 化学品库 |  |  | / |  |
|  | 成品库 |  |  | 200 m2 |  |
| 公用工程 | 给 水 |  |  | 123016m3/a | 厂区供水管网现已建成，采用自来水，由园区统一供应 |
|  | 排水 |  |  | 57180m3/a | 厂区污水管网现已建成，接管城东污水处理厂二期，尾水入淮泗河 |
|  | 供 电 |  |  | 1204万KWh/a | 由园区供电网提供 |
| 环保工程 | 废水处理 | 化粪池 |  | 20m3 | 污水管网现已铺设完成，织造废水污水站已建设完成 |
|  |  | 污水站 |  | 5500t/d，采用“格栅+隔油池+调节池+生物接触氧化池+气浮”处理达标后，10%排入城东污水厂二期，90%经中水回用处理设施“多介质过滤器+机械过滤+超滤”处理后回用 |  |
|  | 废气治理 | 加弹废气 |  | 1台高压静电净化装置+15米高排气筒DA001 | 暂未建设 |
|  | 噪声治理 |  |  | 建筑隔声、设置减震垫、种植绿化等 | 厂界达标 |
|  | 固废处理 | 一般固废仓库 |  | 100m2 | 符合一般固废暂存要求 |
|  |  | 危废仓库 |  | 21m2 | 符合危废暂存要求 |
|  | 绿化 |  |  | 6500m2 | / |
|  | 事故应急及风险防范 |  | 事故池 | 400m3 | 未建 |
|  |  |  | 消防水池 | 1000 m3 | 已建 |
|  | 雨水管网 |  |  | 全厂雨水管网现已建设完成 | 已建 |

3.1.3已建项目工艺流程

图3.1-1 已建项目POY型化纤面料工艺流程图

3.1.4已建项目原辅料消耗情况

已建项目主要原辅材料见表3.1.4-1。

表3.1.4-1  已建项目主要原辅材料统计表

| 名称 | 规格/成分 | 形态 | 年耗量(t/a) | 最大贮存量t | 贮存方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POY | 精对苯二甲酸聚合物 | 固态 | 8000 | 100 | 200kg/卷 | 陆路运输 |
| 油剂 | 矿物油等 | 液态 | 50 | 1 | 25kg/桶 | 陆路运输 |

3.1.5已建项目污染物源强分析

- 3.1.5.1废水

已建项目废水为织造废水、磨毛废水和员工生活污水。

①织造废水：喷水织机用水量约为2100t/d（630000t/a），损耗量约为10%，即210t/d（630000t/a），生产废水产生量567000t/a，废水经厂区内纺织污水处理站处理后，约90%的废水（510300 t/a）回用于喷水织机，其余10%废水（56700t/a）排放至城东污水处理厂二期；

②磨毛废水：本次扩建项目部分化纤面料需要进行磨毛处理，每台磨毛机用水量约为3t/d，磨毛用水量为6 t/d（1800t/d），损耗量约为10%（180 t/a），则磨毛废水量约为1620t/a，约90%的废水（1458 t/a）回用于喷水织机，其余10%废水（162t/a）排放至城东污水处理厂二期；

③生活污水：现有项目生活用水量约为600m3/a，排水量按用水量的80%计算，则每年生活污水产生量为480m3；

表3.1.5-1  已建项目水污染物排放状况

| 排放源 | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 处理方式 | 排放量 m3/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 织造废水 | COD | 567000 | 350 | 198.45 | “格栅+隔油池+调节池+生物接触氧化池+气浮”处理达标后，10%排入城东污水厂二期，90%经中水回用处理设施“多介质过滤器+机械过滤+超滤”处理后回用 | 56700 | 42 | 2.3853 | 经厂区内污水处理设施处理后10%进入城东污水处理厂二期，其余回用于喷水织机 |
|  | SS |  | 150 | 85.05 |  |  | 15.3 | 0.8667 |  |
|  | 石油类 |  | 15 | 8.505 |  |  | 1.5 | 0.0852 |  |
| 磨毛废水 | COD | 1620 | 0.324 | 0.324 |  |  |  |  |  |
|  | SS |  | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  | 0.0162 | 0.0162 |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | COD | 480 | 350 | 0.168 | 化粪池 | 480 | 320 | 0.1536 | 经化粪池处理达到接管标准后，进入城东污水处理厂二期 |
|  | SS |  | 200 | 0.096 |  |  | 180 | 0.0864 |  |
|  | NH3-N |  | 30 | 0.0144 |  |  | 25 | 0.012 |  |
|  | TP |  | 4 | 0.00192 |  |  | 3 | 0.00144 |  |

- 3.1.5.2废气

现有已建项目废气排放情况见表3.1.5-2。

表3.1.5-2  现有已建项目废气产排情况一览表

| 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 处理方式 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | VOCs | 16.88 | 3.645 | 高压静电净化装置 | 1.7 | 0.05 | 0.3645 | DA001#15m高排气筒 |
| 无组织 | VOCs | / | 0.405 | / | / | 0.056 | 0.405 | 排入大气 |

- 3.1.5.3固废

现有已建项目固体废物污染源强分析情况见表3.1.5-3。

表3.1.5-3  现有已建项目营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 名称 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 生活垃圾 | 固态 | -- | 6 | √ |  | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）以及项目备案文件 |
| 2 | 废丝、废布 | 固态 | 废丝、废布 | 1000 | √ |  |  |
| 3 | 废包装物 | 固态 | 包装材料 | 2 | √ |  |  |
| 4 | 污泥 | 固态 | 污泥等 | 500 | √ |  |  |
| 5 | 废包装桶 | 固态 | 废桶、油、油墨等 | 1.26 | √ |  |  |
| 6 | 加弹废油 | 液态 | 废油 | 3.3 | √ |  |  |
| 7 | 隔油池废油 | 液态 | 废油 | 7.7 | √ |  |  |

3.1.6已建项目风险防范措施回顾

公司已成立了事故应急救援领导小组，若发生重大事故时，以应急救援领导小组为基础，立即组成事故应急救援指挥部，由总指挥全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。

企业目前对危险源监控主要有种方式：视频监控、人员巡查。

视频监控：通过对危险源监控进行视频图像监控，发现异常情况可以迅速通过厂内通讯系统进行调度、操作。

人员巡查：通过操作人员，做到人员的巡查路线、频率符合危险源检查的要求，从而及时发现现场隐患，及时消除，确保安全生产。

已建项目采取的环境风险防范措施见下表3.1.6-1。

表3.1.6-1  已建项目采取的环境风险防范措施表

| 风险源 | 采取的预防预警措施 |
| --- | --- |
| 原料仓库 | 设有视频监控、灭火器、消防栓等 |
| 生产车间 | 设有视频监控、消防栓、灭火器、铁铲、口罩、手电筒、手套、扫把等 |
| 危险废物暂存点 | 分类存放，有防雨防渗措施等 |

已建项目采取的环境风险防范措施见下表3.3-2。

表3.3-2 已建环境风险防范与应急措施对照表

| 风险防控类型 |  | 现有防范与应急措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境风 险防控措 施 | 截流措施 | 生产装置区：织布车间设有排水管网，废水经收集后排入厂区污水站；生产区地面均为防渗漏、防流失混凝土地面； 危废仓库：公司产生的危险固废存放于专用固废库房，库内地面已做防腐防渗处理；库内设置地沟等。 |  |
|  | 事故排水收集措施 | 无事故池，将建设一个400m3的事故池 |  |
|  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及清下水 |  |
|  | 雨排水系统防控措施 | 厂区雨水管网现已建设完成，雨水排口无应急阀门，企业将在雨水排口设置1个应急阀门，雨水管网通过泵与应急池联通，出现突发情况，事故废水进入雨水管网，可关闭雨水排口，打开应急水泵，将事故废水泵入应急池 |  |
|  | 生产废水处理系统防控措施 | 厂区污水管网现已建设完成，项目生产废水过厂区污水站处理后约90%达《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107- 2011）标准后回用于织布工艺，约10%接管至城东污水处理厂二期 |  |
| 大气环境风险防控措施 | 有毒气体泄漏紧急处置措施 | 不涉及有毒气体 |  |
| 环评及批复的其它风险防控措施 |  | 环评要求 | 实际情况 |
|  |  | 制定事故防范措施和实施紧急预案，设置事故应急池及其他应急设施 | 已按要求建设和配置应急防范设施和装备，建立应急组织，制定应急预案。 |
|  |  | 危废仓库地面防腐、设置导流沟及集水槽 | 已按要求建设21m2危废仓库，仓库地面进行了防腐及防渗处理、设置导流沟及集水槽 |
|  |  | 规范设置各类排污口和标识 | 已按规范要求设置排污口及标识 |

3.1.7已建项目存在的问题

表3.1.7-1  已建项目存在的主要环保问题及“以新带老”措施

| 序号 | 存在问题 | “以新带老”措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 加弹废气设置静电除油设施进行处理，但未设置15米高排气筒，油烟废气车间无组织排放 | 新增1根15米高排气筒，加弹废气有组织排放 |
|  | 纺织废水污水站运行过程产生的恶臭废气（氨气、硫化氢等）无组织排放 | 纺织废水污水站调节池调节池、生物接触氧化池、污泥浓缩池等加盖，密闭抽风，通过生物洗涤塔进行处理，处理后通过15米高排气筒排放 |
|  | 若发生火灾及废水事故排放等，厂区无事故池 | 将设置1个400m3的事故池 |
|  | 企业现已投产1年，暂未验收，暂未开展例行监测 | 尽快对现有项目进行环保验收，同时，开展例行监测 |

- 3.2已批在建项目概况（二期、三期）

3.2.1在建项目概况

（1）产品方案

项目二期、三期项目将合并建设，已批在建项目产品方案见表3.2.1-1。

表3.2.1-1  已批在建项目主要产品方案

| 序号 | 产品名称 | 规格（幅宽） | 设计产能（t/a） | 年运行时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POY型化纤面料 | 2.5米 | 6000万米/年 | 7200h |
| 2 | FDY型化纤面料 | 2.5米 | 500万米/年 |  |
| 3 | 家纺用品 | / | 200万套/年 |  |

（2）主要设备

在建项目主要设备见表3.2.1-2

表3.2.1-2  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加弹机 | / | 20台 | / |
| 2 | 纤经车 | / | 20台 | / |
| 3 | 整浆并联合机 | / | 5台 | / |
| 4 | 喷水织机 | / | 1300台 | / |
| 5 | 磨毛机 | / | 4台 | / |

3.2.2在建项目工艺流程

（1）POY型纺织面料

POY型纺织面料生产工艺和现有项目相同，见3.1.3章节，

（2）FDY型纺织面料

图3.2-1  FDY型化纤面料生产工艺流程图

3.2.3在建项目原辅料消耗情况

在建项目主要原辅材料见表3.2.3-1。

表3.2.3-1  已建项目主要原辅材料统计表

| 名称 | 规格/成分 | 形态 | 年耗量(t/a) | 最大贮存量t | 贮存方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POY | 精对苯二甲酸聚合物 | 固态 | 16000 | 100 | 200kg/卷 | 陆路运输 |
| 油剂 | 矿物油等 | 液态 | 100 | 1 | 25kg/桶 | 陆路运输 |
| FDY | 己内酰胺缩聚合物 | 固态 | 5000 | 10 | 200kg/卷 | 陆路运输 |
| 聚酯切片 | 聚丙烯酸树酯 | 固态 | 250 | 5 | 25kg/袋 | 陆路运输 |

3.2.4在建项目污染物源强分析

- 3.2.4.1废水

在建项目废水为织造废水、磨毛废水和员工生活污水。

①织造废水：喷水织机用水量约为3900t/d（1170000t/a），损耗量约为10%，即390t/d（117000t/a），生产废水产生量1053000t/a，废水经厂区内纺织污水处理站处理后，约90%的废水（947700 t/a）回用于喷水织机，其余10%废水（105300t/a）排放至城东污水处理厂二期；

②磨毛废水：每台磨毛机用水量约为3t/d，磨毛用水量为12t/d（3600t/d），损耗量约为10%（360 t/a），则磨毛废水量约为3240t/a，约90%的废水（2916 t/a）回用于喷水织机，其余10%废水（324t/a）排放至城东污水处理厂二期；

③生活污水：在建项目生活用水量约为1200m3/a，排水量按用水量的80%计算，则每年生活污水产生量为960m3；

表3.2.4-1  在建项目水污染物排放状况

| 排放源 | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 处理工艺 | 排放量m3/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 织造废水 | COD | 1053000 | 350 | 198.774 | “格栅+隔油池+调节池+生物接触氧化池+气浮”处理达标后，10%排入城东污水厂二期，90%经中水回用处理设施“多介质过滤器+机械过滤+超滤”处理后回用 | 105624 | 42 | 4.4304 | 经厂区内污水处理设施处理后10%进入城东污水处理厂二期，其余回用于喷水织机 |
|  | SS |  | 150 | 86.67 |  |  | 15.3 | 1.6119 |  |
|  | 石油类 |  | 15 | 8.5212 |  |  | 1.5 | 0.1583 |  |
| 磨毛废水 | COD | 3240 | 0.324 | 170.424 |  |  |  |  |  |
|  | SS |  | 1.62 | 74.52 |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  | 0.0162 | 7.3062 |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | COD | 960 | 350 | 0.336 | 化粪池 | 960 | 320 | 0.3072 | 经化粪池处理达到接管标准后，进入城东污水处理厂二期 |
|  | SS |  | 200 | 0.192 |  |  | 180 | 0.1728 |  |
|  | NH3-N |  | 30 | 0.0288 |  |  | 25 | 0.024 |  |
|  | TP |  | 4 | 0.00384 |  |  | 3 | 0.00288 |  |

- 3.2.4.2废气

在建项目废气排放情况见表3.2.4-2。

表3.2.4-2  在建项目废气产排情况一览表

| 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 处理方式 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | VOCs | 24.48 | 6.345 | 高压静电净化装置 | 2.45 | 0.09 | 0.6345 | DA002#15m高排气筒 |
|  | VOCs | 23.42 | 12.645 | 高压静电净化装置 | 2.3 | 0.18 | 1.2645 | DA003#15m高排气筒 |
| 无组织 | VOCs | / | 2.11 | / | / | / | 2.11 | 排入大气 |

- 3.2.4.3固废

在建项目固体废物污染源强分析情况见表3.2.4-3。

表3.2.4-3  在建项目营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 名称 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 生活垃圾 | 固态 | -- | 12 | √ |  | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）以及项目备案文件 |
| 2 | 废丝、废布 | 固态 | 废丝、废布 | 2000 | √ |  |  |
| 3 | 废包装物 | 固态 | 包装材料 | 4 | √ |  |  |
| 4 | 污泥 | 固态 | 污泥等 | 900 | √ |  |  |
| 5 | 废包装桶 | 固态 | 废桶、油、油墨等 | 6.52 | √ |  |  |
| 6 | 加弹废油 | 液态 | 废油 | 6.6 | √ |  |  |
| 7 | 隔油池废油 | 液态 | 废油 | 14.8 | √ |  |  |

- 3.3原环评总量

项目污染物排放量见下表3.3-1。

表3.3-1  项目环评批复污染物排放量一览表

| 项 目 |  |  | 环评批复量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水 | 废水量(m3/a) | 162486 |
|  |  | COD | 7.2765 |
|  |  | SS | 2.7378 |
|  |  | 氨氮 | 0.036 |
|  |  | 总磷 | 0.00432 |
|  |  | 石油类 | 0.2435 |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 2.2635 |
|  |  | 颗粒物 | 0.2688 |
|  |  | SO2 | 0.112 |
|  |  | NOx | 0.7056 |
| 固废 | 一般工业固废 |  | 0 |
|  | 危险固废 |  | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 |

- 3.4本次扩建项目概况

3.4.1项目名称、性质、建设地点、项目总投资

项目名称：年产10000万米印花布项目；

建设单位：江苏旭宣纺织品有限公司；

行业类别：C1751 化纤织造加工；

项目性质：扩建；

建设地点：江苏泗阳经济开发区太湖南路21号；

投资总额：本次扩建项目投资为22000万元，其中环保投资603万元，占总投资额的2.74%；

占地面积：本次扩建项目占地面积约66667m2（100亩），全厂总建筑面积约67000m2，本次扩建项目新增建筑面积约40000m2；

生产班制及定员：本次扩建项目年工作日为 300 天，三班制生产，每班工作8h，年工作7200h，本次扩建项目不新增员工，从全厂员工中调用，全厂员工约120人；

3.4.2建设内容

本次扩建项目全厂构筑物详见下表3.4.2-1。

表3.4.2-1  本次扩建项目全厂主要建设内容一览表

| 序号 | 建筑名称 | 层数 | 长(m) | 宽(m) | 高度(m) | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 3 | 72 | 20 | 10.5 | 4320 | 4320 | 二级 | 未建 |
| 2 | 1#生产车间 | 1 | 160 | 109.2 | 8 | 17472 | 17472 | 二级 | 已建 |
| 3 | 2#生产车间 | 2 | 96 | 70.4 | 8 | 6336 | 12672 | 二级 | 已建，一楼为织布车间，二楼为整经、加弹区、磨毛 |
| 4 | 3#生产车间 | 2 | 150 | 96 | 8 | 14400 | 28800 | 二级 | 未建，一楼为印花、整经、加弹区、磨毛，二楼为印花、整浆并等 |
| 5 | 原料库 | 1 | 30 | 20 | 4 | 600 | 600 | 二级 | 已建 |
| 6 | 成品库 | 1 | 30 | 20 | 4 | 600 | 600 | 二级 | 已建 |
| 7 | 化学品库 | 1 | 20 | 5 | 4 | 100 | 100 | 二级 | 位于3#生产车间西北角 |
| 8 | 危废仓库 | 1 | 7 | 3 | 3 | 21 | 21 | 二级 | 已建 |
| 9 | 一般固废仓库 | 1 | 10 | 10 | 3 | 100 | 100 | 二级 | 已建 |
| 10 | 织布废水污水站 | 1 | 60 | 20 | 3 | 1200 | 1200 | / | 已建 |
| 11 | 印花废水污水站 | 1 | 35 | 20 | 3 | 700 | 700 | / | 未建 |
| 12 | 消防水池 | 1 | 20 | 10 | 5 | 200 | 200 | / | 已建 |
| 13 | 事故池 | 1 | 10 | 8 | 5 | 80 | 80 | / | 未建 |

3.4.3工程组成

（1）产品方案

本次扩建项目产品方案见表3.4.3-1。

表 3.4.3-1 本次扩建项目产品方案

| 序号 | 产品名称 |  | 规格（幅宽） | 设计产量（万米/年） | 年运行时数(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印花布 |  | 2.5m | 10000 | 7200 |
|  | 其中 | 转移印花布 | 2.5m | 200 |  |
|  |  | 圆网印花布 | 2.5m | 980 |  |
|  |  | 平网印花布 | 2.5m | 8820 |  |

注：本次扩建项目以已批复项目10000万米/年化纤面料为原料生产印花布，印花布产量为10000万米。

表 3.4.3-2 本次扩建项目全厂产品方案

| 序号 | 产品名称 | 规格（幅宽） | 设计产量（万米/年） |  |  | 自用量（万米/年） | 外售量（万米/年） | 年运行时数(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 本次扩建 | 扩建后 |  |  |  |
| 1 | 化纤面料 | 2.5m | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 7200 |
| 2 | 印花布 | 2.5m | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |  |

（2）产品质量标准

根据《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）文件要求，本次扩建项目产品至少应满足“直接接触皮肤的产品至少应符合B 类要求”的质量要求，具体见表3.4.3-3。

表 3.4.3-3  项目产品质量指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 质量指标 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类别 | B 类纺织产品 | GB18401-2010 |
| 2 | 甲醛含量/(mg/kg) ≤ | 75 |  |
| 3 | 耐水（变色、沾色）(级) | 3 |  |
| 4 | 耐干摩擦(级) | 3 |  |
| 5 | 异味 | 无 |  |
| 6 | 可分解至癌芳香胺染料/(mg/kg) | 禁用 |  |

（3）公辅工程组成

本次扩建项目公辅工程详见下表3.4.3-4。

表 3.4.3-4 本次扩建项目实施后全厂公辅工程统计表

| 类别 | 建设名称 |  |  |  | 设计能力 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现有项目（已建+在建） | 本次扩建 | 全厂 |  |
| 储运工程 | 原料库 |  |  |  | 200 m2 | 400 m2 | 600m2 | / |
|  | 化学品库 |  |  |  | / | 100 m2 | 100m2 |  |
|  | 成品库 |  |  |  | 200 m2 | 400 m2 | 600m2 |  |
| 公用工程 | 给 水 |  |  |  | 341327.7m3/a | 176626.7 m3/a | 517954.4m3/a | 采用自来水，由园区统一供应 |
|  | 排水 |  |  |  | 162486m3/a | 150000m3/a | 312486m3/a | 项目实施后经过厂内预处理接管城东污水处理厂二期，尾水入淮泗河 |
|  | 供 电 |  |  |  | 3204万KWh/a | 408万Kwh/a | 3612万Kwh/a | 由园区供电网提供 |
|  | 供热 |  |  |  | 10000 | 50000t/a | 60000t/a | 由园区供热网提供 |
|  | 天然气 |  |  |  | 0 | 480万m3/a | 480万m3/a | 来自荣昊天然气 |
| 环保工程 | 废水处理 | 化粪池 |  |  | 20m3 | 依托已建项目 | 20m3 | 织造废水污水站已建设完成，印花废水污水站未建 |
|  |  | 污水站 |  |  | 5500t/d，采用“格栅+隔油池+调节池+生物接触氧化池+气浮”处理达标后，10%排入城东污水厂二期，90%经中水回用处理设施“多介质过滤器+机械过滤+超滤”处理后回用 | 新建印花废水处理站，印花线废水经“调节+气浮池+水解酸化+A/O池+二沉池+混凝沉淀”处理达到排放标准后，31.6%废水排入城东污水处理厂二期进一步处理；其余68.4%废水经 “砂滤+超滤+RO系统”处理后回用于印染用水，设计总处理能力约1780t/d； | 织造废水污水站（采用“格栅+隔油池+调节池+生物接触氧化池+气浮”处理达标后，10%排入城东污水厂二期，90%经“多介质过滤器+机械过滤+超滤”处理后回用，5500t/d）、印花废水污水站（采用“调节+气浮池+水解酸化+A/O池+二沉池+混凝沉淀”处理达标后，31.6%排入城东污水厂二期，68.4%经“砂滤+超滤+RO系统”处理后回用，1780t/d） |  |
|  | 废气治理 | 1#生产车间 |  | 加弹废气 | 1台高压静电净化装置+15米高排气筒DA001 | / | 1台高压静电净化装置+15米高排气筒DA001 | 达标排放 |
|  |  | 2#生产车间 |  | 加弹废气 | 1台高压静电净化装置+15米高排气筒DA002 | / | 1台高压静电净化装置+15米高排气筒DA002 | 达标排放 |
|  |  | 3#生产车间 |  | 加弹废气 | 1台高压静电净化装置+15米高排气筒DA003 | / | 1台高压静电净化装置+15米高排气筒DA003 | 达标排放 |
|  |  |  |  | 整浆并烘干废气 |  |  |  | 达标排放 |
|  |  |  |  | 定型废气 | / | 1套水喷淋+静电净化除油装置+1根15米高排气筒排放DA004 | 1套水喷淋+静电净化除油装置+1根15米高排气筒排放DA004 | 达标排放 |
|  |  |  |  | 定型机燃烧天然气废气 | / | 1根15米高排气筒排放DA005 | 1根15米高排气筒排放DA005 | 达标排放 |
|  |  |  |  | 转移印花废气 | / | 1套二级活性炭吸附装置+1根15米高排气筒排放DA006 | 1套二级活性炭吸附装置+1根15米高排气筒排放DA006 | 达标排放 |
|  |  | 织布污水处理站恶臭 |  |  | / | 1套生物洗涤塔+1根15米高排气筒排放DA007 | 1套生物洗涤塔+1根15米高排气筒排放DA007 | 达标排放 |
|  |  | 印花污水处理站恶臭 |  |  | / | 1套生物洗涤塔+1根15米高排气筒排放DA008 | 1套生物洗涤塔+1根15米高排气筒排放DA008 | 达标排放 |
|  |  | 排气筒 |  |  | 3个排气筒 | 5个排气筒 | 8个排气筒 | 符合标准要求 |
|  | 噪声治理 |  |  |  | 建筑隔声、设置减震垫、种植绿化等 | 建筑隔声、设置减震垫、种植绿化等 | 建筑隔声、设置减震垫、种植绿化等 | 厂界达标 |
|  | 固废处理 | 一般固废仓库 |  |  | 100m2 | 依托已建项目 | 100m2 | 符合一般固废暂存要求 |
|  |  | 危废仓库 |  |  | 21m2 | 依托已建项目 | 21m2 | 符合危废暂存要求 |
|  | 绿化 |  |  |  | 6500m2 | / | 6500m2 | / |
|  | 事故应急及风险防范 |  | 事故池 |  | / | 400m3 | 400m3 | 满足风险防范要求 |
|  |  |  | 消防水池 |  | 1000 m3 | 依托已建项目 | 1000 m3 | 满足风险防范要求 |

- 3.4.4 项目厂房平面布置

本次扩建项目位于江苏泗阳经济开发区太湖南路21号。项目已建设1#生产车间、综合楼、织布废水污水站、一般固废仓库、危废仓库、消防水池、事故池等；本次新建2#生产车间、3#生产车间、印花废水污水站。

项目厂区大致呈不规则长方形，项目地块自北向南依次为3#生产车间（共2层，一楼为印花、整经、加弹区、磨毛，二楼为印花、整浆并等）、综合楼、1#生产车间、2#生产车间（共2层，一楼为织布车间，二楼为整经、加弹区、磨毛）、污水站、一般固废仓库、危废仓库等。项目厂区具体平面布置情况详见图3.4-1。

- 3.4.5 项目周边环境概况

本次扩建项目位于江苏泗阳经济开发区太湖南路21号，项目用地为工业用地，项目东侧为鼎尔纺织，南侧为达意纺织，西侧为久辉纺织，北侧为步步高纺织。项目周围500m环境现状图见图3.4-2。

- 3.5本次扩建项目工艺流程及产污环节

- 3.5.1工艺流程及产污环节

图3.5-1 印花布工艺流程及产污环节图

工艺说明：

（1）磨毛

磨毛分为湿法磨毛和干法磨毛两种方式，本次扩建项目采用湿法磨毛，通过磨毛机和坯布表面的磨擦作用，使织物表面形成了一层具有短绒毛层感觉，既保留原有特性又赋予织物新的风格，增加了保暖性和柔软性，具有不掉色的特性，颜色历久弥新等特点；

产污环节：该过程会产生磨毛废水。

（2）减量/退浆

织造过程中，经纱收到较大的张力和摩擦，易发生断裂，为了减少断经，提高织造效率和坯布质量，POY丝需上油处理，FDY丝采用上浆处理，这样使丝线变得紧密和光滑，提高线的强度和耐磨损性。正常坯布含有油和浆料，对后续的印花影响非常大，因此在印花前，需要进行退浆处理；

常用的退浆方式有碱退浆、酸退浆、酶退浆和氧化剂退浆，碱退浆工艺一般用于涤纶类纺织品，酶退浆等工艺一般用于棉类纺织品，本次扩建项目退浆采用碱退浆；

本次扩建项目碱退浆原料为烧碱、冰蜡酸、洗涤剂、促进剂、退浆剂、水，化纤面料内的油剂、聚丙烯酸树脂浆料在碱液等的作用下发生溶胀，在60~80℃的退浆液内浸泡6~12个小时，这样，化纤面料里面的油剂、聚丙烯酸树脂浆料等均溶解在退浆液内；

产污环节：该过程会产生退浆废水。

（3）预定型

预定型的作用是固定坯布的尺寸，便于印花，预定型在定型机中完成，采用天然气燃烧加热。

定性机加热采用天然气作为热源，定型过程为间接加热过程，天然气燃烧过程产生的热量通过散热气将热风引至化纤布，达到预定型的目的。

产污环节：该过程会产生天然气燃烧废气。

（4）印花

本次扩建项目印花分为转移印花、圆网印刷、平网印刷；

①转移纸印花

将转移印花纸放在印花机的辊筒上，转移印花纸贴在化纤布上，经电加热至220℃，时间保持20-30秒，使转移印花纸上的图案在印在坯布上并固着达到饱和值；

产污环节：该过程会产生有机废气和废转印纸。

②圆网印花

圆网印花是借助于圆网的载体作用，把各种不同的染料印到织物上，从而获得有色图案的加工过程。为了克服染料的渗化而获得各种清晰的花纹图案，印花时，将染料和必要的增稠剂、乳化剂、水等调成色浆，再印到织物上去。

自动调料生产工艺：

a、圆网印花机自带的调料系统由原料供给、水混合打浆与搅拌、按颜色要求定量分配等三部分组成。

B、圆网印花机自带的调料系统中有色浆储存及控制装置，根据企业自己选定的配比要求，通过计算机对分配转盘进行控制，当选中某种色浆时，则计算机会自动将对应的阀门由转盘机构定位到电子称上，此时，计算机会按处方要求来控制阀门加料。

将配制好的色浆输入圆网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。在导带的末端设有冲洗管，印花过程中用水不断地对导带进行冲洗。织物通过导带后，就会被印制上相应的花色；

产污环节：该过程会产生印花废水。

③平网印花

平网印刷工艺相较于圆网印刷工艺较简单，平网印刷是使用印板在化纤布上进行印刷，达到上色的效果。印板是固定在设备上，印板上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼，印花时，印板紧压织物，印板上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。

产污环节：该过程会产生印板冲洗废水。

（5）蒸化

印花即使用网版在织物上形成预定花型图案的工艺过程。本次扩建项目印花主要以园网印花为主，平网印花为辅，调浆采用自动调动系统。印花工序导带输送浆料，印花后导带需要清洗，平网印花；

印花后面料经蒸化机焙烘固色，蒸化机利用蒸汽为介质，在一定温度时间下完成固色。

（6）水洗扎干

固色后的印花面料需用水进行洗涤，采用三级逆流清洗方式清洗干净，第三道水洗回用于第二道水洗，第二道水洗回用于第一道水洗，第一道水洗废水排入污水处理站，达到节约用水的目的。

产污环节：该过程会产生水洗废水。

（7）成品定型

定型主要是为了改善织物手感而进行的柔软、防静电、防皱及硬挺工艺；

为赋予织物一些特殊的服用性能而进行的抗静电、抗皱等工艺，可满足织物对手感丰满、服用性强等要求，提高了产品的档次和附加值。定型过程需添加配方为：硬挺剂、防阻燃剂、防瞒剂、柔软剂、抗静电剂、防水剂；

将未定型布匹由剥边器平幅送入机器，机器自动将布幅两端挂接在针板上，针板两端随机械运行牵带步幅进入烘箱，经过连续的几个不同温段的热烘房，进到尾端经过冷却去静电后，摆幅落入布车，然后就可以得到挺括、美观的布匹。

定性机加热采用天然气作为热源，定型过程为间接加热过程，天然气燃烧过程产生的热量通过散热气将热风引至化纤布，达到定型的目的。

产污环节：该过程会产生定型废气、天然气燃烧废气。

（8）压光/压花

根据客户对产品的需要，对布料进行压光/压花处理。

压光是利用纤维在高压或高温条件下的物理可塑性将织物表面轧平，以增加织物光泽的整理过程，该工序采用电加热。

压花是以一对刻有一定深度花纹的轧辊在一定温度下压轧织物，而使织物产生具有浮雕风格的立体效应和特别的光泽效果的凹凸花纹。压花是用机械外力使布面产生立体花纹效果的一种后整理工艺。这样处理的织物，表面有立体效果。

（9）检验

将完成后整理的织物按来料加工要求进行检验，鉴别产品是否达到合格品要求。合格产品进入下道包装工序，不合格品进行返修。

产污环节：该过程会产生废布。

- 3.5.2物料平衡

印花布物料平衡见表3.5-1及图3.5-2。

表3.5-1 印花布生产物料平衡表 单位：t/a

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废水 | 废气 | 固废 |
| 1 | 化纤面料 | 29978.5 | 印花布25239，转移印花布501 | W1磨毛废水21900、W2退浆废水108262、W3导带等清洗废水161918.9、W4印花清洗废水153523.8、W5印板清洗废水9329、水损耗74476.9、蒸汽损耗10000、蒸汽冷凝水40000 | G1非甲烷总烃27.8、G2非甲烷总烃0.9 | S1废布25、S2废印花纸20.1、S3废布1 |
| 2 | 水 | 199226.7 |  |  |  |  |
| 3 | 回用水 | 324545.2 |  |  |  |  |
| 4 | 烧碱 | 112 |  |  |  |  |
| 5 | 冰蜡酸 | 84 |  |  |  |  |
| 6 | 洗涤剂 | 84 |  |  |  |  |
| 7 | 促进剂 | 84 |  |  |  |  |
| 8 | 退浆剂 | 84 |  |  |  |  |
| 9 | 染料 | 293 |  |  |  |  |
| 10 | 增稠剂 | 293 |  |  |  |  |
| 11 | 乳化剂 | 140 |  |  |  |  |
| 12 | 硬挺剂 | 35 |  |  |  |  |
| 13 | 柔软剂 | 98 |  |  |  |  |
| 14 | 防水剂 | 16.5 |  |  |  |  |
| 15 | 静电剂 | 58.5 |  |  |  |  |
| 16 | 防阻燃剂 | 35 |  |  |  |  |
| 17 | 防瞒剂 | 35 |  |  |  |  |
| 18 | 转移印花纸 | 23 |  |  |  |  |
| 19 | 蒸汽 | 50000 |  |  |  |  |
| 小计 |  | 605225.4 | 25740 | 579410.6 | 28.7 | 46.1 |
| 合计 |  | 605225.4 | 605225.4 |  |  |  |

图3.5-2 印花布物料平衡图（t/a）

## 3.6主要原辅材料及理化性质

本次扩建项目主要原辅料消耗见表3.6-1，项目全厂主要原辅料消耗见表3.6-1。

表3.6-1本次扩建项目主要原辅料及能源消耗

| 名称 | 规格/成分 | 形态 | 年耗量(t/a) | 最大贮存量t | 贮存方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化纤面料 | 己内酰胺缩聚合物、精对苯二甲酸聚合物 | 固态 | 29978.5 | 100 | 200kg/卷 | 自产自用 |
| 烧碱 | ≥99%，NaOH | 固态 | 112 | 10 | 25kg/袋 | 陆路运输 |
| 冰蜡酸 | ≥98%，蜡酸 | 液态 | 84 | 5 | 吨桶 | 陆路运输 |
| 洗涤剂 | 表面活性剂等 | 液态 | 84 | 5 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 促进剂 | 季铵盐 | 液态 | 84 | 5 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 退浆剂 | 烷基聚氧乙烯醚 | 液态 | 84 | 5 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 分散染料 | 水溶性较低的非离子型染料 | 液态 | 293 | 10 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 除油剂 | 由脂肪聚氧乙烯醚、十二醇聚氧乙烯醚硫酸酯、仲烷基保酸钠和а-烯烃磺酸盐等组成 | 液态 | 293 | 1 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 匀染剂 | 顺丁烯二酸二磺酸钠 | 液态 | 140 | 2 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 硬挺剂 | 聚醋酸乙烯类物质 | 液态 | 35 | 1 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 柔软剂 | 酯基季铵盐 | 液态 | 98 | 3 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 防水剂 | 烷烃长链类物质 | 液态 | 16.5 | 2 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 静电剂 | 聚氧乙烯等 | 液态 | 58.5 | 2 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 防阻燃剂 | 丙烯酸酯类聚合物等 | 液态 | 35 | 2 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 防瞒剂 | 双胍类复合物等 | 液态 | 35 | 2 | 125kg/桶 | 陆路运输 |
| 转移印花纸 | 纸、水溶性丙烯酸树脂、有机颜料、助剂等 | 固态 | 23 | 2 | 100米/卷 | 陆路运输 |
| 天然气 | 甲烷等 | 气态 | 480万m3 | 0.022 | / | 管道运输 |

表3.6-2 项目全厂主要原辅料及能源消耗

| 名称 | 规格/成分 | 形态 | 年耗量(t/a) |  |  |  | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有项目 |  | 本次扩建 | 全厂 |  |
|  |  |  | 已建项目 | 在建项目 |  |  |  |
| FDY | 己内酰胺缩聚合物 | 固态 | / | 5000 | / | 5000 | 陆路运输 |
| POY | 精对苯二甲酸聚合物 | 固态 | 8000 | 16000 | / | 24000 | 陆路运输 |
| 油剂 | 矿物油等 | 液态 | 50 | 100 | / | 150 | 陆路运输 |
| 聚酯切片 | 聚丙烯酸树酯等 | 固态 | / | 250 | / | 250 | 陆路运输 |
| 烧碱 | ≥99%，NaOH | 固态 | / | / | 112 | 112 | 陆路运输 |
| 冰蜡酸 | ≥98%，蜡酸 | 液态 | / | / | 84 | 84 | 陆路运输 |
| 洗涤剂 | 表面活性剂等 | 液态 | / | / | 84 | 84 | 陆路运输 |
| 促进剂 | 季铵盐 | 液态 | / | / | 84 | 84 | 陆路运输 |
| 退浆剂 | 烷基聚氧乙烯醚 | 液态 | / | / | 84 | 84 | 陆路运输 |
| 分散染料 | 水溶性较低的非离子型染料 | 液态 | / | / | 293 | 293 | 陆路运输 |
| 除油剂 | 由脂肪聚氧乙烯醚、十二醇聚氧乙烯醚硫酸酯、仲烷基保酸钠和а-烯烃磺酸盐等组成 | 液态 | / | / | 293 | 293 | 陆路运输 |
| 匀染剂 | 顺丁烯二酸二磺酸钠 | 液态 | / | / | 140 | 140 | 陆路运输 |
| 硬挺剂 | 聚醋酸乙烯类物质 | 液态 | / | / | 35 | 35 | 陆路运输 |
| 柔软剂 | 酯基季铵盐 | 液态 | / | / | 98 | 98 | 陆路运输 |
| 防水剂 | 烷烃长链类物质 | 液态 | / | / | 16.5 | 16.5 | 陆路运输 |
| 抗静电剂 | 聚氧乙烯 | 液态 | / | / | 58.5 | 58.5 | 陆路运输 |
| 防阻燃剂 | 丙烯酸酯类聚合物等 | 液态 | / | / | 35 | 35 | 陆路运输 |
| 防瞒剂 | 双胍类复合物 | 液态 | / | / | 35 | 35 | 陆路运输 |
| 转移印花纸 | / | 固态 | / | / | 23 | 23 | 陆路运输 |
| 天然气 | 甲烷等 | 气态 |  |  | 480万m3 | 480万m3 | 管道运输 |

原辅料理化性质见表3.6-3。

表3.6-3  主要物质的理化特性、毒性毒理

| 名称 | 成分/分子式 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分散染料 | 水溶性较低的非离子型染料 | 水溶性很低，印花时在水中主要以微小颗粒分散状态存在的非离子染料，分散染料分子简单，含极性基团少，分子间作用力弱， 受热易升华。主要用于涤纶的印花 , 借助分散剂呈分散状态而使疏水性纤维（涤纶、锦纶等）印花，其印花牢固度较高。 | / | 无毒 |
| 匀染剂 | 脂顺丁烯二酸二磺酸钠 | 本品外观为浅黄色或棕色粘稠液体。相对密度 1.07～1.09 ，易溶于水，不溶于一般有机物，属非离子型表面活性剂。 | / | / |
| 醋酸 | CH3COOH | 分子量 60.05 ，无色透明液体，有刺激性酸臭，蒸汽压 1.52kPa/20 ℃ ，闪点： 39 ℃ ，熔点 16.7 ℃ ，沸点：118.1 ℃ ，相对密度 ( 水 =1)1.05 ，溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳 。 | 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | 属低毒类。LD 50 3530mg/kg(大鼠经口)1060mg/kg(兔经皮)；LC 50 5620ppm，1 小时 (小鼠吸入) |
| 洗涤剂 | 表面活性剂 | 无色透明液体，与水混溶等 | / | / |
| 防阻燃剂 | 丙烯酸酯类聚合物 | 乳白色液体，PH 值 2.1-3.2，沸点/沸程 100 ℃ 水，水溶性：可稀释的；相对密度：1. 0-1.2； 百分比挥发性71-73% 水 | / | LD 50 ： 5000mg/kg （大鼠经口） |
| 除油剂 | 由脂肪聚氧乙烯醚、十二醇聚氧乙烯醚硫酸酯、仲烷基保酸钠和а-烯烃磺酸盐等组成 | 帮助碱液（或其他精炼液）渗透到纤维内，促进蜡状物、油脂类物质乳化、 分散，使已脱离纤维的杂质进一步乳化分散在精炼液中。 | / | / |
| 抗静电剂 | 聚氧乙烯 | 聚乙二醇的端基为羟基，可进行酯化等反应。聚氧亚乙基容易与电子受体如聚丙烯酸、尿素或丹宁酸等缔合，还会发生自动氧化，因此须加防老剂。它溶于水，但接近水沸点时，溶解度反而下降；此外还能溶于乙腈、四氯化碳、二氯乙烷及热苯等有机溶剂。PEO有醚氧非共用电子对，对氢键有很强的亲合力，可以和许多有机低分子化合物、聚合物及某些无机电解质形成络合物。 | / | / |
| 柔软剂 | 酯基季铵盐 | 浅黄色至红黄色乳液，pH值6～8，易溶于水。性能特点：本品具有优异的柔软性，抗静电性和良好的滑爽性；适用于各种纤维织物的柔软整理 | / | / |
| 油剂 | / | 无色至淡黄色带粘状透明油状液体，通常低粘度矿物油、表面活性剂组成，黏度10.0~13.0（40℃，mPa·S），pH=6.0~8.0（5%水溶液）。 | 易燃 | / |
| 丙烯酸树酯 | / | 无色或有色流体，有特殊芳香味。蒸汽压400mmHg。熔点-47.9℃(纯)，沸点139℃。与水混溶。相对密度0.86(相对水)；相对密度(空气=1)3.66。 | 易燃 | LD505000mg/kg(大鼠径口)；14100mg/kg（兔经皮） |
| 烧碱 | NaOH | 外观与性状： 白色不透明固体， 易潮解； 蒸汽压：0.13kPa(739 ℃ )；熔点：318.4 ℃ 沸点： 1390 ℃；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮；密度：相对密度 ( 水 =1)2.12 | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热， 形成腐蚀性溶液。 与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 | / |
| 退浆剂 | 烷基酚聚氧乙烯醚 | 外观：液态；非离子性；低泡；快速洗除长纤维浆料及油、蜡；具有优良的纺织浆料回沾能力；适用于合成纤维。 | / | / |
| 促进剂 | 季铵盐 | 与无机盐性质相似，易溶于水，水溶液能导电。主要通过氨或胺与卤代烷反应制得 | / | / |
| 防水剂 | 烷烃长链类物质 | 是一种灰白色均质半透明液体，纺织防水剂应用于织物后整理中可赋予织物优良的柔软手感，并有良好的防纤维破损和防水性能。 | / | / |
| 硬挺剂 | 聚醋酸乙烯类物质 | 聚醋酸乙烯类乳液是以醋酸乙烯为单体，水为分散介质，进行乳液聚合而得，具有胶黏强度较高、固化速度较快、使用方便、价格便宜、无毒安全、无环境污染等特点 | / | / |
| 防瞒剂 | 双胍类复合物 | 偏淡黄色的无色透明液体，与水互溶，pH显中性 | / | / |
| 天然气 | 甲烷等 | 无色无味气体。主要成分是甲烷，还含有少量乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等。不溶于水。沸点-161℃～-88℃，熔点-182.5℃，相对密度（水＝1）0.37～0.63，相对气体密度（空气＝1）0.55～0.62，蒸气压101.33kPa(25℃)，闪点-180℃(开杯)，爆炸极限3.8%～17%，引燃温度482℃～632℃。 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物 | 以甲烷为主者仅起窒息作用；如含有硫化氢等气体时，则毒性依其含量而有不同程度的增加。所引起的中毒表现也有所不同，可表现为甲烷中毒、硫化氢中毒，或两者的混合中毒 |

## 3.7本次扩建项目设备清单

本次扩建项目生产设备见表3.7-1。

表3.7-1 本次扩建项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(台/套) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有项目 |  | 本次扩建 | 全厂 |
|  |  |  | 已建项目 | 在建项目 |  |  |
| 1 | 喷水织机 | JT8180型 | 700 | 1300 | / | 2000 |
| 2 | 加弹机 | 精功JGT1000V | 10 | 20 | / | 30 |
| 3 | 纤经车 | / | 10 | 20 | / | 30 |
| 4 | 整浆并联合机 | SFZJ500型 | / | 5 | / | 5 |
| 5 | 磨毛机 | NFM型 | 2 | 4 | / | 6 |
| 6 | 退浆机 | / | / | / | 2 | 2 |
| 7 | 圆网印花机 | BDA-1型 | / | / | 7 | 7 |
| 8 | 平网印花机 | / | / | / | 1 | 1 |
| 9 | 定型机 | HT988型 | / | / | 16 | 16 |
| 10 | 开幅机 | A-1型 | / | / | 4 | 4 |
| 11 | 脱水机 | B-4型 | / | / | 8 | 8 |
| 12 | 压光机 | / | / | / | 10 | 10 |
| 13 | 压花机 | / | / | / | 3 | 3 |
| 14 | 水洗机 | MB551F | / | / | 4 | 4 |
| 15 | 蒸化机 | STM-S900 | / | / | 4 | 4 |
| 16 | 松式减量机 | XH-800型 | / | / | 2 | 2 |
| 17 | 打卷机 | CL-01型 | / | / | 12 | 12 |
| 18 | 转移印花机 | / | / | / | 6 | 6 |
| 19 | 螺杆式空压机 | 捷豹HA-1型 | 3 | / | 7 | 10 |

本次扩建项目生产设备设备匹配性分析见表3.7-2。

表3.7-2  设备匹配性分析

| 工序 | 所用设备 | 数量 | 单台最大入产出（m/h） | 生产时间(h) | 年最大生产量（m） | 本次扩建项目 | 生产系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印花 | 圆网印花机 | 7 | 55万 | 24 | 9240万 | 8820万米 | 95.5% |
|  | 平网印花机 | 1 | 45万 | 24 | 1080万 | 980万米 | 90.7% |
| 转移印花 | 转移印花机 | 6 | 1.5万 | 24 | 216万 | 200万米 | 92.6% |

根据上表，本次扩建项目主要生产设备与产能是匹配的。

## 3.8公用及辅助工程

### 3.8.1 给排水

- 3.8.1.1给水

新增项目用水为磨毛用水、减量/退浆用水、圆网印花用水、平板印花用水、水洗用水、定型用水、水喷淋用水。

①磨毛用水

根据纺织行业设备运行经验，每台磨毛机用水量约为13.5t/d，本次扩建项目印花布配备6台磨毛机，则印花布生产过程中磨毛用水量为81t/d（24300t/a）；

②减量/退浆用水

根据纺织行业经验，减量/退浆水洗用水按照4t/吨·布计算，印花面料用量为29948.5t，则减量/退浆水洗用水为119794t/a；

③圆网印花用水

根据纺织行业经验，圆网印花工段用水包括调浆用水、导带清洗用水，吨布调浆用水按照0.3t计算，吨布导带清洗用水按照8t计算，项目圆网印花面料约为22198t/a，则调浆用水量为6659.4t/a，导带清洗用水量为177584t/a；圆网印花总用水量为184243.4t/a；

④平网印刷用水

根据纺织行业经验，平网印花工段用水包括调浆用水、印板清洗用水，吨布调浆用水按照0.3t计算，吨布印板清洗用水按照4t计算，项目平网印花面料约为2522t/a，则调浆用水量为756.6t/a，导带清洗用水量为10088t/a；平网印花总用水量为10844.6t/a；

⑤水洗用水

印花布蒸化后需要用水进行清洗，吨布印花后水洗用水按照7t计算，项目印花面料约为25097.6t/a，水洗用水量为175683.2t/a；

⑥定型用水

印花布需要通过定型处理，根据纺织行业经验，吨布定型用水按照0.3t计算，印花布用量约为29689t/a，则印花布定型用水约为8906.7t/a；

⑦水喷淋用水

项目定型过程中产生的废气通过水喷淋进行处理，水喷淋用水使用一段时间后因蒸发损耗需定期补充新鲜水，同时需溢流一部分保证水质，根据同行业经验，水喷淋设备用水量一般按照液气比1.5L/m3，定型废气风机风量约为16000m3/h（11520万m3/a），则水喷淋用水量为172800m3/a，水喷淋用水循环使用，一方面废气与水接触发生损耗，约有5%水量被带走，则带走水量为8640m3，另一方面，约5%的水喷淋用水需定期更换，保持水质，则水喷淋补充水量约为8640m3/a；

- 3.8.1.2排水

本次扩建项目废水为磨毛废水、减量/退浆废水、圆网印花废水、平板印花废水、水洗废水、水喷淋废水。

①磨毛废水：项目印花布生产过程中磨毛用水量为24300t/a，考虑到生产过程中因蒸发损耗等原因，磨毛废水产生量约21900 t/a；

②减量/退浆废水：项目印花布在退浆过程中用水量为119794t/a，考虑到生产过程中因蒸发损耗等原因，退浆废水产生量约108262t/a；

③圆网印花废水：项目圆网印花用水量约为184243.4t/a，考虑到生产过程中因蒸发损耗等原因，圆网印花清洗废水约为161918.9 t/a；

④平网印花废水：项目平网印花用水量约为10844.6t/a，考虑到生产过程中因蒸发损耗等原因，平网印花清洗废水约为9329t/a；

⑤水洗废水：印花布蒸化后需要用水进行清洗，水洗用水量约为175683.2t/a，考虑到生产过程中因蒸发损耗等原因，水洗废水约为153523.8t/a；

⑥水喷淋废水：项目定型过程中产生的废气通过水喷淋进行处理，水喷淋用水使用一段时间后因蒸发损耗需定期补充新鲜水，同时需溢流一部分保证水质，根据同行业经验，水喷淋设备用水量一般按照液气比1.5L/m3，定型废气风机风量约为16000m3/h（11520万m3/a），则水喷淋用水量为172800m3/a，水喷淋用水循环使用，一方面废气与水接触发生损耗，约有5%水量被带走，则带走水量为8640m3，另一方面，约5%的水喷淋用水需定期更换，保持水质，则水喷淋废水量约为8640m3/a；考虑到成品定型废气中含有水蒸气（13581.9m3），约80%冷凝下来，形成冷凝废水10865.5m3/a，则水喷淋废水产生量约为19505.5m3/a。

印花线废水（磨毛废水、减量/退浆废水、印花废水）456097.1t/a、水喷淋废水产生量为24515.8t/a，约68.8%的废水（330612.9t/a）回用，其余31.2%废水（150000 t/a）排入城东污水厂二期。

本次扩建项目水平衡见图3.8.1-1，全厂水平衡见图3.8.1-2。

图3.8.1-1 本次扩建项目水平衡图 （m3/a）图3.8.1-2 项目全厂水平衡图 （m3/a）

- 3.8.1.3厂区水重复利用率计算

水重复利用率计算公式如下：

水重复利用率（%）=重复利用水量/（重复利用水量+新鲜水量）

由图3.8.1-2可知 (不含织造)：项目印花新鲜水用量176626.7t/a，中水回用水用量324545.2t/a、蒸汽冷凝水回用40000 t/a，则项目水重复利用率=324545.2/（176626.7+324545.2+40000）=60%。

根据计算结果，本次扩建项目水重复利用率可以达到60%，满足《印染行业规范条件（2017版）》印染项目水重复利用率不得低于40%的要求。

- 3.8.1.4新鲜水用水量计算

由图3.8.1-2可知：项目全厂新鲜水用量为176626.7t/a，项目年产1亿米印花布，则每百米布新鲜水用量为176626.7/1000000=0.17(吨水/百米)。

满足印染行业准入条件新鲜水取水量≤1.6吨水/百米的要求。

由图3.8.1-2可知：项目排水量为150000t/a，项目年产1亿米印花布，约25740t布，每吨布排水量为150000/25740=5.83（m3/t）；

满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中单位产品基准排水量不得超过140 m3/t的要求。

### 3.8.2供热

（1）天然气系统

项目定型、蒸化采用天然气为燃料，全厂天然气用量为480万m3/a（已建项目：0万m3/a，本次新增项目：480万m3/a），本次扩建项目供气由泗阳荣浩天然气发展有限公司提供，该公司位于泗阳经济开发区众兴东路，是泗阳县政府重点招商引资企业，由江苏中海燃气投资有限公司和上海荣浩能源集团共同出资成立的项目公司。在泗阳独家开发、建设、经营管道天然气。公司建设西气东输泗阳母站一座，位于泗阳城南城厢社区，经由母站铺设管道输送至开发区子站，然后铺设管网将天然气输送至园区企业。目前泗阳荣浩天然气发展有限公司在泗阳经济开发区铺设燃气管网70余公里，已为近200家企业提供天然气输配服务，本次扩建项目周围天然气管网已铺设到位，厂区内不储存天然气。

2）蒸汽系统

项目烘干、退浆等工序需蒸汽，所需蒸汽压力为0.2～0.3MPa，全厂蒸汽用量约为60000t/a（现有项目：10000t/a，本次扩建项目：50000t/a），由园区集中供热。

泗阳县百通热力技术服务有限公司在经济开发区投资建设了开发区集中供热项目，公司现有2×45t/h次高温次高压角管锅炉和2×90t/h高温高压循环流化床锅炉+2×CB10MW 高温高压抽汽背压式汽轮发电机组，为区域内集中供热公共热源点，最大供热能力可达225t/h。本次扩建项目蒸汽用量为60000t/a，仅占泗阳县百通热力技术服务有限公司供热能力的3.7%。

图3.8.1-3 本次扩建项目蒸汽平衡图 （m3/a）

### 3.8.2供配电系统

本次扩建项目全厂用电量约3612万kWh/a（现有项目用电3204万kWh/a、本次扩建项目408万kWh/a），由泗阳县市政电网提供。

### 3.8.3贮运系统

（1）仓储

本次项目化学原料贮存在化学品仓库内，采取密闭操作，全面通风，远离火种和热源，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；并配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

（2）运输

本次项目运输分厂外运输和厂内运输两部分。厂外运输的任务是将原辅材料等运到库房内以及将成品和废料运送出厂，厂内运输主要采用平板拖车运输，厂内运输的任务则是完成全厂各生产环节之间的物料周转。

### 3.8.4消防

（1）危险因素

本次扩建项目生产中可能存在重大火灾危险的部门主要为生产装置区、化学品仓库等。

（2）防火等级

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）的要求本工程按一次火灾考虑。本工程厂房耐火等级为二级，生产的火灾危险性分类为甲类及丙类。

（3）消防设计

本工程消防用水量为40L/s，其中建筑物室外消防用水量为30L/s，建筑物室内消防用水量为10L/s。

本次扩建项目消防系统由水消防系统、移动灭火器和机动消防组成。常规水消防系统由厂区消防贮水量为1000m3的贮水池、泵站、相应环状管网及消防栓组成。

消防水服务于主生产装置、原料贮存区以及辅助生产装置、各类建(构)筑物、库房等的消防任务。

本次扩建项目厂区内设置1000立方米消防水池，消防水池配套设置两台供水能力为120m3/h的消防水泵（一用一备），消防用水量按120m3/h计，消防水压不低于0.8MPa，可满足8个小时的火灾用水量。

- 3.9污染源强分析

### 3.9.1废气污染源强分析

（1）有组织

①定型废气

根据《污染源源强核算技术指南 纺织印染工业》（HJ 990—2018），废气污染源强核算方法有物料衡算法、类比法、产污系数法，本次扩建项目定型废气采用物料衡算法计算废气污染源强。

本次扩建项目定型温度较高，废气温度大约为150～190℃，项目共设16台定型机，废气主要来自织物的助剂受热挥发、织物表面的各种染化料受热挥发，由于纺织品中的油剂、蜡质和柔软剂等在高温下为气态，产生了油脂、有机质等产物。因此，整个有机废气包含了油质、蜡质、树脂等大分子碳、氢物质，其污染物主要以非甲烷总烃来计；类比同类企业，非甲烷总烃产生量约为助剂投加量的10%，定型过程中非甲烷总烃产生量为27.8t/a。本次扩建项目共设16台定型机，每台定型机自带集气装置，单台集气装置风量以1000m3/h计，日工作时间为18h，废气收集效率为95%，则项目有组织非甲烷总烃产生量为26.4t/a，定型机废气经收集后送水喷淋+静电净化除油装置处理。

②转移印花废气

根据《污染源源强核算技术指南 纺织印染工业》（HJ 990—2018），废气污染源强核算方法有物料衡算法、类比法、产污系数法，本次扩建项目转移印花废气采用物料衡算法计算废气污染源强。

转移印花机中使用的转移印花纸中含有溶性丙烯酸树脂占、去离子水、有机颜料、助剂等，助剂含量约为4%。在转移印花过程中废气的产生来源于助剂的挥发，本次评价按助剂全部挥发，则转移印花过程中非甲烷总烃产生量为0.9t/a。

项目设置6条转移印花机，每条设施产污节点上方设置一个半密闭式集气罩收集（收集效率以90%计），将废气引至二级活性炭吸附装置处理，合计风量为10000m3/h。项目有组织转移印花废气非甲烷总烃产生量为0.81t/a，产生速率为0.11kg/h，产生浓度为11.25mg/m3；

③天然气燃烧废气

本次扩建项目天然气用量约为480万m3/a，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃烧1万Nm3天然气产生10.7753万Nm3的烟气，6.97kg的NOx和4kg的SO2（产污系数为0.02Skg/万m3，天然气S值取200）。根据《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南》，燃烧1Nm3天然气燃料产生0.03g烟尘，天然气燃烧废气产生情况见表3.9.1-1。

表3.9.1-1  燃烧废气产生情况

| 设备 | 天然气用量 | 排气量 | SO2 | NOX | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定型机、蒸化机 | 480万m3/a | 5172.1万m3/a | 1.92t/a | 3.35t/a | 0.144t/a |

④纺织废水污水站臭气（氨气、硫化氢、臭气浓度）

纺织污水处理站会产生恶臭性污染，导致恶臭的物质主要是硫化氢、氨气等。污水处理站恶臭主要产生于调节池、生物接触氧化池等。臭气（氨气、硫化氢）排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征进行估算，通过同类型纺织印染企业污水处理站类比调查，氨气、硫化氢的平均产生速率为0.0102mg/s.m2、0.00084mg/s.m2。纺织污水处理站恶臭废气源强见表3.9.1-2。

表3.9.1-2  项目织布废水污水站恶臭废气源强情况

| 污染源位置 | 名称 | 污染物排放量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 织布废水污水处理站 | NH3 | 0.32 | 1200 | 5 |
|  | H2S | 0.026 |  |  |

项目针对纺织污水处理站调节池、生物接触氧化池、污泥浓缩池进行加盖收集，污泥暂存点密闭收集，废气收集效率约为90%，根据废气设计方案，风机风量为5000m3/h，织布废水污水处理站有组织NH3产生量为0.29t/a，产生速率为0.04kg/h，产生浓度为8.06mg/m3；有组织H2S产生量为0.023t/a，产生速率为0.003kg/h，产生浓度为0.64mg/m3。

⑤印花废水污水站臭气（氨气、硫化氢）

印花废水污水站会产生恶臭性污染，导致恶臭的物质主要是硫化氢、氨气等。污水处理站恶臭主要产生于调节池、水解酸化、厌氧池等。臭气（氨气、硫化氢）排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征进行估算，通过同类型纺织印染企业污水处理站类比调查，氨气、硫化氢的平均产生速率为0.0102mg/s.m2、0.00084mg/s.m2。本次扩建项目厂内污水处理站恶臭废气源强见表3.9.1-3。

表3.9.1-3  项目印花废水污水站恶臭废气源强情况

| 污染源位置 | 名称 | 污染物排放量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 织布废水污水处理站 | NH3 | 0.19 | 700 | 5 |
|  | H2S | 0.015 |  |  |

项目针对印花废水处理站调节池、水解酸化、厌氧池等进行加盖收集，污泥暂存点密闭收集，废气收集效率约为90%，根据废气设计方案，风机风量为5000m3/h，印花废水污水处理站有组织NH3产生量为0.17t/a，产生速率为0.024kg/h，产生浓度为4.72mg/m3；有组织H2S产生量为0.014t/a，产生速率为0.002kg/h，产生浓度为0.39mg/m3。

（2）无组织

本次扩建项目定型过程中未被集气罩收集的非甲烷总烃约为1.4t/a，转移印花过程中未被集气罩收集的非甲烷总烃约为0.09t/a；织布废水污水站未被收集的NH3、H2S量分别为0.03t/a、0.003t/a，织布废水污水站未被收集的NH3、H2S量分别为0.02t/a、0.001t/a。

表3.9.1-4  本次扩建项目有组织大气污染物产生及排放情况汇总表

| 位置 | 排气筒编号 | 污染源 名称 | 污染物 名称 | 废气量 (Nm3/h) | 产生情况 |  |  | 防治措施 | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 排放源参数 |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 3#生产车间 | DA004 | 定型废气 | 非甲烷总烃 | 16000 | 229.2 | 3.67 | 26.4 | 水喷淋+静电净化除油，去除效率90% | 22.9 | 0.37 | 2.64 | 60 | 2.0 | 15 | 0.7 | 50 | 连续 |
|  | DA005 | 天然气燃烧废气 | SO2 | 7183.5 | 37.1 | 0.27 | 1.92 | / | 37.1 | 0.27 | 1.92 | 80 | / | 15 | 0.4 | 50 | 连续 |
|  |  |  | NOx |  | 64.7 | 0.47 | 3.35 |  | 64.7 | 0.47 | 3.35 | 180 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 2.8 | 0.02 | 0.144 |  | 2.8 | 0.02 | 0.144 | 20 | / |  |  |  |  |
|  | DA006 | 转移印花废气 | 非甲烷总烃 | 15000 | 7.5 | 0.11 | 0.81 | 二级活性炭吸附装置，去除效率80% | 1.48 | 0.02 | 0.16 | 60 | 2.0 | 15 | 0.6 | 40 | 连续 |
| 污水站 | DA007 | 织布污水处理站恶臭 | NH3 | 5000 | 8.06 | 0.04 | 0.29 | 生物洗涤塔，去除效率60% | 3.22 | 0.016 | 0.12 | / | 4.9 | 15 | 0.35 | 25 | 连续 |
|  |  |  | H2S |  | 0.64 | 0.003 | 0.023 |  | 0.26 | 0.001 | 0.009 | / | 0.33 |  |  |  |  |
|  | DA008 | 印花污水处理站恶臭 | NH3 | 5000 | 4.72 | 0.024 | 0.17 | 生物洗涤塔，去除效率60% | 1.89 | 0.01 | 0.07 | / | 4.9 | 15 | 0.35 | 25 | 连续 |
|  |  |  | H2S |  | 0.39 | 0.002 | 0.014 |  | 0.16 | 0.0008 | 0.006 | / | 0.33 |  |  |  |  |

表3.9.1-5  本次扩建项目无组织废气产生及排放情况汇总表

| 序号 | 污染源位置 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#车间 | 非甲烷总烃 | 1.49 | 0.2 | 14400 | 8 |
| 2 | 织布废水污水处理站 | NH3 | 0.03 | 0.0042 | 1200 | 5 |
|  |  | H2S | 0.003 | 0.00042 |  |  |
| 3 | 印花废水污水处理站 | NH3 | 0.02 | 0.003 | 700 | 5 |
|  |  | H2S | 0.001 | 0.0001 |  |  |

- 3.9.2废水污染源强分析

本次扩建项目废水包括印花线废水、水喷淋废水。

（1）印花线废水（磨毛废水、减量/退浆废水、圆网印花废水、平网印花废水、水洗废水）

印花线废水产生量约为455039.7t/a，印花线废水具有有机物浓度高、色度高、SS较高等特点，参考《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）中“表A.8蜡染、印花废水水质”，结合同类型企业以及《江苏新东旭纺织科技有限公司年产33000吨高档面料、2000万件服装、2000万条高档毛毯项目竣工环保验收监测报告》（泰斯特[验]字第2015HJ-173号），本次扩建项目印花线废水污染物浓度定为：pH9~10、COD1500mg/L、BOD5325mg/L、SS350mg/L、氨氮130mg/L、总氮150mg/L、TP 3mg/L、LAS60mg/L、总锑1.5mg/L、色度600倍、石油类20mg/L、盐分5000mg/L；

（2）水喷淋废水

项目定型过程中产生的废气通过水喷淋进行处理，水喷淋用水使用一段时间后因蒸发损耗需定期补充新鲜水，同时需溢流一部分保证水质，根据同行业经验，水喷淋设备用水量一般按照液气比1.5L/m3，定型废气风机风量约为16000m3/h（11520万m3/a），则水喷淋用水量为172800m3/a，水喷淋用水循环使用，一方面废气与水接触发生损耗，约有5%水量被带走，则带走水量为8640m3，另一方面，约5%的水喷淋用水需定期更换，保持水质，则水喷淋废水量约为8640m3/a；考虑到成品定型废气中含有水蒸气（13581.9m3），约80%冷凝下来，形成冷凝废水10865.5m3/a，则水喷淋废水产生量约为19505.5m3/a；

本次扩建项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览见表3.8.2-2。

表3.9.2-1 本次扩建项目废水污染物产生、排放状况

| 废水种类 与来源 | 废水量t/a | 污染物项目 | 污染物产生情况 |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |  |  | 废水排放标准限值 |  | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 污染物 | 浓度mg/L | 接管量t/a | 接管标准mg/L | 排放标准mg/L | 进入环境量t/a |  |
| 印花线废水 | 455039.7 | pH | 7.0-8.0 | / | 经“调节+气浮池+水解酸化+A/O池+二沉池+混凝沉淀”处理达到排放标准后，31.6%废水（150000t/a）排入城东污水处理厂二期进一步处理；其余68.4%废水（324545.2t/a）经中水回用处理设施“砂滤+超滤+RO系统”进一步处理满足企业的回用要求及达到《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）的要求后回用于生产工序 | 废水量 | / | 150000 | / | / | 150000 |  |
|  |  | 色度 | 600倍 | / |  | pH | 6~9 | / | 6~9 | 6~9 | / |  |
|  |  | COD | 1500 | 682.6 |  | 色度 | 80倍 | / | 80倍 | 30倍 | / |  |
|  |  | BOD5 | 325 | 147.9 |  | COD | 200 | 30 | 200 | 50 | 7.5 |  |
|  |  | SS | 350 | 159.3 |  | BOD5 | 50 | 7.5 | 50 | 10 | 1.5 |  |
|  |  | 氨氮 | 130 | 59.2 |  | SS | 100 | 15 | 100 | 10 | 1.5 |  |
|  |  | 总氮 | 150 | 68.3 |  | 氨氮 | 20 | 3 | 20 | 5 | 0.75 |  |
|  |  | 总磷 | 3 | 1.36 |  | 总氮 | 30 | 4.5 | 30 | 15 | 2.25 |  |
|  |  | 石油类 | 20 | 9.1 |  | 总磷 | 1.5 | 0.225 | 1.5 | 0.5 | 0.075 |  |
|  |  | LAS | 60 | 27.3 |  | 石油类 | 8 | 1.2 | 20 | 1 | 0.15 |  |
|  |  | 锑 | 1.5 | 0.68 |  | LAS | 20 | 3 | 20 | 0.5 | 0.075 |  |
|  |  | 盐分 | 5000 | 2275.2 |  | 锑 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 0.1 | 0.015 |  |
| 水喷淋废水 | 19505.5 | COD | 1000 | 19.5 |  | 盐分 | 5000 | 750 | 5000 | 5000 | 750 |  |
|  |  | SS | 200 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盐分 | 5000 | 97.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.9.3噪声污染源强分析

本次扩建项目主要噪声源主要设备有印花机、开幅机、蒸化机、定型机以及风机等公用设备，根据厂家提供的资料及类比同类型企业，项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览见下表。

表3.9.3-1 本次扩建项目噪声污染源源强一览表  单位：dB(A)

| 序号 | 位置 | 噪声源 | 数量 （台） | 车间噪声值dB(A) | 距最近厂界距离（m） | 防治措施 | 治理后厂界噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#厂房 | 磨毛机 | 6 | 75 | 20 | 合理布局设备、选低噪设备、建筑隔声等 | 45 |
| 2 |  | 退浆机 | 2 | 80 | 20 |  | 50 |
| 3 |  | 圆网印花机 | 7 | 80 | 30 |  | 40 |
| 4 |  | 平网印花机 | 1 | 75 | 30 |  | 45 |
| 5 |  | 定型机 | 16 | 80 | 20 |  | 45 |
| 6 |  | 开幅机 | 4 | 75 | 20 |  | 50 |
| 7 |  | 脱水机 | 8 | 75 | 20 |  | 40 |
| 8 |  | 压光机 | 10 | 75 | 20 |  | 40 |
| 9 |  | 压花机 | 3 | 80 | 20 |  | 40 |
| 10 |  | 水洗机 | 4 | 75 | 30 |  | 40 |
| 11 |  | 蒸化机 | 4 | 75 | 30 |  | 40 |
| 12 |  | 松式减量机 | 2 | 75 | 20 |  | 40 |
| 13 |  | 转移印花机 | 6 | 75 | 20 |  | 40 |
| 14 | 污水处理 | 污水处理水泵、风机 | 若干 | 85 | 40 | 安装隔音罩、设置防振措施 | 45 |

- 3.9.4固体污染源强分析

（1）印花污水站污泥

印花废水处理站污水处理过程中有污泥产生，项目采用板框压滤机压滤，污泥含水率为60%，污泥产生量约0.65公斤/吨水，经计算，污泥产生量约为308.5t/a；

（2）废过滤介质

印花废水经生化处理后通过多介质砂滤、超滤、RO等进行处理，过滤介质每年更换一次，废过滤介质产生量约为2t/a;

（3）废活性炭

项目拟采用二级活性炭吸附装置处理转移印花过程中的有机废气VOCs。根据《简明通风设计手册》，1t活性炭可以吸附0.3~0.35t的有机废气，本次扩建项目取其吸附值最小值，本次扩建项目转移印花过程中活性炭吸附有机废气量为0.65t/a，由此计算出活性炭年使用量为2.16t/a，本次扩建项目二级活性炭吸附设施活性炭填充量约为2.5t，每半年更换一次，废活性炭产生量约为3.15t/a；

（4）废转印纸

项目转移印花过程中会产生废印花纸，根据项目物料平衡，产生量为20.2t/a；

（5）染料、助剂和油墨直接接触包装物

染料、助剂和油墨直接接触包装物（包括塑料袋、桶）等沾染染料、助剂和油墨，属于危险废物HW49，预测该类废包装物的产生量约为3.75t/a。

（6）废布

项目检验过程中会产生废布，根据物料平衡，废布产生量约为26t/a。

（7）废机油

设备在运行及检修过程中会产生少量的废机油，根据企业提供的数据，废机油产生量约为1t/a。

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断各类副产物是否属于固体废物，新增项目判定结果见表3.9.4-1；属于固体废物的，依据《国家危险废物名录（2021版）》判断其是否属于危险废物，新增项目判定结果见表3.9.4-2，依据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物进行汇总，新增项目汇总情况见表3.9.4-3。

表3.9.4-1 本次扩建项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（吨/年） | 种类判断* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 废布 | 检验 | 固态 | POY、FDY等 | 26 | √ |  | 《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）、 《国家危险废物名录》（2021版） |
| 2 | 印花废水污泥 | 印花污水处理 | 半固态 | 染料、有机质等 | 308.5 | √ |  |  |
| 3 | 废过滤介质 | 纺织污水处理 | 固态 | 油污、石英砂、膜等 | 2 | √ |  |  |
| 4 | 废活性炭 | 印花废气处理 | 固态 | 有机物、活性炭等 | 3.15 | √ |  |  |
| 5 | 染料、助剂和油墨直接接触包装物 | 印花等 | 固态 | 染料、助剂等 | 3.75 | √ |  |  |
| 6 | 废机油 | 设备运行及检修 | 液态 | 石油类等 | 1 | √ |  |  |
| 7 | 废转印纸 | 转移印花 | 固态 | 油墨、印花等 | 20.2 | √ |  |  |

表3.9.4-2 本次扩建项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废布 | 一般废物 | 检验等 | 固态 | POY、FDY等 | 对照《国家危险废物名录》（2021） | - | - | 99 | 26 |
| 2 | 印花废水污泥 | 一般废物 | 印花污水处理 | 半固态 | 染料、有机质等 |  | - | - | 99 | 308.5 |
| 3 | 废过滤介质 | 一般废物 | 印花污水处理 | 固态 | 砂滤、石英砂、膜等 |  | - | - | 99 | 2 |
| 4 | 废活性炭 | 危险废物 | 印花废气处理 | 固态 | 有机物、活性炭等 |  | T/In | HW49 | 900-039-49 | 3.15 |
| 5 | 染料、助剂和油墨直接接触包装物 | 危险废物 | 印花等 | 固态 | 染料、助剂等 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 3.75 |
| 6 | 废机油 | 危险废物 | 设备运行及检修 | 液态 | 石油类等 |  | T，I | HW08 | 900-214-08 | 1 |
| 7 | 废转印纸 | 一般废物 | 转移印花 | 固态 | 油墨、印花等 |  | - | - | 99 | 20.2 |

注：*根据《纺织工业污染防治可行技术指南》（征求意见稿）中“表8 固体废物综合利用及处理处置可行技术”，将废水处理污泥固体废物类别纳未一般工业固体废物。且对照《中信环境水务（泗阳）有限公司纺织染整废水预处理站废水处理污泥危险特性鉴别报告》（项目编号：NJUAE-17453）结果（详见附件污泥鉴定报告），原江苏恒瀚达纺织有限公司（现改名为江苏奥立比亚纺织有限公司）印染废水处理产生的污泥属于一般固废，本次扩建项目印花工序所用原辅料及助剂与江苏奥立比亚纺织有限公司相同，本次扩建项目印花污水站工艺与江苏奥立比亚纺织有限公司印染污水站工艺相同，故本次环评判定项目纺织污水处理站生化污泥与印花污水站污泥固废属性均为一般固废。

表3.9.4-3 本次扩建项目工程分析中危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 1 | 设备运行及检修 | 液态 | 石油类等 | 石油类等 | 3个月 | T，I | 委托有资质单位安全处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 3.15 | 定型废气处理 | 固态 | 有机物、活性炭等 | 有机物 | 半年 | T/In |  |
| 3 | 染料、助剂和油墨直接接触包装物 | HW49 | 900-041-49 | 3.75 | 印花等 | 固态 | 染料、助剂、包装物等 | 染料、助剂等 | 每天 | T/In |  |

- 3.9.5非正常排放时污染物产生与排放状况

- 3.9.5.1废气非正常和事故状态下排放状况

建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障等情况时的污染物排放。

1、废气非正常排放

建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气，故障抢修至恢复正常运转时间按30分钟计，事故最不利环境影响情况下的事故排放源强按污染物产生量计算，事故排放主要大气污染物排放源强见表3.9.5-1。

表3.9.5-1  非正常排放情况分析

| 排气筒编号 | 非正常排放原因 | 废气量(m3/h) | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 排气筒参数 |  | 排放方式 | 年发生频次/(次) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度(m) | 内径(m) |  |  |
| DA001 | 水喷淋+静电净化除油故障，处理效率降到30% | 16000 | 非甲烷总烃 | 2.57 | 15 | 0.7 | 短时间连续0.5h | 0.1 |
| DA003 | 二级活性炭吸附装置故障，处理效率降到30% | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.08 | 15 | 0.6 | 短时间连续0.5h | 0.1 |
| DA004 | 生物洗涤塔发生故障 | 5000 | NH3 | 0.028 | 15 | 0.35 | 短时间连续0.5h | 0.1 |
|  |  |  | H2S | 0.0021 |  |  |  |  |
| DA005 | 生物洗涤塔发生故障 | 5000 | NH3 | 0.0168 | 15 | 0.35 | 短时间连续0.5h | 0.1 |
|  |  |  | H2S | 0.0014 |  |  |  |  |

- 3.9.5.2废水非正常和事故状态下排放状况

厂内污水处理站出现故障，不能有效地处理废水，污水处理站出水水质和进水水质一样。污水处理站出现故障时，应尽可能停止废水产生的操作过程，将废水暂存，直到生产或者处理装置恢复正常。

- 3.9.6项目污染物“三本账”汇总

本次扩建项目污染物“三本帐”汇总情况见表3.9.6-1。

表3.9.6-1 本次扩建项目污染物“三本账”汇总（t/a）

| 种类 | 污染物名称 |  | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 474545.2 | 324545.2 | 150000 | 150000 |
|  | COD |  | 702.1 | 672.1 | 30 | 7.5 |
|  | BOD5 |  | 147.9 | 140.4 | 7.5 | 1.5 |
|  | SS |  | 163.2 | 148.2 | 15 | 1.5 |
|  | 氨氮 |  | 59.2 | 56.2 | 3 | 0.75 |
|  | 总氮 |  | 68.3 | 63.8 | 4.5 | 2.25 |
|  | 总磷 |  | 1.36 | 1.135 | 0.225 | 0.075 |
|  | 石油类 |  | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 0.15 |
|  | LAS |  | 27.3 | 24.3 | 3 | 0.075 |
|  | 锑 |  | 0.68 | 0.665 | 0.015 | 0.015 |
|  | 盐分 |  | 2372.7 | 1622.7 | 750 | 750 |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 27.21 | 24.41 | 2.8 |  |
|  |  | SO2 | 1.92 | 0 | 1.92 |  |
|  |  | NOx | 3.35 | 0 | 3.35 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.144 | 0 | 0.144 |  |
|  |  | NH3 | 0.46 | 0.27 | 0.19 |  |
|  |  | H2S | 0.037 | 0.022 | 0.015 |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1.49 | 0 | 1.49 |  |
|  |  | NH3 | 0.05 | 0 | 0.04 |  |
|  |  | H2S | 0.004 | 0 | 0.004 |  |
| 固废 | 一般固废 |  | 356.7 | 356.7 | 0 |  |
|  | 危险废物 |  | 7.9 | 37.95 | 0 |  |

项目全厂污染物“三本帐”汇总情况见表3.9.6-2。

表3.9.6-2 项目全厂污染物“三本账”汇总（t/a）

| 污染物名称 |  | 扩建前(已建+在建) |  | 本次扩建项目 |  |  | 以新带老削减量 | 扩建后全厂 | 扩建前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已建 | 在建 | 产生量 | 削减量 | 接管量 |  |  |  |
| 废 水 | 废水量 | 56862 | 105624 | 474545.2 | 324545.2 | 150000 | 0 | 312486 | +150000 |
|  | COD | 2.5389 | 4.7376 | 702.1 | 672.1 | 30 | 0 | 37.2765 | +30 |
|  | BOD5 | / | / | 147.9 | 140.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | +7.5 |
|  | SS | 0.9531 | 1.7847 | 163.2 | 148.2 | 15 | 0 | 17.7378 | +15 |
|  | 氨氮 | 0.012 | 0.024 | 59.2 | 56.2 | 3 | 0 | 3.036 | +3 |
|  | 总氮 | / | / | 68.3 | 63.8 | 4.5 | 0 | 4.5 | +4.5 |
|  | 总磷 | 0.00142 | 0.00284 | 1.36 | 1.135 | 0.225 | 0 | 0.22926 | +0.225 |
|  | 石油类 | 0.0852 | 0.1583 | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 0 | 1.4435 | +1.2 |
|  | LAS | / | / | 27.3 | 24.3 | 3 | 0 | 3 | +3 |
|  | 锑 | / | / | 0.68 | 0.665 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
|  | 盐分 | / | / | 2372.7 | 1622.7 | 750 | 0 | 750 | +750 |
| 废 气 | 非甲烷总烃 | / | / | 2.8 |  |  | 0 | 2.8 | +2.8 |
|  | VOCs | 0.3645 | 1.899 | / |  |  | 0 | 2.2635 | 0 |
|  | SO2 | / | 0.112 | 1.92 |  |  | 0.112 | 1.92 | +1.808 |
|  | NOx | / | 0.2688 | 3.35 |  |  | 0.2688 | 3.35 | +3.0812 |
|  | 颗粒物 | / | 0.7056 | 0.144 |  |  | 0.7056 | 0.144 | -0.5616 |
|  | NH3 | / | / | 0.19 |  |  | 0 | 0.19 | +0.19 |
|  | H2S | / | / | 0.015 |  |  | 0 | 0.015 | +0.015 |
| 固 废 |  |  |  | / |  |  | / | 0 | 0 |

- 3.10环境风险因素

### 3.10.1风险潜势判定

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中，q1，q2…，qn--每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本次扩建项目涉及危险物质q/Q值计算见表3.10.1-1。

表3.10.1-1本次扩建项目危险化学品q/Q值计算

| 物质名称 | CAS号 | 最大储存量 | 临界量t | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冰醋酸 | 64-19-7 | 5 | 10 | 0.5 |
| 天然气 | 72-82-8 | 0.022[1]（管道量） | 10 | 0.0022 |
| 油剂 | / | 2 | 2500 | 0.0008 |
| 合计（∑q/Q） |  | / | / | 0.503 |

注：[1]厂区内天然气管道长度共约1600m，管径DN150。厂区内天然气在线量=3.14×0.0752×1600=28.26 立方米；

2、环境风险潜势

由上表可知：本次扩建项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.503，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，因为本次扩建项目的Q＜1，故本次扩建项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 3.10.2风险物质识别

本次扩建项目涉及的原辅材料、中间产品、副产品等，按照（HJ169-2018）中附录B识别物质危险性结果见表3.10.2-1。

表3.10.2-1 物质的危险性和毒性

| 物质名称 | 分布位置 | 易燃易爆特性 | 有毒有害危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 3#车间、天然气管道 | 易燃 | / |
| 冰醋酸 | 3#车间、化学品仓库 | 易燃 | LC50：3530mg/m3（大鼠经口）、LC50：1060mg/m3（免经皮） |

### 3.10.3生产系统危险性识别

①功能单元划分

根据单元划分原则及有关技术资料，结合企业生产自身的工艺特点以及厂房平面布局，将企业整体作为一个功能单元。
    ②功能单元风险识别情况

企业功能单元风险识别情况一览表见下表 3.10.3-1。

表 3.10.3-1 本次扩建项目生产过程风险识别情况一览表

| 主要危险部位 |  |  |  | 操作条件 | 主要危险物质 | 事故类型 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#生产车间 | 主体工程 |  | 3#生产车间 | 常压、常温 | 成品布料、天然气、冰醋酸、布料等 | 泄漏、火灾爆炸等 | 管理不善、操作不当以及职工防火意识不强 |
|  | 环保设施 | 废气 | 水喷淋+静电净化除油 | 常压、常温 | 非甲烷总烃 | 事故性排放 | 设施维护不良，出现故障 |
|  |  |  | 二级活性炭吸附装置 | 常压、常温 | 非甲烷总烃 | 事故性排放 | 设施维护不良，出现故障 |
| 公辅工程 | 仓库 |  | 化学品仓库 | 常压、常温 | 冰醋酸等 | 泄漏、火灾等 | 通风不良，库温过高以及职工防火意识不强 |
|  |  |  | 原料仓库 | 常压、常温 | POY丝、FDY丝等 | 泄漏、火灾等 | 通风不良，库温过高以及职工防火意识不强 |
|  | 固废 |  | 危废库 | 常压、常温 | 废过滤介质、废活性炭等 | 污染土壤、地下水 | 未及时处理 |
|  | 厂区天然气管道 |  |  | 常压、常温 | 天然气 | 泄漏、火灾爆炸等 | 管道泄漏 |

### 3.10.4伴生/次伴生影响识别

本次扩建项目涉及的风险物质事故状况下的伴生/次伴生危害详见表3.10.4-1。

表3.10.4-1   本次扩建项目风险物质事故状况下伴生/次伴生危害统计表

| 化学品名称 | 条件 | 伴生和次生事故及产物 | 危害后果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气污染 | 水体污染 | 土壤污染 |
| 冰醋酸 | 泄漏、火灾爆炸 | 产生有毒物质CO | 有毒物质自身和次生的CO等有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 有毒物质经清净下水管等排水系统混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染。 | 有毒物质自身和次生的有毒物质进入土壤，产生的的伴生/次生危害，造成土壤污染。 |
| 天然气 | 泄漏、火灾爆炸 | 产生有毒物质CO |  |  |  |

此外，堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

伴生、次生危险性分析见图3.10-1。

图3.10-1  事故状况伴生和次生危险性分析

### 3.10.5危险物质环境转移途径识别

根据项目物质及生产系统危险性识别结果，分析环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径和影响方式如下表3.10.5-1。

表3.10.5-1  环境风险事故及危险物质向环境转移途径识别表

| 环境风险 事故类型 | 事故位置 | 事故危害形式 | 污染物转移途径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 排水系统 | 土壤、地下水 |
| 火灾引发的次伴生污染 | 生产装置 储存系统 | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防废水 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 爆炸引发的次伴生污染 | 生产装置 储存系统 | 毒物逸散 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防废水 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 环境风险防控设施 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
|  |  | 固态 | / | / | 渗透、吸收 |
| 非正常工况 | 生产装置 储存系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 污染治理设施非正常运行 | 废气处理系统 | 废气 | 扩散 | / | / |
|  | 危废堆场 | 固废 | / | / | 渗透、吸收 |
| 运输系统故障 | 储存系统 | 热辐射 | 扩散 | / | / |
|  |  | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  | 输送系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | / |
|  |  | 固态 | / | / | 渗透、吸收 |

- 3.11 清洁生产与循环经济

根据本次扩建项目污染影响因素识别表，结合项目实际情况，本次主要从源头防控、过程控制、末端治理等方面分析项目清洁生产水平，同时分析项目建设与《印染行业规范条件(2017版)》、《印染行业清洁生产指标体系（试行）》的相符性。

### 3.11.1原辅料与能源利用的清洁性

企业管理措施是推行清洁生产的重要手段。由于管理措施一般不涉及生产的工艺过程，花费较少，却可以取得较大的效果。清洁生产要贯穿生产的全过程，落实到公司的各个层次，分解到生产过程的各个环节，并与企业管理紧密地结合起来。

实践表明，切实可行的企业管理措施可能削减约40%的污染物，并使生产成本大为降低。。

### 3.11.2工艺和设备的先进性

项目多选用国内和国际先进设备，实现生产装置密闭化，生产线或生产单元安装剂量统计装置，实现连续化显示统计，对水耗、能耗有考核。实现生产过程自动化，生产车间整洁，杜绝跑、冒、滴、漏现象。对于温度较高的蒸汽加热设备及天然气加热设备，均采取保温措施。车间内设岗位送风装置，改善工人的夏季劳动环境。对有刺激性气味，有腐蚀的岗位，配齐防毒用具，定期发放劳保用品，并定期对操作工人进行体检。项目生产工艺的先进性主要表现在以下方面：

（1）本项目采用先进的印花设备，采用快速短流程工艺，缩短了处理时间，同时减少了原料和水的用量，有利于减轻后续废水处理负荷，工艺具有一定的先进性。印花机设有余浆回收装置，滚筒清洗循环，减少排污，自动对花，提高印花精度和正品率；连续轧染生产线生产工艺基本不排水；本项目水洗机为连续式水洗机，配有逆流、高效漂洗及热能回收装置，节能减污降耗。

（2）定型机具有温度、湿度等主要工艺参数在线测控装置，箱体外层具有很好的保温性能，自动化控制程度高，精湛的技术保证可以极高地提高生产效率，改善劳动条件，减轻劳动强度，降低物料能耗，而且能够保证高质量产品的得率。

（3）本项目间接加热的蒸汽，热能得到充分利用，通过蒸汽冷凝系统，最大限度的将蒸汽冷凝水回收用于生产用水，使蒸汽的热能在各个需用热的工序中都能得到合理充分利用，减少了生产全过程的蒸汽耗用量。

（4）项目定型工序采用天然气直燃，间接传导方式，属于清洁能源，同时减小了热量损耗，具体有如下优点：

①不需要借助导热油作为热媒进行二次间接加热转换系统，使天然气在定型机燃烧产生的热量直接加热循环风，由循环风温度控制燃烧机火焰大小。

②定型机烘箱热风温度控制精度高，可达到±1℃，使能源的利用率达到最佳状态。

③天然气直接在燃烧室内燃烧，能充分吸收燃烧室内空气中的水份，有利于产品质量，并能相应提高设备运行速度。

④直燃方式热风温度比用导热油高出很多，水汽不易冷凝，相应降低了循环风机和排气风机的转速。排气风机转速的降低，使排出的热量损失也相应降低不少，从而降低了能耗。

⑤加热速度快（开机升温时间仅需要10 分钟左右）。

综上所述，本次扩建项目采用的生产工艺和设备具有一定的先进性。

### 3.11.3末端治理

根据本工艺生产装置的规模，本着技术先进、安全可靠、经济合理的原则，为确保工艺生产过程平稳、安全、经济地运行及操作方便，减轻操作人员的劳动强度，便于对全厂生产进行统一调度和管理，本工程采用DCS 系统对各生产装置各单元过程参数、电气参数及机泵运行状况进行监视、控制、联锁和报警；

对系统内报警事件和各类报告、报表进行打印输出，DCS 系统设置在全厂中央控制室（中控楼）内，各生产单元视需要设置远程I/O 单元或机柜间。

为了保证整个生产装置平稳、安全、可靠地操作，本工程设置一个中央控制室。在储罐区设置多套有毒有害气体自动检测仪和报警装置。

### 3.11.4与《印染行业准入条件（2017版）》相符性

根据《印染行业准入条件（2017版）》，新建或改扩建印染项目应按照规定进行节能评估，单位产品能耗和新鲜水取水量应达到表3.11-1规定。

表3.11-1  新建或改扩建印染项目综合能耗及新鲜水取水量

| 分类 | 综合能耗 | 新鲜水取水量 |
| --- | --- | --- |
| 棉、麻、化纤及混纺机织物 | ≤30公斤标煤/百米 | ≤1.6吨水/百米 |
| 纱线、针织物 | ≤1.1吨标煤/吨 | ≤90吨水/吨 |
| 真丝绸机织物（含练白） | ≤36公斤标煤/百米 | ≤2.2吨水/百米 |
| 精梳毛织物 | ≤150公斤标煤/百米 | ≤15吨水/百米 |

本次扩建项目达产后全厂年综合能耗换算结果见表3.11-2。

表3.11-2  本次扩建项目达产后全厂综合能耗

| 序号 | 能源 | 消耗量 | 吨标煤折算系数 | 换算结果（tce） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 408万KWh | 0.1229 kgce /KWh | 50.1 |
| 2 | 蒸汽 | 50000t/a | 0.1286 kgce /kg | 6430 |
| 3 | 天然气 | 480万m3 | 1.33 kgce /m3 | 6384 |
| 4 | 水 | 176626.7 t/a | 0.0857kgce/t | 15.1 |
| 合计 |  |  |  | 12879.2 |

本次扩建项目产品属于化纤机织物，项目产品为1亿米印花布。根据表3.10-2可知，综合能耗为12879.2tce，故本次扩建项目的单位能耗为12.88公斤标煤/百米，新鲜水取水量为0.17吨水/百米。由此可知，本次扩建项目吨产品能耗、新鲜水取水量均小于该类吨产品综合能耗和新鲜水取水量指标，满足《印染行业规范条件（2017）》规定要求。

### 3.10.5与《印染行业清洁生产指标体系（试行）》相符性

由于本次扩建项目属于化纤纺织印花类，并无该行业清洁生产标准发布，现类比《清洁生产标准纺织业（棉印染）》（HJ/T185-2006）中的技术指标，对比情况见下表。

表3.11-3本次扩建项目与《印染行业清洁生产指标体系（试行）》相符性分析

| 项目 | 一级 |  | 二级 |  | 三级 | 本次扩建项目情况 |  |  | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、总体要求 | 企业所采用的生产工艺与装备不得在《淘汰落后生产能力、工艺和产品名录》之列，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向 |  |  |  |  | 符合产业政策。 |  |  | 二级 |
|  | 采用最佳清洁生产工艺和 先进设备，设备全部实现自动化 |  | 采用最佳清洁生产工艺和先进设备，主要设备实现自动化 |  | 采用清洁生产工艺和设备，主 要生产工艺先进，部分设备实现自动化 | 采用清洁生产工艺和设备，生产工艺先进。 |  |  |  |
| 2、前处理工艺和设备 | 1、采用低碱或无碱工艺， 选用高效助剂 2、采用少用水工艺 3、使用先进的连续式前处理设备 4、有碱回收设备 |  | 1、采用低碱或无碱工艺，选用高效助剂 2、采用少用水工艺 3、使用先进的连续式前处理设备 4、使用间歇式前处理设备并 有碱回收装置 |  | 1、采用通常的前处理工艺 2、采用少用水工艺 3、部分使用先进的连续式前处理设备 4、使用间歇式前处理设备并有碱回收装置 | 本次扩建项目采用低碱工艺，使用量较小；采用低浴比设备（1:6.24）。 |  |  | 二级 |
| 3、染色工艺和设备 | 1、采用不用水或少用水 （低浴比）的染色工艺， 使用高吸进率染料及环保型燃料和助剂 2、使用先进的连续式染色设备并具有逆流水洗装置3、使用先进的间歇式染色设备，并进行清水回用 4、使用高效水洗设备 |  | 1、采用不用水或少用水（低 浴比）的染色工艺，使用高吸进率染料及环保型染料和助剂 2、部分使用先进的连续式染色设备并具有逆流水洗装置 3、部分使用先进的间歇式染色设备，并进行清水回用 4、使用高效水洗设备 |  | 1、大部分采用不用水或少用水（低浴比）的染色工艺，使用高吸进率染料及环保型燃料和助剂 2、部分使用先进的连续式染色设备 3、部分使用先进的间歇式染色设备，并进行清水回用 4、部分使用高效水洗设备 | 本项目不涉及染色 |  |  | 二级 |
| 4、印花工艺与设备 | 1、采用少用水或不用水的印花工艺，使用高吸尽率染料及环保型染料和助剂2、采用先进的制版制网技术及设备 3、采用无版印花工艺及设备 4、采用先进的调浆、高效 蒸发和高效水洗设备 |  | 1、采用少用水或不用水的印花工艺，使用高吸尽率染料及环保型染料和助剂 2、部分采用先进的制版制网技术及设备 3、部分采用无版印花工艺及设备 4、采用先进的调浆、高效蒸 发和高效水洗设备 |  | 1、大部分采用少用水或不用水的印花工艺，大部分使用高吸尽率染料及环保型染料和助剂2、部分采用先进的制版制网技术及设备 3、部分采用无版印花工艺及设备 4、部分采用先进的调浆、高效蒸发和高效水洗设备 | 1、采用低浴比的印花工艺，采用分散染料 2、采用先进的制版制网技术及设备。 3、采用先进的调浆、高效蒸发和高效水洗设备。 |  |  | 二级 |
| 5、整理工艺与设备 | 采用先进的无污染整理工艺，使用环保型整理剂 |  | 采用无污染整理工艺，使用环保型整理剂 |  | 大部分采用先进的无污染整理工艺，大部分使用环保型整理剂 | 采用无污染整理工艺，使用环保型整理剂。 |  |  | 二级 |
| 6、规模 | 棉机织印染企业设计生产能力为≧1600t 布/a |  |  |  |  | 本次扩建项目生产化纤产品。 |  |  | / |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、原辅材料的选择 | 1、坯布上的浆料为可生物降解型 2、选用对人体无害的环保型染料和助剂 3、选用高吸进率的染料，减少对环境的污染 |  |  |  | 1、大部分坯布上的浆料为可生物降解型 2、大部分选用对人体无害的环保型染料和助剂 3、大部分选用高吸进率的染 料，减少对环境的污染 | 1、选用对人体无害的环保型染料和助剂. 2、选用高吸进率的染料，减少对环境的污染。 |  |  | 二级 |
| 2、取水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针织印染产品 | ≤100 |  | ≤150 |  | ≤200 | 15.1 |  |  | 一级 |
| 3、耗电量（kWh/ t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针织印染产品 | ≤800 |  | ≤1000 |  | ≤1200 | 158.5 |  |  | 一级 |
| 4、耗标煤量（kg/ t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针织印染产品 | ≤1000 |  | ≤1500 |  | ≤1800 | 745 |  |  | 一级 |
| 三、污染物产生指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、废水产生量（t/ t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针织印染产品 |  | ≤80 | ≤120 |  | ≤160 | 5.83 |  |  | 一级 |
| 2、COD 产生量（kg/t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针织印染产品 |  | ≤50 | ≤75 |  | ≤100 | 1.165 |  |  | 一级 |
| 四、环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、环境法律法规 |  | 污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |  | 符合法律法规，达标排放 | 二级 |  |
| 2、环境审核 |  | 按照纺织业的企业清洁生产审核指南的要求，进行审核；按照GB/T24001 建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 | 按照纺织业的企业清洁生产 审核指南的要求，进行审核； 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效 |  | 按照纺织业的企业清洁生产审核指南的要求，进行审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据基本齐全有效 |  | 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 | 一级 |  |
| 3、废物处理处置 |  | 对一般废物进行妥善处理，对危险废物按有关标准进行安全处置 |  |  |  |  | 废物妥善处理 | 一级 |  |
| 4、生产过程环境管理 |  | 实现生产装置密闭化，产线或生产单元安装剂量统计装置，实现连续化显示统计，对水耗、能耗有考核。实现生产过程自动化，生产车间整洁，完全杜绝跑、冒、滴、漏现象 |  | 生产线或生产单元安装剂量统计装置，对水耗、能耗有考核。建立管理考核制度和统计数据系统，实现生产过程自动化，生产车间整洁，完全杜绝跑、冒、滴、漏现象 | 生产线或生产单元安装剂量统 计装置，对水耗、能耗有考核。建立管理考核制度和统计数据 系统，生产车间整洁，完全杜 绝跑、冒、滴、漏现象 |  | 实现生产装置密闭化，生产线或 生产单元安装剂量统计装置，实 现连续化显示统计，对水耗、能 耗有考核。实现生产过程自动 化，生产车间整洁，完全杜绝跑、冒、滴、漏现象 | 一级 |  |
| 5、相关环境管理 |  | 1、要求提供的原辅材料，对人体健康无任何损害，并在生产过程中对生态环境没有负面影响 2、要求坯布生产所用的浆料采用以降解浆料，限制或不用难降解浆料，减少对环境的污染 3、要求提供绿色环保型和高效吸尽率的染料和助剂，减少对环境的污染 4、要求提供无毒、无害易于降解或回收利用的包装材料 |  |  |  |  | 原辅材料对人体健康影响较小， 使用环保染料和助剂减少了对 环境的污染 | 一级 |  |

由上表可知，本次扩建项目清洁生产水平指标均优于《印染行业清洁生产指体系（试行）》 要求。此外，与《印染行业清洁生产指标体系（试行）》定性指标分析结果如下：

（1）执行国家重点鼓励发展技术（含印染清洁生产技术）的符合性

本次扩建项目使用高效环保分散染料、无毒无害的原副材料，选用逆流清洗及小浴比设备。因此本次扩建项目符合本项清洁生产要求。

（2）环境管理体系建立及清洁生产审核

企业在项目建设完成后将建立环境管理体系，同时按照要求开展清洁生产审核；

（3）贯彻执行环境保护法规的符合性
项目建设将严格履行环境影响评价制度及环保“三同时”制度，并按照排污许可证

控制污染物排放总量；企业不存在老污染源限期治理项目。

### 3.11.6节能措施

本次扩建项目认真贯彻国家的能源政策，主要采取以下节能降耗措施：

（1）主要设备节能

设备选择及使用：本次项目选取设备大多采用连续式、密封性好的高效设备。如本次扩建项目的印花机，实现了印花的全自动闭环控制，由电极自动控制色浆液面的高度，始终保持循环流动状态。浆料可回收大部分，残留在网内的浆料极少，这既可以节约成本，同时减少了污染浪费。本次项目采用的平幅高效水洗机，耗能低，连续生产能力强，从根本上解决了传统水洗工艺大量浪费水资源的弊端，年均减少20%的污水排放。本次扩建项目引进设备较多，自动化程度高，生产工艺、环境要求高，为进行集中监控管理，设置计算机中央工作站，集中显示产品制造过程中的温度、速度和检测数据，各特种气体的流量、速度、压力，各工艺设备的运行数据等，实现与引进设备的现场控制器的数据共享；采集并显示供配电系统各运行参数、电度计量，高低压开关设备的分合状态，遥控各供电设备的分合，实现故障自动保护和自动报警功能，并能根据负荷大小自动选择变压器经济运行方式。

合理布置车间设备，理顺工艺流程、区别生产区域，使物流便捷；厂内运输与厂外运输相衔接，减少物流周转量，降低物流成本，有效降低生产中不必要的能耗和费用。保持生产均衡和正常的设备维修，使设备处在最佳工作状态下，不仅节约直接能耗，也减少间接能耗。

（2）建筑节能

建筑：①本次扩建项目建筑严格实施建筑节能设计标准。做好建筑、采暖、通风、空调及采光照明系统的节能设计；完善建筑节能设计标准，建立建筑节能评价体系。②本次扩建项目厂房围护结构采用浅色外表面，可反射夏季太阳辐射热，减少壁面得热。③采用节能窗技术，控制窗墙面积比，改善窗户的传热系数和遮阳系数。严格窗框与窗扇、窗框与墙体间的密封。推广窗户遮阳。④生产车间建筑强化自然通风，车间屋顶设有气窗或无动力风帽，车间四周设有高位气窗，尽量减少机械通风排气装置。

照明：①采用绿色照明产品。推广高光效、长寿命、显色性好的光源、灯具和镇流器，推广稀土节能灯等高效荧光灯类产品。车间内部照明选用合理照度，一般采用紧凑型荧光灯或小功率高显钠灯，高大联合生产厂房内采用高压钠灯、金属卤化物灯。减少普通白炽灯，提高高效节能荧光灯使用比例。实施照明产品能效标准。②车间照明控制形式采用分段制，根据生产时实际情况开启，以利节约用电。在保证高效操作的前提下，不同操作场合采用合理的照度标准，选用合适的照明灯具。照明控制开关设置灵活，不需要部分可随时关闭。③道路照明、户外装置照明，采用LED照明、光电开关自动控制或集中管理控制。楼梯照明宜用节能声控开关控制。

（3）节能管理制度

本次扩建项目投资建成后，公司将坚持以节能降耗、减排少污的概念，秉承对环境保护和资源、能源节约的原则，不断追求经济发展和节能环保有机协调发展，切实做到可持续发展，使公司的经济效益和社会效益双赢。

①健全能源管理机构。建议健全原以总经理为组长的能源领导小组和管理网络，根据项目情况完善能源科，配备专职能源管理干部，负责本次扩建项目的能源管理工作，实时监督检查能源设施的运行情况和能源考核制度的执行情况，及时收集掌握行业节能的先进技术并予以推广应用，不断提高项目的能源管理水平。

②建立能源监控机制。能源领导小组及成员应明确其职责和工作程序，应制定全厂的能源管理和生产制度章程，定期听取能源科的工作汇报，对重大能源问题进行研究决策，对生产线各能耗设备进行实时计量监控，发现问题及时解决，完善能源监控机制。

③生产车间建立节能管理制度，水、电计量器具要配齐，达到三级用能、用水的计量管理。项目建成后正式生产时，按工序对产品进行能耗(水、电)标定，制定出合理的能耗指标，建立消耗台帐，有专人负责，建立奖惩制度，加强能源核算，强化节能意识，减少能源消耗。

④对员工开展节能知识教育，组织有关人员参加节能培训，未经节能教育、培训人员不得在耗能设备操作岗位上工作。

⑤研究、实施并推广对三废的回收再利用。

- 4 环境现状调查与评价

- 4.1 自然环境概况

- 4.1.1 地理位置

项目位于江苏泗阳经济开发区太湖南路21号，项目地理位置见图4.1-1。

泗阳县位于江苏省北部，地理坐标介于东经118°20′～118°45′，北纬33°23′～33°58′之间，地处鲁南丘陵与苏北平原过渡带，南靠洪泽湖，东临淮安市淮阴区，西与宿迁市宿豫区毗连，北与宿迁市沭阳县接壤，总面积1418平方公里。截至2020年底，泗阳县常住人口为829562人。

2020年7月，撤销众兴镇、八集乡，设立城厢街道、众兴街道、来安街道（包括原八集乡全境）；撤销三庄乡，设立三庄镇；撤销爱园镇、里仁乡，设立新的爱园镇；撤销卢集镇、高渡镇，设立新的卢集镇；撤销王集镇、南刘集乡，设立新的王集镇；撤销穿城镇、张家圩镇，设立新的穿城镇；并将原众兴镇的杨集、林苗圃、大兴3个居民社区划归临河镇管辖。 泗阳县在2012年设立的史集街道废。至此，泗阳县下辖3个街道、9个镇、1个乡和2个场圃。

### 4.1.2 地形地质

泗阳县境东西距50km，南北距70km，全县面积1418km2。其中陆地面积998km2，占总面积的70.38%；水域面积420km2，占总面积的29.62%。

泗阳县内无山丘，属黄泛冲积平原，总地势西高东低，地面相对高程大都介于12m-17m之间，京杭运河横贯东西50km。运河以南，北高南低，河流皆流入洪泽湖；运河以北，南高北低，河流皆属沂、沭水系。

项目拟建地位于废黄河带的黄淮海平原区，其滩地的一般地面标高平均在16.5m，地势平坦开阔，无建（构）筑物，设计防洪大堤堤顶高程为19.5m。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），港址处的地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.20s。

### 4.1.3 气象气候

泗阳属北亚热带季风过渡性气候区。冬季干冷，夏季湿热，春季温暖，秋季清凉，四季分明，光照充足，雨量丰沛，泗阳县年平均降水日数（日降水量≥0.1mm）95.7天，年平均降水量961.0mm。降水量年内分配主要集中于夏季，6～8月平均降水量占全年的57.4%，尤以7、8两个月的降水量最多，可占全年的43.6%。冬季降水量少，主要以雪或雨夹雪的形式出现，年平均雪日10.4天，年平均地面积雪6.7天。夏季日降水量大于50mm的暴雨在我县经常出现，大于100mm的大暴雨也时有发生。大于250mm的特大暴雨没有出现。最大日降水量出现在1997年7月18日，日降水为189.6mm。

泗阳县日最高气温高于30℃的年平均日数为56天，多出现在4月下旬到10月上旬。日最高气温高于35℃的年平均日数为5天，主要出现在5月下旬到9月上旬。极端最高气温38.3℃，出现在2002年7月15日。

泗阳县年平均风速为2.9m/s。各季中春季风最大，平均为2.4 m/s，其中3月份达2.5 m/s，秋季风最小平均为1.7 m/s。

图4.1-2  全年风玫瑰图

泗阳县年平均雷暴日数为25.9天，泗阳县未出现雷电高危险等级区，中部和南部的大部地区为中等危险区，北部的穿城、爱园、庄圩和东南部的新袁为低危险区。

泗阳县低温冰冻主要集中在11月下旬至次年3月上旬。全县日最低气温低于或等于0℃的年平均日数为61.5天。日最低气温低于或等于-10℃的时间出现在12月至翌年1月之间，年平均日数为0.5天。

### 4.1.4 水文水系

4.1.4.1地表水

泗阳境内自然河流以古黄河滩地为分水岭，以北属沂河、沭河、泗水水系，河流自西向东流入黄海。以南属淮河水系，河流自北向南流入洪泽湖。泗阳县河流纵横，水网稠密，有内河和流域性大小河道37条，内河有爱东河、高松河、成子河、柴塘河等。流域性河流有京杭运河、六塘河等。全县各河流除京杭大运河大量通航外，六塘河、废黄河等河流只有部分通航，其余皆为排灌用河。项目周围水系图见图4.1-3，主要河流简介如下：

（1）京杭大运河

京杭大运河流经临河、史集、城厢、众兴、泗阳农场、来安、李口、新袁等乡镇场，从新袁镇出境，在县域长50km，是泗阳航运、灌溉及南水北调重要通道。南水北调工程实施后，京杭运河水流方向改为由东南向西北流淌。设计流量1000 m3/s，底宽60-70m，枯水位14.5m，正常水位17m。

（2）六塘河

六塘河源于骆马湖，从三庄乡入境，呈西北东南流向。经史集转向档流，经南刘集、桃园果园转向东北，经八集、王集、魏圩、庄圩入淮阴县境，在县境内流向呈向南凸出的弧形，县境河段长35km。清康熙年间开凿，为农田灌溉、排洪、航运河道。六塘河是众兴镇的主要纳污河流，河宽约50m，底宽30m，正常水位8.5—9.0m，最低水位7.0m，警戒水位11.5m。坡度1:3，水自西向东北流。设计流量300m3/s，枯水期平均流量约6 m3/s。

六塘河源于骆马湖，从宿迁宿豫县洋河滩闸—泗阳县六塘河地涵（与淮沭河交界）为总六塘河，全长57.6km，水体功能是工业、农业。

与淮沭河汇合后分为两支，一支为北六塘河，一支为南六塘河。北六塘河淮阴钱集闸—淮安市淮阴区王行段，全长43.2km，水体功能是工业、农业；淮阴区王行—灌南县北六塘河闸段，全长6.8km，水体功能是渔业、工业、农业。南六塘河淮阴区盐河堤下—涟水县高沟镇新闸村段，全长56km，水体功能是农业；涟水县高沟镇新闸村灌南县安圩段，全长13.0km，水体功能是饮用、农业。

表4.1-1  六塘河水系重要生态功能区情况

| 地区 | 名 称 | 主导生态功能 | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淮安 涟水县 | 六塘河生态公益林 | 水源涵养、水土保持 | 限制开发区位于涟水县境内麻垛春华村到高沟镇胡窑村，全长25.2公里，河两岸各450m以内的范围。 |
| 连云港灌南县 | 南六塘河饮用水源保护区 | 水源水质保护 | 禁止开发区为整个南六塘河区域。南六塘河流经淮阴、涟水、灌南等县区，灌南县境内的水域经过六塘、李集、北陈集、大圈等乡镇，位于宁连高速东约3公里处，南至涟水、北至灌南县的武障河闸。 |
|  | 北六塘河饮用水源保护区 | 水源水质保护 | 禁止开发区为一级保护区：取水口上游1000m至下游500m，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围；限制开发区为二级保护区: 一级保护区以外上溯1500m、下延500m的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。 |

根据《江苏省重要生态功能保护区区域规划》（2009.2），六塘河水系重要生态功能区情况见表4.1-1。由表4.1-1可知六塘河水系重要生态功能区情况可知，六塘河监测断面徐渡大桥距连云港南、北六塘河饮用水源保护区50km以外，距淮安涟水县南六塘河生态公益林30km以外。而泗塘河入六塘河河口距徐圩大桥约6km，距下游重要生态功能区距离很远，沿线又经过诸多乡镇，又有其它河流汇入，开发区对下游重要生态功能区影响很小。

（3）淮泗河

淮泗河南起京杭大运河左堤北侧（排水方向），北至六塘河，全长22km，流域面积128km2，是泗阳县中片地区主要排水河道之一。

（4）小黄河

该河原系黄河北岸杨工决口冲成。南自史集乡姜集村，北入六塘河。全长7.6公里，排涝面积25平方公里。每遇大雨，两岸洼地受涝受渍。1981年冬整治，1982年春完成，共做土方71万m3，共建中沟跌水11处，大沟跌水1座。自此，排水通畅，亦可灌溉，民受其益。河上建公路桥1座、生产桥4座、跌水3处、电灌站1座，装机1台套、55千瓦，投资共30万元。

（5）泗塘河

泗塘河总长11.4km，河面宽约30m，底宽4-15m，坡度1:3，主要功能为排涝，排涝面积40km2，排涝上游水位11.33m，下游水位9.9m，警戒水位11.5m，最低水位8.0m。设计流量64 m3/s。河上有闸门控制，闸门靠近六塘河。闸门的功能为挡洪，即阻拦六塘河的洪水流入泗塘河。同时闸门处的泵站便于排出泗塘河中的雨水。该闸门在六塘河发生洪水且高于高水位时关闭，平时闸门开放。泗塘河除雨水外基本无来水。

（6）废黄河

废黄河是指现在淮河流域北部，自河南省兰考北朝东南方向，过民权县北，安徽省砀山县北，江苏省徐州市北，经宿迁市南，淮安市北，再折向东北方向，过涟水县南，滨海县北，由大淤尖村入黄海（有一个废黄河口）的一条黄河故道，长496公里，堤内沙滩地面积1316平方公里，约国土面积的万分之一点三八。黄河故道，是黄河从公元1128年至1855年侵泗夺淮720余年间形成的地上悬河。宿迁市境内的黄河故道西起宿豫区皂河镇，东至泗阳县新袁镇，全长约121.36km，为一狭长高亢区域，且蜿蜒曲折，宽窄不一，河宽一般1500m至2000m，最宽达4000m，最窄处800m。地势西北高，东南低。宿豫区朱海附近滩地高程在28.0m左右，泗阳县杨大滩附近滩地高程在18.6m左右。沿线河道自然地形比降1/4000～1/1000。两堤之间滩地与泓底的高差3～6m，滩地自然比降1/15～1/30。中泓在两堤间左右摇摆，多处逼近堤脚，河岸陡立，是历史上的险工险段。流域内大部分为粉沙细土，遇风起尘，遇水流失，少部分淤质粘土成段分布。全线土层深厚，土壤自然肥力较差。废黄河泗阳段就是指经过泗阳县境内的全长48公里的黄河故道。

（7）南水北调东线工程（泗阳段）简介

从长江下游引水，基本沿京杭运河逐级提水北送，向黄淮海平原东部供水，终点天津。

南水北调东线工程是在现有的江苏省江水北调工程、京杭运河航道工程和治淮工程的基础上，结合治淮计划兴建一些有关工程规划布置的。东线主体工程由输水工程、蓄水工程、供电工程三部分组成。

京杭运河为输水主干线，部分输水河段增设分干线，输水规模见下表4.1-2，其中涉及泗阳就是从洪泽湖经主干线中运河输水至骆马湖：

表4.1-2  南水北调输水规模表

| 河 段 | 总体规划 |  |  | 第一期工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规模(m3/s) | 主干线 | 分干线 | 规模(m3/s) | 主干线 | 分干线 |
| 长江～洪泽湖 | 1000 | 里运河400 | 1.运东线200 2.运西线400 | 600～525 | 里运河400 | 运东线200 |
| 洪泽湖～骆马湖 | 850～750 | 中运河630-580 | 徐洪河220-170 | 450～375 | 中运河230-200 | 徐洪河220-175 |
| 骆马湖～南四湖 | 700～600 | 中运河、韩庄运河400 | 1.不牢河200 2.房亭河l00 | 350～300 | 中运河、韩庄运河150 | 不牢河200-150 |
| 南四湖 | 600～500 | 湖区 | ／ | 300～220 | 湖区 | ／ |
| 南四湖～东平湖 | 500～450 | 梁济运河 柳长河 | ／ | 220～200 | 梁济运河 柳长河 | ／ |
| 黄河北岸～卫运河 | 400 | 位临运河 卫运河 | ／ | 200 | 位临运河 卫运河 | ／ |
| 四女寺～天津 | 400～180 | 南运河 马厂减河 | 捷北渠 | 200～100 | 南运河 马厂减河 | ／ |

东线的地形以黄河为脊背向南北倾斜，引水口比黄河处地面低40m。长江调水到黄河南岸需设13个梯级抽水泵站，总扬程65m，穿过黄河可自流到天津。黄河以南除南四湖内上、下级湖之间设一个梯级，其余各河段上设三个梯级。黄河以南输水干线上设泵站30处；主干线上13处，分干线上17处，设计抽水能力累计共10200m3/s，装机容量101.77万kW，其中可利用现有泵站7处，设计抽水能力1100m3/s，装机容量11.05万kW。一期工程仍设13个梯级，泵站23处，装机容量45.37万kW。泗阳站是南水北调东线第一期工程江苏境内的第四梯级泵站，现已建成运行。

4.1.4.2地下水

泗阳境内基岩埋藏较深，岩性主要为深层变质岩及沉积碎屑岩，裂隙发育程度低，故基岩裂隙水甚微，无供水价值。新生界松散岩分布广泛，堆积厚度大，且大都为河湖相沉积，分选性好，胶结程度低，富含地下淡水。地下水分为潜水层、浅层承压水、深层承压水。

潜水层：县境西北穿越、三庄及南部高渡、卢集、城厢一带含水岩层为第四系上更新统戚嘴组亚砂土、粗砂岩埋，古黄河高滩地及其两侧的黄泛总和平原，含水层为全新统冲击的粉砂、亚砂土组成。水位埋深2-3m，古黄河滩地可达5m。该地下层水量有限，易受污染，富含氟，不适宜作为生活和工农业用水。

浅层承压水：含水岩层主要为第四系中、下更新统砂砾岩，洋河、众兴一带上更新统砂层也较厚，亦构成浅层承压水层的一部分。境内存在两个富水带及一个水量中等区。即卢集--黄圩富水带、史集--魏圩富水带、洋河--众兴水量中等区。出水量单井用水量在500-3000t/d。含水层厚10-40m。

深层承压水：含水层主要为中统新下草湾及峰山组。境内有两个富水区及一个水量中等区。西部腹水区包括洋河、仓集、郑楼、屠园、城厢、三庄、史集等乡镇，南部富水区包括卢集、高渡、黄圩、新袁等乡镇，其余为水量中等区。出水量单井涌水量在1500-3200t/d，静止水位埋深3-6m。

### 4.1.5 土壤

泗阳县内土壤分潮土、砂礓土、黄棕壤土三类，其中潮土面积最大，占总面积的80%。土壤质地较差，中、低产田面积较大。

根据《江苏省土壤侵蚀遥感调查报告》，本地区水土流失基本为微度，侵蚀模数<500t/(km2·a)。

## 4.2 环境质量现状

### 4.2.1 环境空气质量现状评价

- 4.2.1.1常规因子现状调查与评价

根据泗阳县2020年度环境质量公报，2020年大气环境质量SO2年日均浓度0.008mg/m3，同比下降11.1%；NO2年日均浓度0.026 mg/m3，与去年持平；CO年日均值第95百分位浓度为1.248mg/m3，同比上升35.1%；O3日最大8小时均值第90百分位浓度为0.155mg/m3，同比下降5.5%；PM10年日均浓度0.064mg/m3，同比下降15.8%；PM2.5年日均浓度0.038mg/m3，同比下降11.6%；优良天数303天，优良天数达标率82.7%，同比上升8.2个百分点，因此判定为不达标区。

为了打好蓝天保卫战，泗阳县政府持续深入开展大气污染治理工作：实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设；治理工业污染，实施超低排放改造；整治面源污染、全面推行“绿色施工”；严控“两高”行业产能，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；积极调整运输结构，发展绿色交通体系。采取上述措施后，泗阳县大气环境质量状况可以得到进一步改善。

- 4.2.1.2空气质量现状监测结果与评价

（1）数据来源

本次扩建项目非甲烷总烃监测数据引用《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书》检测报告中“桂庄小区”监测数据，监测时间为2019.2.11-2019.2.17。

本次扩建项目氨气、硫化氢、臭气浓度监测数据引用《泗阳城东污水处理厂二期改扩建及再生水回用工程项目环境影响报告书》监测报告中“项目所在地”监测数据，监测时间为2020.12.5-2020.12.11。

本次扩建项目引用的监测数据时间为2019年2月11日-2019年2月17日、2021年1月18日~1月24日，监测时间在3年以内，满足引用监测数据的 “时效性”； 本次扩建项目距离桂庄安置小区约2460米，距离泗阳城东污水处理厂二期约530米，引用数据的监测点位在评价区域范围内，满足引用监测数据的“代表性”。

（2）监测布点、监测项目

监测点位、监测项目及所属功能区见表4.2.1-1。

表4.2.1-1  环境空气监测点位及监测项目表

| 点号 | 点位 | 方位 | 距离（m） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 桂庄小区 | 西侧 | 2460 | 非甲烷总烃 |
| G2 | 泗阳城东污水处理厂二期 | 东南 | 530 | NH3、H2S、臭气浓度 |

（3）监测频次

大气监测因子NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃连续采样7天，NH3、H2S、非甲烷总烃小时浓度每天监测4次，每小时至少45分钟采样时间。

（4）采样与分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行。

按国家监测总站、江苏省监测站有关技术规定，监测工作应进行全过程质量控制。实验室质量控制内容：按要求采集一定数量的平行样和加标样，实行空白检验和标准工作曲线的带点控制。

（5）监测结果及评价

监测结果汇总见表4.2.1-2。

表4.2.1-2  监测点监测结果经过统计整理汇总表   单位：mg/m3

| 监测点 | 监测项目 | 小时平均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标率% | 平均浓度（mg/m3） |
| 桂庄小区 | 非甲烷总烃 | 0.57~0.86 | 0 | 0.715 |
| 泗阳城东污水处理厂二期 | 硫化氢 | ND | / | / |
|  | 氨 | 0.011-0.047 | 0 | 0.031 |
|  | 臭气浓度 | ＜10 | 0 | / |

采用单因子标准指数法进行评价。评价方法如下：

Iij=Cij/Csi

式中：Iij—第I种污染物，第j测点的指数

Cij—第I种污染物，第j测点的监测平均值（mg/m3）

Csi—第I种污染物评价标准（mg/m3）

监测结果统计及评价结果见表4.2.1-3。

表4.2.1-3  大气环境质量现状各监测点污染因子的污染指数Iij值

| 监测点编号 |  | P非甲烷总烃 | PH2S | PNH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂庄小区 | 二类区 | 0.358 | / | / |
| 泗阳城东污水处理厂二期 |  | / | / | 0.155 |

从大气环境监测结果及评价指数来看，因子污染指数P值均小于1。

综上所述，各监测点H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值。

### 4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

- 4.2.2.1数据来源

本次扩建项目地表水环境现状监测数据引用《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书》中监测数据。监测时间为2019年2月14日~2019年2月16日，本次扩建项目引用的地表水监测数据是可行的。

- 4.2.2.2监测断面、采样频率及采样时间

江苏海光金属有限公司环评地表水环评监测淮泗河共设5个地表水监测断面，城东污水处理厂二期排污口上游500m、城东污水处理厂二期排污口下游500m、二中沟与淮泗河交叉口上游500m、二中沟与淮泗河交叉口下游500m、老淮泗河与淮泗河交汇口。

采样时间：pH、CODCr、NH3-N、SS、TP、石油类、LAS、锑采样时间为2019年2月14日~2019年2月16日。

监测指标见表4.2.2-1。

表4.2.2-1 地表水现状监测断面布设

| 断面编号 | 河流 | 监测断面布设位置 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| W5 | 淮泗河（GB3838-2002）Ⅲ类水 | 排污口上游500m | 监测3d，每天监测2次 |
| W6 |  | 排污口下游500m |  |
| W7 |  | 二中沟与淮泗河交叉口上游500m |  |
| W8 |  | 二中沟与淮泗河交叉口下游500m |  |
| W9 |  | 老淮泗河与淮泗河交汇口 |  |

- 4.2.2.3监测项目、采样及分析方法

监测项目为：pH、SS、CODCr、NH3-N、TP、阴离子表面活性剂、锑。

采样及分析方法：项目地表水环境质量现状监测分析方法按照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》、相关国家分析标准及中国环境科学出版社出版的《水和废水监测分析方法（第四版）》的要求进行，同时监测河流的流速、流量、水深、河道过水断面及流向等。监测分析方法见表4.2.2-2。

表4.2.2-2  地表水监测分析方法

| 序号 | 名 称 | 分析方法或依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T6920-1986 |
| 2 | SS | GB/T11901-1989 |
| 3 | CODCr | GB/T11914-1989 |
| 4 | NH3-N | HJ535-2009 |
| 5 | TP | GB/T11893-1989 |
| 6 | TN | HJ535-2009 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | GB/T7494-1987 |
| 8 | 锑 | HJ694-2014 |

- 4.2.2.4现状监测结果

监测结果统计见表4.2.2-3。

表4.2.2-3  水质现状调查监测结果统计表   单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测断面 | 因子 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 阴离子表面活性剂 | 锑 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W5 | 最小值 | 6.82 | 13 | 2.9 | 18 | 1.28 | 0.19 | ND | 0.0042 | 0.03 |
|  | 最大值 | 6.96 | 23 | 4.8 | 20 | 1.33 | 0.20 | ND | 0.0045 | 0.03 |
|  | 平均值 | 6.87 | 17 | 4.1 | 19 | 1.30 | 0.20 | ND | 0.0043 | 0.03 |
|  | IV 类标准 | 6~9 | 30 | 6 | / | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.005 | 0.5 |
|  | 标准指数 | 0.13 | 0.57 | 0.68 | / | 0.87 | 0.66 | / | 0.87 | 0.06 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W6 | 最小值 | 6.87 | 12 | 2.8 | 19 | 1.26 | 0.18 | ND | 0.0041 | 0.02 |
|  | 最大值 | 6.97 | 19 | 4.1 | 20 | 1.31 | 0.19 | ND | 0.0045 | 0.02 |
|  | 平均值 | 6.92 | 16.33 | 3.6 | 19.3 | 1.28 | 0.18 | ND | 0.0043 | 0.02 |
|  | IV 类标准 | 6~9 | 30 | 6 | / | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.005 | 0.5 |
|  | 标准指数 | 0.08 | 0.54 | 0.6 | / | 0.85 | 0.61 | / | 0.86 | 0.04 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W7 | 最小值 | 6.84 | 11 | 2.4 | 20 | 0.692 | 0.18 | ND | 0.0041 | 0.02 |
|  | 最大值 | 6.94 | 13 | 3.5 | 20 | 0.728 | 0.19 | ND | 0.0046 | 0.04 |
|  | 平均值 | 6.88 | 11.67 | 2.93 | 20 | 0.714 | 0.19 | ND | 0.0043 | 0.03 |
|  | III 类标准 | 6~9 | 20 | 4 | / | 1 | 0.20 | 0.2 | 0.005 | 0.5 |
|  | 标准指数 | 0.12 | 0.58 | 0.73 | / | 0.714 | 0.93 | / | 0.87 | 0.06 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W8 | 最小值 | 6.92 | 9 | 2.4 | 17 | 0.719 | 0.18 | ND | 0.0041 | 0.03 |
|  | 最大值 | 6.94 | 17 | 3.4 | 19 | 0.722 | 0.19 | ND | 0.0044 | 0.04 |
|  | 平均值 | 6.93 | 13.33 | 2.77 | 18.3 | 0.721 | 0.19 | ND | 0.0042 | 0.03 |
|  | III 类标准 | 6~9 | 20 | 4 | / | 1 | 0.20 | 0.2 | 0.005 | 0.5 |
|  | 标准指数 | 0.073 | 0.67 | 0.69 | / | 0.721 | 0.93 | / | 0.85 | 0.06 |
| W9 | 最小值 | 6.87 | 11 | 3.7 | 18 | 0.692 | 0.18 | ND | 0.0042 | 0.02 |
|  | 最大值 | 6.99 | 16 | 3.8 | 20 | 0.716 | 0.19 | ND | 0.0044 | 0.03 |
|  | 平均值 | 6.95 | 14.33 | 3.77 | 18.67 | 0.702 | 0.19 | ND | 0.0043 | 0.03 |
|  | III 类标准 | 6~9 | 20 | 4 | / | 1 | 0.20 | 0.2 | 0.005 | 0.5 |
|  | 标准指数 | 0.05 | 0.72 | 0.94 | / | 0.702 | 0.93 | / | 0.87 | 0.06 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：ND—未检出。

- 4.2.2.5地表水现状质量评价

（1）评价方法

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的最大浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

其中pH为：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHSd        pHj≤7.0

SpH,j=pHj−7.0pHSu−7.0      pHj>7.0

式中： SpHj：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限；

（2）评价结果

地表水环境质量现状监测结果表明，淮泗河各断面所测各项因子均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准，二中沟各断面所测各项因子均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准。

- 4.2.3地下水环境质量现状监测与评价

（1）数据来源

东祠堂、朱庄、城东污水厂二期、安南村、江苏金牌橱柜有限公司西侧、后庄、马庄7个监测点的地下水监测数据引用《江苏泗阳海峡环保有限公司泗阳城东污水处理厂二期改扩建及再生水回用工程项目环境影响报告书》监测报告(MSTSQ2020014Y-2 [迈斯特检测])，监测时间为2021年1月24日；张长庄、华旭纺织监测点的地下水监测数据引用《江苏华旭纺织印染有限公司年产2.5亿米化纤家纺、服装面料项目》(MSTSQ2020004Y[迈斯特检测])，监测时间为2020年4月；各监测点位与均在本次扩建项目地下水评价范围内，本次扩建项目引用的监测数据具有代表性。

项目所在地地下水委托江苏迈斯特环境检测有限公司于2020年7月26日进行监测。

（2）监测布点

本次监测设10个监测点，监测指标见表4.2.3-1。

表4.2.3-1  地下水环境质量现状监测点位布设

| 序号 | 监测点 | 监测水层 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 东祠堂 | 潜水层 | K +、Na+、Ca2+、Mg2+、CO 2-、HCO -、Cl-、SO4 2- 、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；地下水埋深及水位 |
| D2 | 朱庄 |  |  |
| D3 | 城东污水厂二期 |  |  |
| D4 | 安南村 |  |  |
| D5 | 项目所在地 |  | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、铅、砷、六价铬、铜、锌、镍、挥发酚、总磷、耗氧量、总大肠菌群数、锑；地下水埋深及水位 |
| D6 | 华旭纺织 | 潜水层 | 地下水埋深及水位 |
| D7 | 张长庄 |  |  |
| D8 | 江苏金牌橱柜有限公司西侧 |  |  |
| D9 | 后庄 |  |  |
| D10 | 马庄 |  |  |

（2）监测时间及频次

监测时间：东祠堂、朱庄、城东污水厂二期、安南村、江苏金牌橱柜有限公司西侧、后庄、马庄7个监测点监测日期为2021年1月24日，张长庄、华旭纺织监测点监测日期为2020年4月，项目所在地监测点监测日期为2020年7月26日。

监测频次：监测1天，每天取样1次。

（3）监测方法

水质监测按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求执行。

（4）监测结果

监测结果如下表所示。

表4.2.3-1  地下水环境质量现状监测点位布设 单位：mg/L，pH无量纲

| 监测项目 | 单位 | 东祠堂 | 朱庄 | 城东污水厂二期 | 安南村 | 项目所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 监测结果 | 监测结果 | 监测结果 | 监测结果 |
| 采样时间 |  | 2021.1.24 |  |  |  | 2020.4.21 |
| 钾 | mg/L | 6.68 | 7.15 | 7.55 | 7.70 | 1.80 |
| 钠 | mg/L | 58.5 | 57.8 | 61.3 | 50.5 | 95.9 |
| 钙 | mg/L | 35.9 | 40.9 | 41.0 | 37.7 | 89.5 |
| 镁 | mg/L | 11.9 | 10.0 | 10.8 | 9.75 | 27.9 |
| 碳酸根离子 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 碳酸氢根离子 | mg/L | 293 | 311 | 290 | 300 | 323 |
| 硫酸根离子 | mg/L | 55.9 | 55.2 | 53.4 | 52.5 | 139 |
| 氯离子 | mg/L | 50.5 | 52.7 | 50.0 | 46.3 | 92.5 |
| pH值 | 无量纲 | 7.13 | 7.09 | 7.22 | 7.20 | 7.21 |
| 氨氮 | mg/L | 0.134 | 0.093 | 0.149 | 0.192 | 0.314 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 2.03 | 2.1 | 1.97 | 2.22 | 0.21 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND（<0.003） |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND（<0.0003） |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | / |
| 总硬度 | mg/L | 140 | 160 | 130 | 155 | 365 |
| 溶解性固体 | mg/L | 390 | 420 | 370 | 385 | 672 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.74 | 2.36 | 2.72 | 2.18 | 2.86 |
| 硫酸盐 | mg/L | 63.2 | 65.4 | 67.8 | 62.1 | / |
| 氯化物 | mg/L | 58.7 | 59.3 | 60.8 | 62.5 | / |
| 氟化物 | mg/L | 0.39 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.39 |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND（<0.004） |
| 砷 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND（<0.3） |
| 汞 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | μg/L | ND | ND | ND | ND | ND（<0.25） |
| 镉 | μg/L | ND | ND | ND | ND | / |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | / |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND | ND | / |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 70 | 32 | 36 | 59 | 未检出 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 160 | 154 | 121 | 132 | / |
| 锑 | mg/L | / | / | / | / | ND（<0.2 |

从上表可见，评价区域地下水环境质量良好。满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

- 4.2.4环境噪声现状监测与评价

（1）评价方法

用监测结果与评价标准对比，对评价区域环境质量进行评价。

（2）评价标准

项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（3）评价结果

声环境质量现状监测结果见表4.2.4-1。

表4.2.4-1  声环境现状监测结果表    单位：dB(A)

| 监测点位 |  | 2020.07.26 |  | 2020.07.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| ▲N1 | 厂界东 | 52.0 | 45.0 | 52.0 | 42.0 |
| ▲N2 | 厂界南 | 54.0 | 41.0 | 54.0 | 42.0 |
| ▲N3 | 厂界西 | 54.0 | 44.0 | 53.0 | 41.0 |
| ▲N4 | 厂界北 | 52.0 | 44.0 | 53.0 | 41.0 |
| 标准值（3类） |  | ≤65 | ≤55 | ≤65 | ≤55 |

由表4.2.4-1可知，监测期间，本次扩建项目厂界各点位现状监测结果均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，可见区域声环境质量现状较好。

- 4.2.5土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测因子

重金属及无机物、半挥发性有机物、挥发性有机物、锑；

（2）测点布设

项目厂内设3个表层样点；

（3）监测时间和频次

监测1天，采样一次；

（4）监测分析方法

建设用地土壤环境调查与监测按 HJ25.1、HJ25.2及相关技术规定要求执行。土壤环境监测结果见表4.2.5-1。

表4.2.5-1 土壤环境监测结果

| 采样地点（编号） | 检 测 项 目 单 位：mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汞 | 镉 | 铅 | 砷 | 铜 | 铬（六价） | 镍 | 锑 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 |
| T1 | 0.066 | 0.094 | 14.1 | 9.11 | 24 | ND（<0.16） | 35 | 0.125 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T2 | / | / | / | / | / | / | / | 0.144 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T3 | / | / | / | / | / | / | / | 0.154 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 | 38 | 65 | 800 | 60 | 18000 | 5.7 | 900 | 180 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 |
| 采样地点（编号） | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 |
| T1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| T2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 | 20 | 28 | 1290 |
| 采样地点（编号） | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 |  |  |
| T1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |
| T2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| T3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 标准值 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 |  |  |

注：ND—未检出

监测结果表明，土壤中各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，土壤环境质量总体良好。

- 4.2.6 环境现状评价小结

根据本次环评的现状监测，项目所在地环境质量良好：

（1）大气环境：本次扩建项目所在区域为不达标区。补充监测各监测点H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值。

（2）水环境现状：各监测断面各污染物均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类水质标准，水环境质量良好。

（3）声环境质量现状：厂界4 个噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。

（4）地下水环境质量现状： 根据监测结果，评价区域地下水环境质量良好。评价范围内各监测点符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中标准要求。

（5）土壤环境质量现状：监测点的各项土壤监测指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，土壤环境质量总体良好。

## 4.3 区域污染源调查与评价

区域污染源调查的对象主要为评价区域内各排污企业，重点调查项目周围的主要污染企业。污染源调查及评价的目的在于了解评价区内主要污染企业污染物种类及排放量，分析各企业对区域污染的贡献情况，为环境影响评价提供基础资料。

- 4.3.1大气污染源调查与评价

（1）区域大气污染源现状调查

评价区域内主要大气污染源污染物排放情况见表 4.3-1。

表 4.3-1 经济开发区内主要大气污染源废气排放情况

| 序号 | 企业名称 | 建设状况 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 非甲烷总烃 | 烟（粉）尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏强尔实业有限公司 | 已建 | - | - | - | 0.72 |
| 2 | 天野酶制剂（江苏）有限公司 | 已建 | - | 1.292 | - | 0.2 |
| 3 | 江苏苏丝丝绸股份有限公司 | 已建 | 2.33 | 1.06 | - | 2 |
| 4 | 泗阳东方碳素制品有限公司 | 已建 | 2 | - | - | 0.77 |
| 5 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 已建 | - | - | - | 2.0 |
| 6 | 宿迁亚东货柜配件有限公司 | 已建 | - | 0.43 | 7 | 3.435 |
| 7 | 江苏华阳制药有限公司 | 已建 | - | - | - | 0.036 |
| 8 | 江苏甬创工程机械有限公司 | 已建 | - | - | - | 0.651 |
| 9 | 江苏神枫管业有限公司 | 已建 | - | - | - | 1.8 |
| 10 | 江苏国信泗阳生物质发电有限公司 | 已建 | - | - | - | 43.76 |
| 11 | 泗阳宝源塑胶材料有限公司 | 已建 | - | - | 1.36 | 1.78 |
| 12 | 江苏纳川管材有限公司 | 已建 | - | - | 1.4 | 0.26 |
| 13 | 泗阳县百通热力技术服务有限公司 | 已建 | 378.5 | 2693.16 | - | 501.14 |
| 14 | 泗阳超越机械制造有限公司 | 已建 | 0.002 | 0.006 | 0.019 | 0.325 |
| 15 | 江苏润天复合材料科技有限公司 | 已建 | - | - | - | 1 |
| 16 | 江苏宝旭实业有限公司 | 已建 | 0.0036 | 0.17 | - | 0.04 |
| 17 | 宿迁宇龙光电科技有限公司 | 已建 | - | 0.64 | - | 0.06 |
| 18 | 江苏广日电梯有限公司 | 已建 | - | - | - | 0.006 |
| 19 | 江苏中彩包装科技有限公司 | 已建 | - | - | 4.5 | - |
| 20 | 江苏晶瑞玻璃有限公司 | 已建 | - | - | - | 0.01 |
| 21 | 江苏宝浦莱半导体有限公司 | 已建 | - | - | 1.2 | 0.05 |
| 22 | 江苏省环宇光伏股份有限公司 | 已建 | - | 28.08 | 2.07 | - |
| 23 | 江苏辰华电器有限公司 | 已建 | - | - | 2.1 | - |
| 24 | 江苏凯烽照明电器有限公司 | 已建 | 1.87 | - | - | 1.5 |
| 26 | 江苏建达恩电子科技有限公司 | 已建 | - | - | 2.25 | - |
| 27 | 江苏瑞昌铝轮有限公司 | 已建 | 0.015 | 0.72 | - | 0.015 |
| 28 | 江苏金亚美铝业有限公司 | 已建 | 0.547 | 0.262 | 0.0947 | 3.672 |
| 29 | 江苏润泰银科技有限公司 | 已建 | - | - | - | 0.0184 |
| 30 | 江苏安玛速铝业有限公司 | 已建 | 0.293 | 0.886 | 0.11 | 3.73 |
| 31 | 江苏新安驰铝业有限公司 | 已建 | 0.554 | 1.679 | 0.18 | 6.429 |
| 32 | 江苏宏方真空镀膜有限公司 | 已建 | 0.439 | 1.285 | - | 0.4103 |
| 33 | 江苏鼎权装饰材料有限公司 | 已建 | - | - | - | 0.15 |
| 34 | 江苏顶品家居有限公司 | 已建 | - | - | - | 0.0867 |
| 35 | 士弗瑞铝业科技（泗阳）有限公司 | 已建 | 1.63 | 4.762 | 0.12 | 1.088 |
| 36 | 江苏润昌橡胶科技有限公司 | 已建 | - | - | 2.742 | 1.2973 |
| 合计 |  |  | 388.1836 | 2734.432 | 25.1457 | 578.6437 |

（2）大气污染源现状评价

对区域内主要污染源的评价采用等标污染负荷法及污染负荷比法。公式如下：

某种污染物的等标污染负荷：

Pi=QiC0i
式中：——某污染物的绝对排放量

——某污染物的环境质量评价标准

某污染源（工厂）的等标污染负荷：

tw  （i=1,2,……j）

评价区内总等标污染负荷：

Q'  （n=1,2,……k）

某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比：

Q'=QΔt;Q

某污染源在评价区内的污染负荷比：

Δt

评价区内大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比见表 4.3-2。

表 4.3-2  评价区大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比

| 序号 | 企业名称 | P二氧化硫 | P氮氧化物 | P非甲烷总烃 | P烟（粉）尘 | ∑Pn | Kn(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏强尔实业有限公司 | - | - | - | 1.60 | 1.600 | 0.1229 |
| 2 | 天野酶制剂（江苏）有限公司 | - | 5.168 | - | 0.44 | 5.612 | 0.4311 |
| 3 | 江苏苏丝丝绸股份有限公司 | 4.660 | 4.240 | - | 4.44 | 13.344 | 1.0251 |
| 4 | 泗阳东方碳素制品有限公司 | 4.000 | - | - | 1.71 | 5.711 | 0.4387 |
| 5 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | - | - | - | 4.44 | 4.444 | 0.3414 |
| 6 | 宿迁亚东货柜配件有限公司 | - | 1.720 | 3.500 | 7.63 | 12.853 | 0.9874 |
| 7 | 江苏华阳制药有限公司 | - | - | - | 0.08 | 0.080 | 0.0061 |
| 8 | 江苏甬创工程机械有限公司 | - | - | - | 1.45 | 1.447 | 0.1112 |
| 9 | 江苏神枫管业有限公司 | - | - | - | 4.00 | 4.000 | 0.3073 |
| 10 | 江苏国信泗阳生物质发电有限公司 | - | - | - | 97.24 | 97.244 | 7.4707 |
| 11 | 泗阳宝源塑胶材料有限公司 | - | - | 0.680 | 3.96 | 4.636 | 0.3562 |
| 12 | 江苏纳川管材有限公司 | - | - | 0.700 | 0.58 | 1.278 | 0.0982 |
| 13 | 泗阳县百通热力技术服务有限公司 | 757.000 | 10772.640 | - | 1113.64 | 12643.284 | 971.3155 |
| 14 | 泗阳超越机械制造有限公司 | 0.004 | 0.024 | 0.010 | 0.72 | 0.760 | 0.0584 |
| 15 | 江苏润天复合材料科技有限公司 | - | - | - | 2.22 | 2.222 | 0.1707 |
| 16 | 江苏宝旭实业有限公司 | 0.007 | 0.680 | - | 0.09 | 0.776 | 0.0596 |
| 17 | 宿迁宇龙光电科技有限公司 | - | 2.560 | - | 0.13 | 2.693 | 0.2069 |
| 18 | 江苏广日电梯有限公司 | - | - | - | 0.01 | 0.013 | 0.0010 |
| 19 | 江苏中彩包装科技有限公司 | - | - | 2.250 | 0.00 | 2.250 | 0.1729 |
| 20 | 江苏晶瑞玻璃有限公司 | - | - | 0.000 | 0.02 | 0.022 | 0.0017 |
| 21 | 江苏宝浦莱半导体有限公司 | - | - | 0.600 | 0.53 | 1.133 | 0.0870 |
| 22 | 江苏省环宇光伏股份有限公司 | - | 112.320 | 1.035 | 0.00 | 113.355 | 8.7085 |
| 23 | 江苏辰华电器有限公司 | - | - | 1.050 | 0.00 | 1.050 | 0.0807 |
| 24 | 江苏凯烽照明电器有限公司 | 3.740 | - | - | 3.33 | 7.073 | 0.5434 |
| 25 | 江苏建达恩电子科技有限公司 | - | - | 1.125 | 0.00 | 1.125 | 0.0864 |
| 26 | 江苏瑞昌铝轮有限公司 | 0.030 | 2.880 | 0.000 | 0.03 | 2.943 | 0.2261 |
| 27 | 江苏金亚美铝业有限公司 | 1.094 | 1.048 | 0.047 | 8.16 | 10.349 | 0.7951 |
| 28 | 江苏润泰银科技有限公司 | - | - | - | 0.04 | 0.041 | 0.0031 |
| 29 | 江苏安玛速铝业有限公司 | 0.586 | 3.544 | 0.055 | 8.29 | 12.474 | 0.9583 |
| 30 | 江苏新安驰铝业有限公司 | 1.108 | 6.716 | 0.090 | 14.29 | 22.201 | 1.7056 |
| 31 | 江苏宏方真空镀膜有限公司 | 0.878 | 5.140 | - | 0.91 | 6.930 | 0.5324 |
| 32 | 江苏鼎权装饰材料有限公司 | - | - | - | 0.33 | 0.333 | 0.0256 |
| 33 | 江苏顶品家居有限公司 | - | - | - | 0.19 | 0.193 | 0.0148 |
| 34 | 士弗瑞铝业科技（泗阳）有限公司 | 3.260 | 19.048 | 0.060 | 2.42 | 24.786 | 1.9042 |
| 35 | 江苏润昌橡胶科技有限公司 | 0.000 | 0.000 | 1.371 | 2.88 | 4.254 | 0.3268 |
| 合计 |  | 775.6792 | 10937.728 | 12.573 | 1285.882 | 1301.666 | 100 |
| Ki(%) |  | 5.976 | 84.0 | 0.097 | 9.879 | - | - |

由上表可知在建的泗阳县百通热力技术服务有限公司为区域主要大气污染源，其所排放污染物的等标污染负荷约占区域总额的97.3301％。区域主要大气污染物为NOx和粉尘，等标污染负荷占区域总额的84.0%和9.879%。

- 4.3.2区域水污染源调查

- 4.3.2.1区域水污染源调查结果

评价区域内主要废水污染源排放状况见表4.3-3。

表4.3-3 评价区域内主要废水污染源排放状况

| 序号 | 企业名称 | 建设状况 | 废水排放量 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏强尔实业有限公司 | 已建 | 6240 | 1.25 | 0.62 |
| 2 | 江苏神枫管业有限公司 | 已建 | 10200 | 2.244 | 1.346 |
| 3 | 天野酶制剂（江苏）有限公司 | 已建 | 52333.3 | 17.27 | 0.018 |
| 4 | 江苏苏丝丝绸股份有限公司 | 已建 | 622751 | 245.1 | 1.0 |
| 5 | 宿迁亚东货柜配件有限公司 | 已建 | 13860 | 4.1 | 0.35 |
| 6 | 江苏华阳制药有限公司 | 已建 | 6880 | 0.344 | 0.034 |
| 7 | 江苏庆丰能源有限公司 | 已建 | 411864 | 14.97 | 0.48 |
| 8 | 江苏天宇特钢制品有限公司 | 已建 | 5960 | 0.516 | - |
| 9 | 江苏国信泗阳生物质发电有限公司 | 已建 | 42600 | 3.705 | - |
| 10 | 江苏甬创工程机械有限公司 | 已建 | 6240 | 1.25 | 0.12 |
| 11 | 泗阳宝源塑胶材料有限公司 | 已建 | 9200 | 2.69 | 0.202 |
| 12 | 江苏纳川管材有限公司 | 已建 | 5102 | 1.28 | 0.12 |
| 13 | 江苏东滢服装有限公司 | 已建 | 13200 | 3.3 | 0.33 |
| 14 | 泗阳县百通热力技术服务有限公司 | 已建 | 387360 | 20.808 | 0.144 |
| 15 | 江苏海欣纤维有限公司 | 已建 | 263959.11 | 13.198 | 0.264 |
| 16 | 泗阳超越机械制造有限公司 | 已建 | 28960 | 11.58 | 0.085 |
| 17 | 江苏润天复合材料科技有限公司 | 已建 | 4200 | 0.84 | 0.13 |
| 18 | 江苏甬阳石化设备有限公司 | 已建 | 1080 | 0.22 | 0.032 |
| 19 | 江苏宝旭实业有限公司 | 已建 | 4814 | 1.75 | 0.099 |
| 20 | 江苏昊隆换热器有限公司 | 已建 | 12120 | 2.424 | 0.36 |
| 21 | 泗阳东方碳素制品有限公司 | 已建 | 100116.6 | 89.24 | 3.42 |
| 22 | 宿迁宇龙光电科技有限公司 | 已建 | 79750 | 23.7 | 0.3 |
| 23 | 江苏苏云众康医疗器材有限公司 | 已建 | 5760 | 0.46 | 0.058 |
| 24 | 江苏明宇电气有限公司 | 已建 | 10800 | 0.647 | 0.087 |
| 25 | 江苏广日电梯有限公司 | 已建 | 1224 | 0.061 | 0.006 |
| 26 | 江苏中彩包装科技有限公司 | 已建 | 12750 | 3.189 | 0.319 |
| 27 | 江苏晶瑞玻璃有限公司 | 已建 | 15787.2 | 0.789 | 0.078 |
| 28 | 江苏宝浦莱半导体有限公司 | 已建 | 3600 | 1.26 | 0.11 |
| 29 | 江苏省环宇光伏股份有限公司 | 已建 | 473619 | 18.35 | 0.673 |
| 30 | 江苏辰华电器有限公司 | 已建 | 7200 | 1.8 | 0.216 |
| 31 | 江苏晶鼎电子材料有限公司 | 已建 | 23111 | 0.34 | 0.023 |
| 32 | 泗阳万旭电子元件有限公司 | 已建 | 32400 | 11.34 | 0.259 |
| 33 | 江苏建达恩电子科技有限公司 | 已建 | 14000 | 3.45 | 0.24 |
| 34 | 江苏瑞昌铝轮有限公司 | 已建 | 3280 | 0.656 | 0.0033 |
| 35 | 江苏金亚美铝业有限公司 | 已建 | 40893.2 | 2.04 | 0.2 |
| 36 | 江苏润泰银科技有限公司 | 已建 | 720 | 0.324 | 0.022 |
| 37 | 江苏安玛速铝业有限公司 | 已建 | 3186 | 1.584 | 0.127 |
| 38 | 江苏宏方真空镀膜有限公司 | 已建 | 7329 | 2.5657 | 1.4658 |
| 39 | 泗阳敏于行精密机械有限公司 | 已建 | 144 | 0.036 | 0.0036 |
| 40 | 江苏鼎权装饰材料有限公司 | 已建 | 3600 | 1.08 | 0.072 |
| 41 | 江苏顶品家居有限公司 | 已建 | 600 | 0.18 | 0.015 |
| 42 | 士弗瑞铝业科技（泗阳）有限公司 | 已建 | 14226.86 | 4.268 | 0.142 |
| 43 | 江苏润昌橡胶科技有限公司 | 已建 | 46000 | 11.5 | 0.92 |
| 合计 |  |  | 2814588.27 | 528.8377 | 14.4937 |

- 4.3.2.2区域水污染源评价

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行比较，其评价标准见表4.3-4。

表4.3-4   区域主要水污染源评价参数

| 序号 | 企业名称 | PCOD | P氨氮 | ∑Pn | Kn(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏强尔实业有限公司 | 0.0625 | 0.62 | 0.6825 | 1.67 |
| 2 | 江苏神枫管业有限公司 | 0.1122 | 1.346 | 1.4582 | 3.56 |
| 3 | 天野酶制剂（江苏）有限公司 | 0.8635 | 0.018 | 0.8815 | 2.16 |
| 4 | 江苏苏丝丝绸股份有限公司 | 12.2550 | 1 | 13.2550 | 32.38 |
| 5 | 宿迁亚东货柜配件有限公司 | 0.2050 | 0.35 | 0.5550 | 1.36 |
| 6 | 江苏华阳制药有限公司 | 0.0172 | 0.034 | 0.0512 | 0.13 |
| 7 | 江苏庆丰能源有限公司 | 0.7485 | 0.48 | 1.2285 | 3.01 |
| 8 | 江苏天宇特钢制品有限公司 | 0.0258 | - | 0.0258 | 0.06 |
| 9 | 江苏国信泗阳生物质发电有限公司 | 0.1853 | - | 0.1853 | 0.45 |
| 10 | 江苏甬创工程机械有限公司 | 0.0625 | 0.12 | 0.1825 | 0.45 |
| 11 | 泗阳宝源塑胶材料有限公司 | 0.1345 | 0.202 | 0.3365 | 0.82 |
| 12 | 江苏纳川管材有限公司 | 0.0640 | 0.12 | 0.1840 | 0.45 |
| 13 | 江苏东滢服装有限公司 | 0.1650 | 0.33 | 0.4950 | 1.21 |
| 14 | 泗阳县百通热力技术服务有限公司 | 1.0404 | 0.144 | 1.1844 | 2.90 |
| 15 | 江苏海欣纤维有限公司 | 0.6599 | 0.264 | 0.9239 | 2.26 |
| 16 | 泗阳超越机械制造有限公司 | 0.5790 | 0.085 | 0.6640 | 1.67 |
| 17 | 江苏润天复合材料科技有限公司 | 0.0420 | 0.13 | 0.1720 | 3.56 |
| 18 | 江苏甬阳石化设备有限公司 | 0.0110 | 0.032 | 0.0430 | 2.15 |
| 19 | 江苏宝旭实业有限公司 | 0.0875 | 0.099 | 0.1865 | 32.38 |
| 20 | 江苏昊隆换热器有限公司 | 0.1212 | 0.36 | 0.4812 | 1.36 |
| 21 | 泗阳东方碳素制品有限公司 | 4.4620 | 3.42 | 7.8820 | 0.13 |
| 22 | 宿迁宇龙光电科技有限公司 | 1.1850 | 0.3 | 1.4850 | 3.00 |
| 23 | 江苏苏云众康医疗器材有限公司 | 0.0230 | 0.058 | 0.0810 | 0.06 |
| 24 | 江苏明宇电气有限公司 | 0.0324 | 0.087 | 0.1194 | 0.45 |
| 25 | 江苏广日电梯有限公司 | 0.0031 | 0.006 | 0.0091 | 0.45 |
| 26 | 江苏中彩包装科技有限公司 | 0.1595 | 0.319 | 0.4785 | 0.82 |
| 27 | 江苏晶瑞玻璃有限公司 | 0.0395 | 0.078 | 0.1175 | 0.45 |
| 28 | 江苏宝浦莱半导体有限公司 | 0.0630 | 0.11 | 0.1730 | 1.21 |
| 29 | 江苏省环宇光伏股份有限公司 | 0.9175 | 0.673 | 1.5905 | 2.89 |
| 30 | 江苏辰华电器有限公司 | 0.0900 | 0.216 | 0.3060 | 2.26 |
| 31 | 江苏晶鼎电子材料有限公司 | 0.0170 | 0.023 | 0.0400 | 1.62 |
| 32 | 泗阳万旭电子元件有限公司 | 0.5670 | 0.259 | 0.8260 | 0.42 |
| 33 | 江苏建达恩电子科技有限公司 | 0.1725 | 0.24 | 0.4125 | 0.11 |
| 34 | 江苏瑞昌铝轮有限公司 | 0.0328 | 0.0033 | 0.0361 | 0.46 |
| 35 | 江苏金亚美铝业有限公司 | 0.1020 | 0.2 | 0.3020 | 1.18 |
| 36 | 江苏润泰银科技有限公司 | 0.0162 | 0.022 | 0.0382 | 19.25 |
| 37 | 江苏安玛速铝业有限公司 | 0.0792 | 0.127 | 0.2062 | 3.63 |
| 38 | 江苏宏方真空镀膜有限公司 | 0.1283 | 1.4658 | 1.5941 | 0.20 |
| 39 | 泗阳敏于行精密机械有限公司 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0054 | 0.29 |
| 40 | 江苏鼎权装饰材料有限公司 | 0.0540 | 0.072 | 0.1260 | 0.02 |
| 41 | 江苏顶品家居有限公司 | 0.0090 | 0.015 | 0.0240 | 1.17 |
| 42 | 士弗瑞铝业科技（泗阳）有限公司 | 0.2134 | 0.142 | 0.3554 | 0.29 |
| 43 | 江苏润昌橡胶科技有限公司 | 0.5750 | 0.92 | 1.4950 | 0.42 |
| 合计 |  | 26.4418 | 14.4937 | 40.9356 | 3.89 |

由上表可以看出，江苏苏丝丝绸股份有限公司为区域主要污染源，其所排放污染物的等标污染负荷约占区域总额的32.38%。

- 4.3.3区域污染源分析

目前，入驻泗阳经济开发区企业较多，入驻企业以纺织服装、机械电子、轻工、建材、家具为主。企业中主要水污染源为江苏苏丝丝绸股份有限公司，主要污染物为COD。开发区城东污水处理厂一期工程已经运行，位于开发区北侧，随着开发区南片区12平方公里新规划区的启动建设，一期无法满足南片区污水处理需求，为及时服务新片区企业发展需求，开发区已扩建城东污水处理厂一期工程，二期工程位于泗阳经济开发区未来路西侧，处于长丝面料产业园内。目前城东污水厂二期工程已投产运行，但部分区域污水管网暂未铺设到位。

泗阳经济开发区区域内主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、VOCs和颗粒物，区内部分企业未实现集中供热，应加紧实现集中供热和管网铺设，淘汰锅炉。针对泗阳经济开发区现状，从环境保护角度，提出如下建议：

1）需要各个企业加强管理与处置，尽量减少废气、废水的外排，以降低经济开发区大气污染、水污染，降低环境风险。

2）合理企业布局，对排放废气特征污染物，可能产生噪声影响的项目尽可能远离居住区，做好隔离防护。

3）限制引进对环境影响较大的项目。

4）严格污染物排放总量控制，加快污水处理厂建设和污水接管，加快集中供热，淘汰小锅炉，进一步加大专项资金、政策支持力度，鼓励有节能减排潜力和资源的企业实施技术改造，加强企业节水和清洁生产的审核。

- 5环境影响预测及评价

- 5.1 施工期环境影响分析

建设项目在建设期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成破坏和影响。主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废污水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。以下将就这些污染及其对环境的影响加以分析。

- 5.1.1施工期大气环境影响分析

- 5.1.1.1施工期大气污染源

建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有：

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等。排放的主要污染物为NOx、CO和烃类物质等。

（2）粉尘及扬尘

在施工过程中，粉尘污染主要来源于：

土石方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的扬尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。

- 5.1.1.2影响分析

粉尘污染主要决定因素有：施工作业方式，原材料的堆放形式和风力大小等，其中受风力因素影响最大。一般来说，静态起尘主要与堆放材料粒径及其表面含水率、地面粗糙程度和地面风速等关系密切；动态起尘与材料料径、环境风速、装卸高度、装卸强度等多种因素相关，其中受风力因素影响最大。

根据北京市劳动卫生环保科研所等单位在市政施工现场的监测资料，一般气象条件下，平均风速2.5m/s，建筑施工扬尘的影响范围可达下风向150m，距施工场地20米处的PM10浓度增加值为1.603mg/m3，距50米处的PM10浓度增加值为0.261mg/m3，影响范围内PM10的浓度均值可达0.49mg/m3，为其上风向的2～2.5倍，相当于空气质量标准的1.6倍。在同等条件下，当有围栏时，其影响距离可缩短40%。因项目地区风速相对较大（年均风速2.9m/s，春季多大风），在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将存在粉尘污染，因此项目施工期会对相邻区域的大气质量产生一定的扬尘污染，但一般不会影响到居民区。项目施工结束后，场区内将被绿化条件较好，设施完善的厂区所代替，扬尘污染将随施工结束而消失。

- 5.1.2施工噪声影响分析

- 5.1.2.1声源

施工期主要噪声源有运输车辆、打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等施工机械设备。主要施工机械的噪声状况见表5.1.2-1。

表5.1.2-1  施工机械设备噪声  (dB(A))

| 设备名称 | 距设备10m处A声级 | 设备名称 | 距设备10m处A声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 104 | 打桩机 | 85 |
| 塔吊 | 83 | 挖掘机 | 82 |
| 运输车辆 | 76 | 推土机 | 85 |
| 电 锯 | 82 | 压路机 | 84 |

由表可见，施工机械设备噪声较高，在施工过程中，因各种机械同时工作，噪声叠加，噪声级将更高，辐射范围更大。

- 5.1.2.2施工噪声影响分析

采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，表5.1.2-2为施工噪声限值。

由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，即预测模型可选用：L2=L1−20lgγ2γ1

式中：L1、L2分别为距声源γ1、γ2处的等效A声级(dB(A))；

γ1、γ2为接受点距声源的距离(m)。

由上式可推算出噪声值随距离增加而衰减的量△L：

ΔL=L2−L1=20lgγ2γ1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的结果，见表5.1.2-3。

表5.1.2-4为设备打桩机、挖掘机、电锯等的施工噪声随距离衰减后的情况。

表5.1.2-2  建筑施工场界环境噪声排放标准  (dB(A))

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表5.1.2-3  施工噪声值随距离的衰减关系表

| 距离(m) | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB(A) | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 52 | 57 |

表5.1.2-4  施工噪声值随距离衰减值

| 距离(m) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机影响值dB(A) | 105 | 91 | 85 | 82 | 79 | 77 | 76 | 73 | 70 | 68 |
| 装载机影响值dB(A) | 85 | 71 | 65 | 62 | 59 | 57 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 电锯影响值dB(A) | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49 | 47 |

由表可知，白天施工机械超标范围一般在噪声设备周围200m以内，夜间因打桩机不准施工，其它施工机械作业噪声限值则影响到噪声源周围300m左右，会对施工场地周围声环境产生一定的影响，但是这种影响随着施工期的结束而消失，不会造成区域大的噪声影响。

各种施工车辆运行亦会对道路沿线声环境产生影响，引起声环境超标。

- 5.1.3施工期水环境影响分析

（1）生产废水

包括开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤水。前者含有大量的泥砂，后者则会有一定量的油污。

（2）生活污水

由施工队伍的生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水中含有大量细菌和病原体。

（3）施工现场清洗废水

虽无大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。

施工中上述废水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。因此，应该注意，施工期废水不应任意直接排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。

- 5.1.4施工垃圾的环境影响分析

施工固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员生活产生的生活垃圾。

建筑垃圾主要为施工中废弃的建筑材料，有砂石、石灰、混凝土、废砖和土石等，根据建筑行业统计资料，建筑垃圾产生定额约为2kg/m2，则按总面积96867m2计，施工期建筑垃圾总产生量约为194t，需要及时清运进行填埋或加以回收利用，以防长期堆放产生扬尘。

少量生活垃圾也必须及时清运处理，做到日产日清，尽早进行卫生填埋处理，防止腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生臭气，传染疾病，对周围环境和人员的健康带来不利影响。

- 5.1.5施工期生态保护与水土保持措施

在建设厂房、公用设施、道路的同时，考虑种植各类植物、草坪等绿地系统，以增强土壤的吸水性能和土壤的稳定性，从而减少水土流失。在整个施工过程中，制定好完整的土方堆存、利用计划，并建设堆存场的防护、拦挡和处理措施，注意维护边坡的稳定和加强生产管理，就能减少施工过程中产生的水土流失问题。

- 5.1.6施工期环境管理

在施工前，应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，做到科学管理。

- 5.2 营运期大气环境影响预测与评价

- 5.2.1气象特征

（一）近20年气象资料统计

根据泗阳气象局观测站统计的近20年的气候资料，主要气象要素特征见表5.2-1。

表5.2-1  近20年气象特征参数表

| 气象要素 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 气温 | 20年年平均气温℃ | 15 |
|  | 年平均最高气温℃ | 26.8 |
|  | 年平均最低气温℃ | -0.5 |
|  | 极端最低气温℃ | -23.4 |
|  | 极端最高气温℃ | 40 |
| 湿度 | 历年平均相对湿度％ | 74 |
|  | 最大相对湿度％ | 89％ |
|  | 最小相对湿度％ | 49 |
| 降水量 | 最大降雨量(mm) | 1700.4 |
|  | 最小降雨量(mm) | 573.9 |
|  | 多年平均降雨量(mm) | 988.4 |
| 霜 | 无霜期(d) | 208 |
| 日照总时 | 多年平均数日照总时(h) | 2291.6 |
| 风 | 平均风速(m/s) | 2.9 |
|  | 最大10分钟平均风速(m/s) | 32.9 |

（1）气温

近20年，累年年平均气温为15℃，其中近20年，累年年平均气温为14.2℃，年际之间的温差变化不大。近10年年累年年平均气温15.1℃，年际之间的最大变化为为2.3℃。

常年逐月平均气温的变化曲线见图5.2-1。

图5.2-1  常年逐月平均气温的变化曲线

从上图可以看出：本地气温年际变化十分明显，最冷月（一月）年平均气温1.2℃，最热月（七月） 平均温度27.1℃，年较差（最热月与最冷月平均气温之差） 为25.9℃。极端最高气温达38.3℃（出现在1989年7月16日），极端最低气温-14.8℃（出现在1991年2月5日）。年平均高温日数（日最高气温≥35℃）6.1天，年最多33天。高温日相对集中出现在6-8月，其中7月份占51%，6、8月各占23%。最低气温≤0℃的最早出现时间在10月9日，最迟结束时间为4月上旬。常年平均无霜期207天。

（2）风

本地以偏东风为主。常年平均风速2.9m/s，最大10分钟平均风速32.9m/s，出现在2005年6月14、18、20日。下图为本地累年各风向频率、平均风速玫瑰图。最多风向为东到东南，东北风次之。

图5.2-2  累年风向频率、平均风速玫瑰图（1988~2007）

图5.2-3  月平均风速变化曲线

表5.2-2  各风向风速、频率（%）

| N |  |  | NNE |  |  | NE |  |  | ENE |  |  | E |  |  | ESE |  |  | SE |  |  | SSE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 |
| 4 | 3.5 | 14 | 6 | 4 | 17 | 8 | 3.7 | 16 | 8 | 3.5 | 14 | 8 | 3.1 | 13 | 9 | 3 | 10 | 9 | 2.7 | 10 | 7 | 2.7 | 10 |
| S |  |  | SSW |  |  | SW |  |  | WSW |  |  | W |  |  | WNW |  |  | NW |  |  | NNW |  |  |
| 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 | 频率 | 风速 | 最大 |
| 5 | 2.4 | 14 | 5 | 2.7 | 10 | 5 | 2.7 | 10 | 3 | 2.9 | 11 | 3 | 2.7 | 14 | 3 | 3.2 | 18 | 4 | 3.7 | 17 | 4 | 3.6 | 16 |

（3）降水

20年来，泗阳平均降水量988.4℃，比常年平均降水量多97.8mm。20年来年总降水量最大的是2003年，为1555.0mm，其中1998、2000、2003、2005、2007年年总降水量均超过1000mm。降水量最少的是2004年，为551.4mm。降水时段主要集中在汛期（6-8月），降水偏多年份2003年6-8月总降水量为1063.2mm，占全年总降水量的68.4%，即使是降水偏少的年份（2004年）6-8月中降水量为222.4mm，占全年总降水量的40.3%。

年最大降水量1700.4mm（2004年），年最少降水量573.9mm（1988年）。一日最大降水量250.9mm，出现在2004年7月19日。每年从4月份起降水量逐渐增多，6~9月为汛期，雨季开始期一般在6月下旬后期，结束期一般在7月中旬后期，持续20天左右，这一期间雨量为全年雨量最集中时期。年平均雨日（日降水量≥0.1mm）91.4天，最多143天，最少47天。

（二）地面气象资料

采用泗阳气象站2010年全年逐日逐时气象资料。地面气象资料包括时间（年、月、日、时）、风向（以16个方位表示）、风速、干球温度、低云量、总云量共6项。由于观测密度不够，风向、风速、干球温度为逐日一天8次，低云量、总云量为逐日一天3次（08、14、20时）。

本次扩建项目2010年全年地面气象资料统计结果如下：

表5.2-3  年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | 1.6 | 7.0 | 9.8 | 11.2 | 22.1 | 24.1 | 25.4 | 26.9 | 22.2 | 16.5 | 9.2 | 4.4 |

表5.2-4  年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |

表5.2-5  季小时平均风速的日变化

| 小时h 风速m/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| 夏季 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| 秋季 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| 冬季 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 |
| 小时h 风速m/s | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 |
| 夏季 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 秋季 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 冬季 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |

表5.2-6  年平均风频的月变化

| 风向 风频% | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 6.0 | 6.5 | 10.3 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 6.3 | 5.0 | 5.8 | 8.5 | 6.5 | 8.2 |
| 2月 | 4.0 | 3.6 | 6.0 | 5.1 | 11.9 | 14.3 | 15.2 | 9.7 | 7.1 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 4.2 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 3.1 |
| 3月 | 5.0 | 3.5 | 4.3 | 7.0 | 10.9 | 9.7 | 8.5 | 9.7 | 8.1 | 6.9 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.4 |
| 4月 | 2.5 | 4.7 | 5.7 | 6.5 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 9.9 | 9.3 | 11.4 | 9.9 | 4.2 | 3.2 | 2.6 | 4.2 | 3.5 |
| 5月 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 4.6 | 6.2 | 12.1 | 8.3 | 7.1 | 7.7 | 14.7 | 10.5 | 4.2 | 4.4 | 4 | 3.4 | 2.3 |
| 6月 | 1.0 | 1.1 | 2.9 | 6.5 | 13.9 | 15.7 | 19.3 | 9.3 | 6.8 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 1.7 |
| 7月 | 2.2 | 5.6 | 7.7 | 11.3 | 12.4 | 7.7 | 6 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 1.7 | 3.4 | 3.1 | 4.6 |
| 8月 | 3.6 | 7.5 | 9.1 | 19.2 | 15.9 | 11.4 | 10.6 | 5.5 | 3.1 | 1.3 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 2.4 |
| 9月 | 6.8 | 11.4 | 13.1 | 9.6 | 8.3 | 7.6 | 5.7 | 3.6 | 3.1 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 4.4 | 4.9 | 12.4 |
| 10月 | 6.7 | 11.4 | 11.3 | 8.3 | 9.3 | 8.2 | 7.9 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | 2.3 | 3.0 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 3.4 | 11.8 |
| 11月 | 3.8 | 7.6 | 12.5 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 6.8 | 7.9 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 5.4 | 11.4 |
| 12月 | 3.8 | 6.7 | 11.3 | 12 | 11.2 | 7.5 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 6.6 | 5.0 | 5.8 | 6.2 | 5.5 |

表5.2-7  年均风频的季变化及年均风频

| 风向 风频% | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 7 | 7.3 | 8.7 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 11.1 | 7.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.4 |
| 夏季 | 2.3 | 4.8 | 6.6 | 12.4 | 14 | 11.5 | 11.9 | 6.7 | 5.2 | 4.2 | 4.7 | 3.7 | 3.4 | 1.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 |
| 秋季 | 5.8 | 10.2 | 12.3 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 6.8 | 5 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 4.5 | 11.9 |
| 冬季 | 4.6 | 5.6 | 9.3 | 8 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 4.8 | 3.8 | 3 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 4.3 | 5.6 | 5.3 | 5.7 |
| 年均 | 4.1 | 6 | 8.1 | 8.5 | 9.7 | 9 | 9 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 3.7 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.9 |

图5.2-4  年平均温度的月变化曲线

图5.2-5  平均风速的月变化曲线

图5.2-6  季小时平均风速的日变化曲线

图5.2-7  季节及年平均风向玫瑰图

该区域风速较小，各季节风速变化不大，不利于污染物扩散。

### 5.2.2 预测因子、预测内容

（1）预测因子：SO2、烟尘、非甲烷总烃、NOx、H2S、NH3；

（2）预测内容：①采用估算模式预测平均气象条件下，有组织废气正常排放时，其污染物最大小时落地浓度值；②采用估算模式预测平均气象条件下，有组织废气非正常排放时，其污染物最大小时落地浓度值；③采用估算模式预测平均气象条件下，无组织废气污染物最大小时落地浓度值及在厂界处的落地浓度值；④估算本次扩建项目的大气环境防护距离及卫生防护距离。

### 5.2.3 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，二级评价不进行进一步预测与评价，本次以估算模式计算结果作为评价结果。估算模型参数见表5.2.3-1。

表5.2.3-1  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 106.76万 |
| 最高环境温度 |  | 40.0°C |
| 最低环境温度 |  | -23.4°C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

### 5.2.4 预测源强

表5.2.4-1  点源源强调查参数

| 点源编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标（º） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 高度（m） | 内径（m） | 废气速度 （Nm3/h） | 烟气出口温度（℃） | 年排放小时（h） | 排放工况 | 源强（kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 烟尘 | 非甲烷总烃 | H2S | NH3 |
| DA004 | 定型废气 | 118.760922 | 33.685291 | 5 | 15 | 0.7 | 23183.5 | 20 | 7200 | 连续 | / | / | / | 0.37 | / | / |
| DA005 | 天然气燃烧废气 | 118.761459 | 33.685300 | 5 | 15 | 0.4 | 23183.5 | 20 | 7200 | 连续 | 0.27 | 0.47 | 0.02 | / | / | / |
| DA006 | 转移印花废气 | 118.761834 | 33.685612 | 5 | 15 | 0.6 | 15000 | 20 | 7200 | 连续 | / | / | / | / | / | / |
| DA007 | 织布污水处理站恶臭 | 118.760161 | 33.683845 | 5 | 15 | 0.35 | 5000 | 20 | 7200 | 连续 | / | / | / | / | 0.001 | 0.016 |
| DA008 | 印花污水处理站恶臭 | 118.761040 | 33.683889 | 5 | 15 | 0.4 | 5000 | 20 | 7200 | 连续 | / | / | / | / | 0.0008 | 0.01 |

表5.2.4-2   面源源强调查参数

| 点源编号 | 污染源名称 | 面源起点坐标（º） |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北向夹角（º） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | H2S | NH3 |
| 1 | 3#车间 | 118.760236 | 33.685318 | 5 | 150 | 96 | 45 | 8 | 7200 | 连续 | 0.2 | / | / |
| 2 | 纺织污水站 | 118.760075 | 33.683746 | 5 | 60 | 20 | 45 | 3 | 7200 | 连续 | / | 0.00042 | 0.0042 |
| 3 | 印花污水站 | 118.760815 | 33.683845 | 5 | 35 | 20 | 45 | 3 | 7200 | 连续 | / | 0.0001 | 0.003 |

表5.2.4-3 非正常情况点源源强调查参数

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 高度 （m） | 内径 （m） | 废气速度 （Nm3/h） | 单次持续时间 | 排放工况 | 污染物源强（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | H2S | NH3 |
| DA004 | 水喷淋+静电净化除油发生故障 | 15 | 0.7 | 23183.5 | 7200 | 连续 | 2.57 | / | / |
| DA006 | 二级活性炭吸附装置发生故障 | 15 | 0.6 | 15000 | 7200 | 连续 | / | / | / |
| DA007 | 生物洗涤塔发生故障 | 15 | 0.35 | 5000 | 7200 | 连续 | / | 0.0021 | 0.028 |
| DA008 | 生物洗涤塔发生故障 | 15 | 0.4 | 5000 | 7200 | 连续 | / | 0.0014 | 0.0168 |

### 5.2.5 预测结果

表5.2.5-1  有组织废气大气影响预测结果一览表 （DA004~ DA008）

| 距源中心下风向距离D（m） | DA004 |  | DA005 |  |  |  |  |  | DA006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | NOx |  | 烟尘 |  | SO2 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 10 | 0.001560 | 0.130000 | 0.001520 | 0.608000 | 0.000084 | 0.018711 | 0.001140 | 0.228 | 0.0003220 | 0.0268333 |
| 50 | 0.020400 | 1.700000 | 0.017900 | 7.960000 | 0.001100 | 0.244444 | 0.014900 | 2.98 | 0.0028700 | 0.2391667 |
| 100 | 0.017900 | 1.491667 | 0.017400 | 6.960000 | 0.000965 | 0.214444 | 0.013000 | 2.6 | 0.0021400 | 0.1783333 |
| 200 | 0.010700 | 0.891667 | 0.010500 | 4.200000 | 0.000581 | 0.129111 | 0.007840 | 1.568 | 0.0021400 | 0.1783333 |
| 300 | 0.007550 | 0.629167 | 0.007350 | 2.940000 | 0.000408 | 0.090667 | 0.005510 | 1.102 | 0.0007700 | 0.0641667 |
| 400 | 0.005670 | 0.472500 | 0.005520 | 2.208000 | 0.000307 | 0.068222 | 0.004140 | 0.828 | 0.0005880 | 0.0490000 |
| 500 | 0.004270 | 0.355833 | 0.004160 | 1.664000 | 0.000231 | 0.051333 | 0.003120 | 0.624 | 0.0004710 | 0.0392500 |
| 600 | 0.003460 | 0.288333 | 0.003370 | 1.348000 | 0.000187 | 0.041556 | 0.002520 | 0.504 | 0.0003780 | 0.0315000 |
| 700 | 0.002840 | 0.236667 | 0.002760 | 1.104000 | 0.000153 | 0.034000 | 0.002070 | 0.414 | 0.0003120 | 0.0260000 |
| 800 | 0.002390 | 0.199167 | 0.002320 | 0.928000 | 0.000129 | 0.028667 | 0.001740 | 0.348 | 0.0002690 | 0.0224167 |
| 900 | 0.002200 | 0.183333 | 0.002140 | 0.856000 | 0.000119 | 0.026444 | 0.001610 | 0.322 | 0.0002250 | 0.0187500 |
| 1000 | 0.001780 | 0.148333 | 0.001730 | 0.692000 | 0.000096 | 0.021378 | 0.001300 | 0.26 | 0.0002080 | 0.0173333 |
| 1100 | 0.001570 | 0.130833 | 0.001520 | 0.608000 | 0.000085 | 0.018822 | 0.001140 | 0.228 | 0.0001840 | 0.0153333 |
| 1200 | 0.001390 | 0.115833 | 0.001360 | 0.544000 | 0.000075 | 0.016733 | 0.001020 | 0.204 | 0.0001630 | 0.0135833 |
| 1300 | 0.001250 | 0.104167 | 0.001220 | 0.488000 | 0.000068 | 0.015000 | 0.000912 | 0.1824 | 0.0001490 | 0.0124167 |
| 1400 | 0.001130 | 0.094167 | 0.001100 | 0.440000 | 0.000061 | 0.013556 | 0.000824 | 0.1648 | 0.0001250 | 0.0104167 |
| 1500 | 0.001030 | 0.085833 | 0.001000 | 0.400000 | 0.000056 | 0.012356 | 0.000751 | 0.1502 | 0.0001220 | 0.0101667 |
| 1600 | 0.000943 | 0.078583 | 0.000917 | 0.366800 | 0.000051 | 0.011333 | 0.000688 | 0.1376 | 0.0001110 | 0.0092500 |
| 1700 | 0.000866 | 0.072167 | 0.000843 | 0.337200 | 0.000047 | 0.010400 | 0.000632 | 0.1264 | 0.0001090 | 0.0090833 |
| 1800 | 0.000803 | 0.066917 | 0.000781 | 0.312400 | 0.000043 | 0.009644 | 0.000586 | 0.1172 | 0.0000998 | 0.0083167 |
| 1900 | 0.000744 | 0.062000 | 0.000723 | 0.289200 | 0.000040 | 0.008933 | 0.000543 | 0.1086 | 0.0000884 | 0.0073667 |
| 2000 | 0.000718 | 0.059833 | 0.000698 | 0.279200 | 0.000039 | 0.008622 | 0.000524 | 0.1048 | 0.0000836 | 0.0069667 |
| 2100 | 0.000687 | 0.057250 | 0.000668 | 0.267200 | 0.000037 | 0.008244 | 0.000501 | 0.1002 | 0.0000774 | 0.0064500 |
| 2200 | 0.000652 | 0.054333 | 0.000634 | 0.253600 | 0.000035 | 0.007822 | 0.000476 | 0.0952 | 0.0000724 | 0.0060333 |
| 2300 | 0.000624 | 0.052000 | 0.000607 | 0.242800 | 0.000034 | 0.007489 | 0.000455 | 0.091 | 0.0000674 | 0.0056167 |
| 2400 | 0.000601 | 0.050083 | 0.000585 | 0.234000 | 0.000033 | 0.007222 | 0.000438 | 0.0876 | 0.0000650 | 0.0054167 |
| 2500 | 0.000579 | 0.048250 | 0.000563 | 0.225200 | 0.000031 | 0.006956 | 0.000422 | 0.0844 | 0.0000634 | 0.0052833 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.02260 |  | 0.01900 |  | 0.00122 |  | 0.01650 |  | 0.00312 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 距源中心下风向距离D（m） | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 35 |  |
| PijMax（%） | 1.88 |  | 7.6 |  | 0.27 |  | 3.3 |  | 0.26 |  |

表5.2.5-3  有组织废气大气影响预测结果一览表 （DA007、DA008）

| 距源中心下风向距离D（m） | DA004 |  |  |  | DA005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 10 | 0.00001872 | 0.00936 | 0.000011675 | 0.11675 | 0.00001170 | 0.005850 | 0.000009340 | 0.09340 |
| 50 | 0.00008832 | 0.04416 | 0.00005525 | 0.5525 | 0.00005520 | 0.027600 | 0.000044200 | 0.44200 |
| 100 | 0.00007712 | 0.03856 | 0.00004825 | 0.4825 | 0.00004820 | 0.024100 | 0.000038600 | 0.38600 |
| 200 | 0.0000464 | 0.0232 | 0.000029 | 0.29 | 0.00002900 | 0.014500 | 0.000023200 | 0.23200 |
| 300 | 0.00003264 | 0.01632 | 0.000020375 | 0.20375 | 0.00002040 | 0.010200 | 0.000016300 | 0.16300 |
| 400 | 0.00002448 | 0.01224 | 0.000015375 | 0.15375 | 0.00001530 | 0.007650 | 0.000012300 | 0.12300 |
| 500 | 0.00001856 | 0.00928 | 0.00001155 | 0.1155 | 0.00001160 | 0.005800 | 0.000009240 | 0.09240 |
| 600 | 0.00001496 | 0.00748 | 0.00000935 | 0.0935 | 0.00000935 | 0.004675 | 0.000007480 | 0.07480 |
| 700 | 0.000012272 | 0.006136 | 0.000007663 | 0.07663 | 0.00000767 | 0.003835 | 0.000006130 | 0.06130 |
| 800 | 0.00001064 | 0.00532 | 0.00000665 | 0.0665 | 0.00000665 | 0.003325 | 0.000005320 | 0.05320 |
| 900 | 0.000009632 | 0.004816 | 0.000006013 | 0.06013 | 0.00000602 | 0.003010 | 0.000004810 | 0.04810 |
| 1000 | 0.000008416 | 0.004208 | 0.000005263 | 0.05263 | 0.00000526 | 0.002630 | 0.000004210 | 0.04210 |
| 1100 | 0.000007584 | 0.003792 | 0.000004738 | 0.04738 | 0.00000474 | 0.002370 | 0.000003790 | 0.03790 |
| 1200 | 0.000006864 | 0.003432 | 0.000004288 | 0.04288 | 0.00000429 | 0.002145 | 0.000003430 | 0.03430 |
| 1300 | 0.00000624 | 0.00312 | 0.0000039 | 0.039 | 0.00000390 | 0.001950 | 0.000003120 | 0.03120 |
| 1400 | 0.000005696 | 0.002848 | 0.000003563 | 0.03563 | 0.00000356 | 0.001780 | 0.000002850 | 0.02850 |
| 1500 | 0.000005264 | 0.002632 | 0.000003288 | 0.03288 | 0.00000329 | 0.001645 | 0.000002630 | 0.02630 |
| 1600 | 0.000004864 | 0.002432 | 0.000003038 | 0.03038 | 0.00000304 | 0.001520 | 0.000002430 | 0.02430 |
| 1700 | 0.000004496 | 0.002248 | 0.000002813 | 0.02813 | 0.00000281 | 0.001405 | 0.000002250 | 0.02250 |
| 1800 | 0.000004208 | 0.002104 | 0.000002638 | 0.02638 | 0.00000263 | 0.001315 | 0.000002110 | 0.02110 |
| 1900 | 0.00000392 | 0.00196 | 0.00000245 | 0.0245 | 0.00000245 | 0.001225 | 0.000001960 | 0.01960 |
| 2000 | 0.00000368 | 0.00184 | 0.0000023 | 0.023 | 0.00000230 | 0.001150 | 0.000001840 | 0.01840 |
| 2100 | 0.000003472 | 0.001736 | 0.000002163 | 0.02163 | 0.00000217 | 0.001085 | 0.000001730 | 0.01730 |
| 2200 | 0.000003248 | 0.001624 | 0.000002038 | 0.02038 | 0.00000203 | 0.001015 | 0.000001630 | 0.01630 |
| 2300 | 0.000003072 | 0.001536 | 0.000001925 | 0.01925 | 0.00000192 | 0.000960 | 0.000001540 | 0.01540 |
| 2400 | 0.000002912 | 0.001456 | 0.000001825 | 0.01825 | 0.00000182 | 0.000910 | 0.000001460 | 0.01460 |
| 2500 | 0.000002768 | 0.001384 | 0.000001725 | 0.01725 | 0.00000173 | 0.000865 | 0.000001380 | 0.01380 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.000104 |  | 0.0000651 |  | 0.0000651 |  | 0.0000521 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 距源中心下风向距离D（m） | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  |
| PijMax（%） | 0.048 |  | 0.65 |  | 0.03 |  | 0.52 |  |

根据表5.2.5-1~表5.2.5-2可知，DA004排气筒排放的有组织非甲烷总烃下风向地面最大浓度为0.02260mg/m3，占标率为1.88%，距离排放源中心下风向55m处达到最大； DA005排气筒排放的有组织NOx、烟尘、SO2下风向地面最大浓度分别为0.01900mg/m3、0.00122mg/m3、0.01650mg/m3，占标率分别为7.6%、0.27%、3.3%，距离排放源中心下风向55m处达到最大； DA006排气筒排放的有组织非甲烷总烃下风向地面最大浓度为0.00312mg/m3，占标率为0.26%，距离排放源中心下风向55m处达到最大；DA007排气筒排放的有组织NH3、H2S下风向地面最大浓度分别为0.000104mg/m3、0.0000651mg/m3，占标率分别为0.048%、0.65%，距离排放源中心下风向22m处达到最大；DA008排气筒排放的有组织NH3、H2S下风向地面最大浓度分别为0.0000651mg/m3、0.0000521mg/m3，占标率分别为0.03%、0.52%，距离排放源中心下风向22m处达到最大；项目正常工况下有组织排放污染物对周围大气环境影响较小。

表5.2.5-3  大气影响预测结果一览表 （无组织）

| 距源中心下风向距离D（m） | 3#车间 |  | 印花废水污水站 |  |  |  | 纺织废水污水站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 氨气 |  | 硫化氢 |  | 氨气 |  | 硫化氢 |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 10 | 0.89E-02 | 0.48E+00 | 0.000123 | 0.0615 | 0.0000041100 | 0.0411 | 0.00013200 | 0.066 | 0.000013200 | 0.132 |
| 50 | 3.89E-02 | 6.48E+00 | 0.00012 | 0.06 | 0.0000040000 | 0.04 | 0.00016700 | 0.0835 | 0.000016700 | 0.167 |
| 100 | 4.60E-02 | 7.67E+00 | 0.0000723 | 0.03615 | 0.0000024100 | 0.0241 | 0.00010300 | 0.0515 | 0.000010300 | 0.103 |
| 200 | 3.93E-02 | 6.55E+00 | 0.0000339 | 0.01695 | 0.0000011300 | 0.0113 | 0.00004780 | 0.0239 | 0.000004780 | 0.0478 |
| 300 | 1.37E-02 | 2.28E+00 | 0.0000205 | 0.01025 | 0.0000006840 | 0.00684 | 0.00002890 | 0.01445 | 0.000002890 | 0.0289 |
| 400 | 7.88E-03 | 1.31E+00 | 0.0000142 | 0.0071 | 0.0000004730 | 0.00473 | 0.00001990 | 0.00995 | 0.000001990 | 0.0199 |
| 500 | 5.33E-03 | 8.88E-01 | 0.0000106 | 0.0053 | 0.0000003530 | 0.00353 | 0.00001480 | 0.0074 | 0.000001480 | 0.0148 |
| 600 | 3.94E-03 | 6.57E-01 | 0.00000833 | 0.004165 | 0.0000002780 | 0.00278 | 0.00001170 | 0.00585 | 0.000001170 | 0.0117 |
| 700 | 3.07E-03 | 5.12E-01 | 0.00000678 | 0.00339 | 0.0000002260 | 0.00226 | 0.00000950 | 0.00475 | 0.000000950 | 0.0095 |
| 800 | 2.49E-03 | 4.15E-01 | 0.00000567 | 0.002835 | 0.0000001890 | 0.00189 | 0.00000794 | 0.00397 | 0.000000794 | 0.0079 |
| 900 | 2.08E-03 | 3.47E-01 | 0.00000484 | 0.00242 | 0.0000001610 | 0.00161 | 0.00000678 | 0.00339 | 0.000000678 | 0.0068 |
| 1000 | 1.77E-03 | 2.95E-01 | 0.0000042 | 0.0021 | 0.0000001400 | 0.0014 | 0.00000588 | 0.00294 | 0.000000588 | 0.0059 |
| 1100 | 1.53E-03 | 2.55E-01 | 0.0000037 | 0.00185 | 0.0000001230 | 0.00123 | 0.00000518 | 0.00259 | 0.000000518 | 0.0052 |
| 1200 | 1.35E-03 | 2.25E-01 | 0.00000329 | 0.001645 | 0.0000001100 | 0.0011 | 0.00000460 | 0.0023 | 0.000000460 | 0.0046 |
| 1300 | 1.19E-03 | 1.98E-01 | 0.00000295 | 0.001475 | 0.0000000983 | 0.000983 | 0.00000413 | 0.002065 | 0.000000413 | 0.0041 |
| 1400 | 1.07E-03 | 1.78E-01 | 0.00000267 | 0.001335 | 0.0000000889 | 0.000889 | 0.00000374 | 0.00187 | 0.000000374 | 0.0037 |
| 1500 | 9.69E-04 | 1.62E-01 | 0.00000243 | 0.001215 | 0.0000000810 | 0.00081 | 0.00000340 | 0.0017 | 0.000000340 | 0.0034 |
| 1600 | 8.82E-04 | 1.47E-01 | 0.00000223 | 0.001115 | 0.0000000742 | 0.000742 | 0.00000312 | 0.00156 | 0.000000312 | 0.0031 |
| 1700 | 8.08E-04 | 1.35E-01 | 0.00000205 | 0.001025 | 0.0000000684 | 0.000684 | 0.00000287 | 0.001435 | 0.000000287 | 0.0029 |
| 1800 | 7.43E-04 | 1.24E-01 | 0.0000019 | 0.00095 | 0.0000000633 | 0.000633 | 0.00000266 | 0.00133 | 0.000000266 | 0.0027 |
| 1900 | 6.91E-04 | 1.15E-01 | 0.00000176 | 0.00088 | 0.0000000588 | 0.000588 | 0.00000247 | 0.001235 | 0.000000247 | 0.0025 |
| 2000 | 6.41E-04 | 1.07E-01 | 0.0000016 | 0.000825 | 0.0000000548 | 0.000548 | 0.00000230 | 0.00115 | 0.000000230 | 0.0023 |
| 2100 | 5.98E-04 | 9.97E-02 | 0.00000154 | 0.00077 | 0.0000000513 | 0.000513 | 0.00000216 | 0.00108 | 0.000000216 | 0.0022 |
| 2200 | 5.59E-04 | 9.32E-02 | 0.00000145 | 0.000725 | 0.0000000482 | 0.000482 | 0.00000202 | 0.00101 | 0.000000202 | 0.002 |
| 2300 | 5.25E-04 | 8.75E-02 | 0.00000136 | 0.00068 | 0.0000000454 | 0.000454 | 0.00000191 | 0.000955 | 0.000000191 | 0.0019 |
| 2400 | 4.94E-04 | 8.23E-02 | 0.00000128 | 0.00064 | 0.0000000428 | 0.000428 | 0.00000180 | 0.0009 | 0.000000180 | 0.0018 |
| 2500 | 4.66E-04 | 7.77E-02 | 0.00000122 | 0.00061 | 0.0000000405 | 0.000405 | 0.00000170 | 0.00085 | 0.000000170 | 0.0017 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 4.99E-02 |  | 0.000148 |  | 0.00000494 |  | 0.000194 |  | 0.000019 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 距源中心下风向距离D（m） | 76 |  | 16 |  | 16 |  | 31 |  | 31 |  |
| PijMax（%） | 4.16 |  | 0.07 |  | 0.0494 |  | 0.1 |  | 0.19 |  |

由上表5.2.5-3可知，3#车间无组织排放的非甲烷总烃下风向地面最大浓度为0.0499mg/m3，占标率为4.16%，距离排放源中心下风向76m处达到最大；印花废水污水站无组织排放的氨气、硫化氢下风向地面最大浓度为0.000148mg/m3、0.00000494mg/m3，占标率分别为0.07%、0.0494%，距离排放源中心下风向16m处达到最大；纺织废水污水站无组织排放的氨气、硫化氢下风向地面最大浓度为0.000194mg/m3、0.000019mg/m3，占标率分别为0.1%、0.19%，距离排放源中心下风向31m处达到最大。项目正常工况下无组织废气对周围大气环境影响较小。

表5.2.5-4  非正常情况大气影响预测结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | DA001 |  | DA002 |  | DA004 |  |  |  | DA005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 非甲烷总烃 |  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% | 下风向预测浓度Cij（mg/m3） | 浓度占标率Pij% |
| 10 | 0.007758 | 0.646486 | 0.001540 | 0.128333 | 0.00003276 | 0.0164 | 0.00002452 | 0.245175 | 0.000019656 | 0.009828 | 0.00000934 | 0.000016345 |
| 50 | 0.101449 | 8.454054 | 0.013726 | 1.143841 | 0.00015456 | 0.0773 | 0.00011603 | 1.16025 | 0.000092736 | 0.046368 | 0.0000442 | 0.00007735 |
| 100 | 0.089016 | 7.418018 | 0.010235 | 0.852899 | 0.00013496 | 0.0675 | 0.00010133 | 1.01325 | 0.000080976 | 0.040488 | 0.0000386 | 0.00006755 |
| 200 | 0.053211 | 4.434234 | 0.010235 | 0.852899 | 0.0000812 | 0.0406 | 0.00006090 | 0.609 | 0.00004872 | 0.02436 | 0.0000232 | 0.0000406 |
| 300 | 0.037546 | 3.128829 | 0.003683 | 0.306884 | 0.00005712 | 0.0286 | 0.00004279 | 0.427875 | 0.000034272 | 0.017136 | 0.0000163 | 0.000028525 |
| 400 | 0.028197 | 2.34973 | 0.002812 | 0.234348 | 0.00004284 | 0.0214 | 0.00003229 | 0.322875 | 0.000025704 | 0.012852 | 0.0000123 | 0.000021525 |
| 500 | 0.021235 | 1.76955 | 0.002253 | 0.187717 | 0.00003248 | 0.0162 | 0.00002426 | 0.24255 | 0.000019488 | 0.009744 | 0.00000924 | 0.00001617 |
| 600 | 0.017206 | 1.433874 | 0.001808 | 0.150652 | 0.00002618 | 0.0131 | 0.00001964 | 0.19635 | 0.000015708 | 0.007854 | 0.00000748 | 0.00001309 |
| 700 | 0.014123 | 1.176937 | 0.001492 | 0.124348 | 0.000021476 | 0.0107 | 0.00001609 | 0.160923 | 1.28856E-05 | 0.0064428 | 0.00000613 | 1.07275E-05 |
| 800 | 0.011885 | 0.99045 | 0.001287 | 0.107210 | 0.00001862 | 0.0093 | 0.00001397 | 0.13965 | 0.000011172 | 0.005586 | 0.00000532 | 0.00000931 |
| 900 | 0.010941 | 0.911712 | 0.001076 | 0.089674 | 0.000016856 | 0.0084 | 0.00001263 | 0.126273 | 1.01136E-05 | 0.0050568 | 0.00000481 | 8.4175E-06 |
| 1000 | 0.008852 | 0.737658 | 0.000995 | 0.082899 | 0.000014728 | 0.0074 | 0.00001105 | 0.110523 | 8.8368E-06 | 0.0044184 | 0.00000421 | 7.3675E-06 |
| 1100 | 0.007808 | 0.650631 | 0.000880 | 0.073333 | 0.000013272 | 0.0066 | 0.00000995 | 0.099498 | 7.9632E-06 | 0.0039816 | 0.00000379 | 6.6325E-06 |
| 1200 | 0.006912 | 0.576036 | 0.000780 | 0.064964 | 0.000012012 | 0.006 | 0.00000900 | 0.090048 | 7.2072E-06 | 0.0036036 | 0.00000343 | 6.0025E-06 |
| 1300 | 0.006216 | 0.518018 | 0.000713 | 0.059384 | 0.00001092 | 0.0055 | 0.00000819 | 0.0819 | 0.000006552 | 0.003276 | 0.00000312 | 0.00000546 |
| 1400 | 0.005619 | 0.468288 | 0.000598 | 0.049819 | 0.000009968 | 0.005 | 0.00000748 | 0.074823 | 5.9808E-06 | 0.0029904 | 0.00000285 | 4.9875E-06 |
| 1500 | 0.005122 | 0.426847 | 0.000583 | 0.048623 | 0.000009212 | 0.0046 | 0.00000690 | 0.069048 | 5.5272E-06 | 0.0027636 | 0.00000263 | 4.6025E-06 |
| 1600 | 0.00469 | 0.390793 | 0.000531 | 0.044239 | 0.000008512 | 0.0043 | 0.00000638 | 0.063798 | 5.1072E-06 | 0.0025536 | 0.00000243 | 4.2525E-06 |
| 1700 | 0.004307 | 0.358883 | 0.000521 | 0.043442 | 0.000007868 | 0.0039 | 0.00000591 | 0.059073 | 4.7208E-06 | 0.0023604 | 0.00000225 | 3.9375E-06 |
| 1800 | 0.003993 | 0.332775 | 0.000477 | 0.039775 | 0.000007364 | 0.0037 | 0.00000554 | 0.055398 | 4.4184E-06 | 0.0022092 | 0.00000211 | 3.6925E-06 |
| 1900 | 0.0037 | 0.308324 | 0.000423 | 0.035232 | 0.00000686 | 0.0034 | 0.00000515 | 0.05145 | 0.000004116 | 0.002058 | 0.00000196 | 0.00000343 |
| 2000 | 0.003571 | 0.29755 | 0.000400 | 0.033319 | 0.00000644 | 0.0032 | 0.00000483 | 0.0483 | 0.000003864 | 0.001932 | 0.00000184 | 0.00000322 |
| 2100 | 0.003416 | 0.284703 | 0.000370 | 0.030848 | 0.000006076 | 0.003 | 0.00000454 | 0.045423 | 3.6456E-06 | 0.0018228 | 0.00000173 | 3.0275E-06 |
| 2200 | 0.003242 | 0.270198 | 0.000346 | 0.028855 | 0.000005684 | 0.0028 | 0.00000428 | 0.042798 | 3.4104E-06 | 0.0017052 | 0.00000163 | 2.8525E-06 |
| 2300 | 0.003103 | 0.258595 | 0.000322 | 0.026862 | 0.000005376 | 0.0027 | 0.00000404 | 0.040425 | 3.2256E-06 | 0.0016128 | 0.00000154 | 0.000002695 |
| 2400 | 0.002989 | 0.249063 | 0.000311 | 0.025906 | 0.000005096 | 0.0025 | 0.00000383 | 0.038325 | 3.0576E-06 | 0.0015288 | 0.00000146 | 0.000002555 |
| 2500 | 0.002879 | 0.239946 | 0.000303 | 0.025268 | 0.000004844 | 0.0024 | 0.00000362 | 0.036225 | 2.9064E-06 | 0.0014532 | 0.00000138 | 0.000002415 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.112 |  | 0.01492 |  | 0.000182 |  | 0.0001367 |  | 0.000109 |  | 0.00009117 |  |
| 下风向最大浓度占标准10%距源最远距离D10%,m | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 距源中心下风向距离D（m） | 55 |  | 35 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  |
| PijMax（%） | 9.366 |  | 1.24 |  | 0.091 |  | 1.367 |  | 0.03 |  | 0.912 |  |

由上表5.2.5-4可知，事故状态下污染物排放浓度和排放速率增大，因此，项目运行过程中应严格控制非正常排放情况，加强生产管理并制定和落实防范措施，尽量减小其发生频次，发生非正常排放时应注意根据当地气象条件加强监控措施，避免造成不良后果。

针对非正常工况，为保证环保设施的正常运行，要求建设单位：

（1）加强对操作人员的岗位培训，使其熟练掌握废气净化措施的操作规程和技术，净化装置加强维护和管理，发现问题及时维修，确保有机废气净化效率达设计要求，避免对周围环境造成污染。

（2）加强企业的运行管理，通过规章制度约束工作按操作规程工作。

### 5.2.6 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，结合场区平面布置图，确定控制距离范围，超出场界之外的区域即为项目大气环境防护区域。经计算无组织排放的污染物在厂界均无超标点，无需设置大气环境防护距离。

### 5.2.7 卫生防护距离

（1）计算公式

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499- -2020），采用GB/T 3840- 1991 中7.4推荐的估算方法进行计算，具体计算公式：

σx,eff

式中：Cm--为标准浓度限值（mg/m3）；

Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）；

r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（m）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

（2）参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为2.9m/s，A、B、C、D值的选取见表5.2.7-1。卫生防护距离计算结果见表5.2.7-2。

表5.2.7-1 卫生防护距离计算系数表

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 4702 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

表5.2.7-2 卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物名称 | 产生速率kg/h | 标准限值（mg/m3） | 计算结果（m） | 卫生防护距离（m） | 最终 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#车间 | 非甲烷总烃 | 0.2 | 1.2 | 2.045 | 50 | 50m |
| 织布废水污水处理站 | NH3 | 0.0042 | 0.2 | 0.712 | 50 | 100m |
|  | H2S | 0.00042 | 0.01 | 1.625 | 50 |  |
| 印花废水污水处理站 | NH3 | 0.003 | 0.2 | 0.721 | 50 | 100m |
|  | H2S | 0.0001 | 0.01 | 0.445 | 50 |  |

经计算，本次扩建项目在3#车间设置50m卫生防护距离，织布废水污水处理站设置100m卫生防护距离，印花废水污水处理站设置100m卫生防护距离，综上，本次扩建项目以厂界设置100米卫生防护距离，目前本次扩建项目卫生防护距离内目前有无居民区、学校等敏感目标，本次扩建项目建成后，防护距离围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。

### 5.2.8 异味影响分析

本次扩建项目异味来源主要为污水站恶臭以及排放的有机废气。恶臭使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。人们突然闻到恶臭，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，即所谓“闭气”，妨碍正常呼吸功能。

臭气强度被认为是衡量其危害程度的尺度，根据我国《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》GB/T14675-93）将臭气浓度分为六个等级，具体分级情况见表5.2.8-1。

表5.2.8-1  恶臭强度分级表

| 臭气强度分级 | 臭气感觉强度 | 污染程度 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无臭味 | 无污染 |
| 1 | 勉强感到气味 | 轻度污染 |
| 2 | 感到较弱的气味 | 中等污染 |
| 3 | 感到明显气味 | 较重污染 |
| 4 | 较强烈的气味 | 重污染 |
| 5 | 强烈的气味 | 严重 |

臭气强度是与其浓度分不开的，日本的《恶臭防治法》将两者结合起来，确定了臭气强度的限制标准值，经大量采用归纳法计算得出的数据表明，恶臭的浓度和强度的关系符合韦伯定律：Y=klg（22.4X/Mr）+a

式中：Y——臭气强度（平均值）；

X——恶臭的质量浓度，mg/m3；

K、a——常数，参照《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》（《中国给水排水》，天津大学环境科学与工程学院，郭静等），硫化氢K取0.95、a取4.14，氨气K取1.67，a取2.38。

Mr——恶臭污染物的相对分子质量。

恶臭物质臭气浓度和臭气强度的对应关系见表5.2.8-2。

表5.2.8-2  恶臭物质臭气浓度和臭气强度对应关系

| 臭气强度（级） | 臭气感觉强度 | 污染物质量浓度（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硫化氢 | 氨 |
| 1 | 勉强感到气味 | 0.0008 | 0.0758 |
| 2 | 感到较弱的气味 | 0.0091 | 0.455 |
| 3 | 感到明显气味 | 0.0911 | 1.516 |
| 4 | 较强烈的气味 | 1.0626 | 7.58 |
| 5 | 强烈的气味 | 12.144 | 30.32 |

本评价利用上述公式对氨、硫化氢、有机废气的恶臭影响进行了分析评价，结果如表5.2.8-3所示。

表5.2.8-3  臭气强度评价分析

| 恶臭物质分类 | 恶臭物质 | 位置 | 质量浓度（mg/m3） | 臭气强度（级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含硫化合物 | 硫化氢 | 厂界下风向最大浓度 | 0.000019 | ＜1 |
| 含氮化合物 | 氨 |  | 0.000194 | ＜1 |

*注：厂界下风向最大浓度取项目建成后全厂值。

由表5.2.8-3的分析结果可知，项目厂界下风向最大浓度处硫化氢的臭气强度为＜1级，即臭气强度为勉强能感觉到的气味，该范围内无居民、学校或医院等环境敏感目标；氨的臭气强度小于1，臭气强度小于勉强可感觉出的气味，可见建设项目对周边环境影响较小。

### 5.2.9 污染物排放量核算

本次扩建项目大气污染物有组织排放量核算见表5.2.9-1，本次扩建项目大气污染物无组织排放量核算见表5.2.9-2，本次扩建项目大气污染物年排放量核算见表5.2.9-3。

表5.2.9-1  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 22.9 | 0.37 | 2.64 |
| 2 | DA002 | SO2 | 11.5 | 0.27 | 1.92 |
|  |  | NOx | 20.07 | 0.47 | 3.35 |
|  |  | 烟尘 | 0.86 | 0.02 | 0.144 |
| 3 | DA003 | 非甲烷总烃 | 1.48 | 0.02 | 0.16 |
| 3 | DA004 | NH3 | 3.22 | 0.016 | 0.12 |
|  |  | H2S | 0.26 | 0.001 | 0.009 |
| 4 | DA005 | NH3 | 1.89 | 0.01 | 0.07 |
|  |  | H2S | 0.16 | 0.0008 | 0.006 |
| 一般排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 2.8 |
|  |  | SO2 |  |  | 1.92 |
|  |  | NOx |  |  | 3.35 |
|  |  | 烟尘 |  |  | 0.144 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.19 |
|  |  | H2S |  |  | 0.015 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 2.8 |
|  |  | SO2 |  |  | 1.92 |
|  |  | NOx |  |  | 3.35 |
|  |  | 烟尘 |  |  | 0.144 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.19 |
|  |  | H2S |  |  | 0.015 |

表5.2.9-2  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 |  | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 3#车间 | 转移印花、定型等 | 非甲烷总烃 |  | 提高废气有组织收集率、加强车间通风、增加绿化等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 4.0 | 1.49 |
| 2 | 织布废水污水处理站 | 污水处理 | NH3 |  | 地埋式，加强厂区绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |  | 1.5 | 0.03 |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  | 0.06 | 0.003 |
| 3 | 印花废水污水处理站 | 污水处理 | NH3 |  | 地埋式，加强厂区绿化 |  |  | 1.5 | 0.02 |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  | 0.06 | 0.001 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.49 |  |  |
|  |  |  |  | NH3 |  |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.004 |  |  |

表5.2.9-3  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 4.29 |
| 2 | SO2 | 1.92 |
| 3 | NOx | 3.35 |
| 4 | 烟尘 | 0.144 |
| 5 | NH3 | 0.23 |
| 6 | H2S | 0.019 |

### 5.2.10大气影响评价自查

建设项目大气环境影响自查表见表5.2.10-1。

表5.2.10-1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥20000t/a□ |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | 小于500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 （SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO） 其他污染物 （非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本次扩建项目正常排放源□ 本次扩建项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  | 其他在建、本次扩建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  |  |  | CALPUFF □ |  |  |  |  | 网格模型 □ |  | 其他 ☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本次扩建项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本次扩建项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本次扩建项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本次扩建项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本次扩建项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本次扩建项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h |  |  | C非正常占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、NOx、氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量检测 | 监测因子：（甲烷总烃、NOx、氨、硫化氢、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |  |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | VOCs：2.8t/a |  | NOx：3.35 t/a |  |  |  |  |  |  | SO2：1.92t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：0.144t/a |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.11小结

（1）从影响程度上看，项目正常排放时，各污染源各污染物的小时平均最大落地浓度贡献值较小，最大占标率均低于10%，对周边大气环境影响不明显；

（2）项目无组织废气厂界浓度均能达标；

（3）非正常排放时，废气污染物对周边环境影响程度相对增加，故建设方应加强对废气处理设施的日常管理，杜绝事故排放的发生。当发现处理设施出现异常情况时应及时采取应急处理措施，避免对环境造成持续性影响；

（4）本次扩建项目无计算超标点，不设大气环境防护距离。

（5）经计算，本次扩建项目卫生防护距离为全厂外 100m 的区域。目前该卫生防护距离范围内无居民、学校等敏感目标，本次扩建项目建成后，防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。

评价结果表明，从项目选址、污染源排放强度与排放方式、大气污染控制措施及环境影响预测结果等方面综合分析评价，本次扩建项目大气环境影响可接受。

- 5.3 水环境影响分析

- 5.3.1地表水环境概况

本次扩建项目废水为磨毛废水、减量/退浆废水、圆网印花废水、平网印花废水、水洗废水、水喷淋废水，印花线废水（磨毛废水、减量/退浆废水、圆网印花废水、平网印花废水、水洗废水）、水喷淋废水经印花废水污水站处理后约68.4%回用，31.6%废水进入城东污水处理厂二期集中处理，最终处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后尾水排入淮泗河。

泗阳城东污水处理厂二期位于开发区未来路西侧，长丝面料产业园内，总投资14266万元，规模为3万吨t/d，服务范围主要为化纤长丝面料产业园、吴江工业园及其他南片区企业。根据城东污水厂二期工程地表水预测结果可知，污水厂建成运行后，淮泗河内COD、NH3-N、TP浓度能达到III类水水质要求。

本次扩建项目投产后，能够城东污水厂二期接管标准；从水量角度考虑，本项实施后，本次扩建项目全厂接入城东污水厂二期的废水排放量为1041.62m3/d（已建项目：189.54m3/d、在建项目：352.08m3/d、本次扩建：500m3/d），占污水处理厂二期工程剩余处理能力（环评显示目前有2万m3/d预计进入城东污水处理厂二期工程）的10.4%；目前城东污水厂二期工程已投入使用，污水管网已铺设到项目所在地。建设项目废水处于污水处理厂二期接管范围和处理能力内，经城东污水处理厂二期处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排入淮泗河，对淮泗河水体的影响甚微，下游水环境中污染物浓度增量中只有极小一部分的份额是由本次扩建项目贡献的。

综上所述，建设项目废水排放在满足接管标准的情形下对污水处理厂影响较小，污水处理厂处理后尾水排放对地表水体水质影响也不是很大，对淮泗河产生影响较小。

- 5.3.2污染物排放量核算

表5.3.2-1  废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 纺织废水 | COD、SS、石油类 | 城东污水处理厂二期 | 间断排放，排放期间流量稳定 | TW001 | 纺织废水污水站（格栅+隔油池+调节池+生物接触氧化池+气浮） | 织布废水经织布废水污水站处理后约90%回用，印花线废水（磨毛废水、减量/退浆废水、圆网印花废水、平网印花废水、水洗废水）、水喷淋废水经印花废水污水站处理后约68.4%回用，经处理的10%织布废水、31.6%印花线废水（磨毛废水、减量/退浆废水、印花废水）及水喷淋废水和经化粪池处理的生活污水一起排入市政污水管网 | DW001 | 是 | 企业 总排 |
| 2 | 磨毛废水、减量/退浆废水、圆网印花废水、平网印花废水、水洗废水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN.石油类、LAS、锑、色度、盐分 |  |  | TW002 | 印花废水污水站（调节+格栅+中和调节+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+二沉+混凝沉淀） |  |  |  |  |
| 3 | 水喷淋废水 | COD、SS、盐分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、TP、总氮 |  |  | TW003 | 化粪池 |  |  |  |  |
| a是指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至场内综合污水处理站；直接排入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放、流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击性排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关编号进行填写。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.3.2-2  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | 118.775060 | 33.682729 | 31.2486 | 城东污水处理厂二期 | 间断排放，排放期间流量稳定 | / | 城东污水处理厂二期 | pH | 6-9（无纲量） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 30倍 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5（8） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LAS | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 锑 | 0.1 |

表5.3.2-3  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 废水排放量 /（万t/a） | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/l） | 日排放量（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 31.2486 | COD | 119.3 | 0.124255 | 37.2765 |
|  |  |  | BOD5 | 24.0 | 0.025 | 7.5 |
|  |  |  | SS | 56.7 | 0.059126 | 17.7378 |
|  |  |  | 氨氮 | 9.71 | 0.01012 | 3.036 |
|  |  |  | 总氮 | 14.4 | 0.015 | 4.5 |
|  |  |  | 总磷 | 0.73 | 0.0007642 | 0.22926 |
|  |  |  | 石油类 | 4.62 | 0.004811667 | 1.4435 |
|  |  |  | LAS | 9.60 | 0.01 | 3 |
|  |  |  | 锑 | 0.048 | 0.00005 | 0.015 |
|  |  |  | 盐分 | 2400 | 2.5 | 750 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  |  | 37.2765 |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 7.5 |
|  |  | SS |  |  |  | 17.7378 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 3.036 |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 4.5 |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 0.22926 |
|  |  | 石油类 |  |  |  | 1.4435 |
|  |  | LAS |  |  |  | 3 |
|  |  | 锑 |  |  |  | 0.015 |
|  |  | 盐分 |  |  |  | 750 |

表5.3.2-4  环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 检测设施 | 自动检测设施安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工采样方法及个数(a) | 手工监测频次(b) | 手工测定方法(c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 流量 | 自动 | / | 是 | 流量计 | / | / | / |
| 2 |  | pH值 | 自动 | / | 是 | pH值自动监测仪（自动设备发生故障时，进行手工监测） | 混合采样4个 | 1次/6小时 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-1986 |
| 3 |  | COD | 自动 | / | 是 | COD自动监测仪（自动设备发生故障时，进行手工监测） | 混合采样4个 | 1次/6小时 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 |
| 4 |  | SS | 手动 | / | / | / | 混合采样4个 | 1次/周 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989 |
| 5 |  | 氨氮 | 自动 | / | 是 | 氨氮自动监测仪（自动设备发生故障时，进行手工监测） | 混合采样4个 | 1次/6小时 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 |
| 6 |  | TP | 手动 | / | / | / | 混合采样4个 | 1次/日 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989 |
| 7 |  | 石油类 | 手动 | / | / | / | 混合采样4个 | 1次/季 | 《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》 GB/T 16488-1996 |
| 8 |  | 色度 | 手动 | / | / | / | 混合采样4个 | 1次/周 | 《水质 色度的测-定》GB 11903-89 |
| 9 |  | 五日生化需氧量 | 手动 | / | / | / | 混合采样4个 | 1次/月 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ505-2009 |
| 10 |  | 总氮 | 手动 | / | / | / | 混合采样4个 | 1次/日 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 |
| 11 |  | 石油类 | 手动 | / | / | / | 混合采样4个 | 1次/季 | 《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》 GB/T 16488-1996 |
| 12 |  | LAS | 手动 | / | / | / | 混合采样4个 | 1次/季 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》GB/T |
| 13 |  | 锑 | 手动 | / | / | / | 混合采样4个 | 1次/季 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014 |

- 5.3.3地表水环境影响评价自查表

表5.3.3-1   建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 年产10000万米印花布项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体£；涉水的风景名胜区□；其他√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放√；其他¨ |  |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积¨ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物√；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值√；热污染□；重富营养化□；其他□ |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级□；三级B√ |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级A□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他√ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发√；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | （） |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流长度：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、总氮、LAS、锑、石油类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类√；IV类□；V类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标√；不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□； 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□； 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流长度：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□； 污染物控制和减缓措施方案□； 区 区（流）域环境质量改善目标要求情景□； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□； 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响 | 排放口混合区外满足水环境管理要求√ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标√ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求√ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  | 37.2765 |  |  |  | 119.3 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 24.0 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 17.7378 |  |  |  | 56.7 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 3.036 |  |  |  | 9.71 |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 14.4 |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 0.22926 |  |  |  | 0.73 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  | 1.4435 |  |  |  | 4.62 |  |  |  |
|  |  | LAS |  |  |  | 3 |  |  |  | 9.60 |  |  |  |
|  |  | 锑 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.048 |  |  |  |
|  |  | 盐分 |  |  |  | 750 |  |  |  | 2400 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |
|  |  | / | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动√；自动□；无监测□； |  |  |  |  | 手动√；自动√；无监测□； |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （城东污水厂二期排口） |  |  |  |  | （厂区排口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | / |  |  |  |  | （pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、总氮、LAS、锑、石油类、色度） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.4 声环境影响分析

- 5.4.1 评价目的及评价范围

（1）评价目的

通过对本次扩建项目各种噪声源对环境影响的预测，评价项目声源对环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出切实的防治措施提供依据。

（2）评价范围

本次扩建项目所在地声环境功能区为3类区，根据《声环境影响评价导则声环境》（HJ2.4-2009），确定本次扩建项目预测范围厂界外200m。

### 5.4.2 噪声源源强分析

本次扩建项目生产设备主要为喷水织机、印花机、加弹机、开幅机、蒸化机、定型机以及风机等公用设备等，噪声强度75-85dB（A）。

- 5.4.3 预测方法

根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，全厂噪声影响预测计算过程如下：

式中：LA（r）—预测点r处A声级dB(A)；

LA（r0）—r0处A声级dB(A)；

A—倍频带衰减dB（A）；

（2) 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：

Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A)；

T—预测计算的时间段s；

ti —i声源在T 时段内的运行时间s。

（3）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式：

式中：

Leqg —声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)；

Leqb — 预测点的背景值dB(A) ；

（4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减：

式中：Adiv—几何发散衰减；

r0—噪声合成点与噪声源的距离m；

r—预测点与噪声源的距离m。

- 5.4.4 预测结果及分析

为便于比较环境噪声水平的变化，厂界噪声预测点与现状监测点位于同一位置，经过对各产噪单元或设备设置减振垫、安装隔声门窗等降噪措施，并考虑房屋隔声条件下，各噪声单元产生的噪声在传播途径上即产生衰减，衰减量按20dB（A）计。为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。

厂界各预测点的噪声预测结果见表5.4-1。

表5.4-1   厂界声环境影响预测结果  (单位:dB(A))

| 测点 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 评价结果 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 评价结果 |
|  |  | 本次扩建项目 |  |  |  | 本次扩建项目 |  |  |
| 东 | 52.0 | 51.5 | 54.8 | 达标 | 43.5 | 51.5 | 52.1 | 达标 |
| 南 | 54.0 | 50.7 | 55.7 | 达标 | 41.5 | 50.7 | 51.2 | 达标 |
| 西 | 53.5 | 52.6 | 56.1 | 达标 | 42.5 | 52.6 | 53.0 | 达标 |
| 北 | 52.5 | 52.1 | 55.3 | 达标 | 42.5 | 52.1 | 52.6 | 达标 |
| 昼间标准：65 |  |  |  |  | 夜间标准：55 |  |  |  |

从表5.4-1可知，本次扩建项目对厂界噪声影响较小，厂界各预测点噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求，可实现达标排放。

## 5.5 固废环境影响分析

### 5.5.1 固体废物环境影响分析

#### 5.5.1.1固体废物产生、处置情况

根据工程分析，本次扩建项目投产后产生的固体废物具体分类、处置情况见表3.9.4-1~表3.9.4-3。

#### 5.5.1.2危废暂存场所环境影响分析

本次扩建产生的固体废物主要为废布、印花废水污泥、废过滤介质、废活性炭、废包装袋（染料、助剂和油墨直接接触包装物）、废机油、废转印纸。

本次扩建项目产生的废活性炭、废包装袋（染料、助剂和油墨直接接触包装物）、废机油均属于危险废物，合计产生量为7.9t/a，危废暂存于21m2危废暂存库内。危废暂存间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求。项目产生的废活性炭、废包装袋（染料、助剂和油墨直接接触包装物）、废机油用耐酸耐碱塑料桶密闭储存，挥发量很小，不会导致大气的污染。项目危废禁止直接倾倒入水体中，故不会使项目周围水质受到污染。危废暂存间需做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”，避免雨水的浸渍和废物本身的分解，不会对附近地区的地下水造成污染，不会使土壤碱化、酸化、毒化，破坏土壤中微生物的生存条件，影响动植物生长发育，对外环境影响较小。本次扩建项目应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物和一般工业固废收集后分别运送至危废暂存间和一般固废暂存间分类、分区暂存，杜绝混合存放。

根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中“四、规范危险废物收集贮存”中要求：（1）按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；（2）企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。

本次扩建项目在危废仓库门口设置标识牌，危废仓库内将配备通讯设备、照明设施和消防设施，对各类危险废物进行分区、分类堆放，危废仓库设置导流沟、导流槽，危废堆放时间不得超过1年，将产生的危废委托有资质单位处理，本次扩建项目危废仓库符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中“四、规范危险废物收集贮存”中的要求。

#### 5.5.1.3运输过程环境影响分析

本次扩建项目运营期产生的危险废物在收集、运输过程将对环境造成一定的影响。

（1）噪声影响

本次扩建项目固废在运输过程中，运输车辆将对环境造成一定的噪声影响，但一方面本次扩建项目固废是不定期地进行运输，不会对环境造成持续频发的噪声污染；另一方面本次扩建项目固废运输过程中运输车辆产生的噪声较小，对环境造成的影响也很小。

（2）气味影响

项目固废在运输的过程中，可能对环境造成一定的气味影响，因此外运固废在运输过程中需采用密闭容器或密封式运输车辆，运输过程中基本可以控制运输车辆的气味泄漏问题。

### 5.5.2 固废管理要求与建议

（1）建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

（2）必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

（3）规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。

- 5.6 地下水环境影响分析

污染物对地下水和土壤的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，同时导致土壤污染。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

### 5.6.1区域地质概况

#### 5.6.1.1评价区水文地质条件

（一）地下水类型与含水层的划分

根据评价区含水层组岩性和垂向分布特征，从垂向上将评价区水文地  质单元地下水划分为第一含水层组、第一弱透水层组和第一隔水层组（见图 5.6.1-1），具体描述如下：

1、第一含水层组

评价区内广泛分布，岩性主要为第四系全新统河流冲积的粉砂、粉土和上更新统的粉土混砂、粉、细砂，厚度 9-12.5m，调查枯水期（1 月）水位埋深一般在 1.0～2.5m 左右，单井涌水量 100-500m3/d，富水性中等，根据本次抽水试验结果，该含水层平均渗透系数 5.88×10-4cm/s，地下水水力特征为潜水 - 微承压水，地下水化学类型为 HCO3-Ca•Na 型或HCO3•Cl-Na•Ca•Mg 水，溶解性总固体一般小于 1.0g/L，局部 1-2g/l。

2、第一弱透水层组

评价区内广泛分布，岩性主要为第四系上更新统灰黄色、棕黄色含钙质结核粉质粘土、粘土为主、局部地段间夹薄层含砾粉、细砂层，厚度18.5-20.5m，根据《中华人民共和国区域水文地质普查报告宿迁幅（1： 200000）》中施工钻孔抽水试验统计结果，该含水层组水量甚微，单井涌水量 10m3/d 左右，水量极贫乏；该层平均渗透系数为 1.042×10-5cm/s，地下水水力特征为承压水，地下水化学类型为 HCO3-Ca•Na 型水，溶解性总固体0.3-0.37g/L。地下水化学类型为 HCO3-Ca•Mg，溶解性总固体 0.5g/L，PH 值 7-8。

3、第一隔水层

评价区内广泛分布，岩性主要为第四系中下更新统棕红色含钙质结核 粘土组成，根据《中华人民共和国区域水文地质普查报告宿迁幅（1：5.6.2地下流场分析200000）》中 50 号钻孔资料，厚度 5.0-9.0m，含水极其贫乏，本次确定为相对隔水层组。

（二）各含水层之间的水力联系

1、第一含水层组与地表水体

该含水层直接与地表水体接触，岩性主要为粉土、粉土混砂、粉、细  砂，该层渗透系数 5.88×10-4cm/s，具有透水性，使得第一含水层与上部地表水有一定水力联系。

2、第一弱透水层组与地表水体和第一含水层组

该含水层广泛分布于评价区，该层岩性以粉质粘土、粘土为主，局部  地段间夹薄层含砾粉、细砂层，渗透系数 1.042×10-5cm/s，具弱透水性， 使得该含水层组与第一含水层有一定的水力联系，由于地表水系未揭穿该层，不会出现越流补给现象，使得该含水层组与地表水无直接水力联系。

（三）补、径、排条件

1、第一含水层

第一含水层直接接受大气降水入渗补给和季节性河水入渗补给，地下  水由西南流向东北，以自然蒸发和侧向径流排泄为主。

2、第一弱透水层

第一弱透水层岩性以粉质粘土、粘土为主，局部地段间夹薄层含砾粉、细砂层，多接受上部第一含水层补给，排泄以蒸发和侧向径流为主。

图5.6.1-1 项目所在地综合水文地质图

- 5.6.1.2地下水的补给、径流及排泄条件

区域内地下水按水力特征分为潜水与承压水两大类，二者有完全不同的补给、径流、排泄条件。

（1）潜水的补给、径流、排泄条件

潜水受气象条件影响明显，主要接收大气降水补给，其次接收地表水及深层承压水的越流补给，水平径流迟缓，主要消耗于蒸发，少量排泄于河流及人工开采。属垂直补给蒸发型。

潜水位年变幅约3m左右，明显受降水控制。每年12月至次年3月水位埋深最大，至4月份略有回升；5月因蒸发量大，水位埋深略增；6到9月份水位埋深较小，以后埋深又逐渐增大。降水是控制地下水水位的主要因素，每次降雨后24~48小时地下水位出现峰值。河水大部分时间接受地下水的补给，只有雨后数日内或由人工翻水后的短时间内补给地下水，蒸发是地下水消耗的主要因素。

（2）承压水的补给、径流、排泄条件

项目所在地区承压水层深埋于地下，极难接受当地大气降水及地表水的补给，补给区源远流长，因而承压水动态平衡，无季节性变化，且运动滞缓，承压水的运动方向可分为水平和垂直方向，水平方向运动即水平径流，垂直方向的运动则指不同含水层之间的越流补给、总的来说承压水运动十分缓慢，过程复杂，除了古河道为主要通道的水平径流外，垂直径流往往是区域内承压水运动的主要方式。

- 5.6.1.3包气带岩性结构特征

评价区包气带岩性结构主要分为第四纪松散岩类，包气带的厚度主要  受评价区潜水水位影响。

该类别包气带广泛分布于评价区内，根据现场调查，结合本次钻探孔  资料，该包气带厚度一般在 1.0~2.5m，岩性主要为粉土，根据本次渗水试验结果，得到该类型包气带渗透系数为 1.852E-05cm/s，根据导则中包气带防污性能划分，包气带防污性能中等。

- 5.6.1.4地下水开发利用现状与规划

本次扩建项目位于中国（泗阳）化纤精品产业园内，通过现场调查和访问，项目区内的工业用水及评价区内居民生活饮用水均采用泗阳县第二自来水厂，自来水水源为京杭大运河，目前自来水管网已全面接通。因此，目前评价区及周边地下水开发利用程度较低。

### 5.6.2地下水影响预测

地下水质的影响主要是废水收集、处理、回用以及排放过程中的下渗对地下水的影响。本次扩建项目废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。

- 5.6.2.1预测时段和预测因子

考虑项目建设、运营和退役期，将地下水环境影响预测时段拟定为3650天。结合工程特征与环境特征，预测污染发生100天、1000天及3650天后污染物迁移情况，重点预测对地下水环境保护目标的影响。

正常状况下，在项目运营期间基本上不会对地下水造成污染，本次评价不进行正常状况情景下的预测，仅选取非正常状况情景进行预测。根据拟建项目信息，污染物泄漏点主要考虑位于厂区的污水处理站，选择COD作为预测因子，预测发生事故时池体的水泄漏进入地下水后的迁移。

- 5.6.2.2预测模式

（1）预测模式选择

本次模拟预测，根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析类比调查予以确定。当项目运转出现事故时，含有污染物的废水将以入渗的方式进入含水层，从保守角度，本次模拟计算忽略污染物在包气带的运移过程。建设场地地下水流向呈一维流动，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x 轴正方向时，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，将污染物运移过程概化为瞬时点源注入一维弥散模型，选用一维稳定流动二维水动力弥散解析法进行预测，如下：

式中：

x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间（d）；

C（x，y，t）——t 时刻点x，y 处的污染物浓度（g/L）；

mM——下渗进入地下水中的注入污染物的质量（kg）；

u——地下水流速（m/d）；

n——有效孔隙度旁；

M——含水层平均厚度；

DL——纵向弥散系数；

DT——横向弥散系数。

由于解析法模型未考虑地下水污染质迁移过程中污染物在含水层中的吸附、稀释和生物化学反应，因此上述模型的各项参数均予以保守性考虑。以废水收集池外缘为原点（x=0、y=0）。

（2）模型参数确定

由上述模型可知，模型需要的参数有：注入的示踪剂质量m；含水层厚度M；有效孔隙度n；水流速度u；纵向弥散系数DL；横向弥散系数DT。

①注入的示踪剂质量

由于本次扩建项目已设计地下水污染防渗措施，故可不进行正常状况情景下的预测。本次扩建项目考虑的泄漏废水量为非正常情况下设施破损后的废水泄漏，泄漏系数参照《给排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中钢筋混凝土结构水池渗水量系数最大值2L/（m2•d）计，本次环评预计破损面积约为总0.5m2，时间30d，渗漏废水量为0.3m3。非正常状况下，可根据环境保护部环境工程评估中心2016年3月13日关于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）的培训，非正常状况的预测源强可设定为正常状况的10或100倍。因此，本次扩建项目COD浓度取正常情况下废水中污染物浓度的10倍。污水中污染物质量标准及源强计算结果见表5.6.2-1。

表5.6.2-1 污染源强及预测结果参考标准

| 污染物来源 | 印花废水处理设施泄漏 |
| --- | --- |
| 污染物名称 | CODMN |
| 质量标准（mg/L） | 3 |
| 废水中污染物浓度（mg/L） | 15000 |
| 事故状态下泄漏废水量（m3） | 0.3 |
| 事故状态下泄漏污染物量（g） | 4500 |

②含水层厚度

根据相关资料可知，场区工勘揭露地下水主要含水层的厚度平均为3.66m，因此本次场区预测含水层厚度取3.66m。

③有效孔隙度

对于饱和含水层，有效孔隙度接近于给水度，本次评价取导则附表给水度推荐值中的亚粘土给水度平均值0.07 作为有效孔隙度。

④水流速度

水流速度采用达西公式进行计算，V=K*L/ne。为渗透系数乘以水利坡度除以有效孔隙度。项目含水层为粉质粘土（亚粘土）层，对照《地下水导则》附录B.1渗透系数经验值表，取平均值0.18m/d。根据区域水文地质调查，评价区地下水水力坡度为0.001，经计算，水流速度为0.0026m/d。

⑤弥散系数

根据《地下水污染物——数学模型和数值方法》中表述，Klozts 等人（1980）通过大量室内和野外的实验来研究松散岩石中纵向和横向弥散系数与平均流速的关系。他们把纵向弥散系数Dl 表示为下列形式，

Dl=α*Vm

式中，α为纵向弥散度，v为地下水平均流速，m为待定常数。Klozts等人利用单井、多井观测做了野外实验，得到m值为1.05。Klozts等人通过实验等确定，Dl 约为Dt 的6-20倍，参考其他地下水关于纵向、横向弥散系数的关系经验，本次评价Dl/Dt=10。

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象。对本次评价范围潜水含水层，评价范围尺度为100-1000m之间，纵向弥散度取50m。

图5.6.2-1 松散沉积物的弥散度确定

将纵向弥散度取50m，水流速度为0.0026m/d，m值取值1.05，将参数代入公式计算得到，本次评价纵向弥散系数为0.1365m2/d。横向弥散系数为纵向弥散系数十分之一，为0.01365m2/d。

参数设定汇总情况详见表5.6.2-2。

表5.6.2-2 解析解模型参数设定汇总

| 参数名称 | 单位 | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度为M 的线源瞬时注入的示踪剂质量（mM） | kg | COD | 4500 |
| 含水层厚度 m | m | 3.66 |  |
| 有效孔隙度 u | 无量纲 | 0.07 |  |
| 有效水流速度 v | m/d | 0.0026 |  |
| 纵向弥散系数 | m2/d | 0.1365 |  |
| 横向弥散系数 | m2/d | 0.01365 |  |

- 5.6.2.3预测结果及分析

项目预测时以泄漏点为（0，0）坐标，分别分析不同时刻t（d）=1，2，3……时，x 与y 分别取不同数值（0，1，2，3，4，5……）COD对地下水的影响范围以及影响程度，预测结果详见表5.6.2-3~表5.6.2-5。

表5.6.2-3  t=100d 时刻不同xy 处的CODMN 的浓度   单位：mg/L

| y /x | 0m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10m | 5.45E-72 | 1.84E-69 | 4.86E-67 | 1.00E-64 | 1.61E-62 | 2.01E-60 | 1.96E-58 | 1.48E-56 | 8.65E-55 | 3.92E-53 | 1.37E-51 |
| -9m | 1.12E-67 | 2.46E-65 | 4.23E-63 | 5.66E-61 | 5.89E-59 | 4.76E-57 | 2.98E-55 | 1.45E-53 | 5.42E-52 | 1.57E-50 | 3.49E-49 |
| -8m | 1.21E-55 | 1.56E-61 | 1.74E-59 | 1.50E-57 | 1.01E-55 | 5.24E-54 | 2.10E-52 | 6.53E-51 | 1.56E-49 | 2.87E-48 | 4.07E-47 |
| -7m | 8.28E-44 | 7.91E-57 | 3.35E-56 | 1.86E-54 | 8.02E-53 | 2.67E-51 | 6.84E-50 | 1.35E-48 | 2.05E-47 | 2.40E-46 | 2.15E-45 |
| -6m | 2.29E-33 | 1.00E-44 | 3.00E-53 | 1.07E-51 | 2.94E-50 | 6.23E-49 | 1.02E-47 | 1.27E-46 | 1.23E-45 | 9.06E-45 | 5.14E-44 |
| -5m | 2.60E-24 | 5.22E-34 | 4.77E-47 | 2.82E-49 | 4.93E-48 | 6.63E-47 | 6.85E-46 | 5.44E-45 | 3.31E-44 | 1.55E-43 | 5.56E-43 |
| -4m | 1.21E-16 | 1.11E-24 | 4.62E-36 | 3.39E-47 | 3.76E-46 | 3.20E-45 | 2.10E-44 | 1.05E-43 | 4.05E-43 | 1.20E-42 | 2.72E-42 |
| -3m | 2.20E-10 | 9.59E-17 | 1.81E-26 | 1.62E-39 | 1.30E-44 | 7.01E-44 | 2.90E-43 | 9.20E-43 | 2.24E-42 | 4.19E-42 | 6.03E-42 |
| -2m | 1.48E-05 | 3.30E-10 | 2.86E-18 | 1.16E-29 | 2.04E-43 | 6.93E-43 | 1.81E-42 | 3.64E-42 | 5.61E-42 | 6.66E-42 | 6.09E-42 |
| -1m | 3.39E-02 | 4.23E-05 | 1.80E-11 | 3.32E-21 | 2.98E-34 | 3.10E-42 | 5.13E-42 | 6.53E-42 | 6.40E-42 | 4.83E-42 | 2.81E-42 |
| 0m | 2.54E+00 | 1.90E-01 | 4.30E-06 | 3.76E-14 | 1.55E-25 | 3.13E-40 | 6.60E-42 | 5.34E-42 | 3.33E-42 | 1.61E-42 | 5.98E-43 |
| 1m | 6.12E+00 | 2.81E+01 | 3.67E-02 | 1.63E-08 | 3.15E-18 | 2.95E-31 | 3.88E-42 | 2.00E-42 | 7.99E-43 | 2.47E-43 | 5.92E-44 |
| 2m | 4.81E-01 | 1.34E+02 | 1.06E+01 | 2.59E-04 | 2.46E-12 | 1.09E-23 | 2.32E-38 | 3.47E-43 | 8.90E-44 | 1.77E-44 | 2.75E-45 |
| 3m | 1.30E-03 | 2.09E+01 | 1.01E+02 | 1.44E-01 | 7.15E-08 | 1.54E-17 | 1.57E-30 | 2.80E-44 | 4.64E-45 | 5.98E-46 | 6.01E-47 |
| 4m | 1.28E-07 | 1.11E-01 | 3.15E+01 | 2.68E+00 | 7.46E-05 | 8.17E-13 | 4.06E-24 | 9.44E-39 | 1.14E-46 | 9.56E-48 | 6.27E-49 |
| 5m | 5.00E-13 | 2.14E-05 | 3.36E-01 | 1.69E+00 | 2.72E-03 | 1.59E-09 | 3.98E-19 | 4.53E-32 | 2.89E-48 | 7.29E-50 | 3.12E-51 |
| 6m | 7.95E-20 | 1.61E-10 | 1.30E-04 | 3.68E-02 | 3.43E-03 | 1.12E-07 | 1.45E-15 | 8.24E-27 | 2.11E-41 | 2.65E-52 | 7.42E-54 |
| 7m | 5.18E-28 | 4.88E-17 | 1.93E-09 | 2.90E-05 | 1.53E-04 | 2.79E-07 | 1.94E-13 | 5.64E-23 | 7.21E-36 | 4.10E-52 | 8.45E-57 |
| 8m | 1.37E-37 | 6.06E-25 | 1.14E-15 | 8.71E-10 | 2.47E-07 | 2.51E-08 | 9.49E-13 | 1.44E-20 | 9.31E-32 | 2.64E-46 | 4.61E-60 |
| 9m | 2.28E-47 | 3.05E-34 | 2.75E-23 | 1.03E-15 | 1.51E-11 | 8.29E-11 | 1.70E-13 | 1.36E-19 | 4.53E-29 | 6.45E-42 | 4.01E-58 |
| 10m | 2.01E-49 | 6.16E-45 | 2.66E-32 | 4.85E-23 | 3.58E-17 | 1.03E-14 | 1.13E-15 | 4.79E-20 | 8.25E-28 | 5.97E-39 | 1.86E-53 |

表5.6.2-4  t=1000d 时刻不同xy 处的CODMN 的浓度   单位：mg/L

| y/x | 0m | 2m | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20m | 9.70E-65 | 5.97E-73 | 1.81E-82 | 1.70E-85 | 1.37E-83 | 9.96E-82 | 6.57E-80 | 3.91E-78 | 2.11E-76 | 1.03E-74 | 4.54E-73 |
| -18m | 1.35E-60 | 1.01E-67 | 1.43E-74 | 3.19E-82 | 2.16E-80 | 1.32E-78 | 7.32E-77 | 3.67E-75 | 1.66E-73 | 6.80E-72 | 2.52E-70 |
| -16m | 3.80E-55 | 5.79E-60 | 3.92E-66 | 1.18E-73 | 2.52E-77 | 1.30E-75 | 6.04E-74 | 2.54E-72 | 9.67E-71 | 3.33E-69 | 1.04E-67 |
| -14m | 1.24E-48 | 9.02E-53 | 2.92E-58 | 4.22E-65 | 2.71E-73 | 9.42E-73 | 3.68E-71 | 1.30E-69 | 4.16E-68 | 1.20E-66 | 3.15E-65 |
| -12m | 1.09E-42 | 3.81E-46 | 5.91E-51 | 4.07E-57 | 1.25E-64 | 5.06E-70 | 1.66E-68 | 4.94E-67 | 1.33E-65 | 3.22E-64 | 7.08E-63 |
| -10m | 2.60E-37 | 4.36E-40 | 3.23E-44 | 1.07E-49 | 1.56E-56 | 1.02E-64 | 5.55E-66 | 1.38E-64 | 3.12E-63 | 6.38E-62 | 1.18E-60 |
| -8m | 1.68E-32 | 1.35E-34 | 4.80E-38 | 7.57E-43 | 5.31E-49 | 1.66E-56 | 1.37E-63 | 2.87E-62 | 5.44E-61 | 9.33E-60 | 1.45E-58 |
| -6m | 2.95E-28 | 1.13E-29 | 1.93E-32 | 1.46E-36 | 4.88E-42 | 7.28E-49 | 4.84E-57 | 4.40E-60 | 7.01E-59 | 1.01E-57 | 1.32E-56 |
| -4m | 1.40E-24 | 2.57E-25 | 2.10E-27 | 7.59E-31 | 1.22E-35 | 8.69E-42 | 2.76E-49 | 5.13E-58 | 6.68E-57 | 8.09E-56 | 8.86E-55 |
| -2m | 1.79E-21 | 1.58E-21 | 6.18E-23 | 1.07E-25 | 8.23E-30 | 2.81E-35 | 4.26E-42 | 2.88E-50 | 4.71E-55 | 4.79E-54 | 4.41E-53 |
| 0m | 6.22E-19 | 2.63E-18 | 4.93E-19 | 4.09E-21 | 1.51E-24 | 2.46E-29 | 1.79E-35 | 5.77E-43 | 8.31E-52 | 2.10E-52 | 1.62E-51 |
| 2m | 5.84E-17 | 1.18E-15 | 1.06E-15 | 4.23E-17 | 7.46E-20 | 5.84E-24 | 2.03E-29 | 3.13E-36 | 2.16E-44 | 6.80E-51 | 4.42E-50 |
| 4m | 1.49E-15 | 1.44E-13 | 6.21E-13 | 1.18E-13 | 1.00E-15 | 3.75E-19 | 6.24E-24 | 4.61E-30 | 1.52E-37 | 2.22E-46 | 8.89E-49 |
| 6m | 1.02E-14 | 4.76E-12 | 9.82E-11 | 8.97E-11 | 3.63E-12 | 6.53E-15 | 5.20E-19 | 1.84E-24 | 2.89E-31 | 2.03E-39 | 1.32E-47 |
| 8m | 1.90E-14 | 4.25E-11 | 4.20E-09 | 1.84E-08 | 3.57E-09 | 3.07E-11 | 1.17E-14 | 1.99E-19 | 1.50E-25 | 5.01E-33 | 7.48E-42 |
| 10m | 9.60E-15 | 1.03E-10 | 4.86E-08 | 1.02E-06 | 9.50E-07 | 3.92E-08 | 7.17E-11 | 5.81E-15 | 2.09E-20 | 3.36E-27 | 2.40E-35 |
| 12m | 1.31E-15 | 6.71E-11 | 1.52E-07 | 1.53E-05 | 6.84E-05 | 1.35E-05 | 1.18E-07 | 4.60E-11 | 7.95E-16 | 6.09E-22 | 2.08E-29 |
| 14m | 4.84E-17 | 1.19E-11 | 1.29E-07 | 6.24E-05 | 1.33E-03 | 1.26E-03 | 5.30E-05 | 9.88E-08 | 8.16E-12 | 3.00E-17 | 4.89E-24 |
| 16m | 5.70E-13 | 2.97E-08 | 6.87E-05 | 7.03E-03 | 3.19E-02 | 6.43E-03 | 5.73E-05 | 2.27E-08 | 3.99E-13 | 3.12E-19 | 1.32E-21 |
| 18m | 7.40E-15 | 1.85E-09 | 2.05E-05 | 1.00E-02 | 2.19E-01 | 2.11E-01 | 9.01E-03 | 1.71E-05 | 1.44E-09 | 5.38E-15 | 9.69E-25 |
| 20m | 2.61E-17 | 3.11E-11 | 1.65E-06 | 3.88E-03 | 4.05E-01 | 1.87E+00 | 3.83E-01 | 3.49E-03 | 1.41E-06 | 2.52E-11 | 2.61E-17 |

表5.6.2-5  t=3650d 时刻不同xy 处的CODMN 的浓度   单位：mg/L

| y/x | 0m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | 40m | 45m | 50m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50m | 1.02E-80 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 |
| -45m | 1.21E-73 | 2.29E-86 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 |
| -40m | 2.59E-67 | 9.51E-79 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 |
| -35m | 9.95E-62 | 7.12E-72 | 2.97E-84 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 |
| -30m | 6.89E-57 | 9.61E-66 | 7.82E-77 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 |
| -25m | 8.59E-53 | 2.33E-60 | 3.70E-70 | 3.42E-82 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 |
| -20m | 1.93E-49 | 1.02E-55 | 3.15E-64 | 5.68E-75 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 |
| -15m | 7.79E-47 | 8.03E-52 | 4.84E-59 | 1.70E-68 | 3.49E-80 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 |
| -10m | 5.66E-45 | 1.14E-48 | 1.34E-54 | 9.15E-63 | 3.65E-73 | 8.53E-86 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 |
| -5m | 7.41E-44 | 2.91E-46 | 6.64E-51 | 8.86E-58 | 6.90E-67 | 3.14E-78 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 |
| 0m | 1.75E-43 | 1.33E-44 | 5.95E-48 | 1.55E-53 | 2.35E-61 | 2.08E-71 | 1.07E-83 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 6.50E-87 | 7.23E-86 |
| 5m | 7.41E-44 | 1.10E-43 | 9.58E-46 | 4.86E-50 | 1.44E-56 | 2.48E-65 | 2.50E-76 | 6.50E-87 | 1.53E-86 | 4.77E-84 | 1.26E-81 |
| 10m | 5.66E-45 | 1.64E-43 | 2.78E-44 | 2.75E-47 | 1.58E-52 | 5.32E-60 | 1.04E-69 | 1.90E-79 | 2.87E-82 | 6.67E-80 | 1.31E-77 |
| 15m | 7.79E-47 | 4.40E-44 | 1.45E-43 | 2.80E-45 | 3.14E-49 | 7.08E-54 | 7.80E-60 | 4.23E-68 | 3.23E-78 | 5.57E-76 | 8.11E-74 |
| 20m | 1.93E-49 | 2.12E-45 | 1.37E-43 | 3.76E-43 | 2.49E-43 | 8.08E-46 | 1.29E-50 | 1.01E-57 | 3.91E-67 | 2.79E-72 | 3.01E-70 |
| 25m | 8.59E-53 | 2.84E-47 | 1.13E-41 | 2.20E-38 | 2.11E-37 | 9.94E-39 | 2.30E-42 | 2.61E-48 | 1.46E-56 | 4.00E-67 | 6.68E-67 |
| 30m | 7.30E-55 | 8.54E-46 | 4.91E-39 | 1.39E-34 | 1.93E-32 | 1.31E-32 | 4.40E-35 | 7.25E-40 | 5.86E-47 | 2.33E-56 | 8.87E-64 |
| 35m | 1.63E-55 | 2.76E-45 | 2.30E-37 | 9.42E-32 | 1.89E-28 | 1.87E-27 | 9.08E-29 | 2.16E-32 | 2.53E-38 | 1.46E-46 | 4.13E-57 |
| 40m | 3.91E-57 | 9.61E-46 | 1.16E-36 | 6.87E-30 | 2.00E-25 | 2.86E-23 | 2.01E-23 | 6.95E-26 | 1.18E-30 | 9.84E-38 | 4.03E-47 |
| 45m | 1.01E-59 | 3.60E-47 | 6.29E-37 | 5.40E-29 | 2.28E-23 | 4.72E-20 | 4.81E-19 | 2.40E-20 | 5.91E-24 | 7.14E-30 | 4.24E-38 |
| 50m | 1.45E-49 | 3.67E-38 | 4.56E-29 | 2.79E-22 | 8.37E-18 | 1.23E-15 | 8.95E-16 | 3.18E-18 | 5.57E-23 | 4.79E-30 | 1.45E-49 |

由表5.6.2-3~表5.6.2-5 计算结果可知，泄漏100d 后，距离泄漏点1m处的COD 超标浓度范围为6.12~28.1mg/L，超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求（参考耗氧量），且远离泄漏点，污染物浓度迅速降低；泄漏1000d 后，COD 浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求；泄漏10 年后，COD 浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

### 5.6.3结论

根据预测分析结果，在事故性排放情况下，废水持续渗入地下水，将对项目场区所在地及其下游地下水环境造成影响，致使地下水中特征污染物超标。根据预测结果，预测期内污染物超标范围位于厂界范围内，不会对周边地下水环境产生明显影响。

总体来说，本次扩建项目在严格执行环保措施后，造成的地下水污染影响较小，不会影响到评价范围内居民用水安全，对地下水质的环境影响可以接受。

- 5.7 环境风险分析

- 5.7.1最大可行事故环境影响分析

1、事故类型

最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为 0，同时不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等）。

确定最大可信事故的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具有环境风险。基于上述风险识别和重大危险源辨识结果，确定本次扩建项目最大可信事故为硫酸、盐酸原料桶破裂，造成物料泄漏。

2、事故应急时间

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）设置紧急隔离系统的单元，泄漏事件可设定为10min。

3、事故概率

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 E 中资料，各种事故概率推荐值见图5.7-1。

图5.7-1  事故类型概率推荐值分析

4、最大可信事故设定

本次扩建项目醋酸采用1 吨塑料桶装，贮存量较小，公司对醋酸等已采取较充分的预防和环境风险管控措施，考虑到醋酸泄漏后易挥发，因而选取醋酸料桶泄漏作为最大可信事故进行定量预测。

- 5.7.2 源项分析

#### 5.7.2.1泄漏量计算

最大可信事故计算采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐的公式进行计算。

（1）液体泄漏速率计算

液体泄漏速率用柏努利方程计算：

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用 0.6～0.64。

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g—重力加速度；

ρ——液体密度，kg/m3；

h——裂口之上液位高度，m。

本次扩建项目醋酸采用吨桶包装，评价按照单个包装桶破损、物料全部泄漏考虑，则醋酸泄漏量为1t，事故泄漏时间按 10min 计。

2、泄漏液体挥发量估算

由于本次扩建项目各类液体均为常温常压储存，各类物质的沸点都高于泗阳县的年均温度。因此，本评价不考虑醋酸的闪蒸和热量蒸发，仅考虑事故状况下泄漏物料的质量蒸发，其计算公式根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 F 中提供的质量蒸发计算公式计算：

式中： Q——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，见表6.6-2；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数；J/mol·k；

T0——环境温度，k；

M——物质摩尔质量，kg/mol；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m

表5.7.2-1  α、n 系数与大气稳定度的关系

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A、B） | 0.2 | 3.846×10-2 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-2 |
| 稳定（E、F） | 0.3 | 5.285×10-2 |

根据经验统计资料，泄漏物料在地面内形成液池后，其质量蒸发速率在 F稳定度条件下最大。

根据上述经验公式及模式参数，估算出在 F 稳定度条件下，不同物料的质量蒸发速率汇总见下表。

表5.7.2-2  质量蒸发速率汇总一览表

| 项目 |  | 硫酸 |
| --- | --- | --- |
| 摩尔质量（kg/mol） |  | 0.06 |
| 液池半径（m） |  | 1 |
| 液体表面蒸气压（Pa） |  | 130 |
| 环境温度（K） |  | 298 |
| 气体常数（J/mol.k） |  | 8.314 |
| 质量蒸发速率（kg/s） | 1.5m/s（F） | 0.02 |

#### 5.7.2.2后果计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》TJ169-2018 中附录 G 计算，醋酸为重质气体，气体烟团扩散模拟采用 SLAB 模型。大气风险预测结果见下表。

表5.7.2-3 大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源类型 | 吨桶泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度℃ | 25 |
|  | 相对湿度% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度m | 0.1 |
|  | 是否考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据精度m | 50 |

事故后果预测结果见表5.7.2-4。

表5.7.2-4 最不利气象条件下醋酸泄漏轴线最大浓度预测结果

| 距离(m) | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) | 质心浓度(mg/m3) | 距离(m) | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) | 质心浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8.05 | 0.00 | 1317.40 | 2510 | 78.27 | 4.81 | 4.81 |
| 60 | 10.79 | 7.84 | 411.73 | 2560 | 79.33 | 4.63 | 4.63 |
| 110 | 13.53 | 17.64 | 278.97 | 2610 | 80.38 | 4.47 | 4.47 |
| 160 | 16.04 | 26.24 | 198.40 | 2660 | 81.43 | 4.31 | 4.31 |
| 210 | 18.09 | 33.49 | 144.66 | 2710 | 82.48 | 4.17 | 4.17 |
| 260 | 19.01 | 37.46 | 116.73 | 2760 | 83.52 | 4.03 | 4.03 |
| 310 | 20.84 | 37.59 | 97.53 | 2810 | 84.56 | 3.90 | 3.90 |
| 360 | 22.60 | 36.34 | 83.52 | 2860 | 85.59 | 3.79 | 3.79 |
| 410 | 23.30 | 34.59 | 72.41 | 2910 | 86.61 | 3.67 | 3.67 |
| 460 | 24.94 | 32.67 | 63.72 | 2960 | 87.63 | 3.57 | 3.57 |
| 510 | 26.54 | 30.72 | 56.38 | 3010 | 88.65 | 3.45 | 3.45 |
| 560 | 28.11 | 28.85 | 50.40 | 3060 | 89.67 | 3.33 | 3.33 |
| 610 | 29.64 | 27.09 | 45.32 | 3110 | 90.68 | 3.23 | 3.23 |
| 660 | 31.14 | 25.43 | 40.90 | 3160 | 91.69 | 3.13 | 3.13 |
| 710 | 32.61 | 23.91 | 37.16 | 3210 | 92.69 | 3.03 | 3.03 |
| 760 | 34.06 | 22.51 | 33.98 | 3260 | 93.69 | 2.94 | 2.94 |
| 810 | 35.48 | 21.21 | 31.05 | 3310 | 94.68 | 2.85 | 2.85 |
| 860 | 36.89 | 20.01 | 28.49 | 3360 | 95.67 | 2.77 | 2.77 |
| 910 | 38.27 | 18.91 | 26.27 | 3410 | 96.66 | 2.69 | 2.69 |
| 960 | 39.63 | 17.90 | 24.33 | 3460 | 97.64 | 2.61 | 2.61 |
| 1010 | 40.98 | 16.97 | 22.59 | 3510 | 98.62 | 2.54 | 2.54 |
| 1060 | 41.31 | 16.11 | 20.95 | 3560 | 99.59 | 2.47 | 2.47 |
| 1110 | 42.62 | 15.32 | 19.49 | 3610 | 100.56 | 2.41 | 2.41 |
| 1160 | 43.92 | 14.59 | 18.20 | 3660 | 101.53 | 2.35 | 2.35 |
| 1210 | 45.21 | 13.91 | 17.04 | 3710 | 102.50 | 2.29 | 2.29 |
| 1260 | 46.48 | 13.27 | 16.01 | 3760 | 103.46 | 2.24 | 2.24 |
| 1310 | 47.74 | 12.68 | 15.06 | 3810 | 104.42 | 2.19 | 2.19 |
| 1360 | 48.99 | 12.13 | 14.14 | 3860 | 105.37 | 2.14 | 2.14 |
| 1410 | 50.23 | 11.60 | 13.31 | 3910 | 106.32 | 2.09 | 2.09 |
| 1460 | 51.45 | 11.12 | 12.54 | 3960 | 107.27 | 2.03 | 2.03 |
| 1510 | 52.67 | 10.66 | 11.85 | 4010 | 108.22 | 1.98 | 1.98 |
| 1560 | 53.88 | 10.23 | 11.22 | 4060 | 109.16 | 1.93 | 1.93 |
| 1610 | 55.07 | 9.83 | 10.65 | 4110 | 110.10 | 1.88 | 1.88 |
| 1660 | 56.26 | 9.45 | 10.13 | 4160 | 111.04 | 1.83 | 1.83 |
| 1710 | 56.43 | 9.10 | 9.65 | 4210 | 111.98 | 1.79 | 1.79 |
| 1760 | 57.60 | 8.76 | 9.16 | 4260 | 112.91 | 1.74 | 1.74 |
| 1810 | 58.76 | 8.45 | 8.71 | 4310 | 113.84 | 1.70 | 1.70 |
| 1860 | 59.92 | 8.15 | 8.29 | 4360 | 114.76 | 1.66 | 1.66 |
| 1910 | 61.06 | 7.86 | 7.90 | 4410 | 115.69 | 1.63 | 1.63 |
| 1960 | 63.20 | 7.54 | 7.54 | 4460 | 215.61 | 0.00 | 1.59 |
| 2010 | 65.33 | 7.21 | 7.21 | 4510 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
| 2060 | 67.45 | 6.90 | 6.90 | 4560 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| 2110 | 68.57 | 6.62 | 6.62 | 4610 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
| 2160 | 70.67 | 6.36 | 6.36 | 4660 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 2210 | 71.78 | 6.12 | 6.12 | 4710 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| 2260 | 72.87 | 5.88 | 5.88 | 4760 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 2310 | 73.96 | 5.64 | 5.64 | 4810 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
| 2360 | 75.05 | 5.41 | 5.41 | 4860 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| 2410 | 76.13 | 5.20 | 5.20 | 4910 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 2460 | 77.20 | 5.00 | 5.00 | 4960 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |

表5.7.2-5 最不利气象条件下醋酸泄漏超过阈值的最大廓线表

| 距离(m) | 浓度区域半宽(m) | 高峰浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 200 | 4.0 | 33.49 |
| 260 | 14.0 | 37.46 |
| 310 | 16.0 | 37.59 |
| 360 | 14.0 | 36.34 |
| 445 | 10.0 | 34.59 |

由预测结果可知，物料泄漏泄漏后，在最不利气象条件下扩散过程中，醋酸大气毒性终点浓度-2最远影响距离为445m，大气毒性终点浓度-1无对应位置。上述影响范围均位无敏感保护目标，不会对周围环境产生明显影响。

- 5.7.2地表水环境风险

厂区污水处理站发生的事故多为操作运行不当，或污染物浓度突然变化，致使污水处理效果下降。若本次扩建项目发生污水事故，生产废水和其它生产废水处理效果达不到排放标准；本次扩建项目废水产生量约为10t/h，按照4个小时的废水收集量，本次扩建项目设置一座400m3污水事故池，可用于事故事暂存废水。待污水处理站恢复正常后，重新处理达标后排放。

- 5.7.3土壤、地下水环境风险

项目土壤、地下水环境风险主要为消防废水渗漏到土壤中，以及项目工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物若未进行有效防渗，会对土壤及地下水造成一定的影响。项目厂区地面均进行硬化处置，消防废水经管网收集，工艺、管道设备、污水处理站均按要求做到分区防渗，在做好上述措施的基础上，项目对土壤、地下水影响很小。

表5.7.3-1 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产10000万米印花布项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 江苏泗阳经济开发区太湖南路21号 |  |  |  |
| 地理坐标 | E118.761187， N33.685294 |  |  |  |
| 主要危险物质及分布 | 物质名称 | 贮存位置 | 贮存方式 | 最大贮存量t |
|  | 冰醋酸 | 化学品仓库 | 桶装 | 5 |
|  | 天然气 | 管道内 | 管道内 | 0.022（管道量） |
| 环境影响途径及危害后果 | 大气：废气污染治理措施发生故障，将导致废气事故排放，污染项目所在区环境空气；火灾爆炸事故引起的次生污染，污染项目所在区环境空气。 地表水：发生火灾事故时，消防废水将会含有危险物质，消防废水可能通过厂区雨水管网排放至周边地表水。 地下水：本次扩建项目生产过程对地下水影响较小。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）消除和控制明火源：在生产车间及仓库内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各车间、仓库、办公楼等处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物质，以便及时扑灭初期火灾。 （2）危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 （3）废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。 （4）制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 本次扩建项目环境风险潜势为Ⅰ级，确定本次环境风险评价等级为简单分析。采取风险防范措施后，其风险可控，处于可接受水平。 |  |  |  |

- 5.7.4建设项目环境风险自查表

本次扩建项目环境风险评价自查表详见表5.7-3。

表5.7-3 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 |  | 名称 | 冰醋酸 | 天然气 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在总量/t | 5 | 0.022 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 |  | 大气 | 500m范围内人口数 / 人 |  |  |  | 5km范围内人口数 / 人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | / 人 |  |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 £ |  | F2 £ |  | F3 £ |  |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1£ |  | S2 £ |  | S3 £ |  |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 £ |  | G2 £ |  | G3 £ |  |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 R |  | D2 £ |  | D3 £ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q值 | Q﹤1R |  | 1≤Q＜10 £ |  | 10≤Q＜100 £ |  | Q＞100 £ |  |
|  |  |  | M值 | M1 £ |  | M2 £ |  | M3 £ |  | M4 £ |  |
|  |  |  | P值 | P1 £ |  | P2 £ |  | P3 £ |  | P4 £ |  |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 | E1 £ |  | E2 £ |  |  | E3 £ |  |  |
|  |  |  | 地表水 | E1 £ |  | E2 £ |  |  | E3 £ |  |  |
|  |  |  | 地下水 | E1 £ |  | E2 £ |  |  | E3 £ |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | Ⅳ+ □ | Ⅳ £ |  | Ⅲ £ |  | Ⅱ £ |  | I R |  |
| 评价等级 |  |  | 一级 £ |  |  | 二级 £ |  | 三级 £ |  | 简单分析 R |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 |  | 有毒有害 R |  |  |  | 易燃易爆 R |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  | 泄漏 R |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 R |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气 R |  |  | 地表水 R |  |  | 地下水 R |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法 | 计算法 £ |  | 经验估算法 £ |  |  | 其他估算法 £ |  |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 |  | 大气 | 预测模型 | SLAB £ |  | AFTOX £ |  |  | 其他 £ |  |  |
|  |  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 445 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  | 涉及到危险物质储存的地面应采用防渗硬化处理，酌情减少危险物质储存量，加强流动，并加强作业时的巡视检查力度。 确保危险废物安全集中收集、安全处置，禁止出现危险废物混入生活垃圾或随意丢弃现象的发生。 加强对事故状态下消防废水等次生/伴生危害的预防与管控，防止危害因素逸出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  | 本次扩建项目不涉及大规模使用化学品，通过风险预案调查，企业环境风险物质主要为生产过程中产生的易燃、有毒气体。经环境风险潜势辨识，危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为I，风险等级为简单分析。对项目涉及的危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，不需设置环境风险评价范围。 本次扩建项目主要事故有生产区产生的危险物质发生泄漏事故、火灾及爆炸次生风险、危险废物收集储存系统发生事故。根据对事故后果的分析可知：由于项目涉及到的危险物质量很小，发生事故造成的影响较小，可在短时间内进行事故处理。发生火灾事故时，通过使用干粉、二氧化碳灭火器灭火，可减少消防废水产生。当在产生消防废水情况下，立即联系专门负责人确保园区雨排水阀门为关闭状态，可将事故废水全部截留在厂区内，不会对周边环境造成影响。 因此，在综合落实拟采取的污染控制措施和风险防范措施的基础上，本次扩建项目对周围环境的环境安全风险影响较小，本次扩建项目风险水平可接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.8土壤环境影响分析

本次扩建项目运营期土壤污染主要影响源可能来自于下渗影响和大气沉降。

- 5.8.1 项目土壤环境影响类型与影响途径识别

本次扩建项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，项目土壤环境影响评价范围内无土壤环境敏感目标。根据项目土壤环境影响类型与影响途径、影响源与影响因子，对土壤环境影响识别见表5.8-1。

表5.8-1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | — | — | — | — |
| 运行期 | √ | — | √ | — |

根据建设项目工程分析，运行期可能对土壤环境产生影响的途径包括大气沉降、垂直入渗。

①大气沉降主要为运行过程中废气污染物排放落地后进入土壤可能产生的污染物累积影响，考虑到本次扩建项目排放SO2、NOx废气，长期运行会对大气排放影响范围内土壤环境产生累积性影响，造成土壤环境盐化、碱化、酸化等问题。

②垂直入渗主要为废水、事故水等垂直入渗对土壤垂直方向向下的土壤环境质量产生影响，正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，土壤可能的污染来源为各污水输送管网、污水处理池、事故应急池等跑冒滴漏，本次扩建项目将按照相关工程防渗措施进行设计，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，在措施未发生破坏正常运行情况，污水不会渗入和进入土壤，对土壤不会造成污染。

因此项目正常运行对区域土壤环境影响可接受，本次评价仅对非正常工况进行预测，采用一维非饱和溶质运移模式。

- 5.8.2 大气沉降影响预测

本次扩建项目大气沉降影响主要是项目产生的非甲烷总烃、SO2、NOx、氨气、硫化氢等对于土壤产生的影响。特征污染物无相关土壤监测标准和评价标准，不涉及持久性土壤污染物，易吸附降解。不会对土壤质量产生明显恶化影响，环境影响很小，在采取保护措施后影响可以接受。

- 5.8.3 土壤下渗影响预测与评价

- 5.8.3.1 情景设定

本次评价考虑非正常状况印花污水站泄漏可能会造成下渗影响，涉及特征污染物为锑。

- 5.8.3.2预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，本次扩建项目为三级评级，选取附录 E 中“方法二”进行预测。

①适用范围 本方法适用于某种污染物以点源形式垂直进入土壤环境的影响预测，重点预测污染物可能影响到的深度。

②一维非饱和溶质运移控制工程

式中：

c：污染物介质中的浓度，mg/L； D：弥散系数，m2/d；

q：渗流速率，m/d；

z：沿 z 轴的距离，m；

t：时间变量，d；

θ：土壤含水率，%。

③初始条件

④边界条件

污染物介质中锑的浓度为0.1mg/L（排放浓度）、渗流速率按照 5.64×10-5cm/s （0.049m/d ）计；根据国内外经验系数，弥散系数取值为0.05~0.5m2/d，取0.05m2/d；时间变量取 365d（1 年）。

- 5.8.3.3预测结果

表 5.8.3-1 泄漏不同距离锑增值浓度贡献值（t=1 年时）

| z（m） | 浓度贡献值（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 3.90E-01 |
| 5 | 3.88E-01 |
| 10 | 3.66E-01 |
| 15 | 2.91E-01 |
| 20 | 1.65E-01 |
| 25 | 5.83E-02 |
| 30 | 1.16E-02 |
| 35 | 9.00E-04 |
| 40 | 4.91E-05 |
| 45 | 1.40E-06 |
| 50 | 2.08E-08 |
| 55 | 1.58E-10 |
| 60 | 6.18E-13 |
| 65 | 1.30E-15 |
| 70 | 0.00E+00 |

根据土壤现状监测数据，项目评价范围的锑检测浓度均为ND。由表 5.8.3-1可看出，非正常排放情况下，1 年后锑在土壤中的最大浓度为0.39mg/L，未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中要求（即锑≤180mg/kg），影响深度为 65m。

由此可见，本次扩建项目实施后只要严格执行本次环评提出的各项治理措施，做到达标排放，造成区域土壤无机物累积的影响是有限的，不会影响土壤使用功能，土壤环境可承受。

- 5.8.3土壤环境影响评价自查表

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次扩建项目土壤环境影响预测自查情况详见表5.8.3-1。

表5.8.3-1 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 污染影响型☑； 生态影响型□； 两种兼有□ |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑； 农用地□； 未利用地□ |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （6.67）hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/） 、 方位（/） 、 距离（/） |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑； 地面漫流☑； 垂直入渗☑； 地下水位□； 其他（） |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、TP、LAS、锑、色度、石油类 |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 锑 |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影评价项目类别 | Ⅰ 类□； Ⅱ 类☑； Ⅲ类□； Ⅳ类□ |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□； 较敏感□； 不敏感☑ |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□； 二级□； 三级☑ |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a ）☑； b ） ☑； c ） □； d）☑ |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | / |  | 0~0.2m |
|  |  | 柱状样点数 | / | / |  | / |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中重金属及无机物、半挥发性有机物、挥发性有机物及锑，共计47项 |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中重金属及无机物、半挥发性有机物、挥发性有机物及锑，共计47项 |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618 □； GB 36600 ☑； 表 D.1 □； 表 D.2 □； 其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 现状监测因子满足相应现状标准限值要求，土壤环境质量良好 |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 锑 |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E ☑； 附录 F □； 其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（6m） 影响程度（锑）预测浓度小于GB36600-2018 第二类用地筛选值标准，影响较小） |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论： a）☑； b）□；c）□ 不达标结论： a）□； b）□ |  |  |  |  |
| 防治 措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑； 源头控制☑； 过程防控□； 其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1个表层样 | 锑 |  | 必要时 |  |
|  | 信息公开指标 | 跟踪监测结果 |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本次扩建项目对土壤环境影响较小，项目可行 |  |  |  |  |

- 6污染防治措施分析

- 6.1 大气污染防治措施评述

- 6.1.1废气的收集和处理系统

（1）废气的分类收集

本次扩建项目拟针对各产品工艺过程中废气的产生特点及排放废气中的特征污染物，对工艺废气进行分类、有效收集。

对定型、转移印花等过程产生的废气采用半密闭集气罩进行收集，收集效率大于90%，收集的废气进入相应的废气处理设施处理。集气罩要求尽可能包围和靠近污染源，并与污染气流运动方向一致

对污水站废气采用密闭收集，对各类池体进行加盖，保证废气捕集率达90%以上，收集后的废气再分别接入相应的废气治理设施内。

①集气罩设置要求

本次废气采用集气罩进行收集，集气罩的设置应符合GB/T 16758的规定。

②管道输送要求

废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。当检测到泄漏时，对泄漏源应予以标识并及时修复。发现泄漏之日起5d内应进行首次修复，除下述规定外，应该发现泄漏之日起15d内完成修复。

（2）废气的分质处理

根据废气污染物的特征，采取不同的综合处理措施。如下：

①水喷淋+静电除油设施：对定型过程产生的废气中含有水蒸汽以及非甲烷总烃的特征，先采用水喷淋设施，将水蒸气冷凝下来，部分有机废气溶于水中，然后通过静电除油设施对油状非甲烷总烃冷凝下来，达到处理废气的目的；

②二级活性炭吸附装置：对转移印花中产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附进行处理；

③生物洗涤塔：对污水站产生的恶臭气体（氨气、硫化氢）通过生物洗涤塔进行处理；

④天然气加热废气：定性机采用天然气加热，产生的燃烧废气通过排气筒直接排放。

本次扩建项目废气污染物收集处理情况详见表6.1.1-1。

表6.1.1-1 本次扩建项目各废气收集方式一览表

| 生产车间 | 产品 | 产污环节 | 废气种类 | 废气收集方式 | 收集率（%） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#车间 | 印花面料 | 定型 | 非甲烷总烃 | 集气罩 | ≥90 | 水喷淋+静电净化除油 |
|  | 天然气燃烧 | 定型 | SO2、烟尘、NOx | 密闭收集 | / | / |
|  | 印花面料 | 转移印花 | 非甲烷总烃 | 集气罩 | ≥90 | 二级活性炭吸附装置 |
| 纺织污水处理站 | / | 污水站运行 | NH3、H2S | 密闭收集 | ≥90 | 生物洗涤塔 |
| 印花污水处理站 | / | 污水站运行 | NH3、H2S | 密闭收集 | ≥90 | 生物洗涤塔 |

本次扩建项目废气治理措施详见图6.1-1。

图6.1-1  本次扩建项目废气治理措施图

本次扩建项目全厂废气治理措施详见图6.1-2。

图6.1-2  本次扩建项目全厂废气治理措施图

- 6.1.2有组织废气治理措施

#### 6.1.2.1废气处理方法

本次扩建项目工艺废气主要污染物为非甲烷总烃、SO2、NOx、烟尘、氨气、硫化氢，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中的相关内容及搜集的有关资料，挥发性有机化合物的基本处理方法包括回收类方法和消除类方法，回收类方法包括吸附法、吸收法、冷凝法和膜分离法；消除类方法包括燃烧法、生物法、低温等离子法和催化氧化法等。具体情况见表6.1.2-1。

表6.1.2-1 常见有机废气治理方法

| 处理技术 | 适用范围 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷凝法 | 高浓度、高沸点、小气量、单组分 | 对高浓度单组分废气的处理费用低，回收率高 | 工艺复杂，对中高浓度废气回收率低，低浓度废气处理费用高 |
| 吸收法 | 大气量、高浓度、低温度、高压力 | 去除效率高、处理气量大、工艺成熟 | 高温废气需降温、压力低时净化效率低、吸收剂需回收、易形成二次污染 |
| 吸附法 | 大气量、低浓度、净化要求高的废气 | 可处理复杂组分的VOCs、应用范围广、处理效率高 | 运行费用高 |
| 燃烧法 | 成分复杂、高浓度、小气量 | 去除效率高、工艺简单 | 投资运行成本高、设备易腐蚀、操作安全性差、产生二次污染 |
| 生物法 | 中低浓度，大气量可生物降解的VOCs | 适用范围广，处理效率高，工艺简单，费用低，无二次污染 | 对高浓度，生物降解性差的VOCs去除率低 |
| 微波等离子体光催化氧化 | 几乎适合任何类型 | 处理效率高、设备体积小、灯管无需更换运行费用低、无二次污染 | 尚处于研发阶段，不能处理酸性气体，容易影响设备的使用寿命。 |

#### 6.1.2.2天然气燃烧废气处理可行性分析

项目定型机燃烧天然气进行供热，天然气属于清洁能源，产生的污染物浓度及产生量也均较小，燃烧废气与定型废气经收集后一并通过15m高排气筒排放，满足江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728- -2019）表1中标准。

#### 6.1.2.3定型废气处理可行性分析

定型机加热过程会产生热烟气，主要为染料助剂挥发组分，当废气从排入大气、 温度降至露点以下时，其中的水蒸汽冷凝成为白色水汽，高沸点的有机化合物因降温而凝聚，形成由大量微小粒径、粘稠性颗粒组成的淡蓝色烟雾。由于纺织助剂的相当一部分在热定型过程中从织物中释放出来，因此废气的化学成分十分复杂，气态污染物包括醛、酮、烃、脂肪酸、醇、酯、内酯、杂环化合物、芳香族化合物等。

定型机废气处理系统的主要工作原理为：

①定型机产生的高温有机废气气先进入水喷淋，在水喷淋内水通过喷嘴喷成雾状，油性有机废气气通过雾状空间时，因废气与液滴之间的碰撞、拦截和凝聚作用，尘粒随液滴降落下来。该工段对有机废气中水溶性有机物去除效率可达75%以上。

②有机废气进入除毛箱，过滤网会将有机废气中的短纤物进行再过滤。

③处理后的有机废气进入塔式静电机进行处理。塔式静电机的原理：采用0159的不锈钢管作为接地极，内壁光滑，有利于油的流动及清洁；采用芒刺放电，使用寿命长，放电均匀；其强大的电离能力释放出大量的高能电子，有效打断一些长链的分子团，有效去除异味。塔式静电机后连接油水分离器，可将液油分离回收。对有机废气的去除效率可达90%以上，同时起到去除臭味的作用。

④处理后的废气通过引风机进入排气筒排空。整套处理工艺对有机废气的综合去除效率均可达到90%以上。

全套设备结构图见下：

1. 水喷淋 2. 防火阀 3. 除毛箱 4. 冷凝器 5. 变径管 6. 蜂窝静电箱 7. 油水分离器 8. 检修平台 9. 出风口变径 10. 软连接 11. 风机 12. 集中控制柜

图6.2-1设备结构图

主要配备设备详见表6.1.2-2。

表6.1.2-2  水喷淋+静电油烟净化器主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水喷淋 | 规格：Φ1200*6500 填料：PP鲍尔环，Φ50mm 循环泵：1.25m³/h 风机：2.5kw，16000 m3/h 材质要求：耐酸碱腐蚀，聚丙烯 空塔流速：0.93m/s 吸收液介质：水 数量：1台 | / |
| 2 | 静电油烟净化器 | 986*1556*2005（mm），铁质，2套； 风量16000 m3/h，12000 m3/h，2套； 数量：1套 | / |

水喷淋+静电式油烟净化器组合处理工艺对定型废气的综合去除率可达到90%以上，本次环评去除效率以90%计。废气经处理后，项目3#车间定型过程产生的非甲烷总烃排放浓度为22.9mg/m3，排放浓度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中其他行业NMHC排放标准（NMHC≤60mg/m3）。

#### 6.1.2.4转移印花废气处理可行性分析

项目转移印花过程中会产生有机废气非甲烷总烃，通过二级活性炭吸附设施进行处理。

活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。

活性炭主要配备设备详见表6.1.2-3。

表6.1.2-3  活性炭处理主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭吸附塔 | 尺寸Ø2.0x2.5 m，PP材质，活性炭有效填装量2.5t | 1 | 活性炭更换周期约为6月/次 |
| 2 | 风机 | 风量15000m³/h，全压1732pa，功率7.5kw | 1 | / |
| 3 | 排气筒 | H=15m，DN600mm | 1 | / |

本次扩建项目所用活性炭主要技术性能特点：①处理有机废气，类比同类型企业活性炭吸附装置运行情况，以及查阅相关文献资料，对有机废气的净化效率可达到90%；②碘值>1050mg/g，③装填密度：475±25%，④强度≥92%；⑤水分＜5%，⑥着火点＞350℃，⑦设备运行阻力：＜4000Pa。废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质在吸附层内被吸附，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭饱和度达到80%，此时需对活性炭进行更换，本次扩建项目二级活性炭吸附设施活性炭填充量约为2.5t，每半年更换一次。

根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（初稿）中一级活性炭对有机废气的处理效率可达70%，本次扩建项目选用二级活性炭吸附设备处理有机废气，处理效率可达80%以上，本次环评有机废气处理效率按照80%计算，项目转移印花废气经处理后，非甲烷总烃排放浓度为1.48mg/m3，满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中其他行业NMHC排放标准（NMHC≤60mg/m3），对外环境影响较小。

#### 6.1.2.5污水站处理可行性分析

对污水站废气采用密闭收集，对各类池体进行加盖，保证废气捕集率达90%以上，收集后的废气再分别接入相应的废气治理设施内。

鉴于织布污水处理站废气无组织排放，本次环评要求纺织污水站废水有组织进行收集。

项目织布污水处理站、印花污水处理站运营过程中产生的恶臭气体经收集后分别通过一套生物洗涤塔处理，废气经处理后通过15m高排气筒排放。

生物洗涤塔主要分为两部分：加湿装置、生物过滤装置。项目污水处理站恶臭气体经收集后送至生物洗涤塔，废气首先进入生物洗涤塔中的加湿装置，该装置主要用来对不满足湿度处理条件要求的气体进行预处理，使之达到较为理想的湿度，保证微生物能有效的去除臭气物质。项目加湿方式为超声波加湿器，超声波加湿器内部采用集成式雾化组件，并配备无水保护装置，所产生的水雾对废气进行加湿处理，加湿装置为循环用水，定期进行补水。废气经加湿后从生物过滤装置底部进入生物过滤装置，生物过滤装置中充装有半永久性填料，微生物在填料表面形成生物膜，并利用废气中的无机物、有机物作为生物菌种生存的碳源和能源。生物过滤装置设置有加湿设备，目的是为生物菌种提供水分。当废气通过生物滤池中的填料时，废气中的有机物等污染物被填料表面附着的微生物膜吸附，然后氨、硫化氢、臭气等污染物被微生化氧化分解。废气经处理后通过15m高排气筒排出，废气处理过程中产生的洗涤废液送至印花废水污水处理站处理。

生物洗涤塔废气处理工艺流程见图6.2-5。

图6.2-2 生物洗涤塔废气处理工艺流程图

生物除臭工艺特点：

①建设成本低。

②压力损失小，设备运行能耗低，运行成本低于所有其他方法。

③真正的绿色方法，没有使用有害的化学药品，能源需求低廉，不产生二次污染。

生物洗涤塔主要配备设备详见表6.1.2-4。

表6.1.2-4  生物洗涤塔主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物洗涤塔 | 外形尺寸: 10.7*8x 3m | 2 | / |
| 2 | 循环泵 | N=7.5kW；增湿水泵N=5.5kW | 2 | / |
| 3 | 风机 | 风量5000m³/h，功率3.5kw | 2 | / |
| 4 | 排气筒 | H=15m，DN350mm | 2 | / |

生物洗涤塔在当前应用中属于技术成熟、效果稳定的措施，装置对废气中的NH3、H2S、臭气浓度去除效率均可达到60%以上。项目污水站废气经处理后，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

#### 6.1.2.6达标分析

本次扩建项目使用的废气处理技术成熟，在印染企业（区域内的红柳印染、红亿印染、三鑫印染等企业均使用该技术）中应用较广泛，可有效减少定型废气VOCs 的排放。定型机废气处理工艺成熟稳定，该工艺处理本次扩建项目定型机废气是可行的。 
    根据红柳纺织科技沭阳有限公司高档印染家纺面料及床品项目（一期）环境监测报告显示定型机废气检测结果如下：

表6.1.2-5  定型机工艺废气有组织排放废气检测结果

| 项目 | 单位 | 2018.5.23 |  |  | 2018.5.24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定型机排气筒H1 |  |  | 定型机排气筒H1 |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温 | °C | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
| 流速 | m/s | 11.4 | 11.8 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 11.1 |
| 排气筒截面积 | m2 | 0.7854 |  |  |  |  |  |
| VOCs排放浓度 | mg/m3 | 0.265 | 0.295 | 0.265 | 0.356 | 0.253 | 0.205 |
| VOCs排放浓度均值 | mg/m3 | 0.275 |  |  | 0.271 |  |  |
| VOCs排放速率 | kg/h | 0.00693 | 0.00799 | 0.00656 | 0.00896 | 0.00631 | 0.00522 |
| VOCs排放速率均值 | kg/h | 0.00716 |  |  | 0.00683 |  |  |

由检测结果可见，检测期间定型机工艺废气有组织排放中VOCs能达标排放。

根据在《能源环境保护》第28卷第2 期，2014年4月发表的论文《喷淋湿式静电净化定型机废气的应用》可知，喷淋湿式静电净化器对VOCS的处理效率可达 90% 以上，因此本次扩建项目定型机废气的处理措施可行。

另外，根据《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017) 附录B.1纺织印染工业排污单位废气可行技术参照表，本次扩建项目定型废气所使用的处理工艺“水喷淋+静电净化”符合该表中对应的可行技术“喷淋洗涤+静电”，因此该措施是可行的。

本次环评类比《江苏江川便桥有限公司年产3000 吨贝雷便桥构件技改项目验收监测报告》，该项目有机废气采用“二级活性炭吸附设施”处理有机废气，监测监测结果见表6.1.2-6。

表6.1.2-6   有机废气监测结果一览表

| 序号 | 二级活性炭吸附设施进口平均浓度，mg/m3 | 二级活性炭吸附设施出口平均浓度，mg/m3 | 处理效率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.86 | 1.2 | 82.5 |
| 2 | 6.08 | 0.98 | 83.9 |
| 3 | 6.7 | 1.05 | 84.3 |

根据《江苏江川便桥有限公司年产3000 吨贝雷便桥构件技改项目验收监测报告》，该项目“二级活性炭吸附设施”对有机废气处理效率约为82.5%~84.3%，本次环评采用“二级活性炭吸附设施”处理转移印花废气是可行性的。

本次环评类比《江苏双沟酒业股份有限公司污水站及危废仓库技术改造项目验收监测报告》，该项目采用“生物洗涤塔”处理恶臭废气，监测监测结果见表6.1.2-7。

表6.1.2-7   有机废气监测结果一览表

| 监测项目 | 采样时间 | 废气处理前平均浓度 | 废气处理后平均浓度 | 净化效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | 2021.08.09 | 5.78 | 1.82 | 68.5 |
| 硫化氢 |  | 3.59 | 1.22 | 66 |

根据《江苏双沟酒业股份有限公司污水站及危废仓库技术改造项目验收监测报告》，该项目“二级活性炭吸附设施”对氨气、硫化氢处理效率在60%以上，本次环评采用“生物洗涤塔”处理污水站废气是可行性的。

### 6.1.3无组织废气防治措施

本次扩建项目无组织废气主要是车间内未被收集的非甲烷总烃和污水处理站恶臭气体氨和硫化氢，通过对同类企业的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大。因此，为减少废气污染物的排放，特别是无组织废气的排放量，项目采用如下防治措施：

（1）在保证厂区原料供应的情况下，尽量减少原料的最大储存量；

（2）加强集气装置收集效率，尽量减少无组织废气排放；

（3）强化生产管理：尽可能进行规模化连续生产，生产设备密封；强化操作管理、提高工人水平、严格控制操作规程等，并及时修理或更换损坏的管道设备，减少和防止跑、冒、滴、漏和事故性排放；积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放；

（4）加强厂区绿化，设置绿化隔离带，以减少无组织排放的气体对周围环境的影响。

（5）对于污泥处置单元，脱水后的污泥中均含有大量有机质，易腐败发酵产生恶臭，要求及时清运，减少在厂区的滞留时间。建设项目脱水污泥放置于场内堆场，要求用漂白粉冲洗和喷洒，减少臭气对环境的影响；

（6）本次扩建项目在厂区建设时，污水处理站应与厂界之间设置一定的绿化隔离防护带，种植一些对氨和硫化氢等恶臭气体有较好抗性和吸收能力的植物，如枸树、瓜子黄杨等。在厂区绿化时，应重点加强对污水处理站附近的绿化，以降低恶臭气体的影响；

（7）在厂区平面布置时，应合理布局厂区内构筑物，污水处理站尽可能远离办公楼、生活设施等。

- 6.1.4排气筒设置合理性

排气筒设置合理性分析：

（1）项目排气筒均高出周围200m半径范围的建筑物3m或5m以上，可以保证各污染物的排放浓度和排放速率均达标；

（2）根据上表计算结果，排气筒废气排放流速在14.04m/s~16.7m/s之间，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s左右。”的技术要求；

因此，本次扩建项目排气筒设置比较合理。

## 6.2废水处理措施评述

- 6.2.1现有污水处理措施评述

现有项目排水包括生活污水、织布废水、磨毛废水等。生活污水经过化粪池进行处理，织布废水、磨毛废水通过纺织废水污水站进行处理，处理后约90%废水再经中水回用设施进行处理，处理后回用于织布工艺，其余10%废水和经化粪池处理的生活污水一起排入城东污水厂二期。

图6.2-1  现有项目废水处理总体工艺图

- 6.2.1.1现有纺织污水站处理工艺

图6.2-2 纺织废水处理工艺流程图

废水处理工艺原理简述：

喷水织机纺织废水拟采用格栅，将废水中的大的沉淀去除干净，然后再进行隔油处理，去除大部分浮油后由泵提入气浮池，污水在气浮池内固液分离，去除污水中的悬浮物和锑后转入生物接触氧化池。污水在生物接触氧化池内进行好氧生化处理，污水经生化处理后去除大部分COD、NH3-N等污染物，而后污水进入二沉池进行固液分离，去除污水中的SS，使出水清澈透明。二沉池出水部分（10%）排放，剩余90%尾水进入中间水池由提升泵提入多介质过滤器、机械过滤、超滤等，可有效地去除水中低分子有机物及细小颗粒物等。

隔油池浮油委外处置；气浮池浮渣、油泥排入专用污泥浓缩池，经浓缩后暂存于危废仓库并委托有资质单位安全处置；二沉池底部浓污泥大部分回流，少部分排放到污泥浓缩池；砂滤和碳滤反冲洗浓水排回生物接触氧化池前重新处理；污泥浓缩池底部浓缩污泥经机械脱水后委外处置；污泥浓缩上清液和污泥脱水渗沥液排回气浮池前重新处理。

（2）纺织废水处理系统组成情况

表6.2.1-1  纺织废水预处理系统一览表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | GS-1000 | 台 | 1 |
| 2 | 提升泵 | 150QW145-9-7.5 | 台 | 2 |
| 3 | 耦合装置 | / | 套 | 2 |
| 4 | 提升泵 | 150QW145-9-7.55 | 台 | 4 |
| 5 | 耦合装置 | / | 套 | 4 |
| 6 | 电磁流量计 | 0-200m3/h | 只 | 2 |
| 7 | 高位报警装置 | / | 套 | 1 |
| 8 | 气浮一体化设备 | 125m3/h | 套 | 2 |
| 9 | 加药装置 | 搅拌、计量泵 | 套 | 3 |
| 10 | 溶药箱 | 1000L | 套 | 3 |
| 11 | 溶气水泵 | ISW80-200A | 台 | 2 |
| 12 | 溶气罐 | ￠800x3250mm | 套 | 2 |
| 13 | 多介质过滤器 | 125m3/h | 套 | 2 |
| 14 | 反洗泵 | IS150-125-250 | 台 | 1 |
| 15 | 过滤泵 | ISW80-160(1)A | 台 | 4 |
| 16 | 变频供水系统 | 含税泵 | 套 | 1 |
| 17 | 压滤机 | 150m2 | 台 | 1 |
| 18 | 隔膜泵 | QBY-80 | 台 | 2 |
| 19 | 空气压缩机 | 15KW | 台 | 1 |
| 20 | 电气自动化系统 | 包括电缆等 | 批 | 1 |

表6.2.1-2  纺织废水污水站主要构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 工艺参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔油池 | 3500m3 | 2座 | 停留时间约1.5~2h，水流速度约2~5mm/s |
| 2 | 气浮池 | 300m3/h | 1座 | 停留时间40~60min，水流速度4~6mm/s，溶气水和絮凝水成分混合，底部保持在15~20mm/s |
| 3 | 接触氧化池 | 2000m3 | 1座 | 水力停留时间13 h，污泥浓度3500 mg/L，污泥负荷0.17 kg CODcr/kg MLSS·d； |
| 4 | 中水回用池 | 3000m3 | 2座 | / |

根据《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）中：“6.4 综合废水常规处理工艺”，化纤染整常规工艺为：格栅+筛网+调节+水解酸化+好氧+混凝沉淀+气浮，本次扩建项目纺织废水采用“格栅+隔油池+调节池+生物接触氧化池+气浮”是可行的。

- 6.2.1.2在建项目废水依托可行性分析

根据原环评，现有项目共分三期进行建设，一期项目现有建成投产，企业现已承诺，现有二期、三期项目合并进行建设，一期项目纺织污水站处理规模按照全厂纺织废水处理量设计建设，现有项目废水处理能力见下表。

表6.2.1-3  现有污水处理设施处理能力分析

| 序号 | 污水处理系统名称 | 设计处理能力 | 现有项目（一期） | 在建项目（二期、三期） | 全厂 | 剩余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织污水处理站 | 5500m3/d | 1895.4m3/d | 3520.8 m3/d | 5416.2m3/d | 83.8m3/d |

从水量角度分析，厂区现有纺织污水处理设施有能力处理在建项目产生的纺织废水，污水站现已运行，在建项目废水依托现有的纺织废水污水站是可性的。

- 6.2.2本次扩建项目污水处理措施评述

本次扩建项目排水包括印花废水（磨毛废水、减量/退浆废水、圆网印花废水、平板印花废水、水洗废水）、水喷淋废水等。根据《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）中：“5.1.4纺织染整企业应按照“分类收集、分质处理、分级回用”的原则进行废水的处理及回用”，本次扩建项目新增一个印花废水污水站，处理本次扩建项目产生的废水。

图6.2-3  本次扩建项目全厂废水处理总体工艺图

- 6.2.2.1印花污水站处理工艺及可行性分析

（1）印花线废水治理方案简述

印花废水处理工艺流程详见图6.2-4。

图6.2-4 印花废水处理工艺流程图

印花废水处理工艺原理简述：

（1）印花废水自流入调节池中，在池内进行水质和水量的综合收集，并匀质匀量。

（2）调节池出水进入气浮系统，添加碱调整pH值至7-8后，加入PAC和PAM，结合溶气水使部分难溶于水的有机物、胶体物质、悬浮物形成较大的矾花颗粒，并上浮形成浮渣，最终被刮泥机刮除，清液进入水解酸化池，浮渣排入污泥浓缩池。

（3）在水解池中添加生物填料以维持污泥浓度，利用厌氧微生物的水解、酸化作用，将部分难降解的有机物分解成易降解的有机物，将部分大分子有机物分解成小分子有机物，提高B/C比。出水自流入A/O好氧池。

（4）A/O 工艺是一种有回流的前置反硝化生物脱氮工艺，由缺氧池、好氧池、二沉池组成。工艺主要去除废水中 TN、NH4-N、BOD5，与传统活性污泥法相比，A/O工艺具有如下优点：

①流程简单、节省基建费用；原水C/N比较高时，反硝化可不外加碳源，节省运行费用；

②好氧池设在缺氧池后，使反硝化残留有机物得到进一步去除，提高出水水质；

③缺氧池起到生物选择器的作用，利于控制污泥膨胀，反硝化产生的碱度可补充硝化过程对碱度的消耗；系统剩余污泥量少。

A/O好氧池出水进入二沉池，即生化沉淀池。生化沉淀池作用为泥水分离，澄清出水，二沉池采用辐流式，具有操作简单，运行可靠，排泥彻底。沉淀池的污泥部分回流到A/O好氧池，部分回流到厌氧水解池进一步厌氧消化，达到污泥减量化的目的。

（5）二沉池出水自流入深度处理池，即混凝沉淀池。加入PAC、PAM进一步去除悬浮物、色度及部分有机物，使形成较大的矾花颗粒，并通过混凝沉淀池进行泥水分离。沉淀池出水部分达标外排，部分再进行后续RO系统深度处理回用。

（6）印花废水处理系统组成情况

表6.2.2-1  印花废水预处理系统设备一览表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐腐蚀自吸式提升泵 | Q=150m3/h，H=15m，N=18.5kw， | 2台 |
| 2 | NaOH加药系统 | 5T，药箱1台 | 1套 |
| 3 | PAC加药系统 | 含5T，药箱1台 | 1套 |
| 4 | PAM全自动化药装置 | 含5T，药箱1台 | 1套 |
| 5 | 罗茨风机 | 45m3/min | 2台 |
| 6 | 内循环泵 | Q=100m3/h | 2台 |
| 7 | 刮泥机 | ZXGN-13.5 | 2套 |
| 8 | 排泥泵 | Q=350m3/h | 2台 |
| 9 | 排泥泵 | Q=150m3/h | 2台 |
| 10 | 污泥泵 | 200m2 | 3台 |
| 11 | 板框压滤机 | / | 1台 |
| 12 | 砂滤系统 | / | 1套 |
| 13 | 超滤系统 | / | 1套 |
| 14 | RO系统 | / | 1套 |

表6.2.2-2  印花废水污水站主要构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 工艺参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 23.7×7.8/12.5×5.0m， 5.9×12.5/17.6×5.0m，2100m3 | 2座 | 搅拌速度约为2~8W/m3 |
| 2 | 气浮池 | 120m3/h | 1座 | 停留时间40~60min，水流速度4~6mm/s，溶气水和絮凝水成分混合，底部保持在15~20mm/s |
| 3 | 水解酸化池 | 6.8×28.3/29.6×6.0m，1000m3 | 1座 | 水力停留时间13 h，污泥浓度3500 mg/L，污泥负荷0.17 kg CODcr/kg MLSS·d。 |
| 4 | A/O式好氧池 | 16.5×25.0/28.3×6.0m，13.5×8.5/11.1×6.0m；3000m3 | 2座 | 有机负荷约0.4kgCOD/m3·d ， 污泥负荷约0.08kgCOD/kgMLSS·d；A/O 工段平均污泥浓度控制约4000mg/L， |
| 5 | 二沉池 | 13.5×13.5×6.0m | 1座 | 平均表面负荷：0.6 m3/m2·h、 高峰表面负荷：0.89 m3/m2·h |
| 6 | 混凝沉淀池 | 13.5×13.5×5.0m，2.5×8.5/7.9×5.0m | 1座 | 絮凝时间一般宜为20～30min，线速0.2m/s~0.5m/s |
| 7 | 清水池 | 10.7×5.8/7.9×5.0m，300m3 | 1座 | / |
| 8 | 污泥池 | 9.0×10.1/12.1×6.0m，500m3 | 1座 | / |

（2）达标可行性分析

根据《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）中：“6.4 综合废水常规处理工艺”，化纤染整常规工艺为：格栅+筛网+调节+水解酸化+好氧+混凝沉淀+气浮，本次扩建项目印花废水采用“调节+气浮池+水解酸化+A/O池+二沉池+混凝沉淀”工艺是可行的。

本次扩建项目印花废水处理系统设计各阶段去除效率见表6.2.2-3。

表6.2.2-3  印花废水污水站各阶段设计去除效率

| 项目类别 |  | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | BOD5 | LAS | 锑 | 色度 | 石油类 | 盐分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节 | 进水水质（mg/L） | 1509 | 350 | 130 | 150 | 3 | 350 | 60 | 1.5 | 60倍 | 20 | 5000 |
|  | 出水水质（mg/L） | 1509 | 350 | 130 | 150 | 3 | 350 | 60 | 1.5 | 60倍 | 20 | 5000 |
|  | 去除效率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 气浮池 | 进水水质（mg/L） | 1509 | 350 | 130 | 150 | 3 | 350 | 60 | 1.5 | 60倍 | 20 | 5000 |
|  | 出水水质（mg/L） | 800 | 300 | 130 | 150 | 3 | 300 | 30 | 1.5 | 60倍 | 10 | 5000 |
|  | 去除效率% | 47 | 14.2 | / | / | / | 14.2 | 50 | / | / | 50 | / |
| 水解酸化 | 进水水质（mg/L） | 800 | 300 | 130 | 150 | 3 | 300 | 30 | 1.5 | 60倍 | 10 | 5000 |
|  | 出水水质（mg/L） | 600 | 300 | 100 | 120 | 2.5 | 150 | 25 | 1 | 40倍 | 10 | 5000 |
|  | 去除效率% | 25 | / | 23.1 | 20 | 16.7 | 50 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | / | / |
| A/O池 | 进水水质（mg/L） | 600 | 300 | 100 | 120 | 2.5 | 150 | 25 | 1 | 40倍 | 10 | 5000 |
|  | 出水水质（mg/L） | 200 | 200 | 20 | 30 | 1.5 | 50 | 20 | 0.1 | 25倍 | 10 | 5000 |
|  | 去除效率% | 66.7 | 33.3 | 80 | 75 | 40 | 66.7 | 20 | 90 | 50 | / | / |
| 混凝沉淀 | 进水水质（mg/L） | 200 | 200 | 20 | 30 | 1.5 | 50 | 20 | 0.1 | 25倍 | 10 | 5000 |
|  | 出水水质（mg/L） | 200 | 100 | 20 | 30 | 1.5 | 50 | 20 | 0.1 | 25倍 | 8 | 5000 |
|  | 去除效率% | / | 50 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | / |
| 总去除效率 |  | 86.7 | 71.4 | 84.6 | 80 | 50 | 85.7 | 66.7 | 93.3 | 58.3 | 60 | / |
| 排放水质（mg/L） |  | 200 | 100 | 20 | 30 | 1.5 | 50 | 20 | 0.1 | 25倍 | 8 | 5000 |
| 接管标准（mg/L） |  | 200 | 100 | 20 | 30 | 1.5 | 50 | 20 | 0.1 | 25倍 | 20 | 5000 |

本次扩建项目印花废水经污水站处理后，可以达到城东污水厂接管标准。

- 6.2.2.2中水回用可行性分析

本次扩建项目印花废水经污水站处理后，约68.4%的废水通过“中水回用系统”进行处理，处理后回用于印花工艺。

图6.2-5 中水回用工艺流程及图

工艺说明：

印花废水经污水站处理后，68.4%的废水通过中水回用设施进行处理，先通过砂滤、超滤过滤掉废水中的悬浮物，本系统采用的砂滤、超滤采用优质均粒砾石、石英砂等滤料，这些滤料根据其比重和粒径的大小在过滤器罐体内科学有序的分布，如比重小而粒径稍大的滤料放在滤床的最上层，比重适中和粒径小的石英砂放在滤床的中层，比重大和粒径大的砾石放在滤床的最下层，从而保证了滤料的截留能力，再通过RO膜对废水中的有机物、盐等进行截留，达到回用水的要求，RO膜截留的浓水排入纺织污水站进行处理。

表6.2.2-4  RO系统工艺参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜类型 | / | 卷式膜 |
| 2 | 进水量 | m3/h | 50 |
| 3 | 设计过滤通量 | I/h*m2 | 12 |
| 4 | 膜面积 | m2 | 2000 |
| 5 | RO装置数 | 个 | 1 |
| 6 | 单位膜元件面积Sa.RO | m2 | 30 |
| 7 | RO环路数LRO | 个 | 2 |
| 8 | 每环路并联膜管KNF | 支 | 2 |

表6.2.2-5  回用水系统各阶段设计去除效率

| 项目类别 |  | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | BOD5 | LAS | 锑 | 色度 | 石油类 | 盐分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 | 进水水质（mg/L） | 200 | 100 | 20 | 30 | 1.5 | 50 | 20 | 0.06 | 25倍 | 8 | 5000 |
|  | 出水水质（mg/L） | 100 | 70 | 20 | 30 | 1.5 | 40 | 20 | 0.06 | 25倍 | 8 | 5000 |
|  | 去除效率% | 50 | 30 | / | / | / | 20 | / | / | / | / | / |
| 超滤 | 进水水质（mg/L） | 100 | 70 | 20 | 30 | 1.5 | 40 | 20 | 0.06 | 25倍 | 8 | 5000 |
|  | 出水水质（mg/L） | 50 | 40 | 20 | 30 | 1.5 | 30 | 20 | 0.06 | 25倍 | 8 | 5000 |
|  | 去除效率% | 50 | 42.9 | / | / | / | 25 | / | / | / | / | / |
| RO系统 | 进水水质（mg/L） | 50 | 40 | 20 | 30 | 1.5 | 30 | 20 | 0.06 | 25倍 | 8 | 5000 |
|  | 出水水质（mg/L） | 50 | 30 | 20 | 30 | 1.5 | 33.3 | 20 | 0.06 | 25倍 | 8 | 3500 |
|  | 去除效率% | / | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
| 总去除效率% |  | 75 | 70 | / | / | / | 40 | / | / | / | / | / |
| 回用水质（mg/L） |  | 50 | 30 | 20 | 30 | 1.5 | 33.3 | 20 | 0.06 | 25倍 | 8 | 3500 |
| 回用标准（mg/L） |  | 50 | 30 | / | / | / | / | / | / | 25倍 | / | / |

根据上表，本项目回用水水质满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）规定的水质要求。

根据《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）、《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）：

1）回用水的回用应以本厂为主，厂外区域为辅。2）回用水用作厂区冲洗地面、冲厕、冲洗车辆、绿化、建筑施工等是，其水质应符合GB/T18920、CJ25.1 的规定。3）回用水用于工艺用水时，可以直接使用，也可以掺一定比例新鲜水使用，使用前应先进行实验，保证色牢度等质量指标满足要求是，才能正式回用。4）回用水用作漂洗生产用水时，其水质应符合漂洗生产用水水质要求。5）回用水不宜用于退浆、煮练、染色和漂洗等工序的最后一道漂洗。6）回用水同时作多种用途时，其水质应按最高水质标准确定。个别水量较小、水质要求更高的用水，宜单独进行深度处理，以达到用水要求。

本次扩建项目回用水主要用于厂区内印花布生产中的磨毛、圆网印花、平网印花、水洗（最后一道用新鲜水）等，本项目废水经深度处理后，可以满足回用水质要求，本项目印花线用水量较大，回用量仅占废水产生量的68.4%，因此，从回用水量、工艺技术角度分析是可行的。

- 6.2.2.3废水收集及处理说明

本次扩建项目纺织废水、印花废水（磨毛废水、减量/退浆废水、圆网印花废水、平板印花废水、水洗废水）、水喷淋废水分类收集，分质处理，不同的废水通过不同的管道分类收集，纺织废水排入纺织废水污水站进行处理，印花废水（磨毛废水、减量/退浆废水、圆网印花废水、平板印花废水、水洗废水）、水喷淋废水排入印花废水污水站进行处理，废水管网经由车间内管沟将项目产生的各类废水接入车间内各类废水收集池，通过泵用管道将各类废水输送至厂区废水收集管网，各类管道张贴标识牌和箭头，表明是哪种类型的废水，通过架空管网送到厂内污水处理站对应的废水处理系统处理。管线采用耐腐蚀镀锌管，管道高于地面约10cm，管线沿厂房位置进行设计，避开厂区人行道，管线下方采用混凝土防渗，清水池采用钢筋混凝土结构，防渗，满足要求。

- 6.2.3废水处理经济可行性分析

（1）污水处理设施建设费用

本次扩建项目新增1个印花废水污水站，污水处理设施工程建设费用详见表6.2.3-1。

表6.2.3-1  污水处理设施工程建设费用

| 分部组成 |  | 分项组成 | 工程投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 处理 | 土建工程部分 | 水处理构筑物及配套建筑 | 320 |
|  | 设备安装部分 | 废水处理及污泥处理设备 | 60 |
|  | 项目间接费用 | 设计费、培训费及税金等 | 20 |
| 合计 |  |  | 400 |

（2）污水处理设施运行费用

装置动态运行费用由人员工资、动力费用、药剂费用、折旧维修费用四部分组成。废水处理装置运行费用估算见表6.2.3-2。

表6.2.3-2   废水处理运行费用估算表

| 序号 | 费用类别 | 费用组成 | 运行费用(万元/年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电费用 | 2093506.45t废水/a×1.5元/t废水 | 314 |
| 2 | 药剂费用 | 2093506.45t废水/a×5.3元/t废水 | 1109.6 |
| 3 | 人工费用 | 1人×5.0万/人.年 | 5.0 |
| 4 | 折旧维修费用 | 400万元×5% | 20 |
| 合计 |  |  | 1448.6 |

项目水处理环保建设投资400万元，运行成本为1448.6万元/年。项目经济效益较好，经概算，计入废水处理成本后，年均利税后利润较好，因此，可以认为本废水处理工艺是可行的、经济上是合理的，并可以保证稳定运行。

污水站运行过程中要严格按规范进行操作，并注意加强对污水处理设施的管理与维修保养，定期更换用料，保证污水处理设施的正常运转，减少不必要的浪费，保证项目废水经处理后达标排放。

- 6.2.4接管可行性分析

城东污水厂二期工程位于泗阳经济开发区，泗阳经济开发区地未来路西侧，处于长丝面料产业园内，总投资14266万元，总占地面积9.8亩，项目实施后规模为3万m3/d，已通过泗阳县环保局环评批复，规划收水范围为化纤长丝面料产业园吴江工业园及其他南片区企业，泗塘河以东，未来路以西，众兴路以南，京杭大运河以北，主要为经济开发区企事业单位和居民生活用水。目前城东污水厂二期已经建设完成并投入运营，目前进入城东污水量约为20000m3/d，尚有足够的余量接纳本次扩建项目产生的废水，且城东污水厂二期的污水管网已铺设到项目所在地。

本次扩建项目在城东污水处理厂二期管网的服务范围内，通过管网接入污水处理厂是可行的。本次扩建项目废水经厂内污水站处理后各污染物浓度能满足接管标准，符合污水处理厂进水要求。

城东污水处理厂二期规模为3万t/d，已接管污水总量约2万t/d。本次扩建项目全厂接入城东污水厂二期的废水排放量为1041.62m3/d（已建项目：189.54m3/d、在建项目：352.08m3/d、本次扩建：500m3/d），占污水处理厂二期工程剩余处理能力（环评显示目前有2万m3/d预计进入城东污水处理厂二期工程）的10.4%，因此城东污水处理厂二期有足够余量接管处理本次扩建项目废水。建设项目废水经预处理后，达到城东污水处理厂二期接管标准，排入污水处理厂后能得到有效治理。

因此，从服务范围、管网建设情况、接管水质水量的角度，本次扩建项目接管至城东污水处理厂二期集中处理是可行的。

根据《中国（泗阳）化纤精品产业园规划环境影响报告书》可知，园区内水污染物接管量为：废水接管量1834.86万t/a，其中印染废水接管进入污水处理厂总量控制在1249.03万t/a（3.42万t/d）以内；COD 149.94 t/a、氨氮18.74 t/a、总磷1.87 t/a、总氮56.23 t/a。本次扩建项目印花废水接管量为15万t/a，仅占园区剩余印染废水接管量的2.56%，故项目印花废水接管量未超过园区印染废水接管量上限。

因此，从服务范围、管网、水质、水量来看，本次扩建项目污水排放城东污水厂二期工程是可行的。

## 6.3 噪声污染防治措施评述

本次扩建项目的生产设备在生产过程中噪声污染防治措施有：

（1）厂房采用隔噪设计

临路一侧的车间墙壁设置为一定的厚度的砖墙，并封闭处理；空压站设置为一定的厚度的砖墙，并封闭处理。

（2）合理布局车间的设备

在对车间的设备进行布局时，尽可能的避免设备靠近临路一侧，减少噪声源靠近厂界。

（3）选用低噪声、低振动设备，产生振动的设备均需安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免振动叠加影响。

（4）厂界内种植一定的绿化带，有利于减少噪声污染。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可实现厂界达标，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

## 6.4 固废污染防治措施评述

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017年第43号）

和苏环办[2018]18 号文要求对本次扩建项目的固体废物防治措施进行评述。

- 6.4.1 固废产生和处置情况

根据工程分析，本次扩建项目产生的固废包括印花污水站污泥、废过滤介质、废活性炭、废转印纸、染料、助剂和油墨直接接触包装物、废布、废机油等；本次扩建项目固体废物产生情况详见表3.9.4-1~表3.9.4-3。

废机油、废活性炭、染料、助剂和油墨直接接触包装物属于危险废物，危险废物拟委托有资质的单位进行处理；废转印纸、废布外售给其他企业，印花废水污泥、废过滤介质相关单位回收综合利用。

本次扩建项目固体废物产生情况及处置方案见表 6.4-1。

表 6.4-1 本次扩建项目固体废物利用处置方式

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物 代码 | 产生量 （吨/年） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废布 | 一般固废 | 99 | 26 | 外售 | 相关单位 |
| 2 | 废转印纸 | 一般固废 | 99 | 20.2 | 外售 |  |
| 3 | 印花废水污泥 | 一般固废 | 99 | 308.5 | 相关单位回收综合利用 | 相关单位 |
| 4 | 废过滤介质 | 一般固废 | 99 | 2 |  |  |
| 5 | 废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 3.15 | 委托处置 | 江苏弘成环保科技有限公司 |
| 6 | 染料、助剂和油墨直接接触包装物 | 危险废物 | 900-041-49 | 3.75 |  |  |
| 7 | 废机油 | 危险废物 | 900-214-08 | 1 |  |  |

- 6.4.2  固体废物污染防治措施

- 6.4.2.1 贮存场所污染防治措施

本次扩建项目固态危险废物袋装或桶装后送危险废物暂存场所暂存，再委托有资质单位处理；液态、半固态危险废物桶装后送危险废物暂存场所暂存，危险废物暂存场所设置围堰，如有泄漏可有效收集。

（1）一般工业固废堆场规范化设置要求

一般工业固废的暂存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下：

①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；

②贮存、处置场采取防止防尘污染的措施；

③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠；

④设计渗滤液集排水设施。

（2）危险废物暂存场所应满足的设计原则

本次扩建项目危险废物暂存场所应加强“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方为耐腐蚀的硬化地面，且确保表面无裂隙。确保危险废物暂存场所地面有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大存储量或存储量的五分之一。

（3）危险废物贮存要求

不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，同时在危险废物容器外部标明警示标识。应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容器材质满足相应强度要求，且与危险废物相容，废机油等液态危险废物可注入开孔直径不超过70毫米且有放气孔的桶中。装载液体、半固体危险废物的容器内部留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上空间，容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。对破损的包装容器及时更换，防止危险废物泄漏散落。

项目危险废物贮存于同一危险废物暂存场所的不同贮存区域，包括 HW08危险废物贮存区、HW49 危险废物贮存区。不同类别的危险废物分类分别贮存于不同区域，墙壁隔离。贮存于同一区域的危险废物确保性质相近相容，不具有反应性，各自盛装在容器中，间隔存储、分类存放，一般包装容器底座设置隔垫不直接与地面接触，满足贮存要求。本次扩建项目各类危险废物及暂存场所基本情况见表 6.4-2。

（4）危险废物的运行与管理

①同类危险废物可以堆叠存放，但每个堆间留有搬运通道。

②公司委派专职人员管理，作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

③危险废物转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。

④定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时采取措施清理更换。

⑤处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。

（5）危险废物贮存设施的安全防护与监测

①危险废物暂存场所应为密闭房式结构，设置警示标志牌。

②危险废物暂存场所内应设置照明设施、附近应设有应急防护设施、灭火器等。

③危险废物暂存场所内清理的泄漏物同样作为危险废物妥善处理。

（6）危险废物贮存场所基本情况

本次扩建项目危险废物暂存场所基本情况见表 6.4-2。

表 6.4-2 本次扩建项目危险废物暂存场所基本情况表

| 贮存场所 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废 暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 污水站西侧 | 21m2 | 吨桶 | 21t | 3个月 |
|  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 吨桶 |  | 半年 |
|  | 染料、助剂和油墨直接接触包装物 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 吨桶 |  | 半年 |

根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中“四、规范危险废物收集贮存”中要求：（1）按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；（2）企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。

本次扩建项目在危废仓库门口设置标识牌，危废仓库内将配备通讯设备、照明设施和消防设施，对各类危险废物进行分区、分类堆放，危废仓库设置导流沟、导流槽，危废堆放时间不得超过1年，将产生的危废委托有资质单位处理，本次扩建项目危废仓库符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中“四、规范危险废物收集贮存”中的要求。

- 6.4.2.2 运输过程的污染防治措施

（1）厂内运输

本次扩建项目生产过程中产生的危险废物均于车间内经容器收集后使用推车经指定路线运输至危险废物暂存场所内暂存。

厂内危险废物收集过程：

①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

④收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

⑤收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

厂内危险废物转运作业要求：

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

（2）厂外运输

企业危险废物外部运输均由危险废物处置单位委托有资质的运输单位运输，不在本次扩建项目的评价范围内。

- 6.4.2.3 固废处置可行性分析

（1）一般废物自行利用或处置污染防治措施可行性

拟建项目生产过程中产生的废丝、废布、纺织废水污泥、印花废水污泥、废过滤介质、废转印纸为一般工业固废，不具危险特性，废丝、废布、废转印纸收集后外售，纺织废水污泥、印花废水污泥、废过滤介质由相关单位回收综合利用，因此拟建项目这类固废可进行综合利用，委托专业单位回收综合利用可行。

（2）危险废物拟采用委托处置污染防治措施可行性

本次扩建项目危废废物委托江苏弘成环保科技有限公司进行处理，江苏弘成环保科技有限公司《危险废物经营许可证》（JS1181OOI588）可处置危险废物为：焚烧处 置废药物、药品(HW03)，农药废物(HW04)，木材防腐剂废物(HW05)，废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)，废矿物油与含矿物油废物(HW08)，油水、烃/水混合物或乳化液 (HW09)，精(蒸)馏残渣(HW11)，染料、涂料废物(HW12)，有机树脂类废物(HW13)，废酸(HW34)，废碱(HW35)，含酚废物(HW39)，其他废物(HW49，仅限772-006-49、900-039-49、#900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-047-49、#900-999-49)，废催化剂(HW50,仅限261-173-50、#263-013-50、900-048-50、261-151-50、261-152-50)，合计24000吨/年。故本次扩建项目产生的危废在江苏弘成环保科技有限公司处理范围内；

此外，本环评要求企业落实以下几点要求：

①对危险固废暂存场区域设立监控设施，危废暂存场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等；

②对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施；

③加强固废管理，固废堆场中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理。

④严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。

项目其他一般固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等国家固体废物贮存有关要求设置；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。

综上所述，本次扩建项目产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。

- 6.4.2.4 固废日常管理要求

（1）危险废物

本次扩建项目危险废物日常管理如下：

①履行申报登记制度；

②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别；

③委托处置应执行报批和转移联单等制度；

④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换；

⑤危险废物的泄漏液、清洗液、浸出液等必须符合 GB8978 的要求方可排放；

⑥直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作；

⑦固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。环境保护图形标志均应按 GB15562.1-1995 和 GB15562.2-1995 规定进行制作和安装。

（2）一般工业固废

一般工业固废管理制度：

①建立检查维护制度；

②建立档案制度，将一般工业固废的种类和数量详细记录在案，长期保存，以供查阅。

- 6.5 地下水、土壤污染防治措施

土壤、地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，土壤地下水的污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据本次扩建项目生产废水收集池及危废贮存车间中可能产生的主要污染源，制定土壤地下水环境保护措施，进行环境管理。如不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下潜水，从而影响土壤地下水环境。本次扩建项目土壤地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

- 6.5.1分区防渗

根据项目区域各生产功能单元是否可能对地下水造成污染，将项目区域划分为重点防渗区和一般防渗区。

根据场地内天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，将危废仓库、危化品库、染化料库、污水处理站、应急池、排污管线划为重点防渗区；其他区域划为一般防渗区。

现有项目防渗分区见下表6.5-1。

表 6.5-1	现有项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 |  | 定义 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非污染区 |  | 除污染区的其余区域 | 厂区的综合楼、门卫、绿化场地等 | 不需设置防渗等级 |
| 污染区 | 重点污染区（重点防渗区） | 危害性大、污染物较大的生产装置区，如：应急事故池、纺织废水、初沉池等污水处理区域以及污水排水管道等区域 | 纺织污水站、污水管线、危废仓库等 | 渗透系数≤1.0×10-10cm/s |
|  | 一般防渗区 | 除重点污染区、非污染区以外的区 | 1#生产车间等 | 渗透系数≤1.0×10-7cm/s |

本次扩建项目全厂防渗分区见下表6.5-2。

表6.5-2  项目实施后全厂分区防渗方案及防渗措施统计表

| 序号 | 防治分区 | 分区位置 | 防渗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点污染防治区 | 危废废物仓库 | 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒 | 已建，需整改 |
| 2 |  | 化学品仓库 | 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-10cm/s，相当于不小于6m厚的粘土防护层 | 本次新增 |
| 3 |  | 纺织污水输送、收集管道、各污水池等 | 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 | 已建 |
| 4 |  | 印花污水输送、收集管道、各污水池等 |  | 本次新增 |
| 5 |  | 事故池 |  | 本次新增 |
| 6 | 一般污染防治区 | 1#生产车间 | 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 | 已建 |
| 7 |  | 2#生产车间 |  | 本次新增 |
| 8 |  | 3#生产车间 |  | 本次新增 |
| 9 |  | 产品仓库 |  | 已建 |

（1）污染防治区划分

根据厂区各生产、生活功能单元划分为重点污染防治区、一般污染防治区，重点污染防治区主要包括污水处理区域、化学品仓库、危险废物仓库、事故池。

一般污染防治区是指生产车间地面等，污染地下水环境后被及时发现和处理的区域或部位。

（2）分区防渗措施

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下，在具体设计中将根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。本次扩建项目主要的防渗区域为污水处理区域、化学品仓库、危险废物仓库、事故池。

①重点污染防治区

本次扩建项目涉及的重点区域主要包括污水处理区域、化学品仓库、危险废物仓库、事故池等，区域防渗措施需参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。根据相关防渗的要求，确定本次扩建项目重点区域必须选用双人工衬层。

1）本次扩建项目污水处理区域、化学品仓库、危险废物仓库、事故池等构建筑物必须严格按照规范设计要求，设计防渗防漏措施，其防渗系数必须达到设计规范的要求。危废堆场渗透系数≤10-10cm/s，事故池渗透系数≤10-13cm/s。

2）根据区域地质资料，该区域不具备性能良好的粘土，就近可以寻找到符合要求的粘土，在污水处理区域、化学品仓库、危险废物、事故池等需要防渗的区域先选用粘土作为天然材料衬层。

3）人工合成衬层的选择：通常有HDPE膜和GCL衬垫两种，由于GCL衬垫一般不单独使用用来防渗，只作为一种辅助防渗设施，本次扩建项目重点区域防渗要求高，故上下人工合成衬层均选用HDPE（高密度聚乙烯）膜，使其防渗系数达到设计规范的要求。

②一般区域防渗措施

除污水处理区域、化学品仓库、危险废物仓库、事故池外的其他区域防渗措施参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

根据标准要求，当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

因此，本次扩建项目一般区域采用天然材料构筑防渗层，天然材料衬层厚度应满足表6.5-3中要求。

表6.5-3  天然材料衬层厚度设计要求

| 基础层条件 | 下衬层厚度 |
| --- | --- |
| 渗透系数≤1.0×10-7cm/s，厚度≥3m | 厚度≥0.5m |
| 渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥6m | 厚度≥0.5m |
| 渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥3m | 厚度≥1.0m |

- 6.6环境风险防范措施及应急预案

为了在发生危险化学品泄漏事故时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，建设项目在项目建成投产前必须制订环境风险应急预案。该预案适用于公司范围内危险化学品生产、使用、贮存过程中由于各种原因造成的厂级不可控泄漏的应急救援和处理。

- 6.6.1选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）选址、总图布置

1、本次扩建项目位于江苏泗阳经济开发区太湖南路21号，项目用地为规划工业用地，选址符合相关规定要求。

2、项目总平面布置、功能区划分应根据《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》和《工业企业设计卫生标准》的要求布置。

3、厂内道路的布置应满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。

（2）建筑安全防范

生产车间设置废气收集及通风系统，以利有毒或可燃气体的扩散。对人身造成危险的运转设备配备安全罩。楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种危险物质均储存在阴凉、通风处，远离火源；原辅料仓库不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱、工作人员配备必要的个人防护用品。

- 6.6.2消防、火灾报警系统及消防废水处置

（1）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均设置明显标志牌，厂区安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

（2）生产区设置干粉灭火器、室内消火栓，仓库及生产车间设计干粉灭火器。

（3）消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿生产车间周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。

（4）在风险事故救援过程中，将会产生大量的消防废水，应立即调整项目与雨水管网之间设置的切换阀，完善事故废水收集系统，保证各单元发生事故时，消防废水能迅速、安全地进入项目的污水管网，进行必要的处理。

（4）火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要设置报警装置。

- 6.6.3生产车间风险防范措施

①车间内管道系统必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用；

②各生产装置、出料应设紧急切断阀，操作台设紧急切断按钮。

③进入车间人员应穿戴好个人安全防护用品，如安全帽等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。

- 6.6.4废气事故风险预防措施

发生事故的原因主要有以下几个：

①废气处理系统出现故障，未经处理的废气排入大气环境中；

②生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标；

③厂内突然停电，废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理而造成事故排放；

④管理人员的疏忽和失职。

为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施来确保废气达标排放：

1、平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；

2、建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。

- 6.6.5地表水风险防范措施

建设项目地表水环境风险主要来自消防废水事故排放，直接引起周围区域地表水系的污染。当发生消防废水排放时，应迅速围堵、收集，防止物料泄漏经排水管网直接或间接进入地表水体，引起地表水污染。

一旦因控制不当或是无法控制而通过雨水管网流出厂外时，公司应急指挥组应第一时间立即上报泗阳经济开发区管委会和宿迁市泗阳生态环境局，并委托第三方单位在事故河段进行采样分析，一旦河水中COD、SS、氨氮、总氮、石油类、色度、总磷等超标，需及时做好应对措施，防止发生其他事故。

- 6.6.6污水处理装置故障预防措施

（1）本次扩建项目废水处理系统都配备了备用设备，一旦设备出现故障或出水水质不稳定立即更换处理设备。电源配备双电源，以及应急发电机，应急发电机能在断电后20秒内启动，确保设备不断电。

（2）废水处理站内的处理工艺、加药系统和流量控制系统均安装在线自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警并停止向外排放废水。

（3）提高事故缓冲能力

为了保证事故状态下迅速恢复处理工程的正常运行，主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地（如附加相应的事故处理缓冲池），并配备相应的处理设备（如回流泵、回流管道、仪表及阀门等）。

（4）配备流量、水质自动分析监测仪器

操作人员应及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，以确保处理效果最佳。

（5）选用优质设备

污水处理工程各种机械电器、仪表，必须选择质量优良、故障率低、便于维修的产品。关键设备一备一用，易损配件应有备用，在出现故障时应尽快更换。

（6）加强事故苗头监控

定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。

主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。

- 6.6.7危险化学品泄漏预防措施

（1）化学品仓库应当设导流沟，当有化学品泄漏后，液体能自动流入事故池中，事故池还应该配备事故池盖及其它应急设备，减少其扩散到大气中。

（2）生产过程中使用不少有害化学品，为保证职工安全，设有人员防护设备，如，自备式呼吸器、面罩、防护服等。并设有安全淋浴和洗眼器。

为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。

通过采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解危险化学品的使用的环境风险。

- 6.6.8天然气输送过程中的风险防范措施

①严格按照设计规范来设计和建设管道的走向，并请专业单位进行安装；天然气管道的设计和按照应委托荣昊燃气公司负责；

②不得将天然气输送管道置于人流量较大的厂内道路两侧；对该输送管道外层涂抹刺眼的显示色，并设立警示标志和安全防范须知卡等，提醒沿线行走的人员注意安全和防范；在管道沿线设定一定的安全距离，此范围内不得建设办公楼、值班室、盥洗间等人员容易停留的地方，以防范可能带来的环境风险。

③对管道、管线、阀门等进行定期巡查和检测，确保不发生“跑、冒、滴、漏”等污染事故。

④一旦发生泄漏，应立即⑴将所有人员车辆隔离泄漏区；⑵使用适当防护器具；⑶检测浓度，若天然气超过5%会有火灾与爆炸危害存在，人员车辆禁止进入泄漏区；⑷消除所有引火源，使用最大的防爆型通风设备，如果可行，关闭泄漏源。

- 6.6.9应急环境监测、抢险、救援及控制措施

（1）监测的方式、方法

环保监测人员到达现场后，查明泄漏物质浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散和方向、速度，并对泄漏气体下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告，必要时根据指挥部决定通知气体扩散区域内员工撤离或指挥采取建议优先的保护措施。

（2）抢险救援方式、方法

抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故，以及防止事故扩大。

医疗救护队到达现场后，与消防车队配合，立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置，或输氧急救，重伤员应及时送医院抢救。

治安队到达现场后，迅速组织救援伤员撤离，组织保安人员在事故现场周围设岗划分禁区，或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

消防队接到警报后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，查明有无中毒人员，以最快的速度将中毒者脱离现场，协助事故发生部门迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物品。

（3）控制事故扩大的措施

发生事故的部门迅速查明事故发生源点，泄漏部位和原因，凡能切断泄漏源或者倒灌处理措施而能消除事故的，则以自救为主。如泄漏的部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如易燃易爆气体大量泄漏，则由治安队命令在发生事故的部门和一定区域内停止一切作业，所有电器设备和照明保持原来状态，机动车辆撤离或就地熄火停驶。

应急小组到达现场以后，会同发生事故的部门在查明火灾原因及影响范围以后，立即展开消防措施。

（4）事故可能扩大后的应急措施

如果发生重大事故，指挥部成员通知自己所在部门，按专业对口迅速向主管部门和公安、安监、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况。由指挥部下达紧急安全疏散命令。

- 6.6.10人员紧急撤离、疏散，应急计量控制、撤离组织计划

（1）事故现场人员清点、撤离方式、方法

发生重大火灾事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。指挥部治安组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区的员工有序的离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内无任何滞留后，向治安组汇报撤离人数，进行最后撤离。岗位工接到紧急撤离命令后，应对生产运转装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置后，到指定地点进行集合。

员工在撤离过程中，应配带好岗位上所必备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，缓缓朝逆风方向或指定的集中地点走去。

疏散集中点由指挥部根据当时气象条件决定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

（2）周边事故影响区的单位、社区及非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

通讯治安组负责向周边事故影响区的单位、社区通报事故情况及影响，说明疏散的有关事项及方向；本单位非事故现场的人员应根据预案演练时的要求有序疏散，并做好互救工作；发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，指挥部应与政府有关部门联系，配合政府引导人员迅速疏散到安全的地方。

（3）人员在撤离前后的报告

事故抢救完毕，抢救人员在撤离前，应向总指挥报告完成抢救的情况，取得同意后撤离；抢救人员在撤离后，还应向总指挥报告所处位置，请示新工作。

- 6.6.11事故应急救援关闭程序与恢复措施

（1）事故救援工作结束的确定

当抢险抢修队对泄漏的设备、装置抢修结束，泄漏得到有效控制后，应立即向指挥部报告，经总指挥在现场检查确认,根据对泄漏区域内空气污染物的浓度下降的检测数据,再确定事故应急救援工作的结束。

（2）事故危险的解除

事故应急救援工作结束后，由指挥部通知公司相关部门，事故危险已解除。

涉及周边社区及人员疏散的，由指挥部向上级有关部门报告后，由上级有关部门确认后，宣布解除危险。

- 6.6.12应急预案

根据国家环保总局（90）环管字057号文及苏环办〔2009〕161号的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急处理办法。

应急预案包括的原则内容见表6.6-1。

表6.6-1  环境风险应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、仓库区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

- 6.6.13应急组织机构、人员

企业在建设期间即应组建“事故应急救援队伍”，在企业应急指挥小组的统一领导下，编为综合协调组、抢险救灾组、后勤物资保障组及医疗救助组四个行动小组，详见组织机构如图6.6-1所示。

图6.6-1  事故应急救援队伍

依据事故危害的级别设置二级应急救援领导小组。

公司应急救援领导小组负责对单位内的Ⅰ类、Ⅰ级事故实施应急救援工作。

部门应急救援领导小组负责对自己部门所发生的Ⅱ类、Ⅱ级的事故实施应急救援工作。

- 6.6.14预案分级相应条件

根据所发事故的大小，确定相应的预案级别及分级响应程序。

（1）一般污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，应向事故应急处理指挥部报告。

②综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈上级应急指挥小组。由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作。

③在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地政府机关和事故应急处理指挥部报告处理结果。现场应急工作结束。

（2）较大或严重污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，向事故应急处理指挥部报告。

综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥小组。

②由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向当地政府机关请求支援；由应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组。

③区域的各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急处理指挥部，厂内应急指挥小组移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；厂内的应急小组应听从现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向应急处理指挥部汇报。

④污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息，同时可向上级应急处理指挥部和市环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

- 6.6.15应急救援保障

为保证应急救援工作及时有效，事先必须配备应急和救援的装备器材，并对信号做出规定。

⑴企业必须针对危险目标并根据需要，将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

⑵信号规定：对各种通讯工具、警报及事故信号，平时必须做出明确规定；报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握。

- 6.6.16报警、通讯联络方式

报警通讯方式：厂救援信号主要使用电话报警联络。

报警通知方式：事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性危险化学品泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。报警内容应包括：事故时间、地点及单位；化学品名称和泄漏量；事故性质（外溢、爆炸、火灾）；危险程度及有无人员伤亡；报警人姓名及联系电话。

交通保障、管制：根据事故情况，建立警戒区域，危险区边界警戒线为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，警戒区一般设定以事故源为中心，半径由具体泄漏物和泄漏量而定。同时注意以下几点：

- 警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

- 除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区。

（3）泄漏的化学品为易燃品时，区域内应严禁火种。

图6.6-2  现场报警与反应系统图

- 6.6.17应急环境监测、抢险、救援及控制措施

⑴由专业队伍负责对事故现场进行监测，查明污染物的浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时向指挥部报告，必要时根据指挥部决定通知扩散区域内的群众撤离或指导采取简易有效的控制保护措施。厂内环境监测人员协助专业队伍完成。

⑵现场急救：在事故现场，化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、化学灼伤、烧伤、冻伤等。必须对受伤人员进行紧急救护，减少伤害。一般急救原则：

对受到化学伤害的人员进行急救时，几项首先要做的紧急处理是：

①置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏停止者立即进行胸外心脏挤压。

②皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。

③眼睛污染时，立即提起眼脸，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。

④当人员发生冻伤时，应迅速复温。复温的方法是采用40℃～42℃恒温热水浸泡，使其在15～30min内温度提高至接近正常。在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染。

⑤当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

⑥口服者，可根据物料性质，对症处理；有必要进行洗胃。

⑦经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

现场急救注意事项：

①进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。

②应将受伤人员小心地从危险的环境转移到安全的地点。

③应至少2～3人为一组集体行动，以便互相监护照应，所用的救援器材必须是防爆的。

④急救处理程序化，可采取如下步骤：先除去伤病员污染衣物—然后冲洗—共性处理—个性处理—转送医院。

⑤处理污染物。要注意对伤员污染衣物的处理，防止发生继发性损害。

⑥急救时需注意口对口的人工呼吸及冲洗污染的皮肤或眼睛时要避免进一步受伤。

- 6.6.18人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

在发生重大化学事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到的镇区、村庄居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

紧急疏散时应注意：

①如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品，并有相应的监护措施。

②应向上风方向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

③不要在低洼处滞留。

④要查清是否有人留在污染区与着火区。

紧急隔离带是以紧急隔离距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内；下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围，即该范围内的居民处于有害接触的危险之中，可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施，并保持通讯畅通以听从指挥。由于夜间气象条件对毒气云的混和作用要比白天小，毒气云不易散开，因而下风向疏散距离相对比白天的远。

紧急隔离及疏散范围示意见图6.6-3。

图6.6-3   紧急疏散俯视范围示意图

疏散示意图说明：根据物料的泄漏量确定紧急隔离半径（R）和下风向疏散距离（L），以泄漏源为原点，R为半径的区域为紧急隔离区，L为半径的区域为泄漏最大影响范围。

疏散区域的确定：以下风向为正X轴，与X轴垂直方向为Y轴，与X轴成30°角的直线和疏散界在下风向相交，确定两点（A、B），沿Y轴方向，长度为R确定两点（C、D），则A、B、C、D包含的面积即为疏散区域。

- 6.6.19应急培训计划

企业根据实际需要，应建立各种不脱产的专业救援队伍，包括抢险抢修队、医疗救护队、义务消防队、通讯保障队、治安队等，救援队伍是化学事故应急救援的骨干力量，担负企业各类重大化学事故的处置任务。

现场医疗救护：及时有效的现场医疗救护是减少伤亡的重要一环。

生产单元每个职工都应学会心肺复苏术。一旦发生事故出现伤员，首先要做好自救互救；发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。

应急计划制定后，要加强对各救援队伍的培训。指挥领导小组要从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

- 6.6.20火灾应急措施及事故池分析

（1）火灾预防

①车间内严禁吸烟和使用明火，同时配备消防设备；

②电气安装应能够充分满足消防用电的要求，其内部输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散通道符合安全要求；

③仓库须配备防火、防渗漏的干沙，或其他不燃烧的吸附材料。

（2）火灾应急措施

如生产线或原料库发生火灾，首先切断电源，然后使用消防灭火剂对火苗进行扑灭。如火势较大，立即向单位领导、119消防部门、120医疗急救部门电话报警，现场指挥人员应当立即组织自救，主要自救方式为使用消防器材，如使用灭火器、灭火栓取水等方法进行灭火，在可能的情况下，采取有效措施转移有可能引燃或引爆的物料。

建设单位在污水外接管口及雨水排口安装截留阀，当发生火灾事故时关闭污水外接管口及雨水排口的截留阀，防止消防尾水流向外环境。

由于事故情况下一旦消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对车间地面进行硬化，并对其设置导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。

参照《水体污染防控紧急措施设计导则》，应急事故水池应考虑多种因素确定。

应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V 总＝（V1＋V2＋V3）max＋V4-V5

注：计算应急事故废水量时，装置区或仓储区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

V1——最大一个容量的设备或储存桶，本次扩建项目无储罐，V1=0m3。

V2——在装置区或仓储区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或储存桶（最少三个）的喷淋水量。

发生事故时的消防水量，m3；

V 2 =Q消t消

Q消——发生事故使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本次扩建项目事故持续时间假定为1h）；

生产区发生事故消防水用量为：消防水量为 20L/s，消防时间为1.0h，则V2=72m3。

V3——为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量；

V3=10qF

q—降雨强度，mm；按平均日降雨量：

q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。    

事故雨水按一次降雨量进行计算，根据统计资料，宿迁市近年来降雨量为988.4mm，降雨次数按25次核算，一次降雨量约39.5mm，项目初期雨水污染区主要为生产车间周边区域，根据企业提供资料，汇水面积约为500m2，则一次降雨污染水量V3=19.75m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集池的生产废水量（m3），项目发生事故时，需将污水转移至事故应急池，项目废水产生量按30分钟，V4取值300m3。

V5——事故废水管道容量。本次扩建项目不考虑管道容量，V5=0。

通过以上基础数据可计算得本次扩建项目的事故池容积约为：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5＝（0+72+19.75）+300-0=391.75m3

根据上述计算结果，本次扩建项目应设置事故池容积为400m3，可满足事故状态下废水暂存。

（3）事故应急体系

本次扩建项目事故废水防范和处理应按照相关规范进行设计，流程见图6.6-1。

图6.6-1  事故废水防范和处理流程示意图

废水收集流程说明：

全厂实施清污分流和雨污分流。雨水系统收集雨水、清下水，污水系统收集生产废水。

正常生产情况下，阀门2开启，阀门1关闭，事故状况下，消防尾水流入雨水系统时通过开启阀门1，自留至事故池；生产废水等接管至污水站时，如达不到污水站接管标准，则关闭阀门2，送入事故池暂存。事故池收集的事故水通过泵分批分次送厂内污水处理站处理，处理达到接管标准后排入污水处理厂集中处理。

采取上述相应措施后，由于消防尾水、事故废水排放而发生周围地表水污染事故的可能性极小。

- 6.6.21环保与应急管理联动

根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）及《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办[2020]16号）文相关文件精神要求中“二、建立危险废物监管联动机制”：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。
“三、建立环境治理设施监管联动机制”：企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、废气治理（如RTO焚烧炉）、固体危废治理、噪声治理、放射性治理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

本次扩建项目建成后企业须落实以下安全风险管理要求：

（1）对厂区的污水处理装置、固体危废治理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，确保内部污染防治设施稳定运行并建立管理责任制度。

（2）在项目施工期严格依据标准规范及设计图纸建设相关环境治理设施。项目施工期设施设备安装及设计应严格按照安全评价中的布局要求进行布置及设计。

（3）制定危废管理台账，做好从危废产生、收集、贮存、运输、接收全过程的追踪记录，建立准确完整的管理台账，做到全流程可追溯；制定危废管理计划并报属地生态环境部门备案。

（4）加强职工安全防范教育，项目投运后严格执行安全生产的要求。定期演习事故应急预案。

- 6.6.22风险分析结论和建议

通过风险防范措施的设立和应急预案的建立，可以较为有效的最大限度防止风险事故的发生和有效处置，结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，车间发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。

- 6.7环保投资及三同时一览表

本次扩建项目环保投资为603万元，占总投资额的2.74%，从经济上讲是完全可行的。

6.7-1 本次扩建项目环保投资估算及三同时验收一览表

| 项目名称 |  | 年产10000万米印花布项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施 （设施数目、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达标准 | 环保投资 （万元） | 完成时间 |
| 废气 | 有组织 | 3#车间 | 定型 | 非甲烷总烃 | 采用1套水喷淋+静电式油烟净化器+1个15米高排气筒（DA004） | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中其他行业NMHC排放标准（NMHC≤60mg/m3） | 20 | 与本次扩建项目同步实施 |
|  |  |  | 转移印花 | 非甲烷总烃 | 采用1套二级活性炭吸附装置+1个15米高排气筒（DA006 |  | 10 |  |
|  |  |  | 天然气燃烧 | SO2、NOx、烟尘 | 1个15米高排气筒（DA005） | 江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728- -2019）表1中标准 | 1 |  |
|  |  | 织布污水处理站恶臭 |  | 氨气、硫化氢 | 采用1套生物洗涤塔+1个15米高排气筒（DA007） | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 5 |  |
|  |  | 印花污水处理站恶臭 |  | 氨气、硫化氢 | 采用1套生物洗涤塔+1个15米高排气筒（DA008） |  | 5 |  |
|  | 无组织组织 | 3#车间 |  | 非甲烷总烃 | 提高废气收集效率，加强绿化，合理布置 | 无组织非甲烷总烃执行江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中NMHC无组织排放监控浓度限值、厂区内无组织非甲烷总烃执行江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内NMHC无组织排放限值 | 10 |  |
|  |  | 织布污水处理站、印花污水处理站 |  | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 提高污水池的密闭性，加强绿化等 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界浓度限值 | 10 |  |
| 废水 |  | 印花废水、水喷淋废水 |  | pH、色度、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、LAS、锑 | 印花废水处理站（调节+气浮池+水解酸化+A/O池+二沉池+混凝沉淀+砂滤+超滤+RO系统），1780t/d | 满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及修改单中表2“间接排放”浓度限值要求并满足城东污水厂二期接管要求；中水回用设施满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）回用漂洗工段要求 | 400 |  |
| 噪声 |  | 设备噪声 |  | / | 低噪声设备；建筑物隔声；设备减震等 | 达GB12348-2008中3级标准 | 37 |  |
| 固废 |  | 危险废物 |  | 废活性炭、染料、助剂和油墨直接接触包装物、废机油等 | 危废仓库21m2，依托现有 | 零排放 | / |  |
|  |  | 一般固废 |  | 废布、废转印纸、印花废水污泥、废过滤介质等 | 一般固废仓库100m2，依托现有 |  |  |  |
| 事故应急措施 |  | 厂区设置400m3的事故池1座，本次扩建项目风险防范设备等风险防范措施，并制定事故预防措施、风险应急预案、监管、建立制度等。 |  |  |  | 确保事故发生时对环境的影响较小 | 100 |  |
| 环境管理 （机构、监测能力） |  | 安环部，负责全公司的环境管理。将各产品的工艺、污染防治措施及相应的环保工作纳入集中管理，列入公司管理计划和内容 |  |  |  | 实现有效环境管理 | / |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪表等） |  | 废水排口、排气筒、危废堆场、高噪声设备处等处应按照规范设置标识，醒目处树立环保图形标志牌。本次扩建项新增排气筒5根15米高，各排气筒均应设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔，其总数目和位置须按《固定污染物源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求设置。 |  |  |  | 实现有效监管 | 5 |  |
| “以新带老”措施 |  | 本次扩建项目对纺织污水站废气进行有组织收集处理，新增加一个事故池 |  |  |  |  | / |  |
| 总量控制 |  | 废气：非甲烷总烃2.8t/a、SO21.92 t/a、NOx3.35 t/a、烟尘0.144t/a；废水：污水排放量150000t/a，COD30t/a，氨氮3t/a，总磷0.225t/a，总氮4.5t/a。项目废水总量指标在城东污水处理厂二期总量内进行平衡，不另行申请。 |  |  |  |  | / |  |
| 区域解决问题 |  | 无 |  |  |  |  | / |  |
| 卫生防护距离设置 |  | 根据计算，本次扩建项目不设置大气环境防护距离。 |  |  |  |  | / |  |
| 合计 |  | / |  |  |  |  | 603 | / |

# 7环境经济损益分析

- 7.1 经济效益分析

本次扩建项目的运行经费有可靠的保证，有良好的经济效益与发展前景。本次扩建总投资约22000万元，其中环保总投资为603万元，占总投资额的2.74%。本次扩建达产后正常年份税后利润总额为4900万元。本次扩建项目所得税后的项目投资财务内部收益率（FIRR）为15%，高于项目设定的基准收益率，本次扩建在财务上可以被接受；所得税后投资回收期（Pt）为6.53年（含建设期），在投资方设定的期限内，项目能较快收回投资。项目资本金内部收益率（税后）30.79%，大于资本金税后基准收益率。表明本次扩建项目有一定的经济效益，并具有一定的抗风险能力。

综上所述，本次扩建项目在经济上是可行。

- 7.2 环境效益分析

根据工程分析，本次扩建项目建成投产后所产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染物会对环境产生一定的影响。因此，必须采取相应的环保措施，以保证将项目建设对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

经对本次扩建项目拟采取的环保措施进行估算，本次扩建项目用于环境保护方面的投资约需603万元，占总投资额的2.74%，企业能够承受。

- 7.3 社会效益分析

本次扩建项目建成投产将在以下几个方面产生社会效益：

（1）促进地区经济发展。本次扩建项目经济效益良好，除上交国家一定利税外，还能促进本地区相关企业发展，为地方经济和国民经济发展起着积极推动作用，而且还可以刺激和带到当地运输等相关产业的发展；

（2）提供就业岗位，为社会安定作出贡献；

（3）推动当地社会文化的健康发展。运营后将进一步引进先进的生产管理理念，企业员工在生产、工作的同时，可以亲身感受、学习企业发展的先进经营理念、现代化的管理模式和新的生产技术，这对提高员工的文化知识水平， 提升项目所在地的整体形象具有积极的推动作用。

综上分析，本次扩建项目社会效益十分突出。

# 8 环境管理与监测计划

为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目所在区域及其周围环境的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区域需要进行相应的环境管理。

加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本次扩建项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。

## 8.1 环境管理

- 8.1.1环境管理基本原则

企业在开展环境管理工作时，应遵守国家和省、市的有关法规，针对本企业的特点，应遵守以下基本原则：

（1）环境保护必须与生产运营同步发展

企业应做到环境保护和生产建设协调发展，这应成为企业环保工作的指导方针。公司应树立起企业的眼前利益和长远利益、局部利益和社会整体利益、生产经济利益和环境利益相统一的观点，正确处理和调节经济活动。环境管理是企业管理的一个重要组成部分，应贯穿到生产的全过程中。企业环境管理指标可纳入企业发展计划中，作为企业整体形象的一个考核指标，同时下达、同时考核，并作为企业经济责任制内容进行检查，真正做到经济效益、环境效益、社会效益三者的统一。

（2）全面规划、综合治理

将环境保护工作纳入企业整体规划中，发动各部门，从各方面防治环境污染。同时，企业的环境保护工作必须同该区域的环境保护计划和目标相适应；增加的污染负荷必须与环境容量相适应。并且，在企业的发展计划中，除了要有专门的环境保护篇章，而且在原料、生产、销售、售后服务、宣传、培训计划中都应包含环境保护的内容。同时，可制定相应的实施步骤和行动计划，确保综合的污染防治目标的实现。

（3）防治结合、预防为主

控制污染宜采取防治结合、预防为主、管治结合、综合治理等手段和办法，以获得最佳的环境效益。

（4）依靠先进的科学保护好环境

要合理利用资料、能源、提高综合利用水平；把治理“三废”、综合利用和技术改造有机结合起来，最大限度地把“三废”消除在生产过程中。

（5）提高环境保护意识

加强全公司员工的环境保护意识，专业管理和群众管理相结合，提高公众参与，采纳合理建议，同时，要加强宣传和沟通。

- 8.1.2环境管理机构

项目建成后可由现有的环境管理机构，环保管理人员，继续负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。根据国家法律法规的有关规定和运行维护及安全技术规程等，制定详细的环境管理规章制度并纳入企业的日常管理。环保管理人员具体职责包括：

（1）依据环境保护、安全生产等方面的法律、法规、标准以及其他要求，制定企业环境管理、安全生产的规章制度，如污染源核实、环境监测、排污口整治、污染治理设施使用维护等有关管理制度和规定。

（2）开展日常环境监测工作，负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方环保部门。

（3）落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监督检查。

（4）检查监督环保设备、污染治理装置、安全消防措施的运行管理情况，负责处理各类污染事故以及相应的应急方案。

（5）负责企业环保安全管理教育和培训。

- 8.1.3环境管理制度

公司在运营过程，应依据当前环境保护管理要求，制定公司内部的环境管理制度：

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本次扩建项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制竣工环保验收监测报告。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

（2）排污许可证制度

建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

（3）环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（4）污染治理设施管理制度

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

（5）报告制度

执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。

建设单位应定期向园区及属地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。本次扩建项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向环保部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。

（6）环保奖惩制度

企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。

（7）信息公开制度

建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。

（8）污染防治设施配用电监测与管理系统

目前，本市已建立“有动力污染治理设施用电监管云平台”，并覆盖全市重点企业。排污企业为配用电监测与管理系统安装运行维护的责任主体，负责配用电监测与管理系统的安装、运行、维护。建设单位应按要求为所有有动力污染防治设施须安装配用电监测与管理系统终端，并建立配用电监测与管理系统的运行、维护制度。企业要选择符合《宿迁污染防治设施配用电监测与管理系统技术方案》要求的设备，组织安装并投入使用，实现与市环保局联网，纳入全市污染防治设施在线监控系统，不断完善在线监控设施监控监管制度。

（9）应急制度

建设单位应当在本次扩建项目验收之前按规范编制“突发环境事件应急预案”报环保主管部门进行备案。针对工程的特点以及可能出现的风险，首先需要采取有针对性的预防措施，避免环境风险事故发生。各种预防措施必须建立责任制，落实到部门(单位)和个人。一旦发生环境污染事故，按应急预案采取措施，控制污染源，使污染程度和范围减至最小。

（10）建立环境管理体系，进行ISO14000认证

项目建成后，为使环境管理制度更完善，有效，建议按ISO14001要求建立、实施和保持环境管理体系，确保公司产品、活动、服务全过程满足相关方和法律、法规的要求，从而对环境保护作出更大贡献。

- 8.1.4施工期环境管理要求

建设单位应采取以下环境监测和管理措施：

（1）工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款。其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声污染，废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。

（2）建设单位应设置兼职环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。重点关注施工过程中对地下管线和现有构筑物的保护和避让；施工过程中储罐管线的铺设等操作。

（3）加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。

（4）定时监测施工场地和附近地带大气中TSP和飘尘的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械的噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。

（5）施工期，专职环境管理人员应记录以下资料：

①施工前的环境质量现状监测数据；

②施工过程中各项环保措施的落实情况，特别是扬尘、噪声防治措施的落实情况；

③施工过程中对厂区内现有管线、绿地、其他构筑物等的保护、避让措施及落实情况；

④施工过程中的风险防范、应急措施及落实情况。

- 8.1.5运营期环境管理要求和措施

运营期环境管理要求和措施见表 8.1-1。

表 8.1-1 运营期环境管理要求和措施

| 项目 | 运营期环境管理要求和措施 |
| --- | --- |
| 环境管理措施 | ①设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理。②加强对厂内职工的环保宣传、教育工作，制定厂内生产环境管理规章制度要上墙贴。 ③各项环保设施的管理纳入到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员，确保运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料完善。 ④配备 1～2 名环境管理人员，负责运营期各项环保措施落实、运行情况。 |
| 废气控制措施 | ①按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，建设项目废气排放口，废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 ②严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维检制度，由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 ③根据《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函[2018]12 号）、《关于开展全省固定污染源废气挥发性有机物检查监测工作的通知》（苏环办[2018]148 号）的要求，企业应定期进行采样监测。 |
| 噪声控制措施 | ①固定噪声污染源对边界影响最大处，设置噪声监测点，同时设置标志牌。②合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理，在主体建筑设计中，墙体要采取隔声、吸声效果好的建筑材料，采用隔声门窗；并充分利用距离衰减。③选用低噪声设备，在设备运行时，加强设备维修与日常保养，使之正常运转。④较大的噪声源在设备安装时，须对噪声源进行屏蔽、隔声、减振、消声，以控制厂界噪声达标。 |
| 废水处理措施 | ①根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置排污口，本次扩建项目依托现有项目现有雨水、污水排口，并设置标志牌；废水排口和雨水排口附近醒目处应设立环保图形标志牌，标明排放的主要污染物名称等。②严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维检制度，由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。③厂内污水总排放口定期进行监测。 |
| 固废处理措施 | ①危险废物在危废暂存场所暂存，按照《危险废物贮存污染控制标准》建设，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）中的要求设置环境保护图形标志。②项目产生危险废物均委托有资质单位处置；含油废抹布混入生活垃圾，全部环节豁免，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一起委托环卫部门清运；一般固废外售综合利用。 |
| 排污许可证制度 | 排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料，项目投产后，按照规范要求，及时申请排污许可证。 |

- 8.1.6 排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。具体要求见表 8.1-2。

表 8.1-2 各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | DW001 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 清下水、雨水排口 | YS001 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | DA001 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 固废暂堆场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 危废暂存库 | GF-02 | 警告标志 | 骷髅型 | - | - |
| 注：①固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌；②建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 |  |  |  |  |  |

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（97）122号文）的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量。

（1）废水及雨水排口：本次扩建项目依托现有项目雨水、污水排口，废水排口及雨水排口标明主要污染物名称、废水排放量等信息，并在适当位置设立环保图形标志牌。

（2）废气排放口：本次扩建项目新增5根排气筒。各排气筒均应设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔，其总数目和位置须按《固定污染物源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求设置。

（3）地下水：设置1个地下水监测井，监测井设明显标识牌，井（孔）口应高出地面0.5~1.0m，井（孔）口安装盖（保护帽），孔口地面应采取防渗措施，井周围应有防护栏。建立地下水防渗措施检漏系统，并保持系统有效运行。

（4）固废：本次扩建项目危险废物利用危废暂存场，委托有资质单位进行处置；所有固体废物实现零排放。

（5）噪声：本次扩建项目新增高噪声设备需按照要求设置了高噪声源的标志，采取隔声等降噪措施，使噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

## 8.2污染物排放管理要求

- 8.2.1污染物排放清单

本次扩建项目排放的污染物种类、排放浓度及排放量等详见表8.2.1-1。

表8.2.1-1  本次扩建项目有组织废气污染物排放口信息统计表

| 生产设施名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 污染治理措施 | 放口编号 | 排放口高度（m） | 有组织排放口风量(m3/h) | 污染物种类 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放标准 |  | 排放口 | 排放时段/规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |  |  |
| 3#车间 | 定型废气 | 非甲烷总烃 | 1套水喷淋+静电净化除油 | DA004 | 15 | 16000 | 非甲烷总烃 | 22.9 | 0.37 | 2.64 | 60 | 2.0 | 一般排放口 | 连续 |
|  | 天然气燃烧废气 | SO2 | / | DA005 | 15 | 7183.5 | SO2 | 11.5 | 0.27 | 1.92 | 80 | / | 一般排放口 | 连续 |
|  |  | NOx |  |  |  |  | NOx | 20.07 | 0.47 | 3.35 | 180 | / |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  | 烟尘 | 0.86 | 0.02 | 0.144 | 20 | / |  |  |
|  | 转移印花废气 | 非甲烷总烃 | 1套二级活性炭吸附装置 | DA006 | 15 | 15000 | 非甲烷总烃 | 1.48 | 0.02 | 0.16 | 60 | 2.0 | 一般排放口 | 连续 |
| 织布污水处理站恶臭 |  | NH3 | 1套生物洗涤塔 | DA007 | 15 | 5000 | NH3 | 3.22 | 0.016 | 0.12 | / | 4.9 | 一般排放口 | 连续 |
|  |  | H2S |  |  |  |  | H2S | 0.26 | 0.001 | 0.009 | / | 0.33 |  |  |
| 印花污水处理站恶臭 |  | NH3 | 1套生物洗涤塔 | DA008 | 15 | 5000 | NH3 | 1.89 | 0.01 | 0.07 | / | 4.9 | 一般排放口 | 连续 |
|  |  | H2S |  |  |  |  | H2S | 0.16 | 0.0008 | 0.006 | / | 0.33 |  |  |

表8.2.1-2  本次扩建项目无组织废气污染物排放口信息统计表

| 生产设施名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 排放速率 | 排放量 | 浓度限值 | 排放时段/规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （kg/h） | （t/a） | (mg/m3) |  |
| 3#车间 | 定型、转移印花 | 非甲烷总烃 | 0.2 | 1.49 | 4.0 | 连续 |
| 织布废水污水处理站 | 污水处理 | NH3 | 0.0042 | 0.03 | 1.5 | 连续 |
|  |  | H2S | 0.00042 | 0.003 | 0.06 | 连续 |
| 印花废水污水处理站 | 污水处理 | NH3 | 0.003 | 0.02 | 1.5 | 连续 |
|  |  | H2S | 0.0001 | 0.001 | 0.06 | 连续 |

表8.2.1-3  本次扩建项目废水污染物排放口信息统计表

| 名称 | 污染物种类 | 污染治理设施工艺 | 排放口编号 | 排放去向 | 排放口 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 排放口 | 排放时段 /规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 废水量（t/a） | 名称 | （mg/m3） | （t/a） | 类型 |  |
| 印花废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、LAS、锑 | 印花废水污水站（格栅+中和调节+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化+二沉+混凝沉淀） | DW001 | 城东污水处理厂二期 | 150000 | COD | 200 | 30 | 一般 | 间歇 |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 50 | 7.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 100 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 20 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 30 | 4.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.5 | 0.225 |  |  |
| / |  |  |  |  |  | 石油类 | 8 | 1.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LAS | 20 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锑 | 0.1 | 0.015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 盐分 | 5000 | 750 |  |  |

表8.2.2-3  本次扩建项目全厂固体废物排放口信息统计表

| 序号 | 生产设施名称 | 对应产污环节名称 | 固体废物名称 | 固体废物属性 | 固体废物类别及代码 | 产生量（t/a） | 危险特性鉴别方法 | 厂内储存措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印花布生产 | 检验等 | 废布 | 一般固废 | 99 | 26 | 《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）、 《国家危险废物名录》（2021版） | 一般固废仓库，100m3、危废仓库，21m3 | 0 |
|  |  | 转移印花 | 废活性炭 | 危险固废 | HW 900-039-49 | 3.15 |  |  | 0 |
|  |  |  | 废转印纸 | 一般固废 | 99 | 20.2 |  |  | 0 |
|  |  | 生产过程 | 染料、助剂和油墨直接接触包装物 | 危险固废 | HW 900-041-49 | 3.75 |  |  | 0 |
| 2 | 印花污水处理系统 | 印花线污水处理 | 印花废水污泥 | 一般固废 | 99 | 308.5 |  |  | 0 |
|  |  |  | 废过滤介质 | 一般固废 | 99 | 2 |  |  |  |
| 3 | / | 设备运行及检修 | 废机油 | 危险固废 | HW 900-214-08 | 2 |  |  | 0 |

- 8.2.2总量清单

根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》、《关于印发江苏省建 设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等有关法律、法规和政策，项目需实施总量控制。

根据《“两减六治三提升”专项行动方案》要求，到2020年，重点行业工艺装备、污染治理水平显著提升，污染治理设施稳定有效运行。本次扩建项目在环保设施落实并正常运行的条件下可以确保污染治理水平显著提升，新增总量较小。

#### 8.2.2.1 实施总量控制的项目

根据该项目的排污特征并结合江苏省发展计划委员会和江苏省环境保护厅《江苏省污染物排放总量控制计划》（苏计区域发[2002]448 号）以及《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）确定本次扩建项目的总量控制项目：

废水：总量控制因子为废水量、COD、NH3-N、总氮、TP；总量考核因子为BOD5、SS、石油类、LAS、锑。

废气：总量控制因子为烟尘、SO2、NOx、VOCs；总量考核因子为硫化氢、氨气。

固体废物：总量控制因子为固体废物排放量。

#### 8.2.2.2 污染物排放总量

根据本次扩建项目的工程分析和采用的污染防治措施，本次扩建项目污染物的排放总量指标见表8.2.2-1，全厂污染物的排放总量指标见表8.2.2-2。

表8.2.2-1   本次扩建项目污染物总量建议指标  （单位：t/a）

| 种类 | 污染物名称 |  | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 474545.2 | 324545.2 | 150000 | 150000 |
|  | COD |  | 702.1 | 672.1 | 30 | 7.5 |
|  | BOD5 |  | 147.9 | 140.4 | 7.5 | 1.5 |
|  | SS |  | 163.2 | 148.2 | 15 | 1.5 |
|  | 氨氮 |  | 59.2 | 56.2 | 3 | 0.75 |
|  | 总氮 |  | 68.3 | 63.8 | 4.5 | 2.25 |
|  | 总磷 |  | 1.36 | 1.135 | 0.225 | 0.075 |
|  | 石油类 |  | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 0.15 |
|  | LAS |  | 27.3 | 24.3 | 3 | 0.075 |
|  | 锑 |  | 0.68 | 0.665 | 0.015 | 0.015 |
|  | 盐分 |  | 2372.7 | 1622.7 | 750 | 750 |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 27.21 | 24.41 | 2.8 |  |
|  |  | SO2 | 1.92 | 0 | 1.92 |  |
|  |  | NOx | 3.35 | 0 | 3.35 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.144 | 0 | 0.144 |  |
|  |  | NH3 | 0.46 | 0.27 | 0.19 |  |
|  |  | H2S | 0.037 | 0.022 | 0.015 |  |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1.49 | 0 | 1.49 |  |
|  |  | NH3 | 0.05 | 0 | 0.04 |  |
|  |  | H2S | 0.004 | 0 | 0.004 |  |
| 固废 | 一般固废 |  | 356.7 | 356.7 | 0 |  |
|  | 危险废物 |  | 7.9 | 37.95 | 0 |  |

表8.2.2-2  项目全厂污染物总量建议指标

| 污染物名称 |  | 扩建前(已建+在建) |  | 本次扩建项目 |  |  | 以新带老削减量 | 扩建后全厂 | 扩建前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已建 | 在建 | 产生量 | 削减量 | 接管量 |  |  |  |
| 废 水 | 废水量 | 56862 | 105624 | 474545.2 | 324545.2 | 150000 | 0 | 312486 | +150000 |
|  | COD | 2.5389 | 4.7376 | 702.1 | 672.1 | 30 | 0 | 37.2765 | +30 |
|  | BOD5 | / | / | 147.9 | 140.4 | 7.5 | 0 | 7.5 | +7.5 |
|  | SS | 0.9531 | 1.7847 | 163.2 | 148.2 | 15 | 0 | 17.7378 | +15 |
|  | 氨氮 | 0.012 | 0.024 | 59.2 | 56.2 | 3 | 0 | 3.036 | +3 |
|  | 总氮 | / | / | 68.3 | 63.8 | 4.5 | 0 | 4.5 | +4.5 |
|  | 总磷 | 0.00142 | 0.00284 | 1.36 | 1.135 | 0.225 | 0 | 0.22926 | +0.225 |
|  | 石油类 | 0.0852 | 0.1583 | 9.1 | 7.9 | 1.2 | 0 | 1.4435 | +1.2 |
|  | LAS | / | / | 27.3 | 24.3 | 3 | 0 | 3 | +3 |
|  | 锑 | / | / | 0.68 | 0.665 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
|  | 盐分 | / | / | 2372.7 | 1622.7 | 750 | 0 | 750 | +750 |
| 废 气 | 非甲烷总烃 | / | / | 2.8 |  |  | 0 | 2.8 | +2.8 |
|  | VOCs | 0.3645 | 1.899 | / |  |  | 0 | 2.2635 | 0 |
|  | SO2 | / | 0.112 | 1.92 |  |  | 0.112 | 1.92 | +1.808 |
|  | NOx | / | 0.2688 | 3.35 |  |  | 0.2688 | 3.35 | +3.0812 |
|  | 颗粒物 | / | 0.7056 | 0.144 |  |  | 0.7056 | 0.144 | -0.5616 |
|  | NH3 | / | / | 0.19 |  |  | 0 | 0.19 | +0.19 |
|  | H2S | / | / | 0.015 |  |  | 0 | 0.015 | +0.015 |
| 固 废 |  |  |  | / |  |  | / | 0 | 0 |

#### 8.2.2.3总量控制途径分析

现有项目（已建+扩建）：

（1）废气污染物总量控制途径

现有项目废气污染物排放量为：有组织VOCs2.2635t/a、烟尘0.7056t/a，SO20.112t/a、NOx 0.2688t/a；

（2）废水

现有项目污染物排放至城东污水处理厂二期，最终达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 A 标准后最终排入淮泗河，可实现达标排放，对其水质影响不大。

现有项目废水接管量为162486 t/a、COD7.2765t/a、SS2.7378 t/a、石油类0.2435 t/a、氨氮0.036t/a、总磷0.00432t/a；进入环境量：废水量162486t/a、COD7.2765t/a、SS1.62 t/a、石油类0.2435 t/a、氨氮0.036t/a、总磷0.00432t/a。

废水总量在城东污水处理厂二期内平衡。

（3）固体废物总量控制途径

现有项目的各类固废均得到有效的处置和利用，固体废物排放量为零。

本次扩建项目：

（1）废气污染物总量控制途径

本次扩建项目新增废气污染物排放量为：烟尘0.144t/a，SO21.92t/a、NOx 3.35t/a、非甲烷总烃2.8t/a、NH3 0.19t/a、H2S 0.015t/a；向宿迁市泗阳生态环境局总量科申请。

（2）废水

本次扩建项目污染物排放至城东污水处理厂二期，最终达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 A 标准后最终排入淮泗河，可实现达标排放，对其水质影响不大。

本次扩建项目新增废水接管量为150000t/a、COD30t/a、BOD57.5t/a、SS15t/a、氨氮3t/a、总氮4.5t/a、TP0.225t/a，石油类1.2t/a、LAS3t/a、锑0.015t/a、盐分750t/a；排放量为废水150000t/a、COD7.5t/a、BOD51.5t/a、SS1.5t/a、氨氮0.75t/a、总氮2.25t/a、TP0.075t/a，石油类0.15t/a、LAS0.075t/a、锑0.015t/a、盐分750t/a。

废水总量在城东污水处理厂二期内平衡。

（3）固体废物总量控制途径

本次扩建项目的各类固废均得到有效的处置和利用，固体废物排放量为零。

项目全厂：

（1）废气污染物总量控制途径

项目全厂废气污染物排放量为：有组织烟尘0.144t/a，SO21.92t/a、NOx 3.35t/a、VOCs 2.2635t/a、非甲烷总烃2.8t/a、NH3 0.19t/a、H2S 0.015t/a；

（2）废水

项目全厂污染物排放至城东污水处理厂二期，最终达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 A 标准后最终排入淮泗河，可实现达标排放，对其水质影响不大。

项目全厂新增废水接管量为312486t/a、COD37.2765t/a、BOD57.5t/a、SS17.7378t/a、氨氮3.036t/a、总氮4.5t/a、TP0.22926t/a，石油类1.4435t/a、LAS3t/a、锑0.015t/a、盐分750t/a；排放量为废水312486t/a、COD14.7765t/a、BOD51.5t/a、SS3.12t/a、氨氮0.786t/a、总氮2.25t/a、TP0.07932t/a，石油类0.15t/a、LAS0.075t/a、锑0.015t/a、盐分750t/a。

（3）固体废物总量控制途径

本次扩建项目全厂的各类固废均得到有效的处置和利用，固体废物排放量为零。

## 8.3监测计划

监测计划主要包含污染源监测、环境质量检测以及环境应急监测等，监测因子、布点、频次、监测数据采集、处理、采样分析等方法按照《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）等文件的要求进行，详见表8.3-1。

表8.3-1 本次扩建项目环境监测计划表

| 监测计划 | 类别 |  | 监测因子 | 监测布点与频次 | 监测数据采集、处理、采样分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废水 |  | 流量、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、LAS、锑 | 印花废水污水站设施进口、排放口， COD、氨氮、流量自动监测，SS1次/周，其他1次/季度 | 《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002） |
|  | 废气 | DA004 | 非甲烷总烃 | 1次/季 | 《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007） |
|  |  | DA005 | SO2、NOx、烟尘 | 1次/年 |  |
|  |  | DA006 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |  |
|  |  | DA007 | 氨气、硫化氢 | 1次/半年 |  |
|  |  | DA008 | 氨气、硫化氢 | 1次/半年 |  |
|  | 厂界无组织废气 |  | 氨气、硫化氢、非甲烷总烃 | 厂界，1次/半年 | 《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2017） |
|  | 噪声 |  | 等效连续A声级 | 厂界噪声每季度监测一天（昼夜各1次） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 环境质量监测 | 地表水 |  | TN、石油类 | 项目周边地表水体，1次/季度 | 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002） |
|  | 声环境 |  | 等效连续A声级 | 对厂界噪声每季度监测一次，在每个厂界设测点4个，每次分昼间、夜间进行 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
|  | 土壤 |  | pH值、铅、镉、砷、六价铬、铜、镍、汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[a]荧蒽、苯并[b]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 在厂内布设1个土壤，每年监测1次 | 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004） |
|  | 地下水 |  | pH、氨氮、耗氧量、总氮、石油类、锑 | 充分利用现状监测井，在项目所在地、上游、下游各布设一个地下水跟踪监测点。可每年在枯水期采样一次进行监测 | 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004） |
| 环境应急监测 | 环境空气 |  | 非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度 | 厂界监控点及周边区域内的保护目标。1次/2h，初始加密监测，视污染物浓度递减 | 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010） |
|  | 地表水 |  | pH、SS、COD、氨氮、总氮、总磷、色度、石油类、锑等。根据事故类型和排放物质确定。 | 根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：事故池进出口、厂区废水总排口、雨水总排口、以及周边地表水等。1次/2h，初始加密监测，视污染物浓度递减。 |  |

## 8.4本次扩建项目竣工验收监测计划

根据相关法律、法规的要求以及国家、省、市以及地方的环保要求，项目建成后应开展建设项目环境保护设施竣工验收。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

1、验收报告的编制

验收条件：建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告(可委托有能力的技术机构编制)。环境保护设施未与主体工程同时建成的，应当取得排污许可未取得的，不得对该建设项目进行调试。

验收监测报告内容应包括但不限于以下内容：验收项目概况、验收依据、工程建设情况、主要污染源及环境保护设施、环评结论与建议及环评批复要求、验收执行标准、验收监测内容、质量保证和质量控制、验收监测结果及分析、验收结论和建议、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表、相关附件等。

验收监测：调试期间，建设单位需对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行監测。验收监测需在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。竣工验收监测计划主要从以下几方面入手：

(1)各种资料手续是否完整。

(2)各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件。

(3)按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。

(4)现场监测

包括对废气(各废气处理设施的进出口)、废水(污水处理厂的进水、出水)、噪声(厂界噪声)等处理情况的测试，进而分析各种环保设施的处理效果；按照本报告污染物排放清单，通过对污染物的实际排放浓度和排放速率与相应的标准的对比，判断污染物是否达标排放；通过污染物的实际排放浓度和烟气流量测算出各污染物的排放总量，分析判断其是否满足总量控制的要求；对周围环境敏感点环境质量进行验证；厂界无组织废气度的监测等。各监测布点按相关标准要求执行，监测因子应覆盖项目所有污染因子。

(5)环境管理的检查

包括对各种环境管理制度、固体废物(废液)的处置情况是否有完善的风险应急措施和应急计划、各排污口是否规范化等其它非测试性管理制度的落实情况。

(6)对环境敏感点环境质量的验证，大气环境防护距离和卫生防护距离的落实等。

(7)现场检查

检查各种设施是否按“三同时”要求落实到位，各项环保设施的施工质量是否满足要求，各项环保设施是否满足正常运转等。是否实现“清污分流、雨污分流”。

(8)是否有完善的风险应急措施和应急计划。

(9)竣工验收结论与建议。

(10)污染物排放总量是否满足环评批复要求

(11)是否具备非正常工况情况下的污染物控制方案和设施

2、成立验收工作组

验收报告编制完成后，建设单位需组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书(表)编制机构、验收监测(调查)报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。

验收工作组需严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书(表)和环评批复文件等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当眀确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目环境保护设施存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见。

建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

3、信息公开

(1)建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；

(2)对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；

(3)验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

建设单位公开上述信息的同时，应当向当地环境保护局报送相关信息，并接受监督检查。

(4)验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位需登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台(http：//47.94.79.251)，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

- 9 结论与建议

## 9.1 结论

- 9.1.1 项目概况

江苏旭宣纺织品有限公司位于江苏泗阳经济开发区太湖南路21号（该地点属于中国（泗阳）化纤精品产业园规划范围），投资22000万元建设年产10000万米印花布项目。根据中国（泗阳）化纤精品产业园的总体规划，项目用地为工业用地，项目东侧为鼎尔纺织，南侧为达意纺织，西侧为久辉纺织，北侧为步步高纺织。

- 9.1.2 环境质量现状

根据本次环评的现状监测，项目所在地环境质量良好：

（1）大气环境：根据泗阳县2020年度环境质量公报，2020年大气环境质量SO2年日均浓度0.008mg/m3，同比下降11.1%；NO2年日均浓度0.026 mg/m3，与去年持平；CO年日均值第95百分位浓度为1.248mg/m3，同比上升35.1%；O3日最大8小时均值第90百分位浓度为0.155mg/m3，同比下降5.5%；PM10年日均浓度0.064mg/m3，同比下降15.8%；PM2.5年日均浓度0.038mg/m3，同比下降11.6%；优良天数303天，优良天数达标率82.7%，同比上升8.2个百分点，因此判定为不达标区。

为改善区域空气质量，加速实施《宿迁市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》(宿政办发[2018]98号)，打好蓝天保卫战，泗阳县政府持续深入开展大气污染治理工作：实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设；治理工业污染，实施超低排放改造；整治面源污染、全面推行“绿色施工”；严控“两高”行业产能，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；积极调整运输结构，发展绿色交通体系。采取上述措施后，泗阳县大气环境质量状况可以得到进一步改善。

根据现状监测数据可知，H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值。

（2）水环境现状：本次监测的淮泗河5个监测断面水质监测项目pH、CODCr、NH3-N、TP、阴离子表面活性剂、锑均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

（3）声环境质量现状：厂界 4 个噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。

（4）地下水环境质量现状：评价范围内各监测点满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准。

（5）土壤环境质量现状：监测点的各项土壤监测指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，土壤环境质量总体良好。

- 9.1.3 主要环境影响

（1）大气环境影响评价

经预测，正常情况下，本次扩建项目排气筒及生产车间排放的大气污染物对周围环境的影响值相对较小；非正常排放情况下，虽然废气排放对周围空气环境影响不大，但相比较于正常排放影响有所增加，因此建设单位要加强管理，杜绝非正常排放情况的发生；若一旦发生非正常排放情况，则要立即停止生产，待事故解决后方可继续生产。

本次扩建项目建成后不设置大气环境防护距离。

（2）地表水环境影响评价

项目排水在泗阳县城东污水处理厂二期纳污计划范围内，且项目废水符合泗阳县城东污水处理厂二期接管标准要求，项目排水泗阳县城东污水处理厂二期不会对污水厂的正常运行造成不良影响，在泗阳县城东污水处理厂二期正常运行前提下，对淮泗河的影响是可接受的。

（3）声环境影响评价

经预测可知，厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本次扩建项目噪声对周边声环境影响不大，不会改变当地声环境功能区划。

（4）固废环境影响分析

本次扩建项目固定主要有废布、印花废水污泥、废过滤介质、废活性炭、染料、助剂和油墨直接接触包装物、废机油、废转印纸等，废活性炭、染料、助剂和油墨直接接触包装物、废机油属于危险废物，危险废物拟委托有资质的单位进行处理；废布、废转印纸外售给其他企业，印花废水污泥、废过滤介质相关单位回收综合利用，通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。

（5）地下水环境影响分析

经分析，本次扩建项目在采取防渗措施后，污染物污染地下水的可能性极小，污染物因下渗而对地下水污染物影响较小。

- 9.1.4 总量控制分析

（1）现有项目：

废气：VOCs2.2635t/a、烟尘0.7056t/a，SO20.112t/a、NOx 0.2688t/a；

废水：接管量为162486 t/a、COD7.2765t/a、SS2.7378 t/a、石油类0.2435 t/a、氨氮0.036t/a、总磷0.00432t/a；进入环境量：废水量162486t/a、COD7.2765t/a、SS1.62 t/a、石油类0.2435 t/a、氨氮0.036t/a、总磷0.00432t/a；

固废：0；

（2）本次扩建：

废气：烟尘0.144t/a，SO21.92t/a、NOx 3.35t/a、非甲烷总烃2.8t/a、NH3 0.19t/a、H2S 0.015t/a；

废水：接管量为150000t/a、COD30t/a、BOD57.5t/a、SS15t/a、氨氮3t/a、总氮4.5t/a、TP0.225t/a，石油类1.2t/a、LAS3t/a、锑0.015t/a、盐分750t/a；排放量为废水150000t/a、COD7.5t/a、BOD51.5t/a、SS1.5t/a、氨氮0.75t/a、总氮2.25t/a、TP0.075t/a，石油类0.15t/a、LAS0.075t/a、锑0.015t/a、盐分750t/a；

固废：0；

（3）项目全厂：

废气：烟尘0.144t/a，SO21.92t/a、NOx 3.35t/a、VOCs 2.2635t/a、非甲烷总烃2.8t/a、NH3 0.07t/a、H2S 0.006t/a；

废水：接管量为312486t/a、COD37.2765t/a、BOD57.5t/a、SS17.7378t/a、氨氮3.036t/a、总氮4.5t/a、TP0.22926t/a，石油类1.4435t/a、LAS3t/a、锑0.015t/a、盐分750t/a；排放量为废水312486t/a、COD14.7765t/a、BOD51.5t/a、SS3.12t/a、氨氮0.786t/a、总氮2.25t/a、TP0.07932t/a，石油类0.15t/a、LAS0.075t/a、锑0.015t/a、盐分750t/a。

固废：0；

- 9.1.5 公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第4号）于2020年7月3日在江苏润天环境科技有限公司的网站进行了首次公示，介绍了建设项目的基本情况，公示网址为：http://www.jsrthj.com/article/show/471.aspx，在建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，于2020年8月12日在江苏润天环境科技有限公司网站进行了征求意见稿的公示，公示了环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径，公示网址为：http://www.jsrthj.com/article/show/485.aspx，公示时间不少于10个工作日，在此期间于2020年8月13日和8月16日在杨子晚报进行公开，于2020年8月12日在江苏旭宣纺织品有限公司公示栏张贴公告进行公示，公示时间不少于10个工作日。于2021年10月15日在江苏润天环境科技有限公司网站进行了补充公示，本次扩建项目公示期间未收到反馈意见。调查结果表明：本次扩建项目得到了较多公众的了解与支持，无人表示反对。

- 9.1.6 环境影响经济损益分析

本次扩建项目采取相应的废气、废水、固废、噪声处理设施后，有效的降低了项目对环境的负面影响，各项污染物防治措施的经济投入小于污染物防治措施实施后产生的直接和间接正向环境效益，故从经济角度分析，本次扩建项目采用的各项污染防治措施是合理、可行的。

- 9.1.7 项目环境管理与监测计划

本次扩建项目在运行期会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。运营期监测参照国家及江苏省污染源监督监测相关要求执行。若企业不具备监测条件，需委托当地环境监测站监测，监测结果以报告的形式上报当地环保部门。一旦发生事故排放时，应立即启动应急监测措施，并联系当地主管环保部门的环境监测站展开跟踪监测，根据事故发生时的风向和保护目标的位置设立监测点，监测因子为发生事故排放的特征污染物。监测频次应进行连续监测，待其浓度降低至控制浓度范围内后适当减少监测频次。

- 9.1.8 总结论

综上所述，本次扩建项目建设符合国家产业政策，符合生态红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的要求，选址符合相关规划；污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水、地下水环境的影响较小；具有一定的环境经济效益，总量能够实现区域内平衡；根据建设单位提供公参说明，周围居民对本次扩建项目的建设持支持态度，无反对意见；本次扩建项目制定环境风险应急预案，采取有效的事故防范措施后，本次扩建项目环境风险水平可以接受。从环境保护角度分析，在建设单位落实各项环境保护措施的基础上，本次扩建项目的建设是可行的。

## 9.2 建议和要求

建设单位全体职工应当增强环保意识，确保环境保护资金的到位，切实落实本环评报告书提出的各项环境保护治理措施，并确保计划内容按时按质完成，层层落实到位，达到预期环保治理目的和效果。

1、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关本次扩建项目环保管理规定，执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。

2、积极推行清洁生产审计，加强生产过程控制，不断改进技术，节能降耗，减少污染物产生。

3、建立健全安全生产和管理制度，制订科学的操作规程，同时加强职工技能培训，提高危险识辨、防护和保护能力，落实责任到人。应严格遵循国家规范和标准，配备必要的消防、报警和应急防护设施，消除事故隐患，杜绝事故发生。

4、加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测，对关键设备进行不定期探伤测试。增强岗位职责和环保意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。

5、排污口应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关规定进行设置，同时加强废气排气筒、废水排放口和固体废物堆放场地的规范化管理，按规定设置明显标志牌和便于监督监测的采样口（孔）。

6、本次扩建项目以全厂为界设置100m卫生防护距离，在此防护距离内不得新建环境敏感目标。

7、本评价结论仅对本报告书所列的建设地点、工程方案、建设规模负责，若项目的建设地点、工程方案、建设规模、污染治理措施等发生重大变更时，应向审批本次扩建项目环境影响报告书的管理部门重新报批环。