宿迁市天成气体有限公司年分装120万瓶气体及配套钢瓶检测技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

项目名称：     年分装120万瓶气体及配套钢瓶检测技改项目

建设单位：        宿迁市天成气体有限公司

二零二一年十二月

建设单位（盖章）：宿迁市天成气体有限公司

建设单位法人代表:	 严绍兰

联系电话：13915433101

邮编:	 223800

建设项目地址： 宿迁经济技术开发区姑苏路68号

项目负责人：刘朋飞

- 表一

| 建设项目名称 | 年分装120万瓶气体及配套钢瓶检测技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 宿迁市天成气体有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 改建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 宿迁经济技术开发区姑苏路68号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 氮气、氩气、高纯混合气(氩、二氧化碳)；大宗气体：氧气、二氧化碳；低温液化气体：二氧化碳、液氮、液氧、液氩 |  |  |  |  |
| 设计产能 | 年产氮气6.7万瓶、氩气17.5万瓶、高纯混合气(氩、二氧化碳)7万瓶；大宗气体：氧气55万瓶、二氧化碳31.7万瓶；低温液化气体：二氧化碳0.3万瓶、液氮0.3万瓶、液氧1万瓶、液氩0.5万瓶 |  |  |  |  |
| 实际产能 | 年产氮气6.7万瓶、氩气17.5万瓶、高纯混合气(氩、二氧化碳)7万瓶；大宗气体：氧气55万瓶、二氧化碳31.7万瓶；低温液化气体：二氧化碳0.3万瓶、液氮0.3万瓶、液氧1万瓶、液氩0.5万瓶 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021.1 | 开工建设时间 | 2021.3 |  |  |
| 调试时间 | 2021.9 | 验收现场 监测时间 | 2021.10.11~2021.10.12 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 宿迁经济技术开发区行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏润天环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算（万元） | 2000 | 环保投资总概算（万元） | 3.5 | 比例 | 0.175% |
| 实际总概算 （万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 3.5 | 比例 | 0.175% |
| 验收监测依据 | - 1.1环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）； （6）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国规评环评[2017]4号） （8）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号） - 1.2竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）； （2）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[97]122号）； （3）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文） - 1.3环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）《年分装120万瓶气体及配套钢瓶检测技改项目环境影响报告表》； （2）《关于年分装120万瓶气体及配套钢瓶检测技改项目环境影响报告表的批复》（宿迁经济技术开发区行政审批局，批复文号：宿开审批环审[2021]1号）。 |  |  |  |  |

| 验收监测评价标准标号级别限值 | - 1.4废水污染物排放标准 项目生活污水经厂区化粪池预处理，生产废水经厂区污水处理站处理后满足宿迁富春紫光污水处理有限公司接管标准，排入污水管网接管至宿迁富春紫光污水处理有限公司。具体标准值见表4-1。 表1-1项目水污染物接管排放要求 单位：mg/L，除pH外 污染物; 最高允许排放浓度(mg/L); 采用标准. pH; 6～9（无量纲）; 宿迁富春紫光污水处理有限公司接. COD标准; ≤450. SS; ≤350. 氨氮; ≤35. 总磷; ≤4. TN; ≤40. 污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见下表。 表1-2污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，除pH外 污染物名称; 最高允许排放限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准. COD; 50. SS; 10. 氨氮（以N计）; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 1.5噪声排放标准 根据宿迁市噪声规划，建设项目所在地区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。具体数值见表1-3。 表1-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 1.6固废排放标准 一般固体废物处理、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）。 |
| --- | --- |

- 表二

2.1工程建设内容 本项目位于宿迁经济技术开发区姑苏路68号。投资2000万元，对现有生产厂房进行改造，项目改造完成后，形成年充装31.2万瓶电子气体、86.7万瓶大宗气体及2.1万瓶低温液化气体(杜瓦瓶装)的生产规模，并提供钢瓶检测服务。 项目劳动定员30人，项目生产采用一班制，每班8小时，年工作日为330天。 项目产品方案见表2-1，设备见表2-2。主体工程与辅助工程见表2-3。 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 环评; 实际产品产量; 年运行时数（h）. 产品名称; 环评产品产量. 1; 电子气体; 氮气; 6.7万瓶/年; 验收监测期间主体工程工况稳定; 1500h. 2; 氩气; 17.5万瓶/年; 1500h. 3; 高纯混合气(氩、二氧化碳); 7.0万瓶/年; 1500h. 4; 大宗气体; 氧气; 55.0 万瓶/年; 2640h. 5; 二氧化碳; 31.7万瓶/年; 2640h. 6; 低温液化气体(杜瓦瓶装); 二氧化碳; 0.3 万瓶/年; 1500h. 7; 液氮; 0.3 万瓶/年; 1500h. 8; 液氧; 1.0 万瓶/年; 1500h. 9; 液氩; 0.5 万瓶/年; 1500h. 10; 检测无缝钢瓶; 1250只/年; 1500h. 表2-2 项目设备清单一览表 产品; 序号; 设备/设施名称; 规格型号; 环评设计数量（台/套）; 实际建设及配套情况. 分装设备; 1; 液氧储罐; 50m3; 1; 1. 2; 液氮储罐; 30m3; 1; 1. 3; 液氩储罐; 30m3; 1; 1. 4; 二氧化碳储罐; 50m3; 1; 1. 5; 氧气充装; 汇流排; 1; 1. 6; 氮气充装; 汇流排; 1; 1. 7; 氩气充装; 汇流排; 1; 1. 8; 混合气充装; 汇流排; 1; 1. 9; 二氧化碳充装; 汇流排; 1; 1. 10; 液氮充装秤; 2t; 2; 2. 11; 液氧充装秤; 2t; 2; 2. 12; 液氩充装秤; 2t; 2; 2. 13; 低温液体氧气充装泵; 1200-2500；30kw; 2; 2. 14; 低温液体氮气充装泵; 600-1200;18.5kw; 2; 2. 15; 低温液体氩气充装泵; 600-1200;18.5kw; 2; 2. 16; 低温液体二氧化碳充装泵; 1000-2000；15kw; 2; 2. 17; 低温液体二氧化碳(混合气) 充装泵; 100-400；5.5kw; 2; 2. 18; 氧气汽化器; 2000Nm3/h; 1; 1. 19; 氮气汽化器; 600Nm3/h; 1; 1. 20; 氩气汽化器; 1200Nm3/h; 1; 1. 21; 二氧化碳汽化器; 400Nm3/h; 1; 1. 22; 旋片式真空泵; 3KW; 3; 3. 23; 水环式真空泵; 4kw; 1; 1. 无缝钢瓶检测设备; 1; 瓶阀自动装卸机; TJW-1; 3; 3. 2; 防震胶圈自动装卸机; AJ-I 型; 1; 1. 3; 气瓶自动倒水装置; CF-2 型; 2; 2. 4; 气瓶内外表面清理装置; YC-6T; 1; 1. 5; 内窥镜或低压照明装置; FO-150 型; 1; 1. 6; 水压试验装置; QSW-2; 1; 1. 7; 内部干燥装置; HYG-210; 1; 1. 8; 气密性试验装置; 2V-1/300; 1; 1. 9; 超声波测厚仪; WM-5 型; 2; 2. 10; 称重衡器; OCS-A-600; 1; 1. 11; 报废气瓶处理装置; 氧气切割设备; 1; 1. 12; 其他检验工量具 /及辅助配套工具; -; 1; 1. 表2-3 项目主体工程、公辅工程表 类别; 建设名称; 环评工程内容及规模; 实际建设及配套情况. 主体工程; 厂房一; 300m2; 300m2. 厂房四; 842m2; 842m2. 储运工程; 储罐区; 50m3储罐两个（一个存放液态二氧化碳，一个存放液氧）；30m3储罐两个（一个存放液氮，一个存放液氩）; 50m3储罐两个（一个存放液态二氧化碳，一个存放液氧）；30m3储罐两个（一个存放液氮，一个存放液氩）. 公用工程; 给水; 1238t/a; 1238t/a. 排水; 950.4t/a; 950.4t/a. 供电; 200万kwh/a; 200万kwh/a. 51; 废水处理; 生活污水; 950.4t/a; 950.4t/a. 噪声控制; 采用低噪声设备、减振基座、橡皮垫、隔声设施等降噪措施; 采用低噪声设备、减振基座、橡皮垫、隔声设施等降噪措施. 固废处理; 一般固废暂存区10m2；危险固废暂存区48m2; 一般固废暂存区10m2；危险固废暂存区2m2. 事故池; 500m3; 500m3. 消防水池; 432m3; 432m3.

2.2原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料消耗 表2-4 原辅材料消耗表 序号; 环评; 实际. 原料名称; 环评年消耗量(t/a). 1; 液氧; 7565; 验收监测期间主体工程工况稳定. 2; 液氮; 1000. 3; 液氩; 4080. 4; 液态二氧化碳; 6553. 2.2.2水平衡 厂区排水采取雨污分流、清污分流的排水体制，雨水排入雨水管网。生产废水经厂内污水处理站处理后和生活污水达接管标准后通过污水管网排入宿迁富春紫光污水处理有限公司。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 表2-5 建设项目污水产生及排放情况一览表 种类; 污水量(t/a); 治理措施; 排放去向. 生活污水; 950.4; 化粪池; 接管宿迁富春紫光污水处理有限公司.

2.3项目变动情况 根据现场踏勘情况，对照环评、批复以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关要求，项目具体变动情况见下表。 表2-6 项目变动情况表 项目; 重大变动标准; 变动情况; 是否属于重大 变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 建设项目开发、使用功能未发生变化; 不属于重大变动. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 未发生变动. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 项目不涉及废水第一类污染物排放. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 建设项目生产、处置或储存能力不增大，相应污染物排放量不增加. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目未重新选址，不新增敏感点. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目不新增污染因子及排放量. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化，大气污染物无组织排放量未增加. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目废气、废水污染防治措施未变化. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 生活废水经化粪池处理后接管排入宿迁富春紫光污水处理厂，为间接排放. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不涉及. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目固体废物利用处置方式未发生变化. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变化. 根据现场踏勘情况，对照环评、批复以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关要求，本项目不存在重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

2.4主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） （一）氧氮氩充装工艺流程图 G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水 图5-1 氧氮氩充装工艺流程及产污环节图 工艺说明： 钢瓶充装过程：来料经检验合格，卸入储罐，储罐至充装车间由管道输送，全程密闭。经安全检查合格后，将低温储罐内物料经低温液体输送泵(液氧-183℃，液氮-196℃，液氩-185℃，16.5/22.5MPa)，进入气化器气化处理，气化器加热热源为周边自然流动空气，相变为气体后，通过管道输送至充装排(常温，16.5/22.5MPa)，以压力计量充入钢瓶，当气瓶压力达至充装指标后，由操作人员人工切断充装阀，完成充装，经检测合格后送至成品区。 杜瓦瓶充装工艺过程：低温储罐内氧、氮、氩液体经管道充装排架充入杜瓦瓶(0.5MPa)，待杜瓦瓶充装达到工艺要求的指定重量后，与称重设施联锁的声光报警启动，操作人员手动关闭充装泵，关闭阀门，拆卸充装软管，检测合格后送至成品区。此工艺过程会散发少量氧气、氮气、氩气G1-1和噪声N1-1。 （二）二氧化碳充装工艺流程图 图5-2 二氧化碳充装工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）原料槽车运输的二氧化碳液化气体进入厂区，经称量、检验确认质量合格后输送到低温储罐。 （2）低温储罐内液化二氧化碳经管道充装汇流排充入气瓶/杜瓦瓶，待气瓶达到工艺要求的指定重量后，即关闭瓶阀，送到成品区进行分析测试。 此工艺过程会散发少量二氧化碳气体G2-1和噪声N2-1。 （三）混合气体工艺流程图 图5-3 混合气充装工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）低温储罐内二氧化碳经过低温液体泵输送、气化器气化，转化成气体由充装汇流排充入气瓶； （2）待气瓶充到工艺要求的指定压力后，混配充入氩气气瓶； （3）达到工艺要求的指定压力后，即关闭瓶阀送到成品区进行分析测试。 此工艺过程会散发少量氩气和二氧化碳G3-1和噪声N3-1. （四）钢瓶检测工艺流程图 图5-4 钢瓶检测工艺流程及产污环节图 工艺说明： 注：菱形表示某工艺进入下一流程具有流向“合格”与“不合格(或需进一步检验)”两种情况，“Y”表示“合格”的工艺流向，“N”表示“不合格(或需进一步检验)”的工艺流向；长方形表示某工艺是单向流程。本项目不涉及辐射探伤检测。 （1）接收登记：查对气瓶数量、充装介质种类、气瓶漆色、字样与所装介质等是否一致。 （2）查原始钢印：用电动钢丝刷逐只除去气瓶制造钢印和检验钢印上的油漆，查看项目是否有制造厂名称或代号、设计壁厚、原始瓶重、原始容积、公称工作压力和出厂日期等。 （3）余气处理卸瓶阀：根据瓶内气体性质，按要求排出瓶内剩余气体。在瓶阀装卸机上卸下的瓶阀，并登记。 （4）表面清洁：用布对钢瓶表面进行清洁擦拭；擦拭产生少量废抹布S4-1。 （5）外观检查、音响检查、螺纹检查：逐只对气瓶目测检查外表面是否有裂纹、夹层、鼓包、凹陷、磕伤、划伤、凹坑、腐蚀、热损伤等缺陷。目测检查气瓶底座是否有松动、倾斜、破裂、磨损等；逐只对外观检查检查合格的气瓶在没有附加物或其它妨碍瓶体震动的情况下用重约250g铜锤轻击瓶体；逐只目视检查或低倍放大镜检查瓶口螺纹表面有无裂纹、变形、磨损、腐蚀或其他机械损伤； （6）重量测定、容积测定：逐只称量、记录气瓶的重量；将重量测定合格的气瓶注满洁净淡水（已在试验用水槽内静置一昼夜以上），静置8小时以上，其间用木锤轻击气瓶瓶体，使附着于瓶内壁的气泡浮出。并将瓶内下降水补满，直至瓶口水面不再下降为止， 测出并记录瓶内水温t。将气瓶移至称重衡器上称量、记录瓶水总重。 （7）水压试验、残余变形率测定：输入受试瓶所在批次的水压试验参数，称取受试气瓶的空瓶重量，受试气瓶灌满水后，称取瓶加水重，手动/自动旋钮旋设备阀门至自动，进入试验软件的水压试验模块后进行水压试验；试验完成后将试验结果保存。 （7）壁厚测定：用细锉刀和砂布把各待测点磨到一定的光洁度，然后进行测厚。 （8）内部干燥：气瓶试验结束放水时，使瓶口朝下静置一段时间，让瓶内残留的水流净。把气瓶固定到干燥架上，将传热软管插入瓶内距瓶底约150mm处，并与输气管相连，将鼓风机和电热加温装置的电源接通。 （9）瓶阀检验与装配、瓶阀气密性试验：检验--逐只对瓶阀进行检查、清洗，阀体有变形、弯曲和裂纹等缺陷的，瓶阀型号和材质不符合瓶内气体要求的，必须更换新阀。气密性试验--瓶阀经检查组装后，将其装于瓶阀气密性试验台上，用压力等于气瓶公称工作压力的压缩空气或氮气进行气密性试验，气体从瓶阀锥形尾部进入，采用浸水法试验瓶阀各部位的气密性。发现漏气经修复后再进行试验。装配--按编号将瓶阀装回到原气瓶上，如原配瓶阀或新更换的瓶阀装到气瓶上不符合要求时，酌情与其它瓶阀调换或另换新阀。 整个检测过程中产生不合格钢瓶收集后外售。

- 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、厂界噪声监测点位） - 3.1污染物治理/处置设施 - 3.1.1废水 厂区排水采取雨污分流、清污分流的排水体制，雨水排入雨水管网。 本项目无生产废水，只产生生活污水，生活污水排放量为950.4t/a，经化粪池处理后接管宿迁富春紫光污水处理有限公司处理。 - 3.1.2废气 本项目生产全过程为物理变化，原料为空气，无废气产生。 - 3.1.3噪声 本项目主要噪声源为各类检测及充装机械设备。单台设备声级值为75～90dB，项目优先选择低噪声设备，从源头减少噪声；优化厂区平面布置，通过对厂区设备的合理布局，通过以上措施，同时加上厂房隔声、距离衰减，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，对周围环境影响较小。 - 3.1.4固体废物 1）生活垃圾：生活垃圾产生量约4.95t/a；废抹布产生量约0.01t/a，环卫定期清运。 2）报废气瓶：项目每年报废气瓶量约为20只/a，每只钢瓶重42-43公斤，约0.86t/a，经集中收集后外售。 3）危险固废：废润滑油，产生量0.2t/a，委托有资质单位处置。 - 3.2环保设施投资及“三同时”落实情况 环保投资及三同时落实情况见表3-1。 表3-1 环保投资及三同时落实情况一览表 类别; 污染源; 污染物; 环评治理措施; 实际建设及配套情况; 处理效果、执行标准; 环保投资(万元). 废气; /; /; /; /; /; /. 废水; 生活 污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 化粪池; 满足宿迁富春紫光污水处理有限公司接管标准; /. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振; 合理布局、隔声、减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)3类标准; 2. 固废; 危险固废; 危废暂存间48m2; 危废暂存间2m2; 委托有资质单位处置，固废零排放; 0.5. 一般固废; 一般固废暂存间10m2; 一般固废暂存间10m2; 安全暂存. 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶; 环卫清运. 环境管理; 制定监测计划和环境管理计划; /; 监督环保设施运行情况; 1. 排污口设置; 设置危险固废暂存区1处，设置明显标牌；设有1个污水排口，并设置明显标牌; 设置危险固废暂存区1处，设置明显标牌；设有1个污水排口，并设置明显标牌; 达到排污口设计规范; /. 总计; —; 3.5. 图3-2 验收监测采样点位示意图

- 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议 环境影响评价报告表的主要结论与建议如下： 一、结论 综上所述，该建设项目通过分析和评价，并结合项目周围企业的意见调查，得出改项目选址合理，对加快当地经济发展起到一定的积极作用。 在建设项目落实本环评提出的各项建议措施的条件下，营运期产生的废水、噪声和固体废物等污染物经采取合理处置措施后，实现各种污染物达标排放，可基本消除其对换的影响，因此，从环保角度看，项目的实施是可行的。 上述评价结论是在建设单位确定建设项目的内容和规模（包括产品方案、生产工艺、原材料、设备、厂址以及排污情况）的基础上得出的。若以后改变建设内容和规模，建设单位应按环保部门的有关要求另行申报。 二、建议 l、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立建全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废水、废气、噪声、固废经治理后排放浓度和排放量均能达到国家相应的标准。 2、强化企业职工自身的环保意识。配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 3、该项目应严格执行环评中给出的生产内容和规模，不得生产国家明令禁止的医疗器械设备。 4.2审批部门审批决定 见附件

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法与监测仪器 监测分析方法及仪器见表5-1。 表5-1 监测分析方法 检测类别; 检测项目; 检测方法; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 废水; pH 值; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002 年 3.1.6.2 便携式 pH 计法; pH 计; pHB-4; NJADT-X-165. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）; 滴定管; 50mL，棕色酸式; NJADT-S-155. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009）; 紫外可见分光光度计; UV8000; NJADT-S-367. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）; 万分之一天平; ME204E; NJADT-S-374. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB 11893-1989）; 紫外可见分光光度计; UV8000; NJADT-S-367. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 （HJ 636-2012）; 紫外可见分光光度计; UV8000; NJADT-S-367. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 多功能声级计; AWA6228+3; NJADT-X-005. 声校准器; AWA6021A; NJADT-X-006. 5.2水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中的9.2条款的要求及环境监测技术规范执行。 监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照《水污染物排放总量监测技术规范》的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。 5.3噪声监测质量保证和质量控制 本项目噪声测量仪器及校准设备均经计量部门检定，并在有效期内。声级计在测量前后进行校准，测量前后校准器测定值相差0.5dB，则该组测试数据无效。噪声监测数据实行三级审核。

- 表六

验收监测内容： 6.1废水监测 本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1 废水测点位、项目和频次 监测点位; 编号; 监测项目; 监测频次; 监测周期. 生活污水排口; W1; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 4次/d; 2d. 6.2噪声监测 对建设项目厂界处排放的噪声进行布点监测，在厂界四周外1m处分别布置1个监测点，在厂界噪声监测内容见表6-2。 表6-2 环境噪声监测点位、频次 噪声; 点位编号; 监测位置; 监测频次; 监测周期. 厂界; N1、N2; 厂界外1米，东、北厂界各1个监测点; 1次/d（昼间1次）; 2d.

- 表七

7.1验收监测结果： 江苏迈斯特环境检测有限公司于2021.10.11~2021.10.12对宿迁天成气体有限公司年分装120万瓶气体及配套钢瓶检测技改项目污染源排放现状进行了现场监测。该项目满足环境保护设施竣工验收监测的要求。设计生产能力：年分装120万瓶气体的生产能力，其中电子气体：氮气6.7万瓶、氩气17.5万瓶、高纯混合气(氩、二氧化碳)7万瓶；大宗气体：氧气55万瓶、二氧化碳31.7万瓶；低温液化气体：二氧化碳0.3万瓶、液氮0.3万瓶、液氧1万瓶、液氩0.5万瓶，并提供配套钢瓶检测服务。验收监测期间主体工程工况稳定，符合“三同时”验收监测要求。 7.1.1废水监测结果与评价 根据监测结果，生活污水排放口COD、SS、氨氮、总氮、总磷均满足宿迁富春紫光污水处理有限公司的接管标准要求。废水具体监测结果见表7-1。 表7-1 生活污水监测结果统计与评价(单位：mg/L) 检测点位; 采样日期; 检测频次; COD; SS; 氨氮; TP; 总氮. 生活污水排放口; 10月11日; 第一次; 64; 46; 10.5; 0.72; 23. 第二次; 80; 42; 8.8; 0.74; 22.4. 第三次; 71; 54; 9.26; 0.76; 23.8. 第四次; 74; 57; 10; 0.71; 21.9. 平均值; 72.25; 49.75; 9.64; 0.7325; 22.775. 10月12日; 第一次; 66; 48; 9.34; 0.72; 21.6. 第二次; 76; 50; 9.94; 0.75; 22.1. 第三次; 71; 45; 8.34; 0.70; 20.8. 第四次; 69; 55; 8.74; 0.77; 22.7. 平均值; 70.5; 49.5; 9.09; 0.735; 21.8. 接管标准; 450; 350; 35; 4; 40. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 7.1.2厂界噪声监测结果与评价 根据监测结果，厂界噪声（N1-N2）的昼间等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值。 表7-2 厂界噪声监测结果统计与评价(单位：dB(A)) 监测点位; 位置; 10月11日; 10月12日. 昼间; 昼间. 厂界东N1; 厂界外1m; 53.7; 52.7. 厂界北N2; 53.5; 53.4. 标准值; -; 65; 65. 达标情况; -; 达标; 达标. - 7.1.3总量核算 本项目污染物排放总量核算见表7-3。根据核算结果，项目废水污染物排放量小于环评核算总量。 表7-3 废水污染物排放总量核算 污染物; 实际排放总量(t/a); 环评核算总量(t/a); 结论. 废水量; 950.4; 950.4; 合格. COD; 0.3326; 0.3326; 合格. SS; 0.2376; 0.2376; 合格. NH3-N; 0.02851; 0.02851; 合格. TP; 0.002851; 0.002851; 合格. TN; 0.03326; 0.03326; 合格.

- 表八

验收监测结论： - 8.1结论 本次验收监测，按《宿迁天成气体有限公司年分装120万瓶气体及配套钢瓶检测技改项目环境影响评价报告表》及相关批复的要求，对其中废水、厂界噪声和固废进行了监测和评价。 （1）污水 根据监测结果，生活污水排放口COD、SS、氨氮、总氮、总磷均满足宿迁富春紫光污水处理有限公司的接管标准要求。 （2）厂界噪声 根据监测结果：厂界噪声（N1-N2）的昼间等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值。 （3）固废 1）生活垃圾：生活垃圾产生量约4.95t/a；废抹布产生量约0.01t/a，环卫定期清运。 2）报废气瓶：项目每年报废气瓶量约为20只/a，每只钢瓶重42-43公斤，约0.86t/a，经集中收集后外售。 3）危险固废：废润滑油，产生量0.2t/a，委托有资质单位处置。 （4）总量 项目废水污染物接管量符合环评规定的接管量。 8.2.建议 （一）规范各类固废全过程管理。 （二）强化安全生产管理，加强相关设施风险隐患的排查与处置，确保生产及环境安全。